Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL  DE  DEVIZ  NR.1

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul Reconstrucția acoperișului și reparație capitală a casei de cultură r-nul Ialoveni s.Suruceni.

Autoritatea contractantă Primaria  s.Suruceni, r-nul Ialoveni _

1 . Descriere generală

Se precizează adresa   s. Suruceni lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

4. Mostre Mostre - utilizarea materialelor de înaltă calitate, cu prezentarea certificatelor de calitate și a monstrelor înaintea aplicării/montării.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie În scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări, autoritatea contractantă propune operatorilor economici să viziteze ansamblul obiectului.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Modalitatea dc constatare si remediere a viciilor  asunse se va face conform Codului Civil al RM

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie obiectul aflat în construcție va fi marcat si împrejmuit corespunzător normelor legale în construcții

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive- nu e cazul

10. Experiența similară

10.1)	Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract care a avut ca obiect construcția și reparația clădirilor cu o valoare nu mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract, executat în termenul maxim solicitat conform documentației anexate, fapt confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13 )

10.2)Valoarea cumulată a tuturor contractelor care a avut ca obiect constrcția și reparația clădirilor , executate în termenul maxim solicitat conform documentației anexate, în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, proceseleverbale de recepție la terminarea lucrărilor//procesele- verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13 )

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Personsalul de specialitate

Demonstrarea accesului la personalul de specialitate necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare și în termen a lucrărilor, după cum urmează:

a) Efectivele medii anuale ale personalului angajat în ultimii 3 ani minim 10 persoane;

b) Diriginți de șantier pentru lucrări de construcții civile, industriale și agrozootehnice; instalații și rețele electrice

13. Lucrări de construcţii aferente montării

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminat)

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17.a)Cerinţe privind executarea achitării:conform contractului de finanțare nr.97-C21519DL-2022 pct.4.1.plățile aferente contractelor de achiziții publice nu pot fi mai mici de 10% din valoarea contractului de achiziție publică.

b)Cerinţe privind semnarea contractului

Condițiile special de care depinde îndeplinirea contractului:

- Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea construcții nr.721 din 02.02.1996 și Legea privind protecția consumatorului nr.105 din 13.03.2003;

- Contractul se încheie între autoritatea contractantă și ofertantul cîștigător în termen de 2 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare;

- Lucrările vor începe în decurs de 3 zile de la semnarea contractului și primirii ordinului de începere a execuției lucrărilor;

- Termenul de garanție a lucrărilor prestate este de 10 ani din mometul recepției lucrărilor;

Agentul economic va garanta executarea contractului, depunînd o garanție de asigurare a executării contractului ăn sumă de 5% din suma contractului, în timpul închierii contractului.Garanția de asigurare a executării contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. Dirigintele de șantier autorizat pentru îndeplinirea lucrărilor conform caietului de  sarcini.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- DUAE, conform Ordinului nr.72 din l1 iunie 2020 al Ministerului Finantelor.

- Cererea de participare, anexa nr.7 conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei anexa nr. 8 conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Scrisoare  de  garanţie  bancară anexa nr. 9 conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor cu Nota ,,Pentru setul documentelor de licitație” sau ,,Pentru garanția pentru oferta la licitația publică nr. ____ din __________”, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.

- Grafic de executare a lucrărilor anexa nr. 10, Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Declarafie privind experiența similară, anexa nr.12  și anexa 13 conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului anexa nr. 14 conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului anexa nr. 15, conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia conform anexa nr. 16  conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Declarație terț susținător tehnic Anexa nr.20, conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Declarație terț susținător profesional Anexa nr.21, conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Avizul Agenției pentru supraveghere  tehnică Anexa nr.22, conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Manualul calității

- Certificat de înregistrare a întreprinderii, Extras din registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către Camera Înregistrării de Stat/ IP „Agenția Servicii Publice”

- Certificat de efectuare sistematica plății impozitelor, contribuliilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

- Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.conform odinului nr.145 din 24.11.2020 a Ministerului Finanțelor

- Ultimul raport financiar  a ultimelor rapoarte financiare pentru anii 2019-2021 Cifra de afaceri medie anuală în ultimii 3 ani, în domeniul construcțiilor  Egală sau mai mare de 5 milioane lei.

- Certificate de conformitate, inofensivitate,calitate, sau alt certificat ce confirmă calitatea materialelor utilizate.

- Certificat privind calitatea lucrărilor, protecția mediului si sanatatii si securitatii ocupationale: Certificat ISO 9001, ISO 14001

- Devizele locale, Formulare 3,5,7 cu specificația parametrilor tehnici solicitati în caietul de sarcini.

- Efectuarea sistematică a plații impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale

- 19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

DUAE, conform Ordinului nr.72 din l1 iunie2020 al Ministerului Finantelor.

Cererea de participare, anexa nr.7 conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

Declaraţie privind valabilitatea ofertei anexa nr. 8 conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

Scrisoare  de  garanţie  bancară anexa nr. 9 conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor cu Nota ,,Pentru setul documentelor de licitație” sau ,,Pentru garanția pentru oferta la licitația publică nr. ____ din __________”, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.

Grafic de executare a lucrărilor anexa nr. 10, Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

Declarafie privind experiența similară, anexa nr.12  și anexa 13 conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului anexa nr. 14 conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului anexa nr. 15, conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia conform anexa nr. 16  conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

Declarație terț susținător tehnic Anexa nr.20, conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

Declarație terț susținător profesional Anexa nr.21, conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

Avizul Agenției pentru supraveghere  tehnică Anexa nr.22, conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

Manualul calității

Certificat de înregistrare a întreprinderii, Extras din registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către Camera Înregistrării de Stat/ IP „Agenția Servicii Publice”

Certificat de efectuare sistematica plății impozitelor, contribuliilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.conform odinului nr.145 din 24.11.2020 a Ministerului Finanțelor

Ultimul raport financiar  a ultimelor rapoarte financiare pentru anii 2019-2021 Cifra de afaceri 3ani,în domeniul construcțiilor egală sau mai mare de 5 milioane lei.

Certificate de conformitate, inofensivitate,calitate, sau alt certificat ce confirmă calitatea materialelor utilizate.

Certificat privind calitatea lucrărilor, protecția mediului si sanatatii si securitatii ocupationale: Certificat ISO 9001, ISO 14001.

Devizele locale, Formulare 3,5,7 cu specificația parametrilor tehnici solicitati în caietul de sarcini.

Efectuarea sistematică a plații impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale

Autoritatea contractantă  Primaria Suruceni                           Data "02"septembrie   2022

CAIET DE SARCINI

PENTRU	LICITAȚIA PUBLICĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Primăria Suruceni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:  Primăria Suruceni

3. Obiectul achiziţiilor:  Reconstrucția acoperișului și reparație capitală a Casei de Cultură, r-nul Ialoveni, sat. Suruceni

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1.1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. | m2 | 1 620,0000 |
| 1.2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre). | m2 | 134,0900 |
| 1.3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. | m2 | 110,0000 |
| 1.4 | RpCM33B | Demontarea placajelor piatra, granit sau similare. | m2 | 160,7300 |
| 1.5 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate. | m2 | 415,0000 |
| 1.6 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice. | m2 | 415,0000 |
| 1.7 | RpDB36C | Desfacerea borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton | m | 111,0000 |
| 1.8 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1. | t | 165,0000 |
| 1.9 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 165,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Fatada |  |  |
| 1.10 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 952,0000 |
| 1.11 | IzF55C | Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci din vată minerală (Vata minerala bazaltica gr 100 mm, Y=130kg/m3, Cornier din aluminiu-672m.l.) | m2 | 952,0000 |
| 1.12 | IzF55E | Termoizolarea exterioară a glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci ignifudate din vată minerală glafurilor (Vata minerala bazaltica gr 50 mm, Y=130kg/m3). | m2 | 112,0000 |
| 1.13 | IzF55B | Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm 26kg/m3, 0,035W/mK, Cornier din aluminiu-1600m.l.).-Element decorativ RUST | m2 | 380,0000 |
| 1.14 | CK18B adoptat | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice. (Elemente decorative ,,Ancardament 70/50") | m | 125,0000 |
| 1.15 | CK18B adoptat | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice. (Elemente decorative ,,Cornise solbanc 290/290") | m | 376,0000 |
| 1.16 | CK18B adoptat | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice. (Elemente decorative ,,Stalpi 260/260") | m | 12,5000 |
| 1.17 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 952,0000 |
| 1.18 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 952,0000 |
| 1.19 | CF17D | Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc | kg | 9,5200 |
| 1.20 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | m2 | 1 200,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Fatada |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Soclu |  |  |
| 1.21 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 110,0000 |
| 1.22 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (Plasa VR-1, 50x50, d3mm) | kg | 242,0000 |
| 1.23 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu. | m2 | 110,0000 |
| 1.24 | IzF55B | Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren (Polisteren extrudat, 100 mm 26kg/m3, 0,035W/mK, Profil din aluminiu pentru soclu-145m.l.). | m2 | 110,0000 |
| 1.25 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (Piatra decorativa. Placi tip Cosauti Bej/Maro) | m2 | 110,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Soclu |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Acoperisul |  |  |
| 1.26 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. | m3 | 25,7100 |
| 1.27 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic. | m3 | 17,8800 |
| 1.28 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (norma 0,01m3/m2, V=12,62m3) | m2 | 1 262,0000 |
| 1.29 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 12,6200 |
| 1.30 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 56,2100 |
| 1.31 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Bariera antivapori-pelicula polietelena) | m2 | 1 262,0000 |
| 1.32 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). (Tigla metalica Maro) | m2 | 1 262,0000 |
| 1.33 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla profilata pentru streasna) | m2 | 112,5000 |
| 1.34 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 2 100,0000 |
| 1.35 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 2,1000 |
| 1.36 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120 | m | 160,7300 |
| 1.37 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100 | m | 151,8000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Acoperisul |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Tîmplărie |  |  |
| 1.38 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv . | m2 | 24,0000 |
| 1.39 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv . | m2 | 47,3000 |
| 1.40 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. | m2 | 29,1500 |
| 1.41 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 33,6400 |
| 1.42 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu. | m | 69,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Tîmplărie |  |  |

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 6. Pavaj grosime 6 cm |  |  |
| 1.43 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. (G 40-70 GOST 8267-82 H=150mm) | m3 | 124,5000 |
| 1.44 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. (G 20-40 GOST 8267-82 H=100mm) | m3 | 83,0000 |
| 1.45 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.Pavaj tip cărămidă de culoare gri 200x100x60 | m2 | 830,0000 |
| 1.46 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton | m | 250,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6. Pavaj grosime 6 cm |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Vegetatie |  |  |
| 1.47 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%. | 100m2 | 4,0000 |
| 1.48 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti. | 100m2 | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7. Vegetatie |  |  |

Conducătorul grupului de lucru                                Sergiu  Gorceac