Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

- Se completează de către autoritatea contractantă.

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a Agenției Teritoriale Centru  mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 18 (etajul 3)

Autoritatea contractantă: Compania Națională de Asigurări în Medicină, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46

- Descriere generală: La edificiul Agenției Teritoriale Centru  mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 18, (etajul 3) se vor efectua lucrări de reparație curentă a sediului Agenției Teritoriale Centru, mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 18 (etajul 3)

- Adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

•  Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.

•  HG nr. 913 din 25.07.20216.

4. Mostre: se vor prezenta mostre de uși, gresie, laminat, tapete, culoarea fonului, etc.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor:

Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: Conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: În conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Cerințe specifice:

-   Lucrările de reparații vor avea loc în paralel cu desfășurarea activităților curente ale AT Centru, fără a perturba buna desfășurare a acestora.

-  Toate materialele demontate (precum uși, plafoniere etc.) urmează a fi predate Beneficiarului.

19. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 16 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 59 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 115 din 15.09.2021.

20. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 16 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă:  Compania Națională de Asigurări în Medicină

Data "____"______________

### Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Pardoseala |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 73,900 |
| 2 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din parchet laminat | m2 | 361,400 |
| 3 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (grosimea 12mm; plinte PVC) | m2 | 415,200 |
| 4 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 1200 x 600x10 mm | m2 | 163,860 |
|  |  | 1.2. Finisarea peretilor si tevanelor |  |  |
| 5 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare la pereti si tavane | m2 | 280,580 |
| 6 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 880,970 |
| 7 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 466,200 |
| 8 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 8,000 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2 107,370 |
| 10 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 479,620 |
| 11 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) k=2 | m2 | -479,620 |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 474,300 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 953,920 |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (серпянка) | m2 | 1 474,300 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 953,920 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 953,920 |
| 17 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 56,400 |
| 18 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 109,540 |
| 19 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (glafuri) | m | 43,040 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,040 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 43,040 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,040 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glaf) | m2 | 43,040 |
|  |  | 1.3. Usi |  |  |
| 24 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 49,770 |
| 25 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (oarbe UO 21-9) pentru oficii. | m2 | 30,240 |
| 26 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (oarbe UO 21-10) pentru oficii. | m2 | 6,300 |
| 27 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (oarbe UO 21-8) pentru oficii. | m2 | 6,720 |
| 28 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (oarbe UO 21-7) pentru oficii. | m2 | 1,470 |
| 29 | CK25E | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv | m2 | 14,580 |
| 30 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 24,000 |
|  |  | 1.4. Reparatia retelelor apeduct, canalizare |  |  |
| 31 | RpSC38A | Inlocuirea, cu refolosirea accesoriilor,a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. | buc | 2,000 |
| 32 | RpSC41A | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet, din portelan sanitar, avind sifonul interior tip S | buc | 2,000 |
| 33 | RpSC44A | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor si armaturilor, a vasului de pisoar din portelan sanitar | buc | 1,000 |
| 34 | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 35 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 36 | RpSD36A | Montarea robinetului de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" | buc | 7,000 |
|  |  | 2. Reparatia retelelor electrice |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 37 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 84,000 |
| 38 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 84,000 |
|  |  | 2.2. Montarea retelelor electrice |  |  |
| 39 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp | m | 84,000 |
| 40 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 84,000 |
| 41 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 32,000 |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Pardoseala |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 2 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din parchet laminat | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0400 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
| 3 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (grosimea 12mm; plinte PVC) | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat 12mm grosime | m2 | 1,0500 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |
|  | 2030122946766 | Plinte din PVC | m | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 4 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 1200 x 600x10 mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |
|  | 2661112800700* | Placi de gresie portelanata 10mm grosime | m2 | 1,0300 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |
|  |  | 1.2. Finisarea peretilor si tevanelor |  |  |
| 5 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare la pereti si tavane | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 6 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 7 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 |
| 8 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3500 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 10 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 11 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) k=2 | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (серпянка) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip "serpeanca" | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 17 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0500 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1000 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,1500 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 18 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 19 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (glafuri) | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glaf) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 1.3. Usi |  |  |
| 24 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 25 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (oarbe UO 21-9) pentru oficii. | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 20301129300009 | Usi interioare oarbe UO 21-9 din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 26 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (oarbe UO 21-10) pentru oficii. | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 203011293000010 | Usi interioare oarbe UO 21-10 din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 27 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (oarbe UO 21-8) pentru oficii. | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 20301129300008 | Usi interioare oarbe UO 21-8 din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 28 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (oarbe UO 21-7) pentru oficii. | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 20301129300007 | Usi interioare oarbe UO 21-7 din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 29 | CK25E | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,3400 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1170 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 30 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |
|  | 2863146310237* | Broasca ingropata cu miner | buc | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  |  | 1.4. Reparatia retelelor apeduct, canalizare |  |  |
| 31 | RpSC38A | Inlocuirea, cu refolosirea accesoriilor,a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,1000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |
| 32 | RpSC41A | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet, din portelan sanitar, avind sifonul interior tip S | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,5000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0000 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |
| 33 | RpSC44A | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor si armaturilor, a vasului de pisoar din portelan sanitar | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4000 |
|  | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 1,0100 |
| 34 | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 |
| 35 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
| 36 | RpSD36A | Montarea robinetului de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
|  | 2913124503150 | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Reparatia retelelor electrice |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 37 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8000 |
| 38 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 2.2. Montarea retelelor electrice |  |  |
| 39 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 |
|  | 1111000100033 | Cordoane de cupru 2x2.5mm2. | m | 1,0500 |
|  | 2811236311004 | Doze ramificatie d=13 mm | buc | 0,2000 |
|  | 2875276311724 | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm | buc | 0,2500 |
| 40 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
| 41 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |

Data „____"__________________                                         ____________________________

(semnătura autorizată)