	
	



Fisa tehnica
-PANTALON GROS-

                                    [image: image1.png]



Domeniu de utilizare
Echipament individual de protecţie de mare vizibilitate al personalului din serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească care respecta cerințele standardului EN ISO 20471:2013 (SR EN ISO 20471:2013), clasa 1, destinat asigurării vizibilității ridicate în mediile de lucru specifice.
Descrierea produsului

Pantalonul gros este un echipament de protectie proiectat pentru a respecta cerintele standardului EN ISO 20471:2013, clasa 1, destinat asigurarii vizibilitatii ridicate in mediile de lucru specific.

Ca sistem de ajustare, pantalonul prezinta o betelie elastica.Pe betelie se aplica gaici realizate din material de baza.
Partea inferioara a pantalonului este construita din material rosu fluorescent.Pantalonul are două buzunare amplasate simetric în zona șoldurilor, tăiate oblic pentru acces rapid. In zona dorsala sunt amplasate două buzunare, prevăzute cu clapă de protecție și închidere cu capse metalice iar in partile laterale sunt prevazute doua buzunare de culoare contrast rosu-fluorescent ,clapa de inchidere fiind realizata din tesatura bleumarin, inchiderea realizandu-se cu ajutorul unor capse metalice. 
Toate tighelele sunt realizate cu masina cu doua ace garantand rezistenta sporita la uzura si aspect tehnic uniform.Talia este  prevăzută cu bride pentru centură și sistem de închidere frontal cu fermoar și nasture. In partea inferioara a fiecarui picior, pantalonul este prevazut cu doua benzi retroreflectante argintii de 50 mm latime, aplicate circular prin coasere la o distanta de 5 cm intre ele, incepand de la garnitura materialului rosu fluorescent in jos.

Pe interior, in zona de frecare a tivului, este aplicata o intaritura din material poliester laminat, culoare bleumarin, care protejeaza impotriva uzurii si creste durata de viata a produsului.
Partea dorsala a pantalonului este executata dintr-o tesatura elastica  de culoare bleumarin care aduce un plus de confort in executarea miscarilor.
       Gama de marimi si variante constructive

Produsul se realizeaza in doua variante constructive, corespunzatoare pentru dama si barbat, fiecare configurata ergonomic, cu mentinerea aceluiasi nivel de calitate, performanta si functionalitate.

Gama de femei/barbati: 40-70 talia: I-II-III

      Certificare produs

 Pantalonul gros este ȋn conformitate cu următoarele standarde europene armonizate:

- SR EN ISO 20471:2013(EN ISO 20471:2013) + SR EN ISO20471:2013/A1:2017 (EN ISO 20471:2013/A1:2016) “Îmbrăcăminte de mare vizibilitate. Metode de încercare şi cerinţe” - clasa „1”;

- SR EN ISO 13688:2013 (EN ISO 13688:2013) + SR EN ISO 13688:2013/A1:2021 (EN ISO 13688:2013/A1:2021) “Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale”.
        Tabel materiale si accesorii utilizate
	Nr.crt
	Denumirea materialelor
	Utilizare

	1. 
	Tesătură rosu-fluorescent
	Material de bază

	2. 
	Tesatura bleumarin
	Material de contrast

	3. 
	Inserţie termoadezivă
	Clapete 

	4. 
	Tesatura bleumarin elastica
	Posterior pantaloni

	5. 
	Capse 
	Sistem ȋnchidere buzunare

	6. 
	Fermoar 
	Şliţ

	7. 
	Nasture 
	Sistem ȋchidere talie

	8. 
	Elastic 
	Betelie 

	9. 
	Banda retroreflectorizanta
	Capacitate retroreflexiva

	10. 
	Fir de cusut 
	Asamblare produs


1. Material roșu fluorescent: caracteristici tehnice
	Nr. Crt
	Denumirea caracteristicilor
	U/M
	Metode de verificare
	Valori obtinute

	1. 
	Masa 
	g/m2
	EN 12127:2000
	290±5%

	2. 
	Compoziţia 
	%
	EN ISO 1833-11:2017
	Max. 80% PES+ Max.4%ELASTANE si diferenta bumbac 

	3. 
	Culoare
	nota
	EN ISO 105-A05:2001
	RAL 3026 

	4. 
	Modificare dimensională la spălar la 60°C:

· Longitudinal;

· Transversal
	%
	EN ISO 5077:2008

EN ISO 3759:2011

EN ISO 6330:2022
	±2%

	5. 
	Rezistenţa la vapori de apă ȋn regim staţionar (Ret)
	m2Pa/W
	EN ISO 11092:2014
	≤ 5

	6. 
	Rezistenta la tracţiune

Urzeala/Batatura
	N
	EN ISO 13934-1:2013
	Min. 1000 N / 1300 N

	7. 
	Rezistenta la sfâșiere

Urzeala/Batatura
	N
	EN ISO 4674-1:2016
	Min. 50 N / 80 N

	8. 
	Determinarea rezistenţei ţesatura prin stropire cu apa
	Nota
	EN ISO 4920:2012
	Min. 4

	9. 
	Rezistenţa la abraziune 
	cicluri
	EN ISO 12947-2:2017
	         ≥ 45.000

	10. 
	Legatura
	-
	12674:1975
	         Twil 3/1


2. Material  bleumarin: caracteristici tehnice
	Nr. Crt
	Denumirea caracteristicilor
	U/M
	Metode de verificare
	Valori obtinute

	1. 
	Masa 
	g/m2
	EN 12127:2000
	280±5%

	2. 
	Compoziţia 
	%
	EN ISO 1833-11:2017
	Max.65 % PES + 

Max.4% elastan+diferenta bumbac 

	3. 
	Culoare
	nota
	EN ISO 105-A05:2001
	RAL 5011 

	4. 
	Modificare dimensională la spălar la 60°C:

· Longitudinal;

· Transversal
	%
	EN ISO 5077:2008

EN ISO 3759:2011

EN ISO 6330:2022
	±3%

	5. 
	Rezistenţa la vapori de apă ȋn regim staţionar (Ret)
	m2Pa/W
	EN ISO 11092:2014
	≤ 5

	6. 
	Rezistenta la tracţiune

Urzeala/Batatura
	N
	EN ISO 13934-1:2013
	Min. 1400 N / 1200 N

	7. 
	Rezistenta la sfâșiere

Urzeala/Batatura
	N
	EN ISO 4674-1:2016
	Min. 100 N / 100 N

	8. 
	Determinarea rezistenţei ţesatura prin stropire cu apa
	Nota
	EN ISO 4920:2012
	Min. 4

	9. 
	Rezistenţa la abraziune 
	cicluri
	EN ISO 12947-2:2017
	  > 100.000

	10. 
	Legatura 
	-
	SR EN 6431:2012
	Twill


3. Intaritura termoadeziva: caracteristici tehnice

	Nr. Crt
	Denumirea caracteristicilor
	U/M
	Metode de verificare
	Valori obtinute

	        1
	Masa 
	g/m2
	EN 12127:2000
	60 ± 5%

	        2
	Compozitie fibroasa
	%
	EN ISO 1833-11:2017
	100% PES


4. Material bleumarin elastic: caracteristici tehnice
	Nr. Crt
	Denumirea caracteristicilor
	U/M
	Metode de verificare
	Valori obtinute

	1
	Compoziţia 
	%
	EN ISO 1833-11:2017
	91% PA 6.6 + 9% poliolefina


5. Capse: caracteristici tehnice

	Nr. Crt
	Denumirea caracteristicilor
	U/M
	Metode de verificare
	Valori obtinute

	        1
	Material
	material
	Verificare vizuala
	Metal


6. Fermoar spiralat: caracteristici tehnice

	Nr. Crt
	Denumirea caracteristicilor
	U/M
	Metode de verificare
	Valori obtinute

	        1
	Culoare
	culoare
	Verificare vizuala
	Bleumarin


7. Nasturi: caracteristici tehnice

	Nr. Crt
	Denumirea caracteristicilor
	U/M
	Metode de verificare
	Valori obtinute

	        1
	Culoare
	culoare
	Verificare vizuala
	Bleumarin

	        2
	Diametru
	mm
	Metoda interna
	11.5


8. Elastic: caracteristici tehnice

	Nr. Crt
	Denumirea caracteristicilor
	U/M
	Metode de verificare
	Valori obtinute

	        1
	Culoare
	culoare
	Verificare vizuala
	Bleumarin


9. Banda reflectorizanta: caracteristici tehnice

	Nr crt.
	Denumirea caracteristicilor
	U/M
	Metode de verificare
	Valori obtinute

	1. 
	Performanţă retro-reflectantă original
	Nota
	EN ISO 20471:2013+A1:2016
	Conform standard

	2. 
	Performanţă retro-reflectantă pre-tratament
	Nota
	EN ISO 20471:2013+A1:2016
	Conform standard

	3. 
	Rezistenţa la abraziune
	cicli
	EN ISO 12947-2:2016
	Conform standard

	4. 
	Rezistenţa la flexare
	cicli
	EN ISO 7854:1997
	Conform standard

	5. 
	Rezistenta plieri la temperatură rece
	Grade
	ISO 4675:2017
	Conform standard
la -20°C

	6. 
	Rezistența după variații de temperatură
	Grade
	EN ISO 20471:2013+A1: 2016
	Conform standard

	7. 
	Rezistenţa la spălare casnică 60⁰C
	cicli
	EN ISO 6330:2021
	Rezistent la 50 cicluri

	8. 
	Rezistența la curățare uscată
	cicli
	EN ISO 3175-2:2010
	Rezistent la 30 cicluri

	9. 
	Rezistenta la influenta ploii
	nota
	EN ISO 20471:2013+A1:2016
	Conform standard


10. Fir de cusut: caracteristici tehnice

	 Nr. Crt
	Denumirea caracteristicilor
	U/M
	Metode de verificare
	Valori obtinute

	1.
	Compozitie fibroasa
	%
	EN ISO 1833-11:2017
	 100% PES

	2.
	Culoare
	ton
	EN ISO 105-A05:2001
	RAL 5011

	3.
	Finetea
	Nm
	EN ISO 2060
	120/2

80/2


              Marcare si ambalare

 Marcarea se realizeaza printr-o emblema textila pe care sunt imprimate cu tus contrastant, rezistent la spalari si curatari chimice repetate urmatoarele date: denumirea furnizorului, denumirea produsului, compozitia fibroasa din materialele ce alcatuiesc produsului, anul fabricatiei, talia, marimea, semnul de control tehnic de calitate, precum si marcajul cu simbolurile pentru conditii de intretinere si spalare conform SR EN ISO 3758:2024 (care vor cuprinde temperatura de spalare, tipul substantelor si utilajelor indicate in operatiunile de spalare, curatare, uscare si calcare). 

Ambalarea se realizeaza in pungi de polietilena, individual.

           Termen de valabilitate
12 luni ȋn condiţii de depozitare, utilizare in conditii de ȋntreţinere normală.
