____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a acoperisului la Liceul Teoretic Mihai Eminescu, strada Varsovia 2, Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 4,00 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 287,70 |
| 3 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 16,50 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 106,20 |
| 5 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 5,00 |
| 6 | TsH62B | Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare | 100m2 | 16,15 |
| 7 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 80,00 |
| 8 | TrB01E1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 204,00 |
| 9 | RpCH27A | Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere | m | 28,00 |
| 10 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 204,00 |
|  |  | 2. Centura si fundatii monolite |  |  |
| 11 | RCsB21A k-0.3 sal | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 2 452,00 |
| 12 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2 452,00 |
| 13 | CA08A | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul | buc | 719,00 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ancoraj D= 12mm tija filetata, L=500mm, 719buc) (Doar manopera, restul resurselor se exclud) | kg | 319,20 |
| 15 | Pret de piata | Tija filetata M12 L=500mm | buc | 719,00 |
| 16 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 493,40 |
| 17 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 011,70 |
| 18 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 228,32 |
| 19 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 | 41,84 |
|  |  | 3. Acoperis |  |  |
| 20 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (se exclud piese forjate) | m3 | 35,10 |
| 21 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (se exclud piese forjate) | m3 | 26,70 |
| 22 | Pret de piata | Piesa inglobata din Otel C245 - MC-1 150x150x100x4 mm (Coltar Fluture) | buc | 150,00 |
| 23 | Pret de piata | Piesa inglobata din Otel C245 - MC-2 150x300x4mm (Conector Plat LP) | buc | 880,00 |
| 24 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Astereala scindura 100x25 norma=18m3) | m2 | 2 150,00 |
| 25 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 18,00 |
| 26 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicola anticondens | m2 | 2 150,00 |
| 27 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla, vopsit galvanizat, gr.0.5mm, zincata pe ambele parti (Zn-225gr/m2) acoperit cu strat de protectie din polister. pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la strapungeri. | m2 | 2 150,00 |
| 28 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 | 10,00 |
| 29 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv cu plasa inoxidabila antiinsecte, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor. La streasina | m2 | 320,00 |
| 30 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 10,00 |
| 31 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 89,80 |
| 32 | CO13A apl | Gratar pentru acoperirea canalelor din tabla gata vopsita galvanizat, tip jaluzele (se exclude rigle si sipci se include tabla n=1m2/1.15 si plasa antiinsecte) Kman=0.8 (Lucanele din tabla tip jaluzele) | m2 | 2,81 |
| 33 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125mm | m | 404,00 |
| 34 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm | m | 520,00 |
| 35 | CK26B | Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv | m | 330,00 |
| 36 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: Balustrada acoperisului (BA1) | kg | 1 198,50 |
| 37 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,20 |
| 38 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 320,00 |
| 39 | CE35A | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor | m2 | 320,00 |
|  |  | 4. Perete nou |  |  |
| 40 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 76,30 |
|  |  | 5. Timplarie |  |  |
| 41 | CK23A | Ferestre cu 5 camere, 3 sticle Low-E din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 2,00 |
| 42 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2,50 |
| 43 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2,50 |
| 44 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 6,00 |
| 45 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2,50 |
| 46 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.30 mm y=135 kg/m3 | m2 | 2,50 |
| 47 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2,50 |
| 48 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 2,50 |
|  |  | 6. Lucrari diverse |  |  |
| 49 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (89.8m3 x 0.5tn/m3 = 44.90tn) | t | 44,90 |
| 50 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 44,90 |

Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare WC et 1-4, in cadrul LT “Mihai Eminescu”, mun. Chisinau, str. Varsoviei 2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. WC et.1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tavane |  |  |
| 1 | RpCO56B | Demontari: tavane Armstrong | m2 | 20,500 |
| 2 | RpCR29A | Curatarea varului de pe tavan | m2 | 20,500 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 20,500 |
| 4 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 20,500 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pereti |  |  |
| 5 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 102,000 |
| 6 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 6,050 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 102,000 |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 102,000 |
| 9 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj W10 din aluminiu | m | 40,000 |
| 10 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida | m2 | 102,000 |
| 11 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 pentru grosimea dinala de 30mm | m2 | 102,000 |
| 12 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 102,000 |
| 13 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC ( se exclude lant) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 14 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 20,500 |
| 15 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 1,800 |
| 16 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 20,500 |
| 17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 20,500 |
| 18 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj W10 din aluminiu | m | 12,000 |
| 19 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 20,500 |
| 20 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, k=2 se adauga 1cm, | m2 | 20,500 |
| 21 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 23,000 |
| 22 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 20,500 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Timplarie |  |  |
| 23 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 5,670 |
| 24 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,670 |
| 25 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa | m2 | 24,100 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Lucrari sanitare |  |  |
| 26 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 6,000 |
| 27 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 28 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 30,000 |
| 29 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 20,000 |
| 30 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 11,000 |
| 31 | SB09E | Reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm | buc | 2,000 |
| 32 | SB10E | Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 7,000 |
| 33 | SB11C | Cruce din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/110/50 mm | buc | 1,000 |
| 34 | SB09E | Cot 90gr, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,000 |
| 35 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare din PVC, conductele avind diametrul de 110mm | buc | 7,000 |
| 36 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 11,000 |
| 37 | SB10C | Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,000 |
| 38 | SB09C | Cot 45gr. din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,000 |
| 39 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 18,000 |
| 40 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 16,000 |
| 41 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 5,000 |
| 42 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 5,000 |
| 43 | RpSC26A | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 44 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 5,000 |
| 45 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 19,000 |
| 46 | SC13A1 | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton | buc | 5,000 |
| 47 | SE59A | Uscator de mini automat , montat pe perete din caramida sau b.c.a., 1800W 220V | buc | 5,000 |
| 48 | SC14A | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Dozator de sapun lichid) | buc | 5,000 |
| 49 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Cuier) | buc | 7,000 |
| 50 | SE24A | Set suport, bara prentru persoane cu dezabilitati ( WC si Lavoar) Montarea | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Incalzirea |  |  |
| 51 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 8,000 |
| 52 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator | buc | 2,000 |
| 53 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 8,000 |
| 54 | IC53B | Racord olandez avind diametrul de 1" | buc | 4,000 |
| 55 | IB05B | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente | buc | 2,000 |
| 56 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 57 | IC50A | Dop radiator avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 4,000 |
| 58 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | m | 8,000 |
| 59 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 2,000 |
| 60 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 4,000 |
| 61 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet polipropilen), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Retele electrice |  |  |
| 62 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 10,000 |
| 63 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 10,000 |
| 64 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 150,000 |
| 65 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 150,000 |
| 66 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 5,000 |
| 67 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,000 |
| 68 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 100,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.8. Diverse |  |  |
| 69 | TrB01A1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 5,000 |
| 70 | TrB22C1A2 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m | t | 5,000 |
| 71 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 5,000 |
| 72 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. WC et.2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavane |  |  |
| 73 | RpCO56B | Demontari: tavane Armstrong | m2 | 20,300 |
| 74 | RpCR29A | Curatarea varului de pe tavan | m2 | 20,300 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 20,300 |
| 76 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 20,300 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti |  |  |
| 77 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 105,200 |
| 78 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 6,050 |
| 79 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 105,200 |
| 80 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 105,200 |
| 81 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj W10 din aluminiu | m | 40,000 |
| 82 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 105,200 |
| 83 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 pentru grosimea dinala de 30mm | m2 | 105,200 |
| 84 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 105,200 |
| 85 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC ( se exclude lant) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pardoseli |  |  |
| 86 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 20,300 |
| 87 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 1,800 |
| 88 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 20,300 |
| 89 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 20,300 |
| 90 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj W10 din aluminiu | m | 12,000 |
| 91 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 20,300 |
| 92 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, k=2 se adauga 1cm | m2 | 20,300 |
| 93 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 23,200 |
| 94 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 20,300 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Timplarie |  |  |
| 95 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 5,670 |
| 96 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,670 |
| 97 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa | m2 | 24,100 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Lucrari sanitare |  |  |
| 98 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 6,000 |
| 99 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 100 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 30,000 |
| 101 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 20,000 |
| 102 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 11,000 |
| 103 | SB09E | Reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm | buc | 2,000 |
| 104 | SB10E | Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 7,000 |
| 105 | SB11C | Cruce din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/110/50 mm | buc | 1,000 |
| 106 | SB09E | Cot 90gr, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,000 |
| 107 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare din PVC, conductele avind diametrul de 110mm | buc | 7,000 |
| 108 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 11,000 |
| 109 | SB10C | Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,000 |
| 110 | SB09C | Cot 45gr. din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,000 |
| 111 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 18,000 |
| 112 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 16,000 |
| 113 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 5,000 |
| 114 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 5,000 |
| 115 | RpSC26A | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 116 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 5,000 |
| 117 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 19,000 |
| 118 | SC13A1 | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton | buc | 5,000 |
| 119 | SE59A | Uscator de mini automat , montat pe perete din caramida sau b.c.a.,1800W 220V | buc | 5,000 |
| 120 | SC14A | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Dozator de sapun lichid) | buc | 5,000 |
| 121 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Cuier) | buc | 7,000 |
| 122 | SE24A | Set suport, bara prentru persoane cu dezabilitati ( WC si Lavoar) Montarea | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Incalzirea |  |  |
| 123 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 8,000 |
| 124 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator | buc | 2,000 |
| 125 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 8,000 |
| 126 | IC53B | Racord olandez avind diametrul de 1" | buc | 4,000 |
| 127 | IB05B | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente | buc | 2,000 |
| 128 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 129 | IC50A | Dop radiator avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 4,000 |
| 130 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | m | 8,000 |
| 131 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 2,000 |
| 132 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 4,000 |
| 133 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet polipropilen), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.7. Retele electrice |  |  |
| 134 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 10,000 |
| 135 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 10,000 |
| 136 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 150,000 |
| 137 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 150,000 |
| 138 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 5,000 |
| 139 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,000 |
| 140 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 100,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.8. Diverse |  |  |
| 141 | TrB01A1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 5,000 |
| 142 | TrB22C1A2 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m | t | 5,000 |
| 143 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 5,000 |
| 144 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. WC et.3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Tavane |  |  |
| 145 | RpCO56B | Demontari: tavane Armstrong | m2 | 20,150 |
| 146 | RpCR29A | Curatarea varului de pe tavan | m2 | 20,150 |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 20,150 |
| 148 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 20,150 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Pereti |  |  |
| 149 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 102,850 |
| 150 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 6,050 |
| 151 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 102,850 |
| 152 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 102,850 |
| 153 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj W10 din aluminiu | m | 40,000 |
| 154 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 102,850 |
| 155 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 pentru grosimea dinala de 30mm | m2 | 102,850 |
| 156 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 102,850 |
| 157 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC ( se exclude lant) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Pardoseli |  |  |
| 158 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 20,150 |
| 159 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 1,800 |
| 160 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 20,150 |
| 161 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 20,150 |
| 162 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj W10 din aluminiu | m | 12,000 |
| 163 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 20,150 |
| 164 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, k=2 se adauga 1cm | m2 | 20,150 |
| 165 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 24,100 |
| 166 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 20,150 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Timplarie |  |  |
| 167 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 5,670 |
| 168 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,670 |
| 169 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa | m2 | 24,100 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Lucrari sanitare |  |  |
| 170 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 6,000 |
| 171 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 172 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 30,000 |
| 173 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 20,000 |
| 174 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 11,000 |
| 175 | SB09E | Reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm | buc | 2,000 |
| 176 | SB10E | Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 7,000 |
| 177 | SB11C | Cruce din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/110/50 mm | buc | 1,000 |
| 178 | SB09E | Cot 90gr, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,000 |
| 179 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare din PVC, conductele avind diametrul de 110mm | buc | 7,000 |
| 180 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 11,000 |
| 181 | SB10C | Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,000 |
| 182 | SB09C | Cot 45gr. din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,000 |
| 183 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 18,000 |
| 184 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 16,000 |
| 185 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 5,000 |
| 186 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 5,000 |
| 187 | RpSC26A | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 188 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 5,000 |
| 189 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 19,000 |
| 190 | SC13A1 | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton | buc | 5,000 |
| 191 | SE59A | Uscator de mini automat , montat pe perete din caramida sau b.c.a., 1800W 220V | buc | 5,000 |
| 192 | SC14A | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Dozator de sapun lichid) | buc | 5,000 |
| 193 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Cuier) | buc | 7,000 |
| 194 | SE24A | Set suport, bara prentru persoane cu dezabilitati ( WC si Lavoar) Montarea | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.6. Incalzirea |  |  |
| 195 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 8,000 |
| 196 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator | buc | 2,000 |
| 197 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 8,000 |
| 198 | IC53B | Racord olandez avind diametrul de 1" | buc | 4,000 |
| 199 | IB05B | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente | buc | 2,000 |
| 200 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 201 | IC50A | Dop radiator avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 4,000 |
| 202 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | m | 8,000 |
| 203 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 2,000 |
| 204 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 4,000 |
| 205 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet polipropilen), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.7. Retele electrice |  |  |
| 206 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 10,000 |
| 207 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 10,000 |
| 208 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 150,000 |
| 209 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 150,000 |
| 210 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 5,000 |
| 211 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,000 |
| 212 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 100,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.8. Diverse |  |  |
| 213 | TrB01A1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 5,000 |
| 214 | TrB22C1A2 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m | t | 5,000 |
| 215 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 5,000 |
| 216 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. WC et.4 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Tavane |  |  |
| 217 | RpCO56B | Demontari: tavane Armstrong | m2 | 19,850 |
| 218 | RpCR29A | Curatarea varului de pe tavan | m2 | 19,850 |
| 219 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 19,850 |
| 220 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 19,850 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Pereti |  |  |
| 221 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 101,230 |
| 222 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 6,050 |
| 223 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 101,230 |
| 224 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 101,230 |
| 225 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj W10 din aluminiu | m | 40,000 |
| 226 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 101,230 |
| 227 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 pentru grosimea dinala de 30mm | m2 | 101,230 |
| 228 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 101,230 |
| 229 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC ( se exclude lant) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Pardoseli |  |  |
| 230 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 19,850 |
| 231 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 1,800 |
| 232 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 19,850 |
| 233 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 19,850 |
| 234 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj W10 din aluminiu | m | 12,000 |
| 235 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,850 |
| 236 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, k=2 se adauga 1cm | m2 | 19,850 |
| 237 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 23,550 |
| 238 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 19,850 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Timplarie |  |  |
| 239 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 5,670 |
| 240 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,670 |
| 241 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa | m2 | 24,100 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Lucrari sanitare |  |  |
| 242 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 6,000 |
| 243 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 244 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 30,000 |
| 245 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 20,000 |
| 246 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 11,000 |
| 247 | SB09E | Reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm | buc | 2,000 |
| 248 | SB10E | Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 7,000 |
| 249 | SB11C | Cruce din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/110/50 mm | buc | 1,000 |
| 250 | SB09E | Cot 90gr, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,000 |
| 251 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare din PVC, conductele avind diametrul de 110mm | buc | 7,000 |
| 252 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 11,000 |
| 253 | SB10C | Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,000 |
| 254 | SB09C | Cot 45gr. din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,000 |
| 255 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 18,000 |
| 256 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 16,000 |
| 257 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 5,000 |
| 258 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 5,000 |
| 259 | RpSC26A | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 260 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 5,000 |
| 261 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 19,000 |
| 262 | SC13A1 | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton | buc | 5,000 |
| 263 | SE59A | Uscator de mini automat , montat pe perete din caramida sau b.c.a., 1800W 220V | buc | 5,000 |
| 264 | SC14A | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Dozator de sapun lichid) | buc | 5,000 |
| 265 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Cuier) | buc | 7,000 |
| 266 | SE24A | Set suport, bara prentru persoane cu dezabilitati ( WC si Lavoar) Montarea | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.6. Incalzirea |  |  |
| 267 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 8,000 |
| 268 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator | buc | 2,000 |
| 269 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 8,000 |
| 270 | IC53B | Racord olandez avind diametrul de 1" | buc | 4,000 |
| 271 | IB05B | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente | buc | 2,000 |
| 272 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 273 | IC50A | Dop radiator avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 4,000 |
| 274 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | m | 8,000 |
| 275 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 2,000 |
| 276 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 4,000 |
| 277 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet polipropilen), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.7. Retele electrice |  |  |
| 278 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 10,000 |
| 279 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 10,000 |
| 280 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 150,000 |
| 281 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 150,000 |
| 282 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 5,000 |
| 283 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,000 |
| 284 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 100,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.8. Diverse |  |  |
| 285 | TrB01A1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 5,000 |
| 286 | TrB22C1A2 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m | t | 5,000 |
| 287 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 5,000 |
| 288 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. WC et.1 |  |  |
| 289 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,000 |
| 290 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А | buc | 3,000 |
| 291 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А | buc | 1,000 |
| 292 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,000 |
| 293 |  | Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x1,5 mm2 | m | 100,000 |
| 294 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,500 |
| 295 |  | Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x2,5 mm2 | m | 150,000 |
| 296 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera | 100 m | 2,500 |
| 297 |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm | m | 250,000 |
| 298 |  | Cleme de fixare D-20mm | buc | 150,000 |
| 299 |  | Cui diblu cu surub universal SM 6x60 | buc | 150,000 |
| 300 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 | 100 buc | 0,050 |
| 301 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED 32W, IP20, 4000K, dim. 595x595mm | buc | 5,000 |
| 302 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
| 303 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V | buc | 5,000 |
| 304 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,070 |
| 305 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V | buc | 7,000 |
| 306 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 12,000 |
| 307 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie | 100 buc | 0,020 |
| 308 |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. WC et.2 |  |  |
| 309 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,000 |
| 310 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А | buc | 3,000 |
| 311 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А | buc | 1,000 |
| 312 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,000 |
| 313 |  | Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x1,5 mm2 | m | 100,000 |
| 314 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,500 |
| 315 |  | Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x2,5 mm2 | m | 150,000 |
| 316 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera | 100 m | 2,500 |
| 317 |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm | m | 250,000 |
| 318 |  | Cleme de fixare D-20mm | buc | 150,000 |
| 319 |  | Cui diblu cu surub universal SM 6x60 | buc | 150,000 |
| 320 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 | 100 buc | 0,050 |
| 321 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED 32W, IP20, 4000K, dim. 595x595mm | buc | 5,000 |
| 322 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
| 323 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V | buc | 5,000 |
| 324 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,070 |
| 325 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V | buc | 7,000 |
| 326 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 12,000 |
| 327 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie | 100 buc | 0,020 |
| 328 |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. WC et.3 |  |  |
| 329 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,000 |
| 330 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А | buc | 3,000 |
| 331 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А | buc | 1,000 |
| 332 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,000 |
| 333 |  | Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x1,5 mm2 | m | 100,000 |
| 334 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,500 |
| 335 |  | Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x2,5 mm2 | m | 150,000 |
| 336 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera | 100 m | 2,500 |
| 337 |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm | m | 250,000 |
| 338 |  | Cleme de fixare D-20mm | buc | 150,000 |
| 339 |  | Cui diblu cu surub universal SM 6x60 | buc | 150,000 |
| 340 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 | 100 buc | 0,050 |
| 341 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED 32W, IP20, 4000K, dim. 595x595mm | buc | 5,000 |
| 342 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
| 343 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V | buc | 5,000 |
| 344 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,070 |
| 345 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V | buc | 7,000 |
| 346 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie | 100 buc | 0,020 |
| 347 |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. WC et.4 |  |  |
| 348 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,000 |
| 349 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А | buc | 3,000 |
| 350 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А | buc | 1,000 |
| 351 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,000 |
| 352 |  | Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x1,5 mm2 | m | 100,000 |
| 353 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,500 |
| 354 |  | Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x2,5 mm2 | m | 150,000 |
| 355 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera | 100 m | 2,500 |
| 356 |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm | m | 250,000 |
| 357 |  | Cleme de fixare D-20mm | buc | 150,000 |
| 358 |  | Cui diblu cu surub universal SM 6x60 | buc | 150,000 |
| 359 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 | 100 buc | 0,050 |
| 360 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED 32W, IP20, 4000K, dim. 595x595mm | buc | 5,000 |
| 361 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
| 362 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V | buc | 5,000 |
| 363 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,070 |
| 364 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V | buc | 7,000 |
| 365 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 12,000 |
| 366 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie | 100 buc | 0,020 |
| 367 |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. WC et.1 |  |  |
| 368 |  | Set suport, bara prentru persoane cu dezabilitati ( WC si Lavoar) |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. WC et.2 |  |  |
| 369 |  | Set suport, bara prentru persoane cu dezabilitati ( WC si Lavoar) |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. WC et.3 |  |  |
| 370 |  | Set suport, bara prentru persoane cu dezabilitati ( WC si Lavoar) |  | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. WC et.4 |  |  |
| 371 |  | Set suport, bara prentru persoane cu dezabilitati ( WC si Lavoar) |  | 1,000 |