____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a acoperisului la Liceul Teoretic Mihai Eminescu, strada Varsovia 2, Chisinau

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 4,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,840 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,840 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  | m | 287,70 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 25,893 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,385 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,877 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 3 | RpIzC45B |  | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) |  | m3 | 16,50 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 16,830 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,330 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 4,620 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  | m3 | 106,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 47,790 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 371,700 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 12,744 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 8,496 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCB18C |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc |  | m3 | 5,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 50,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 6 | TsH62B |  | Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare |  | 100m2 | 16,15 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 37,791 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor |  | kg | 80,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 0,640 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,033 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,049 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 0,016 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 8 | TrB01E1-3 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m |  | t | 204,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 85,680 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCH27A |  | Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere |  | m | 28,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 33,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 29,400 |  |  |
|  | 2010102906961 |  | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m |  | m3 | 0,840 |  |  |
|  | 2010102904420 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 |  | m3 | 0,042 |  |  |
|  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  | kg | 14,000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 64,400 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 28,000 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,280 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,560 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 10 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 204,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 37,128 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Centura si fundatii monolite |  |  |  |  |  |
| 11 | RCsB21A k-0.3 sal |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  | buc | 2 452,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 88,272 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3 861,900 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 772,380 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 147,120 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  | buc | 2 452,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1 054,360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 367,800 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 858,200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,452 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 14,712 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 24,520 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 36,780 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 13 | CA08A |  | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul |  | buc | 719,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 215,700 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 740,570 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,851 |  |  |
|  | 2320116200602 |  | Benzina CO 90 |  | l | 37,028 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,481 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 14 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ancoraj D= 12mm tija filetata, L=500mm, 719buc) (Doar manopera, restul resurselor se exclud) |  | kg | 319,20 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 60,648 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,192 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 3,192 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 15 | Pret de piata |  | Tija filetata M12 L=500mm |  | buc | 719,00 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Tija filetata M12 L=500mm |  | buc | 719,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 16 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 493,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 46,873 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,974 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 505,735 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 4,934 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 138,152 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,493 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 17 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 2 011,70 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 132,772 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,058 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 2 061,992 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 20,117 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 563,276 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 2,012 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 18 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 228,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 34,248 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 239,736 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 1,142 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 68,496 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 68,496 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 6,850 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 11,416 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 18,266 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 22,832 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,799 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,114 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 27,398 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 19 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 |  | m3 | 41,84 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 202,924 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,828 |  |  |
|  | 26631021000001 |  | Beton B15 |  | m3 | 44,173 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,464 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 25,104 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 11,715 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura si fundatii monolite |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Acoperis |  |  |  |  |  |
| 20 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (se exclud piese forjate) |  | m3 | 35,10 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 710,775 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 78,975 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 263,250 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,351 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 32,643 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 4,212 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 105,651 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 90,558 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 105,300 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 50,895 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 5,265 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 11,583 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 8,073 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 21 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (se exclud piese forjate) |  | m3 | 26,70 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 578,856 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 64,347 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  | m3 | 4,272 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 1,602 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  | m3 | 22,161 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 192,240 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  | kg | 116,946 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 90,246 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 52,332 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 4,005 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 11,748 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 22 | Pret de piata |  | Piesa inglobata din Otel C245 - MC-1 150x150x100x4 mm (Coltar Fluture) |  | buc | 150,00 |  |  |
|  | 2775276309887 |  | Piesa inglobata din Otel C245 - MC-1 150x150x100x4 mm (Coltar Fluture) |  | buc | 150,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 23 | Pret de piata |  | Piesa inglobata din Otel C245 - MC-2 150x300x4mm (Conector Plat LP) |  | buc | 880,00 |  |  |
|  | 2775276309888 |  | Piesa inglobata din Otel C245 - MC-2 150x300x4mm (Conector Plat LP) |  | buc | 880,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 24 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Astereala scindura 100x25 norma=18m3) |  | m2 | 2 150,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 483,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 150,500 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 18,060 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 258,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 64,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 25 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. |  | m3 | 18,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  | kg | 35,280 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,018 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,036 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 26 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicola anticondens |  | m2 | 2 150,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 430,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 107,500 |  |  |
|  | 268213260046511 |  | Pelicola anticondens |  | m2 | 2 546,675 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 26 574,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 21,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 27 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla, vopsit galvanizat, gr.0.5mm, zincata pe ambele parti (Zn-225gr/m2) acoperit cu strat de protectie din polister. pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la strapungeri. |  | m2 | 2 150,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1 935,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 537,500 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla gr.0.5mm |  | m2 | 2 596,125 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg | 1 128,750 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 20 317,500 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc | 225,750 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 90,300 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 112,875 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 107,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 28 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti |  | m3 | 10,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 200,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,000 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 10,000 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  | m3 | 2,500 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 50,000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 50,000 |  |  |
|  | 2874115825455 |  | Suruburi patrate M 16 x 200 |  | buc | 35,000 |  |  |
|  | 2874115841069 |  | Piulite patrate M 16 |  | buc | 35,000 |  |  |
|  | 2874125883079 |  | Saibe M 16 |  | buc | 35,000 |  |  |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  | kg | 50,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 29 | CE06C1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv cu plasa inoxidabila antiinsecte, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor. La streasina |  | m2 | 320,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 464,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 32,000 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata gr.0.5mm |  | m2 | 386,400 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  | kg | 201,600 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 1 680,000 |  |  |
|  | 2874115833870 |  | Suruburi autofiletante |  | buc | 1 680,000 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  | kg | 50,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 7,040 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 30 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. |  | m3 | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,500 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  | kg | 19,600 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 31 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  | m3 | 89,80 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 76,330 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 20,654 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 152,660 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 601,660 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 1,078 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 89,800 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,449 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 5,388 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 1,078 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 32 | CO13A apl |  | Gratar pentru acoperirea canalelor din tabla gata vopsita galvanizat, tip jaluzele (se exclude rigle si sipci se include tabla n=1m2/1.15 si plasa antiinsecte) Kman=0.8 (Lucanele din tabla tip jaluzele) |  | m2 | 2,81 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,112 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,057 |  |  |
|  | 2874115836753 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm |  | buc | 140,500 |  |  |
|  | 1-1 |  | Tabla vopsita tip jaluzele |  | m2 | 3,231 |  |  |
|  | 1-2 |  | Plasa antiinsecte |  | m2 | 3,231 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 33 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125mm |  | m | 404,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 121,200 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  | m | 436,926 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 582,568 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 83,224 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 41,612 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 83,224 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 83,224 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 4 161,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 8,080 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 34 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm |  | m | 520,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 182,000 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  | m | 556,920 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 265,200 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 132,600 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 265,200 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc | 132,600 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 132,600 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 132,600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 7,800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 35 | CK26B |  | Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv |  | m | 330,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 105,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 26,400 |  |  |
|  | 27431235490261 |  | Opritori de zapada |  | m | 330,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 1 320,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 36 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: Balustrada acoperisului (BA1) |  | kg | 1 198,50 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 227,715 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,985 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 11,985 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 1 198,500 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 5,992 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 9,588 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 11,985 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 23,970 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 23,970 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 37 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  | t | 1,20 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 7,728 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg | 9,360 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 4,680 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,660 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 2,340 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,170 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 38 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  | m2 | 320,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 240,000 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,096 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 | 0,096 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 | 0,038 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,960 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  | h-ut | 1 440,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 39 | CE35A |  | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor |  | m2 | 320,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 44,800 |  |  |
|  | 1752127334760 |  | Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m |  | buc | 3,360 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Perete nou |  |  |  |  |  |
| 40 | CD70A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m |  | m3 | 76,30 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 272,086 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 48,069 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  | m3 | 68,670 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 228,900 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,076 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 1 654,947 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 1 507,688 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  | m3 | 16,099 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 11,598 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 28,231 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete nou |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 41 | CK23A |  | Ferestre cu 5 camere, 3 sticle Low-E din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv |  | m2 | 2,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,410 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,494 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,200 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 42 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 2,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,375 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,125 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,025 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 43 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 2,50 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart betonokontakt |  | kg | 1,038 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,125 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 44 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 6,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1,920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,080 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4,440 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,029 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,006 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 45 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 2,50 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart betonokontakt |  | kg | 1,038 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,125 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 46 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.30 mm y=135 kg/m3 |  | m2 | 2,50 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 5,985 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,322 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 10,100 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 12,625 |  |  |
|  | 25213026029091 |  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gr.30 mm y=135kg/m3 |  | m2 | 2,702 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 3,207 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 20,200 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,062 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,750 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,053 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 47 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 2,50 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 1,038 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,125 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 48 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  | m2 | 2,50 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,050 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  | kg | 5,750 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |
| 49 | TrB22D3A |  | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (89.8m3 x 0.5tn/m3 = 44.90tn) |  | t | 44,90 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 15,266 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 4,939 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 50 | TrB05A2-3 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m |  | t | 44,90 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 109,556 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |

Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare WC et 1-4, in cadrul LT “Mihai Eminescu”, mun. Chisinau, str. Varsoviei 2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse | U.M. | Consum de materie prima,resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total pe lucrare |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. WC et.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCO56B |  |  | Demontari: tavane Armstrong |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,500 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 9,635 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 9,635 |  |
| 2 |  |  | RpCR29A |  |  | Curatarea varului de pe tavan |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,500 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 4,715 |  |
|  |  |  | 2430226109307 |  |  |  | Diluant decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 10,25 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 8,20 |  |
| 3 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,500 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,615 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,075 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,025 |  |
| 4 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 3,075 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 42,025 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 82,00 |  |
|  |  |  | 2732103646151 |  |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 21,525 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,308 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 102,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 81,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 81,60 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,306 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 1,53 |  |
| 6 |  |  | RpCG29A |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,050 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 7,986 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,363 |  |
| 7 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 102,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 12,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 15,30 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,02 |  |
| 8 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 102,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 14,28 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Betonogrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 42,33 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 5,10 |  |
| 9 |  |  | CK18C |  |  | Montarea profilelor de ghidaj W10 din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 10,40 |  |
|  |  |  | 2743123549025 |  |  |  | Profilelor de ghidaj W10 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 240,00 |  |
| 10 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 102,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 142,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 30,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 1 071,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 3,06 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,714 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,408 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,816 |  |
| 11 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 pentru grosimea dinala de 30mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 102,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 20,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | 26641021-T100 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,224 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,204 |  |
| 12 |  |  | CI06C |  |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 102,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 229,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 20,40 |  |
|  |  |  | 2670112203000 |  |  |  | Placi tip faianta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 107,10 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 40,80 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 2 040,00 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 33,66 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,816 |  |
|  |  |  | 2462106110300 |  |  |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 408,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,224 |  |
| 13 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC ( se exclude lant) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2811236306200 |  |  |  | Grila ventilatie PVC |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,500 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 7,995 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 7,995 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 1,025 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,025 |  |
| 15 |  |  | RpCB18A |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 6,2000 |  |  | 11,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,6500 |  |  | 4,77 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,27 |  |
| 16 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,500 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 3,075 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 3,075 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 1,025 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,82 |  |
| 17 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,500 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 2,87 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Betonogrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 8,508 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,025 |  |
| 18 |  |  | CK18C |  |  | Montarea profilelor de ghidaj W10 din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 2743123549025 |  |  |  | Profilelor de ghidaj W10 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 72,00 |  |
| 19 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 12,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,0000 |  |  | 266,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0420 |  |  | 0,861 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,205 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,615 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,246 |  |
| 20 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, k=2 se adauga 1cm, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 88,15 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,287 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,123 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,062 |  |
| 21 |  |  | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 11,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 8,74 |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 18,40 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 0,575 |  |
| 22 |  |  | CG17D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 46,125 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 5,125 |  |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 21,115 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 83,025 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 6,15 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 410,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 18,45 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 0,922 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,246 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,670 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,191 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,191 |  |
| 24 |  |  | CK21D |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,670 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 5,386 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 0,624 |  |
|  |  |  | 2812106306050 |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 5,67 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 22,68 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 3,118 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1930 |  |  | 1,094 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 3,402 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 5,67 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,113 |  |
| 25 |  |  | CK22C |  |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,100 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,2500 |  |  | 30,125 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,928 |  |
|  |  |  | 2030112951000 |  |  |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 24,10 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 72,30 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 5,061 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,0730 |  |  | 1,759 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 12,05 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4000 |  |  | 9,64 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,482 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | RpSC07A |  |  | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 11,10 |  |
| 27 |  |  | RpSC06A |  |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 1,10 |  |
| 28 |  |  | RpSA03A |  |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 9,00 |  |
| 29 |  |  | RpSB01C |  |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,7900 |  |  | 15,80 |  |
| 30 |  |  | RpSB13E |  |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 4,18 |  |
|  |  |  | 2521216720160-491 |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 11,33 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,165 |  |
| 31 |  |  | SB09E |  |  | Reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2523156721037-64 |  |  |  | Reductie din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110/50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,03 |  |
| 32 |  |  | SB10E |  |  | Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 2523156721015-59 |  |  |  | Teu PVC d-110mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,21 |  |
| 33 |  |  | SB11C |  |  | Cruce din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/110/50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2523156721038-62 |  |  |  | Cruce din material plastic pentru canalizare, , avind diametrul de 110/110/110/50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,1050 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,045 |  |
| 34 |  |  | SB09E |  |  | Cot 90gr, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 2523156721037-60 |  |  |  | Cot 90gr, d-110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,12 |  |
| 35 |  |  | SA38I |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare din PVC, conductele avind diametrul de 110mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2875274204040-63 |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare din PVC, conductele avind diametrul de 110mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
| 36 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 2,75 |  |
|  |  |  | 2521216720160-67 |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 11,33 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,132 |  |
| 37 |  |  | SB10C |  |  | Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2523156721015-69 |  |  |  | Teu 90gr din material plastic pentru canalizare, , avind diametrul de 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,12 |  |
| 38 |  |  | SB09C |  |  | Cot 45gr. din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 2,64 |  |
|  |  |  | 2523156721037-68 |  |  |  | Cot 45gr. din material plastic pentru canalizare, , avind diametrul de 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,144 |  |
| 39 |  |  | RpSA20B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 13,50 |  |
|  |  |  | 2521216717050-489 |  |  |  | Teava din material plastic 20mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 18,36 |  |
|  |  |  | 2523156719430-489 |  |  |  | Cot din material plastic 20mm |  |  |  | buc |  |  | 0,7000 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 2523156719450-489 |  |  |  | Teu din material plastic 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,4500 |  |  | 8,10 |  |
|  |  |  | 2523156719460-489 |  |  |  | Reductie din material plastic 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2523156719530-489 |  |  |  | Racord drept M x Fe 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  |  | 0,754 |  |
| 40 |  |  | RpSA20B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2521216717050-36 |  |  |  | Teava din material plastic 25mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 16,32 |  |
|  |  |  | 2523156719430-36 |  |  |  | Cot din material plastic 25mm |  |  |  | buc |  |  | 0,7000 |  |  | 11,20 |  |
|  |  |  | 2523156719450-36 |  |  |  | Teu din material plastic 25mm |  |  |  | buc |  |  | 0,4500 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2523156719460-36 |  |  |  | Reductie din material plastic 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2523156719530-36 |  |  |  | Racord drept M x Fe 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  |  | 0,67 |  |
| 41 |  |  | SC07A1 |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,2000 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 2622102442760 |  |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,202 |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,15 |  |
| 42 |  |  | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,151 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,3000 |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 2622102453900 |  |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,151 |  |
| 43 |  |  | RpSC26A |  |  | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 3,0500 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 2622102451300 |  |  |  | Pisoar din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 2913134201743 |  |  |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2874134203155 |  |  |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 1,224 |  |
| 44 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 8,25 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 10,00 |  |
| 45 |  |  | RpSD20A |  |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 6,84 |  |
|  |  |  | 2913124201600-500 |  |  |  | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 19,285 |  |
| 46 |  |  | SC13A1 |  |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 2612132506710 |  |  |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,202 |  |
|  |  |  | 2875274201107 |  |  |  | Buton pt. oglinda |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 20,60 |  |
| 47 |  |  | SE59A |  |  | Uscator de mini automat , montat pe perete din caramida sau b.c.a., 1800W 220V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 2924127356800 |  |  |  | Uscator de miini |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 10,20 |  |
| 48 |  |  | SC14A |  |  | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Dozator de sapun lichid) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2875114201120 |  |  |  | Portpahar sau sapuniera - Dozator de sapun lichid |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,252 |  |
| 49 |  |  | SC15A |  |  | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Cuier) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2622102453200 |  |  |  | Cuier pt. rufarie |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 7,423 |  |
| 50 |  |  | SE24A |  |  | Set suport, bara prentru persoane cu dezabilitati ( WC si Lavoar) Montarea |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 3,1200 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. Incalzirea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | RpIC19A |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2875274123510 |  |  |  | Dop din fonta |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1370 |  |  | 1,096 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0220 |  |  | 0,176 |  |
| 52 |  |  | RpIB11B |  |  | Demontari elemente de radiator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
| 53 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2521216710000-516 |  |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena 25mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 8,24 |  |
| 54 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez avind diametrul de 1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274119000-14 |  |  |  | Cot racord olandez avind diametrul de 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,16 |  |
| 55 |  |  | IB05B |  |  | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,5000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2822115700000 |  |  |  | Radiator Bimetal 10 elemente |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,50 |  |
| 56 |  |  | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2822115708001 |  |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2523156719287 |  |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115836521 |  |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,40 |  |
| 57 |  |  | IC50A |  |  | Dop radiator avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2875274119000-503 |  |  |  | Dop radiator avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,096 |  |
| 58 |  |  | IC50B |  |  | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2875274119000-514 |  |  |  | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,32 |  |
| 59 |  |  | ID06A |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2913134500000 |  |  |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2524907304522 |  |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
| 60 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2875274202712 |  |  |  | Robinet cu dublu reglaj 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,096 |  |
| 61 |  |  | IC38B |  |  | Piesa de racordare (Robinet polipropilen), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2875274110102-010 |  |  |  | Piesa de racordare (fiting) (Robinet polipropilen), cu 2 imbinari d 25mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | RpCU05A1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 1,30 |  |
| 63 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,15 |  |
| 64 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 15,00 |  |
| 65 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 255,00 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 3,00 |  |
| 66 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 1,10 |  |
| 67 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,36 |  |
| 68 |  |  | RpED17A |  |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | TrB01A1-3 |  |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 4,45 |  |
| 70 |  |  | TrB22C1A2 |  |  | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 2922140006727 |  |  |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 1,25 |  |
| 71 |  |  | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1100 |  |  | 5,55 |  |
| 72 |  |  | TsI50C10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4341 |  |  | 2,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total WC et.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. WC et.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | RpCO56B |  |  | Demontari: tavane Armstrong |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,300 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 9,541 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 9,541 |  |
| 74 |  |  | RpCR29A |  |  | Curatarea varului de pe tavan |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,300 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 4,669 |  |
|  |  |  | 2430226109307 |  |  |  | Diluant decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 10,15 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 8,12 |  |
| 75 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,300 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,609 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,045 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,015 |  |
| 76 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,300 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 3,045 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 41,615 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 81,20 |  |
|  |  |  | 2732103646151 |  |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 21,315 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,304 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 105,200 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 84,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 84,16 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,316 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 1,578 |  |
| 78 |  |  | RpCG29A |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,050 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 7,986 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,363 |  |
| 79 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 105,200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 12,624 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 15,78 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 5,26 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,052 |  |
| 80 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 105,200 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 14,728 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Betonogrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 43,658 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 5,26 |  |
| 81 |  |  | CK18C |  |  | Montarea profilelor de ghidaj W10 din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 10,40 |  |
|  |  |  | 2743123549025 |  |  |  | Profilelor de ghidaj W10 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 240,00 |  |
| 82 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 105,200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 147,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 31,56 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 1 104,60 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 3,156 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,736 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,421 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,842 |  |
| 83 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 pentru grosimea dinala de 30mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 105,200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 21,04 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 6,312 |  |
|  |  |  | 26641021-T100 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,262 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,21 |  |
| 84 |  |  | CI06C |  |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 105,200 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 236,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 21,04 |  |
|  |  |  | 2670112203000 |  |  |  | Placi tip faianta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 110,46 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 42,08 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 2 104,00 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 34,716 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,842 |  |
|  |  |  | 2462106110300 |  |  |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 420,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 2,104 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,262 |  |
| 85 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC ( se exclude lant) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2811236306200 |  |  |  | Grila ventilatie PVC |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,300 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 7,917 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 7,917 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 1,015 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,015 |  |
| 87 |  |  | RpCB18A |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 6,2000 |  |  | 11,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,6500 |  |  | 4,77 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,27 |  |
| 88 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,300 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 3,045 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 3,045 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 1,015 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,812 |  |
| 89 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,300 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 2,842 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Betonogrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 8,424 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,015 |  |
| 90 |  |  | CK18C |  |  | Montarea profilelor de ghidaj W10 din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 2743123549025 |  |  |  | Profilelor de ghidaj W10 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 72,00 |  |
| 91 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,300 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 12,18 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,03 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,0000 |  |  | 263,90 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0420 |  |  | 0,853 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,203 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,609 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,244 |  |
| 92 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, k=2 se adauga 1cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,300 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,06 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,812 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 87,29 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,284 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,081 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,122 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,061 |  |
| 93 |  |  | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 11,60 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 8,816 |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 18,56 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 0,58 |  |
| 94 |  |  | CG17D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,300 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 45,675 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 5,075 |  |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 20,909 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 82,215 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 6,09 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 406,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 18,27 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 0,914 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,244 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,670 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,191 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,191 |  |
| 96 |  |  | CK21D |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,670 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 5,386 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 0,624 |  |
|  |  |  | 2812106306050 |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 5,67 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 22,68 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 3,118 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1930 |  |  | 1,094 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 3,402 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 5,67 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,113 |  |
| 97 |  |  | CK22C |  |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,100 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,2500 |  |  | 30,125 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,928 |  |
|  |  |  | 2030112951000 |  |  |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 24,10 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 72,30 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 5,061 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,0730 |  |  | 1,759 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 12,05 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4000 |  |  | 9,64 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,482 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | RpSC07A |  |  | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 11,10 |  |
| 99 |  |  | RpSC06A |  |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 1,10 |  |
| 100 |  |  | RpSA03A |  |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 9,00 |  |
| 101 |  |  | RpSB01C |  |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,7900 |  |  | 15,80 |  |
| 102 |  |  | RpSB13E |  |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 4,18 |  |
|  |  |  | 2521216720160-491 |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 11,33 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,165 |  |
| 103 |  |  | SB09E |  |  | Reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2523156721037-64 |  |  |  | Reductie din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110/50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,03 |  |
| 104 |  |  | SB10E |  |  | Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 2523156721015-59 |  |  |  | Teu PVC d-110mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,21 |  |
| 105 |  |  | SB11C |  |  | Cruce din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/110/50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2523156721038-62 |  |  |  | Cruce din material plastic pentru canalizare, , avind diametrul de 110/110/110/50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,1050 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,045 |  |
| 106 |  |  | SB09E |  |  | Cot 90gr, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 2523156721037-60 |  |  |  | Cot 90gr, d-110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,12 |  |
| 107 |  |  | SA38I |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare din PVC, conductele avind diametrul de 110mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2875274204040-63 |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare din PVC, conductele avind diametrul de 110mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
| 108 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 2,75 |  |
|  |  |  | 2521216720160-67 |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 11,33 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,132 |  |
| 109 |  |  | SB10C |  |  | Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2523156721015-69 |  |  |  | Teu 90gr din material plastic pentru canalizare, , avind diametrul de 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,12 |  |
| 110 |  |  | SB09C |  |  | Cot 45gr. din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 2,64 |  |
|  |  |  | 2523156721037-68 |  |  |  | Cot 45gr. din material plastic pentru canalizare, , avind diametrul de 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,144 |  |
| 111 |  |  | RpSA20B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 13,50 |  |
|  |  |  | 2521216717050-489 |  |  |  | Teava din material plastic 20mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 18,36 |  |
|  |  |  | 2523156719430-489 |  |  |  | Cot din material plastic 20mm |  |  |  | buc |  |  | 0,7000 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 2523156719450-489 |  |  |  | Teu din material plastic 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,4500 |  |  | 8,10 |  |
|  |  |  | 2523156719460-489 |  |  |  | Reductie din material plastic 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2523156719530-489 |  |  |  | Racord drept M x Fe 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  |  | 0,754 |  |
| 112 |  |  | RpSA20B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2521216717050-36 |  |  |  | Teava din material plastic 25mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 16,32 |  |
|  |  |  | 2523156719430-36 |  |  |  | Cot din material plastic 25mm |  |  |  | buc |  |  | 0,7000 |  |  | 11,20 |  |
|  |  |  | 2523156719450-36 |  |  |  | Teu din material plastic 25mm |  |  |  | buc |  |  | 0,4500 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2523156719460-36 |  |  |  | Reductie din material plastic 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2523156719530-36 |  |  |  | Racord drept M x Fe 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  |  | 0,67 |  |
| 113 |  |  | SC07A1 |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,2000 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 2622102442760 |  |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,202 |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,15 |  |
| 114 |  |  | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,151 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,3000 |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 2622102453900 |  |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,151 |  |
| 115 |  |  | RpSC26A |  |  | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 3,0500 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 2622102451300 |  |  |  | Pisoar din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 2913134201743 |  |  |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2874134203155 |  |  |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 1,224 |  |
| 116 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 8,25 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 10,00 |  |
| 117 |  |  | RpSD20A |  |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 6,84 |  |
|  |  |  | 2913124201600-500 |  |  |  | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 19,285 |  |
| 118 |  |  | SC13A1 |  |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 2612132506710 |  |  |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,202 |  |
|  |  |  | 2875274201107 |  |  |  | Buton pt. oglinda |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 20,60 |  |
| 119 |  |  | SE59A |  |  | Uscator de mini automat , montat pe perete din caramida sau b.c.a.,1800W 220V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 2924127356800 |  |  |  | Uscator de miini |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 10,20 |  |
| 120 |  |  | SC14A |  |  | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Dozator de sapun lichid) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2875114201120 |  |  |  | Portpahar sau sapuniera - Dozator de sapun lichid |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,252 |  |
| 121 |  |  | SC15A |  |  | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Cuier) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2622102453200 |  |  |  | Cuier pt. rufarie |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 7,423 |  |
| 122 |  |  | SE24A |  |  | Set suport, bara prentru persoane cu dezabilitati ( WC si Lavoar) Montarea |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 3,1200 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Incalzirea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  | RpIC19A |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2875274123510 |  |  |  | Dop din fonta |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1370 |  |  | 1,096 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0220 |  |  | 0,176 |  |
| 124 |  |  | RpIB11B |  |  | Demontari elemente de radiator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
| 125 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2521216710000-516 |  |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena 25mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 8,24 |  |
| 126 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez avind diametrul de 1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274119000-14 |  |  |  | Cot racord olandez avind diametrul de 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,16 |  |
| 127 |  |  | IB05B |  |  | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,5000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2822115700000 |  |  |  | Radiator Bimetal 10 elemente |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,50 |  |
| 128 |  |  | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2822115708001 |  |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2523156719287 |  |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115836521 |  |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,40 |  |
| 129 |  |  | IC50A |  |  | Dop radiator avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2875274119000-503 |  |  |  | Dop radiator avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,096 |  |
| 130 |  |  | IC50B |  |  | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2875274119000-514 |  |  |  | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,32 |  |
| 131 |  |  | ID06A |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2913134500000 |  |  |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2524907304522 |  |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
| 132 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2875274202712 |  |  |  | Robinet cu dublu reglaj 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,096 |  |
| 133 |  |  | IC38B |  |  | Piesa de racordare (Robinet polipropilen), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2875274110102-010 |  |  |  | Piesa de racordare (fiting) (Robinet polipropilen), cu 2 imbinari d 25mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  | RpCU05A1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 1,30 |  |
| 135 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,15 |  |
| 136 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 15,00 |  |
| 137 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 255,00 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 3,00 |  |
| 138 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 1,10 |  |
| 139 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,36 |  |
| 140 |  |  | RpED17A |  |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  |  | TrB01A1-3 |  |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 4,45 |  |
| 142 |  |  | TrB22C1A2 |  |  | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 2922140006727 |  |  |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 1,25 |  |
| 143 |  |  | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1100 |  |  | 5,55 |  |
| 144 |  |  | TsI50C10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4341 |  |  | 2,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total WC et.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. WC et.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  |  | RpCO56B |  |  | Demontari: tavane Armstrong |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,150 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 9,47 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 9,47 |  |
| 146 |  |  | RpCR29A |  |  | Curatarea varului de pe tavan |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,150 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 4,634 |  |
|  |  |  | 2430226109307 |  |  |  | Diluant decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 10,075 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 8,06 |  |
| 147 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,150 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,604 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,022 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,008 |  |
| 148 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,150 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 3,022 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 41,308 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 80,60 |  |
|  |  |  | 2732103646151 |  |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 21,158 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,302 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  |  | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 102,850 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 82,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 82,28 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,309 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 1,543 |  |
| 150 |  |  | RpCG29A |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,050 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 7,986 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,363 |  |
| 151 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 102,850 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 12,342 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 15,428 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 5,142 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,028 |  |
| 152 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 102,850 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 14,399 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Betonogrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 42,683 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 5,142 |  |
| 153 |  |  | CK18C |  |  | Montarea profilelor de ghidaj W10 din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 10,40 |  |
|  |  |  | 2743123549025 |  |  |  | Profilelor de ghidaj W10 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 240,00 |  |
| 154 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 102,850 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 143,99 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 30,855 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 1 079,925 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 3,085 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,411 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,823 |  |
| 155 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 pentru grosimea dinala de 30mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 102,850 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 20,57 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 6,171 |  |
|  |  |  | 26641021-T100 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,234 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,206 |  |
| 156 |  |  | CI06C |  |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 102,850 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 231,412 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 20,57 |  |
|  |  |  | 2670112203000 |  |  |  | Placi tip faianta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 107,992 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 41,14 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 2 057,00 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 33,94 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,823 |  |
|  |  |  | 2462106110300 |  |  |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 411,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 2,057 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,234 |  |
| 157 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC ( se exclude lant) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2811236306200 |  |  |  | Grila ventilatie PVC |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,150 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 7,858 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 7,858 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 1,008 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,008 |  |
| 159 |  |  | RpCB18A |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 6,2000 |  |  | 11,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,6500 |  |  | 4,77 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,27 |  |
| 160 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,150 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 3,022 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 3,022 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 1,008 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,806 |  |
| 161 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,150 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 2,821 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Betonogrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 8,362 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,008 |  |
| 162 |  |  | CK18C |  |  | Montarea profilelor de ghidaj W10 din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 2743123549025 |  |  |  | Profilelor de ghidaj W10 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 72,00 |  |
| 163 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,150 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 12,09 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,015 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,0000 |  |  | 261,95 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0420 |  |  | 0,846 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,202 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,604 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,242 |  |
| 164 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, k=2 se adauga 1cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,150 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,03 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,806 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 86,645 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,282 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,081 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,121 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,06 |  |
| 165 |  |  | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,100 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 12,05 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 9,158 |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 19,28 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 0,602 |  |
| 166 |  |  | CG17D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,150 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 45,337 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 5,038 |  |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 20,754 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 81,608 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 6,045 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 403,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 18,135 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 0,907 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,242 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,670 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,191 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,191 |  |
| 168 |  |  | CK21D |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,670 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 5,386 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 0,624 |  |
|  |  |  | 2812106306050 |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 5,67 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 22,68 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 3,118 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1930 |  |  | 1,094 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 3,402 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 5,67 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,113 |  |
| 169 |  |  | CK22C |  |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,100 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,2500 |  |  | 30,125 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,928 |  |
|  |  |  | 2030112951000 |  |  |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 24,10 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 72,30 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 5,061 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,0730 |  |  | 1,759 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 12,05 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4000 |  |  | 9,64 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,482 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  | RpSC07A |  |  | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 11,10 |  |
| 171 |  |  | RpSC06A |  |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 1,10 |  |
| 172 |  |  | RpSA03A |  |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 9,00 |  |
| 173 |  |  | RpSB01C |  |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,7900 |  |  | 15,80 |  |
| 174 |  |  | RpSB13E |  |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 4,18 |  |
|  |  |  | 2521216720160-491 |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 11,33 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,165 |  |
| 175 |  |  | SB09E |  |  | Reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2523156721037-64 |  |  |  | Reductie din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110/50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,03 |  |
| 176 |  |  | SB10E |  |  | Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 2523156721015-59 |  |  |  | Teu PVC d-110mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,21 |  |
| 177 |  |  | SB11C |  |  | Cruce din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/110/50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2523156721038-62 |  |  |  | Cruce din material plastic pentru canalizare, , avind diametrul de 110/110/110/50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,1050 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,045 |  |
| 178 |  |  | SB09E |  |  | Cot 90gr, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 2523156721037-60 |  |  |  | Cot 90gr, d-110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,12 |  |
| 179 |  |  | SA38I |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare din PVC, conductele avind diametrul de 110mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2875274204040-63 |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare din PVC, conductele avind diametrul de 110mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
| 180 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 2,75 |  |
|  |  |  | 2521216720160-67 |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 11,33 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,132 |  |
| 181 |  |  | SB10C |  |  | Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2523156721015-69 |  |  |  | Teu 90gr din material plastic pentru canalizare, , avind diametrul de 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,12 |  |
| 182 |  |  | SB09C |  |  | Cot 45gr. din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 2,64 |  |
|  |  |  | 2523156721037-68 |  |  |  | Cot 45gr. din material plastic pentru canalizare, , avind diametrul de 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,144 |  |
| 183 |  |  | RpSA20B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 13,50 |  |
|  |  |  | 2521216717050-489 |  |  |  | Teava din material plastic 20mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 18,36 |  |
|  |  |  | 2523156719430-489 |  |  |  | Cot din material plastic 20mm |  |  |  | buc |  |  | 0,7000 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 2523156719450-489 |  |  |  | Teu din material plastic 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,4500 |  |  | 8,10 |  |
|  |  |  | 2523156719460-489 |  |  |  | Reductie din material plastic 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2523156719530-489 |  |  |  | Racord drept M x Fe 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  |  | 0,754 |  |
| 184 |  |  | RpSA20B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2521216717050-36 |  |  |  | Teava din material plastic 25mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 16,32 |  |
|  |  |  | 2523156719430-36 |  |  |  | Cot din material plastic 25mm |  |  |  | buc |  |  | 0,7000 |  |  | 11,20 |  |
|  |  |  | 2523156719450-36 |  |  |  | Teu din material plastic 25mm |  |  |  | buc |  |  | 0,4500 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2523156719460-36 |  |  |  | Reductie din material plastic 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2523156719530-36 |  |  |  | Racord drept M x Fe 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  |  | 0,67 |  |
| 185 |  |  | SC07A1 |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,2000 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 2622102442760 |  |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,202 |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,15 |  |
| 186 |  |  | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,151 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,3000 |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 2622102453900 |  |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,151 |  |
| 187 |  |  | RpSC26A |  |  | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 3,0500 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 2622102451300 |  |  |  | Pisoar din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 2913134201743 |  |  |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2874134203155 |  |  |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 1,224 |  |
| 188 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 8,25 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 10,00 |  |
| 189 |  |  | RpSD20A |  |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 6,84 |  |
|  |  |  | 2913124201600-500 |  |  |  | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 19,285 |  |
| 190 |  |  | SC13A1 |  |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 2612132506710 |  |  |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,202 |  |
|  |  |  | 2875274201107 |  |  |  | Buton pt. oglinda |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 20,60 |  |
| 191 |  |  | SE59A |  |  | Uscator de mini automat , montat pe perete din caramida sau b.c.a., 1800W 220V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 2924127356800 |  |  |  | Uscator de miini |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 10,20 |  |
| 192 |  |  | SC14A |  |  | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Dozator de sapun lichid) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2875114201120 |  |  |  | Portpahar sau sapuniera - Dozator de sapun lichid |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,252 |  |
| 193 |  |  | SC15A |  |  | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Cuier) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2622102453200 |  |  |  | Cuier pt. rufarie |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 7,423 |  |
| 194 |  |  | SE24A |  |  | Set suport, bara prentru persoane cu dezabilitati ( WC si Lavoar) Montarea |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 3,1200 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. Incalzirea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  |  | RpIC19A |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2875274123510 |  |  |  | Dop din fonta |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1370 |  |  | 1,096 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0220 |  |  | 0,176 |  |
| 196 |  |  | RpIB11B |  |  | Demontari elemente de radiator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
| 197 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2521216710000-516 |  |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena 25mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 8,24 |  |
| 198 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez avind diametrul de 1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274119000-14 |  |  |  | Cot racord olandez avind diametrul de 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,16 |  |
| 199 |  |  | IB05B |  |  | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,5000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2822115700000 |  |  |  | Radiator Bimetal 10 elemente |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,50 |  |
| 200 |  |  | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2822115708001 |  |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2523156719287 |  |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115836521 |  |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,40 |  |
| 201 |  |  | IC50A |  |  | Dop radiator avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2875274119000-503 |  |  |  | Dop radiator avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,096 |  |
| 202 |  |  | IC50B |  |  | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2875274119000-514 |  |  |  | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,32 |  |
| 203 |  |  | ID06A |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2913134500000 |  |  |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2524907304522 |  |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
| 204 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2875274202712 |  |  |  | Robinet cu dublu reglaj 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,096 |  |
| 205 |  |  | IC38B |  |  | Piesa de racordare (Robinet polipropilen), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2875274110102-010 |  |  |  | Piesa de racordare (fiting) (Robinet polipropilen), cu 2 imbinari d 25mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  |  | RpCU05A1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 1,30 |  |
| 207 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,15 |  |
| 208 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 15,00 |  |
| 209 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 255,00 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 3,00 |  |
| 210 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 1,10 |  |
| 211 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,36 |  |
| 212 |  |  | RpED17A |  |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | TrB01A1-3 |  |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 4,45 |  |
| 214 |  |  | TrB22C1A2 |  |  | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 2922140006727 |  |  |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 1,25 |  |
| 215 |  |  | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1100 |  |  | 5,55 |  |
| 216 |  |  | TsI50C10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4341 |  |  | 2,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total WC et.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. WC et.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  |  | RpCO56B |  |  | Demontari: tavane Armstrong |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,850 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 9,33 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 9,33 |  |
| 218 |  |  | RpCR29A |  |  | Curatarea varului de pe tavan |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,850 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 4,566 |  |
|  |  |  | 2430226109307 |  |  |  | Diluant decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 9,925 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 7,94 |  |
| 219 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,850 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,596 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,978 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,992 |  |
| 220 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,850 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 2,978 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 40,692 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 79,40 |  |
|  |  |  | 2732103646151 |  |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 20,842 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,298 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 101,230 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 80,984 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 80,984 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,304 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 1,518 |  |
| 222 |  |  | RpCG29A |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,050 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 7,986 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,363 |  |
| 223 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 101,230 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 12,148 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 15,185 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 5,062 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,012 |  |
| 224 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 101,230 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 14,172 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Betonogrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 42,01 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 5,062 |  |
| 225 |  |  | CK18C |  |  | Montarea profilelor de ghidaj W10 din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 10,40 |  |
|  |  |  | 2743123549025 |  |  |  | Profilelor de ghidaj W10 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 240,00 |  |
| 226 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 101,230 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 212,583 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 45,554 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 1 275,498 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 3,644 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,607 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 1,215 |  |
| 227 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 pentru grosimea dinala de 30mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 101,230 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 20,246 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 6,074 |  |
|  |  |  | 26641021-T100 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,215 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,202 |  |
| 228 |  |  | CI06C |  |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 101,230 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 227,768 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 20,246 |  |
|  |  |  | 2670112203000 |  |  |  | Placi tip faianta |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 106,292 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 40,492 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 2 024,60 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 33,406 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2462106110300 |  |  |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 404,92 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 2,025 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,215 |  |
| 229 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC ( se exclude lant) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2811236306200 |  |  |  | Grila ventilatie PVC |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,850 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 7,742 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 7,742 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,992 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,992 |  |
| 231 |  |  | RpCB18A |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 6,2000 |  |  | 11,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,6500 |  |  | 4,77 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,27 |  |
| 232 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,850 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 2,978 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 2,978 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,992 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,794 |  |
| 233 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,850 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 2,779 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Betonogrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 8,238 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,992 |  |
| 234 |  |  | CK18C |  |  | Montarea profilelor de ghidaj W10 din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 2743123549025 |  |  |  | Profilelor de ghidaj W10 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 72,00 |  |
| 235 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,850 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 11,91 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,985 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,0000 |  |  | 258,05 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0420 |  |  | 0,834 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,198 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,596 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,238 |  |
| 236 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, k=2 se adauga 1cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,850 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,97 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,794 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 85,355 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,278 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,119 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,06 |  |
| 237 |  |  | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,550 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 11,775 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 8,949 |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 18,84 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 0,589 |  |
| 238 |  |  | CG17D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,850 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 44,663 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 4,962 |  |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 20,446 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  |  | 80,392 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 5,955 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 397,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 17,865 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 0,893 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,238 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,670 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,191 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,191 |  |
| 240 |  |  | CK21D |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,670 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 5,386 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 0,624 |  |
|  |  |  | 2812106306050 |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 5,67 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 22,68 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 3,118 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1930 |  |  | 1,094 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 3,402 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 5,67 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,113 |  |
| 241 |  |  | CK22C |  |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,100 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,2500 |  |  | 30,125 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,928 |  |
|  |  |  | 2030112951000 |  |  |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 24,10 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 72,30 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 5,061 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,0730 |  |  | 1,759 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 12,05 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4000 |  |  | 9,64 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,482 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 |  |  | RpSC07A |  |  | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 11,10 |  |
| 243 |  |  | RpSC06A |  |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 1,10 |  |
| 244 |  |  | RpSA03A |  |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 9,00 |  |
| 245 |  |  | RpSB01C |  |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,7900 |  |  | 15,80 |  |
| 246 |  |  | RpSB13E |  |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 4,18 |  |
|  |  |  | 2521216720160-491 |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 11,33 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,165 |  |
| 247 |  |  | SB09E |  |  | Reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2523156721037-64 |  |  |  | Reductie din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110/50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,03 |  |
| 248 |  |  | SB10E |  |  | Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 2523156721015-59 |  |  |  | Teu PVC d-110mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,21 |  |
| 249 |  |  | SB11C |  |  | Cruce din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/110/50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2523156721038-62 |  |  |  | Cruce din material plastic pentru canalizare, , avind diametrul de 110/110/110/50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,1050 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,045 |  |
| 250 |  |  | SB09E |  |  | Cot 90gr, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 2523156721037-60 |  |  |  | Cot 90gr, d-110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,12 |  |
| 251 |  |  | SA38I |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare din PVC, conductele avind diametrul de 110mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2875274204040-63 |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare din PVC, conductele avind diametrul de 110mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
| 252 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 2,75 |  |
|  |  |  | 2521216720160-67 |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 11,33 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,132 |  |
| 253 |  |  | SB10C |  |  | Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2523156721015-69 |  |  |  | Teu 90gr din material plastic pentru canalizare, , avind diametrul de 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,12 |  |
| 254 |  |  | SB09C |  |  | Cot 45gr. din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 2,64 |  |
|  |  |  | 2523156721037-68 |  |  |  | Cot 45gr. din material plastic pentru canalizare, , avind diametrul de 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,144 |  |
| 255 |  |  | RpSA20B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 13,50 |  |
|  |  |  | 2521216717050-489 |  |  |  | Teava din material plastic 20mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 18,36 |  |
|  |  |  | 2523156719430-489 |  |  |  | Cot din material plastic 20mm |  |  |  | buc |  |  | 0,7000 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 2523156719450-489 |  |  |  | Teu din material plastic 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,4500 |  |  | 8,10 |  |
|  |  |  | 2523156719460-489 |  |  |  | Reductie din material plastic 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2523156719530-489 |  |  |  | Racord drept M x Fe 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  |  | 0,754 |  |
| 256 |  |  | RpSA20B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2521216717050-36 |  |  |  | Teava din material plastic 25mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 16,32 |  |
|  |  |  | 2523156719430-36 |  |  |  | Cot din material plastic 25mm |  |  |  | buc |  |  | 0,7000 |  |  | 11,20 |  |
|  |  |  | 2523156719450-36 |  |  |  | Teu din material plastic 25mm |  |  |  | buc |  |  | 0,4500 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2523156719460-36 |  |  |  | Reductie din material plastic 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2523156719530-36 |  |  |  | Racord drept M x Fe 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  |  | 0,67 |  |
| 257 |  |  | SC07A1 |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,2000 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 2622102442760 |  |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,202 |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,15 |  |
| 258 |  |  | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,151 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,3000 |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 2622102453900 |  |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,151 |  |
| 259 |  |  | RpSC26A |  |  | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 3,0500 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 2622102451300 |  |  |  | Pisoar din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 2913134201743 |  |  |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2874134203155 |  |  |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 1,224 |  |
| 260 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 8,25 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 10,00 |  |
| 261 |  |  | RpSD20A |  |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 6,84 |  |
|  |  |  | 2913124201600-500 |  |  |  | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 19,285 |  |
| 262 |  |  | SC13A1 |  |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 2612132506710 |  |  |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,202 |  |
|  |  |  | 2875274201107 |  |  |  | Buton pt. oglinda |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 20,60 |  |
| 263 |  |  | SE59A |  |  | Uscator de mini automat , montat pe perete din caramida sau b.c.a., 1800W 220V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 2924127356800 |  |  |  | Uscator de miini |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 10,20 |  |
| 264 |  |  | SC14A |  |  | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Dozator de sapun lichid) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2875114201120 |  |  |  | Portpahar sau sapuniera - Dozator de sapun lichid |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,252 |  |
| 265 |  |  | SC15A |  |  | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Cuier) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2622102453200 |  |  |  | Cuier pt. rufarie |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 7,423 |  |
| 266 |  |  | SE24A |  |  | Set suport, bara prentru persoane cu dezabilitati ( WC si Lavoar) Montarea |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 3,1200 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6. Incalzirea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 |  |  | RpIC19A |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2875274123510 |  |  |  | Dop din fonta |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1370 |  |  | 1,096 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0220 |  |  | 0,176 |  |
| 268 |  |  | RpIB11B |  |  | Demontari elemente de radiator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
| 269 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2521216710000-516 |  |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena 25mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 8,24 |  |
| 270 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez avind diametrul de 1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274119000-14 |  |  |  | Cot racord olandez avind diametrul de 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,16 |  |
| 271 |  |  | IB05B |  |  | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,5000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2822115700000 |  |  |  | Radiator Bimetal 10 elemente |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,50 |  |
| 272 |  |  | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2822115708001 |  |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2523156719287 |  |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115836521 |  |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,40 |  |
| 273 |  |  | IC50A |  |  | Dop radiator avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2875274119000-503 |  |  |  | Dop radiator avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,096 |  |
| 274 |  |  | IC50B |  |  | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2875274119000-514 |  |  |  | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,32 |  |
| 275 |  |  | ID06A |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2913134500000 |  |  |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2524907304522 |  |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
| 276 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2875274202712 |  |  |  | Robinet cu dublu reglaj 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,096 |  |
| 277 |  |  | IC38B |  |  | Piesa de racordare (Robinet polipropilen), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2875274110102-010 |  |  |  | Piesa de racordare (fiting) (Robinet polipropilen), cu 2 imbinari d 25mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 |  |  | RpCU05A1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 1,30 |  |
| 279 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,15 |  |
| 280 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 15,00 |  |
| 281 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 255,00 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 3,00 |  |
| 282 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 1,10 |  |
| 283 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,36 |  |
| 284 |  |  | RpED17A |  |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 |  |  | TrB01A1-3 |  |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 4,45 |  |
| 286 |  |  | TrB22C1A2 |  |  | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 2922140006727 |  |  |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 1,25 |  |
| 287 |  |  | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1100 |  |  | 5,55 |  |
| 288 |  |  | TsI50C10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4341 |  |  | 2,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total WC et.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. WC et.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 6,24 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,196 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 4,88 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 4,88 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 24,40 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,008 |  |
| 290 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 573 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 291 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 574 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 292 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 6,74 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
| 293 |  |  |  |  |  | Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 548 |  |  |  | Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 100,00 |  |
| 294 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 11,79 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00105 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,465 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 18,30 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,06 |  |
| 295 |  |  |  |  |  | Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 550 |  |  |  | Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x2,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 150,00 |  |
| 296 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 297,50 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 33,50 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 33,50 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 16,75 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,275 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 15,8000 |  |  | 39,50 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,7000 |  |  | 6,75 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 12,10 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,275 |  |
| 297 |  |  |  |  |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 250,000 |  |
|  |  |  | 554 |  |  |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 250,00 |  |
| 298 |  |  |  |  |  | Cleme de fixare D-20mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 557 |  |  |  | Cleme de fixare D-20mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 150,00 |  |
| 299 |  |  |  |  |  | Cui diblu cu surub universal SM 6x60 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 558 |  |  |  | Cui diblu cu surub universal SM 6x60 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 150,00 |  |
| 300 |  |  | 08-03-594-14 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 267,0000 |  |  | 13,35 |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,1500 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1000 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 10,4000 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 5009089 |  |  |  | Profil de montaj perforat |  |  |  | buc |  |  | 120,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0530 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,1000 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5070001 |  |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 89,5000 |  |  | 4,475 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7800 |  |  | 0,089 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 0,078 |  |
| 301 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 32W, IP20, 4000K, dim. 595x595mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 620320230140 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 32W, IP20, 4000K, dim. 595x595mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 302 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,2000 |  |  | 1,61 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 303 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 3120255519101 |  |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 304 |  |  | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,070 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,1000 |  |  | 2,667 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 7,14 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,003 |  |
| 305 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 3120275536102 |  |  |  | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
| 306 |  |  |  |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 57072019643 |  |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 307 |  |  | 10-06-037-12 |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,7200 |  |  | 0,494 |  |
|  |  |  | 1010985 |  |  |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  |  |  | t |  |  | 0,0060 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1130211 |  |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  | t |  |  | 0,0200 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  | t |  |  | 0,0300 |  |  | 0,001 |  |
| 308 |  |  |  |  |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 568 |  |  |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total WC et.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. WC et.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 6,24 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,196 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 4,88 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 4,88 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 24,40 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,008 |  |
| 310 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 573 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 311 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 574 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 312 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 6,74 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
| 313 |  |  |  |  |  | Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 548 |  |  |  | Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 100,00 |  |
| 314 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 11,79 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00105 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,465 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 18,30 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,06 |  |
| 315 |  |  |  |  |  | Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 550 |  |  |  | Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x2,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 150,00 |  |
| 316 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 29,75 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 33,50 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 33,50 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 16,75 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,275 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 15,8000 |  |  | 39,50 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,7000 |  |  | 6,75 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 12,10 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,275 |  |
| 317 |  |  |  |  |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 250,000 |  |
|  |  |  | 554 |  |  |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 250,00 |  |
| 318 |  |  |  |  |  | Cleme de fixare D-20mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 557 |  |  |  | Cleme de fixare D-20mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 150,00 |  |
| 319 |  |  |  |  |  | Cui diblu cu surub universal SM 6x60 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 558 |  |  |  | Cui diblu cu surub universal SM 6x60 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 150,00 |  |
| 320 |  |  | 08-03-594-14 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 267,0000 |  |  | 13,35 |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,1500 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1000 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 10,4000 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 5009089 |  |  |  | Profil de montaj perforat |  |  |  | buc |  |  | 120,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0530 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,1000 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5070001 |  |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 89,5000 |  |  | 4,475 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7800 |  |  | 0,089 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 0,078 |  |
| 321 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 32W, IP20, 4000K, dim. 595x595mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 620320230140 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 32W, IP20, 4000K, dim. 595x595mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 322 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,2000 |  |  | 1,61 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 323 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 3120255519101 |  |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 324 |  |  | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,070 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,1000 |  |  | 2,667 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 7,14 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,003 |  |
| 325 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 3120275536102 |  |  |  | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
| 326 |  |  |  |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 57072019643 |  |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 327 |  |  | 10-06-037-12 |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,7200 |  |  | 0,494 |  |
|  |  |  | 1010985 |  |  |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  |  |  | t |  |  | 0,0060 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1130211 |  |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  | t |  |  | 0,0200 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  | t |  |  | 0,0300 |  |  | 0,001 |  |
| 328 |  |  |  |  |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 568 |  |  |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total WC et.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. WC et.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 6,24 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,196 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 4,88 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 4,88 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 24,40 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,008 |  |
| 330 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 573 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 331 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 574 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 332 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 6,74 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
| 333 |  |  |  |  |  | Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 548 |  |  |  | Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 100,00 |  |
| 334 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 11,79 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00105 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,465 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 18,30 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,06 |  |
| 335 |  |  |  |  |  | Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 550 |  |  |  | Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x2,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 150,00 |  |
| 336 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 29,75 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 33,50 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 33,50 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 16,75 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,275 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 15,8000 |  |  | 39,50 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,7000 |  |  | 6,75 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 12,10 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,275 |  |
| 337 |  |  |  |  |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 250,000 |  |
|  |  |  | 554 |  |  |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 250,00 |  |
| 338 |  |  |  |  |  | Cleme de fixare D-20mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 557 |  |  |  | Cleme de fixare D-20mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 150,00 |  |
| 339 |  |  |  |  |  | Cui diblu cu surub universal SM 6x60 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 558 |  |  |  | Cui diblu cu surub universal SM 6x60 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 150,00 |  |
| 340 |  |  | 08-03-594-14 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 267,0000 |  |  | 13,35 |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,1500 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1000 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 10,4000 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 5009089 |  |  |  | Profil de montaj perforat |  |  |  | buc |  |  | 120,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0530 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,1000 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5070001 |  |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 89,5000 |  |  | 4,475 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7800 |  |  | 0,089 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 0,078 |  |
| 341 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 32W, IP20, 4000K, dim. 595x595mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 620320230140 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 32W, IP20, 4000K, dim. 595x595mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 342 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,2000 |  |  | 1,61 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 343 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 3120255519101 |  |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 344 |  |  | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,070 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,1000 |  |  | 2,667 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 7,14 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,003 |  |
| 345 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 3120275536102 |  |  |  | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
| 346 |  |  | 10-06-037-12 |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,7200 |  |  | 0,494 |  |
|  |  |  | 1010985 |  |  |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  |  |  | t |  |  | 0,0060 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1130211 |  |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  | t |  |  | 0,0200 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  | t |  |  | 0,0300 |  |  | 0,001 |  |
| 347 |  |  |  |  |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 568 |  |  |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total WC et.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. WC et.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 6,24 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,196 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 4,88 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 4,88 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 24,40 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,008 |  |
| 349 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 573 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 350 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 574 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 351 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 6,74 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
| 352 |  |  |  |  |  | Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 548 |  |  |  | Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 100,00 |  |
| 353 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 11,79 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00105 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,465 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 18,30 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,06 |  |
| 354 |  |  |  |  |  | Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 550 |  |  |  | Cablu din cupru BBG ng(A) LS-0,66 sec 3x2,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 150,00 |  |
| 355 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 29,75 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 33,50 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 33,50 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 16,75 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,275 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 15,8000 |  |  | 39,50 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,7000 |  |  | 6,75 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 12,10 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,275 |  |
| 356 |  |  |  |  |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 250,000 |  |
|  |  |  | 554 |  |  |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 250,00 |  |
| 357 |  |  |  |  |  | Cleme de fixare D-20mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 557 |  |  |  | Cleme de fixare D-20mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 150,00 |  |
| 358 |  |  |  |  |  | Cui diblu cu surub universal SM 6x60 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 558 |  |  |  | Cui diblu cu surub universal SM 6x60 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 150,00 |  |
| 359 |  |  | 08-03-594-14 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 267,0000 |  |  | 13,35 |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,1500 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1000 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 10,4000 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 5009089 |  |  |  | Profil de montaj perforat |  |  |  | buc |  |  | 120,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0530 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,1000 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5070001 |  |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 89,5000 |  |  | 4,475 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7800 |  |  | 0,089 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 0,078 |  |
| 360 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 32W, IP20, 4000K, dim. 595x595mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 620320230140 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 32W, IP20, 4000K, dim. 595x595mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 361 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,2000 |  |  | 1,61 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 362 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 3120255519101 |  |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 363 |  |  | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,070 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,1000 |  |  | 2,667 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 7,14 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,003 |  |
| 364 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 3120275536102 |  |  |  | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
| 365 |  |  |  |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 57072019643 |  |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 366 |  |  | 10-06-037-12 |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,7200 |  |  | 0,494 |  |
|  |  |  | 1010985 |  |  |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  |  |  | t |  |  | 0,0060 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1130211 |  |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  | t |  |  | 0,0200 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  | t |  |  | 0,0300 |  |  | 0,001 |  |
| 367 |  |  |  |  |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 568 |  |  |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total WC et.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. WC et.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 |  |  |  |  |  | Set suport, bara prentru persoane cu dezabilitati ( WC si Lavoar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 74 |  |  |  | Set suport, bara prentru persoane cu dezabilitati ( WC si Lavoar) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total WC et.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. WC et.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 |  |  |  |  |  | Set suport, bara prentru persoane cu dezabilitati ( WC si Lavoar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 74 |  |  |  | Set suport, bara prentru persoane cu dezabilitati ( WC si Lavoar) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total WC et.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. WC et.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 |  |  |  |  |  | Set suport, bara prentru persoane cu dezabilitati ( WC si Lavoar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 74 |  |  |  | Set suport, bara prentru persoane cu dezabilitati ( WC si Lavoar) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total WC et.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. WC et.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 |  |  |  |  |  | Set suport, bara prentru persoane cu dezabilitati ( WC si Lavoar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 74 |  |  |  | Set suport, bara prentru persoane cu dezabilitati ( WC si Lavoar) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total WC et.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |