CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: Ministerul Afacerilor Interne;

2. Obiectul achiziționării: Achiziționarea automobilelor.

3. Parametrii tehnici:

COD CPV 34110000-1

| Nr. d/o | Denumirea bunului | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cerințe tehnice: Forma caroseriei-Automobil de teren; Tracţiune: 4x4 (intedrală); Motorizare : Motorină; Capacitatea cilindrică motor: minim 1400 cm3; Standard de poluare: min. Euro 6; Cutia de viteza-manuală, 6+1 trepte; Nr.de cilindre/supape: minim 4/8 supape; Putere motor: min 115 CP; Cuplu maxim, Nm: min. 250 Nm; Lungime, mm : min. 4300; Lăţimea totală cu retrovizoare, mm : min. 2000 ; Garda la sol,mm: minim 210 mm.; Volumul portbagajului : minim 410 l.; Capacitatea rezervorului, litri: minim 49. Ampatament, mm : minim 2600. Înălţimea cu bare de pavilion, mm: min. 1600; Bare de protecţie faţă/spate vopsite în culoarea caroseriei; Dotări: Airbag-uri frontale şofer și pasager; Airbaguri laterale faţă; computer de bord (consum, temperature, parcurs); Proiectoare ceață; Închidere centralizată cu telecomandă; Geamuri electrice față/spate; Aer condiționat manual; Radio: prize Jack, USB, Bluetooth; Direcţie asistată hidraulică. Sistem de frînare:ABS+EBD+EBA; Sistem de control: ASR+ESP; Asistența la pornire în rampa HAS; Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri; Bare de pavilion longitudionale; Senzori de lumină; Oglinzi retrovizoare reglabile electric și degivrante; Volan reglabil pe înaltime și adincime; Regulator-limitator de viteze (Cruise Control); Jante R 16; Covorașe de cauciuc pentru habitaclu; Aparatoare noroi față/spate; Set cauciucuri de iarnă (4 buc.) Caracteristici suplimentare: Termen de garanţie min 3 ani. Automobil nou, fabricat în an. 2018; Trusa medicala, stingator, triunghi si vesta reflectorizanta. | 3 buc. |
| 2 | Cerințe tehnice: Forma caroseriei-Hatchback cu 5 uși; Numărul de locuri-5; Numărul de uși-5; Lungimea automobilului (mm) min-4300; Lățimea automobilului (mm) min -1800; Înalțimea automobilului (mm)-1460; Gardade sol (mm) min. - 150; Ampatament, mm : minim 2600; Capacitate portbagaj cu banchetă spate nepliabilă (l) min.-310; Motorizare (cm3)/tip combustibil max-1000 cm3; Cutia de viteza-manuală, 5+1 trepte; Norme de poluare-Euro 6 cu system Auto Start-Stop; Puterea (CP) min.-100; Direcție – servodirecție asistată electric; Cuplu maxim (Nm) min.-170Nm; Capacitatea rezervorului (l) minim-50; Tracțiune-punte fata; Suspensia spate : independenta; Suspensia față : tip McPherson; Jante din oțel R 16 cu capace decorative; Combustibil: Benzină fără plumb. Dotări: Sistem electric al stabilității: ABS, ESP, EBD, HLA; Sistem de monitorizare a presiuniiîn pneuri; Airbag-uri frontale şoferşi pasager; Airbag-uri laterale şofer şi pasager; Airbag-uri tip cortină; Sistemantifurt - Imobilizator electronic; Aer condiționat cureglare manual; Scaun șoferreglabil pe înălțime; Radio: Mp3 cu comenzi pe volan,CD; Port USB;Priza 12 V; Geamuri față acționate electric; Calculator de bord (consum mediu, temp exterioară, viteza media); Oglinzi acţionate electric şiîncălzite; Închidere centralizată cutelecomandă; Roată derezervă de dimensiuni reduse, cheie de roti, cric mechanic. Suplimentar: Termen de garanţie min 2 ani; Automobil nou, fabricat în an. 2018; Trusa medicala, stingator, triunghi si vesta reflectorizanta. | 2 buc. |
| 3 | Cerințe tehnice: Forma caroseriei-Hatchback cu 5 uși; Numărul de locuri-5; Lungimea automobilului (mm) min-3990; Lățimea automobilului (mm) min -1740; Înalțimea automobilului (mm)min. -1460; Gardade sol (mm) min. – 110; Ampatament, mm : minim 2500; Capacitate portbagaj cu bancheta rabatată (l) min.-350; Motorizare (cm3)/tip combustibil minim -1240 cm3; Puterea (CP) min.-85; Cutia de viteza-manuală minim-5+1 trepte; Norme de poluare-Euro 6; Cuplu maxim (Nm) min.-115 Nm; Capacitatea rezervorului (l) minim-30; Tracțiune-punte fata; Jante din oțel R 15 cu capace decorative; Direcție – servodirecție asistată electric; Combustibil: Benzină fără plumb; Suspensia spate : punte rigidă; Suspensia față : tip McPherson. Dotări: Sistem electric al stabilității: ABS, ESP, EBD; Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri; Airbag-uri frontale şofer şi pasager; Airbag-uri laterale şofer şi pasager; Airbag-uri tip cortină; Sistem antifurt - Imobilizator electronic; Aer condiționat cu reglare manual; Scaun șofer reglabil pe înălțime; Radio: Mp3 cu comenzi pe volan,CD; Port USB; Priza 12 V; Geamuri față acționate electric; Calculator de bord (consum mediu, temp exterioară, viteza media); Oglinzi acţionate electric şi încălzite; Închidere centralizată cutelecomandă; Electro compressor cu clei (CIT pentru reparația provizorie a roților), cheie de roti, cric mechanic. Suplimentar: Termen de garanţie min 3 ani; Automobil nou, fabricat în an. 2018; Covorase din cauciuc si textil pentru salon. Trusa medicala, stingator, triunghi si vesta reflectorizanta. | 2 buc. |
| 4 | Cerințe tehnice: Forma caroseriei-Universal cu 5 uși; Numărul de locuri-5; Lungimea automobilului (mm) min-4150; Lățimea automobilului (mm) min -1755; Înălțimea automobilului (mm)min. -1600; Garda de sol (mm) min. – 180; Ampatament, mm : minim 2500; Capacitate portbagaj cu banchetă din spate nepliantă (l) min.-370; Motorizare (cm3)/tip combustibil minim -1550 cm3; Puterea (CP) min.-118; Cutia de viteza-automată minim-5+1 trepte; Norme de poluare-euro 6; Cuplu maxim (Nm) min.-150 Nm; Capacitatea rezervorului (l) minim-45; Tracțiune-punte fata; Jante R 16; Covorașe de cauciuc pentru habitaclu; Direcție – servodirecție asistată; Combustibil: Benzină fără plumb; Suspensia spate : punte rigidă; Suspensia față : tip Mc Pherson. Dotări: Sistem electric al stabilității: ABS, ESP, EBD; RBS; indicator presiunii în pneuri; Airbag-uri frontale şofer şi pasager; Airbag-uri laterale şofer şi pasager; Airbag-uri tip cortină; Airbag genunchi (șofer); Sistem antifurt - Imobilizator electronic; Închidere centralizată; Aer condiționat cu reglare manual; Oglinzi retrovizoare exterioare acționate electric; Scaun șofer reglabil pe înălțime; Radio: Mp3 cu comenzi pe volan,CD; Port USB; Priza 12 V; Geamuri față acționate electric față; Calculator de bord (consum mediu, temp exterioară, viteza media); Imobilizator motor; Roată de rezervă de dimensiuni reduse, cheie de roti, cric mechanic. Suplimentar: Termen de garanţie min 3 ani; Automobil nou, fabricat în an. 2018; Covorase din cauciuc si textil pentru salon. Trusa medicala, stingator, triunghi si vesta reflectorizanta. | 1 buc. |

3. Scopul achiziționării: modernizării și creării condițiilor necesare de activitate.

4. Informație financiară:din bugetul de stat.

5. Modul de prezentare a ofertei:

- Oferta se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrelor;

- Prețul se indică în lei MD;

- Oferta trebuie să corespundă la toate caracteristicile tehnice solicitate;

- Prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție;

6. Modul de întocmire a ofertei:

- fiecare pagină a ofertei să fie ștampilată și  semnată de conducătorul ofertantului;

7. Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criteriului – cel mai mic preț fără TVA pe LOT în parte.

Ofițer superior de investigații al SP a DPMO a SPIA a MAI

comisar principal							         	Vladimir DOROGAN

COORDONAT:

Şef  al SFA a DMI 							Sergiu ȚURCAN