CAIET DE  SARCINI

privind achiziţionarea lucrărilor de reparații

1. Denumirea beneficiarului  	Instituția Publică „Agenţia Servicii Publice”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:  Grupul de lucru pentru efectuarea achiziţiilor publice de

bunuri, servicii şi lucrări în cadrul

Instituției Publice „Agenţia Servicii Publice”

3. Obiectul achiziţiilor:                              Lucrări de reparaţie curentă şi amenajarea accesului la

încăperile din str. Mesager nr. 5 şi nr. 5/5, mun.

Chişinău

Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

Lucrări de reparație curentă și amenajarea accesului la încăperile din str. Mesager nr. 5 și nr. 5/5, mun. Chișinău

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Intrare nr. 1 |  |  |
| 1 | TsG05A | Doborârea manuală a arborilor de esență rășinoasă, inclusiv transportarea manuală a materialului în grămezi, în afara sau în zona lucrărilor, arborii având diametrul de 30 cm | buc | 3,0000 |
| 2 | RpCS19E | Demontări: asfalt la trotuare, turnat pe beton (inclusiv borduri) | m2 | 44,0000 |
| 3 | RpCS20F | Demontarea împrejmuirilor din prefabricate de 2,0 m înălțime | m | 4,0000 |
| 4 | RCsB28C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundații | m3 | 2,1000 |
| 5 | RpCP45D | Demontarea pilonilor din metal | kg | 89,7000 |
| 6 | TrI1AA01C2 | Încărcarea gunoiului din grupa A - grele și mărunte prin aruncare - de pe teren, în auto categoria 2 | t | 24,5000 |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 15 km | t | 24,5000 |
| 8 | TsA04A2 | Săpătură manuală de pamânt, deșeuri de construcție | m3 | 2,0000 |
| 9 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș | m3 | 0,3000 |
| 10 | CC01E | Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere | kg | 77,4500 |
| 11 | CC01F | Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm în fundații continue și radiere | kg | 153,2000 |
| 12 | CB01A | Cofraje, din scânduri de rășinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 11,2000 |
| 13 | CA03F | Beton C15 turnat cu mijloace clasice | m3 | 3,3400 |
| 14 | CN54B | Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Gleta" sau echivalent într-un strat, la coloane | m2 | 12,2000 |
| 15 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manua cu amestec "TINC" sau echivalent la coloane | m2 | 12,2000 |
| 16 | preț de piață | Coamă pentru stâlp, dimensiuni 44x44 cm, culoare sură, cu picurător, incluisv instalare | buc | 2,0000 |
| 17 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton | kg | 35,5000 |
| 18 | CK14A | Porți metalice cu rame (cornier 50x50x5 mm) gata confecționate (grosime tablă 5 mm), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stâlpi din beton armat (poartă și portiță inclusiv lacătul, grunduită) | m2 | 12,2000 |
| 19 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe bază de ulei aplicate pe tâmplărie metalică în 3 straturi | m2 | 12,2000 |
| 20 | CA03F | Beton C15 turnat cu mijloace clasice - pentru rampă | m3 | 2,5000 |
| 21 | TsE01A | Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren ușor | 100m2 | 0,4400 |
| 22 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș | m3 | 6,6000 |
| 23 | DE18A | Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat grosime 5 cm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 44,0000 |
| 24 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm, pe fundație de beton 30x15 cm | m | 22,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Intrare nr. 2 |  |  |
| 25 | TsG05A | Doborârea manuală a arborilor de esența rășinoasă, inclusiv transportarea manuală a materialului în grămezi, în afara sau în zona lucrărilor, arborii având diametrul de 30 cm | buc | 2,0000 |
| 26 | RpCS20F | Demontarea împrejmuirilor din prefabricate de 2,0 m înălțime | m | 5,6000 |
| 27 | RCsB28C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundații | m3 | 1,2000 |
| 28 | TrI1AA01C2 | Încărcarea gunoiului din grupa A - grele și mărunte prin aruncare - de pe teren, în auto categoria 2 | t | 26,5500 |
| 29 | TsI50B5 | Transportarea pamîntului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 15 km | t | 26,5500 |
| 30 | TsA04A2 | Săpătură manuală de pamânt, deșeuri de construcție | m3 | 2,0000 |
| 31 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș | m3 | 0,3000 |
| 32 | CC01E | Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere | kg | 98,4500 |
| 33 | CC01F | Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm în fundații continue și radiere | kg | 187,5000 |
| 34 | CB01A | Cofraje, din scânduri de rășinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 15,5000 |
| 35 | CA03F | Beton C15 turnat cu mijloace clasice | m3 | 4,4500 |
| 36 | CN54B | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" sau echivalent într-un strat, la pereți exteriori la coloane | m2 | 14,3000 |
| 37 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm grosime, executate manual cu amestec "TINC" sau echivalent la coloane | m2 | 14,3000 |
| 38 | preț de piață | Coamă pentru stâlp, dimensiuni 44x44 cm, culoare sură, cu picurator, inclusiv instalare | buc | 2,0000 |
| 39 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton | kg | 35,5000 |
| 40 | CK14A | Porți metalice cu rame (cormier 50x50x5 mm) gata confecționate (grosime tablă 5 mm), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stâlpi din beton armat (poarta și portița inclusiv lacătul, grunduită) | m2 | 13,2000 |
| 41 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe bază de ulei aplicate pe tâmplărie metalică în 3 straturi | m2 | 13,2000 |
| 42 | TsE01A | Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren ușor | 100m2 | 0,6600 |
| 43 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș | m3 | 9,9000 |
| 44 | DE18A | Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat grosime 5 cm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 66,0000 |
| 45 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm, pe fundație de beton 30x15 cm | m | 22,0000 |
| 46 | TsC39A2 | Săparea mecanică a gropilor , cu instalație de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stâlpi și ancore de electrificare în teren catg. II - III | buc | 16,0000 |
| 47 | CA03F | Beton C15 turnat cu mijloace clasice | m3 | 1,0200 |
| 48 | preț de piață | Stâlp metalic pentru semnalizare parcare (îngrădire acces), H=750 mm, gata vopsiți, inclusiv instalare | buc | 16,0000 |
| 49 | preț de piață | Lanț metalic grosime 6 mm inclusiv instalare | m | 4,5000 |
| 50 | preț de piață | Lăcată BC2M1-01 CAZ sau echivalent | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Fațada. Rampă de acces |  |  |
| 51 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți | m2 | 67,9000 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafețelor pereților -Betonocontact sau echivalent | m2 | 67,9000 |
| 53 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe împletitură de sârmă, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund și mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de oțel și a împletiturii, aplicate la pereți | m2 | 67,9000 |
| 54 | CN54B | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" sau echivalent într-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | 67,9000 |
| 55 | CN55A | Finisare manuală decorativă (vopsea hidroizolantă structurată) la suprafețe exterioare într-un strat peste grundul "Gleta" sau echivalent RAL 7010 | m2 | 67,9000 |
| 56 | CC03C | Montare plase sudate Bp1 4x100x100 la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (gr. 1,1 kg/m2) | kg | 134,3000 |
| 57 | CA03F | Beton C15 turnat cu mijloace clasice | m3 | 4,9800 |
| 58 | CN21A | Vopsitorii la gratii și uși metalice, executate cu vopsele pe bază de ulei în 2 straturi | m2 | 22,1000 |

4. Termenul  de efectuare a lucrărilor – 60 zile.

5. Termenul şi condiţiile de achitare: fără avans, după finalizarea lucrărilor, în baza procesului-verbal de recepție a lucrărilor și a facturii fiscale.