Republica Moldova	                                                      Республика Молдова

PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                                     ПРИМЭРИЯ м.БЭЛЦЬ

Direcţia Gospodăriei	                                          Управление Коммунального

Comunale                                                                          Хозяйства

piaţa Independenţei, 1 bir. 450				                                  пл. Индепенденцей, 1 каб. 450

MD-3100, m. Bălţi,						               МD-3100, м. Бэлць,

tel./fax: 2-30-28                                                                                                       тел./ факс: 2-30-28

e-mail: dgc.primaria@balti.md                                                                                  e-mail: dgc.primaria@balti.md

____________________________________________________________________________________________

_____________Nr.___________________

La nr.  _________  din ____________2025

Domnului Alexandr PETKOV

Preşedinte al grupului de lucru

pentru achiziţii publice a Primăriei mun. Bălţi

Direcția gospodărie comunală din cadrul Primăriei mun. Bălți solicită respectuos,                            în conformitate cu Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și a Hotărârii Guvernului                       nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări, examinarea în cadrul ședinței grupului de lucru pentru achiziții publice a Primăriei mun. Bălți, caietul de sarcini întocmit pentru achiziţionarea lucrărilor de construcție și montaj prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (COP), pentru obiectul:

“Havuz. Primaria Balti. Tehnologie+Captuseala+SAC”,

CPV: 31681200-5, în baza Devizului Local desfășurat,

- în limita mijloacelor financiare preconizate pentru anul 2025, bugetul local (grupa:06),

în valoare de 528 807,60 lei cu TVA.

Cod IBAN: ________________________

Anexă:

Caiet de sarcini și secțiunea lucrări: 7 file;

Șef adjunct DGC _________________ Ivan MIRON

Coordonat:

Șef DEC   ________________ Lilia BĂDĂRĂU

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 69

din 7 mai 2021

- CAIET DE SARCINI

- FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul “Havuz. Primaria Balti. Tehnologie+Captuseala+SAC”

Autoritatea contractantă Primăria mun. Bălți

1 . Descriere general

Rezervorul artificial existent este situat în parcul central numit după numele M. Volontir, are forma unui dreptunghi neregulat cu dimensiuni de 5,50x6,40 x8,55x2,80 m și o adâncime de 0,95 - 1,13 m.

- lucrări de montare:

-  cablu cu 2-4 fire, secțiunea firului pînă la 10 mm2  - 470 m

- cablu subactivatic 4x1.5   - 160 m, 2x2.5 – 110 m

- cablu FTP 8x0.23   - 100 m

- cablu 3x1.5             - 100 m

- instalarea proiectoarelor  -  8 buc

- utilaj funcțional:

- pompa ND2-28T 2HP 400V – 1 buc

- dulap de dirijare și reglare pentru control havuzului cu variatoare și ilumuminare – 1 buc

- panou control camera de compensare – 1 buc

- lucrari constructive:

- pardoseli din teracota 60x60x2 (consum suporti reglabili SB=3,4286 buc/m2) – 35m2

- elemente incorporate

- sistem apa-canalizare (țeava din PVC, flexibilă și etc)

- utilaj:

- pompa cu prefiltru ND2-28T 2HP 400V, 1,5 kW, 2 CP, 2900 rpm, 35 m3/h # Hmax = 18m  - 1 buc

- panou control Havuz cu variatoere de frecventa și iluminare – 1 buc

- - blocul de control al rezervorului de compensare (inclusive Sensori de nivel 3 buc, controller, conector MODBUS) – 8 buc

- Proiector havuz inox LED RGB, DMX control, 9W, unghi iluminare 60 grade, IP68, 83x52 mm

2. Informaţii şi proiectare

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

* Materialele trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică.  La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

* Valoarea verificărilor și încercărilor la achită Antreprenor

- Durata de execuție de lucrărilorde: 2  luni  inclusiv perioada de pregătire.

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat din cont propriu:

- de a limita acces la șantier

- de a instala indicătoare temporare și panou informațional pe obiect.

- de a asigura lucrările executate și utilajul de care dispune, de la distrugere și furt până la transmiterea lucrărilor Beneficiarului. Acesta ia măsuri pentru a proteja lucrările împotriva distrugerii în urma impactului atmosferic și apă și îndepărtează zăpada și gheața.

- în timpul executării lucrărilor Antreprenor se obligă de a păstra drumurile de acces libere, de a îndepărta echipamentele, de a evacua excesul de materiale, deșeuri și orice tip de lucrări temporare care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor de a scoate de pe șantier toate echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu indicarea mărcilor geodezice și geologice pe hârtie și suport electronic.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica

Lucrări ascunse nu  sunt acoperite fără aprobarea unui responsabil tehnic pentru supraveghere și proiectant autorizat, Antreprenorul le va oferi posibilitatea de a inspecta și urmări orice lucrare care trebuie ascunsă. Responsabil tehnic pentru  supraveghere tehnică certificat și proiectantul participă la inspecția și măsurarea lucrărilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Beneficiarul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.

Trasarea axelor principale,  stâlpilor,  liniilor de comunicație și a limitelor terenului prezentat Antreprenorului, precum și materializarea semnelor de înălțime în imediata apropiere a terenului,  este responsabilitatea Antreprenorului.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Ordinea și tipurile lucrărilor de construcție trebuie  să corespundă Indicațiilor tehnice de proiectare și construcție a drumuri și poduri.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Procedura și tipurile de lucrări de construcție trebuie să conforme proiectu organizarea construcției.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

- calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse în corelare cu CPL.01.01-2012 A1-2021, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse».

- Prețuri stabilite acoperă toate obligațiunile prevăzute în contract și toate operațiunile pentru finalizarea sau întreținerea corespunzătoare a lucrărilor, inclusiv:

- executarea și demontarea clădirilor și construcțiilor provizorii

- conectarea la rețelele provizorii

- plata pentru energie electrică și apă

- executarea lucrărilor pe timp friguroș

- cheltueli pentru organizarea circulației temporară

Autoritatea contractantă  ___________                  Data "____"__________________