|  | Lucrari de reparatie la fatada "Contabilitate +Gard" conform necesitatilor IMSP SCTO |
| --- | --- |

Borderou de resurse

Lucrari de reparatie la fatada

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie la fatada contabilitatii si gardului |  |  |  |
| 1 | RpCH31B | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei | m2 |  | 1 160,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6100 | 707,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 | 220,400 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 | 0,348 |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 | 0,348 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0100 | 11,600 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 0,139 |
|  | 2010102903971 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0001 | 0,116 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 | 3,480 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 | 6,960 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 92,800 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 1 160,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 139,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 174,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 58,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 11,600 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (streasina) | m2 |  | 135,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 12,150 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 12,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 4,050 |
| 4 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din olane (gard) | m2 |  | 25,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,4400 | 11,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 | 11,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0250 | 0,625 |
| 5 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 |  | 1 160,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 522,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 31,900 |
| 6 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu ( maiak la perete) | m |  | 586,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 152,360 |
|  | 27431235490252 | Profil de ghidaj -(maiak la perete) | m | 1,0500 | 615,300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 14,650 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,586 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 3 516,000 |
| 7 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli exterioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 |  | 1 160,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2,4000 | 2 784,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 417,600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,9800 | 12 736,800 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0080 | 9,280 |
|  | 2664102102022 | Mortar ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 5,800 |
|  | 2664102102023 | Mortar ciment M 50 T(pt.informatie) | m3 | 0,0010 | 1,160 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0170 | 19,720 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0460 | 53,360 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 | 13,920 |
|  | 2873122005456 | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542 | kg | 0,0363 | 42,108 |
|  | 2710602000016 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3750 | 2 755,000 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0310 | 35,960 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 | 4,640 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 3,480 |
| 8 | RpCJ12A k=2 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 1 160,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 3 085,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 858,400 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 55,680 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 22 202,400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 62,640 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 16,240 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 18,560 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 9,280 |
| 9 | RpCJ06A | Reparatii exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m |  | 235,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 | 75,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 42,300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 | 173,900 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 0,188 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 | 0,940 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 | 1,151 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 | 0,282 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 0,235 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 0,235 |
| 10 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg |  | 1,700 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 0,119 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 1,734 |
| 11 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu) | m2 |  | 230,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 305,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 85,100 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 5,520 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 2 201,100 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 6,210 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 1,610 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 1,840 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 0,920 |
| 12 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 |  | 1 160,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3800 | 440,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 290,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,5000 | 4 060,000 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 0,928 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0120 | 13,920 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0037 | 4,292 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 6,960 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 6,960 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0025 | 2,900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 | 1,740 |
| 13 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri la constructii obisnuite (streasina) | m2 |  | 135,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 40,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 10,800 |
|  | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,0250 | 3,375 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,1200 | 16,200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 4,050 |
| 14 | RpCI14A | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,4 mm grosime cu tabla zincata (streasina) | m2 |  | 135,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4300 | 58,050 |
|  | 7141020013350 | Vopsitor | h-om | 0,3500 | 47,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 52,650 |
|  | 2710403641867 | Tabla zincata 0,4 OL32-ln | kg | 4,6000 | 652,050 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,2600 | 36,855 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0110 | 1,559 |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0350 | 4,961 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0180 | 2,430 |
| 15 | DE10A | Placi prefabricate din beton (elemente prefabricate din beton), coama pentru stalpi la gard cu dimensiunile 200x68 cm (la gard) | m |  | 35,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 5,250 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 15,400 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 102,200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 0,280 |
|  | 266612280028511 | Placi prefabricate caciula 200x68 cm | m | 1,0050 | 35,175 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,210 |
| 16 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (la gard) | 100m2 |  | 0,120 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 141,2400 | 16,949 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,9300 | 3,472 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 | 604,800 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 2,3000 | 0,276 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 90,0000 | 10,800 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 0,276 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0160 | 0,002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3000 | 0,036 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,1100 | 0,493 |
| 17 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t |  | 30,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 10,500 |
| 18 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t |  | 30,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9800 | 29,400 |
| 19 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri | t |  | 36,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 39,960 |
| 20 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t |  | 36,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,4341 | 15,628 |
|  |  | 2. Pereu |  |  |  |
| 21 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  | 3,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 | 6,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 3,960 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,150 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 | 0,870 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 | 0,870 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 0,450 |
| 22 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 7,140 |
| 23 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 | 4,440 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,600 |
| 24 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 1,980 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 2,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,200 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,420 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 0,840 |
| 25 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 | 1,740 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,200 |
| 26 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  | 60,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 1,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,300 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 60,600 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,300 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,600 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 18,000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,036 |
| 27 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 |  | 4,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 15,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 2,600 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 4,141 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,404 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 1,000 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 1,600 |
|  |  | 3. Fereste si usi |  |  |  |
| 28 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 |  | 35,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 7,350 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 7,350 |
| 29 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (usi din metal) | kg |  | 85,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 | 0,680 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 0,212 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 0,085 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 | 0,035 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | 0,053 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 0,017 |
| 30 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 |  | 35,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 | 23,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 2,450 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 35,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 140,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 | 16,450 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 | 5,775 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 14,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 28,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,700 |
| 31 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 |  | 9,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 2,070 |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 4,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 3,600 |
| 32 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la exterior, in doua straturi | m2 |  | 9,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0400 | 9,360 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1000 | 0,900 |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,2000 | 1,800 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 4,500 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,2000 | 1,800 |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,1750 | 1,575 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,2250 | 2,025 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,090 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,090 |
|  |  | 4. Intrare in subsol |  |  |  |
| 33 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  | 5,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 | 10,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 6,600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,250 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 | 1,450 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 | 1,450 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 0,750 |
| 34 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 |  | 20,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0200 | 20,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 | 2,400 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1100 | 2,233 |
|  | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,0010 | 0,020 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 | 0,020 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 2,436 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0015 | 0,030 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0800 | 1,624 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 | 0,800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,400 |
| 35 | RpCD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg |  | 85,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 | 3,655 |
|  | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 1,0250 | 87,125 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 | 0,850 |
| 36 | RpCD02A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg |  | 210,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0350 | 7,350 |
|  | 2710602000081 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 | 215,250 |
|  | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 | 2,100 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 0,588 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0035 | 0,735 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 0,210 |
| 37 | RpCB03B | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) | m3 |  | 6,700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,9700 | 39,999 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8100 | 18,827 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 327,0000 | 2 245,672 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6680 | 4,587 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7190 | 4,938 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3100 | 2,129 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,3250 | 2,178 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 4,020 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 1,005 |
| 38 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  | 7,200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2600 | 23,472 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 4,536 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 6,480 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 21,600 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 10,0100 | 72,072 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2110 | 1,519 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,4400 | 226,368 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 0,004 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1520 | 1,094 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 2,664 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0595 | 0,428 |
| 39 | CE26A1 | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete pina la 25 mp la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat | m2 |  | 12,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7400 | 8,880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,200 |
|  | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 0,0080 | 0,096 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0100 | 0,120 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 | 1,200 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,1000 | 1,200 |
|  | 2874115850000 | Buloane M 20 | buc | 2,0000 | 24,000 |
|  | 2874115840601 | Piulita M20 | buc | 2,0000 | 24,000 |
|  | 2874125881229 | Saiba plata M 20 | kg | 0,1310 | 1,572 |
|  | 2874115802561 | Surub M 12 | buc | 4,0000 | 48,000 |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 4,0000 | 48,000 |
|  | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 0,1380 | 1,656 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 0,360 |
| 40 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri la constructii obisnuite | m2 |  | 12,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 3,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,960 |
|  | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,0250 | 0,300 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,1200 | 1,440 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,360 |
| 41 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  | 12,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 2,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 0,600 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 14,214 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 148,320 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,120 |
| 42 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (profnastil ) pentru invelitorile acoperisurilor | m2 |  | 12,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 10,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 3,000 |
|  | 27104036430001 | Placi din tabla amprentata tip profnastil | m2 | 1,1500 | 14,490 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 6,300 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 113,400 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 1,260 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 0,504 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 0,630 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 0,600 |
| 43 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 6,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 4,380 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,480 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 6,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 24,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 3,000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 1,050 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,600 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 6,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,120 |