Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul:   Lucrări de reabilitare a pădurii-parc "Râșcani" cu reamenajarea trotuarului tranzitoriu, pe terenul cu nr. cad. 0100313.494 situat in mun. Chișinău, str. Nicolae Dimo

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrări solicitate, estimativ | UM | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45200000-9 | Lucrări de reabilitare a pădurii-parc "Râșcani" cu reamenajarea trotuarului tranzitoriu, pe terenul cu nr. cad. 0100313.494 situat in mun. Chișinău, str. Nicolae Dimo | proiect | 1 | Anexa 1 | 4179028.90 |

- Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi executate în sectorul Ciocana.

Perioada de execuție: 31.12.2028

2.Informații și proiectare.

Nu se aplică.

3.Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM L.01.01-2012 | Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții |
| 2. | CP L.01.01-2012 | Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții- montaj prin metoda de resurse |

4. Mostre

Nu se aplică.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor

și a terenurilor aferente.

Nu se aplică.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale operatorilor economici, desene și scheme de execuție.

Lucrările vor fi executate în strictă conformitate cu criteriile tehnice înaintate în contextul prezentului Caiet de Sarcini și a Documentației Normativ Tehnice (DNT) în vigoare, Normelor și Regulilor în construcții și a altor acte normative juridice.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor efectuate. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura defectele în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

8. Cerințe privind calculul costului lucrărilor.

Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări

Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Lista cu cantitățile de lucrări este prezentată în Anexa nr.1 a Caietului de Sarcini.

9. Documentația tehnico - normativă de reglementare a lucrărilor.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Regulament. CHIȘINĂU 1991. | Regulamentul “Executării lucrărilor de pozare, reamenajare construcțiilor subterane în orașul Chișinău și în localitățile de subordinea orășeneasca” |
| 2. | NCM D.02.03:2018 | Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice |
| 3. | CP D.02.02-2013 | Organizarea executării lucrărilor la întreținerea și reparația drumurilor. Ghidul maistrului rutier |
| 4. | CP D.02.18:2017 | Reguli de protecția a muncii la construcția, reparația și întreținerea drumurilor |
| 5. | CP D.02.20-2012 | Recomandări tehnice privind structurile și tehnologiile de construcție ale drumurilor, trotuarelor, platformelor pe teritoriile cu destinație socio-culturală |

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

  - Dovada de experiență similară în ultimii 5 ani în executarea lucrărilor similare.

  - Dovadă că deține utilajul necesar pentru executarea lucrărilor;

  - Dovadă că deține personalul calificat pentru executarea lucrărilor;

  - Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă standarde de protecție a mediului ISO 14001.

Ofertele care nu vor îndeplini condițiile caietului de sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare.

11.  Cerințe de mentenanță:

  - Perioada de garanție va fi de minimum 5 ani pentru remedierea defectelor apărute din cauza antreprenorului, începând din data recepției calitative;

  - La efectuarea lucrărilor să se respecte normele securității și sănătății în muncă;

Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini

CAIET DE SARCINI

| Obiectul achiziţiilor Lucrări de reabilitare a pădurii-parc "Râșcani" cu reamenajarea trotuarului tranzitoriu, pe terenul cu nr. cad. 0100313.494 situat in mun. Chișinău, str. Nicolae Dimo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |  |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC35A12 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 4,670 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 6,020 |  |  | 28,113 |  |
| 2 |  |  | RpCA01A |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 23,400 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 3,100 |  |  | 72,540 |  |
| 3 |  |  | TsI50B10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 833,700 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,318 |  |  | 265,117 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Imbracaminte tip Ps-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 15,580 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 140,687 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 15,580 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 18,696 |  |
| 5 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta fr.40-70, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 233,700 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 252,396 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 42,066 |  |
|  |  |  | 1421402200393p40 |  |  |  | Piatra sparta fr. 40-70 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 292,125 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 23,370 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 11,685 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte tip Ps-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Imbracaminte Ap-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 14,260 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 128,768 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 14,260 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 17,112 |  |
| 7 |  |  | CO19A |  |  | Strat de separare din Folie geotextil TS-10 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 425,960 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  |  | 128,336 |  |
|  |  |  | 2682132601626* |  |  |  | Folie geotextil TS-10 |  |  |  | m2 |  |  | 1,020 |  |  | 1 454,479 |  |
| 8 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 142,600 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 154,008 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 25,668 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 178,250 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 14,260 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 7,130 |  |
| 9 |  |  | TsH32A1 |  |  | Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de nisip prundis (PGS) de 10 cm grosime / k=0.5 pentru grosimea 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 425,960 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 178,245 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 57,038 |  |
|  |  |  | 1421402200393* |  |  |  | Nisip prundis (PGS) |  |  |  | m3 |  |  | 0,102 |  |  | 72,724 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,017 |  |  | 12,121 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte Ap-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Imbracaminte Ap-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,570 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 5,147 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,570 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,684 |  |
| 11 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 6,830 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 7,376 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 1,229 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 8,538 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,683 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,342 |  |
| 12 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,560 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 4,925 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,821 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps* |  |  |  | Piatra sparta (SM EN 13242+A1) |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 5,700 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,456 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,228 |  |
| 13 |  |  | DE18B |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (color) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 56,940 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,0124 |  |  | 57,646 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0316 |  |  | 1,799 |  |
|  |  |  | 2661112800655cc6 |  |  |  | Pavaj caramida gr.60 mm (color) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 57,794 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 91,104 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 15,730 |  |  | 895,666 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,285 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0857 |  |  | 4,880 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 1,139 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte Ap-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Imbracaminte Ap-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,155 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 1,400 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,155 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,186 |  |
| 15 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,860 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 2,009 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,335 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 2,325 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,186 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,093 |  |
| 16 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta fr.40-70, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,240 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 1,339 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,223 |  |
|  |  |  | 1421402200393p40 |  |  |  | Piatra sparta fr. 40-70 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 1,550 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,124 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,062 |  |
| 17 |  |  | DE13A |  |  | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Pavaj Eco 2 gr.100 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,470 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 8,044 |  |
|  |  |  | 266111280065516 |  |  |  | Pavaj Eco 2 gr.100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 15,702 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 24,752 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,077 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,051 |  |  | 0,789 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,023 |  |  | 0,356 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte Ap-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Imbracaminte At-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 0,740 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,098 |  |
| 19 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,630 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 1,760 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,293 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 2,037 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,163 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,082 |  |
| 20 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.110 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,972 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 1,125 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,045 |  |
| 21 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,002 |  |
| 22 |  |  | DB19C |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,150 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 1,304 |  |
|  |  |  | 111100010001310* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 |  |  |  | t |  |  | 0,141 |  |  | 1,149 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2710603420375 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 0,130 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0166 |  |  | 0,135 |  |
| 23 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,001 |  |
| 24 |  |  | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,150 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 0,978 |  |
|  |  |  | 111100010001311* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 |  |  |  | t |  |  | 0,094 |  |  | 0,766 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,011 |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 0,093 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte At-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Geosuruburi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | CQ16A |  |  | Foraj rotativ cu circulatie directa pentru consolidari si etansari de terenuri cu diametrul de la 90 la 130 mm netubat, exclusiv prepararea si reciclarea noroiului, in teren cat. I / aplicativ, doar manopera si utilajul |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 509,000 |  |
|  |  |  | 8113100070200 |  |  |  | Sondor mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,720 |  |  | 366,480 |  |
|  |  |  | 7137010011500 |  |  |  | Electrician |  |  |  | h-om |  |  | 0,145 |  |  | 73,805 |  |
|  |  |  | 2952270003622 |  |  |  | Instalatie de forat pe senile tip "FAN35" actionata electric, putere 58 kw, diam.max.146 mm, pentru foraj rotativ tubat cu circulatie directa (inclusiv accesoriile) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,145 |  |  | 73,805 |  |
| 26 |  |  |  |  |  | Geosurub ф76 mm L=4000 mm acoperit cu zinc fierbinte pe interior si exterior, conform ISO 1461:2022 tip Geopillar sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 111,000 |  |
|  |  |  | 6002 |  |  |  | Geosurub ф76 mm L=4000 mm acoperit cu zinc fierbinte pe interior si exterior, conform ISO 1461:2022 tip Geopillar sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 111,000 |  |
| 27 |  |  |  |  |  | Geosurub ф76 mm L=5000 mm acoperit cu zinc fierbinte pe interior si exterior, conform ISO 1461:2022 tip Geopillar sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 6003 |  |  |  | Geosurub ф76 mm L=5000 mm acoperit cu zinc fierbinte pe interior si exterior, conform ISO 1461:2022 tip Geopillar sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Geosuruburi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | TsA02B |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,190 |  |  | 0,357 |  |
| 29 |  |  | CA03D2 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,300 |  |  | 1,590 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 276,000 |  |  | 84,042 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,745 |  |  | 0,227 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,685 |  |  | 0,209 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,290 |  |  | 0,088 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 0,180 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,325 |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,075 |  |
| 30 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / VR-1 150x150x4 (1.37 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1,230 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,010 |  |  | 1,242 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 0,369 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Constructii metalice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Confectii metalice din otel S350 GD-Z275 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 2 856,850 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,190 |  |  | 542,802 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 28,568 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 28,568 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 28,568 |  |
|  |  |  | 2775276309886* |  |  |  | Confectii metalice din otel S350 GD-Z275 |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 2 856,850 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 14,284 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,008 |  |  | 22,855 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 42,853 |  |
| 32 |  |  | CL19A |  |  | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru pardoseli / Tabla perforata antiderapanta gr.3,0 mm / Casete din otel zincat L=1910 - 266 buc; L=1410 - 70 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 212,620 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,500 |  |  | 318,930 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 21,262 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 5,316 |  |
|  |  |  | 2873136306000* |  |  |  | Tabla perforata antiderapanta gr.3,0 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 212,620 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 10,631 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,080 |  |  | 17,010 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,070 |  |  | 14,883 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 212,620 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Constructii metalice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Produse din lemn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | RpCH05A |  |  | Instalarea elementelor din cherestea tivita (aplicativ, norma adaptata) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3 299,500 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,570 |  |  | 1 880,715 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 1 286,805 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 49,492 |  |
| 34 |  |  |  |  |  | Cherestea netivita uscata in camera din frasin 50x500 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 567,100 |  |
|  |  |  | 60010 |  |  |  | Cherestea netivita uscata in camera din frasin 50x500 mm |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 1 567,100 |  |
| 35 |  |  |  |  |  | Cherestea tivita uscata in camera din lemn 70x300 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 732,400 |  |
|  |  |  | 60011 |  |  |  | Cherestea tivita uscata in camera din lemn 70x300 mm |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 1 732,400 |  |
| 36 |  |  | CN51B |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, cu paste antiseptice |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 75,560 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 29,468 |  |
|  |  |  | 2462106110601 |  |  |  | Paste antiseptice |  |  |  | kg |  |  | 3,010 |  |  | 227,436 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,227 |  |
| 37 |  |  | CN50A |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 75,560 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,850 |  |  | 64,226 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,230 |  |  | 17,379 |  |
|  |  |  | 2124117000002 |  |  |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  |  | kg |  |  | 1,700 |  |  | 128,452 |  |
|  |  |  | 2430127317192 |  |  |  | Diamoniu fosfat |  |  |  | kg |  |  | 6,700 |  |  | 506,252 |  |
|  |  |  | 2430116104841 |  |  |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,907 |  |
|  |  |  | 2320166200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 75,560 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,378 |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,060 |  |  | 4,534 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,907 |  |
| 38 |  |  | CN17B |  |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 783,550 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,680 |  |  | 532,814 |  |
|  |  |  | 2430116105711 |  |  |  | Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43 |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 195,888 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 78,355 |  |
|  |  |  | 2430226102197 |  |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 15,671 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,250 |  |  | 195,888 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Produse din lemn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Stilpi pentru ingradire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | CR02A |  |  | Piloti din lemn rotund de foioase esenta tare, batuti pina la refuz, cu diametrul de 60 mm / se exclude lemnul |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 328,400 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 664,200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 199,260 |  |
| 40 |  |  |  |  |  | Stalpi de lemn L=1800 mm d=60 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 738,000 |  |
|  |  |  | 60010 |  |  |  | Stalpi de lemn L=1800 mm d=60 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 738,000 |  |
| 41 |  |  | CN51B |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, cu paste antiseptice |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,750 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 1,462 |  |
|  |  |  | 2462106110601 |  |  |  | Paste antiseptice |  |  |  | kg |  |  | 3,010 |  |  | 11,288 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,011 |  |
| 42 |  |  | CN50A |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,750 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,850 |  |  | 3,188 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,230 |  |  | 0,862 |  |
|  |  |  | 2124117000002 |  |  |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  |  | kg |  |  | 1,700 |  |  | 6,375 |  |
|  |  |  | 2430127317192 |  |  |  | Diamoniu fosfat |  |  |  | kg |  |  | 6,700 |  |  | 25,125 |  |
|  |  |  | 2430116104841 |  |  |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2320166200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 3,750 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,019 |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,060 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,045 |  |
| 43 |  |  | CN17B |  |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 250,300 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,680 |  |  | 170,204 |  |
|  |  |  | 2430116105711 |  |  |  | Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43 |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 62,575 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 25,030 |  |
|  |  |  | 2430226102197 |  |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 5,006 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,250 |  |  | 62,575 |  |
| 44 |  |  | CH06A |  |  | Montarea stilpilor din otel zincat d=60 mm H=1000 mm (215 buc) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 215,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,900 |  |  | 193,500 |  |
|  |  |  | 2812106305714* |  |  |  | Stilp din otel zincat d=60 mm |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 215,000 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,100 |  |  | 21,500 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 12,900 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,700 |  |  | 150,500 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 5,375 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 43,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Stilpi pentru ingradire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Sfori ingradire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | DF50A |  |  | Intinderea cablului de parapet |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 13,840 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 5,400 |  |  | 74,736 |  |
| 46 |  |  |  |  |  | Cablu din otel galvanizat b=2 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 645,760 |  |
|  |  |  | 60022 |  |  |  | Cablu din otel galvanizat b=2 mm |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 645,760 |  |
| 47 |  |  |  |  |  | Sfoara de iuta 18mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 737,890 |  |
|  |  |  | 60023 |  |  |  | Sfoara de iuta 18mm |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 737,890 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sfori ingradire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea Tabla p/u desen cu creta PTP 640 sau analog pe beton C12/15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,900 |  |  | 17,100 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 4,050 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 43,650 |  |
|  |  |  | 251320662146047 |  |  |  | Tabla p/u desen cu creta PTP 640 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,036 |  |  | 0,324 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 1,350 |  |
| 49 |  |  | TsH91B |  |  | Instalarea Cos de gunoi cu rigle din lemn Lavitex 964 sau analog pe beton C12/15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,450 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 4,850 |  |
|  |  |  | 203011293110248 |  |  |  | Cos de gunoi cu rigle din lemn Lavitex 964 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,084 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 0,150 |  |
| 50 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea Banca BBN56 sau analog pe beton C12/15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,900 |  |  | 3,800 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 9,700 |  |
|  |  |  | 251320662146049 |  |  |  | Banca BBN56 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,036 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 0,300 |  |
| 51 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea Parcare pentru 2 biciclete PTP 728 sau analog pe beton C12/15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,900 |  |  | 9,500 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 2,250 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 24,250 |  |
|  |  |  | 251320662146050 |  |  |  | Parcare pentru 2 biciclete PTP 728 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,036 |  |  | 0,180 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 0,750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(numele, prenumele, funcţia, semnătura,)