| REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL LEOVA PRIMĂRIA SATULUI BOROGANI |  | РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЛЕОВСКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ СЕЛА БОРОГАНЬ |
| --- | --- | --- |

MD 6335, satul Borogani, raionul Leova, str. Ştefan cel Mare și Sfânt, 58

tel: (373)29871236; fax: (373)29871238; e-mail: boroganilv@yahoo.com;  primaria.borogani@apl.gov.md

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## LUCRĂRI

Obiectul : Lucrari de reparatie a unor străzi din satul Borogani, raionul Leova

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Primăria satului Borogani

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrările vor fi executate în satul Borogani raionul Leova. Vor fi reabilitate străzile: C. Stamati, Alexandru Macedon, Dacia

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunuri/servicii/lucrări solicitate | Materiale | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45200000-9 | Reparaţia îmbrăcămintei rutiere (C. Stamati, Alexandru Macedon, Dacia) Amenajarea îmbrăcămintei rutiere | Piatră spartă | LA 30, fr. 4-8 mm, conform SM SR EN 13242+A; 2008 |
|  |  |  | Piatră spartă | LA30, fr. 8-16mm, conform SM SR EN 13242+A1, 2008 |
|  |  |  | Piatră spartă | LA30, fr.16-32, conform SM SR EN 13242+A1; 2008 |
|  |  |  | Beton | C30/37 în îmbrăcăminte |
|  |  |  | Beton | C30/37 în bandă pentru longrine |
|  |  |  | Beton | C 20/25 |
|  |  |  | Beton | C12/18 XF1 |
|  |  |  | Nisip | sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s. Borogani

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s. Borogani

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a unor străzi din satul Borogani, raionul Leova

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Str. C. Stamete L=615m, B=4.0 m - PC0+00 - PC6+15 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | ( debleu ; caseta drumului ; Y=1.8 t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 6,770 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 15,232 |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la depozit) | t |  | 1 218,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 28,272 |
| 3 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1 km, teren categoria II (k=2) Coeficient la manoperei=2,000 Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 | 100 m3 |  | 6,770 |
|  | 14111222016729la16 | Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 0,0120 | 0,162 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 1,896 |
| 4 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  | 6,770 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 | 2,031 |
|  | 14111222016729la16 | Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 0,0020 | 0,014 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 | 2,234 |
| 5 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 24,600 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 4,649 |
| 6 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (nimai Compactor 25 t) | 100 m3 |  | 7,380 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 8,797 |
|  |  | 1.2. Constructia sistemului rutier |  |  |  |  |
| 7 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) | m3 |  | 246,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 36,900 |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 | m3 | 1,2200 | 300,120 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | 17,220 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 5,314 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 6,716 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 2,386 |
| 8 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm )Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure) | m3 |  | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 5,940 |
|  | 14111222016729la16 | Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 1,1500 | 6,900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,600 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 1,260 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 2,520 |
| 9 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (C12/15 XO ) 30x15 cm (БР100.30.15 conform SM EN 1340:2010+AC ) (nisipul si cimentul din norma se exclude) | m |  | 100,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 15,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 44,000 |
|  | 266310210000112 | ( C12/15 XF1) Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | 4,500 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton Bordura B1 - BR100.30.15 | m | 1,0050 | 100,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,600 |
| 10 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 fr.4-8; 8-16; 16-32 mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 24,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 121,524 |
|  | 14111222016729la16 | Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 18,9000 | 464,940 |
|  | 14111222016469la8 | Piatra sparta LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 1,5000 | 36,900 |
|  | 1411122201645la4 | Piatra sparta LA30 fr.4-8mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 1,0000 | 24,600 |
|  | 1120206201036104 | Savura 0-4mm | m3 | 1,0000 | 24,600 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 73,800 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 1,033 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 6,347 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 27,552 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 66,666 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 10,184 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 2,608 |
| 11 | DA17B | Acoperirea cu polietilena dubla (90 microni) | m2 |  | 100,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0300 | 3,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 | 5,000 |
|  | 2682132601131 | Peltcula dtn poltetiilena 90 microni | m2 | 1,1000 | 110,000 |
| 12 | CC03A | Montare plase sudate (200x200x0.08m) cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  | 395,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 15,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 1,975 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 398,950 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 1,975 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 3,950 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 118,500 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,237 |
| 13 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm - Beton monolit clasa, C30/37, XF4 XC4 XD2 XF2, conform SM EN206-A1:2017, h=15 cm | m2 |  | 100,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0200 | 2,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,5800 | 58,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 | 2,000 |
|  | 26631021030/37 | Beton clasa C 30/37 in banda pentru longrine | m3 | 0,0060 | 0,600 |
|  | 14221022-30/37 | Beton clasa C 30/37 in imbracaminte | m3 | 0,1500 | 15,000 |
|  | 2710602000224 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm | kg | 0,0050 | 0,500 |
|  | 2873122005000 | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000 | kg | 0,0020 | 0,200 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0300 | 3,000 |
|  | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 0,0980 | 9,800 |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,0530 | 5,300 |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00002 | 0,002 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0040 | 0,400 |
|  | 2875275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 | kg | 0,0070 | 0,700 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0110 | 1,100 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,0040 | 0,400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0710 | 7,100 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,0110 | 1,100 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,0230 | 2,300 |
|  | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) | h-ut | 0,0230 | 2,300 |
|  | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 0,0230 | 2,300 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 | 0,710 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 | 2,000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0200 | 2,000 |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 2,2000 | 220,000 |
|  | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri | h-ut | 0,0230 | 2,300 |
| 14 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare | m |  | 18,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 | 2,880 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 0,063 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 0,720 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 | 2,880 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 | 2,880 |
| 15 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m |  | 18,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 | 1,980 |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,3500 | 6,300 |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 | 0,342 |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | 0,306 |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 | 0,720 |
|  |  | 1.3. Accese laterale |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 16 | TsC03F1 | ( debleu ; caseta drumului ; Y=1.8 t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 2,380 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 5,355 |
| 17 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la depozit) | t |  | 428,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 9,939 |
| 18 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1 km, teren categoria II (k=2) Coeficient la manoperei=2,000 Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 | 100 m3 |  | 2,380 |
|  | 14111222016729la16 | Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 0,0120 | 0,057 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 0,666 |
| 19 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  | 2,380 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 | 0,714 |
|  | 14111222016729la16 | Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 0,0020 | 0,005 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 | 0,785 |
| 20 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 9,510 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 1,797 |
| 21 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (nimai Compactor 25 t) | 100 m3 |  | 2,853 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 3,401 |
|  |  | 1.3.2. Constructia sistemului rutier |  |  |  |  |
| 22 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) | m3 |  | 95,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 14,265 |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 | m3 | 1,2200 | 116,022 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | 6,657 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 2,054 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 2,596 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 0,922 |
| 23 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 fr.4-8; 8-16; 16-32 mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 9,510 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 46,979 |
|  | 14111222016729la16 | Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 18,9000 | 179,739 |
|  | 14111222016469la8 | Piatra sparta LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 1,5000 | 14,265 |
|  | 1411122201645la4 | Piatra sparta LA30 fr.4-8mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 1,0000 | 9,510 |
|  | 1120206201036104 | Savura 0-4mm | m3 | 1,0000 | 9,510 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 28,530 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 0,399 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 2,454 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 10,651 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 25,772 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 3,937 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 1,008 |
|  |  | 2. Str. Alexandru Macedon |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Acces lateral PC3+15 (Stinga L=103m, B=3.0m, Dreapta L-31m, B=3.0m |  |  |  |  |
| 24 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,010 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 2,272 |
| 25 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 176,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 4,752 |
| 26 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1 km, teren categoria II (k=2) Coeficient la manoperei=2,000 Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 | 100 m3 |  | 1,010 |
|  | 14111222016729la16 | Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 0,0120 | 0,024 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 0,283 |
| 27 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  | 1,010 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 | 0,303 |
|  | 14111222016729la16 | Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 0,0020 | 0,002 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 | 0,333 |
| 28 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 4,020 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 0,760 |
| 29 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (nimai Compactor 25 t) | 100 m3 |  | 1,210 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 1,442 |
| 30 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) | m3 |  | 40,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 6,030 |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 | m3 | 1,2200 | 49,044 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | 2,814 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 0,868 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 1,097 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 0,390 |
| 31 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 fr.4-8; 8-16; 16-32 mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 4,020 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 19,859 |
|  | 14111222016729la16 | Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 18,9000 | 75,978 |
|  | 14111222016469la8 | Piatra sparta LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 1,5000 | 6,030 |
|  | 1411122201645la4 | Piatra sparta LA30 fr.4-8mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 1,0000 | 4,020 |
|  | 1120206201036104 | Savura 0-4mm | m3 | 1,0000 | 4,020 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 12,060 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 0,169 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 1,037 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 4,502 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 10,894 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 1,664 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 0,426 |
|  |  | 2.2. Trecere prin vad PC3+10 - PC3+25 (L=15m, B=4m) |  |  |  |  |
| 32 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Decaparea casetei sistemului rutier (y=1.8 tn/m3) | 100 m3 |  | 0,209 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 0,470 |
| 33 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 36,580 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 0,988 |
| 34 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,209 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,075 |
|  | 14111222016729la16 | Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 0,0040 | 0,001 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,084 |
| 35 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  | 0,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 | 5,418 |
|  | 14111222016729la16 | Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 1,0000 | 0,600 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 | 0,840 |
| 36 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) | m3 |  | 6,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 0,900 |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 | m3 | 1,2200 | 7,320 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | 0,420 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 0,130 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 0,164 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 0,058 |
| 37 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-32mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm) | m3 |  | 9,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 5,400 |
|  | 14111222016469la8 | Piatra sparta LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 0,2030 | 1,827 |
|  | 14111222016729la16 | Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 1,2190 | 10,971 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 1,350 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 0,378 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 2,322 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 0,135 |
| 38 | CC03A | Montare plase sudate (200x200x0.08m) cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  | 237,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 9,480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 1,185 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 239,370 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 1,185 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 2,370 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 71,100 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,142 |
| 39 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile - Beton monolit clasa, C30/37, XF4 XC4 XD2 XF2, conform SM EN206-A1:2017, h=15 cm | m3 |  | 9,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,0900 | 27,810 |
|  | 26631021030/37 | Beton clasa C 30/37 in banda pentru longrine | m3 | 1,0080 | 9,072 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0960 | 0,864 |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,5810 | 5,229 |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00067 | 0,006 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,3150 | 2,835 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,1350 | 1,215 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0310 | 0,279 |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4,6900 | 42,210 |
| 40 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare | m |  | 16,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 | 2,560 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 0,056 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 0,640 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 | 2,560 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 | 2,560 |
| 41 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m |  | 16,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 | 1,760 |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,3500 | 5,600 |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 | 0,304 |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | 0,272 |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 | 0,640 |
| 42 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm sub pinteni (38 x 0.4 x 0.1 m = 1.52 m3) | m3 |  | 1,520 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 1,505 |
|  | 14111222016729la16 | Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 1,1500 | 1,748 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,152 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,319 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 0,638 |
| 43 | DI119 | Fundatii monolite din beton C 20/25 la edificiile artificiale - pinten la trecere prin vad (38 x 0.55 x 0.4 m = 8.36 m3) Alte utilaje=1,030 | m3 |  | 8,360 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 26,668 |
|  | 26631021020/25 | Beton clasa C 20/25 | m3 | 1,0200 | 8,527 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 0,309 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 3,685 |
|  |  | 3. Str. Dacia, PC2+40 - PC2+60 (Evacuarea apelor pluviale) |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 44 | TsC03F1 | ( debleu ; caseta drumului ; Y=1.8 t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,280 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 0,630 |
| 45 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la depozit) | t |  | 14,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 0,334 |
| 46 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1 km, teren categoria II (k=2) Coeficient la manoperei=2,000 Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 | 100 m3 |  | 0,280 |
|  | 14111222016729la16 | Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 0,0120 | 0,007 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 0,078 |
| 47 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  | 0,280 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 | 0,084 |
|  | 14111222016729la16 | Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 0,0020 | 0,001 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 | 0,092 |
| 48 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 0,700 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 0,132 |
| 49 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (nimai Compactor 25 t) | 100 m3 |  | 0,084 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 0,100 |
|  |  | 3.2. Constructia sistemului rutier |  |  |  |  |
| 50 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) | m3 |  | 7,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 1,050 |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 | m3 | 1,2200 | 8,540 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | 0,490 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 0,151 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 0,191 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 0,068 |
| 51 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-32mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm) | m3 |  | 10,500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 6,300 |
|  | 14111222016469la8 | Piatra sparta LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 0,2030 | 2,131 |
|  | 14111222016729la16 | Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 1,2190 | 12,800 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 1,575 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 0,441 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 2,709 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 0,158 |
| 52 | DA17B | Acoperirea cu polietilena dubla (90 microni) | m2 |  | 70,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0300 | 2,100 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 | 3,500 |
|  | 2682132601131 | Peltcula dtn poltetiilena 90 microni | m2 | 1,1000 | 77,000 |
| 53 | CC03A | Montare plase sudate (200x200x0.08m) cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  | 276,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 11,060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 1,383 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 279,265 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 1,383 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 2,765 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 82,950 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,166 |
| 54 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm - Beton monolit clasa, C30/37, XF4 XC4 XD2 XF2, conform SM EN206-A1:2017, h=15 cm | m2 |  | 70,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0200 | 1,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,5800 | 40,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 | 1,400 |
|  | 26631021030/37 | Beton clasa C 30/37 in banda pentru longrine | m3 | 0,0060 | 0,420 |
|  | 14221022-30/37 | Beton clasa C 30/37 in imbracaminte | m3 | 0,1500 | 10,500 |
|  | 2710602000224 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm | kg | 0,0050 | 0,350 |
|  | 2873122005000 | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000 | kg | 0,0020 | 0,140 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0300 | 2,100 |
|  | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 0,0980 | 6,860 |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,0530 | 3,710 |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00002 | 0,001 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0040 | 0,280 |
|  | 2875275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 | kg | 0,0070 | 0,490 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0110 | 0,770 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,0040 | 0,280 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0710 | 4,970 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,0110 | 0,770 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,0230 | 1,610 |
|  | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) | h-ut | 0,0230 | 1,610 |
|  | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 0,0230 | 1,610 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 | 0,497 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 | 1,400 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0200 | 1,400 |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 2,2000 | 154,000 |
|  | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri | h-ut | 0,0230 | 1,610 |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |