|  | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Renovarea spatiilor sanitare a edificiului administrativ cu 4 nivele si subsol al Serviciului de Informatii si Securitate al RM amplasate in mun. Chisinau

Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (5-09/22-EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 15,000 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 15,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 6,000 |
| 4 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A / ВН32 | buc | 6,000 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 26,000 |
| 6 |  | Pictograma pe panou | buc | 6,000 |
| 7 |  | Sina PE | buc | 6,000 |
| 8 |  | Sina N | buc | 6,000 |
| 9 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 6,500 |
| 10 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 650,000 |
| 11 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 3,200 |
| 12 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 320,000 |
| 13 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,800 |
| 14 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4,0 mm2 | m | 80,000 |
| 15 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16мм | 100 m | 6,500 |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20мм | 100 m | 3,200 |
| 17 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 40 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=32мм | 100 m | 0,800 |
| 18 |  | Clema de fixare ф16mm | buc | 1 950,000 |
| 19 |  | Clema de fixare ф20mm | buc | 968,000 |
| 20 |  | Clema de fixare ф32mm | buc | 240,000 |
| 21 |  | Diblu cu surub pentru gips carton GKW 10x50mm | buc | 200,000 |
| 22 |  | Cui diblu cu surub universal (SM) 6x60mm | buc | 3 200,000 |
| 23 |  | Fir flexibil din otel (sirma) | kg | 1,500 |
| 24 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog | 100 buc | 0,300 |
| 25 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДBО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog | 100 buc | 0,100 |
| 26 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Intrerupator monopolar, montare incorporata IP20, Inom-10A, Unom-250V, BC10-1 sau analog | 100 buc | 0,070 |
| 27 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Priza bipolara cu contact de protectie, montare incorporabila, IP54, Inom-16A, Unom-250V PCб10-3 sau analog | 100 buc | 0,150 |
| 28 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare D65 | buc | 25,000 |
| 29 |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 30 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЩРн-36з-1 IP31 | buc | 1,000 |
| 31 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ЩРн-П-12 IP41 | buc | 2,000 |
| 32 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 12 mod. ЩРн-П-12 IP41 | buc | 3,000 |
| 33 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32 | buc | 1,000 |
| 34 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 | buc | 4,000 |
| 35 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 2P, BH-32 | buc | 1,000 |
| 36 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С25А | buc | 4,000 |
| 37 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А | buc | 1,000 |
| 38 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B6А | buc | 7,000 |
| 39 |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА | buc | 14,000 |