CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria   Giurgiulesti,  raionul  Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria   Giurgiulesti,  raionul  Cahul

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia  strazilor  Mecanizatorilor,  Moldova, Sadoveanu , Chisinaului, D.  Zidu,Cotibinschi si  M.  Eminescu din  s.  Giurgiulesti,  raionul  Cahul,  an.  2023

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia str. Mecanizatorilor in varianta alba, L=100 ml, b=5m, h=15 cm. |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, (l=100 m, h= 15 cm, b=5 m). | 100 m3 | 0,750 |
| 2 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 5,000 |
| 3 | TsD7F1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96% | 100 m3 | 0,750 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,120 |
| 5 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km, | t | 130,200 |
| 6 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm,( l=100 m, b=5 m). | 100m2 | 5,000 |
| 7 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 1,000 |
|  |  | 2. Reparatia str. Mecanizatorilor din beton cu h=15 cm, l= 200 ml, b=5 m. |  |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (h=30 cm, l=200 m, b=5 m) | 100 m3 | 2,250 |
| 9 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 10,000 |
| 10 | TsD7F1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96% | 100 m3 | 1,000 |
| 11 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km, | t | 337,500 |
| 12 | RpDD02C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=15 cm, (L=200 m, h=15 cm, b= 5 m). | m3 | 150,000 |
| 13 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 90,600 |
| 14 | CC03A1 | Montare plase sudate la diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 1000x0.627= 627 kg | kg | 627,000 |
| 15 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (M350 - granit), 200x5=1000 m2. | m2 | 1 000,000 |
| 16 | RpAr3C | Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 250 mm (200:4.5x4= 177.78 m). | m | 177,780 |
| 17 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m | 177,780 |
| 18 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (pentru toate strazile). Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 | buc | 55,000 |
|  |  | 3. Reparatia str. Moldova din p/s cu h= 15 cm, l=300 ml, b=4 m. |  |  |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (3.6+2.68=6.28 m3 | 100 m3 | 6,280 |
| 20 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 12,000 |
| 21 | TsD7F1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96% | 100 m3 | 1,800 |
| 22 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km, (311.14+360*1.5)= 851.14 tn | t | 851,140 |
| 23 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm,( l=300 m, b=4 m). | 100m2 | 12,000 |
| 24 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 3,000 |
|  |  | 4. Reparatia str. Sadoveanu din piatra sparta cu h=15 cm, l=1500 ml, b=4 m. |  |  |
| 25 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (13.44+1800=1813.44) | 100 m3 | 18,134 |
| 26 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 60,000 |
| 27 | TsD7F1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96% | 100 m3 | 1,000 |
| 28 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km, (1551+1800*1.5=4251 | t | 4 251,000 |
| 29 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 60,000 |
| 30 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 15,000 |
|  |  | 5. Reparatia str. Chisinaului din beton cu h=15 cm, l=100 ml, b=4 m (adaugator). |  |  |
| 31 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 6,280 |
| 32 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (100*4*0.3*1.5= | t | 180,000 |
| 33 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 4,000 |
| 34 | TsD7F1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96% | 100 m3 | 1,000 |
| 35 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 4,000 |
| 36 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 30,600 |
| 37 | CC03A1 | Montare plase sudate la diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 400x0.627=250.8 kg | kg | 250,800 |
| 38 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (M350 - granit) | m2 | 400,000 |
| 39 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale, Dinte (ZUB) (4x0,6x0,5=1,2 m3) Alte utilaje=1,030 | m3 | 1,200 |
| 40 | RpAr3C | Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 250 mm (100:4.5x4=88.87 m). | m | 88,890 |
| 41 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m | 88,890 |
|  |  | 6. Reparatia str. Dumitru Zidu din p/s cu h= 15 cm, l=200 ml, b=4 m. |  |  |
| 42 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,200 |
| 43 | TsD7F1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96% | 100 m3 | 1,200 |
| 44 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,792 |
| 45 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km, | t | 208,310 |
| 46 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm,( l=200 m, b=4 m). | 100m2 | 8,000 |
| 47 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 2,000 |
|  |  | 7. Reparatia str. Cotiubinschi in varianta alba, l=800 ml, b=5 m, h=15 cm. |  |  |
| 48 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm, Denivelari. (10% din suprafata 3900x0.1=390 m2) | m2 | 390,000 |
| 49 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, Narezca corita. | 100 m3 | 4,800 |
| 50 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,408 |
| 51 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km | t | 279,910 |
| 52 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 40,000 |
| 53 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 8,000 |
|  |  | 8. Reparatia stazii M. Eminescu in varianta alba cu L=550 ml, b=5 msi h=15 cm. |  |  |
| 54 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, Narezca corita. | 100 m3 | 4,125 |
| 55 | TsD7F1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96% | 100 m3 | 1,125 |
| 56 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 6,160 |
| 57 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km | t | 743,080 |
| 58 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 27,500 |
| 59 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 5,500 |