Caiet de sarcini

privind achiziția de jaluzele verticale

Prezentul caiet de sarcini se aplică pentru achiziționarea jaluzelelor verticale pentru necesitățile a IMSP Centrului Național de Asistență Medicală Urgență Prespitalicească.

Caietul de sarcini conține cerințe: denumiri, caracteristici și specificații tehnice, cantități estimative, care vor fi considerate ca minimale și obligatorii. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.

Specificații tehnice minime obligatorii, pentru jaluzele verticale cu suprafața (S) estimativă = 580 m2:

| Jaluzele verticale Garnișă | Să fie formate din lamele din fâșii de material textil impregnate cu poliuretan aseptic, antistatic și lavabil cu lățimea de 89 mm; La partea superioară să fie cu sistem de agățare tip umeraș în sistemul de transportare (garnişa); La partea inferioară sa fie prevăzute cu lesturi (greutăți) pentru a da ținută lamelei textile; Lesturile de la fâșii sa fie asigurate pentru a se evita desprinderea în timp de pe fâșie; Să dispună de sistem de transportare la partea superioară cu umerașe de agățare a lamelei; Sistemul de transportare să se afle în garnişă; Să fie ușor de întreținut, să nu rețină praful; Să împiedice complet vizibilitatea în încăpere atunci, când sunt închise; Culoare: albă. Garnişa să fie din profil de aluminiu vopsit alb; Montarea pe tavan, inclusiv pe grile tavan casetat tip „Armstrong”; Să se asigure plierea laterală; Sistemul de comandă să fie cât mai ușor de manevrat și fiabil; Reglare continuă a luminozității, orientabilă cu 180 grade; Va asigura reducerea transferului de căldură înspre încăperea protejată; Rotirea și plierea lamelelor se va comanda prin intermediul unor șnururi și prin mecanismul de scripeți și reductoare ce se află la capătul de garnişă; Acționare să fie manuală; Culoare: albă. |
| --- | --- |

Condiții confecționare și livrare:

Oferta va include: deplasarea pentru măsurarea; confecționarea; transportul și montajul acestora, la solicitarea beneficiarului în subdiviziunile pe teritoriul Republicii pentru anul 2021 se preconizează:

1. or. Edineț;

2. com. Brînzeni,  r-nul Edineț;

3. or. Fălești;

4. com. Călinești, r-nul Fălești;

5. or. Otaci,  r-nul Ocnița;

6. com. Drăgănești,  r-nul  Sîngerei;

7. or. Ialoveni;

8. or. Rezina;

9. or. Călărași;

10. or. Drochia;

11. com. Zubrești,  r-nul Strășeni;

12. com. Lozova,  r-nul Strășeni;

13. com. Zîrnești,  r-nul Cahul;

14. com. Bucuria,  r-nul Cahul;

15. com. Corjăuți,  r-nul Briceni;

16. com. Ciuciuleni,  r-nul Hîncești;

17. com. Olănești , r-nul Ștefan Vodă;

18. com. Cociulia,  r-nul Cantemir.

Garanție:

Termen de garanție minim 1 an.

Pe perioada de garanție, furnizorul va face constatarea defectelor la sesizarea și la sediul beneficiarului și va asigura reparația, sau înlocuirea echipamentului defect în 3 (trei) zile lucrătoare de la data sesizării defectului.

Alte condiții și precizări:

Toate dimensiunile de gabarit din prezentul caiet de sarcini sunt pentru ofertare, iar pentru execuție, executantul are obligația de a măsura dimensiunile la fața locului.

Executantul va coordona mărimile  și culoarea cu beneficiarul.

Furnizorul se obligă să livreze și să monteze produsele la adresele indicate de către achizitor.

Recepționarea produselor:

Recepția produselor, la adresa indicata de achizitor, se face prin verificarea corespunderii specificațiilor din factura fiscală și specificațiile din caietul de sarcini, de către reprezentantul achizitorului în prezența reprezentantului furnizorului. Produsele care nu corespund solicitărilor din prezentul caiet de sarcini vor fi înlocuite cu produse corespunzătoare pe cheltuiala furnizorului.

Produsele vor fi însoțite:

- Factura fiscală - 2 exemplare;

- Act de croire cu indicarea suprafeței pe fiecare unitate instalată - 2 exemplare;

- Proces verbal primire-predare.