| Lucrari de reparatie in cabinetele 210 si 307 la LT "Stefan cel Mare", mun. Chisinau | Formular Nr.1B WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Cabinet 210 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | RpCO56C | Demontari: captuseli din gips-carton la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 8.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.04 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.96 |
| 2 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 24.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.72 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 50.84 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 99.20 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 26.04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.372 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 3 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 64.00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7.04 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 19.20 |
| 4 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 64.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 8.96 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 26.56 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3.20 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 64.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 78.08 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 456.96 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.256 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5.056 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.024 |
| 6 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm | m2 | 64.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 76.80 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 915.20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.64 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10.24 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.92 |
| 7 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 20.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 20.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.20 |
| 8 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 64.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12.80 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 70.40 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 9.60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.019 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 64.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 28.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.40 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 67.514 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.064 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.064 |
| 10 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 64.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 12.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.40 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 31.552 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.064 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 64.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.92 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9.60 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3.20 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 64.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 35.20 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 25.60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3.84 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 32.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3.20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.128 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 13 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 20.40 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2.448 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.652 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.306 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.306 |
| 14 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 25.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5.75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.75 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.75 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.75 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.75 |
| 15 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 25.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2.75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.75 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.75 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.75 |
| 16 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (moloz sub pardoseli) | m3 | 2.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3.625 |
| 17 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast) | m3 | 3.75 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 14.438 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.438 |
|  | 2663102100541 | Cimentoplast | m3 | 3.882 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.379 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.938 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1.50 |
| 18 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2) | kg | 32.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.16 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 32.32 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.16 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.32 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9.60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.019 |
| 19 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 25.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 15.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.50 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.825 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 325.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.75 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.30 |
| 20 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2 cm) | m2 | 25.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 10.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.00 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.55 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 215.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.30 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.15 |
| 21 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.90m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 25.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 28.75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.75 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm | m2 | 26.513 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 26.513 |
|  | 2030122946766 | Plinte din PVC h=80mm | m | 22.725 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.75 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Tamplarie |  |  |
| 22 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1.65 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.346 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.346 |
| 23 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pervaz interior) | m2 | 1.20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.156 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.144 |
| 24 | CK07A | Glafuri (pervaz interior din lemn) de 35 cm latime, montate la ferestre | m | 3.30 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.924 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.132 |
|  | 2030112947601 | Pervaz interior din lemn 350mm | m | 3.30 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.66 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.033 |
| 25 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 1.40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.40 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0.252 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.168 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.168 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.238 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.70 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.07 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Sistemul de incalzire |  |  |
| 26 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor) | buc | 2.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.24 |
| 27 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor) | buc | 18.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.80 |
| 28 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent) | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.12 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.40 |
| 29 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 18.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5.04 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 18.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.90 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 18.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 18.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 18.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.80 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 30 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 5.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.30 |
| 31 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.20 |
| 32 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 20.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.00 |
| 33 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 20.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 34.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.20 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.30 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.40 |
| 34 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 50.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 17.00 |
|  | 3130134817406 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 54.075 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 26.25 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 13.125 |
| 35 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m | 60.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 20.40 |
|  | 3130134817409 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp | m | 64.89 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 31.50 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 15.75 |
| 36 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra | m | 100.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 67.00 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil gofra d.20 | m | 112.20 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 2.20 |
| 37 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.27 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1.01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.005 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.05 |
| 38 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.86 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 6.12 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 6.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 12.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 12.00 |
| 39 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4.40 |
|  | 2875274400512 | Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED | buc | 4.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 8.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 8.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.32 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0.80 |
| 40 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 16.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.40 |
|  | 3150145100145 | Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 16.80 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Lucrari diverse |  |  |
| 41 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 5.50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1.375 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5.50 |
| 42 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 5.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6.105 |
| 43 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 5.50 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2.388 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cabinet 307 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavan |  |  |
| 44 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 19.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.91 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 39.77 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 77.60 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 20.37 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.291 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 45 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 39.80 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 4.378 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 11.94 |
| 46 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 10.20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 23.46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.04 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0.51 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 3.57 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 9.18 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 4.08 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 489.60 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 285.60 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 27.54 |
| 47 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 39.80 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 5.572 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 16.517 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.99 |
| 48 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 61.00 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 357.00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.95 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.80 |
| 49 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm pe gips-carton | m2 | -10.20 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -4.896 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -29.172 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0.02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0.326 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0.061 |
| 50 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm | m2 | 39.80 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 47.76 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 569.14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.398 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6.368 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.194 |
| 51 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 20.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 20.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.20 |
| 52 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8.40 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 46.20 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 6.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.013 |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 22.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.00 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 52.745 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.05 |
| 54 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 10.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.00 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 24.65 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.05 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.50 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7.50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.50 |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 50.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 27.50 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 20.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3.00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 25.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2.50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.10 |
| 57 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.12 |
|  | 2811236306211 | Grila ventilatie 300x300mm | buc | 4.00 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pardoseli |  |  |
| 58 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 18.40 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2.208 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.392 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.276 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.276 |
| 59 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 19.40 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5.238 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.238 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.485 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.582 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.776 |
| 60 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) | m2 | 19.40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4.54 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 298.304 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1.755 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.078 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.815 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.194 |
| 61 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 1.00m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 19.40 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 22.31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.91 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm | m2 | 20.574 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 20.574 |
|  | 2030122946766 | Plinte din PVC h=80mm | m | 19.594 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.582 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Tamplarie |  |  |
| 62 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pervaz interior) | m2 | 1.20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.156 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.144 |
| 63 | CK07A | Glafuri (pervaz interior din lemn) de 35 cm latime, montate la ferestre | m | 3.30 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.924 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.132 |
|  | 2030112947601 | Pervaz interior din lemn 350mm | m | 3.30 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.66 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.033 |
| 64 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 1.40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.40 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0.252 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.168 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.168 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.238 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.70 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.07 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Sistemul de incalzire |  |  |
| 65 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor) | buc | 2.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.24 |
| 66 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor) | buc | 16.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.60 |
| 67 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent) | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.12 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.40 |
| 68 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 16.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.48 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 16.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.80 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 16.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 16.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 16.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.60 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 69 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.24 |
| 70 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.20 |
| 71 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 15.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.50 |
| 72 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 15.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.50 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 25.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.15 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.225 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.30 |
| 73 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 50.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 17.00 |
|  | 3130134817406 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 54.075 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 26.25 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 13.125 |
| 74 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m | 60.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 20.40 |
|  | 3130134817409 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp | m | 64.89 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 31.50 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 15.75 |
| 75 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra | m | 100.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 67.00 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil gofra d.20 | m | 112.20 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 2.20 |
| 76 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.27 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1.01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.005 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.05 |
| 77 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 5.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.55 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 5.10 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 5.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.025 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.025 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 10.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 10.00 |
| 78 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4.40 |
|  | 2875274400512 | Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED | buc | 4.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 8.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 8.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.32 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0.80 |
| 79 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 16.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.40 |
|  | 3150145100145 | Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 16.80 |
|  |  | Capitolul 1.2.7. Lucrari diverse |  |  |
| 80 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 1.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.25 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.00 |
| 81 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 1.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.11 |
| 82 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 1.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.434 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.