Aprob:

Primarul  mun. Soroca

______________ L. Pilipețchi

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat:   Primăria mun. Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Soroca

3. Obiectul achiziţiilor: Renovarea IP Gimnaziul Dumitru Matcovschi

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 49,3800 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane. | m | 201,3000 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - sorturi. | m | 43,7000 |
| 4 | RpCF10C | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru (incl.si demontarea placilor de parapet) | m3 | 1,6000 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (la cosurile de ventilare) | m2 | 17,2000 |
| 6 | RpCU05G1 | Executarea forajelor D24 mm. in zidarie de caramida de 30 cm adincime pentru executarea ancorarii platbandei de beton,executarea mecanizata (pas 400) | buc | 52,0000 |
| 7 | CC02C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 31,9700 |
| 8 | CC02D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante,incl.ancorajele D16 A400. | kg | 134,2400 |
| 9 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime | m2 | 40,6000 |
| 10 | RpCB03A | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 1,5600 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (suprafata parapetilor ) | m2 | 44,7600 |
| 12 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (la parapeti ) | m2 | 44,7600 |
| 13 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic la streasina si parapet | m3 | 2,8030 |
| 14 | CL17B | Montarea elementelor de sustinere din metal a caciulilor cosurilor de ventilare (cornier 50x50x5,0) | kg | 155,8000 |
| 15 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat D12,L=250mm. | buc | 140,0000 |
| 16 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat D8,L=86mm. | buc | 40,0000 |
| 17 | CK35B | Dibluri din metal fixate in elemente din beton armat D8,L=150 | buc | 166,0000 |
| 18 | CK35B | Dibluri din metal, fixate in elemente din beton armat, D6,L=80 | buc | 332,0000 |
| 19 | IzD02C | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade | t | 0,1560 |
| 20 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (in 2 straturi,K=2,0) | t | 0,1560 |
| 21 | CE23D | Montarea profilului de sustinere a parapetului din tabla zincata de 0,6 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 900 mm. (La tabla zincata K=1,2) | m | 38,7000 |
| 22 | CE23D | Montarea profilului de sustinere a parapetului din tabla zincata de 0,6 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 110 cm. (La tabla zincata K=1,4) | m | 10,0000 |
| 23 | CK26B | Finisarea parapetului cu foi tabla protejata ,gr.0,5mm,latimea desfasurata 900mm. | m | 38,7000 |
| 24 | CK26B | Finisarea parapetului cu foi din tabla ptotejata,gr.0,5mm,latimea desfasurata 1100 mm. | m | 10,0000 |
| 25 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului termoizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 569,8600 |
| 26 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat,gr.50mm,densitatea 30 kg./m3 (Termoizolarea parapetului) | m2 | 44,7600 |
| 27 | IzF10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat ,densitatea 35kg/m3,grosimea 150mm., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (se exclud din resurse lemnele ;topitorul de bitum)(Mastic de bitum pentru polisteren) | m2 | 525,1000 |
| 28 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi,D4,0,pasul 100x100 (La sapa de mortar) | kg | 1 630,2000 |
| 29 | CG01A | Sapa pentru invelitoarea acoperisului plat, executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 525,1000 |
| 30 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 569,8600 |
| 31 | CE23D2 | Lacrimar de streasina din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 600mm. | m | 82,3000 |
| 32 | IzF04C | Strat hidroizolant inferior executat la cald la acoperisuri pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Strat inferior de inalta fiabilitate,cu durata de viata ce depaseste 25 ani) (din resurse se exclud lemnele de foc si topitorul de bitum;filierul de calcar) | m2 | 569,8600 |
| 33 | IzF04C | Strat hidroizolant superior executat la cald la acoperisuri pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Strat superior cu proprietati ignifuge sporite si durata de veata ce depaseste 25 ani.) | m2 | 525,1000 |
| 34 | IzF07A | Strat suplimentar de intarire a hidroizolantilor la intersectii de suprafete, orizontal, cu latimea fisiei de pinza de 0,5 m, executat din pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90 | m2 | 27,6500 |
| 35 | IzF07C | Strat suplimentar de intarire a hidroizolantilor la intersectii de suprafete, vertical, cu latimea fisiei de pinza de 0,5 m, executat din pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90 | m2 | 39,8500 |
| 36 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 2,8030 |
| 37 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125 | m | 82,3000 |
| 38 | CK26B | Montarea rigletelor liniare din foi metal ,gr.0,5mm.cu stut de protectie,cu desfasurata 550mm. pentru finisarea scindurii frontale la streasina. | m | 82,3000 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor cosurilor de ventilare | m2 | 17,2000 |
| 40 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (la cosuri de ventilare) | m2 | 17,2000 |
| 41 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 9,7000 |
| 42 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,1100 |
| 43 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. | 100m2 | 0,1100 |
| 44 | CD07B1 | Acoperirea cosurilor de ventilare cu foi din tabla zincata cutata cu stut de protectie ,gr.tablii 0,5mm.,prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m | m2 | 9,7000 |
| 45 | CK26B | Montarea rigletelor liniare din foi metal gr.0,5mm. cu stut de protectie,cu desfasurata 360mm. (element de creasta) | m | 9,7000 |

| Intocmit | (M.Sanalatii) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |