Formularul 1.

| Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul Hincesti . Etapa 1. Localitatile din lunca riului Prut |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

Deviz-oferta № 2-2-1

Priza de apa. Demontarea tevelor de aspiratie si constructiilor antipeste 	(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | TsC19B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - strat vegetal | 100 m3 | 1,00 |  |  |
| 2 | TsC22D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 1,00 |  |  |
| 3 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 8,00 |  |  |
| 4 | TsC03B2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,40 |  |  |
| 5 | TsA04A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-1,5 m teren usor.- устройство приамков | m3 | 4,00 |  |  |
| 6 | TsC55A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 4,00 |  |  |
| 7 | RpAcA30E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 800 mm | шт. | 16,00 |  |  |
| 8 | RpAcA49F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de800 mm | m | 40,00 |  |  |
| 9 | RpAcA30C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 400 mm | шт. | 16,00 |  |  |
| 10 | RpAcA49E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 400 mm | m | 40,00 |  |  |
| 11 | TrB22F2D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - incarcarea tevelor in transport | t | 8,19 |  |  |
| 12 | TsI51A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea tevelor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 8,19 |  |  |
| 13 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,0819 |  |  |
| 14 | TrB22F2D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - descarcarea tevelor din transport | t | 8,19 |  |  |
| 15 | AcA30B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontare piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de 50-100 kg. - fitinghi constructii antipeste | t | 0,395 |  |  |
| 16 | TrB22F2D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - incarcarea constructii in transport | t | 0,395 |  |  |
| 17 | TsI51A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea constructii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 0,395 |  |  |
| 18 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,004 |  |  |
| 19 | TrB22F2D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - descarcarea constructiidin transport | t | 0,395 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul Hincesti . Etapa 1. Localitatile din lunca riului Prut |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI  № 2-2-1

Priza de apa. Demontarea tevelor de aspiratie si constructiilor antipeste (formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | TsC19B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - strat vegetal | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |  |
| 2 | TsC22D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 3 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 4 | TsC03B2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |  |
| 5 | TsA04A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-1,5 m teren usor.- устройство приамков | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4100 |  |  |
| 6 | TsC55A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  |  |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,7000 |  |  |
| 7 | RpAcA30E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 800 mm | шт. |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 2,2600 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4400 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h/ut | 0,9200 |  |  |
| 8 | RpAcA49F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de800 mm | m |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 3,3100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,1900 |  |  |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h/ut | 1,5400 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 9 | RpAcA30C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 400 mm | шт. |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4100 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,4500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3400 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 0,5500 |  |  |
| 10 | RpAcA49E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 400 mm | m |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3400 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,0200 |  |  |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 0,9400 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,1100 |  |  |
| 11 | TrB22F2D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - incarcarea tevelor in transport | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 12 | TsI51A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea tevelor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
| 13 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к машинам=4,00 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |  |
| 14 | TrB22F2D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - descarcarea tevelor din transport | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 15 | AcA30B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontare piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de 50-100 kg. - fitinghi constructii antipeste Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к материалам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50 | t |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 9,7500 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,1200 |  |  |
| 16 | TrB22F2D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - incarcarea constructii in transport | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 17 | TsI51A2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea constructii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
| 18 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к машинам=4,00 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |  |
| 19 | TrB22F2D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - descarcarea constructiidin transport | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0300 |  |  |

Formularul 1.

| Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul Hincesti . Etapa 1. Localitatile din lunca riului Prut |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-2

Deviz-oferta № 2-2-2

Priza de apa. Conducta de aspiratie

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | TsC19B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - strat vegetal | 100 m3 | 1,10 |  |  |
| 2 | TsC22D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 1,10 |  |  |
| 3 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,04 |  |  |
| 4 | TsC03B2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 3,96 |  |  |
| 5 | H2 A 01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dragaj cu draga fluviala cu cupe si jheab lucrinad pina la adincimea de 3,5m in ape statatoare ori curgatoqre in teren categoria I-IV | 1000 m3 | 0,155 |  |  |
| 6 | H2 C14 B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea stratului de egalizare la patul de fundatii al constructiilor executate de scafandrieri in afara portului | m2 | 120,00 |  |  |
| 7 | TsC03F2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,55 |  |  |
| 8 | TsI51A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 232,50 |  |  |
| 9 | TsC51B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,55 |  |  |
| 10 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 1,55 |  |  |
| 11 | TsD03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,55 |  |  |
| 12 | TsC22D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II - urmatorii 30m | 100 m3 | 1,55 |  |  |
| 13 | IzL08A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I | m2 | 222,00 |  |  |
| 14 | AcA04E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 400-500 mm - teava d=426x7mm | m | 83,00 |  |  |
| 15 | RCsU05I1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat - in blocuri FS-3 | шт. | 4,00 |  |  |
| 16 | Pret de pioata п. К=1,00 | Costul blocurilor ФS -3 | шт. | 1,00 |  |  |
| 17 | CA08A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Betonarea cirlige di armatura d=10mm in blocuri FS-3 | шт. | 4,00 |  |  |
| 18 | AcA30B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de 50-100 kg. - instalarea constructiilor metalice antipeste pe blocul FS-3 | t | 0,62 |  |  |
| 19 | IzL08B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 3 straturi de bitum si 2 rinduri de hirtie tip sulfit tip I - constructii metalice antipeste | m2 | 12,40 |  |  |
| 20 | H2 D 04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Incarcarea pe gabara metalica fixa cu macarale plutitoare a blocurilor de beton prefabricate - incaracarea constructiei antipeste cu bloc FS-3 pe gabara | шт. | 1,00 |  |  |
| 21 | H2 D 06A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea cheiuilor sau a altor constructii hidrotehnice situate pe acvatoriul linistit cu elemente asezate in mod regulat cu macaraua plutitoare, elementele fiind aduse cu gabara de pina la 300t, pina la 15t bucata - instalarea constructiei metalice antipeste sub apa cu scafandrieri | шт. | 1,00 |  |  |
| 22 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu – transeei | m3 | 16,00 |  |  |
| 23 | TsD04C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 16,00 |  |  |
| 24 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - umpluturi a transeei | 100 m3 | 0,76 |  |  |
| 25 | TsD03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 21,48 |  |  |
| 26 | TsC19B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,55 |  |  |
| 27 | TsC22D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II - urmatorii 30m | 100 m3 | 1,55 |  |  |
| 28 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - incarcarea pamint in gabara | 100 m3 | 1,55 |  |  |
| 29 | H2 C 17A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transport incarcarturi de la locul de incarcare la locul de punere in opera - gabara de 300t la distanta de 1km | t | 232,50 |  |  |
| 30 | 42-01-007-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea stratului suport in apa cu macarale plutitoare - umpluturi de paminnt a traneei conductei sub apa | 100 m3 | 1,55 |  |  |
| 31 | H2 D 34B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatii si utilale pentru executarea lucrarilor sub apa - statie de scafandrieri cu personal pentru umpluturi transeei conductei de apa (TsD01D - 1m3=0.574 h-om, 155m3x0,57 4 h-om = 88,97 h-ut) | h-ut | 88,97 |  |  |
| 32 | H2 C14 B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea stratului de egalizare la patul de fundatii al constructiilor executate de scafandrieri in afara portului | m2 | 155,00 |  |  |
| 33 | TsC19B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - restabilirea strat vegetal | 100 m3 | 2,10 |  |  |
| 34 | TsC22D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 2,10 |  |  |
| 35 | TsC19B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - razrabotca susestvuisih otvalov | 100 m3 | 2,30 |  |  |
| 36 | TsD03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II - restabilirea halde | 100 m3 | 2,30 |  |  |
| 37 | 36-01-009-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu buldozere | 1000 m2 | 0,18 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montaj |  |  |  |  |
| 38 | AcA25C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - bransament d=427x7mm, 30' | шт. | 4,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 39 | Pret de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Bransament din otel d=427x7mm, 30' | шт. | 4,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * | % |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul Hincesti . Etapa 1. Localitatile din lunca riului Prut |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI  № 2-2-2

Priza de apa. Conducta de aspiratie (formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | TsC19B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - strat vegetal | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |  |
| 2 | TsC22D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 3 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 4 | TsC03B2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |  |
| 5 | H2 A 01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dragaj cu draga fluviala cu cupe si jheab lucrinad pina la adincimea de 3,5m in ape statatoare ori curgatoqre in teren categoria I-IV | 1000 m3 |  |  |  |
|  | 42401012 | Draga fluviala nepropulsita cu cupe si gjgheab de 75 CP | h/ut | 20,9000 |  |  |
| 6 | H2 C14 B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea stratului de egalizare la patul de fundatii al constructiilor executate de scafandrieri in afara portului | m2 |  |  |  |
|  | 62293002 | Statie de scafandrieri in afara portuluiode atas cu personal | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 7 | TsC03F2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |  |
| 8 | TsI51A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
| 9 | TsC51B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 10 | TsC50B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |  |
| 11 | TsD03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |  |
| 12 | TsC22D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II - urmatorii 30m Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 13 | IzL08A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 0,3500 |  |  |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om. | 0,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,4280 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1120 |  |  |
| 14 | AcA04E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 400-500 mm - teava d=426x7mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,03 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,0400 |  |  |
|  | 25211216701000 | Teava din otel d=426x7mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,4300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,8300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,9300 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 15 | RCsU05I1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat - in blocuri FS-3 | шт. |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,6300 |  |  |
| 16 | Pret de pioata п. К=1,00 | Costul blocurilor ФS -3 | шт. |  |  |  |
|  | 6747544 | Bloc din beton tip ФS-3 | шт. | 1,0000 |  |  |
| 17 | CA08A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Betonarea cirlige di armatura d=10mm in blocuri FS-3 Material marunt (cherestea de rasinoase, cuie, benzina)=1,03 | шт. |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 908505385829 | Cirlige din armatura d=10mm | шт. | 1,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0025 |  |  |
|  | 2320116200602 | Benzina CO 90 | l | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
| 18 | AcA30B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de 50-100 kg. - instalarea constructiilor metalice antipeste pe blocul FS-3 | t |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 9,7500 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,1200 |  |  |
| 19 | IzL08B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 3 straturi de bitum si 2 rinduri de hirtie tip sulfit tip I - constructii metalice antipeste | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 0,4900 |  |  |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om. | 0,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 3,0600 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6420 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,2420 |  |  |
| 20 | H2 D 04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Incarcarea pe gabara metalica fixa cu macarale plutitoare a blocurilor de beton prefabricate - incaracarea constructiei antipeste cu bloc FS-3 pe gabara | шт. |  |  |  |
|  | 012511 | Montator prefab. beton 3.1 | h-om. | 0,1500 |  |  |
|  | 0125521 | Montator prefabr. beton 2.1 | h-om. | 0,4300 |  |  |
|  | 381931110005 | Material metal prelucr. partial | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 3087 11649400 | Cablu simplu mat D- 29 1x61-160 khf | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 62113001 | Gabara metalica fixa de 300t | h/ut | 0,2000 |  |  |
|  | 65441002 | Macara plutitoare propulsata de 15tf | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 21 | H2 D 06A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea cheiuilor sau a altor constructii hidrotehnice situate pe acvatoriul linistit cu elemente asezate in mod regulat cu macaraua plutitoare, elementele fiind aduse cu gabara de pina la 300t, pina la 15t bucata - instalarea constructiei metalice antipeste sub apa cu scafandrieri | шт. |  |  |  |
|  | 012511 | Montator prefab. beton 3.1 | h-om. | 0,2100 |  |  |
|  | 0125521 | Montator prefabr. beton 2.1 | h-om. | 0,6300 |  |  |
|  | 308711652902 | Material simplu mat D-23,1 x61-160 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 281931110305 | Material metalic prelucrat partial | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 62113001 | Gabara metalica fixa de 300t | h/ut | 0,2900 |  |  |
|  | 62200001 | Statie de scafandrieri in portul de atas cu personal | h/ut | 0,2900 |  |  |
|  | 65441002 | Macara plutitoare propulsata de 15tf | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 22 | TsD01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - transeei | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 23 | TsD04C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
| 24 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - umpluturi a transeei | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 25 | TsD03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |  |
| 26 | TsC19B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |  |
| 27 | TsC22D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II - urmatorii 30m Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 28 | TsC03B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - incarcarea pamint in gabara | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 29 | H2 C 17A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transport incarcarturi de la locul de incarcare la locul de punere in opera - gabara de 300t la distanta de 1km Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 | t |  |  |  |
|  | 01209111 | Pavatorr 2.1 | h-om. | 0,0070 |  |  |
|  | 0129111 | Pavator 1.1 | h-om. | 0,0280 |  |  |
|  | 62113001 | Gabara metalica fixa de 300t | h/ut | 0,0040 |  |  |
|  | 62541001 | Remorcher de 400 CP | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 30 | 42-01-007-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea stratului suport in apa cu macarale plutitoare - umpluturi de paminnt a traneei conductei sub apa | 100 m3 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |  |  |
|  | 021243 | Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t | h-ut | 6,2800 |  |  |
|  | 230103 | Slepuri, 300 t | h-ut | 13,0000 |  |  |
|  | 230201 | Remorchere, 110 (150) kW (c.p.) | h-ut | 1,8300 |  |  |
|  | 230701 | Macarale plutitoare, neautopropulsate, 5 t | h-ut | 5,7400 |  |  |
| 31 | H2 D 34B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatii si utilale pentru executarea lucrarilor sub apa - statie de scafandrieri cu personal pentru umpluturi transeei conductei de apa (TsD01D - 1m3=0.574 h-om, 155m3x0,57 4 h-om = 88,97 h-ut) | h-ut |  |  |  |
|  | 62200001 | Statie de scafandrieri in portul de atas cu personal | h/ut | 0,4000 |  |  |
| 32 | H2 C14 B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea stratului de egalizare la patul de fundatii al constructiilor executate de scafandrieri in afara portului | m2 |  |  |  |
|  | 62293002 | Statie de scafandrieri in afara portuluiode atas cu personal | m2 | 0,4000 |  |  |
| 33 | TsC19B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - restabilirea strat vegetal | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |  |
| 34 | TsC22D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 35 | TsC19B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - razrabotca susestvuisih otvalov | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |  |
| 36 | TsD03A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II - restabilirea halde | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |  |
| 37 | 36-01-009-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu buldozere | 1000 m2 |  |  |  |
|  | 070101 | Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, pina la 59 (80) kW (c.p.) | h-ut | 1,8500 |  |  |
|  | 070102 | Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 79 (108) kW (c. p.) | h-ut | 1,5800 |  |  |
|  | 070104 | Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 121 (165) kW (c.p.) | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  | 070105 | Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare 132 (180) kW (c.p.) | h-ut | 0,9100 |  |  |
|  |  | 2. Montaj |  |  |  |  |
| 38 | AcA25C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - bransament d=427x7mm, 30' Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | шт. |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,2700 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,4400 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 39 | Pret de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Bransament din otel d=427x7mm, 30' Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | шт. |  |  |  |
|  | 22858274179 | Bransament din otel d=427x7 30' | шт. | 1,0000 |  |  |

Formularul 1.

Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul Hincesti . Etapa 1. Localitatile din lunca riului Prut

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-3

Deviz-oferta № 2-2-3

Priza de apa. Constructia  de protectie a pestelui 	(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | SA33I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1020x9 mm, l=0,5m | buc | 2,00 |  |  |
| 2 | SA33I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 530 mm, l=0,3m | buc | 2,00 |  |  |
| 3 | SA33I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 426x7 mm, l=0,3m | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | AcA30A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg. | t | 0,026 |  |  |
| 5 | AcA30C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de 100-300 kg. - diafragma din otel pentru conducta de aspiratie | t | 0,1274 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montaj |  |  |  |  |
| 6 | AcA26F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 1020 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 7 | AcA25C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 400 mm - cot 90' | buc | 2,00 |  |  |
| 8 | AcA26C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 400 mm - flansa | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 9 | pretul de piata К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Flansa oarba din otel d=1020,mm | buc | 2,00 |  |  |
| 10 | pretul de piata К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cot 90' din otel d=400 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 11 | pretul de piata К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Flansa din otel d=400 mm | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul Hincesti . Etapa 1. Localitatile din lunca riului Prut |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI  № 2-2-3

Priza de apa. Constructia  de protectie a pestelui  (formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | SA33I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1020x9 mm, l=0,5m | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,6000 |  |  |
|  | 252210304840 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d=1020x9mm | m | 0,5000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0430 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,0330 |  |  |
| 2 | SA33I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 530 mm, l=0,3m | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,6000 |  |  |
|  | 252210348420 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d=530x7mm | m | 0,3000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0430 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,0330 |  |  |
| 3 | SA33I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 426x7 mm, l=0,3m | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,6000 |  |  |
|  | 2522103048420 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d=426x7mm | m | 0,3000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0430 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,0330 |  |  |
| 4 | AcA30A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg. | t |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 15,0000 |  |  |
|  | 287411411240 | Piesa de legatura din otel pentru conducte cu greutatra pina la 50kg | kg | 1 000,0000 |  |  |
| 5 | AcA30C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de 100-300 kg. - diafragma din otel pentru conducta de aspiratie | t |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,2400 |  |  |
|  | 287411112400 | Piesa de legatura din otel pentru conducte cu greutatea pina la 300kg | kg | 1 000,0000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,9200 |  |  |
|  |  | 2. Montaj |  |  |  |  |
| 6 | AcA26F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 1020 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 5,5100 |  |  |
|  | 251373661000 | Garnituri cauciuc cu insertii d=1020mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 24,0000 |  |  |
| 7 | AcA25C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 400 mm - cot 90' Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 5,2700 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,4400 |  |  |
| 8 | AcA26C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 400 mm - flansa | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 2,5500 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii 400mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 16,0000 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 9 | pretul de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Flansa oarba din otel d=1020,mm | buc |  |  |  |
|  | 75242081321 | Flansa oarba din otel d=1020 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 10 | pretul de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cot 90' din otel d=400 mm | buc |  |  |  |
|  | 75225081321 | Cot 90' din otel d=400 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 11 | pretul de piata п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Flansa din otel d=400 mm | buc |  |  |  |
|  | 75242508321 | Flansa din otel d=400 mm | buc | 1,0000 |  |  |

Formularul 1.

Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul Hincesti . Etapa 1. Localitatile din lunca riului Prut

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-4

Deviz-oferta № 2-2-4

Priza de apa. Constructii hidrotehnice

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | RpAcA30A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Taierea cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 219 mm si refaceri ascutite | buc | 9,00 |  |  |
| 2 | RpCD05C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Innadirea - prin sudura electrica, cu eclise - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat inlocuite partial sau executate din nou, in vederea extinderilor peste d=32 mm | buc | 9,00 |  |  |
| 3 | IzL08B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Izolarea manuala a onstructiilor metalice, cu 3 straturi de bitum si 2 rinduri de hirtie tip sulfit tip I | m2 | 37,80 |  |  |
| 4 | CA04F01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice cl. B7,5 | m3 | 0,80 |  |  |
| 5 | CL17C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 2,60 |  |  |
| 6 | H2 D 09A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Fisa pilotilor prefabricati din beton armatcu sectiunea la 0,40x0,40 m batuti de pe apa cu soneta plutitoare la pozitie verticala - piloti din tevi otel d=159x6mm, l=5,1m la adincimea 3,4m (3,4x3=10,2m) | m | 10,20 |  |  |
| 7 | H2 D 09A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Fisa pilotilor prefabricati din beton armatcu sectiunea la 0,40x0,40 m batuti de pe apa cu soneta plutitoare la pozitie verticala - piloti din tevi otel d=159x6mm, l=5,1m la adincimea 3,4m (3,4x3=10,2m) | m | 10,20 |  |  |
| 8 | H2 D 09A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Fisa pilotilor prefabricati din beton armatcu sectiunea la 0,40x0,40 m batuti de pe apa cu soneta plutitoare la pozitie verticala - piloti din tevi otel d=159x6mm, l=2,4m la adincimea 3,4m (1,6x3=4,8m) | m | 4,80 |  |  |
| 9 | Pret de piata п. К=1,00 | Costul tevi din metal d=159x6mm (5,1x3+ 5,1x3+2,4x3=37,8) | m | 37,80 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul Hincesti . Etapa 1. Localitatile din lunca riului Prut |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI  № 2-2-4

Priza de apa. Constructii hidrotehnice (formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | RpAcA30A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Taierea cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 219 mm si refaceri ascutite | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,6800 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,3500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1700 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1250 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 0,2800 |  |  |
| 2 | RpCD05C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Innadirea - prin sudura electrica, cu eclise - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat inlocuite partial sau executate din nou, in vederea extinderilor peste d=32 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 0,7500 |  |  |
|  | 1111000100019 | Eclise din otel beton OB 37 | kg | 3,1500 |  |  |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 3,1000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0000 |  |  |
|  | 3110500002402 | Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 3 | IzL08B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Izolarea manuala a onstructiilor metalice, cu 3 straturi de bitum si 2 rinduri de hirtie tip sulfit tip I | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator – termic | h-om | 0,4900 |  |  |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 3,0600 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,6420 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,2420 |  |  |
| 4 | CA04F01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice cl. B7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton B 7,5 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |  |  |
| 5 | CL17C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 6 | H2 D 09A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Fisa pilotilor prefabricati din beton armatcu sectiunea la 0,40x0,40 m batuti de pe apa cu soneta plutitoare la pozitie verticala - piloti din tevi otel d=159x6mm, l=5,1m la adincimea 3,4m (3,4x3=10,2m) | m |  |  |  |
|  | 010821 | Dulgher poduri 2:1 | h-om. | 2,3000 |  |  |
|  | 010831 | Dulgher poduri 3:1 | h-om. | 0,5800 |  |  |
|  | 012511 | Montator prefab. beton 3.1 | h-om. | 0,2100 |  |  |
|  | 0125521 | Montator prefabr. beton 2.1 | h-om. | 0,6300 |  |  |
|  | 511234113004 | Grinzi de stajar cu 4 fete G=12/12-15/25mm L==3-6m | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 30187971004 | Capisoane din otel laminat pentru piloti | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 62702100 | Salupa remorcher de 150 CP | h/ut | 0,1600 |  |  |
|  | 42431200 | Soneta plutitoare cu berbec de peste 5t | h/ut | 0,1600 |  |  |
|  | 40120001 | Ciocan de abataj pneumatic de 8-15 kg | h/ut | 0,1000 |  |  |
|  | 33010104 | Motocompresor aer mobil joasa presiune | h/ut | 0,1000 |  |  |
|  | 62113001 | Gabara metalica fixa de 300t | h/ut | 0,1600 |  |  |
|  | 62200001 | Statie de scafandrieri in portul de atas cu personal | h/ut | 0,2900 |  |  |
|  | 65441002 | Macara plutitoare propulsata de 15tf | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 7 | H2 D 09A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Fisa pilotilor prefabricati din beton armatcu sectiunea la 0,40x0,40 m batuti de pe apa cu soneta plutitoare la pozitie verticala - piloti din tevi otel d=159x6mm, l=5,1m la adincimea 3,4m (3,4x3=10,2m) | m |  |  |  |
|  | 010821 | Dulgher poduri 2:1 | h-om. | 2,3000 |  |  |
|  | 010831 | Dulgher poduri 3:1 | h-om. | 0,5800 |  |  |
|  | 012511 | Montator prefab. beton 3.1 | h-om. | 0,2100 |  |  |
|  | 0125521 | Montator prefabr. beton 2.1 | h-om. | 0,6300 |  |  |
|  | 511234113004 | Grinzi de stajar cu 4 fete G=12/12-15/25mm L==3-6m | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 30187971004 | Capisoane din otel laminat pentru piloti | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 62702100 | Salupa remorcher de 150 CP | h/ut | 0,1600 |  |  |
|  | 42431200 | Soneta plutitoare cu berbec de peste 5t | h/ut | 0,1600 |  |  |
|  | 40120001 | Ciocan de abataj pneumatic de 8-15 kg | h/ut | 0,1000 |  |  |
|  | 33010104 | Motocompresor aer mobil joasa presiune | h/ut | 0,1000 |  |  |
|  | 62113001 | Gabara metalica fixa de 300t | h/ut | 0,1600 |  |  |
|  | 62200001 | Statie de scafandrieri in portul de atas cu personal | h/ut | 0,2900 |  |  |
|  | 65441002 | Macara plutitoare propulsata de 15tf | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 8 | H2 D 09A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Fisa pilotilor prefabricati din beton armatcu sectiunea la 0,40x0,40 m batuti de pe apa cu soneta plutitoare la pozitie verticala - piloti din tevi otel d=159x6mm, l=2,4m la adincimea 3,4m (1,6x3=4,8m) | m |  |  |  |
|  | 010821 | Dulgher poduri 2:1 | h-om. | 2,3000 |  |  |
|  | 010831 | Dulgher poduri 3:1 | h-om. | 0,5800 |  |  |
|  | 012511 | Montator prefab. beton 3.1 | h-om. | 0,2100 |  |  |
|  | 0125521 | Montator prefabr. beton 2.1 | h-om. | 0,6300 |  |  |
|  | 511234113004 | Grinzi de stajar cu 4 fete G=12/12-15/25mm L==3-6m | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 30187971004 | Capisoane din otel laminat pentru piloti | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 62702100 | Salupa remorcher de 150 CP | h/ut | 0,1600 |  |  |
|  | 42431200 | Soneta plutitoare cu berbec de peste 5t | h/ut | 0,1600 |  |  |
|  | 40120001 | Ciocan de abataj pneumatic de 8-15 kg | h/ut | 0,1000 |  |  |
|  | 33010104 | Motocompresor aer mobil joasa presiune | h/ut | 0,1000 |  |  |
|  | 62113001 | Gabara metalica fixa de 300t | h/ut | 0,1600 |  |  |
|  | 62200001 | Statie de scafandrieri in portul de atas cu personal | h/ut | 0,2900 |  |  |
|  | 65441002 | Macara plutitoare propulsata de 15tf | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 9 | Pret de piata п. К=1,00 | Costul tevi din metal d=159x6mm (5,1x3+ 5,1x3+2,4x3=37,8) | m |  |  |  |
|  | 683654907276 | Tevi din otel d=159x6,5mm | m | 1,0200 |  |  |