CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. DenumIrea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Constructia unui sistem de iluminat stradal cu conectare la surse  regenerabile de energie оn s. Pleseni, r-l Cantemir# raionul Cantemir,comuna Pleseni, satul Pleseni,Aleea Ion Creanga, cod postal 7329, nr. cadastral 2142204.059. s. Pleseni, nr. cadastral

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Terasamente |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,880 |
|  |  | 1.2. Betonare |  |  |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,000 |
| 3 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 450,000 |
| 4 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,450 |
|  |  | 1.3. Iluminat |  |  |
| 5 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Stalp de iluminat metalic zincat 4 m x 105/60 mm Elmos AD40 sau analogic / consum Beton B25 = 0.1 m3/buc | buc | 38,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Dulapuri si automate |  |  |
| 6 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 / Panou de distributie (metal.) BZUM-TF-01-63 | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 4,000 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 41,000 |
| 9 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Contactor | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,000 |
| 12 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta -descarcator | buc | 1,000 |
| 13 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 / Panou de distributie (metal.) SPH -18 | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 / Panou de distributie (metal.) SPH -12 | buc | 1,000 |
| 15 | 08-01-016-1 | Dispozitiv de siguranta, tensiune 35 kV | buc | 2,000 |
| 16 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 4,000 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Suport pentru fuzibil | buc | 2,000 |
| 18 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 | buc | 2,000 |
|  |  | 2.2. Montarea panourilor solare |  |  |
| 19 | 10-01-001-13 | Utilaj centrala "АТСКУ": Rama cu stifte pe suruburi cu piulite si saibe / Rama din aluminiu pentru montarea panourilor solare . | buc | 14,000 |
| 20 | 125 | Sina Al R 539 Nominal mr-r-st2100 | м | 35,000 |
| 21 | 2 | Conector sina AL R7 nominal | buc | 12,000 |
| 22 | 1 | Cui ancora M10*200mm R7 Inox nominal | buc | 30,000 |
| 23 | 13 | Clema de capat 35 mm | buc | 14,000 |
| 24 | 14 | Clema de mijloc 35 mm | buc | 20,000 |
| 25 | 11-04-008-04 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 30 . montarea panourilor fotovoltaice | buc | 14,000 |
| 26 | 08-01-101-1 | Convertizor, masa pina la 0,15 t / Montarea invertorului de curent | buc | 1,000 |
|  |  | 2.3. Cabluri si conductoare |  |  |
| 27 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 3,300 |
| 28 | 2638 | Cablu VVGng LS 066 3 x1.5mm2 | м | 190,000 |
| 29 | A26381 | Cablu 1*6mm2 H1Z2Z2-K | м | 90,000 |
| 30 | 2365 | Cablu PV3 1x6mm2 VERDE -GALBEN | м | 50,000 |
| 31 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,150 |
| 32 | 263 | Cablu VVGng LS 066 3 x4mm2 | м | 15,000 |
| 33 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,250 |
| 34 | 2651 | Cablu VVGng LS 066 3 x6mm2 | м | 15,000 |
| 35 | A2638 | Cablu AVVGng LS 066 2 x16mm2 | м | 10,000 |
| 36 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 8,000 |
| 37 | 26514 | Banda "Atentie Cabluri Electrice" | м | 800,000 |
| 38 | 26151 | Cablu de alimentare cu conductor de aluminiu, izolare dubla compusa din PVC, armura cu banda de otel cu sectiunea: - 3x16 mm2 APvBSp | м | 800,000 |
| 39 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 8,000 |
| 40 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 8,000 |
| 41 | pret | Caramida | buc | 12 800,000 |
| 42 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 0,760 |
| 43 | 56566 | Manusa pentru cablu 10-16 mm2 | buc | 76,000 |
|  |  | 2.4. Echipament de montaj |  |  |
| 44 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,200 |
| 45 | 2265 | Tub PE cu diametru d-25mm | м | 20,000 |
| 46 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 1,260 |
| 47 | 24265 | Tub PE cu diametru d-40mm | м | 50,000 |
| 48 | 2265 | Tub gofrat cu diametru: -40mm | м | 76,000 |
| 49 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,900 |
| 50 | 2265m | Furtun metalic cu diametru: -20mm | м | 90,000 |
|  |  | 2.5. Iluminat |  |  |
| 51 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 38,000 |
| 52 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 38,000 |
|  |  | 2.6. Priza de pamint |  |  |
| 53 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,150 |
| 54 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm l- 5m | 10 buc | 0,600 |
| 55 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 8,500 |
| 56 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm l- 3m | 10 buc | 3,800 |
| 57 |  | Clema PS 1-1 | buc | 38,000 |
| 58 | 3 | Conector MC-4 | buc | 38,000 |
| 59 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 38,000 |
| 60 | 6583 | Cutie de distributie 70x70 IP55 | buc | 38,000 |
| 61 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 1,140 |
| 62 | 256556 | Cleme WAGO | buc | 114,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 63 |  | Panou de distributie (metal.) BZUM-TF-01-63 | buc | 1,000 |
| 64 |  | Contor electronic bidirectional In.=5-100A, Un=230V LUN-10F | buc | 1,000 |
| 65 |  | Descarcator OPS 2P B | buc | 1,000 |
| 66 |  | Panou de comanda a METALIC SPH-18 CU IP65 600*400*250 | buc | 1,000 |
| 67 |  | Suport p-u fuzibil In=32A FRPV | buc | 2,000 |
| 68 |  | Siguranta fuzibila 25A ODPV | buc | 4,000 |
| 69 |  | Descarcator FLY1-40PV | buc | 2,000 |
| 70 |  | Intrerupator automat monopolar, car. C, Inom.=40A VA 47-29 sau analogic | buc | 1,000 |
| 71 |  | Intrerupator automat monopolar, car. B, Inom.=40A VA 47-29 sau analogic | buc | 1,000 |
| 72 |  | Separator de sarcina bipolar Inom.=63A BH-32 sau analogic | buc | 1,000 |
| 73 |  | Intrerupator automat monopolar, car. B, Inom.=10A VA47-29 sau analogic | buc | 1,000 |
| 74 |  | Intrerupator automat monopolar, car. B, Inom.=16A VA47-29 sau analogic | buc | 1,000 |
| 75 |  | Separator de sarcina bipolar Inom.=40A BH-32 sau analogic | buc | 1,000 |
| 76 |  | Intrerupator automat monopolar, car. C, Inom.=20A VA47-29 sau analogic | buc | 1,000 |
| 77 |  | Invertor P=10kW S6-EH3P(10)K02-NV-YD-L | buc | 1,000 |
| 78 |  | Panouri fotovoltaice " P=585W QNN182-HG585-72" sau analogice cu puterea nu mai mica de 580 W produse in Europa sau America de Nord | buc | 14,000 |
| 79 |  | Contactor In=20A KM40-20 sau analogic | buc | 1,000 |
| 80 |  | Consola pentru corp de iluminat Elmos ADK1/10 sau analogic | buc | 38,000 |
| 81 |  | Corp de iluminat stradal led 30w Elmos SL70230W sau analogic cu peroada de garantie 50000 ore, calitate superioara | buc | 38,000 |
| 82 |  | Intrerupator VA 47-29 3A 1Psau analogic Intrerupator automat monopolar, tip B, Inom.=3A | buc | 38,000 |
| 83 |  | Relei de timp 16 A 230 V IP20 TA-15 sau analogic | buc | 1,000 |
| 84 |  | Panou de distributie SMP IP 65 12 module | buc | 1,000 |
| 85 | 55554 | Sistema de stocare a energiei DL5.0C | buc | 1,000 |
| 86 | 55558 | Sistema de stocare a energiei Powerbox G2 | buc | 1,000 |