| Lucrari de reparatie in cadrul Gradinitei de copii din com. Lozova, r-nul Straseni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Reparatii Hol etajul 2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pareti |  |  |
| 1 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselilor in perioada de reparatie (se exclude: manele de rasinoase) | m2 | 59,200 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacere strat de finisare | m2 | 210,240 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 210,240 |
| 4 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 210,240 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 210,240 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 210,240 |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 210,240 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 210,240 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila de interior tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 210,240 |
| 10 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 6,300 |
|  |  | Capitolul 2. Tavane |  |  |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacere strat de finisare | m2 | 59,200 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 59,200 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 59,200 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 59,200 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 59,200 |
|  |  | Capitolul 3. Glafuri |  |  |
| 16 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Desfacere strat de finisare | m2 | 21,240 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,240 |
| 18 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 21,240 |
| 19 |  | Cornier de protectie colturi, perforat, din aluminiu | m | 41,200 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 21,240 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 21,240 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,240 |
|  |  | Capitolul 4. Deseuri de constructie |  |  |
| 23 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 2,500 |
| 24 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 2,500 |
| 25 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,500 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.