| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ____________din_______________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea pompei de supliment Nr. 2 dotată cu motor electric și Soft Starter. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul nr.1: Achiziționarea pompei de supliment Nr.2 dotată cu motor electric și Soft Starter. |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini anexat. Parametrii pompei: Debit pompă – 5÷20, m3/h Înălțimea de pompare – H 40÷50, m Temperatura lichidului –°C ≤ +95 Tip pompă – monobloc cu poziționare orizontală; Conexiuni prin flanșe; Randament minim 0,84 în regim normal. Parametrii motorului electric: Puterea nominală a motorului - Conform puterii nominale a pompei + 20% Alimentarea electrică - TN-S, 3~400 V, 50 Hz Grad de protecţie - IP 55 Clasa de izolaţie – F Clasa de eficienţă – IE4 Motorul dotat cu Soft Starter compatibil cu convertizor de frecvență (CF). Parametrii Soft Starter: Puterea nominală – conform puterii motorului electric Alimentarea electrică - TN-S, 3~400 V, 50 Hz Grad de protecţie - IP 20 Protecțiile - la suprasarcina motorului, pierdere de fază, supracurent, supratensiune și subtensiune, Conectarea motorului – cu bypass Moduri de pornire – cu limita curentului de pornire, cu creșterea constantă a tensiunii, cu creștere mare, cu creșterea continuă a intensității, cu reglare dublă (tensiune și intensitate) Răcire – forțată cu aer Afișarea parametrilor – display Foto și descrierea bunului ofertat. Anul fabricării 2022; Termenul de garanție a bunului va fi de minim 2 ani. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________