# ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Lucrărilor de reparație a rețelei de apeduct exterior în incinta IMSP IO, prin procedura de achiziție de valoare mică.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic; - IDNO: 1003600151023; - Adresa: mun.Chişinău str. N. Testemițianu 30; - Numărul de telefon/fax: 0(22)-852-670; 0(22)72-78-80; - Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: anticamera@onco.md achizitiionco@gmail.com - Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea serviciilor medicale; - Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Procedura este inclusă în planul provizoriu de achizitii publice Link-ul către planul de achiziții publice publicat:________________ - Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări: № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de masura; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. 1. Apeduct bloc Radioterapie. 1.1. Fintina de distributie. 1; RpSF03A; Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg; buc; 1,00. 2; TsA04E1; Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu; m3; 7,85. 3; RpAcF38A; Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m (Demontarea caminului de distributie existent); m3; 1,22. 4; AcE11A; Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana; m3; 1,55. 5; AcE11A1; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: КЦ-15-9 Inel Dm. 1500mm; buc; 2,00. 6; AcE11A1; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: КЦД-15 Planseu inferior; buc; 1,00. 7; AcE11A1; Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: КЦП1-15-1 Planseu superior; buc; 1,00. 8; AcE07C; Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B; buc; 1,00. 9; RpAcA49A; Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 100 mm; m; 1,60. 10; RpAcB34B; Demontarea hidrantilor tip Pompier, cu Dn=65-100 mm, subterani; buc; 1,00. 11; RpAcB42A; Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm (Robinet apa cu clapa fluture); buc; 3,00. 12; AcA11B; Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-110 mm; m; 2,60. 13; AcA53C; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Teu 110x110x110); buc; 2,00. 14; AcA53C; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (cot 90 grade Dm.110mm); buc; 3,00. 15; AcA53B; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa Dm. 75mm); buc; 4,00. 16; AcA53C; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe Dm 110mm); buc; 4,00. 17; AcA53C; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (Reductie 110x75mm) se va include conform proiectului; buc; 2,00. 18; AcA53B; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (Adaptor Flansa Dm.75); buc; 4,00. 19; AcA53C; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (Adaptor Flanse Dm.110mm); buc; 3,00. 20; AcA26A; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 110 mm; buc; 4,00. 21; AcA26A; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 75 mm; buc; 4,00. 22; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 110 mm (ATENTIE MANOPERA); buc; 1,00. 23; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 75 mm (ATENTIE MANOPERA); buc; 2,00. 24; AcB06B; Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm (ATENTIE MANOPERA); buc; 1,00. 25; IC42A; Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata; kg; 16,00. 26; AcF01A; Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg; kg; 1,00. 1.2. Traseu. 27; RpDC04B; Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi; m; 11,00. 28; RpDB37A; Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice; m2; 3,85. 29; TsA02G; Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare; m3; 13,02. 30; AcA11A; Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 75 mm; m; 24,80. 31; AcA53B; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot 90grade Dm. 75mm); buc; 2,00. 32; RCsB30K K=4.5; Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm; buc; 1,00. 33; AcF01A; Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg; kg; 18,20. 34; AcF03A; Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip; m3; 1,15. 35; TsD01C; Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare; m3; 11,86. 36; TsD05A; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv; 100 m3; 0,118. 37; TsC54B; Strat de fundatie din piatra sparta; m3; 0,35. 38; IC42A; Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Fixarea tevilor pe interior); kg; 16,00. 1.3. Diverse. 39; TrB05A1-2; Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m; t; 4,30. 40; TrI1AA01B1; Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1; t; 4,30. 41; TsI50B5; Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km; t; 4,30. 2. Apeduct bloc Morga. 2.1. Traseu. 42; TsA02G; Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare; m3; 28,80. 43; AcA11A; Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm; m; 24,80. 44; AcA53A; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (teu 50x50x50); buc; 1,00. 45; AcA53A; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufa 50mm); buc; 2,00. 46; AcA53C; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena ( teu bransare 110x50mm ); buc; 1,00. 47; AcA53A; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (Trecere PE-Otel 50x1 1/2"); buc; 1,00. 48; AcA25A; Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 1 1/2" Filet; buc; 1,00. 49; SD19C; Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/2"; buc; 1,00. 50; RCsB30G K=4.5; Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm; buc; 1,00. 51; AcF01A; Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg; kg; 12,80. 52; IC42A; Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Fixarea tevilor pe interior); kg; 8,00. 53; AcF03A; Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip; m3; 2,00. 54; TsD01C; Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare; m3; 26,80. 55; TsD05A; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv; 100 m3; 0,268. 56; TsC54B; Strat de fundatie din piatra sparta; m3; 0,42. 3. Traseu Rezerva. 57; RpSF03A; Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg; buc; 1,00. 58; RpAcF01A; Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment; buc; 1,00. 59; AcE07C; Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B; buc; 1,00. 60; RpDC04B; Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi; m; 44,00. 61; RpDB37A; Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice; m2; 8,80. 62; TsA02G; Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare; m3; 48,00. 63; AcA11D; Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 180 mm; m; 80,00. 64; AcF03A; Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip; m3; 8,00. 65; TsD01C; Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare; m3; 40,00. 66; TsD05A; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv; 100 m3; 0,40. 67; TsC54B; Strat de fundatie din piatra sparta; m3; 1,65. 68; AcA53C; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 150 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (Adaptor Flanse Dm.150mm); buc; 2,00. 69; AcA53C; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 150 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, 150mm); buc; 2,00. 70; AcA26B; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 150 mm; buc; 2,00. 71; AcB01B; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 150 mm (Robinet fluture Dm.150mm MANOPERA); buc; 1,00. 72; AcA53C; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (Reductie 110x180mm); buc; 1,00. 73; AcA53C; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (Adaptor Flanse Dm.110mm); buc; 2,00. 74; AcA53C; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe Dm 110mm); buc; 2,00. 75; AcA26A; Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 110 mm; buc; 2,00. 76; AcB01A; Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 110 mm (ATENTIE MANOPERA); buc; 1,00. 77; AcA53C; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena ( teu bransare 110x50mm ); buc; 1,00. 78; AcA53A; Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (Trecere 50x15mm ); buc; 1,00. 4. Utilaj. 79; Pret de piata; Robinet Fluture 4" PN16 Disc inox; buc; 2,00. 80; Pret de piata; Robinet Fluture 3" PN16 Disc inox; buc; 2,00. 81; Pret de piata; Robinet Fluture 6" PN16 Disc inox; buc; 1,00. 82; Pret de piata; Hidrant antiincendiar subteran cu bila D.100mm; buc; 1,00.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant______________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite;

- Termenii și condițiile de executare solicitați: În decurs de 30 zile conform solicitării IMSP IO;

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022;

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu;

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu;

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.; Descrierea criteriului/cerinței; Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:; Nivelul minim/ Obligativitatea. 1; Oferta de preț; Confirmata cu semnătura electronic a participantului; DA. 2; Oferta tehnică conform Caietului de sarcini; Devizele locale (formularele 3, 5, 7) aferente ofertei elaborate în conformitate cu normativele în domeniu, cu specificarea parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini, original confirmata cu semnătura electronic a participantului; DA. 3; Extras din registrul de stat; copie, confirmata cu semnătura electronic a participantului; DA. 4; Certificat ISO 9001; copie, confirmata cu semnătura electronic a participantului; DA. 5; Certificat ISO 14001; copie, confirmata cu semnătura electronic a participantului; DA. - Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: Nu; - Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):________________ - Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu; - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: corespunderea cerințelor pe lot, cel mai mic preț; - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nr. d/o; Denumirea factorului de evaluare; Ponderea%. - Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform platformei SIA RSAP; - Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP - Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile; - Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP; Ofertele întîrziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. - Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat; - Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu; - Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md - Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu este cazul; - În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: - Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: - Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data conform platformei SIA RSAP; - În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: Denumirea instrumentului electronic; Se va utiliza/accepta sau nu. depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare; Se acceptă. sistemul de comenzi electronice; Se acceptă. facturarea electronică; Se acceptă. plățile electronice; Se acceptă. - Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu; - Alte informații relevante: Conducătorul grupului de lucru: ______________________________ L.Ș.