CAIET DE SARCINI desfășurat
Licitație deschisă (lucrări)

1. Denumirea beneficiarului de stat:   IMSP Spitalul Raional Cantemir
2. Obiectul achiziţiilor: Izolarea termică a pereților blocului Laborator și alte lucrări suplimentare din cadrul IMSP Spitalul Raional Cantemir
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse manopera, 

materiale și mecanisme

	
	
	
	
	Pe unitate de
 măsură
	Pe volum total


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Scari exterioare

	
	
	

	
	
	1.1. Scara Sc-1;Sc-2;Sc-6;Sc-7

	
	
	

	1
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	
	20,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	12,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	260,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	0,84

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,60

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,24

	2
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm


	m2
	
	-20,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	-2,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	-0,40

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	-86,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	-0,28

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	-0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	-0,12

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	-0,06

	3
	CI24A


	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm


	m2
	
	20,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	77,10

	
	267011220205272
	Placi ceramice striate gr.=10mm
	m2
	1,0200
	20,40

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	116,00

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	3,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	4,00

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,40

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,10

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	6,86

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,72

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,144

	
	
	Total:
	
	
	

	
	
	Total Scara Sc-1; Sc-2; Sc-6; Sc-7
	
	
	

	
	
	1.2. Scara Sc-4; Sc-5

	
	
	

	4
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	
	14,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	8,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,40

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	182,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	0,588

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,14

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,42

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,168

	5
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm


	m2
	
	-14,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	-1,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	-0,28

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	-60,20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	-0,196

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	-0,056

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	-0,084

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	-0,042

	6
	CI24A


	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm


	m2
	
	14,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	53,97

	
	267011220205272
	Placi ceramice striate gr.=10mm
	m2
	1,0200
	14,28

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	81,20

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	2,10

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	2,80

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,28

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,07

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	4,802

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,504

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,101

	7
	CI21A


	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placa ceramica


	m2
	
	4,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,9000
	11,60

	
	267011220205182
	Placi ceramice
	m2
	1,0200
	4,121

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	4,4000
	17,776

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4300
	1,737

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,008

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0253
	0,101

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0110
	0,044

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0730
	0,292

	
	
	Total:
	
	
	

	
	
	Total Scara Sc-4;Sc-5
	
	
	

	
	
	2. Îngrădiri
	
	
	

	
	
	2.1. Îngrădiri I-1; I-2
	
	
	

	8
	CH06A
	Balustrada din oțel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, în set conform Plansei 20 din 48/12-23-SA
	m
	
	11,000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,9000
	9,90

	
	28121063057134
	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm
	m
	1,0000
	11,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,1000
	1,10

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,0600
	0,66

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,7000
	7,70

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0250
	0,275

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,2000
	2,20

	
	
	Total:
	
	
	

	
	
	Total Îngrădiri I-1; I-2 
	
	
	

	
	
	2.2. Îngrădiri I-3…I-6
	
	
	

	9
	CH06A
	Balustrada din oțel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm, în set conform Plansei 21 din 48/12-23-SA
	m
	
	10,400

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,9000
	9,36

	
	2812106305711599
	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm
	m
	1,0000
	10,40

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,1000
	1,04

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,0600
	0,624

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,7000
	7,28

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0250
	0,26

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,2000
	2,08

	
	
	Total:
	
	
	

	
	
	Total Îngrădiri I-3… I-6 
	
	
	

	
	
	3. Copertina K-1...K-7
	
	
	

	10
	RpCU05I1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat


	buc
	
	112,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	11,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	72,80

	11
	CK35A


	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancora ф12 A-I l=500


	buc
	
	112,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1500
	16,80

	
	287413631338736
	Ancora ф12 A-I l=500
	buc
	1,0000
	112,00

	12
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton


	kg
	
	590,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	112,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	5,90

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	5,90

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	5,90

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	590,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	2,95

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	4,72

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	8,85

	13
	IzD10C


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog


	t
	
	0,590

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	4,295

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	7,08

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	3,54

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,496

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	1,77

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,885

	14
	CE07A


	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) de culoare RAL 8015


	m2
	
	32,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,9000
	28,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	8,00

	
	2710403643000
	Placi din tabla amprentata tip tigla de culoare RAL 8015
	m2
	1,1500
	38,64

	
	2710403640000
	Tabla plana protejata anticoroziv
	kg
	0,5000
	16,80

	
	2875276312000
	Accesorii metalice pentru fixare
	buc
	9,0000
	302,40

	
	2640122303000
	Coame metalice pentru placi tip tigla
	buc
	0,1000
	3,36

	
	2710403740000
	Pazie din tabla protejata anticoroziv
	buc
	0,0400
	1,344

	
	2521106718272
	Profil pentru etansare din spuma polimerica
	m
	0,0500
	1,68

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0500
	1,60

	15
	CE06C1


	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal


	m2
	
	8,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,4500
	11,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,80

	
	2710403642000
	Tabla zincata ondulata sau cutata 
	m2
	1,1500
	9,66

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	0,6000
	5,04

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	5,0000
	42,00

	
	2874115833870
	Suruburi autofiletante 
	buc
	5,0000
	42,00

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,1500
	1,26

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0220
	0,176

	16
	CE25A


	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice


	m
	
	16,400

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,3000
	4,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,82

	
	2430226103000
	Chit polimeric
	kg
	0,1500
	2,583

	
	2413337345800
	Solutie de amorsaj
	l
	0,0100
	0,172

	
	
	Total:
	
	
	

	
	
	Total Copertina K-1...K-7
	
	
	

	
	
	4. Finisari pereti exteriori

	
	
	

	17
	CB14A


	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)


	m2
	
	643,310

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,7500
	482,482

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0003
	0,193

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0001
	0,064

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0003
	0,193

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,00012
	0,077

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0030
	1,93

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	4,5000
	2 894,895

	18
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog


	m2
	
	490,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	14,70

	
	2416586105303315
	Grund Betonocontact
	kg
	0,1500
	73,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	24,50

	19
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 cu ochi de 100x100mm (1,13 kg/m2)


	kg
	
	553,700

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	22,148

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	2,768

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	559,237

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	2,768

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	5,537

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	166,11

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,332

	20
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	
	490,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	686,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	147,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	5 145,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	14,70

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	3,43

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	1,96

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	3,92

	21
	CF17B


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm


	m2
	
	490,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	98,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	29,40

	
	2664102100000
	Mortar M100
	m3
	0,0060
	5,88

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,98

	22
	IzF55A


	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi  din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm - 0,7680 m2/m2; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm - 0,2223 m2/m2; Cornier din aluminiu  l = 3m - 0,5700 ml/m2


	m2
	
	490,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,8200
	891,80

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2910
	142,59

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	3,7700
	1 865,773

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,6000
	2 771,44

	
	2521302602907251
	Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm 
	m2
	0,7680
	380,083

	
	2521302602909251
	Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm
	m2
	0,2223
	110,016

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	544,39

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	0,5700
	282,093

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	6,0000
	2 969,40

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	12,25

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	1,666

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0230
	11,27

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0190
	9,31

	23
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade


	m2
	
	490,000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	58,80

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	203,35

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	24,50

	24
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1011


	m2
	
	145,000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	176,90

	
	26531021008311181
	Tink de culoare RAL 1011
	kg
	2,3000
	333,50

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,58

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	0,87

	25
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1014


	m2
	
	345,000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	420,90

	
	265310210083442
	Tink de culoare RAL 1014
	kg
	2,3000
	793,50

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	1,38

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	2,07

	
	
	Total:
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti exteriori
	
	
	

	
	
	5. Finisari glafuri exterioare

	
	
	

	26
	IzF55E


	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3


	m2
	
	70,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,3940
	167,58

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,5290
	37,03

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	282,00

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,0000
	353,50

	
	2521302602909187
	Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3
	m2
	1,0700
	75,649

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,2700
	89,789

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	8,0000
	565,60

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	1,75

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,238

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,3000
	21,00

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0210
	1,47

	27
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	
	70,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,10

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	10,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,50

	28
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual


	m2
	
	70,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	38,50

	
	2430116103800314
	Vopsea  siliconica pt fatade
	kg
	0,4000
	28,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	4,20

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	35,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	3,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,14

	29
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant


	kg
	
	2,100

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	0,147

	
	1421302200465
	Colorant (material hidrofug)
	kg
	1,0200
	2,142

	
	
	Total:
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri exterioare
	
	
	

	
	
	6. Soclu

	
	
	

	30
	CK26B


	Profil de suport


	m
	
	147,000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	47,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	11,76

	
	2743123549026369
	Profil de suport pentru placi izolante
	m
	1,0000
	147,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	588,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	1,47

	31
	CK26B


	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat


	m
	
	147,000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	47,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	11,76

	
	2743123549026370
	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat
	m
	1,0000
	147,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	588,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	1,47

	32
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog


	m2
	
	88,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	3,52

	
	2413317346000228
	 Primer-PU 100
	kg
	0,3000
	26,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,088

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,026

	33
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2


	m2
	
	88,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	17,60

	
	2614122601913229
	Tesatura poliesterica 60gr/m2
	m2
	1,1000
	96,80

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	13,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,026

	34
	IzF04A


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX


	m2
	
	88,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	3,52

	
	2320322600036207
	Izolatie IZOFLEX
	kg
	1,7000
	149,60

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	29,92

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,053

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	99,44

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,088

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	1,144

	35
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog


	m2
	
	60,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,80

	
	2416586105303315
	Grund Betonocontact
	kg
	0,1500
	9,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,00

	36
	IzF55B


	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm


	m2
	
	60,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,4200
	85,20

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2980
	17,88

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	242,40

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	4,0000
	242,40

	
	2521302602907228
	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm
	m2
	1,0700
	64,842

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	66,66

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	0,0000
	0,00

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	6,0000
	363,60

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	1,50

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,204

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0230
	1,38

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0180
	1,08

	37
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ф3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)


	kg
	
	35,400

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	1,416

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,177

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	35,754

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,177

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,354

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	10,62

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,021

	38
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	
	60,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	84,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	18,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	630,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	1,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,42

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,24

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,48

	39
	CF17B


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm


	m2
	
	60,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	12,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	3,60

	
	2664102100000100
	Mortar M100
	m3
	0,0060
	0,72

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,12

	40
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat


	m2
	
	60,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	2,40

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	18,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,06

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,018

	41
	IzF04F


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti


	m2
	
	60,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0600
	3,60

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	102,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	20,40

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,036

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	67,80

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,06

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	0,78

	42
	CI21A


	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota


	m2
	
	60,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,9000
	174,00

	
	2670112202347
	Placi de teracota
	m2
	1,0200
	61,812

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	4,4000
	266,64

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4300
	26,058

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,121

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0253
	1,518

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0110
	0,66

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0730
	4,38

	
	
	Total:
	
	
	

	
	
	Total Soclu
	
	
	

	
	
	7. Pereu

	
	
	

	43
	TsC53A


	Compactarea pamintului cu pietris


	100m2
	
	1,550

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,8100
	10,556

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	5,1000
	7,905

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5000
	0,775

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	2,1400
	3,317

	44
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm


	m3
	
	15,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	15,345

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,1500
	17,825

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	1,55

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	3,255

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	6,51

	45
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B12,5, de 10x20 cm


	m
	
	155,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	18,60

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	27,90

	
	26631021000352
	Beton clasa B12,5
	m3
	0,0480
	7,44

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	158,10

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,465

	
	266612280032522
	Bordura BP.80.20.8
	m
	1,0050
	155,775

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,465

	46
	CA02C01


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,  turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.70-50 mm


	m3
	
	9,300

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	35,805

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	6,045

	
	266310210007
	Beton C8/10
	m3
	1,0200
	9,581

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,939

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	2,325

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	3,72

	47
	DE17A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm


	m2
	
	155,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	89,931

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	2,449

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	248,00

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	13,2000
	1 227,60

	
	2661112800655351
	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm
	m2
	1,0150
	157,325

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	0,775

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0380
	3,534

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	3,10

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereu
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


Director 
IMSP Spitalul Raional Cantemir                                Răcilă Anatolie

