PRIMĂRIA SIREȚI

Republica Moldova, r. Strășeni, s. Sireți, str. Mihai Eminescu 3

MD-3731 tel. 237-71-236, 237-71-191 email: clsireti@gmail.com

# Caiet de sarcini

privind achiziționare Scenă mobilă
prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri

- Scenă mobilă personalizată conform anexei

- Inscripția „Eu iubesc Sireți” conform anexei

Structură de rezistență

- Carcasa metalică: Realizată din profile rectangulare sau pătrate din oțel galvanizat (țevi profilate de 80x80 mm cu o grosime a peretelui de 4-6 mm), sudate între ele pentru a forma o structură rigidă și durabilă. Această structură este dimensionată pentru a suporta greutatea podelei, a echipamentelor de scenă și a persoanelor care se vor afla pe ea, conform normelor de încărcare aplicabile.

- Cadru periferic: Profilele metalice din oțel formează cadrul periferic al scenei, consolidat cu elemente diagonale pentru a preveni răsucirile și pentru a asigura stabilitatea întregii structuri.

Podea

- Material: Podeaua este realizată din plăci de lemn stratificat, tratate împotriva umezelii și uzurii. Grosimea plăcilor este de pentru a asigura o rezistență adecvată la presiune și impact.

- Montaj: Plăcile din lemn sunt fixate pe cadrul metalic cu ajutorul șuruburilor autofiletante sau printr-un sistem de prindere cu cleme, asigurând o fixare solidă și eliminând eventualele mișcări sau scârțâieli. Plăcile pot fi acoperite cu un strat de protecție antiderapant pentru siguranța utilizatorilor.

Elemente decorative

- Panouri laterale: Panourile laterale, de asemenea din metal, pot avea decorațiuni realizate prin tăiere cu laser, oferind un aspect estetic plăcut și personalizat.

- Protecție împotriva intemperiilor: În funcție de destinație, elementele metalice și lemnul pot fi tratate cu vopsele anticorozive și lacuri impermeabile, asigurând durabilitatea în condiții de utilizare în aer liber.

- Panouri decorative decupate la aparat CNC

Dimensiuni și specificații

- Dimensiuni: 10mL x 6ml x 4mH de la podea x 1mH de la sol până la podeaua obiectului

Finisaj și vopsire

- Vopsea polimerică: Toate elementele metalice ale scenei, inclusiv carcasa, panourile decorative, sunt acoperite cu un strat de vopsea polimerică. Această vopsea oferă protecție excelentă împotriva coroziunii, asigurând o durată de viață lungă și o rezistență sporită la factorii de mediu.

- Proces de vopsire: Vopseaua polimerică este aplicată prin pulverizare electrostatică, după care componentele sunt introduse într-un cuptor industrial și încălzite la 250°C. Acest proces de coacere asigură aderența perfectă a vopselei și o finisare durabilă, cu rezistență la zgârieturi, lovituri și intemperii.

- Lemnul prelucrat și vopsit cu gel acrilic

- Livrare în s. Sireți

- Descărcare, Montare/demontare la livrare

Anexă