| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1786351495962 -- Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1786351495962 din 10.08.2026 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Mașini de tuns iarbă și motocoase |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mașină de tuns iarbă profesională pe acumulator |  |  |  | Mașină de tuns iarbă profesională pe acumulator: -Motor electric, cu pornire electrică, putere minimă 1,5 kW, eficiență ridicată, sistem de control integrat, cheie de siguranță și protecție a motorului. - Baterie (inclusă), acumulator cu capacitatea minimă de 8Ah și tensiunea nominală de minimum 80V, durata de funcționare a bateriei +/- 4 ore. - Baterie (rezervă) , acumulator cu capacitatea minimă de 8Ah și tensiunea nominală de minimum 80V, durata de func ionare a bateriei +/- 4 ore. - Incărcător (inclus), Incărcare rapidă, timpul de încărcare completă nu va depăși 2 ore. - Lățimea de cosire, între 45 cm și 55 cm. - Înălțimea de cosire, reglabilă pe mai multe niveluri, interval 20—100 mm. - Șasiu și roți, două roți față și două roți spate, diametru între 15—25 cm, construcție robustă din oțel, prevăzute cu rulmenți cu bile. - Platformă /carcasă, Cadru din oțel, acoperit cu strat protector aplicat prin pulverizare (vopsire în câmp electrostatic). - Greutate, nu va depăși 40 kg (fără baterie). (Caietul de sarcini, este o condiție obligatorie de respectat din partea ofertanților) |  |  |
| Mașină de tuns iarbă profesională pe benzină |  |  |  | Mașină de tuns iarbă profesională pe benzină: - Sistem de tracțiune, autopropulsată, profesională, cu reglare automată a puterii și minimum 2 trepte de viteză. - Motor cu ardere internă, putere minimă 7 kW, pornire manuală și/sau electrică. - Tip carburant, benzină. - Capacitatea rezervorului de combustibil, între 1 și 2 litri. - Lățimea de cosire, între 45 cm și 55 cm. - Înălțimea de cosire, reglabilă pe mai multe niveluri, interval 20—100 mm. - Roți, diametru între 15—25 cm, construcție robustă, prevăzute cu rulmenți cu bile. - Platformă /carcasă, cadru din oțel, acoperit cu strat protector aplicat prin pulverizare. - Greutate, nu va depăși 40 kg. (Caietul de sarcini, este o condiție obligatorie de respectat din partea ofertanților) |  |  |
| Motocoasă profesională pe benzină |  |  |  | Motocoasă profesională pe benzină: - Tip alimentare, motor pe benzină, 2 timpuri. - Motor, putere +/- 3 CP. - Tip carburant, benzină. - Capacitate cilindrică, minimum 50 cm3 . - Sistem de pornire, manuală (starter) cu sistem de pornire ușoară. - Lătime de tăiere, minimum 40 cm (cu fir). - Sistem de tăiere, cap cu fir și disc metalic incluse. - Capacitatea rezervorului, minimum 0,75 litri. - Greutate, nu va depăși 8 kg. (Caietul de sarcini, este o condiție obligatorie de respectat din partea ofertanților) |  |  |
| Semnat: _______________ Numele, Prenumele: ________________________________ În calitate de: _______________ Ofertantul: ____________________ Adresa: _____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |