| Reparatia pireu la judecatoria Chisinau | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № LOT 1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Pavaj |  |  |  |  |  |
| 1 | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m | 100,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 32,000 |  |  |
| 2 | DG05A |  | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice |  | m2 | 151,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 81,540 |  |  |
| 3 | DG06A |  | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile |  | m3 | 5,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 23,210 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 4,400 |  |  |
|  | 2952270003380 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 4,400 |  |  |
| 4 | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  | t | 22,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,700 |  |  |
| 5 | TsI50B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  | t | 22,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 6,996 |  |  |
| 6 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  | m3 | 7,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 8,330 |  |  |
| 7 | DA11A |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire |  | m3 | 5,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 9,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,280 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 0,510 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 6,350 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 1,250 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 1,035 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,125 |  |  |
| 8 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  | m | 100,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 15,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 44,000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 4,500 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 292,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,800 |  |  |
|  | 26661228002855 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 80 |  | m | 100,500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,600 |  |  |
| 9 | DB02A |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice |  | 100m2 | 1,510 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 3,020 |  |  |
|  | 2413317346100 |  | Suspensie de bitum filerizat |  | t | 0,151 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,039 |  |  |
| 10 | DB18C |  | Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 151,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 15,100 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 11,627 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,453 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 1,359 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 1,419 |  |  |
| 11 | IzF04Capl |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum -mumai manopera si pelicula 1.1m2/m2 |  | m2 | 110,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 12,100 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 165,000 |  |  |
|  | 2682132602070 |  | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 |  | m2 | 121,000 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 33,000 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,055 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 110,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,187 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 1,210 |  |  |
| 12 | AcE06A |  | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere-Canal cu grinda rigola PP dn100 H120mm L=1m cu o placa de capat |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om | 5,650 |  |  |
|  | 28752742036241 |  | Canal cu grinda rigola PP dn100 H120mm L=1m cu o placa de capat |  | buc | 5,100 |  |  |
| 13 | VA02A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm |  | m2 | 1,800 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 6,192 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg | 1,454 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,022 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,018 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,029 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 2,636 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,055 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,005 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 10,908 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,055 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg | 8,545 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 10,908 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 10,908 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,090 |  |  |
| 14 | VB27B |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm-numai manopera,banda de otel 4x30mm si suruburi 6x35mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 4,340 |  |  |
|  | 2710403701320 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm |  | kg | 4,500 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 24,000 |  |  |
| 15 |  |  | Caciula din otel zincat gr0,7mm pu canal 20x25mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2356544 |  | Caciula din otel zincat gr0,7mm pu canal 20x25mm |  | buc | 2,000 |  |  |
| 16 | CH06A |  | Mina curenta inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=1 1/4" -fara vopsea si carbuni de forja |  | m | 1,200 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 1,080 |  |  |
|  | 2812106305714 |  | Mina curenta din teava de inox D=1 1/4" (inclusiv suportii) |  | m | 1,200 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,120 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,072 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,840 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Copertina |  |  |  |  |  |
| 17 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.-demontarea copertina |  | m2 | 12,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,586 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,464 |  |  |
| 18 | CK29Aapl |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos-Copertina din policarbonat gr4mm,inclusiv profile rosturi si margina, monolit fumuriu |  | m2 | 12,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 20,740 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,220 |  |  |
|  | 2732103646150 |  | Policarbonat gr4mm monolit cu profile rosturi |  | m2 | 12,810 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,183 |  |  |
| 19 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-ancher d24mm l=400mm- 24 buc |  | kg | 42,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 7,980 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,420 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,420 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,420 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 42,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,210 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,336 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,630 |  |  |
| 20 |  |  | Ancher chimic 300ml |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2466554 |  | Ancher chimic 300ml |  | buc | 6,000 |  |  |
| 21 | RpCU05C |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,280 |  |  |
| 22 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-stilpi 10 m 100x100x3mm,grinzi 100x50x3mm-50 m |  | t | 0,420 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 14,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  | kg | 428,400 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 0,189 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 2,730 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 2,730 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 2,730 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,027 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,042 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 0,840 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,189 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,063 |  |  |
| 23 | IzD02A |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi |  | t | 0,420 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,836 |  |  |
| 24 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,420 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 1,084 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 2,184 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,151 |  |  |
| 25 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,420 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 2,612 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 3,360 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,235 |  |  |
| 26 | CK29Aapl |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos-Copertina din policarbonat gr4mm,inclusiv profile rosturi si margina, monolit fumuriu |  | m2 | 28,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 47,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,800 |  |  |
|  | 2732103646150 |  | Policarbonat gr4mm monolit cu profile rosturi |  | m2 | 29,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertina |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Perete de sprigin |  |  |  |  |  |
| 27 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  | m3 | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,570 |  |  |
| 28 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,350 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 7,200 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,045 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 2,700 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 2,700 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,270 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,270 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 0,990 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,009 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,009 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 1,080 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,180 |  |  |
| 29 | CC01B |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv |  | kg | 70,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 2,030 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg | 71,750 |  |  |
| 30 | CA05B |  | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  | m3 | 1,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 4,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,045 |  |  |
|  | 2651122100414 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 |  | kg | 339,900 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,838 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 0,838 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,374 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,063 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,308 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,660 |  |  |
| 31 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,860 |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete de sprigin |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Diverse |  |  |  |  |  |
| 32 | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  | t | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,050 |  |  |
| 33 | TsI50B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  | t | 3,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,954 |  |  |
| 34 | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  | t | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,610 |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli transportare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli depozitare,aprovizionare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |