Caiet de sarcini

Reparatia acoperișului cu membrane bituminoase a Cazangeriei

-Reparația acoperișului prin plasarea  membranelor bituminoase în două straturi(suprafața acoperișului – 1 020 m2;

-Dezasamblarea pe perimetru a tablei zincate de pe parapet.

-Deschiderea și topirea bulelor de pe membranele bituminoase vechi (la fața locului după necesitate).

-Lucrări prealabile de curățire (măturare) a acoperișului pentru următoarea etapă.

-Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete semiorizontale (Огрунтовка основания праймером) – 1020 m2 .

-Invelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata semiorizontale (Устройство мягкой кровли в 2 слоя), suprafața estimativă – 1020 m2   (membrană  bituminoasă  primul strat EPP 3kg / m2 – grosimea nu mai puțin de  3mm, membrană bituminoasă al doilea strat EKP 4kg /m2 – grosimea 4mm ).

-Invelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara în sistem bistrat pe suprafața verticală (Устройство вертикальных примыканий в 2 слоя), suprafața estimativă – 85 m2 .

-Montarea gurilor de scurgere (receptor) (Установка воронок ливневой канализации) – 4 buc.

-Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare) (Установка аэраторов) – 8 buc. (în caz de necesitate).

-Montarea pe perimetru, parapete la membrane bituminoase cu benzi simple din  tabla zincata existente plus lipsa.

Director Tehnic                                                                      A.Ciupciuriuc

05.06.2024