| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. din “ ” 20 Specificaţii tehnice [Acest tab el va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție din |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcție în asortiment |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciulu i | Ţara de origine | Produ- cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1: Agregate grosiere în asortiment |  |  |  |  |  |  |
| Agregat fin de calcar (savură)0-4mm |  |  |  | Curată fără impurități (argilă,pământ ,restur vegetale). | Curată fără impurități (argilă,pământ ,restur vegetale). |  |
| Agregat grosier (petriș)5-10mm |  |  |  | Agregat natural sortat ,cu granulație 5-10mm,Fără conținut de pământ ,argilă sau materiale organice | Agregat natural sortat ,cu granulație 5-10mm,Fără conținut de pământ ,argilă sau materiale organice |  |
| Agregat grosier (petriș)40-70mm |  |  |  | Agregat natural sortat ,cu granulație 40-70mm.Curat,fără impurități saumaterale străine. | Agregat natural sortat ,cu granulație 40-70mm.Curat,fără impurități saumaterale străine. |  |
| Agregat grosier (petriș)10-20mm |  |  |  | Agregat natural sortat ,cu granulație 10-20mm.Curat,fără impurități saumaterale străine. | Agregat natural sortat ,cu granulație 10-20mm.Curat,fără impurități saumaterale străine. |  |
| Agregat grosier (petriș)20-40mm |  |  |  | Agregat natural sortat ,cu granulație,20-40mm.Curat,fără impurități saumaterale străine. | Agregat natural sortat ,cu granulație,20-40mm.Curat,fără impurități saumaterale străine. |  |

4

| Lot 2 Rigole |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rigoe carosabie R-1+Grilă (incusiv transport) |  |  |  | Material-beton armat vibropresat,clasă minim C25/30.rezistență la îngheț-dezgheț.Grilă metalică demontabilă,clasa de sarcină minim B125/C250(în funcție de zona de montare )Sistem de îmbinare etanș pentru continuitatea canalului. | Material-beton armat vibropresat,clasă minim C25/30.rezistență la îngheț-dezgheț.Grilă metalică demontabilă,clasa de sarcină minim B125/C250(în funcție de zona de montare )Sistem de îmbinare etanș pentru continuitatea canalului. |  |
| Rigole dreptunghiulare L-2-8 (Incusiv transport) |  |  |  | Beton armat ,clasă minima C25/30.Secțiune dreptunghiulară conform tipului L-2-8 Rezistență la îngheț-dezgheț Margini și suprafețe fără defecte structural . | Beton armat ,clasă minima C25/30.Secțiune dreptunghiulară conform tipului L-2-8 Rezistență la îngheț-dezgheț Margini și suprafețe fără defecte structural . |  |