Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect: Reparatia capitala a sistemului termic pentru blocul de studii a gimnaziului, nr.cadastral 3129220.3593.01, intravilan , satul Drasliceni , raionul Criuleni , MD-4821 | Investitor I P Gimnaziul Drăsliceni____ |
| --- | --- |

Caiet de sarcini pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei секций | buc |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" ду=20-40 мм | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1590 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0290 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" ду=50-65 мм | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5300 |  |  |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,6600 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1300 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2440 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0650 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de constructie incalzire |  |  |  |  |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22K, 500x500 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2822115700000-5 | Radiator tip 22K, 500x500 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22K, 500x600 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2822115700000-6 | Radiator tip 22K, 500x600 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22K, 500x700 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2822115700000-7 | Radiator tip 22K, 500x700 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22K, 500x800 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2822115700000-8 | Radiator tip 22K, 500x800 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22K, 500x900 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2822115700000-9 | Radiator tip 22K, 500x900 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22K, 500x1000 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2822115700000-10 | Radiator tip 22K, 500x1000 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de 1001 - 1500 mm tip 22K, 500x1100 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2822115700000-11 | Radiator tip 22K, 500x1100 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de 1001 - 1500 mm tip 22K, 500x1200 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2822115700000-12 | Radiator tip 22K, 500x1200 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de 1001 - 1500 mm tip 22K, 500x1400 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2822115700000-13 | Radiator tip 22K, 500x1400 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de 1501 - 2000 mm tip 22K. 500x1600 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2822115700000-14 | Radiator tip 22K. 500x1600 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de 1501 - 2000 mm tip 22K. 500x1800 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2822115700000-15 | Radiator tip 22K. 500x1800 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de 1501 - 2000 mm tip 22K. 500x2000 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2822115700000-16 | Radiator tip 22K. 500x2000 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de 1001 - 1500 mm tip 33 DKEK. 500x1400 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2822115700000-17 | Radiator tip 33 DKEK. 500x1400 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm tip 33 DKEK. 500x1600 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2822115700000-18 | Radiator tip 33 DKEK. 500x1600 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm tip 33 DKEK. 500x1800 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2822115700000-19 | Radiator tip 33 DKEK. 500x1800 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm tip 33 DKEK. 500x1400 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2822115700000-20 | Radiator tip 33 DKEK. 500x1400 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm tip 33 DKEK. 500x1600 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2822115700000-21 | Radiator tip 33 DKEK. 500x1600 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip 11K, 500x500 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2822115700000-22 | Radiator tip 11K, 500x500 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip 11K, 500x700 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2822115700000-23 | Radiator tip 11K, 500x700 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip 11K, 500x800 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2822115700000-24 | Radiator tip 11K, 500x800 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip 11K, 500x900 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2822115700000-25 | Radiator tip 11K, 500x900 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | IE01B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | IE02B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | IE08B | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 | ID01A | Robinet cu ventil cu de colt, retur, cuposibilitatea de golire sistema, pentru radiatoare, avind diametrul nominal de 1/2" Клапан запорно-присоединительный угловой д=15 мм de tip RLV-Y tip Danfoss | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2875274202700-30 | Клапан запорно-присоединительный угловой д=15 мм de tip RLV-Y tip Danfoss | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 | ID01A | Robinet cu ventil cu de colt, retur, cuposibilitatea de golire sistema, pentru radiatoare, avind diametrul nominal de 1/2" Клапан с предварительной настройкой угловой д=15 мм de tip RA-N-Y (RTR-N-Y) tip Danfoss | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2875274202700-29 | Клапан с предварительной настройкой угловой д=15 мм de tip RA-N-Y (RTR-N-Y) tip Danfoss | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 31 | ID02A | Cap termostatic, cu reglaj de tip RA Термостатический элемент со встроеннымтемпературным датчиком, защитой системы отопления диапазоном настройи температуры 5-26* С устройством для фиксирования и ограничения температурной настройки | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2875274114000-31 | Cap termostatic, cu reglaj de tip RA Термостатический элемент со встроеннымтемпературным датчиком, защитой системы отопления диапазоном настройи температуры 5-26* С устройством для фиксирования и ограничения температурной настройки | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 32 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Автоматический воздуховыпускной кран GIACOMINI R200X001 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2913134500000-32 | Автоматический воздуховыпускной кран GIACOMINI R200X001 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 33 | ID01A | Robinet cu ventil cu de colt, retur, cuposibilitatea de golire sistema, pentru radiatoare, avind diametrul nominal de 1/2" Автоматический воздуховыпускной кран GIACOMINI R88Y002 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 1,0000 |  |  |
|  | 2875274202700-33 | Автоматический воздуховыпускной кран GIACOMINI R88Y002 | buc |  |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровой стальной Py10 кгс/см2 t=100* С ду=15 мм tip Danfoss | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2875274205100-34 | Кран шаровой стальной Py10 кгс/см2 t=100* С ду=15 мм tip Danfoss | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 | ID13A | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" Запорно-измерительный клапан резьба внутренная с отверствием для импульсной трубки от регулятора перепада давления АPТс измерительными ниппелями д=15 мм de tip CDT tip Danfoss | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 1111000102000-35 | Запорно-измерительный клапан резьба внутренная с отверствием для импульсной трубки от регулятора перепада давления АPТс измерительными ниппелями д=15 мм de tip CDT tip Danfoss | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Запорно-измерительный клапан резьба внутренная с отверствием для импульсной трубки от регулятора перепада давления АPТс измерительными ниппелями д=25 мм de tip CDT tip Danfoss | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 1111000102000-36 | Запорно-измерительный клапан резьба внутренная с отверствием для импульсной трубки от регулятора перепада давления АPТс измерительными ниппелями д=25 мм de tip CDT tip Danfoss | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 37 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Кран шаровой стальной Py10 кгс/см2 t=100* С ду=40 мм tip Danfoss | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274205100-37 | Кран шаровой стальной Py10 кгс/см2 t=100* С ду=40 мм tip Danfoss | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 38 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Кран шаровой стальной Py10 кгс/см2 t=100* С ду=32 мм tip Danfoss | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274205100-38 | Кран шаровой стальной Py10 кгс/см2 t=100* С ду=32 мм tip Danfoss | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 39 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровой стальной Py10 кгс/см2 t=100* С ду=25 мм tip Danfoss | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2875274205100-39 | Кран шаровой стальной Py10 кгс/см2 t=100* С ду=25 мм tip Danfoss | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 40 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровой стальной Py10 кгс/см2 t=100* С ду=20 мм tip Danfoss | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2875274205100-40 | Кран шаровой стальной Py10 кгс/см2 t=100* С ду=20 мм tip Danfoss | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 41 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровой стальной Py10 кгс/см2 t=100* С ду=15 мм tip Danfoss | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2875274205100-41 | Кран шаровой стальной Py10 кгс/см2 t=100* С ду=15 мм tip Danfoss | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 42 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровой стальной Py10 кгс/см2 t=100* С ду=15 мм tip Danfoss | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2875274205100-42 | Кран шаровой полнопроходной ду=20 мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 43 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0*2,8 mm EKOPLAST FIBER BASALT PLUS PP-RCT S 3,2 SDR 7,4 / PN 28 (20-63) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2521216710000-43 | Teava din polietilena sau polipropilena de 20,0*2,8 mm EKOPLAST FIBER BASALT PLUS PP-RCT S 3,2 SDR 7,4 / PN 28 (20-63) | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 44 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0*2,8 mm EKOPLAST FIBER BASALT PLUS PP-RCT S 3,2 SDR 7,4 / PN 28 (20-63) (40% pentru fitinguri) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2521216710000-43 | Teava din polietilena sau polipropilena de 20,0*2,8 mm EKOPLAST FIBER BASALT PLUS PP-RCT S 3,2 SDR 7,4 / PN 28 (20-63) | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 45 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0*3,5 mm EKOPLAST FIBER BASALT PLUS PP-RCT S 3,2 SDR 7,4 / PN 28 (20-63) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2521216710000-45 | Teava din polietilena sau polipropilena 25,0*3,5 mm EKOPLAST FIBER BASALT PLUS PP-RCT S 3,2 SDR 7,4 / PN 28 (20-63) | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 46 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0*3,5 mm EKOPLAST FIBER BASALT PLUS PP-RCT S 3,2 SDR 7,4 / PN 28 (20-63) (40% pentru fitinguri) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2521216710000-45 | Teava din polietilena sau polipropilena 25,0*3,5 mm EKOPLAST FIBER BASALT PLUS PP-RCT S 3,2 SDR 7,4 / PN 28 (20-63) | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 47 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0*4,4 mm EKOPLAST FIBER BASALT PLUS PP-RCT S 3,2 SDR 7,4 / PN 28 (20-63) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 2521216710000-47 | Teava din polietilena sau polipropilena 32,0*4,4 mm EKOPLAST FIBER BASALT PLUS PP-RCT S 3,2 SDR 7,4 / PN 28 (20-63) | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 48 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0*4,4 mm EKOPLAST FIBER BASALT PLUS PP-RCT S 3,2 SDR 7,4 / PN 28 (20-63) (40% pentru fitinguri) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 2521216710000-47 | Teava din polietilena sau polipropilena 32,0*4,4 mm EKOPLAST FIBER BASALT PLUS PP-RCT S 3,2 SDR 7,4 / PN 28 (20-63) | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 49 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0*5,5 mm EKOPLAST FIBER BASALT PLUS PP-RCT S 3,2 SDR 7,4 / PN 28 (20-63) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 2521216710000-49 | Teava din polietilena sau polipropilena de 40,0*5,5 mm EKOPLAST FIBER BASALT PLUS PP-RCT S 3,2 SDR 7,4 / PN 28 (20-63) | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 50 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0*5,5 mm EKOPLAST FIBER BASALT PLUS PP-RCT S 3,2 SDR 7,4 / PN 28 (20-63)40% pentru fitinguri) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 2521216710000-49 | Teava din polietilena sau polipropilena de 40,0*5,5 mm EKOPLAST FIBER BASALT PLUS PP-RCT S 3,2 SDR 7,4 / PN 28 (20-63) | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 51 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 52 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 53 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 54 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 55 | IC17D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,0 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 2521216701000-55 | Teava din otel 89 x 3,0 mm | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1680 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4300 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1240 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 56 | IC17C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,7000 |  |  |
|  | 2521216701000-56 | Teava din otel 76 x 3,0 mm | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1390 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3430 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1020 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 57 | IC17A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 2521216701000-57 | Teava din otel 57 x 3,0 mm | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0990 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2460 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0690 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 58 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" 48*2,5 мм | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2521216701000-58 | Teava din otel 48*2,5 мм | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1460 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0430 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0630 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 59 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" 40*2,5 мм | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2521216701000-59 | Teava din otel 40*2,5 мм | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1460 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0430 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0630 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 60 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" 32*2,2 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 2521216701000-60 | Teava din otel 32*2,2 mm | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0860 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0380 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 61 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" d=26*2,2 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4800 |  |  |
|  | 2521216701000-61 | Teava din otel d=26*2,2 mm | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0170 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 62 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 63 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 64 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 65 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 66 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv Высококачественная окраска оборудования: алкидной эмалью (Термолюкс) трубопроводов наружным диаметром более 34мм) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7900 |  |  |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 67 | CN23E | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Высококачественная окраска оборудования: алкидной эмалью (Термолюкс) трубопроводов наружным диаметром до 34мм включительно) | m |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 68 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 69 | IzA10B | Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 |  |  |
|  | 2881116001965 | Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1350 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 70 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi (Грунтовка в два слоя Грунт ГФ-021) Suporti si dispozitive | m2 |  |  |  |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 2430226100837-70 | Grund Грунт ГФ-021 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 71 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin Покраска эмалью PF-115 в два слоя) Suporti si dispozitive | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8100 |  |  |
|  | 2430116103000-71 | Vopsea pe baza de ulei PF-115 | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 72 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2875274204000-72 | Bratara fixare 1 1/4" - 2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 73 | pret furnizor | Brida fixare cu dublu d=90 mm | buc |  |  |  |
|  | 98413516848-73 | Brida fixare cu dublu d=90 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 74 | pret furnizor | Brida fixare cu dublu d=75 mm | buc |  |  |  |
|  | 98413516848-74 | Brida fixare cu dublu d=75 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 75 | pret furnizor | Brida fixare cu dublu d=56 mm | buc |  |  |  |
|  | 98413516848-75 | Brida fixare cu dublu d=56 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 76 | pret furnizor | Brida fixare cu dublu d=50 mm | buc |  |  |  |
|  | 98413516848-76 | Brida fixare cu dublu d=50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 77 | pret furnizor | Brida fixare cu dublu d=40 mm | buc |  |  |  |
|  | 98413516848-77 | Brida fixare cu dublu d=40 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 78 | pret furnizor | Coliere fixare CLP d=25 mm | buc |  |  |  |
|  | 98413516848-78 | Coliere fixare CLP d=25 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 79 | pret furnizor | Coliere fixare CLP d=20 mm | buc |  |  |  |
|  | 98413516848-79 | Coliere fixare CLP d=20 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 80 | pret furnizor | Coliere simplu PPR d=40 mm Alb | buc |  |  |  |
|  | 98413516848-80 | Coliere simplu PPR d=40 mm Alb | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 81 | pret furnizor | Coliere simplu PPR d=32 mm Alb | buc |  |  |  |
|  | 98413516848-81 | Coliere simplu PPR d=32 mm Alb | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 82 | pret furnizor | Coliere simplu PPR d=25 mm Alb | buc |  |  |  |
|  | 98413516848-82 | Coliere simplu PPR d=25 mm Alb | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 83 | pret furnizor | Coliere simplu PPR d=20 mm Alb | buc |  |  |  |
|  | 98413516848-83 | Coliere simplu PPR d=20 mm Alb | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 84 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de laD=12x13 la D=54x13 mm CLIMAFLEX gr. 13 mm с порывным слоем Клей тилит Скотч Ламс pentru tevi d=20*2,8 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 332051735223-84 | Termoizolatie conducte CLIMAFLEX gr. 13 mm с порывным слоем Клей тилит Скотч Ламс pentru tevi d=20*2,8 mm | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 85 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de laD=12x13 la D=54x13 mm CLIMAFLEX gr. 13 mm с порывным слоем Клей тилит Скотч Ламс pentru tevi d=25*3,5 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 332051735223-85 | Termoizolatie conducte CLIMAFLEX gr. 13 mm с порывным слоем Клей тилит Скотч Ламс pentru tevi d=25*3,5 mm | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 86 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de laD=12x13 la D=54x13 mm CLIMAFLEX gr. 13 mm с порывным слоем Клей тилит Скотч Ламс pentru tevi d=32*4,4 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 332051735223-86 | Termoizolatie conducte CLIMAFLEX gr. 13 mm с порывным слоем Клей тилит Скотч Ламс pentru tevi d=32*4,4 mm | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 87 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de laD=12x13 la D=54x13 mm CLIMAFLEX gr. 13 mm с порывным слоем Клей тилит Скотч Ламс pentru tevi d=40*5,5 мм | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 332051735223-87 | Termoizolatie conducte CLIMAFLEX gr. 13 mm с порывным слоем Клей тилит Скотч Ламс pentru tevi d=40*5,5 мм | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 88 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm (Изоляция полотном холосто-прошивным из отходов стекловолокна марки ХПС-T-5 трубопроводов диаметром свыше 25 мм) | m3 |  |  |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 9,4300 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 10106221-88 | (Изоляция полотном холосто-прошивным из отходов стекловолокна марки ХПС-T-5 трубопроводов диаметром свыше 25 мм) | m3 | 1,0300 |  |  |
|  | 2734113805578 | Sirma moale zincata D=1,25 | kg | 1,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 89 | IzH40B | Izolarea conductelor cu placi din vata minerala a conductelor de diametru mai mare de 25 mm (Изоляция трубопроводов готовыми плитами из минераловаты на синтетическом связующем марки 125, для труб с окружностью сверху термоизоляции до 35 см включительно) | m3 |  |  |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 9,4300 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 10106221-89 | Изоляция трубопроводов готовыми плитами из минераловаты на синтетическом связующем марки 125, для труб с окружностью сверху термоизоляции до 35 см включительно | m3 | 1,0300 |  |  |
|  | 2734113805578 | Sirma moale zincata D=1,25 | kg | 1,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 90 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm Изоляция труб матами из минераловаты , прошивные в обкладке из метал, сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125) | m3 |  |  |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 9,4300 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 10106221-90 | Изоляция труб матами из минераловаты , прошивные в обкладке из метал, сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125) | m3 | 1,0300 |  |  |
|  | 2734113805578 | Sirma moale zincata D=1,25 | kg | 1,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 91 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm Защита термоизоляции стеклопластиком марки РСТ толщиной 0,35 мм, с креплением бандажами, трубопроводов диаметром до 200 мм) | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,2340 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 25231567167831-91 | Защита термоизоляции стеклопластиком марки РСТ толщиной 0,35 мм, с креплением бандажами, трубопроводов диаметром до 200 мм) | m2 | 1,1900 |  |  |
|  | 11111000100135 | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) | kg | 0,2900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 92 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare Защита термоизоляции трубопроводов и аппаратов листами оцинкованными, толщиной 0,5 мм, на самонарезающихся винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции свыше 1,6 м, изготовление) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,2350 |  |  |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 4,5530 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0490 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 93 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare (Защита термоизоляции трубопроводов листами оцинкованными, толщиной 0,5 мм, на самонарезающихся винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции свыше 1,6 м, монтаж) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5890 |  |  |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 8,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 94 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Placi gips-carton rezistent la umiditate 2500x1200x12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri короб 100х100 мм | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,7674 |  |  |
|  | 2662102701000-94 | Placi gips-carton rezistent la umiditate 2500x1200x12,5 | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,0750 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 4,2000 |  |  |
|  | 2812106306002-94 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4,2000 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 4,4800 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,8300 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,8000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,5300 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,4500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0062 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1377 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 95 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,7674 |  |  |
|  | 2662102701000-94 | Placi gips-carton rezistent la umiditate 2500x1200x12,5 | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,0750 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 4,2000 |  |  |
|  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4,2000 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 4,4800 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,8300 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,8000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,5300 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,4500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0062 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1377 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 96 | CO18A | Usite de curatire gata confectionate (смотровые двери) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 2030112931101-96 | Usite de curatire gata confectionate (смотровые двери) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 97 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" ду=50 мм L=500 мм | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2722103310000-97 | Teava instalatie ду=50 мм L=500 мм | m | 0,2000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0170 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,3210 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 98 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" ду=65 мм L=500 мм | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2722103310000-98 | Teava instalatie ду=65 мм L=500 мм | m | 0,3000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0450 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,4280 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 99 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" ду=65 мм L=500 мм | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2722103310000-991 | Teava instalatie ду=100 мм L=500 мм | m | 0,3000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0450 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,4280 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 100 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm ду=125 мм L=2500 мм | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2722103310000-99 | Teava instalatie ду=125 мм L=2500 мм | m | 0,5000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6420 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 101 | RCsB29E | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm pentru teava d=50 mm adencimea 10 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0065 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0146 |  |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 102 | RCsB29E k=0,9 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm pentru teava d=50 mm adencimea 10 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0065 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0146 |  |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 103 | RCsB29F | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de:d=65 mm adencimea 10 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2940 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1260 |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0067 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0176 |  |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 104 | RCsB29F k=0,9 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de:d=65 mm adencimea 10 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2940 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1260 |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0067 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0176 |  |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 105 | RCsB29J | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm pentru teava d=100 mm adencimea 10 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0075 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 106 | RCsB29J k=0,9 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm pentru teava d=100 mm adencimea 10 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0075 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 107 | RCsB29L | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm pentru teava d=125 mm adencimea 10 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3780 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1620 |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0079 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0431 |  |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,2600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 108 | RCsB29L k=0,9 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm pentru teava d=125 mm adencimea 10 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3780 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1620 |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0079 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0431 |  |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,2600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 109 | RpCB03A | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Бетон для заполнения отверстий после установки труб | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,9700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 301,0000 |  |  |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6780 |  |  |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3100 |  |  |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,3250 |  |  |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 110 | ID04B | " Кран шаровой стальной Py10 кгс/см2 t=100* С ду=32 мм tip GIACOMINI | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274205100-110 | " Кран шаровой стальной Py10 кгс/см2 t=100* С ду=32 мм tip GIACOMINI | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 111 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"Кран шаровой стальной Py10 кгс/см2 t=100* С ду=25 мм tip GIACOMINI | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2875274205100-111 | Кран шаровой стальной Py10 кгс/см2 t=100* С ду=25 мм tip GIACOMINI | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 112 | IC45A | Dispozitiv de siguranta pentru suprapresiune pina la 0,7 kgf/cm2 pentru cazane de aburi Воздухоотводчик автоматический МАТIK 3/8* GIACOMINI R88Y002) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 2913154500200-112 | Воздухоотводчик автоматический МАТIK 3/8* GIACOMINI R88Y002) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274401100 | Flansa plata | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2874115821708 | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0130 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 113 | pret furnizor | Aнтивибрационные вставки ZKT d=80 mm | buc |  |  |  |
|  | 894165146848-113 | Aнтивибрационные вставки ZKT d=80 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 114 | IC17D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,0 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 2521216701000-55 | Teava din otel 89 x 3,0 mm | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1680 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4300 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1240 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 115 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" 40*2,5 мм | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2521216701000-59 | Teava din otel 40*2,5 мм | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1460 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0430 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0630 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 116 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" 32*2,2 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 2521216701000-60 | Teava din otel 32*2,2 mm | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0860 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0380 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 117 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 118 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 119 | TfA02C1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta, amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie avind diametrul de 89*3 mm 90* | buc |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,1200 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 2875274040000-119 | Cot sau reductie de oteld=de 89*3 mm 90* | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,2320 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3760 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0720 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1850 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,5930 |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 120 | TfA02C1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de K89x3 -57x3 mm | buc |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,1200 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 2875274040000-120 | reductie K89x3 -57x3 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,2320 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3760 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0720 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1850 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,5930 |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 121 | RpIC26A | Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8800 |  |  |
|  | 2875274403300-121 | Flansa rotunda cu guler filetat de 40at si diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 122 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 123 | IzA10B | Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 |  |  |
|  | 2881116001965 | Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1350 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 124 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi (Грунтовка в два слоя Грунт ГФ-021) Suporti si dispozitive | m2 |  |  |  |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 2430226100837-70 | Grund Грунт ГФ-021 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 125 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin Покраска эмалью PF-115 в два слоя) Suporti si dispozitive | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8100 |  |  |
|  | 2430116103000-71 | Vopsea pe baza de ulei PF-115 | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 126 | IzH40B | Izolarea conductelor cu placi din vata minerala a conductelor de diametru mai mare de 25 mm (Изоляция трубопроводов готовыми плитами из минераловаты на синтетическом связующем марки 125, для труб с окружностью сверху термоизоляции до 35 см включительно) | m3 |  |  |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 9,4300 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 10106221-89 | Изоляция трубопроводов готовыми плитами из минераловаты на синтетическом связующем марки 125, для труб с окружностью сверху термоизоляции до 35 см включительно | m3 | 1,0300 |  |  |
|  | 2734113805578 | Sirma moale zincata D=1,25 | kg | 1,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 127 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm (Изоляция полотном холосто-прошивным из отходов стекловолокна марки ХПС-T-5 трубопроводов диаметром свыше 25 мм) | m3 |  |  |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 9,4300 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 10106221-88 | (Изоляция полотном холосто-прошивным из отходов стекловолокна марки ХПС-T-5 трубопроводов диаметром свыше 25 мм) | m3 | 1,0300 |  |  |
|  | 2734113805578 | Sirma moale zincata D=1,25 | kg | 1,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 128 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm Изоляция труб матами из минераловаты , прошивные в обкладке из метал, сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125) | m3 |  |  |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 9,4300 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 10106221-90 | Изоляция труб матами из минераловаты , прошивные в обкладке из метал, сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125) | m3 | 1,0300 |  |  |
|  | 2734113805578 | Sirma moale zincata D=1,25 | kg | 1,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 129 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare Защита термоизоляции трубопроводов и аппаратов листами оцинкованными, толщиной 0,5 мм, на самонарезающихся винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции свыше 1,6 м, изготовление) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,2350 |  |  |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 4,5530 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0490 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 130 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare (Защита термоизоляции трубопроводов листами оцинкованными, толщиной 0,5 мм, на самонарезающихся винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции свыше 1,6 м, монтаж) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5890 |  |  |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 8,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 131 | IzI06D | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate, executata cu 2 straturi de impaslitura din fibre de sticla bitumata, tip I A lipitl la suprapuneri si grunduit cu bitum (Защита термоизоляции трубопроводов и аппаратов, выполненная из двух слоев изола, наклеенного "внахлест" и прогрунтованного битумом) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,5730 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,1800 |  |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,8840 |  |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,2600 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0003 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,5760 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1900 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 132 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для установки термометра на горизонтальном трубопроводе дн=57-89 мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0260 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0130 |  |  |
|  | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0,3000 |  |  |
|  | 2913134501090 | Robinet de aerisire 1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 133 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладная конструкция для установки термометра на вертикальном трубопроводе) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0260 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0130 |  |  |
|  | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0,3000 |  |  |
|  | 2913134501090 | Robinet de aerisire 1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 134 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ((Закладная конструкция для установки манометра) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0260 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0130 |  |  |
|  | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0,3000 |  |  |
|  | 2913134501090 | Robinet de aerisire 1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 135 | TfD02A | Montarea pe conducta a termometrului А N2-2-220-320 (Установка термометра А N2-2-220-320 в оправе для термометра 2П250-66) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 3320517355000-136 | Termometru А N2-2-220-320 в оправе для термометра 2П250-66) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274036019 | Racord olandez Pn=100 Dn=20 G3/4 j | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2682117345344 | Snur azbest cu ins. pt. garn. tipa, b, 6-9 mm | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0660 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2060 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0360 |  |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0630 |  |  |
|  | 2874117302562 | Armatura pt. termometru cu mufa+niplu pt. fixare pe cond. | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1030 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,5220 |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 136 | TfD01A | Montarea pe conducta a manometrului тип ОБМ-1-100-10 (Установка манометра тип ОБМ-1-100-10 с трехходовым краном на трубопровод) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,6400 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,6400 |  |  |
|  | 3320527328000-135 | Manometru тип ОБМ-1-100-10 с трехходовым краном на трубопровод) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2722103209487 | Teava const f.s. A /22 x 3/ OLT 35 | m | 0,3900 |  |  |
|  | 2875274036019 | Racord olandez Pn=100 Dn=20 G3/4 j | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2875274201614 | Robinet trecere ventil mufa alama PN10-80 C.S.A83-1/2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0660 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2060 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0360 |  |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0420 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1030 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,4140 |  |  |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Incalzire |  |  |  |  |
| 137 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4" (Автоматический балансировочный клапан АРТ, с внутренней резьбой с импульсной трубкой, дренажным краном д=15 мм de tip АРТ tip Danfoss АРТ 5-25) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,9000 |  |  |
|  | 2722103300000 | Teava neagra pentru instalatii | m | 4,0000 |  |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2721204120100 | Mufa fonta maleabila | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274117000 | Cot fonta | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 138 | IA42B | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" Автоматический балансировочный клапан АРТ, с внутренней резьбой с импульсной трубкой, дренажным краном д=25 мм de tip АРТ tip Danfoss АРТ 5-25) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,3000 |  |  |
|  | 2722103300000 | Teava neagra pentru instalatii | m | 4,0000 |  |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2721204120100 | Mufa fonta maleabila | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274117000 | Cot fonta | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 139 | IA42C | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 35 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/4" Автоматический балансировочный клапан АРТ, с внутренней резьбой с импульсной трубкой, дренажным краном д=32 мм de tip АРТ tip Danfoss АРТ 5-25) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,8000 |  |  |
|  | 2722103300000 | Teava neagra pentru instalatii | m | 4,0000 |  |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2721204120100 | Mufa fonta maleabila | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274117000 | Cot fonta | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 140 | IA42D | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 50 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/2" Автоматический балансировочный клапан АРТ, с внутренней резьбой с импульсной трубкой, дренажным краном д=40 мм de tip АРТ tip Danfoss АРТ 5-25) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,6000 |  |  |
|  | 2722103300000 | Teava neagra pentru instalatii | m | 4,0000 |  |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2721204120100 | Mufa fonta maleabila | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274117000 | Cot fonta | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 141 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Запорно-измерительный клапан резьба внутренная с отверствием для импульсной трубки от регулятора перепада давления АPТс измерительными ниппелями д=32 мм de tip CDT tip Danfoss | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 142 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Запорно-измерительный клапан резьба внутренная с отверствием для импульсной трубки от регулятора перепада давления АPТс измерительными ниппелями д=40 мм de tip CDT tip Danfoss | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 143 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Кран шаровой стальной Py10 кгс/см2 t=100* С ду=50 мм tip Danfoss | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0760 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2. Nod de intrare узел ввода |  |  |  |  |
| 144 | IC46C | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 200 mm (Гидроуравниватель ду200 мм Н=1500 мм проток 13,2м3/ч) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,1000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2250 |  |  |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 145 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" (Умный насос сетевой воды с мокрым ротором премиум Stratos MAXO 50/0,5-9 PN6/10 G=9,2 м3/ч, P=7 м вод. ст N=0,55 кВт, 3050 об/мин со встроенным электронным регулированием мощности (ПД С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,5000 |  |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 146 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (распределительные гребенки ду=133*4 мм L=1200 мм на 3 ответвления) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1250 |  |  |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 147 | ID04F | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 4" Кран шаровой стальной Py10 кгс/см2 t=100* С ду=80 мм tip GIACOMINI | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0720 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1420 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 148 | ID04F | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 4" Клапан обратный чугунный Ру10 кгс/см2 t=100*С ду=80 мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0720 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1420 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 149 | IA23A | Filtru de combustibil lichid фильтр для воды сетчатый ду=80 мм Ру10 со сливным краном) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,1000 |  |  |
|  | 2875274400258 | Flansa plata Dn=15 Pn 6 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5300 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1400 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.3. Lucrari electrotehnice |  |  |  |  |
| 150 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 151 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 152 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 153 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,0000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0030 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 5009368 | Cleme in asortiment | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 2,0400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 154 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 155 | pret furnizor | Cablu cu fire din Cu ВВГнг(А)-LS 3x2,5 mm2 | m.l. |  |  |  |
|  | 84515168484-155 | Cablu cu fire din Cu ВВГнг(А)-LS 3x2,5 mm2 | m.l. | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 156 | pret furnizor | Cablu cu fire din Cu ВВГнг(А)-LS 3x1,5 mm2 | m.l. |  |  |  |
|  | 84515168484-156 | Cablu cu fire din Cu ВВГнг(А)-LS 3x1,5 mm2 | m.l. | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 157 | pret furnizor | Cablu cu fire din Cu ВВГнг(А)-LS 2x1,5 mm2 | m.l. |  |  |  |
|  | 84515168484-157 | Cablu cu fire din Cu ВВГнг(А)-LS 2x1,5 mm2 | m.l. | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 158 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 159 | pret furnizor | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 21 mm | m.l. |  |  |  |
|  | 84515168484-159 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 21 mm | m.l. | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 160 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: Scoabe de metal universale 20 mm zinc metal N=50-23,45=26,55 buc | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,0000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0030 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 5009368 | Cleme in asortiment | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 2,0400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 161 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 162 | pret furnizor | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 18 mm | m.l. |  |  |  |
|  | 84515168484-162 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 18 mm | m.l. | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 163 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: Scoabe de metal universale 20 mm zinc metal N=70-18,76=51,24 buc | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,0000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0030 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 5009368 | Cleme in asortiment | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 2,0400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 164 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie Clema " N | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,0000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0030 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 5009368 | Cleme in asortiment | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 2,0400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 165 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie Clema " PE | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,0000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0030 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 5009368 | Cleme in asortiment | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 2,0400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 166 | 08-01-102-1 | Punere in functiune a Dulap de dirijare si reglare (inclusiv ajustarea pompelor de circulatie pentru asigurarea functionalitatii sistemului de incalzire intern) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,6000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7700 |  |  |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 2,0400 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0048 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,6120 |  |  |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Incalzire |  |  |  |  |
| 167 | pret furnizor | Supapa Автоматический балансировочный клапан АРТ, с внутренней резьбой с импульсной трубкой, дренажным краном д=15 мм de tip АРТ tip Danfoss АРТ 5-25 | buc |  |  |  |
|  | 89415316548-167 | Supapa Автоматический балансировочный клапан АРТ, с внутренней резьбой с импульсной трубкой, дренажным краном д=15 мм de tip АРТ tip Danfoss АРТ 5-25 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 168 | pret furnizor | Supapa Автоматический балансировочный клапан АРТ, с внутренней резьбой с импульсной трубкой, дренажным краном д=25 мм de tip АРТ tip Danfoss АРТ 5-25 | buc |  |  |  |
|  | 89415316548-168 | Supapa Автоматический балансировочный клапан АРТ, с внутренней резьбой с импульсной трубкой, дренажным краном д=25 мм de tip АРТ tip Danfoss АРТ 5-25 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 169 | pret furnizor | Supapa Автоматический балансировочный клапан АРТ, с внутренней резьбой с импульсной трубкой, дренажным краном д=32 мм de tip АРТ tip Danfoss АРТ 5-25 | buc |  |  |  |
|  | 89415316548-169 | Supapa Автоматический балансировочный клапан АРТ, с внутренней резьбой с импульсной трубкой, дренажным краном д=32 мм de tip АРТ tip Danfoss АРТ 5-25 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 170 | pret furnizor | Supapa Автоматический балансировочный клапан АРТ, с внутренней резьбой с импульсной трубкой, дренажным краном д=40 мм de tip АРТ tip Danfoss АРТ 5-25 | buc |  |  |  |
|  | 89415316548-170 | Supapa Автоматический балансировочный клапан АРТ, с внутренней резьбой с импульсной трубкой, дренажным краном д=40 мм de tip АРТ tip Danfoss АРТ 5-25 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 171 | pret furnizor | Supapa Запорно-измерительный клапан резьба внутренная с отверствием для импульсной трубки от регулятора перепада давления АPТс измерительными ниппелями д=32 мм de tip CDT tip Danfoss | buc |  |  |  |
|  | 89415316548-171 | Supapa Запорно-измерительный клапан резьба внутренная с отверствием для импульсной трубки от регулятора перепада давления АPТс измерительными ниппелями д=32 мм de tip CDT tip Danfoss | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 172 | pret furnizor | Supapa Запорно-измерительный клапан резьба внутренная с отверствием для импульсной трубки от регулятора перепада давления АPТс измерительными ниппелями д=40 мм de tip CDT tip Danfoss | buc |  |  |  |
|  | 89415316548-172 | Supapa Запорно-измерительный клапан резьба внутренная с отверствием для импульсной трубки от регулятора перепада давления АPТс измерительными ниппелями д=40 мм de tip CDT tip Danfoss | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 173 | pret furnizor | Robinet cu mufa Кран шаровой стальной Py10 кгс/см2 t=100* С ду=50 мм tip Danfoss | buc |  |  |  |
|  | 89415316548-173 | Robinet cu mufa Кран шаровой стальной Py10 кгс/см2 t=100* С ду=50 мм tip Danfoss | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3.2. Nod de intrare узел ввода |  |  |  |  |
| 174 | pret furnizor | Colectоr/distribuitor Гидроуравниватель ду=200 мм Н=1500 мм проток 13,2м3/ч | buc |  |  |  |
|  | 89415316548-174 | Colectоr/distribuitor Гидроуравниватель ду=200 мм Н=1500 мм проток 13,2м3/ч | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 175 | pret furnizor | Pompa (Умный насос сетевой воды с мокрым ротором премиум Stratos MAXO 50/0,5-9 PN6/10 G=9,2 м3/ч, P=7 м вод. ст N=0,55 кВт, 3050 об/мин со встроенным электронным регулированием мощности (ПД С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ) | buc |  |  |  |
|  | 89415316548-175 | Pompa (Умный насос сетевой воды с мокрым ротором премиум Stratos MAXO 50/0,5-9 PN6/10 G=9,2 м3/ч, P=7 м вод. ст N=0,55 кВт, 3050 об/мин со встроенным электронным регулированием мощности (ПД С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 176 | pret furnizor | Distribuitor - распределительные гребенки ду=133*4 мм L=1200 мм на 3 ответвления | buc |  |  |  |
|  | 89415316548-176 | Distribuitor - распределительные гребенки ду=133*4 мм L=1200 мм на 3 ответвления | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 177 | pret furnizor | Robinet sferic Кран шаровой стальной Py10 кгс/см2 t=100* С ду=80 мм tip GIACOMINI | buc |  |  |  |
|  | 89415316548-177 | Robinet sferic Кран шаровой стальной Py10 кгс/см2 t=100* С ду=80 мм tip GIACOMINI | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 178 | pret furnizor | Supapa Клапан обратный чугунный Ру10 кгс/см2 t=100*С ду=80 мм | buc |  |  |  |
|  | 89415316548-178 | Supapa Клапан обратный чугунный Ру10 кгс/см2 t=100*С ду=80 мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 179 | pret furnizor | Filtru фильтр для воды сетчатый ду=80 мм Ру10 со сливным краном | buc |  |  |  |
|  | 89415316548-179 | Filtru фильтр для воды сетчатый ду=80 мм Ру10 со сливным краном | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3.3. Lucrari electrotehnice |  |  |  |  |
| 180 | pret furnizor | Dulap montat pe podea, dimensiuni de gabarit 1700(h)x800x450 mm, de tip ВРУ1-10-12-03 УХЛ4 | buc |  |  |  |
|  | 89415316548-180 | Dulap montat pe podea, dimensiuni de gabarit 1700(h)x800x450 mm, de tip ВРУ1-10-12-03 УХЛ4 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 181 | pret furnizor | Automat mono-, tripolar, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 89415316548-181 | Automat mono-, tripolar, curent pina la 25 A | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 182 | pret furnizor | Intrerupator automat Himel 1P 16 A | buc |  |  |  |
|  | 89415316548-182 | Intrerupator automat Himel 1P 16 A | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 183 | pret furnizor | Lada de metal IEK ЩРН-12 | buc |  |  |  |
|  | 89415316548-183 | Lada de metal IEK ЩРН-12 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 184 | pret furnizor | Separator de sarcina Himel 2P 32 A 400 V | buc |  |  |  |
|  | 89415316548-184 | Separator de sarcina Himel 2P 32 A 400 V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 185 | pret furnizor | Intrerupator automat Himel 1P 6 A | buc |  |  |  |
|  | 89415316548-185 | Intrerupator automat Himel 1P 6 A | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 186 | pret furnizor | Presostat KPI35 | buc |  |  |  |
|  | 89415316548-186 | Presostat KPI35 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.