| Amenajarea teritoriului si reparatia capitala a incaperilor separate a LT "L.Blaga" mun.Balti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Amenajare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Gard metalic L=154,1 m |  |  |
| 1 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 4,30 |
| 2 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 12.5 | m3 | 3,76 |
| 3 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (inclusiv stilpii St1, St2) | kg | 5 443,16 |
| 4 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 5,44 |
| 5 | IzD04D | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat | t | 5,44 |
|  |  | Capitolul 1.2. Portita de acces ( Pm1,Pm 2, Pm 3, Pm 5,Pm 6-6 buc) |  |  |
| 6 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare | m2 | 30,16 |
| 7 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,73 |
| 8 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,73 |
|  |  | Capitolul 1.3. Poarta ( Pm 4-1 buc) |  |  |
| 9 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare | m2 | 15,00 |
| 10 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,21 |
| 11 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,21 |
|  |  | Capitolul 1.4. Cai pietonale |  |  |
| 12 | DA03A | Scarificaera manuala a platformei drumului-корыто вручную | m3 | 5,90 |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,30 |
| 14 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 23,00 |
| 15 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.20.8 cm, pe fundatie de beton C15 | m | 22,50 |
| 16 | TRI1AA04C2 | Incarcarea pamintului in auto categoria 2 | t | 9,44 |
| 17 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 9,44 |
|  |  | Capitolul 1.5. Acces beton asfaltic |  |  |
| 18 | DA03A | Scarificaera manuala a platformei drumului-корыто вручную | m3 | 71,50 |
| 19 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip gr. 20 cm | m3 | 33,40 |
| 20 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 25,10 |
| 21 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (обработка битумом 0,65 л/м2)) | t | 0,11 |
| 22 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (gr. 5.0 cm) | m2 | 167,00 |
| 23 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | 167,00 |
| 24 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm--БР100.30.15 | m | 51,00 |
| 25 | TRI1AA04C2 | Incarcarea pamintului in auto categoria 2 | t | 114,40 |
| 26 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 114,40 |
|  |  | Capitolul 1.6. Gazon |  |  |
| 27 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,90 |
| 28 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 108,00 |
| 29 | TsC50AК=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I | 100 m3 | 1,08 |
| 30 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 900,00 |
| 31 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100 m2 | 9,00 |

Proiectant Railean

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.