| Reparatia drumului L-311 Podgoreni-Zahoreni, km0+0,07- km1+0,055m r-ul Orhei." (Etapa I) (04/2024-DA) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1s

Drumuri pentru automobili.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din dеmbleu cu gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare ) |  |  | 100 m3 |  | 0,650 |  |  |
| 2 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu) |  |  | t |  | 110,500 |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare) |  |  | 100 m3 |  | 4,490 |  |  |
| 4 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km(pentru rambleu) |  |  | t |  | 763,300 |  |  |
| 5 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea santului in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare) |  |  | 100 m3 |  | 0,820 |  |  |
| 6 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu) |  |  | t |  | 139,400 |  |  |
| 7 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea santului in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare) |  |  | 100 m3 |  | 0,960 |  |  |
| 8 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 163,200 |  |  |
| 9 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,960 |  |  |
| 10 | DI104 |  | Taierea treptelor pe taluzul rambleului |  |  | 100 m3 |  | 0,220 |  |  |
| 11 | DI96 |  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) |  |  | 100 m3 |  | 5,960 |  |  |
| 12 | Dl98 |  | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentul si taluzului mecanizat.) |  |  | 100m2 |  | 22,570 |  |  |
| 13 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru acostament si taluzului) |  |  | 100 m3 |  | 2,220 |  |  |
| 14 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 266,400 |  |  |
| 15 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea pamintului vegetal -90%)(S=1482x0,9=1334m2) |  |  | 100m2 |  | 13,340 |  |  |
| 16 | TsE01A |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal-10%)(S=1482x0,1=148м2) |  |  | 100m2 |  | 1,480 |  |  |
| 17 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba a taluzurilor ) |  |  | 100m2 |  | 14,820 |  |  |
| 18 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 14,820 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Amenajarea sistemului rutier. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. (Imbracaminte - beton ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul ) |  |  | 100m2 |  | 26,820 |  |  |
| 20 | DI96 |  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) |  |  | 100 m3 |  | 8,050 |  |  |
| 21 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A Н=10сm.)(Дрены через 50м-9шт-3м3) |  |  | m3 |  | 339,000 |  |  |
| 22 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32 -63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=15cm) |  |  | m3 |  | 426,000 |  |  |
| 23 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=10cm) |  |  | m3 |  | 268,000 |  |  |
| 24 | Pret de piata |  | Pelicula din polietilena in 2 rinduri. (costul) (S=2682x2=5364м2) |  |  | m2 |  | 5 364,000 |  |  |
| 25 | DC05A К=1,07 |  | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Strat de beton monolit clasa C35/45, XC4 XD3 XF4 XM2 conform CP F. 2019, H=0,16m (M350)) |  |  | m2 |  | 2 682,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total (Imbracaminte - beton ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Constructia rosturilor : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. A.. Rost longitudinal (L= 408m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A500Сф16 АIII ) |  |  | kg |  | 342,720 |  |  |
| 27 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(C240 ф6) |  |  | kg |  | 26,930 |  |  |
|  |  |  |  | Total A.. Rost longitudinal (L= 408m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2. B.Rost de contractie (91buc)- (L=546m ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A500Сф18 АIII ) |  |  | kg |  | 728,000 |  |  |
| 29 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(C240 ф6) |  |  | kg |  | 91,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total B.Rost de contractie (91buc)- (L=546m ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.3. C.Rost de dilatare (11buc)- (L=66m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A500Сф18 АIII ) |  |  | kg |  | 132,000 |  |  |
| 31 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(C240 ф4B рI) |  |  | kg |  | 27,280 |  |  |
| 32 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea rosturilor in beton: --rost longitudinal ) |  |  | m |  | 408,000 |  |  |
| 33 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea rosturilor in beton: --rost de contractie ) |  |  | m |  | 546,000 |  |  |
| 34 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea rosturilor in beton: --rost de dilatare )(L=66м) |  |  | m |  | 66,000 |  |  |
| 35 | RpDB13A |  | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (Umplerea rosturilor cu mastica din bitum-cauciuc)(Заделка швов)(L=546m+66m+258,5m+408=1020m)( fara costul bitum) |  |  | m |  | 466,000 |  |  |
| 36 | Pret de piata |  | Bitum-cauicuc (costul) |  |  | kg |  | 466,000 |  |  |
| 37 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Umplerea armatura cu bitum ) |  |  | m2 |  | 30,580 |  |  |
| 38 | Pret de piata |  | Amplasare capacelor (costul) |  |  | buc |  | 1 166,000 |  |  |
| 39 | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple(Schindura de lemn b=3сm) |  |  | m2 |  | 21,700 |  |  |
| 40 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Amorsarea emulsiei apo-bituminoasa 200г/м2 dublu) |  |  | t |  | 0,540 |  |  |
| 41 | DI128 |  | Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice (Tratament bituminoase duble (clutaj,)) |  |  | 100m2 |  | 26,820 |  |  |
| 42 | DE10C прим. |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea elemente prefabricat B-1-18-50 bet.XF4. XM1 C25/30) |  |  | m |  | 408,000 |  |  |
| 43 | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Consolidarea acostamentului din piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=10cm) |  |  | m2 |  | 408,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total C.Rost de dilatare (11buc)- (L=66m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia rosturilor : |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea sistemului rutier. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Constructii de evacuare a apei. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Amenajarea podetuliu сu tuburi ф1,0m ,PC0+20 cu camin de descarcare. L=10,8m(1buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. Amenajarea podetului ф1,0PC0+20, L=10,8m |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Excavarea pamintului (gr. II) exc. 0,4m.c.) |  |  | 100 m3 |  | 0,878 |  |  |
| 45 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (manual-10%) |  |  | m3 |  | 8,800 |  |  |
| 46 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare ) |  |  | 100 m3 |  | 0,966 |  |  |
| 47 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 192,200 |  |  |
| 48 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SM EN 13242+A1) |  |  | m3 |  | 3,300 |  |  |
| 49 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (Fundatie din balast) |  |  | m3 |  | 3,800 |  |  |
| 50 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Fundatiie din beton monolit C16/20) |  |  | m3 |  | 7,100 |  |  |
| 51 | Dl126 |  | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ( А 500 С) |  |  | t |  | 0,206 |  |  |
| 52 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 la rigola podetului) |  |  | m3 |  | 0,800 |  |  |
| 53 | CA03B |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Mortar de ciment B12,5 ) |  |  | m3 |  | 1,600 |  |  |
| 54 | Dl122 |  | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Amplasarea tuburilor prefabricate din beton armat C25/30, (TT-100)(TS100,25-3) Аrmatura A500 - 3,75 kg/m3, A250 - 18,1 kg/m3)(-10buc) |  |  | m3 |  | 4,000 |  |  |
| 55 | Dl123 |  | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Blocuri de capat а podetului ST-10)(2 buc) |  |  | m3 |  | 2,000 |  |  |
| 56 | Dl123 |  | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Amplasarea aripilor prefabricate din beton armat C16/20, (ST4-S/D) A500=43,5 kg/m3 (4buc) |  |  | m3 |  | 3,920 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea podetului ф1,0PC0+20, L=10,8m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. Hidroizolatie |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri ( prin ungere) |  |  | m2 |  | 69,200 |  |  |
| 58 | Dl120 |  | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri ( prin lipire) |  |  | m2 |  | 16,100 |  |  |
|  |  |  |  | Total Hidroizolatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.3. Consolidarea. |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | DI130 |  | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Consolidarea albei la intrare cu beton monolit C16/20 h=0,12m, piatra sparta fr.16-32 LA=30, h=0,10 m, АI - 2,16 kg/m2 ) |  |  | 100m2 |  | 0,054 |  |  |
| 60 | DI131 К=3 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 |  |  | 100m2 |  | -0,054 |  |  |
| 61 | Dl126 |  | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (A240 C-2,16kg/m2 (2,16kg x5,4m2=11,66kg) |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
| 62 | Dl130 |  | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Consolidarea albei la iesire cu beton monolit В20 h=0,08m, piatra sparta fr.16-32 LA=30, h=0,10 m, А240 - 30,90 kg ) |  |  | 100m2 |  | 0,220 |  |  |
| 63 | DI131 К=7 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 |  |  | 100m2 |  | -0,220 |  |  |
| 64 | Dl126 |  | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ( А 240C) (1,45kgx22m=31,9kg) |  |  | t |  | 0,032 |  |  |
| 65 | CA03E |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Camin de descarcare din beton monolit C16/20) |  |  | m3 |  | 2,600 |  |  |
| 66 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 4,730 |  |  |
| 67 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 10m) |  |  | 100 m3 |  | 0,626 |  |  |
| 68 | TsC22B1 К=2 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (20m) |  |  | 100 m3 |  | 0,626 |  |  |
| 69 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,626 |  |  |
| 70 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,626 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea podetuliu сu tuburi ф1,0m ,PC0+20 cu camin de descarcare. L=10,8m(1buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Amenajarea podetuliu сu tuburi ф1,0m ,PC3=68,4 cu camin de descarcare. L=15,9m-(1buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.1. Amenajarea podetuliu сu tuburi ф1,0m ,PC3=68,4 L=15,9m. |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | PJ05B |  | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea mecanizata a tuburilor din beton monolit) |  |  | m3 |  | 3,200 |  |  |
| 72 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Incarcare) |  |  | 100 m3 |  | 0,032 |  |  |
| 73 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 8,000 |  |  |
| 74 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Excavarea pamintului (gr. II) exc. 0,4m.c.)(50%)(Curatarea podetului)(V=9,1x0,5=4,55м3) |  |  | 100 m3 |  | 0,045 |  |  |
| 75 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (manual-50%)(Curatarea podetului)(V=9,1x0,5=4,55м3) |  |  | m3 |  | 4,550 |  |  |
| 76 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(Incarcarea) |  |  | 100 m3 |  | 0,091 |  |  |
| 77 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 22,800 |  |  |
| 78 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II( (Evacuarea pamintului(gr.II)exc.0,4m.c) |  |  | 100 m3 |  | 0,408 |  |  |
| 79 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (manual) |  |  | m3 |  | 4,100 |  |  |
| 80 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea) |  |  | 100 m3 |  | 0,449 |  |  |
| 81 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 89,300 |  |  |
| 82 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA 30) |  |  | m3 |  | 3,300 |  |  |
| 83 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast ( Fundatie din balast ) |  |  | m3 |  | 1,800 |  |  |
| 84 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Fundatie din beton monolit, C16/20) |  |  | m3 |  | 4,100 |  |  |
| 85 | Dl126 |  | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ( А 500 С) |  |  | t |  | 0,052 |  |  |
| 86 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 la rigola podetului) |  |  | m3 |  | 0,800 |  |  |
| 87 | CA03B |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Mortar de ciment B12,5 ) |  |  | m3 |  | 0,600 |  |  |
| 88 | Dl123 |  | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Blocuri de capat а podetului ST-10)(2 buc) |  |  | m3 |  | 2,000 |  |  |
| 89 | Dl123 |  | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Amplasarea aripilor prefabricate din beton armat C16/20, (ST4-S/D) A500=43,5 kg/m3 (4buc) |  |  | m3 |  | 3,920 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea podetuliu сu tuburi ф1,0m ,PC3=68,4 L=15,9m. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2. Hidroizolatie |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri ( prin ungere) |  |  | m2 |  | 32,200 |  |  |
| 91 | Dl120 |  | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri ( prin lipire) |  |  | m2 |  | 10,400 |  |  |
|  |  |  |  | Total Hidroizolatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.3. Consolidarea. |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | DI130 |  | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Consolidarea albei la intrare cu beton monolit C16/20 h=0,12m, piatra sparta fr.16-32 LA=30, h=0,10 m, АI - 2,16kg/m2 ) |  |  | 100m2 |  | 0,054 |  |  |
| 93 | DI131 К=3 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 |  |  | 100m2 |  | -0,054 |  |  |
| 94 | Dl126 |  | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (A240 C-2,16kg/m2 (2,16kg/m2 x5,4m2=11,66kg) |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
| 95 | Dl130 |  | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Consolidarea albei la iesire cu beton monolit В20 h=0,08m, piatra sparta fr.16-32 LA=30, h=0,10 m, А240 -1,45 kg/m2 ) |  |  | 100m2 |  | 0,220 |  |  |
| 96 | DI131 К=7 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 |  |  | 100m2 |  | -0,220 |  |  |
| 97 | Dl126 |  | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ( А 240C) (1,45kgx22m21=31,9kg) |  |  | t |  | 0,032 |  |  |
| 98 | CA03E |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Camin de descarcare din beton monolit C16/20) |  |  | m3 |  | 2,600 |  |  |
| 99 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 4,730 |  |  |
| 100 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 10m) |  |  | 100 m3 |  | 0,212 |  |  |
| 101 | TsC22B1 К=2 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (20m) |  |  | 100 m3 |  | 0,212 |  |  |
| 102 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,212 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea podetuliu сu tuburi ф1,0m ,PC3=68,4 cu camin de descarcare. L=15,9m-(1buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Constructia rigolei rapide dreptunghiulara din beton monolit (PC0+00-PC4+08)(L=408м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (manual-30%) |  |  | m3 |  | 94,000 |  |  |
| 104 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Excavarea pamintului (gr. II) exc. 0,4m.c.) |  |  | 100 m3 |  | 2,180 |  |  |
| 105 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea fundului сu autogreidului) |  |  | 100m2 |  | 3,670 |  |  |
| 106 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea taluzului autogreidului)) |  |  | 100m2 |  | 5,510 |  |  |
| 107 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta ( Fundatie din piatra sparta fr.16-32mm LA30 H=10сm)-(fundului) |  |  | m3 |  | 37,300 |  |  |
| 108 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 H=15cm) (fundului) |  |  | m3 |  | 55,080 |  |  |
| 109 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 H=15cm)(taluzului) |  |  | m3 |  | 73,440 |  |  |
| 110 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Pinten N2- beton monolit C16/20 (0,4x0,5x0,9)-(57buc) |  |  | m3 |  | 10,300 |  |  |
| 111 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)(Pinten N3- beton monolit C16/20 (1.0x0,5x0,9)-(39buc) |  |  | m3 |  | 17,600 |  |  |
| 112 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)(Suport din beton monolit C16/20 (0,5x2,1x0,9)(1buc) |  |  | m3 |  | 0,600 |  |  |
| 113 | CE31A прим. |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Rost transversal (74buc) |  |  | m2 |  | 32,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia rigolei rapide dreptunghiulara din beton monolit (PC0+00-PC4+08)(L=408м) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Constructia casiului - (6buc )(vezi lista DA-34) |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 14,400 |  |  |
| 115 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Astemerea pernei din piatra sparta fr. 16-32 LA30,conformSR-EN13242+A1:2008,H=10cm) |  |  | m3 |  | 4,920 |  |  |
| 116 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Casiul din beton C16/20 H=15cm) |  |  | m3 |  | 12,600 |  |  |
| 117 | DE10C прим. |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Bloc Б-2-18-25)(V=0,02m3)(L=42x0,25м=10,5m)(fara costul blocul) |  |  | m |  | 10,500 |  |  |
| 118 | Pret de piata |  | Bloc Б-2-18-25(costul) |  |  | buc |  | 42,000 |  |  |
| 119 | DE10C прим. |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Bloc Б-5)(Borduri)(L=1000mm, h=450мм,n=1800mm)(V=0,079m3)(L=24x1m=24m) |  |  | m |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia casiului - (6buc )(vezi lista DA-34) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii de evacuare a apei. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier) |  |  | m2 |  | 175,000 |  |  |
| 121 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CКМ 2.30) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 122 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb-CКМ 2.40) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 123 | DF20B |  | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociale |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |