| Conectarea satului Balauresti din raionul Nisporeni la ''Complexul de asigurare cu apa potabila Etapa I- localitatile din lunca riului Prut (Zona SP-4 s.Nemteni r-nul Hincesti). Obiect № 202309 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-1-2

Deviz-oferta № 3-1-2

poz 1b  Rezervor de apa  V=50m3. Lucrari de constructie generala ( Deviz  pentru 1) Пожарный резервуар на 50м3 тп  901-4-77с84. Общестроительные работы ( на 1 резервуар )

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de beton ( Бетонные работы ) |  |  |  |  |
| 1 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( подготовка - бетон кл В3,5 ) | m3 | 2,540 |  |  |
| 2 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( бетон кл В15, В6, Мрз50 ) | m3 | 10,400 |  |  |
| 3 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 38,047 |  |  |
| 4 | CC02P2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 41,280 |  |  |
| 5 | CC03D1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la constructii speciale | kg | 417,120 |  |  |
| 6 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Укладка бетона класса В25 в стыки сборных ж/б элементов : заделка панелей в стаканы фундаментов) | m3 | 1,215 |  |  |
| 7 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Создание уклона , из цементного раствора М100-Т толщиной 2 см, ) | m2 | 8,839 |  |  |
| 8 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade ( для каждого 0,5 *2=2,0см слоя, из раствора М100-Т, исключить) | m2 | -8,839 |  |  |
| 9 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg ( Сальники : Ду200 L=500 1шт , Ду100 L=500 1шт ) | kg | 35,700 |  |  |
| 10 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier (Оцинковка ) | m2 | 0,964 |  |  |
| 11 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... ( Бетон кл В15 на установку сальников ) | m3 | 0,170 |  |  |
| 12 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc ( Блок угловой ) | buc | 4,000 |  |  |
| 13 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc ( Панель угловая ) | buc | 8,000 |  |  |
| 14 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc ( Панель сеновая ) | buc | 2,000 |  |  |
| 15 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc ( Плита покрытия ) | buc | 1,000 |  |  |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( ( Закладные детали стыков панелей ) | kg | 36,000 |  |  |
| 17 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Укладка раствора для замоноличивания стыков элементов стен ) | m3 | 0,073 |  |  |
| 18 | 41-01-001-4 | Izolatie cu tencuiala pe suprafete verticale din beton cu asfalt turnat: in trei straturi de 5 mm fiecare ( pe suprafete orizontale ) | 100m2 | 0,225 |  |  |
| 19 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm ( стяжка цементного раствора М100 , толщиной 2 см) | m2 | 22,456 |  |  |
| 20 | IzF04D | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu impaslitura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой,из стеклосетки на битумной мастике ) | m2 | 22,000 |  |  |
| 21 | IzF20B | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata), lipit cu mastic de bitum (Герметизация стыков прокладкой резиновой ) | m | 18,000 |  |  |
| 22 | 41-01-001-3 | Izolatie cu tencuiala pe suprafete verticale din beton cu asfalt turnat: in doua straturi de 5 mm fiecare | 100m2 | 0,802 |  |  |
| 23 | 41-01-001-4 | Izolatie cu tencuiala pe suprafete verticale din beton cu asfalt turnat: in trei straturi de 5 mm fiecare | 100m2 | 0,057 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Упрощенный фильтр поглатитель тп.901-4-79с.84 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Общестроительные работы |  |  |  |  |
| 24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Швелер 10, приварить к З/Д ЖБ плиты ) | kg | 3,440 |  |  |
| 25 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier (Оцинковка З/Д ) | m2 | 0,093 |  |  |
| 26 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка) | t | 0,003 |  |  |
| 27 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) ( 4слоя ХС-710 и 1слой ХС-010 ) | m2 | 0,093 |  |  |
| 28 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 2,200 |  |  |
| 29 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (окраска стен 7 слоями эмали к=2,33) | m2 | 7,340 |  |  |
| 30 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (монтаж метал. решетки) | kg | 70,000 |  |  |
| 31 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (монтаж колпака) | kg | 15,040 |  |  |
| 32 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (крепление колпака) | buc | 4,000 |  |  |
| 33 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (монтаж метал. зонта) | kg | 187,000 |  |  |
| 34 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (крепление зонта) | buc | 8,000 |  |  |
| 35 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (окраска зонта с 2 сторон) | m2 | 13,650 |  |  |
| 36 | SA02C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 1"(труба стальн. Д=25) | m | 5,000 |  |  |
| 37 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"(вентиль чугун. муфтовый Д=25) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Загрузка фильтра поглотителя |  |  |  |  |
| 38 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (слой котельного шлака) | m3 | 0,430 |  |  |
| 39 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (керамзитовый песок антрацитовая крошка) | m3 | 0,580 |  |  |
| 40 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (слой песка, применяемый на очистных сооружениях) | m3 | 0,680 |  |  |
| 41 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (песок по ГОСТ 10268-62) | m3 | 0,580 |  |  |
| 42 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (гравий) | m3 | 0,170 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Gura de acces ( камера лаза ) |  |  |  |  |
| 43 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc ( КЦ-15-9 ) | buc | 1,000 |  |  |
| 44 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv ( КЦ0-1 ) | buc | 1,000 |  |  |
| 45 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc ( КЦП1-15-1 ) | buc | 1,000 |  |  |
| 46 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Установка чугуных люков ) | buc | 1,000 |  |  |
| 47 | AcF02B | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din zidarie de caramida, boltari de beton, beton monolit ( Лестница ) | m | 4,940 |  |  |
| 48 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Швелер 10, приварить к З/Д ЖБ плиты ) | kg | 3,440 |  |  |
| 49 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( ЗД ) | kg | 4,120 |  |  |
| 50 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier (Оцинковка З/Д ) | m2 | 0,111 |  |  |
| 51 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка) | t | 0,105 |  |  |
| 52 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) ( 4слоя ХС-710 и 1слой ХС-720 ал ) | m2 | 2,823 |  |  |
| 53 | CP22A | Prepararea si turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat execitate pe santier preturnat la locul de montare, in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata ( укладка бетона класса В15 F100, обетонировать ) | m3 | 0,500 |  |  |
| 54 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,659 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Камера приборов |  |  |  |  |
| 55 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc ( КЦ-15-9 ) | buc | 1,000 |  |  |
| 56 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv ( КЦ0-1 ) | buc | 1,000 |  |  |
| 57 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc ( КЦП1-15-1 ) | buc | 1,000 |  |  |
| 58 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Установка чугуных люков ) | buc | 1,000 |  |  |
| 59 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Швелер 10, приварить к З/Д ЖБ плиты ) | kg | 3,440 |  |  |
| 60 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( ЗД ) | kg | 13,100 |  |  |
| 61 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier (Оцинковка З/Д ) | m2 | 0,354 |  |  |
| 62 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка) | t | 0,013 |  |  |
| 63 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) ( 4слоя ХС-710 и 1слой ХС-010 ) | m2 | 0,354 |  |  |
| 64 | CP22A | Prepararea si turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat execitate pe santier preturnat la locul de montare, in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata ( укладка бетона класса В15 F100, обетонировать ) | m3 | 0,300 |  |  |
| 65 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Разные работы |  |  |  |  |
| 66 | RpAcH11C | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor (Дезинфекция закрытых резервуаров ) | m3 | 50,000 |  |  |
| 67 | RpAcH11Cf | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor ( Испытание емкостей на водонепроницаемость ( h-om=0.08; h-ut=0.1; apa-1.25m3 ) ) | m3 | 50,000 |  |  |
| 68 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare ( Флуорисцентный указатель ) | buc | 1,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total: |  |  |  |  |
|  | Total cu TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | ) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |