| Lucrari de reparatie a et. 5, Blocul 1, Institutului Oncologic, str. N. Testimitianu, 30, mun. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Retele de apeduct si canalizare interna

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,64 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCU06A |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 80,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 14,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 170,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SA20A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN10, teava polipropilena d20mm) |  |  | m |  | 110,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 30,80 |  |  |
|  | 2521216717050-4 |  | PN10, teava polipropilena d20*2.8mm |  |  | m |  | 112,20 |  |  |
|  | 2523156719431-3 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune D20 |  |  | buc |  | 77,00 |  |  |
|  | 2523156719451-3 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune D20 |  |  | buc |  | 49,50 |  |  |
|  | 2523156719401-6 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20 |  |  | buc |  | 49,50 |  |  |
|  | 2523156719530-2 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 110,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 2,20 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*30 mm (Invelitori din vata minerala casurata cu folii de aluminiu 20x30) |  |  | m |  | 110,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 56,10 |  |  |
|  | 33205173516-47 |  | Invelitori din vata minerala casurata cu folii de aluminiu 20x30 |  |  | m |  | 118,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 110,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 17,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 110,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SD20A |  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord cu fixare PPR 20x1/2" metal) |  |  | buc |  | 75,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 2721204122300-1 |  | Racord cu fixare PPR 20/1/2" metal |  |  | buc |  | 75,75 |  |  |
|  | 2513206621870 |  | Placa marsit 3 mm |  |  | kg |  | 1,51 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SD20A |  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord olandez PPR 20x1/2" metal) |  |  | buc |  | 75,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 2721204122300-2 |  | Racord olandez PPR 20/1/2" metal |  |  | buc |  | 75,75 |  |  |
|  | 2513206621870 |  | Placa marsit 3 mm |  |  | kg |  | 1,51 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sub lavoar 1/2") |  |  | buc |  | 75,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,50 |  |  |
|  | 2875274201000-3 |  | Robinet sub lavoar 1/2" |  |  | buc |  | 76,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SD01B |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 2913124202100-1 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 3/4'' |  |  | buc |  | 6,06 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 6,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm \ Трубы для внутренней канализации из PP Ф110 |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 2521216720160-1 |  | Трубы для внутренней канализации из PP Ф110 |  |  | m |  | 25,75 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm \ Ramificatie dubla PP 45* ф110x110x110 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,28 |  |  |
|  | 25231555667215 |  | Ramificatie dubla PP 45* ф110x110x110 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,63 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm \ Сot PP 45* Ф110 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,48 |  |  |
|  | 2523156721037-2 |  | Сot PP 45* Ф110 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm \ Сot PP 90* Ф110 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |
|  | 252315672165037-2 |  | Сot PP 90* Ф110 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm \ Piesa curatire PP ф110 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 25231568721037-5 |  | Piesa curatire PP ф110 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm \ Трубы для внутренней канализации из PP Ф50 |  |  | m |  | 52,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,00 |  |  |
|  | 2521216720160-2 |  | Трубы для внутренней канализации из PP Ф50 |  |  | m |  | 53,56 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,62 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm \ Ramificatie colt dubla PP 45* ф110x110x50 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,70 |  |  |
|  | 252315556721038-7 |  | Ramificatie colt dubla PP 45* ф110x110x50 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 1,58 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm \ Ramificatie dubla PP 45* ф50x50x50 |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,36 |  |  |
|  | 252315556687215 |  | Ramificatie dubla PP 45* ф50x50x50 |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 2,31 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,99 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm \ Cot PP 45* Ф50 |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,80 |  |  |
|  | 2523156721037-1 |  | Cot PP 45* Ф50 |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm \ Cot PP 90* Ф50 |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 25231567210324537-1 |  | Cot PP 90* Ф50 |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm \ Piesa curatire PP ф50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 252315667921037-1 |  | Piesa curatire PP ф50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SB28B |  | Sifon de pardoseala dn 110 din inox |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 25231267252115 |  | Sifon de pardoseala dn 110 din inox |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon de pardosea din inox pentru cabine de dus) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 252312672115-2 |  | Sifon de pardosea din inox pentru cabine de dus |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 41,80 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 22,66 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 22,44 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 22,44 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 6,73 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 22,66 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amesticatoare pentru lavoar ) |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 36,30 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 44,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SC05A |  | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Chiuveta din inox 500/500/350mm) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,10 |  |  |
|  | 2875114200020-1 |  | Chiuveta din inox 500/500/350mm |  |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  | 2523126719771 |  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" |  |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 1,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecatoare din inox cu brat lung pentru chiuveta) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,95 |  |  |
|  | 2913124201370-3 |  | Baterie amestecatoare din inox cu brat lung pentru chiuveta |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | SC05A |  | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Chiuveta din inox chirurgical 500/500/500mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
|  | 2875114200020-2 |  | Chiuveta din inox chirurgical 500/500/500mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2523126719771 |  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 0,61 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecatoare din inox chirurgical, cu brat lung pentru sali de operatii) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2913124201370-1 |  | Baterie amestecatoare din inox chirurgical, cu brat lung |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet cu iesire laterala din ceramica, cu rezervor) |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 70,50 |  |  |
|  | 2622102442760-1 |  | Vas de closet cu iesire laterala din ceramica |  |  | buc |  | 15,91 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |
|  | 2521216720210-1 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 15,75 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RpSC31A |  | Montarea sapunierei cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(saponiere cu dozator simpla) |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,80 |  |  |
|  | 2875114201120-1 |  | Saponiera cu dozator |  |  | buc |  | 23,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpSC31A |  | Montarea sapunierei cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(saponiere cu dozator cu cot) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2875114201120-2 |  | Saponiera cu dozator cu cot |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SC11B |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (suport pentru servetele de hirtie WC) |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,75 |  |  |
|  | 2875114201170 |  | Portprosop |  |  | buc |  | 15,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,50 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  | buc |  | 22,66 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 89,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpIB01A |  | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (Doar manopera, montarea radiatoarelor existente la locul lor) |  |  | m2 |  | 26,60 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 25,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |