Amenajarea traseului Eco- Turistic '' Zamca'' in apropierea riului Prut, s. Pererita r-ul Briceni	N15823/25

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Cladirea administratia, paza (poz.1) Solutii arhitecturale (comp. SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Pereti |  |  |
| 1 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 16,300 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 50,367 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,269 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 14,670 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 48,900 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 1,141 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 1,630 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,008 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,630 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,031 |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 2. Nodul C (чердак) |  |  |
| 2 | CE17A | Izolatie conravapori | m2 | 43,200 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,160 |
|  | 2682132600465 2 | Izolatie conravapori | m2 | 51,170 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 533,952 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,432 |
| 3 | IzF10F | Strat termoizolator la plansee, din placi din vata minerala ''NOBASIL T''-100 mm (120 kg/m3) lipite cu mastic de bitum pe | m2 | 43,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | suprafete orizontale. |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,888 |
|  | 2682162611370 3 | Placi vata minerala ''NOBASIL T''- 100 mm (120 kg/m3) | m2 | 43,632 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 13,565 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 66,096 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,022 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 43,200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,130 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,432 |
| 4 | CE17A | Folie hidroizolanta | m2 | 43,200 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,160 |
|  | 2682132600465 3 | Folie hidroizolanta | m2 | 51,170 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 533,952 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,432 |
| 5 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 43,200 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 10,800 |
|  | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 374,544 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,210 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,302 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,518 |
| 6 | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn /montarea scarii | m | 1,100 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,275 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,630 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,330 |
|  | 2710602000171 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm | kg | 0,578 |
| 7 |  | Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc) | buc | 1,000 |
|  | 2811106301300 1 | Scara mansarda termo 280 profil 70*110 | buc | 1,000 |
| Total Nodul C (чердак) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Pereti despartitori |  |  |
| 8 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,140 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 19,774 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,050 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 705,600 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,322 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 12,600 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,322 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,042 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,575 |
| Total Pereti despartitori |  |  |  |  |
|  |  | 4. Acoperisul 4.1. SA-10 |  |  |
| 9 | CE17A | Protectie contravint. | m2 | 66,450 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 13,290 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,323 |
|  | 2682132600465 23 | Protectie contravint (pereti) | m2 | 78,710 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 821,322 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,665 |
| 10 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase | m3 | 0,600 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 12,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,200 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,600 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,150 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,000 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 2,100 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 2,100 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 2,100 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 3,000 |
| 11 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,510 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,138 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,020 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 4,020 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,007 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,600 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,003 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,036 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,007 |
| 12 | CE30C | Placi OSB 10 mm grosime | m2 | 66,450 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 15,284 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,323 |
|  | 2020132920527 1 | Placi OSB 10 mm grosime | m2 | 69,773 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 6,645 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,994 |
| 13 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m) | m2 | 66,450 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 39,870 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,290 |
|  | 2416202602100 1 | Sindrila bituminoasa | m2 | 81,983 |
|  | 2682132600450 | Folie PVC sau polietilena | m2 | 78,145 |
|  | 2875276312500 | Accesorii pentru prinderi mecanice | kg | 7,675 |
|  | 2416202602100 2 | Element de coama | m | 2,550 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,323 |
| 14 | CE05A | Element de cornisa. | m2 | 12,960 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 9,720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,648 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 60,556 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,408 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 3,402 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,130 |
| 15 | CE05A | Lacrimar | m2 | 5,440 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,080 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,272 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 25,418 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,171 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 1,428 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,054 |
| 16 | CK26B | Parazapada (150 buc) | m | 25,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,000 |
|  | 2743123549026 1 | Parazapada | buc | 150,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 100,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,250 |
| Total SA-10 |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. Sectiunea 3-3 (SA-9) |  |  |
| 17 | CE03A | Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa | m2 | 19,900 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 11,940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,980 |
|  | 2416202602100 1 | Sindrila bituminoasa | m2 | 31,342 |
|  | 2682132600450 | Folie PVC sau polietilena | m2 | 23,402 |
|  | 2875276312500 | Accesorii pentru prinderi mecanice | kg | 2,298 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,995 |
| 18 | CE30C | Placi OSB 10 mm grosime | m2 | 19,900 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 4,577 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,995 |
|  | 2020132920527 1 | Placi OSB 10 mm grosime | m2 | 20,895 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,990 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,597 |
| 19 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (scindura 200*40) | m3 | 0,435 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 8,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,870 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,435 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,109 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,175 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,175 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 1,522 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 1,522 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 1,522 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 2,175 |
| 20 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,435 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,370 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,100 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,739 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 2,914 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,005 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,435 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,002 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,026 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,005 |
| 21 | CE17A | Protectie contravint. | m2 | 19,900 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,980 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,995 |
|  | 2682132600465 23 | Protectie contravint (pereti) | m2 | 23,572 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 245,964 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,199 |
| 22 | IzF14C | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala ''NOBASIL M'' -120 mm | m2 | 12,040 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 6,381 |
|  | 2682162611371 5 | Placi vata minerala ''NOBASIL M'' -120 mm | m2 | 12,281 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 2,709 |
| 23 | CE17A | Pelicula antivapori | m2 | 12,040 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,408 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,602 |
|  | 2682132600465 1 | Pelicula antivapori (acoperis) | m2 | 14,261 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 148,814 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,120 |
| 24 | IzF14C | Protectie antiincendiara executata cu placi din vata minerala dura - 30 mm | m2 | 12,040 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 6,381 |
|  | 2682162611371 6 | Placi vata minerala dura -30 mm | m2 | 12,281 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 2,709 |
| 25 | CF55A | Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm (2 straturi) pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre | m2 | 12,200 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 28,060 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,440 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,610 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | m2 | 24,767 |
|  | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 0,121 |
|  | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 | kg | 0,490 |
|  | 2462106110553 | Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin" | kg | 4,904 |
|  | 2513206621501 | Banda de armare "Serpeanca" | m | 34,331 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874136313301 | Diblu de metal cu surub | buc | 24,522 |
|  | 2513206621502 | Banda de izolatie acustica | m | 13,487 |
|  | 2874115836751 | Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestat 3,5x35 mm | buc | 331,047 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 0,365 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,017 |
|  | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,028 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,220 |
| 26 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,200 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 18,666 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 87,108 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,049 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,964 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,238 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,710 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 4,880 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,732 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,610 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,024 |
| Total Sectiunea 3-3 (SA- 9) |  |  |  |  |
| Total Acoperisul |  |  |  |  |
|  |  | 5. Sistema de scurgere |  |  |
| 28 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm | m | 32,580 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 9,774 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 35,235 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 6,711 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 46,980 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 6,711 |
|  | 2875274000050 1 | Elemente de legatura pentru jgheab | buc | 3,356 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 6,711 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 335,574 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,652 |
| 29 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm | m | 12,820 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,487 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 13,730 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 6,538 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 3,269 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 3,269 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 6,538 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 3,269 |
|  | 2875274000050 2 | Elemente de legatura pentru burlan | buc | 3,269 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,192 |
| Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |
|  |  | 6. Ferestre |  |  |
| 30 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2) | m2 | 5,970 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,773 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 5,970 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 38,805 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 15,761 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 16,358 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 3,821 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 1,152 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,172 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 1,035 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,672 |
| 31 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) | m | 6,500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,520 |
|  | 2521106718392 250 | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm) | m | 6,630 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 26,520 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,065 |
| 32 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre | m | 6,500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,080 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,520 |
|  | 2743123549026 5230 | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre | m | 6,500 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 26,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,065 |
| Total Ferestre |  |  |  |  |
|  |  | 7. Usi |  |  |
| 33 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu sticla) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1) | m2 | 1,910 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,394 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,153 |
|  | 2030112939150 21 | Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla) | m2 | 1,910 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,640 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,955 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,334 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,146 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,910 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,038 |
| 34 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-2*, U-3) | m2 | 5,310 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3,876 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,425 |
|  | 2030112939150 22 | Usi din profiluri din mase plastice (oarbe) | m2 | 5,310 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 21,240 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,655 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,929 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,186 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,310 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,106 |
| 35 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-4) | m2 | 2,310 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 8,177 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,924 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,439 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,624 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 2,310 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,647 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,323 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,234 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,012 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,155 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,617 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,046 |
| Total Usi |  |  |  |  |
|  |  | - Pardoseala - Tip 1 |  |  |
| 36 | CG22A | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm) | m2 | 28,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 23,040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,880 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 2,952 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,950 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,058 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,880 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,173 |
| 37 | CG22A5 k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 28,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,880 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 2,952 |
| 38 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm | m2 | 28,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,592 |
|  | 2682162611370 70 | Placi vata minerala -70 mm (pardosea) | m2 | 29,088 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 9,043 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 44,064 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,014 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 28,800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,086 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,288 |
| 39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25 mm) | m2 | 28,800 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 17,280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,880 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,950 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,288 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,864 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,346 |
| 40 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -28,800 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -2,880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,576 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,158 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,058 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,086 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,043 |
| 41 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum | m2 | 28,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,880 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 28,800 |
|  | 2523116716000 | Linolineum | m2 | 30,694 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,877 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 17,539 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 2,339 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,616 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,044 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 5,846 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,702 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,018 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 29,232 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,864 |
| Total Tip 1 |  |  |  |  |
|  |  | 8.2. Tip 2 |  |  |
| 42 | CG22A | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm) | m2 | 3,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,310 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,318 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,102 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,006 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,310 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,019 |
| 43 | CG22A5 k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 3,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,310 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,318 |
| 44 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm | m2 | 3,100 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,279 |
|  | 2682162611370 50 | Placi vata minerala -50 mm (pardosea) | m2 | 3,131 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,973 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 4,743 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,002 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 3,100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,009 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,031 |
| 45 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, | m2 | 3,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica -20mm |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,091 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,899 |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 3,193 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 12,555 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0,930 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 62,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 2,790 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,139 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,037 |
| 46 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 2,800 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 2,999 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 1,029 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 17,640 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,294 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,840 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,140 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,003 |
| Total Tip 2 |  |  |  |  |
|  |  | 8.3. Tip 3 |  |  |
| 47 | CG22A | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm) | m2 | 4,320 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,456 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,432 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,443 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,143 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,009 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,432 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,026 |
| 48 | CG22A5 k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul | m2 | 4,320 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | utilizarii betonului gata preparat, se adauga |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,432 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,443 |
| 49 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm | m2 | 4,320 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,389 |
|  | 2682162611370 50 | Placi vata minerala -50 mm (pardosea) | m2 | 4,363 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 1,356 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 6,610 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,002 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 4,320 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,013 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,043 |
| 50 | IzF04B | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic | m2 | 4,320 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,346 |
|  | 2682132601626 1 | Hidroizol | m2 | 4,752 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 6,480 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 1,296 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,007 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,048 |
| 51 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 4,320 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,592 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,432 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,143 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,043 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,130 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,052 |
| 52 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -4,320 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -0,864 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,173 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,048 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,017 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,026 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,013 |
| 53 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica -20mm | m2 | 4,320 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 11,275 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,253 |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 4,450 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 17,496 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 1,296 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 86,400 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 3,888 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,194 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,052 |
| 54 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 4,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 4,284 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 1,470 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 25,200 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,420 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 1,200 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,004 |
| Total Tip 3 |  |  |  |  |
|  |  | 8.4. Tip 4 |  |  |
| 55 | CG22A | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm) | m2 | 1,560 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,248 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,156 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,160 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,051 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,003 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,156 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 1,560 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,031 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,032 |
| 57 | IzF04B | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic | m2 | 1,560 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,125 |
|  | 2682132601626 1 | Hidroizol | m2 | 1,716 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 2,340 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,468 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,003 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,017 |
| 58 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 1,560 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,936 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,156 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,051 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,016 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,047 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,019 |
| 59 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -1,560 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -0,312 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,062 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,017 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,006 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,009 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,005 |
| 60 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica -20mm | m2 | 1,560 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,072 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,452 |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 1,607 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 6,318 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0,468 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 31,200 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 1,404 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,070 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,019 |
| Total Tip 4 |  |  |  |  |
| Total Pardoseala |  |  |  |  |
|  |  | 9. Sahta de ventilare |  |  |
| 61 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,900 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,230 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,864 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 360,000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,217 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,396 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,360 |
| 62 | IzF14A | Placi din vata minerala la sahta de ventilare - 50 mm lipite cu prenadez | m2 | 3,920 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,510 |
|  | 2682162611371 2 | Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare) | m2 | 3,998 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,353 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 2,352 |
| 63 | CL18A | Carcas din metal la cosuri metalice | kg | 1,320 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,251 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,013 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,013 |
|  | 2775276309886 1 | Carcas din metal la cosuri metalice | kg | 1,320 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,013 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,007 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,011 |
| 64 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 1,710 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,282 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,086 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 9,965 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,054 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,449 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,017 |
| 65 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,310 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,662 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 3,641 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,496 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
| 66 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 3,310 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,397 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 1,374 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,166 |
| 67 | CF30A | Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" | m2 | 3,310 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 4,038 |
|  | 2653102100831 1 | Tink | kg | 7,613 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,013 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,020 |
| Total Sahta de ventilare |  |  |  |  |
|  |  | 10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul) |  |  |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 46,220 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,387 |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 6,933 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,311 |
| 69 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 46,220 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 70,717 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 330,011 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,185 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,651 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,901 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 46,220 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,387 |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 6,933 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,311 |
| 71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 46,220 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 20,799 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,622 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 48,757 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,046 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,046 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 46,220 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 25,421 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 18,488 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,773 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 23,110 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,311 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,092 |
| Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul) |  |  |  |  |
|  |  | 11. Lucrari de finisare interioara (Pereti) |  |  |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 143,800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,314 |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 21,570 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,190 |
| 74 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 143,800 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 143,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,760 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var M100 | m3 | 3,020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,288 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 86,100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,583 |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 12,915 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,305 |
| 76 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 86,100 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 105,042 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 614,754 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,344 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,802 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,378 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 86,100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,583 |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 12,915 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,305 |
| 78 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | m2 | 86,100 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 38,745 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,610 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 90,827 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,086 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,086 |
| 79 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 86,100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 47,355 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 34,440 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5,166 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 43,050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,305 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,172 |
| 80 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 | m2 | 57,700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 129,825 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,540 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 60,585 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 23,080 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 154,000 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 19,041 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,462 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 230,800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,154 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,692 |
| Total Lucrari de finisare interioara (Pereti) |  |  |  |  |
|  |  | 12. Lucrari de finisare exterioara |  |  |
| 81 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,130 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 22,882 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,542 |
|  | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 8,475 |
|  | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,011 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,051 |
|  | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,136 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,842 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 3,401 |
|  | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 2,915 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 3,390 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,638 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,169 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,373 |
|  | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,260 |
| 82 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei. | m3 | 1,130 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,960 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,260 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,921 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 7,571 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,014 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,130 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,006 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,068 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,014 |
| 83 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata | m2 | 91,140 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 14,582 |
|  | 2682162611371 1 | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3) | m2 | 92,963 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 13,671 |
|  | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 | kg | 1,823 |
| 84 | CE17A | Protectie contravint. | m2 | 91,140 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 18,228 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,557 |
|  | 2682132600465 23 | Protectie contravint (pereti) | m2 | 107,955 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 1 126,490 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,911 |
| 85 | CK17A | Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara) | m2 | 91,140 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 45,570 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 223,293 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 36,456 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,785 |
|  | 2010102904340 1 | Imitatie bloc-haus, 21 mm | m2 | 92,236 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 9,132 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 36,529 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,911 |
| 86 | CI11A | Placaje din piatra de cosauti fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv | m2 | 16,240 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,992 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 97,440 |
|  | 2661112800800 01 | Piatra de cosauti | m2 | 16,730 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T | m3 | 0,574 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 6,397 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 6,561 |
|  | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 6,233 |
|  | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 5,249 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,812 |
| Total Lucrari de finisare exterioara |  |  |  |  |
|  |  | 13. Scara exterioara |  |  |
| 87 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,030 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,204 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,153 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,064 |
| 88 | CA03G | Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. | m3 | 0,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,320 |
|  | 2663102100000 2 | Beton M200 | m3 | 0,832 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,081 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,480 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,200 |
| 89 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,130 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |
| 90 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5Вр-I | kg | 3,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 150*150 |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,088 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,018 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 3,535 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,018 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,035 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,050 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,002 |
| 91 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 4,910 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,946 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,491 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,162 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,049 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,147 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,059 |
| 92 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -4,910 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -0,982 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,196 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,054 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,029 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,015 |
| 93 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 4,910 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 12,815 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,424 |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 5,057 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 19,886 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 1,473 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 98,200 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 4,419 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,221 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,059 |
| 94 | CR03A | Elemente decorative la ingradire | m3 | 0,040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 2010102900900 1 | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative la ingradire) | m3 | 0,050 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,200 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,200 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 0,140 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 0,140 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 0,140 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0,200 |
| Total Scara exterioara |  |  |  |  |
|  |  | 14. Pereul |  |  |
| 95 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gros.100 mm | m3 | 5,550 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,995 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 6,105 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,555 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,165 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,331 |
| 96 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 55,510 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 32,207 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,877 |
|  | 2661112800655 40 | Placi din beton, pentru trotuare 40 mm | m2 | 56,343 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 88,816 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 436,864 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,278 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 2,376 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,110 |
| 97 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР 100.30.15 ) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m) | m | 39,310 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,897 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 17,296 |
|  | 2666122800285 1 | Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150 | m | 39,507 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 2,162 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 114,785 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,314 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,236 |
| Total Pereul |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea transeului ECO- Turist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni N15823/25

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2

Paza, administratia (poz.N1) Solutii constructive (comp. C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,950 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,947 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,502 |
| 3 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) | 100 m3 | 1,140 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,217 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,456 |
|  | 3410540000001 6 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,128 |
|  | 3410540000001 5 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 2,782 |
|  | 3410540000001 7 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 2,326 |
|  | 3410540000001 2 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 2,759 |
|  | 3410540000001 3 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 2,827 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 1,471 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,530 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,578 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,530 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,675 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 5,507 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol) | 100 m3 | 0,830 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,867 |
| 7 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 141,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 4,329 |
| Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
|  |  | 2. Fundatii |  |  |
| 8 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 2,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,625 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,625 |
|  | 2663102100000 8 | Beton C8/10 | m3 | 2,588 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,253 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,625 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,000 |
| 9 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 | m3 | 17,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 68,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,800 |
|  | 2663102100000 20 | Beton C20/25 XC1 | m3 | 17,686 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,726 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 10,200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 4,250 |
| 10 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 72,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,920 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 76,440 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,364 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 21,840 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 21,840 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,184 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,640 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,824 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 7,280 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,255 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,036 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 8,736 |
| 11 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 92,420 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,915 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,277 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 94,730 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 13,863 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,924 |
| 12 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 249,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 13,473 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,749 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 255,737 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 37,425 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,495 |
| 13 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti | m2 | 11,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | aplicate pe suprafete orizontale |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,256 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,347 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 5,600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,022 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,045 |
| 14 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane , cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 35,200 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,224 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 119,680 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 23,936 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,042 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 79,552 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,070 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,915 |
| Total Fundatii |  |  |  |  |
|  |  | - Carcasa - Centura si rigle monolite |  |  |
| 15 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 | m3 | 2,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,080 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 2,534 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,371 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,440 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,672 |
| 16 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 16,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 16,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,080 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,800 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,800 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,480 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,800 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,400 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,080 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,016 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,016 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,920 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,320 |
| 17 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 32,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,800 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 12,800 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,016 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,320 |
| 18 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 45,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,332 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,182 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 46,740 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,456 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 12,768 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,046 |
| 19 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 163,180 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,770 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,816 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 167,260 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,632 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 45,690 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,163 |
| Total Centura si rigle monolite |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Coloane Kм-1, Км-1а, Км-1b (6 buc) |  |  |
| 20 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 | m3 | 1,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,730 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,810 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 1,900 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,278 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,080 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,504 |
| 21 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 21,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 23,100 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,680 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,105 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,630 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,050 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,525 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,150 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,021 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,032 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,520 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,420 |
| 22 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 34,320 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,260 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,137 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 35,178 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,343 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,610 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,034 |
| 23 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 94,320 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,225 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,472 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 96,678 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,943 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 26,410 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,094 |
| Total Coloane Kм-1, Км- 1а, Км-1b (6 buc) |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Coloane Kм-2 (2 buc) |  |  |
| 24 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 | m3 | 0,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 0,422 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,062 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,240 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,112 |
| 25 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 5,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,080 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,940 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,432 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,027 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,620 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,620 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,162 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,270 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,135 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,810 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,005 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,008 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,648 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,108 |
| 26 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 9,360 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,889 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,037 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 9,594 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,094 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,621 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,009 |
| 27 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 25,120 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,658 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,126 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 25,748 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,251 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7,034 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,025 |
| Total Coloane Kм-2 (2 buc) |  |  |  |  |
|  |  | 3.4. Buiandrugi ПРм-1,2,3,4 |  |  |
| 28 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi | m3 | 0,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 0,422 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,062 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,240 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,112 |
| 29 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte | m2 | 4,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,020 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,200 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,200 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,120 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,200 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,100 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,520 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,004 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,004 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,480 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,080 |
| 30 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 | buc | 15,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,250 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 6,000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,007 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,150 |
| 31 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 16,380 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,556 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,066 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 16,789 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,164 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,586 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,016 |
| 32 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 52,240 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,448 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,261 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 53,546 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,522 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 14,627 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,052 |
| Total Buiandrugi ПРм- 1,2,3,4 |  |  |  |  |
| Total Carcasa |  |  |  |  |
|  |  | 4. Planseul |  |  |
| 33 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, planseul | m3 | 5,600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 27,160 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,520 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 5,912 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,865 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,360 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,568 |
| 34 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 37,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,400 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 37,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,185 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 11,100 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 11,100 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,110 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,850 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,925 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 4,810 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,037 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,440 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,740 |
| 35 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu | buc | 75,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 22,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,250 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 30,000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,037 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,750 |
| 36 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 25,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,377 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,076 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 26,137 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,255 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7,140 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,026 |
| 37 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 425,590 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 24,684 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,277 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 436,230 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,256 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 119,165 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,426 |
| Total Planseul |  |  |  |  |
|  |  | 5. Acoperisul |  |  |
| 38 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,836 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 18,124 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,015 |
|  | 2010102908737 2 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,134 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,050 |
|  | 2010102904169 2 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,694 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 6,019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2710602000121 1 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 3,662 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 2,826 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 1,639 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 31,768 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,125 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,368 |
| 39 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,370 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 27,743 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,083 |
|  | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 10,275 |
|  | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,014 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,274 |
|  | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,164 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 4,658 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 4,124 |
|  | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 3,535 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 4,110 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,987 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,206 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,452 |
|  | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,315 |
| 40 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 2,206 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,875 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,507 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 3,750 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 14,780 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,026 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 2,206 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,011 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,132 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,026 |
| 41 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 35,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (diferenta proiect deviz) |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6,688 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,352 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,352 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 35,200 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,352 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,176 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,282 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,528 |
| 42 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,040 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,258 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,312 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,156 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708- 61 A1 | kg | 0,022 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,078 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,039 |
| Total Acoperisul |  |  |  |  |
|  |  | 6. Puti de ventilare ВШ-1 |  |  |
| 43 | CD65C | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 0,330 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,772 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,317 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 132,000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,000 |
|  | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 17,655 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 4,389 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,096 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,170 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,132 |
| 44 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1 | m3 | 0,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 |
|  | 2663102100000 20 | Beton C20/25 XC1 | m3 | 0,211 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,031 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,120 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,056 |
| 45 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,540 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,025 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,014 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,810 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,810 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,081 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,135 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,068 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,270 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,003 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,004 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,324 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,054 |
| 46 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4,840 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,315 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,019 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 4,961 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,048 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,355 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,005 |
| 47 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 16,870 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,978 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,051 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 17,292 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,169 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,724 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,017 |
| Total Puti de ventilare ВШ-1 |  |  |  |  |
|  |  | 7. Cerdac КР-1 |  |  |
| 48 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,590 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,702 |
| 49 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,590 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,183 |
| 50 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,136 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,102 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,010 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,043 |
| 51 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 | m3 | 1,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,480 |
|  | 2663102100000 20 | Beton C20/25 XC1 | m3 | 1,248 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,122 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,720 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,300 |
| 52 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in | m2 | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,100 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,010 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,600 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,600 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,060 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,100 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,160 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,007 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,240 |
| 53 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 11,460 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,665 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,034 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 11,746 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,115 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,209 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,011 |
| Total Cerdac КР-1 |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r- ul Briceni N15823/25-1-EEF/IEI

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-3

Cladirea administratia, paza.

Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03- 573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220х300х120 ЩРн-24-036 - РП-1 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | 08-03- 525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-32А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,455 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,046 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,009 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10А | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,072 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 | kg | 0,024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16А | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,072 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16А | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,072 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A AВДT-32/16А/30мА | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,240 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,280 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,196 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,880 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,056 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,880 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,024 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,144 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,004 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 24,400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 4,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,080 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,024 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,048 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,008 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,520 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,160 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,008 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | 08-03- 526-1 | Выключатель 16А с управлением от фотодатчика | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,680 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,210 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,003 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,147 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,660 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,042 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,660 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,018 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,108 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 18,300 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 3,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,060 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,003 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,018 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,390 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,120 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | 08-03- 573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220х300х120 ЩРн-12 IP54 - РП-2 | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | 08-03- 525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-20А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,455 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,046 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,009 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16А | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,072 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | 08-03- 594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,900 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 20,400 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,204 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,280 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,404 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 5,700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,404 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | Pret de piata | Светильник потолочный OPL/S 418 LED4x9 | buc | 10,000 |
|  | 77767421 | Светильник потолочный OPL/S 418 LED4x9 | buc | 10,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | 08-03- 594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 4,080 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,041 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,056 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,054 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,848 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,054 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | Pret de piata | Светильник потолочный 25Вт 4000К IР65, LZ.OPL ECO LED 600 | buc | 2,000 |
|  | 77767422 | Светильник потолочный 25Вт 4000К IР65, LZ.OPL ECO LED 600 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | 08-03- 594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,050 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,400 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 10,200 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,102 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,140 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,078 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,575 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,078 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | Pret de piata | Светильник настенный 13Вт, IР54, CD LED 13 | buc | 5,000 |
|  | 77767423 | Светильник настенный 13Вт, IР54, CD LED 13 | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 5,000 |
|  | 77767424 | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | 08-03- 594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,200 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,001 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 81,600 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,816 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 1,120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,620 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 12,600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,620 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | Pret de piata | Светодиодная трубка мощностью 9Вт,с поворотным цоколем, регулир.цветом 3000-6000К, T8G13 LED 9W | buc | 40,000 |
|  | 77767425 | Светодиодная трубка мощностью 9Вт,с поворотным цоколем, регулир.цветом 3000-6000К, T8G13 LED 9W | buc | 40,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | 10-08- 003-03 | Dispozitive: bloc de alimentare (Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт -UPS) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,002 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,016 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,130 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | 08-03- 603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП- 0,25 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,430 |
|  | 54011 | Cutie ЯТП-0,25 | buc | 1,000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,040 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,260 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | 08-01- 081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Фотодатчик) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,130 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,060 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 | 08-02- 148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,370 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,388 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,002 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,020 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,010 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,023 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 1,185 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,924 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 7,110 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 7,110 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,924 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | 590-4011 | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5 | m | 20,000 |
|  | 590-4011 | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5 | m | 20,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | 590-4002 | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5 | m | 110,000 |
|  | 590-4012 | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5 | m | 110,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 | 590-4003 | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 | m | 100,000 |
|  | 590-4013 | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 | m | 100,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | 590-4008 | Cablu ВВГнг-LS 5*4 | m | 7,000 |
|  | 590-4014 | Cablu ВВГнг-LS 5*4 | m | 7,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 29 | 08-03- 591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,328 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 | Pret de piata | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В | buc | 1,000 |
|  | 965-7557 | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 | 08-03- 591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,610 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 5,100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 32 | Pret de piata | Выключатель клавишный для скрытой установки IР20, 10А 230В | buc | 5,000 |
|  | 965-7552 | Выключатель клавишный для скрытой установки IР20, 10А 230В | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 33 | 08-03- 591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,030 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,185 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,031 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,031 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,001 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,192 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,001 |
|  |  | Total |  |  |
| 34 | Pret de piata | Выключатель ооднополюсный для открытой установки IР54, 10А 230В | buc | 3,000 |
|  | 965-7555 | Выключатель ооднополюсный для открытой установки IР54, 10А 230В | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 35 | 08-03- 591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,050 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,160 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,051 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,051 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,006 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,320 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 36 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54 | buc | 5,000 |
|  | 965-7553 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54 | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 37 | 08-03- 591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,150 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,715 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,225 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 15,300 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm | kg | 0,063 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | inclusiv |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total |  |  |
| 38 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В | buc | 15,000 |
|  | 965-7559 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В | buc | 15,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 39 | 08-02- 409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,080 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,536 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,440 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,440 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,320 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,600 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 10,720 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 28,800 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 2,880 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,176 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 25,280 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 4,320 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 7,744 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,176 |
|  |  | Total |  |  |
| 40 | Pret de piata | Труба ПВХ д=20мм | m | 160,000 |
|  | 888830 | Труба ПВХ д=20мм | m | 160,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 41 | Pret de piata | Коробка ответвительная для трубных проводок | buc | 30,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2451082 | Коробка ответвительная для трубных проводок | buc | 30,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 42 | Pret de piata | Коробка ответвительная для розеток и выключателей | buc | 22,000 |
|  | 2451089 | Коробка ответвительная для розеток и выключателей | buc | 22,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 43 | Pretul firmei | Dulap ЩРн-24 IP31 | buc | 1,000 |
|  | 5500041 | Dulap ЩРн-24 IP31 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 44 | Pretul firmei | Dulap ЩРн-12 IP54 | buc | 1,000 |
|  | 5500042 | Dulap ЩРн-12 IP54 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 45 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-3P- 32А | buc | 1,000 |
|  | 5566994k5-0 | Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-3P- 32А | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 46 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/B10А | buc | 3,000 |
|  | 5500043 | Automat BA47-29/1/B10А | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 47 | Pretul | Automat BA47-29/1/B16А | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | firmei |  |  |  |
|  | 5500045 | Automat BA47-29/1/B16А | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 48 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/C16А | buc | 4,000 |
|  | 5500043 | Automat BA47-29/1/B10А | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 49 | Цена поставщи ка | Automat diferential AВДT-32/16А/30мА | buc | 4,000 |
|  | 5564451195 | Automat diferential AВДT-32/16А/30мА | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 50 | Pretul firmei | Выключатель 16А с управлением от фотодатчика | buc | 3,000 |
|  | 556991j3 | Выключатель 16А с управлением от фотодатчика | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 51 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-3P- 20А | buc | 1,000 |
|  | 5566994k5-1 | Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-3P- 20А | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 52 | Pret de piata | Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт | buc | 1,000 |
|  | 5566994k5-2 | Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 53 | Pret de piata | Фотодатчик | buc | 1,000 |
|  | 556696 | Фотодатчик | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r- ul Briceni N15823/25-1-SI

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-4

Cladirea administratia, paza.

Sistemul antiincendiu (marca SI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную для траншеи, средний грунт) | m3 | 4,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,808 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,576 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | TsD19A | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка) | m3 | 4,800 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 7,728 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | 34-02- 003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Tруба РЕ d=50mm) | km | 0,170 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,610 |
|  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,000 |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi | m3 | 0,014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |
|  | 530-018113 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 50 mm | m | 170,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | - Lucrari de montare - Sistemul automat de semnalizare incendiu - poz.1 |  |  |
| 4 | 10-08- 001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Centrala conventionata 4 zone PREVEDIA-MSG) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,006 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,400 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,056 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,160 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | 10-08- 001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 (Modul de extintensie PREVEDIA-M- EXP) | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,003 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,600 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca | kg | 0,032 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "ПОС40" |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,260 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | 10-04- 087-02 | Utilaj de centrala: Dispozitiv de antena de dezlegare (Radio-emitator АТS-100 sau modul GSM) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,300 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,450 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,100 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 45,000 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,140 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut. | 0,760 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | 08-01- 121-1 | Acumulator acid stationar - baterii | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,120 |
|  | 1010625 | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" | t | 0,000 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 5,600 |
|  | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" | t | 0,000 |
|  | 5420017 | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara | t | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | 10-08- 002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara 10%) - ID100 | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,003 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,500 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,030 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,960 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | 10-08- 002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030 | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,100 |
|  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,000 |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,000 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie- | 1000 | 0,009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | montaj | buc |  |
|  | 3009247 | Capacele, tip "К-440" | 1000 buc | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,720 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | 10-08- 002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare pentru detector EB0010 | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,100 |
|  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,000 |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,000 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie- montaj | 1000 buc | 0,009 |
|  | 3009247 | Capacele, tip "К-440" | 1000 buc | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,720 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | 10-08- 002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,005 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,100 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,002 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,060 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | 10-04- 066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Dispozitiv optico-sonor de alarma de interior IS0020RE) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,000 |
|  | 1010093 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm | t | 0,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,006 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,010 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,050 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,060 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,050 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,010 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,050 |
|  | 5440150 | Presspan in foi, marca "А" | kg | 0,050 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | 10-04- 066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Dispozitiv optico-sonor de alarma de exterior Ivy) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,000 |
|  | 1010093 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm | t | 0,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,006 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,010 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,050 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,060 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,050 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,010 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,050 |
|  | 5440150 | Presspan in foi, marca "А" | kg | 0,050 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | 10-08- 002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,350 |
|  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,000 |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,000 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie- montaj | 1000 buc | 0,002 |
|  | 3009247 | Capacele, tip "К-440" | 1000 buc | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,120 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | 10-06- 026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,045 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,120 |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011705 | Cilti impregnati | kg | 0,015 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,032 |
|  | 1019787 | Chit de etansare | kg | 0,032 |
|  | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" | 100 buc | 0,013 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 1,350 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,006 |
|  | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25- 0,35 mm | kg | 0,002 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 0,496 |
|  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" | h-ut. | 0,496 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | Pret de piata | Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF 1х2x0,8 FE180/E30-90 | m | 35,000 |
|  | 88888422 | Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF 1х2x0,8 FE180/E30-90 | m | 35,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-FRLS 2х1,5 | m | 10,000 |
|  | 88888421 | Cablu ВВГнг-FRLS 2х1,5 | m | 10,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | 08-02- 390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm) | 100 m | 0,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,145 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,500 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 100,000 |
|  | 110-03331 | Canal-cablu 10x22 mm | m | 50,000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut. | 3,040 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 3,040 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 08-01- 087-3 | Constructii metalice | t | 0,003 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,187 |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,013 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,081 |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,002 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,045 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,005 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | 11-03- 001-01 | Rezistor | buc | 13,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,760 |
|  | 1012036-1 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,455 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Sistemul automat de semnalizare incendiu - poz.1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Retele |  |  |
| 21 | 10-06- 003-02 | Cabluri si conductori pozati in transee: Cablu, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Кабель J-Y(ST) 2x2x0,8 mm2 - в траншее) | 1 km | 0,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,000 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 1,860 |
|  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" | h-ut | 1,860 |
|  | 171000 | Buldozer 128,7 kW (175 c.p.) in componenta coloanei de instalare a cablurilor | h-ut | 1,760 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 10-06- 026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (Кабель J- Y(ST) 2x2x0,8 mm2 - в траншее в трубе ПЭ) | 1 km | 0,170 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,120 |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,002 |
|  | 1011705 | Cilti impregnati | kg | 0,056 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,119 |
|  | 1019787 | Chit de etansare | kg | 0,119 |
|  | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" | 100 buc | 0,048 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 5,100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25- 0,35 mm | kg | 0,006 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 1,873 |
|  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" | h-ut. | 1,873 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | 10-06- 026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (Кабель J- Y(ST) 2x2x0,8 mm2 - по зданию в гофротрубе) | 1 km | 0,030 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,080 |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011705 | Cilti impregnati | kg | 0,010 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,021 |
|  | 1019787 | Chit de etansare | kg | 0,021 |
|  | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" | 100 buc | 0,008 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 0,900 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca | kg | 0,004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |
|  | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25- 0,35 mm | kg | 0,001 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 0,331 |
|  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" | h-ut. | 0,331 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 | Pretul firmei | Cablu J-Y(ST) 2x2x0,8 mm2 | m | 400,000 |
|  | 88815251 | Cablu J-Y(ST) 2x2x0,8 mm2 | m | 400,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | 08-02- 409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,140 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,288 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,020 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,020 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,060 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,300 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 2,010 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 5,400 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,540 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,033 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 4,740 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,810 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 1,452 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,033 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | Pret de piata | Tud gofrat metalic izolat D=25мм | m | 30,000 |
|  | 888830-1 | Tud gofrat metalic izolat D=25мм | m | 30,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 | 10-06- | Lucrari diverse: Bransamentul de abonat | buc | 11,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 034-19 | sau de grup cu instalarea dozelor sau "АЗУ" de la stilp pe perete (Ввод в здание) |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,020 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,014 |
|  | 1100040 | Izolatori liniari de pivoti, tip "ТФ-12" | 100 buc | 3,300 |
|  | 1109160 | Cirlije | kg | 0,462 |
|  | 5009096 | Cutie de ramificare | buc | 11,000 |
|  | 5009755 | Set de materiale de montare | 100 buc | 0,110 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere de conexiune | 100 buc | 0,220 |
|  | 5070733 | Cablu de transmisiune cu doi conductori de curent din sirma de otel zincuita, asezati paralel intr-un plan, izolati cu plasticat de polivinilclorura, cu baza plana de separare, marca "ПТВЖ", sectiune 2х1,2 mm2 | 1000 m | 0,066 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 4,180 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | 10-06- 034-23 | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete (Вывод кабеля) | 100 buc | 0,110 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 55,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,003 |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,016 |
|  | 1011705 | Cilti impregnati | kg | 0,220 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 3,740 |
|  | 1030006 | Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm | m | 33,000 |
|  | 2039013 | Dopuri de trecere din lemn | 100 buc | 0,220 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Retele |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |
| 29 | Pretul firmei | Centrala conventionata de semnalizare incendiu 4 zone PREVEDIA-MSG | buc | 1,000 |
|  | 7751001 | Centrala conventionata de semnalizare incendiu 4 zone PREVEDIA-MSG | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 | Pretul firmei | Modul de extintensie pentru 8 zone PREVEDIA-M-EXP | buc | 2,000 |
|  | 77510011 | Modul de extintensie pentru 8 zone PREVEDIA-M-EXP | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 | Pretul firmei | Radio-emitator АТS-100 sau modul GSM ( PREVEDIA-C DIAL) | buc | 1,000 |
|  | 111114 | Radio-emitator АТS-100 sau modul GSM (PREVEDIA-C DIAL) | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 32 | Pretul firmei | Baterii acumulatoare AKБ-12 V, 7 A/H | buc | 2,000 |
|  | 7766660 | Baterii acumulatoare AKБ-12 V, 7 A/H | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 33 | Pretul firmei | Detector optic de fum ID100 | buc | 7,000 |
|  | 775566662 | Detector optic de fum ID100 | buc | 7,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 34 | Pretul firmei | Baza de montare EB0030 | buc | 7,000 |
|  | 775570 | Baza de montare EB0030 | buc | 7,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 35 | Pretul | Baza pentru detector EB0010 | buc | 7,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | firmei |  |  |  |
|  | 775564 | Baza pentru detector EB0010 | buc | 7,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 36 | Pretul firmei | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020 | buc | 1,000 |
|  | 775565 | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 37 | Pretul firmei | Dispozitiv optico-sonor de alarma de interior IS0020RE | buc | 1,000 |
|  | 7755665-1 | Dispozitiv optico-sonor de alarma de interior IS0020RE | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 38 | Pretul firmei | Dispozitiv optico-sonor de alarma de exterior Ivy | buc | 1,000 |
|  | 7755665 | Dispozitiv optico-sonor de alarma de exterior Ivy | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 39 | Pretul firmei | Baza de montare pentru dispozitiv optico- sonor de alarma ESB020 | buc | 1,000 |
|  | 775564-1 | Baza de montare pentru dispozitiv optico- sonor de alarma ESB020 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 40 | Pretul firmei | Rezistor | buc | 13,000 |
|  | 88099843 | Rezistor | buc | 13,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 41 | Pretul firmei | Stingator de dioxid de carbon | buc | 1,000 |
|  | 88099844 | Stingator de dioxid de carbon | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total Valoare utilajului |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r- ul Briceni N15823/25-1-TS

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-5

Cladirea administratia, paza.

Retea de telecomunicatie (marca TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | - Lucrari de montare - Retele de cabluri structurale |  |  |
| 1 | 10-04- 112-01 | Dulap pentru telecomunicatii | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,008 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,200 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,050 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,005 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | 10-03- 001-01 | Utilajul centralelor: Router 5xGigabit Ethernet | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,940 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | 10-01- 039-06 | Piese diverse: PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 10-02- 016-06 | Bloc de alimentare - UPS | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,100 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t | 0,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,030 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК- 1180" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,300 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,000 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,000 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,080 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,060 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,020 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,440 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | 10-02- 016-02 | Comutator Switch 24 porturi RJ-45 auto- negotiating 10/100/1000 Mbps, 4x10G SFP+ports, 19", 1U, rack mount | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,380 |
|  | 1010117 | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ- 300", "ПВ-500" | t | 0,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1010319 | Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б" | t | 0,000 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie- montaj | 1000 buc | 0,004 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК- 1180" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,650 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,400 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,010 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,100 |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5009032 | Scoabe cu doua talpi | 10 buc | 1,000 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,010 |
|  | 5009598 | Hirtie de slefuit | buc | 1,000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,020 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 0,010 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,020 |
|  | 5500122 | Flux "ФКДТ" | kg | 0,020 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,130 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | 10-01- 039-06 | Patch Panel | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | 10-01- 039-06 | Organaizer | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | 10-04- 066-07 | Aparataj de perete: Priza de date | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,006 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,006 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,003 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | 3334112- 043 | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45 | buc | 3,000 |
|  | 3334112-043 | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45 | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | 10-04- 066-07 | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,006 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,003 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | 3334112- 044 | Priza date retea cu 2 module 2Rj-45 | buc | 3,000 |
|  | 3334112-044 | Priza date retea cu 2 module 2Rj-45 | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | 10-06- 034-12 | Lucrari diverse: Doza de montaj | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,120 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,024 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,120 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,120 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,618 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 2,040 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | 33341000 65 | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" | buc | 6,000 |
|  | 3334100065 | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | 10-04- 066-07 | Aparataj de perete:Patch-Corduri | buc | 19,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,038 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,038 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,038 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,019 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | 33500221- 52 | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1m (Patch- cord ) | buc | 9,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33500221-52 | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1m (Patch- cord ) | buc | 9,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | 33500221- 53 | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord ) | buc | 9,000 |
|  | 33500221-53 | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord ) | buc | 9,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | 33500221- 54 | Cablu de legatura optic 3m (Patch-cord ) | buc | 1,000 |
|  | 33500221-54 | Cablu de legatura optic 3m (Patch-cord ) | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | 336033-01 | Conector Rj-45, UTP cat.5 | buc | 9,000 |
|  | 336033-01 | Conector Rj-45, UTP cat.5 | buc | 9,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | 10-06- 026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,165 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,440 |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,002 |
|  | 1011705 | Cilti impregnati | kg | 0,054 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,116 |
|  | 1019787 | Chit de etansare | kg | 0,116 |
|  | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" | 100 buc | 0,046 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 4,950 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,023 |
|  | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25- 0,35 mm | kg | 0,006 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 1,818 |
|  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" | h-ut. | 1,818 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 33321273- 01 | Cablu de cupru UTP cat.5 | m | 165,000 |
|  | 33321273-01 | Cablu de cupru UTP cat.5 | m | 165,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | 08-02- 390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm) | 100 m | 1,650 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 26,879 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,650 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 330,000 |
|  | 110-03331 | Canal-cablu 10x22 mm | m | 165,000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut. | 10,032 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 10,032 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | 10-01- 039-06 | Set pentru impamintare TE | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | 08-01- 087-3 | Constructii metalice | t | 0,002 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,124 |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,054 |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,002 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,003 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,030 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,003 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 | 10-02- 030-01 | Aparat de telefon | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,400 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,020 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1020077 | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III | m3 | 0,002 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,020 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,400 |
|  | 5009126 | Placa pentru priza din lemn | 100 buc | 0,020 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,020 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | 08-02- 407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,004 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,190 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,004 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,040 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,003 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,040 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,003 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,003 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,016 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 0,032 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,000 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,000 |
|  | 021102-1 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,123 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,026 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | Pret de piata | Teava de otel, D=50mm | m | 0,400 |
|  | 888835 | Teava de otel, D=50mm | m | 0,400 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Instalatii de ceasoficare |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 10-08- 015-01 | Ceasornice autonome | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | 10-02- 016-06 | Bloc de alimentare | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,200 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,001 |
|  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t | 0,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,060 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК- 1180" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,020 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,600 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 2,000 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,040 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 20,000 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,160 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,120 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,040 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,880 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Sistemul de translare radio |  |  |
| 29 | 10-04- 101-07 | Dinamic FM | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,000 |
|  | 1100014 | Tirfon | 100 buc | 0,022 |
|  | 5070925 | Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de | 1000 m | 0,010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | protectie impotriva putreziri, marca "ПРТО", sectiune 1х1,5 mm2 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,030 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 | 10-02- 016-06 | Bloc de alimentare | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,200 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,001 |
|  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t | 0,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,060 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК- 1180" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,020 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,600 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 2,000 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,040 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 20,000 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,160 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,120 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,040 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,880 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | - Utilaj - Retele de cabluri structurale |  |  |
| 31 | Pretul firmei | Rack pentru telecomunicatii 19" 12Ux450x450 , usa din fata din sticla cu lacata | buc | 1,000 |
|  | 640-822 | Rack pentru telecomunicatii 19" 12Ux450x450 , usa din fata din sticla cu lacata | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 32 | Pretul firmei | Router 5xGigabit Ethernet | buc | 1,000 |
|  | 640-823 | Router 5xGigabit Ethernet | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 33 | Pretul firmei | PDU (Power distribution unit), 16A, 200- 240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack | buc | 1,000 |
|  | 640-824 | PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 34 | Pretul firmei | Dispozitiv de alimentare garantata, 1000VA, 800W, 2U, 19" rackmount | buc | 1,000 |
|  | 640-825 | Dispozitiv de alimentare garantata, 1000VA, 800W, 2U, 19" rackmounte | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 35 | Pretul firmei | Comutator Switch 24 porturi RJ-45 auto- negotiating 10/100/1000 Mbps, 4x10G SFP+ports, 19", 1U, rack mount | buc | 1,000 |
|  | 610-8629 | Comutator Switch 24 porturi RJ-45 auto- negotiating 10/100/1000 Mbps, 4x10G SFP+ports, 19", 1U, rack mount | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 36 | Pretul firmei | 24 porturi, Patch Panel Cat.6a, 1U | buc | 1,000 |
|  | 101081 | 24 porturi, Patch Panel Cat.6a, 1U | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 37 | Pretul | Organaizer cabluri, 1U | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | firmei |  |  |  |
|  | 1010812 | Organaizer cabluri, 1U | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 38 | Pretul firmei | Aparat telefonic Rj-45 | buc | 2,000 |
|  | 640-938 | Aparat telefonic Rj-45 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 39 | Pretul firmei | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60) | buc | 1,000 |
|  | 1010813 | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60) | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 40 | Pretul firmei | PoE Injector, 802.3af + bloc de alimentare | buc | 1,000 |
|  | 1010814 | PoE Injector, 802.3af + bloc de alimentare | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Instalatii de ceasoficare |  |  |
| 41 | Pretul firmei | Ceasornice autonome | buc | 2,000 |
|  | 6101-88 | Ceasornice autonome | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 42 | Pretul firmei | Bloc de alimentare автономный | buc | 2,000 |
|  | 610-800 | Bloc de alimentare автономный | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Sistemul de translare radio |  |  |
| 43 | Pretul firmei | Dinamic FM | buc | 2,000 |
|  | 6101-8 | Dinamic FM | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 44 | Pretul firmei | Bloc de alimentare автономный | buc | 2,000 |
|  | 610-800 | Bloc de alimentare автономный | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic '' Zamca'' in apropierea riului Prut, s. Pererita r-ul Briceni	N15823/25

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-2-1

Casuta pentru doua numere (poz.2) Solutii arhitecturale (comp. SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Pereti |  |  |
| 1 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 13,510 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 41,746 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,511 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 12,159 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 40,530 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,946 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 1,351 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,351 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,999 |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 2. Nodul C (чердак) |  |  |
| 2 | CE17A | Izolatie contravapori | m2 | 64,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,200 |
|  | 2682132600465 2 | Izolatie conravapori | m2 | 75,808 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 791,040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,640 |
| 3 | IzF10F | Strat termoizolator la plansee, din placi | m2 | 64,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | din vata minerala ''NOBASIL T''-100 mm (120 kg/m3) lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale. |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,760 |
|  | 2682162611370 3 | Placi vata minerala ''NOBASIL T''- 100 mm (120 kg/m3) | m2 | 64,640 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 20,096 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 97,920 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,032 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 64,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,192 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,640 |
| 4 | CE17A | Folie hidroizolanta | m2 | 64,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,200 |
|  | 2682132600465 3 | Folie hidroizolanta | m2 | 75,808 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 791,040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,640 |
| 5 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 64,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 16,000 |
|  | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 554,880 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,792 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,448 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,768 |
| 6 | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn /montarea scarii | m | 1,100 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,275 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,630 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,330 |
|  | 2710602000171 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm | kg | 0,578 |
| 7 |  | Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc) | buc | 1,000 |
|  | 2811106301300 1 | Scara mansarda termo 280 profil 70*110 | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Nodul C (чердак) |  |  |  |  |
|  |  | 3. Pereti despartitori |  |  |
| 8 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,140 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 19,774 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,050 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 705,600 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,322 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 12,600 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,322 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,042 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,575 |
| Total Pereti despartitori |  |  |  |  |
|  |  | 4. Acoperisul |  |  |
| 9 | CE17A | Protectie contravint. | m2 | 97,490 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 19,498 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,875 |
|  | 2682132600465 23 | Protectie contravint (pereti) | m2 | 115,477 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 1 204,976 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,975 |
| 10 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase | m3 | 1,010 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,020 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,010 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,253 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,050 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,050 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,535 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,535 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,535 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,050 |
| 11 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,010 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,858 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,232 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,717 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,767 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,061 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 |
| 12 | CE30C | Placi OSB 10 mm grosime | m2 | 97,490 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 22,423 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,875 |
|  | 2020132920527 1 | Placi OSB 10 mm grosime | m2 | 102,364 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 9,749 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,925 |
| 13 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m) | m2 | 97,490 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 58,494 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,498 |
|  | 2416202602100 1 | Sindrila bituminoasa | m2 | 120,278 |
|  | 2682132600450 | Folie PVC sau polietilena | m2 | 114,648 |
|  | 2875276312500 | Accesorii pentru prinderi mecanice | kg | 11,260 |
|  | 2416202602100 2 | Element de coama | m | 2,550 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,875 |
| 14 | CE05A | Element de cornisa. | m2 | 15,040 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 11,280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,752 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 70,274 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,474 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 3,948 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,150 |
| 15 | CE05A | Lacrimar | m2 | 6,320 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,740 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,316 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 29,530 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,199 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 1,659 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,063 |
| 16 | CK26B | Parazapada (180 buc) | m | 30,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,400 |
|  | 2743123549026 1 | Parazapada | buc | 180,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 120,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,300 |
| Total Acoperisul |  |  |  |  |
|  |  | 5. Sistema de scurgere |  |  |
| 17 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm | m | 37,780 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 11,334 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 40,859 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 7,783 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 54,479 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 7,783 |
|  | 2875274000050 1 | Elemente de legatura pentru jgheab | buc | 3,891 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 7,783 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 389,134 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,756 |
| 18 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm | m | 12,020 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,207 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 12,873 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 6,130 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 3,065 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 3,065 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 6,130 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 3,065 |
|  | 2875274000050 2 | Elemente de legatura pentru burlan | buc | 3,065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,180 |
| Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |
|  |  | 6. Ferestre |  |  |
| 19 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2) | m2 | 5,610 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,184 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 5,610 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 36,465 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 14,810 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 15,371 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 3,590 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 1,083 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,162 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,973 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,632 |
| 20 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) | m | 5,640 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,579 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,451 |
|  | 2521106718392 250 | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm) | m | 5,753 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 23,011 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,056 |
| 21 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre | m | 5,640 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,805 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,451 |
|  | 2743123549026 5230 | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre | m | 5,640 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 22,560 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,056 |
| Total Ferestre |  |  |  |  |
|  |  | 7. Usi |  |  |
| 22 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu sticla) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1) | m2 | 1,910 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,394 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,153 |
|  | 2030112939150 21 | Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla) | m2 | 1,910 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,640 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,955 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,334 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,146 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,910 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,038 |
| 23 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un | m2 | 5,310 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2, U-3) |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3,876 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,425 |
|  | 2030112939150 22 | Usi din profiluri din mase plastice (oarbe) | m2 | 5,310 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 21,240 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,655 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,929 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,186 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,310 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,106 |
| Total Usi |  |  |  |  |
|  |  | - Pardoseala - Tip 1 |  |  |
| 24 | CG22A | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm) | m2 | 28,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 23,040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,880 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 2,952 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,950 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,058 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,880 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,173 |
| 25 | CG22A5 k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 28,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,880 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 2,952 |
| 26 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm | m2 | 28,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,592 |
|  | 2682162611370 70 | Placi vata minerala -70 mm (pardosea) | m2 | 29,088 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 9,043 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 44,064 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,014 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 28,800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,086 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,288 |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25 mm) | m2 | 28,800 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 17,280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,880 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,950 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,288 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,864 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,346 |
| 28 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -28,800 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -2,880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,576 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,158 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,058 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,086 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,043 |
| 29 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum | m2 | 28,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,880 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 28,800 |
|  | 2523116716000 | Linolineum | m2 | 30,694 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,877 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 17,539 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 2,339 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,616 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,044 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 5,846 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,702 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 29,232 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,864 |
| Total Tip 1 |  |  |  |  |
|  |  | 8.2. Tip 2 |  |  |
| 30 | CG22A | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm) | m2 | 3,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,310 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,318 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,102 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,006 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,310 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,019 |
| 31 | CG22A5 k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 3,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,310 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,318 |
| 32 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm | m2 | 3,100 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,279 |
|  | 2682162611370 50 | Placi vata minerala -50 mm (pardosea) | m2 | 3,131 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,973 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 4,743 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,002 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 3,100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,009 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,031 |
| 33 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai | m2 | 3,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mici de 16 m2 / Placa ceramica -20mm |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,091 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,899 |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 3,193 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 12,555 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0,930 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 62,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 2,790 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,139 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,037 |
| 34 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 2,800 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 2,999 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 1,029 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 17,640 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,294 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,840 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,140 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,003 |
| Total Tip 2 |  |  |  |  |
|  |  | 8.3. Tip 3 |  |  |
| 35 | CG22A | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm) | m2 | 4,320 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,456 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,432 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,443 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,143 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,009 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,432 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,026 |
| 36 | CG22A5 k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se | m2 | 4,320 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | adauga |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,432 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,443 |
| 37 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm | m2 | 4,320 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,389 |
|  | 2682162611370 50 | Placi vata minerala -50 mm (pardosea) | m2 | 4,363 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 1,356 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 6,610 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,002 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 4,320 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,013 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,043 |
| 38 | IzF04B | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic | m2 | 4,320 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,346 |
|  | 2682132601626 1 | Hidroizol | m2 | 4,752 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 6,480 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 1,296 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,007 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,048 |
| 39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 4,320 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,592 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,432 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,143 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,043 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,130 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,052 |
| 40 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -4,320 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -0,864 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,173 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,048 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,017 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,026 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,013 |
| 41 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica -20mm | m2 | 4,320 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 11,275 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,253 |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 4,450 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 17,496 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 1,296 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 86,400 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 3,888 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,194 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,052 |
| 42 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 4,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 4,284 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 1,470 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 25,200 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,420 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 1,200 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,004 |
| Total Tip 3 |  |  |  |  |
|  |  | 8.4. Tip 4 |  |  |
| 43 | CG22A | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm) | m2 | 21,050 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 16,840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,105 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 2,158 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,695 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,042 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,105 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,126 |
| 44 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 | m2 | 21,050 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | k=2 | (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,421 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,432 |
| 45 | IzF04B | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic | m2 | 21,050 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,684 |
|  | 2682132601626 1 | Hidroizol | m2 | 23,155 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 31,575 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 6,315 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,036 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,232 |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 21,050 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 12,630 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,105 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,695 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,211 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,631 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,253 |
| 47 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -21,050 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -4,210 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,842 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,232 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,084 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,126 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,063 |
| 48 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm | m2 | 21,050 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 47,363 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,263 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 21,681 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 85,252 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 6,315 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 421,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 18,945 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,947 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,253 |
| 49 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 19,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 7,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,900 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 20,349 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 6,982 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 119,700 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,995 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 5,700 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,950 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,019 |
| Total Tip 4 |  |  |  |  |
| Total Pardoseala |  |  |  |  |
|  |  | 9. Sahta de ventilare |  |  |
| 50 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,900 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,230 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,864 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 360,000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,217 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,396 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,360 |
| 51 | IzF14A | Placi din vata minerala la sahta de ventilare - 50 mm lipite cu prenadez | m2 | 4,230 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,550 |
|  | 2682162611371 2 | Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare) | m2 | 4,315 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,381 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 2,538 |
| 52 | CL18A | Carcas din metal la cosuri metalice | kg | 1,320 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,251 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,013 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,013 |
|  | 2775276309886 1 | Carcas din metal la cosuri metalice | kg | 1,320 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,013 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,007 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,011 |
| 53 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 1,820 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,365 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,091 |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 10,606 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,057 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,478 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,018 |
| 54 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,740 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,748 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 4,114 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,561 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
| 55 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 3,740 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,449 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 1,552 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,187 |
| 56 | CF30A | Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" | m2 | 3,740 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 4,563 |
|  | 2653102100831 1 | Tink | kg | 8,602 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,022 |
| Total Sahta de ventilare |  |  |  |  |
|  |  | 10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul) |  |  |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 36,220 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,087 |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 5,433 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,811 |
| 58 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 36,220 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 55,417 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 258,611 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,145 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,861 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,706 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 36,220 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,087 |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 5,433 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,811 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 36,220 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 16,299 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,622 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 38,208 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,036 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,036 |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 36,220 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 19,921 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 14,488 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,173 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 18,110 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,811 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,072 |
| Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul) |  |  |  |  |
|  |  | 11. Lucrari de finisare interioara (Pereti) |  |  |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 108,740 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,262 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 16,311 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,437 |
| 63 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 108,740 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 108,740 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,748 |
|  | 2664102103001 0 | Mortar ciment-var M100 | m3 | 2,284 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,217 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 86,100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,583 |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 12,915 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,305 |
| 65 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 86,100 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 105,042 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 614,754 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,344 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,802 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,378 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 86,100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,583 |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 12,915 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,305 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | m2 | 86,100 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 38,745 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,610 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 90,827 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,086 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,086 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, | m2 | 86,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 47,355 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 34,440 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5,166 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 43,050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,305 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,172 |
| 69 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 22,640 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 50,940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,528 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 23,772 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,056 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 452,800 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 7,471 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,181 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 90,560 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,453 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,272 |
| Total Lucrari de finisare interioara (Pereti) |  |  |  |  |
|  |  | 12. Lucrari de finisari exterioare |  |  |
| 70 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,950 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 19,238 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,137 |
|  | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,125 |
|  | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,009 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,883 |
|  | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,114 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,230 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 2,859 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 2,451 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 2,850 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,377 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,142 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,314 |
|  | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,218 |
| 71 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei. | m3 | 0,950 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,807 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,218 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,615 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,365 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,011 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,950 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,057 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,011 |
| 72 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata | m2 | 63,550 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 10,168 |
|  | 2682162611371 1 | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3) | m2 | 64,821 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 9,532 |
|  | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 | kg | 1,271 |
| 73 | CE17A | Protectie contravint. | m2 | 69,800 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 13,960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,490 |
|  | 2682132600465 23 | Protectie contravint (pereti) | m2 | 82,678 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 862,728 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,698 |
| 74 | CK17A | Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara) | m2 | 69,800 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 34,900 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 171,010 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 27,920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,450 |
|  | 2010102904340 1 | Imitatie bloc-haus, 21 mm | m2 | 70,639 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 6,994 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 27,976 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,698 |
| 75 | CI11A | Placaje din piatra de cosauti fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv | m2 | 11,060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,848 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 66,360 |
|  | 2661112800800 01 | Piatra de cosauti | m2 | 11,394 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T | m3 | 0,391 |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 4,357 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 4,468 |
|  | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 4,245 |
|  | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 3,575 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,553 |
| 76 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa) | m2 | 20,840 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,501 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 8,649 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,042 |
| 77 | CF30A | Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" | m2 | 20,840 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 25,425 |
|  | 2653102100831 1 | Tink | kg | 47,932 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,083 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,125 |
| Total Lucrari de finisari exterioare |  |  |  |  |
|  |  | 13. Scara exterioara |  |  |
| 78 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,170 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,158 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,867 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,085 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,364 |
| 79 | CA03G | Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. | m3 | 0,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,320 |
|  | 2663102100000 2 | Beton M200 | m3 | 0,832 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,081 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,480 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,200 |
| 80 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,130 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |
| 81 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5Вр-I 150*150 | kg | 2,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,062 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,013 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 2,525 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,013 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,025 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,750 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |
| 82 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 1,740 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,044 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,174 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,057 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,017 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,052 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -1,740 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -0,348 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,070 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,019 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,007 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,010 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,005 |
| 84 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 1,740 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,541 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,505 |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 1,792 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 7,047 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0,522 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 34,800 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 1,566 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,078 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,021 |
| 85 | CR03A | Elemente decorative la ingradire | m3 | 0,040 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 2010102900900 1 | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative la ingradire) | m3 | 0,050 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,200 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,200 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 0,140 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 0,140 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 0,140 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0,200 |
| Total Scara exterioara |  |  |  |  |
|  |  | 14. Pereul |  |  |
| 86 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gros.100 mm | m3 | 5,830 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,247 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 6,413 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,583 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea | h-ut | 1,224 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,449 |
| 87 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 58,260 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 33,802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,921 |
|  | 2661112800655 40 | Placi din beton, pentru trotuare 40 mm | m2 | 59,134 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 93,216 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 458,506 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,291 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 2,494 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,165 |
| 88 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР 100.30.15 ) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m) | m | 43,970 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,595 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 19,347 |
|  | 2666122800285 1 | Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150 | m | 44,190 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 2,418 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 128,392 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,352 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,264 |
| Total Pereul |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea transeului ECO- Turist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni N15823/25

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-2-2

Casuta pentru doua numere (poz.2) Solutii constructive (comp. C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,120 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,270 |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,290 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,594 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,230 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,534 |
| 4 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,213 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,200 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,218 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 9,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,790 |
| 7 | TsC14B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m | 100 m3 | 0,120 |
|  | 2952260003522 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c | h-ut | 0,493 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,240 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,117 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,494 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,120 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,270 |
| 10 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 40,800 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,101 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,240 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,086 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,096 |
| Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
|  |  | 2. Fundatii |  |  |
| 12 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 2,700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,395 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,755 |
|  | 2663102100000 8 | Beton C8/10 | m3 | 2,795 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,273 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,675 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,080 |
| 13 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice,/ beton armat C20/25 | m3 | 21,700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 86,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,680 |
|  | 2663102100000 20 | Beton C20/25 | m3 | 22,576 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,203 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 13,020 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 5,425 |
| 14 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 112,060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,809 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 117,663 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,560 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 33,618 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 33,618 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,362 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 5,603 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 8,965 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 11,206 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,392 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,056 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 13,447 |
| 15 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu | kg | 133,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,518 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,399 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 136,427 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 19,965 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,331 |
| 16 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 331,140 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,882 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,993 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 339,418 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 49,671 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,311 |
| 17 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 11,760 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,469 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,365 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 5,880 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,024 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,047 |
| 18 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane , cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 39,840 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,781 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 135,456 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 27,091 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,048 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 90,038 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,080 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,036 |
| Total Fundatii |  |  |  |  |
|  |  | 3. Carcasa |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.1. Centura si rigle monolite |  |  |
| 19 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 | m3 | 3,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,035 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,395 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 3,273 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,479 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,860 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,868 |
| 20 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 25,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 25,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,125 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 7,500 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 7,500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,750 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,250 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,625 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,250 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,025 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,025 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,500 |
| 21 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 30,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,500 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 12,000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,015 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,300 |
| 22 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau | kg | 61,160 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,810 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,245 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 62,689 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,612 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 17,125 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,061 |
| 23 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 247,140 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 16,311 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,236 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 253,318 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,471 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 69,199 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,247 |
| Total Centura si rigle monolite |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Coloane Kм-1, Км-1а, Км-1b (9 buc) |  |  |
| 24 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 | m3 | 2,340 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,349 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,053 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 2,470 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,362 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,404 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,655 |
| 25 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 31,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,300 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 34,650 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 2,520 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,158 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 9,450 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 9,450 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,945 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,575 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,788 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 4,725 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,032 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,047 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,780 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,630 |
| 26 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 51,480 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,891 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,206 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 52,767 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,515 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 14,414 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,051 |
| 27 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 134,640 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,886 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,673 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 138,006 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,346 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 37,699 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,135 |
| Total Coloane Kм-1, Км- 1а, Км-1b (9 buc) |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Buiandrugi (ПРм-1, ПРм-2, ПРм-3) |  |  |
| 28 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi | m3 | 0,410 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,988 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,184 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 0,433 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,063 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,246 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,115 |
| 29 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 5,940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,188 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,940 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,030 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,782 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,782 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,178 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,297 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,149 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,772 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,006 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,006 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,713 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,119 |
| 30 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 | buc | 14,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,100 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 5,600 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,007 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,140 |
| 31 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 17,820 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,693 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,071 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 18,265 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,178 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,990 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 53,140 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,507 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,266 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 54,468 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,531 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 14,879 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,053 |
| Total Buiandrugi (ПРм- 1, ПРм-2, ПРм-3) |  |  |  |  |
| Total Carcasa |  |  |  |  |
|  |  | 4. Planseul |  |  |
| 33 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, planseul | m3 | 8,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 40,255 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,735 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 8,763 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,282 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,980 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,324 |
| 34 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 55,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 55,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,275 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 16,500 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 16,500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,650 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,750 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,375 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 7,150 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,055 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,055 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,600 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,100 |
| 35 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 | buc | 111,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 33,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,650 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 44,400 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,056 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,110 |
| 36 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 37,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,438 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 38,438 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,375 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 10,500 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,037 |
| 37 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 666,220 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 38,641 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,999 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 682,875 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,662 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 186,542 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,666 |
| Total Planseul |  |  |  |  |
|  |  | 5. Acoperisul |  |  |
| 38 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 1,032 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 22,374 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,487 |
|  | 2010102908737 2 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,165 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,062 |
|  | 2010102904169 2 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,857 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 7,430 |
|  | 2710602000121 1 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,520 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,488 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 2,023 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 39,216 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,155 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,454 |
| 39 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,451 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 29,383 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,265 |
|  | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 10,883 |
|  | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,015 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,349 |
|  | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,174 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 4,933 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 4,368 |
|  | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 3,744 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 4,353 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 2,104 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,218 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,479 |
|  | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,334 |
| 40 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 2,483 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,111 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,571 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 4,221 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 16,636 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,030 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 2,483 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,012 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,149 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,030 |
| 41 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz) | kg | 38,200 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 7,258 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,382 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,382 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 38,200 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,382 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,191 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,306 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,573 |
| 42 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,080 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,515 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,624 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,312 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708- 61 A1 | kg | 0,044 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,156 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,078 |
| Total Acoperisul |  |  |  |  |
|  |  | 6. Put de ventilare ВШ-1 |  |  |
| 43 | CD65C | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 0,340 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,826 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,326 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 136,000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,000 |
|  | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 18,190 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 4,522 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,099 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,175 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,136 |
| 44 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 | m3 | 0,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 0,211 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,031 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,120 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,056 |
| 45 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,560 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,100 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,014 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,840 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,840 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,084 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,140 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,070 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,280 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,003 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,004 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,336 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,056 |
| 46 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4,840 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,315 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,019 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 4,961 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,048 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,355 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,005 |
| 47 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in | kg | 16,870 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,978 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,051 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 17,292 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,169 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,724 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,017 |
| Total Put de ventilare ВШ-1 |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r- ul Briceni

N15823/25-2-5-EEF/IEI

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-2-3

Casuta pentru 2 numere (poz.2).

Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03- 573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220х300х120 ЩРн-24-036 - РП-1 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | 08-03- 525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-32А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,455 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,046 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,009 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10А | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,072 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16А | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,072 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16А | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,072 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A AВДT-32/16А/30мА | buc | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,800 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,350 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,005 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,245 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,100 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,070 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,100 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,180 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,005 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 30,500 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 5,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,100 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,005 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,060 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,650 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 08-03- 602-2 | Dispozitive de incalzire: plita electrica | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,780 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,520 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | 08-03- 594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,120 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,560 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 24,480 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,245 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,336 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,186 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,780 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,186 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | Pret de piata | Светильник настенный типа Бра -LED 1х18W | buc | 8,000 |
|  | 7776742 | Светильник настенный типа Бра -LED 1х18W | buc | 8,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | Pret de piata | Светильник настенный 13Вт, IР54, CD LED 13 | buc | 4,000 |
|  | 77767423 | Светильник настенный 13Вт, IР54, CD LED 13 | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 8,000 |
|  | 77767424-1 | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 8,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 4,000 |
|  | 77767424 | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 4,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | 10-08- 003-03 | Dispozitive: bloc de alimentare (Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт -UPS) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,002 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,016 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,130 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | 08-02- 148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,550 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 31,620 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,002 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,021 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,010 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,024 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 1,275 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,994 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 7,650 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 7,650 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,994 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | 590-4011 | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5 | m | 25,000 |
|  | 590-4011 | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5 | m | 25,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | 590-4002 | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5 | m | 120,000 |
|  | 590-4012 | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5 | m | 120,000 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 590-4003 | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 | m | 110,000 |
|  | 590-4013 | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 | m | 110,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | 08-03- 591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,640 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 5,100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | Pret de piata | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В | buc | 5,000 |
|  | 965-7557 | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | 08-03- 591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,322 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | Pret de piata | Выключатель клавишный для скрытой установки IР20, 10А 230В | buc | 1,000 |
|  | 965-7552 | Выключатель клавишный для скрытой установки IР20, 10А 230В | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | 08-03- 591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,395 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,010 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,010 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound | kg | 0,001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,064 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 | Pret de piata | Выключатель ооднополюсный для открытой установки IР54, 10А 230В | buc | 1,000 |
|  | 965-7555 | Выключатель ооднополюсный для открытой установки IР54, 10А 230В | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | 08-03- 591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,864 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,021 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,002 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,001 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,128 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,001 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54 | buc | 2,000 |
|  | 965-7553 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 | 08-03- 591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,110 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,191 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,165 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 11,220 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,046 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В | buc | 9,000 |
|  | 965-7559 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В | buc | 9,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 29 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда | buc | 2,000 |
|  | 965-760 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 | 08-02- 409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,900 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 45,220 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,004 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,824 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 25,460 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 25,460 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,380 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,900 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 12,730 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 34,200 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 3,420 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,209 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 5,130 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 9,196 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,209 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 | Pret de piata | Труба ПВХ д=20мм | m | 190,000 |
|  | 888830 | Труба ПВХ д=20мм | m | 190,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 32 | Pret de piata | Коробка ответвительная для трубных проводок | buc | 35,000 |
|  | 2451082 | Коробка ответвительная для трубных проводок | buc | 35,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 33 | Pretul firmei | Dulap ЩРн-24 IP31 | buc | 1,000 |
|  | 5500041 | Dulap ЩРн-24 IP31 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 34 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-3P- 32А | buc | 1,000 |
|  | 5566994k5-0 | Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-3P- 32А | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 35 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/B10А | buc | 2,000 |
|  | 5500043 | Automat BA47-29/1/B10А | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 36 | Pretul | Automat BA47-29/1/C10А | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | firmei |  |  |  |
|  | 5500043-1 | Automat BA47-29/1/C10А | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 37 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/B16А | buc | 2,000 |
|  | 5500045 | Automat BA47-29/1/B16А | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 38 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/C16А | buc | 2,000 |
|  | 5500043 | Automat BA47-29/1/B10А | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 39 | Цена поставщи ка | Automat diferential AВДT-32/16А/30мА | buc | 5,000 |
|  | 5564451195 | Automat diferential AВДT-32/16А/30мА | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 40 | Pretul firmei | Plita electrica (1 комфорка) | buc | 2,000 |
|  | 5500045-6 | Plita electrica (1 комфорка) | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 41 | Pret de piata | Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт | buc | 1,000 |
|  | 5566994k5-2 | Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

ul Briceni N15823/25-2-5-SI

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-2-4

Casuta pentru 2 numere (poz.2). Sistemul antiincendiu (marca SI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08- 002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara 10%) - ID100 | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,003 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,500 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,030 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,960 |
| 2 | 10-08- 002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030 | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,100 |
|  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,000 |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,000 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,009 |
|  | 3009247 | Capacele, tip "К-440" | 1000 buc | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,720 |
| 3 | 10-08- 002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare pentru detector EB0010 | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,100 |
|  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,000 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,009 |
|  | 3009247 | Capacele, tip "К-440" | 1000 buc | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,720 |
| 4 | 10-08- 002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,005 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,100 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,002 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,060 |
| 5 | 10-06- 026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,028 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,808 |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011705 | Cilti impregnati | kg | 0,009 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,020 |
|  | 1019787 | Chit de etansare | kg | 0,020 |
|  | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" | 100 buc | 0,008 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 0,840 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,004 |
|  | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm | kg | 0,001 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 0,309 |
|  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" | h-ut. | 0,309 |
| 6 | Pret de piata | Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF 1х2x0,8 FE180/E30-90 | m | 28,000 |
|  | 88888422 | Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF 1х2x0,8 FE180/E30-90 | m | 28,000 |
| 7 | 08-01- 087-3 | Constructii metalice | t | 0,001 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,062 |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,027 |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,001 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,015 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 8 | Pretul firmei | Detector optic de fum ID100 | buc | 7,000 |
|  | 775566662 | Detector optic de fum ID100 | buc | 7,000 |
| 9 | Pretul firmei | Baza de montare EB0030 | buc | 7,000 |
|  | 775570 | Baza de montare EB0030 | buc | 7,000 |
| 10 | Pretul firmei | Baza pentru detector EB0010 | buc | 7,000 |
|  | 775564 | Baza pentru detector EB0010 | buc | 7,000 |
| 11 | Pretul firmei | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020 | buc | 1,000 |
|  | 775565 | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020 | buc | 1,000 |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |

ul Briceni N15823/25-2-5-TS

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-2-5

Casuta pentru 2 numere (poz.2).

Retea de telecomunicatie (marca TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-04- 112-01 | Dulap pentru telecomunicatii | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,008 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,200 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,050 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,005 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | 10-02- 016-02 | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,380 |
|  | 1010117 | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ- 300", "ПВ-500" | t | 0,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1010319 | Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б" | t | 0,000 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie- montaj | 1000 buc | 0,004 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК- 1180" | t | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,650 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,400 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,010 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,100 |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,002 |
|  | 5009032 | Scoabe cu doua talpi | 10 buc | 1,000 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,010 |
|  | 5009598 | Hirtie de slefuit | buc | 1,000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,020 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 0,010 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,020 |
|  | 5500122 | Flux "ФКДТ" | kg | 0,020 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,130 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | 10-02- 016-06 | Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,100 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t | 0,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,030 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК- 1180" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,300 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,000 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,000 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,080 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,060 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,020 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,440 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | 10-04- 066-07 | Aparataj de perete: Priza de date | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,004 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,004 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,004 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | 3334112- 043 | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45 | buc | 2,000 |
|  | 3334112-043 | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | 10-06- 034-12 | Lucrari diverse: Doza de montaj | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,040 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,008 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,040 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,040 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,206 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 0,680 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | 33341000 65 | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" | buc | 2,000 |
|  | 3334100065 | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | 10-04- 066-07 | Aparataj de perete:Patch-Corduri | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,006 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,006 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime | kg | 0,003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | 33500221- 52 | Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch- cord ) | buc | 3,000 |
|  | 33500221-52 | Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch- cord ) | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | 336033-01 | Conector Rj-45, UTP cat.6a | buc | 6,000 |
|  | 336033-01 | Conector Rj-45, UTP cat.6a | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | 10-06- 026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,025 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,400 |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011705 | Cilti impregnati | kg | 0,008 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,018 |
|  | 1019787 | Chit de etansare | kg | 0,018 |
|  | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" | 100 buc | 0,007 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 0,750 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,004 |
|  | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25- 0,35 mm | kg | 0,001 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 0,276 |
|  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" | h-ut. | 0,276 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | 33321273- 01 | Cablu de cupru UTP cat.6a | m | 25,000 |
|  | 33321273-01 | Cablu de cupru UTP cat.6a | m | 25,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | 08-02- 390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm) | 100 m | 0,250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,073 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,250 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 50,000 |
|  | 110-03331 | Canal-cablu 10x22 mm | m | 25,000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut. | 1,520 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 1,520 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | 08-01- 087-3 | Constructii metalice | t | 0,001 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,062 |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,027 |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,001 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,015 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | 08-02- 407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,004 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,190 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,004 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,040 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,003 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,040 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,003 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,003 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,016 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 0,032 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,000 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,000 |
|  | 021102-1 | Macara pe sasiu auto la lucrari de | h-ut | 0,004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,123 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,026 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | Pret de piata | Teava de otel, D=50mm | m | 0,400 |
|  | 888835 | Teava de otel, D=50mm | m | 0,400 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 17 | Pretul firmei | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat | buc | 1,000 |
|  | 640-822-1 | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5 | buc | 1,000 |
|  | 610-86209 | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | Pretul firmei | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A | buc | 1,000 |
|  | 640-825 | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | Pretul firmei | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60) | buc | 1,000 |
|  | 1010813 | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60) | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic '' Zamca'' in apropierea riului Prut, s. Pererita r-ul Briceni	N15823/25

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-3-1

Casuta pentru doua numere (poz.3) Solutii arhitecturale (comp. SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Pereti |  |  |
| 1 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 13,510 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 41,746 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,511 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 12,159 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 40,530 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,946 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 1,351 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,351 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,999 |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 2. Nodul C (чердак) |  |  |
| 2 | CE17A | Izolatie contravapori | m2 | 64,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,200 |
|  | 2682132600465 2 | Izolatie conravapori | m2 | 75,808 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 791,040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,640 |
| 3 | IzF10F | Strat termoizolator la plansee, din placi | m2 | 64,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | din vata minerala ''NOBASIL T''-100 mm (120 kg/m3) lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale. |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,760 |
|  | 2682162611370 3 | Placi vata minerala ''NOBASIL T''- 100 mm (120 kg/m3) | m2 | 64,640 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 20,096 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 97,920 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,032 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 64,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,192 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,640 |
| 4 | CE17A | Folie hidroizolanta | m2 | 64,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,200 |
|  | 2682132600465 3 | Folie hidroizolanta | m2 | 75,808 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 791,040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,640 |
| 5 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 64,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 16,000 |
|  | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 554,880 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,792 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,448 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,768 |
| 6 | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn /montarea scarii | m | 1,100 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,275 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,630 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,330 |
|  | 2710602000171 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm | kg | 0,578 |
| 7 |  | Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc) | buc | 1,000 |
|  | 2811106301300 1 | Scara mansarda termo 280 profil 70*110 | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Nodul C (чердак) |  |  |  |  |
|  |  | 3. Pereti despartitori |  |  |
| 8 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,140 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 19,774 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,050 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 705,600 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,322 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 12,600 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,322 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,042 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,575 |
| Total Pereti despartitori |  |  |  |  |
|  |  | 4. Acoperisul |  |  |
| 9 | CE17A | Protectie contravint. | m2 | 97,490 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 19,498 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,875 |
|  | 2682132600465 23 | Protectie contravint (pereti) | m2 | 115,477 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 1 204,976 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,975 |
| 10 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase | m3 | 1,010 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,020 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,010 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,253 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,050 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,050 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,535 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,535 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,535 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,050 |
| 11 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,010 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,858 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,232 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,717 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,767 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,061 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 |
| 12 | CE30C | Placi OSB 10 mm grosime | m2 | 97,490 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 22,423 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,875 |
|  | 2020132920527 1 | Placi OSB 10 mm grosime | m2 | 102,364 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 9,749 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,925 |
| 13 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m) | m2 | 97,490 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 58,494 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,498 |
|  | 2416202602100 1 | Sindrila bituminoasa | m2 | 120,278 |
|  | 2682132600450 | Folie PVC sau polietilena | m2 | 114,648 |
|  | 2875276312500 | Accesorii pentru prinderi mecanice | kg | 11,260 |
|  | 2416202602100 2 | Element de coama | m | 2,550 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,875 |
| 14 | CE05A | Element de cornisa. | m2 | 15,040 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 11,280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,752 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 70,274 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,474 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 3,948 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,150 |
| 15 | CE05A | Lacrimar | m2 | 6,320 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,740 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,316 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 29,530 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,199 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 1,659 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,063 |
| 16 | CK26B | Parazapada (180 buc) | m | 30,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,400 |
|  | 2743123549026 1 | Parazapada | buc | 180,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 120,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,300 |
| Total Acoperisul |  |  |  |  |
|  |  | 5. Sistema de scurgere |  |  |
| 17 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm | m | 37,780 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 11,334 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 40,859 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 7,783 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 54,479 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 7,783 |
|  | 2875274000050 1 | Elemente de legatura pentru jgheab | buc | 3,891 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 7,783 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 389,134 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,756 |
| 18 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm | m | 12,020 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,207 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 12,873 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 6,130 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 3,065 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 3,065 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 6,130 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 3,065 |
|  | 2875274000050 2 | Elemente de legatura pentru burlan | buc | 3,065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,180 |
| Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |
|  |  | 6. Ferestre |  |  |
| 19 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2) | m2 | 5,610 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,184 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 5,610 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 36,465 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 14,810 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 15,371 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 3,590 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 1,083 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,162 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,973 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,632 |
| 20 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) | m | 5,640 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,579 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,451 |
|  | 2521106718392 250 | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm) | m | 5,753 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 23,011 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,056 |
| 21 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre | m | 5,640 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,805 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,451 |
|  | 2743123549026 5230 | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre | m | 5,640 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 22,560 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,056 |
| Total Ferestre |  |  |  |  |
|  |  | 7. Usi |  |  |
| 22 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu sticla) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1) | m2 | 1,910 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,394 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,153 |
|  | 2030112939150 21 | Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla) | m2 | 1,910 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,640 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,955 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,334 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,146 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,910 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,038 |
| 23 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un | m2 | 5,310 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2, U-3) |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3,876 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,425 |
|  | 2030112939150 22 | Usi din profiluri din mase plastice (oarbe) | m2 | 5,310 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 21,240 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,655 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,929 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,186 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,310 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,106 |
| Total Usi |  |  |  |  |
|  |  | - Pardoseala - Tip 1 |  |  |
| 24 | CG22A | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm) | m2 | 28,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 23,040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,880 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 2,952 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,950 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,058 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,880 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,173 |
| 25 | CG22A5 k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 28,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,880 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 2,952 |
| 26 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm | m2 | 28,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,592 |
|  | 2682162611370 70 | Placi vata minerala -70 mm (pardosea) | m2 | 29,088 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 9,043 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 44,064 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,014 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 28,800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,086 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,288 |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25 mm) | m2 | 28,800 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 17,280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,880 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,950 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,288 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,864 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,346 |
| 28 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -28,800 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -2,880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,576 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,158 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,058 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,086 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,043 |
| 29 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum | m2 | 28,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,880 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 28,800 |
|  | 2523116716000 | Linolineum | m2 | 30,694 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,877 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 17,539 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 2,339 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,616 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,044 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 5,846 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,702 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 29,232 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,864 |
| Total Tip 1 |  |  |  |  |
|  |  | 8.2. Tip 2 |  |  |
| 30 | CG22A | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm) | m2 | 3,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,310 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,318 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,102 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,006 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,310 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,019 |
| 31 | CG22A5 k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 3,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,310 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,318 |
| 32 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm | m2 | 3,100 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,279 |
|  | 2682162611370 50 | Placi vata minerala -50 mm (pardosea) | m2 | 3,131 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,973 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 4,743 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,002 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 3,100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,009 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,031 |
| 33 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai | m2 | 3,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mici de 16 m2 / Placa ceramica -20mm |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,091 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,899 |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 3,193 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 12,555 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0,930 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 62,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 2,790 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,139 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,037 |
| 34 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 2,800 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 2,999 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 1,029 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 17,640 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,294 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,840 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,140 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,003 |
| Total Tip 2 |  |  |  |  |
|  |  | 8.3. Tip 3 |  |  |
| 35 | CG22A | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm) | m2 | 4,320 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,456 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,432 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,443 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,143 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,009 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,432 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,026 |
| 36 | CG22A5 k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se | m2 | 4,320 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | adauga |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,432 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,443 |
| 37 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm | m2 | 4,320 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,389 |
|  | 2682162611370 50 | Placi vata minerala -50 mm (pardosea) | m2 | 4,363 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 1,356 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 6,610 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,002 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 4,320 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,013 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,043 |
| 38 | IzF04B | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic | m2 | 4,320 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,346 |
|  | 2682132601626 1 | Hidroizol | m2 | 4,752 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 6,480 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 1,296 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,007 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,048 |
| 39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 4,320 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,592 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,432 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,143 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,043 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,130 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,052 |
| 40 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -4,320 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -0,864 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,173 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,048 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,017 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,026 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,013 |
| 41 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica -20mm | m2 | 4,320 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 11,275 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,253 |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 4,450 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 17,496 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 1,296 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 86,400 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 3,888 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,194 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,052 |
| 42 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 4,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 4,284 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 1,470 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 25,200 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,420 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 1,200 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,004 |
| Total Tip 3 |  |  |  |  |
|  |  | 8.4. Tip 4 |  |  |
| 43 | CG22A | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm) | m2 | 21,050 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 16,840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,105 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 2,158 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,695 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,042 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,105 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,126 |
| 44 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 | m2 | 21,050 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | k=2 | (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,421 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,432 |
| 45 | IzF04B | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic | m2 | 21,050 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,684 |
|  | 2682132601626 1 | Hidroizol | m2 | 23,155 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 31,575 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 6,315 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,036 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,232 |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 21,050 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 12,630 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,105 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,695 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,211 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,631 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,253 |
| 47 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -21,050 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -4,210 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,842 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,232 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,084 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,126 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,063 |
| 48 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm | m2 | 21,050 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 47,363 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,263 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 21,681 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 85,252 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 6,315 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 421,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 18,945 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,947 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,253 |
| 49 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 19,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 7,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,900 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 20,349 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 6,982 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 119,700 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,995 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 5,700 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,950 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,019 |
| Total Tip 4 |  |  |  |  |
| Total Pardoseala |  |  |  |  |
|  |  | 9. Sahta de ventilare |  |  |
| 50 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,900 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,230 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,864 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 360,000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,217 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,396 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,360 |
| 51 | IzF14A | Placi din vata minerala la sahta de ventilare - 50 mm lipite cu prenadez | m2 | 4,230 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,550 |
|  | 2682162611371 2 | Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare) | m2 | 4,315 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,381 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 2,538 |
| 52 | CL18A | Carcas din metal la cosuri metalice | kg | 1,320 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,251 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,013 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,013 |
|  | 2775276309886 1 | Carcas din metal la cosuri metalice | kg | 1,320 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,013 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,007 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,011 |
| 53 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 1,820 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,365 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,091 |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 10,606 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,057 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,478 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,018 |
| 54 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,740 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,748 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 4,114 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,561 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
| 55 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 3,740 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,449 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 1,552 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,187 |
| 56 | CF30A | Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" | m2 | 3,740 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 4,563 |
|  | 2653102100831 1 | Tink | kg | 8,602 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,022 |
| Total Sahta de ventilare |  |  |  |  |
|  |  | 10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul) |  |  |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 36,220 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,087 |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 5,433 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,811 |
| 58 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 36,220 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 55,417 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 258,611 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,145 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,861 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,706 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 36,220 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,087 |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 5,433 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,811 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 36,220 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 16,299 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,622 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 38,208 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,036 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,036 |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 36,220 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 19,921 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 14,488 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,173 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 18,110 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,811 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,072 |
| Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul) |  |  |  |  |
|  |  | 11. Lucrari de finisare interioara (Pereti) |  |  |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 108,740 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,262 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 16,311 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,437 |
| 63 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 108,740 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 108,740 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,748 |
|  | 2664102103001 0 | Mortar ciment-var M100 | m3 | 2,284 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,217 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 86,100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,583 |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 12,915 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,305 |
| 65 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 86,100 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 105,042 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 614,754 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,344 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,802 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,378 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 86,100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,583 |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 12,915 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,305 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | m2 | 86,100 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 38,745 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,610 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 90,827 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,086 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,086 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, | m2 | 86,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 47,355 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 34,440 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5,166 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 43,050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,305 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,172 |
| 69 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 22,640 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 50,940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,528 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 23,772 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,056 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 452,800 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 7,471 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,181 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 90,560 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,453 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,272 |
| Total Lucrari de finisare interioara (Pereti) |  |  |  |  |
|  |  | 12. Lucrari de finisari exterioare |  |  |
| 70 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,950 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 19,238 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,137 |
|  | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,125 |
|  | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,009 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,883 |
|  | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,114 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,230 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 2,859 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 2,451 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 2,850 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,377 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,142 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,314 |
|  | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,218 |
| 71 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei. | m3 | 0,950 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,807 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,218 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,615 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,365 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,011 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,950 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,057 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,011 |
| 72 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata | m2 | 63,550 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 10,168 |
|  | 2682162611371 1 | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3) | m2 | 64,821 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 9,532 |
|  | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 | kg | 1,271 |
| 73 | CE17A | Protectie contravint. | m2 | 69,800 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 13,960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,490 |
|  | 2682132600465 23 | Protectie contravint (pereti) | m2 | 82,678 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 862,728 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,698 |
| 74 | CK17A | Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara) | m2 | 69,800 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 34,900 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 171,010 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 27,920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,450 |
|  | 2010102904340 1 | Imitatie bloc-haus, 21 mm | m2 | 70,639 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 6,994 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 27,976 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,698 |
| 75 | CI11A | Placaje din piatra de cosauti fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv | m2 | 7,510 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,008 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 45,060 |
|  | 2661112800800 01 | Piatra de cosauti | m2 | 7,737 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T | m3 | 0,265 |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 2,958 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 3,034 |
|  | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 2,882 |
|  | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 2,427 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,376 |
| 76 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa) | m2 | 20,840 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,501 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 8,649 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,042 |
| 77 | CF30A | Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" | m2 | 20,840 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 25,425 |
|  | 2653102100831 1 | Tink | kg | 47,932 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,083 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,125 |
| Total Lucrari de finisari exterioare |  |  |  |  |
|  |  | 13. Scara exterioara |  |  |
| 78 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,170 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,158 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,867 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,085 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,364 |
| 79 | CA03G | Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. | m3 | 0,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,320 |
|  | 2663102100000 2 | Beton M200 | m3 | 0,832 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,081 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,480 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,200 |
| 80 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,130 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |
| 81 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5Вр-I 150*150 | kg | 2,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,062 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,013 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 2,525 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,013 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,025 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,750 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |
| 82 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 1,740 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,044 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,174 |
|  | 2664102102010 15 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,057 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,052 |
| 83 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm | m2 | -1,740 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -0,348 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,070 |
|  | 2664102102010 15 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,019 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,010 |
| 84 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 1,740 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3,915 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,435 |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 1,792 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 7,047 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0,522 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 34,800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,078 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,021 |
| 85 | CR03A | Elemente decorative la ingradire | m3 | 0,040 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 2010102900900 1 | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative la ingradire) | m3 | 0,050 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,200 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,200 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 0,140 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 0,140 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 0,140 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0,200 |
| Total Scara exterioara |  |  |  |  |
|  |  | 14. Pereul |  |  |
| 86 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gros.100 mm | m3 | 5,830 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,247 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 6,413 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,583 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,224 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,449 |
| 87 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, | m2 | 58,260 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 33,802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,921 |
|  | 2661112800655 40 | Placi din beton, pentru trotuare 40 mm | m2 | 59,134 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 93,216 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 458,506 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,291 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 2,494 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,165 |
| 88 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР 100.30.15 ) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m) | m | 43,970 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,595 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 19,347 |
|  | 2666122800285 1 | Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150 | m | 44,190 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 2,418 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 128,392 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,352 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,264 |
| Total Pereul |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea transeului ECO- Turist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni N15823/25

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-3-2

Casuta pentru doua numere (poz.3) Solutii constructive (comp C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,050 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,113 |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,160 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,328 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,630 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,298 |
| 4 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,213 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,100 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,109 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,860 |
| 7 | TsC14B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m | 100 m3 | 0,090 |
|  | 2952260003522 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c | h-ut | 0,370 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,205 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,598 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,060 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,135 |
| 10 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 18,700 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,421 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,110 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,040 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,044 |
| Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
|  |  | 2. Fundatii |  |  |
| 12 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 2,700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,395 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,755 |
|  | 2663102100000 8 | Beton C8/10 | m3 | 2,795 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,273 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,675 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,080 |
| 13 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice,/ beton armat C20/25 | m3 | 18,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 72,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,200 |
|  | 2663102100000 20 | Beton C20/25 | m3 | 18,727 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,827 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 10,800 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 4,500 |
| 14 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 112,060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,809 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 117,663 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,560 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 33,618 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 33,618 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,362 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 5,603 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 8,965 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 11,206 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,392 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,056 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 13,447 |
| 15 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu | kg | 131,120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,392 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,393 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 134,398 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 19,668 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,311 |
| 16 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 322,140 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,396 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,966 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 330,193 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 48,321 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,221 |
| 17 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 11,760 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,469 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,365 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 5,880 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,024 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,047 |
| 18 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane , cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 39,840 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,781 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 135,456 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 27,091 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,048 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 90,038 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,080 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,036 |
| Total Fundatii |  |  |  |  |
|  |  | 3. Carcasa |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.1. Centura si rigle monolite |  |  |
| 19 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 | m3 | 3,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,035 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,395 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 3,273 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,479 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,860 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,868 |
| 20 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 25,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 25,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,125 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 7,500 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 7,500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,750 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,250 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,625 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,250 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,025 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,025 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,500 |
| 21 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 30,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,500 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 12,000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,015 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,300 |
| 22 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau | kg | 61,160 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,810 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,245 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 62,689 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,612 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 17,125 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,061 |
| 23 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 247,140 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 16,311 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,236 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 253,318 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,471 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 69,199 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,247 |
| Total Centura si rigle monolite |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Coloane Kм-1, Км-1а, Км-1b (9 buc) |  |  |
| 24 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 | m3 | 2,340 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,349 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,053 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 2,470 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,362 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,404 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,655 |
| 25 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 31,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,300 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 34,650 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 2,520 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,158 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 9,450 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 9,450 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,945 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,575 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,788 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 4,725 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,032 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,047 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,780 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,630 |
| 26 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 51,480 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,891 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,206 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 52,767 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,515 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 14,414 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,051 |
| 27 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 134,640 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,886 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,673 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 138,006 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,346 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 37,699 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,135 |
| Total Coloane Kм-1, Км- 1а, Км-1b (9 buc) |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Buiandrugi (ПРм-1, ПРм-2, ПРм-3) |  |  |
| 28 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi | m3 | 0,410 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,988 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,184 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 0,433 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,063 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,246 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,115 |
| 29 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 5,940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,188 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,940 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,030 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,782 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,782 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,178 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,297 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,149 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,772 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,006 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,006 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,713 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,119 |
| 30 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 | buc | 14,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,100 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 5,600 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,007 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,140 |
| 31 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 17,820 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,693 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,071 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 18,265 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,178 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,990 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 53,140 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,507 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,266 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 54,468 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,531 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 14,879 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,053 |
| Total Buiandrugi (ПРм- 1, ПРм-2, ПРм-3) |  |  |  |  |
| Total Carcasa |  |  |  |  |
|  |  | 4. Planseul |  |  |
| 33 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, planseul | m3 | 8,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 40,255 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,735 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 8,763 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,282 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,980 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,324 |
| 34 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 55,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 55,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,275 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 16,500 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 16,500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,650 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,750 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,375 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 7,150 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,055 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,055 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,600 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,100 |
| 35 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 | buc | 111,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 33,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,650 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 44,400 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,056 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,110 |
| 36 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 37,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,438 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 38,438 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,375 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 10,500 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,037 |
| 37 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 666,220 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 38,641 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,999 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 682,875 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,662 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 186,542 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,666 |
| Total Planseul |  |  |  |  |
|  |  | 5. Acoperisul |  |  |
| 38 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 1,032 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 22,374 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,487 |
|  | 2010102908737 2 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,165 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,062 |
|  | 2010102904169 2 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,857 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 7,430 |
|  | 2710602000121 1 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,520 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,488 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 2,023 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 39,216 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,155 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,454 |
| 39 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,451 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 29,383 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,265 |
|  | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 10,883 |
|  | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,015 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,349 |
|  | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,174 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 4,933 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 4,368 |
|  | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 3,744 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 4,353 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 2,104 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,218 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,479 |
|  | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,334 |
| 40 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 2,483 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,111 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,571 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 4,221 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 16,636 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,030 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 2,483 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,012 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,149 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,030 |
| 41 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz) | kg | 38,200 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 7,258 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,382 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,382 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 38,200 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,382 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,191 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,306 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,573 |
| 42 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,080 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,515 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,624 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,312 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708- 61 A1 | kg | 0,044 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,156 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,078 |
| Total Acoperisul |  |  |  |  |
|  |  | 6. Put de ventilare ВШ-1 |  |  |
| 43 | CD65C | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 0,340 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,826 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,326 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 136,000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,000 |
|  | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 18,190 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 4,522 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,099 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,175 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,136 |
| 44 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 | m3 | 0,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 0,211 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,031 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,120 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,056 |
| 45 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,560 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,100 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,014 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,840 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,840 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,084 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,140 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,070 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,280 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,003 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,004 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,336 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,056 |
| 46 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4,840 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,315 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,019 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 4,961 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,048 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,355 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,005 |
| 47 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in | kg | 16,870 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,978 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,051 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 17,292 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,169 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,724 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,017 |
| Total Put de ventilare ВШ-1 |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r- ul Briceni

N15823/25-2-5-EEF/IEI

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-3-3

Casuta pentru 2 numere (poz.3).

Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03- 573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220х300х120 ЩРн-24-036 - РП-1 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | 08-03- 525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-32А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,455 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,046 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,009 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10А | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,072 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16А | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,072 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16А | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,072 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A AВДT-32/16А/30мА | buc | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,800 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,350 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,005 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,245 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,100 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,070 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,100 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,180 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,005 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 30,500 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 5,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,100 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,005 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,060 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,650 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 08-03- 602-2 | Dispozitive de incalzire: plita electrica | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,780 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,520 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | 08-03- 594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,120 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,560 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 24,480 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,245 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,336 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,186 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,780 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,186 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | Pret de piata | Светильник настенный типа Бра -LED 1х18W | buc | 8,000 |
|  | 7776742 | Светильник настенный типа Бра -LED 1х18W | buc | 8,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | Pret de piata | Светильник настенный 13Вт, IР54, CD LED 13 | buc | 4,000 |
|  | 77767423 | Светильник настенный 13Вт, IР54, CD LED 13 | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 8,000 |
|  | 77767424-1 | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 8,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 4,000 |
|  | 77767424 | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 4,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | 10-08- 003-03 | Dispozitive: bloc de alimentare (Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт -UPS) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,002 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,016 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,130 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | 08-02- 148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,550 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 31,620 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,002 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,021 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,010 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,024 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 1,275 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,994 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 7,650 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 7,650 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,994 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | 590-4011 | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5 | m | 25,000 |
|  | 590-4011 | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5 | m | 25,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | 590-4002 | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5 | m | 120,000 |
|  | 590-4012 | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5 | m | 120,000 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 590-4003 | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 | m | 110,000 |
|  | 590-4013 | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 | m | 110,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | 08-03- 591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,640 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 5,100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | Pret de piata | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В | buc | 5,000 |
|  | 965-7557 | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | 08-03- 591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,322 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | Pret de piata | Выключатель клавишный для скрытой установки IР20, 10А 230В | buc | 1,000 |
|  | 965-7552 | Выключатель клавишный для скрытой установки IР20, 10А 230В | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | 08-03- 591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,395 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,010 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,010 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound | kg | 0,001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,064 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 | Pret de piata | Выключатель ооднополюсный для открытой установки IР54, 10А 230В | buc | 1,000 |
|  | 965-7555 | Выключатель ооднополюсный для открытой установки IР54, 10А 230В | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | 08-03- 591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,864 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,021 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,002 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,001 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,128 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,001 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54 | buc | 2,000 |
|  | 965-7553 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 | 08-03- 591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,110 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,191 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,165 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 11,220 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,046 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В | buc | 9,000 |
|  | 965-7559 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В | buc | 9,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 29 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда | buc | 2,000 |
|  | 965-760 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 | 08-02- 409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,900 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 45,220 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,004 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,824 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 25,460 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 25,460 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,380 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,900 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 12,730 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 34,200 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 3,420 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,209 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 5,130 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 9,196 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,209 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 | Pret de piata | Труба ПВХ д=20мм | m | 190,000 |
|  | 888830 | Труба ПВХ д=20мм | m | 190,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 32 | Pret de piata | Коробка ответвительная для трубных проводок | buc | 35,000 |
|  | 2451082 | Коробка ответвительная для трубных проводок | buc | 35,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 33 | Pretul firmei | Dulap ЩРн-24 IP31 | buc | 1,000 |
|  | 5500041 | Dulap ЩРн-24 IP31 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 34 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-3P- 32А | buc | 1,000 |
|  | 5566994k5-0 | Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-3P- 32А | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 35 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/B10А | buc | 2,000 |
|  | 5500043 | Automat BA47-29/1/B10А | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 36 | Pretul | Automat BA47-29/1/C10А | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | firmei |  |  |  |
|  | 5500043-1 | Automat BA47-29/1/C10А | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 37 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/B16А | buc | 2,000 |
|  | 5500045 | Automat BA47-29/1/B16А | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 38 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/C16А | buc | 2,000 |
|  | 5500043 | Automat BA47-29/1/B10А | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 39 | Цена поставщи ка | Automat diferential AВДT-32/16А/30мА | buc | 5,000 |
|  | 5564451195 | Automat diferential AВДT-32/16А/30мА | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 40 | Pretul firmei | Plita electrica (1 комфорка) | buc | 2,000 |
|  | 5500045-6 | Plita electrica (1 комфорка) | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 41 | Pret de piata | Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт | buc | 1,000 |
|  | 5566994k5-2 | Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

apropierea r.Prut, s.Pererita, r-ul Briceni N15823/25-2-5-SI

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-3-4

Casuta pentru 2 numere (poz.3). Sistemul antiincendiu (marca SI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08- 002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara 10%) - ID100 | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,003 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,500 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,030 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,960 |
| 2 | 10-08- 002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030 | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,100 |
|  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,000 |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,000 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,009 |
|  | 3009247 | Capacele, tip "К-440" | 1000 buc | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,720 |
| 3 | 10-08- 002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare pentru detector EB0010 | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,100 |
|  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,000 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,009 |
|  | 3009247 | Capacele, tip "К-440" | 1000 buc | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,720 |
| 4 | 10-08- 002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,005 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,100 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,002 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,060 |
| 5 | 10-06- 026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,028 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,808 |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011705 | Cilti impregnati | kg | 0,009 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,020 |
|  | 1019787 | Chit de etansare | kg | 0,020 |
|  | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" | 100 buc | 0,008 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 0,840 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,004 |
|  | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm | kg | 0,001 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 0,309 |
|  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" | h-ut. | 0,309 |
| 6 | Pret de piata | Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF 1х2x0,8 FE180/E30-90 | m | 28,000 |
|  | 88888422 | Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF 1х2x0,8 FE180/E30-90 | m | 28,000 |
| 7 | 08-01- 087-3 | Constructii metalice | t | 0,001 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,062 |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,027 |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,001 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,015 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |
| Прямые затраты |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 8 | Pretul firmei | Detector optic de fum ID100 | buc | 7,000 |
|  | 775566662 | Detector optic de fum ID100 | buc | 7,000 |
| 9 | Pretul firmei | Baza de montare EB0030 | buc | 7,000 |
|  | 775570 | Baza de montare EB0030 | buc | 7,000 |
| 10 | Pretul firmei | Baza pentru detector EB0010 | buc | 7,000 |
|  | 775564 | Baza pentru detector EB0010 | buc | 7,000 |
| 11 | Pretul firmei | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020 | buc | 1,000 |
|  | 775565 | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020 | buc | 1,000 |
| Прямые затраты |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

apropierea r.Prut, s.Pererita, r- ul Briceni N15823/25-2-5-TS

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-3-5

Casuta pentru 2 numere (poz.3).

Retea de telecomunicatie (marca TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-04- 112-01 | Dulap pentru telecomunicatii | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,008 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,200 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,050 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,005 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | 10-02- 016-02 | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,380 |
|  | 1010117 | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ- 300", "ПВ-500" | t | 0,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1010319 | Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б" | t | 0,000 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie- montaj | 1000 buc | 0,004 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК- 1180" | t | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,650 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,400 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,010 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,100 |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,002 |
|  | 5009032 | Scoabe cu doua talpi | 10 buc | 1,000 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,010 |
|  | 5009598 | Hirtie de slefuit | buc | 1,000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,020 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 0,010 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,020 |
|  | 5500122 | Flux "ФКДТ" | kg | 0,020 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,130 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | 10-02- 016-06 | Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,100 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t | 0,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,030 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК- 1180" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,300 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,000 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,000 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,080 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,060 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,020 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,440 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | 10-04- 066-07 | Aparataj de perete: Priza de date | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,004 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,004 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,004 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | 3334112- 043 | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45 | buc | 2,000 |
|  | 3334112-043 | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | 10-06- 034-12 | Lucrari diverse: Doza de montaj | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,040 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,008 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,040 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,040 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,206 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 0,680 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | 33341000 65 | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" | buc | 2,000 |
|  | 3334100065 | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | 10-04- 066-07 | Aparataj de perete:Patch-Corduri | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,006 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,006 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime | kg | 0,003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | 33500221- 52 | Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch- cord ) | buc | 3,000 |
|  | 33500221-52 | Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch- cord ) | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | 336033-01 | Conector Rj-45, UTP cat.6a | buc | 6,000 |
|  | 336033-01 | Conector Rj-45, UTP cat.6a | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | 10-06- 026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,025 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,400 |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011705 | Cilti impregnati | kg | 0,008 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,018 |
|  | 1019787 | Chit de etansare | kg | 0,018 |
|  | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" | 100 buc | 0,007 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 0,750 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,004 |
|  | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25- 0,35 mm | kg | 0,001 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 0,276 |
|  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" | h-ut. | 0,276 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | 33321273- 01 | Cablu de cupru UTP cat.6a | m | 25,000 |
|  | 33321273-01 | Cablu de cupru UTP cat.6a | m | 25,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | 08-02- 390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm) | 100 m | 0,250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,073 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,250 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 50,000 |
|  | 110-03331 | Canal-cablu 10x22 mm | m | 25,000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut. | 1,520 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 1,520 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | 08-01- 087-3 | Constructii metalice | t | 0,001 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,062 |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,027 |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,001 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,015 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | 08-02- 407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,004 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,190 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,004 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,040 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,003 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,040 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,003 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,003 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,016 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 0,032 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,000 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,000 |
|  | 021102-1 | Macara pe sasiu auto la lucrari de | h-ut | 0,004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,123 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,026 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | Pret de piata | Teava de otel, D=50mm | m | 0,400 |
|  | 888835 | Teava de otel, D=50mm | m | 0,400 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 17 | Pretul firmei | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat | buc | 1,000 |
|  | 640-822-1 | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5 | buc | 1,000 |
|  | 610-86209 | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | Pretul firmei | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A | buc | 1,000 |
|  | 640-825 | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | Pretul firmei | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60) | buc | 1,000 |
|  | 1010813 | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60) | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic '' Zamca'' in apropierea riului Prut, s. Pererita r-ul Briceni	N15823/25

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-4-1

Casuta pentru doua numere (poz.4) Solutii arhitecturale (comp. SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Pereti |  |  |
| 1 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 13,510 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 41,746 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,511 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 12,159 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 40,530 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,946 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 1,351 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,351 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,999 |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 2. Nodul C (чердак) |  |  |
| 2 | CE17A | Izolatie contravapori | m2 | 64,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,200 |
|  | 2682132600465 2 | Izolatie conravapori | m2 | 75,808 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 791,040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,640 |
| 3 | IzF10F | Strat termoizolator la plansee, din placi | m2 | 64,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | din vata minerala ''NOBASIL T''-100 mm (120 kg/m3) lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale. |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,760 |
|  | 2682162611370 3 | Placi vata minerala ''NOBASIL T''- 100 mm (120 kg/m3) | m2 | 64,640 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 20,096 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 97,920 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,032 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 64,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,192 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,640 |
| 4 | CE17A | Folie hidroizolanta | m2 | 64,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,200 |
|  | 2682132600465 3 | Folie hidroizolanta | m2 | 75,808 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 791,040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,640 |
| 5 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 64,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 16,000 |
|  | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 554,880 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,792 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,448 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,768 |
| 6 | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn /montarea scarii | m | 1,100 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,275 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,630 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,330 |
|  | 2710602000171 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm | kg | 0,578 |
| 7 |  | Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc) | buc | 1,000 |
|  | 2811106301300 1 | Scara mansarda termo 280 profil 70*110 | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Nodul C (чердак) |  |  |  |  |
|  |  | 3. Pereti despartitori |  |  |
| 8 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,140 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 19,774 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,050 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 705,600 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,322 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 12,600 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,322 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,042 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,575 |
| Total Pereti despartitori |  |  |  |  |
|  |  | 4. Acoperisul |  |  |
| 9 | CE17A | Protectie contravint. | m2 | 97,490 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 19,498 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,875 |
|  | 2682132600465 23 | Protectie contravint (pereti) | m2 | 115,477 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 1 204,976 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,975 |
| 10 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase | m3 | 1,010 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,020 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,010 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,253 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,050 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,050 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,535 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,535 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,535 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,050 |
| 11 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,010 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,858 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,232 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,717 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,767 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,061 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 |
| 12 | CE30C | Placi OSB 10 mm grosime | m2 | 97,490 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 22,423 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,875 |
|  | 2020132920527 1 | Placi OSB 10 mm grosime | m2 | 102,364 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 9,749 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,925 |
| 13 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m) | m2 | 97,490 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 58,494 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,498 |
|  | 2416202602100 1 | Sindrila bituminoasa | m2 | 120,278 |
|  | 2682132600450 | Folie PVC sau polietilena | m2 | 114,648 |
|  | 2875276312500 | Accesorii pentru prinderi mecanice | kg | 11,260 |
|  | 2416202602100 2 | Element de coama | m | 2,550 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,875 |
| 14 | CE05A | Element de cornisa. | m2 | 15,040 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 11,280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,752 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 70,274 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,474 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 3,948 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,150 |
| 15 | CE05A | Lacrimar | m2 | 6,320 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,740 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,316 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 29,530 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,199 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 1,659 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,063 |
| 16 | CK26B | Parazapada (180 buc) | m | 30,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,400 |
|  | 2743123549026 1 | Parazapada | buc | 180,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 120,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,300 |
| Total Acoperisul |  |  |  |  |
|  |  | 5. Sistema de scurgere |  |  |
| 17 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm | m | 37,780 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 11,334 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 40,859 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 7,783 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 54,479 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 7,783 |
|  | 2875274000050 1 | Elemente de legatura pentru jgheab | buc | 3,891 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 7,783 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 389,134 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,756 |
| 18 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm | m | 12,020 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,207 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 12,873 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 6,130 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 3,065 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 3,065 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 6,130 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 3,065 |
|  | 2875274000050 2 | Elemente de legatura pentru burlan | buc | 3,065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,180 |
| Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |
|  |  | 6. Ferestre |  |  |
| 19 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2) | m2 | 5,610 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,184 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 5,610 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 36,465 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 14,810 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 15,371 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 3,590 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 1,083 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,162 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,973 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,632 |
| 20 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) | m | 5,640 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,579 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,451 |
|  | 2521106718392 250 | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm) | m | 5,753 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 23,011 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,056 |
| 21 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre | m | 5,640 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,805 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,451 |
|  | 2743123549026 5230 | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre | m | 5,640 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 22,560 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,056 |
| Total Ferestre |  |  |  |  |
|  |  | 7. Usi |  |  |
| 22 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu sticla) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1) | m2 | 1,910 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,394 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,153 |
|  | 2030112939150 21 | Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla) | m2 | 1,910 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,640 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,955 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,334 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,146 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,910 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,038 |
| 23 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un | m2 | 5,310 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2, U-3) |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3,876 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,425 |
|  | 2030112939150 22 | Usi din profiluri din mase plastice (oarbe) | m2 | 5,310 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 21,240 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,655 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,929 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,186 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,310 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,106 |
| Total Usi |  |  |  |  |
|  |  | - Pardoseala - Tip 1 |  |  |
| 24 | CG22A | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm) | m2 | 28,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 23,040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,880 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 2,952 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,950 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,058 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,880 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,173 |
| 25 | CG22A5 k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 28,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,880 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 2,952 |
| 26 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm | m2 | 28,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,592 |
|  | 2682162611370 70 | Placi vata minerala -70 mm (pardosea) | m2 | 29,088 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 9,043 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 44,064 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,014 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 28,800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,086 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,288 |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25 mm) | m2 | 28,800 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 17,280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,880 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,950 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,288 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,864 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,346 |
| 28 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -28,800 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -2,880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,576 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,158 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,058 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,086 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,043 |
| 29 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum | m2 | 28,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,880 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 28,800 |
|  | 2523116716000 | Linolineum | m2 | 30,694 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,877 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 17,539 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 2,339 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,616 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,044 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 5,846 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,702 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 29,232 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,864 |
| Total Tip 1 |  |  |  |  |
|  |  | 8.2. Tip 2 |  |  |
| 30 | CG22A | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm) | m2 | 3,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,310 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,318 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,102 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,006 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,310 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,019 |
| 31 | CG22A5 k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 3,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,310 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,318 |
| 32 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm | m2 | 3,100 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,279 |
|  | 2682162611370 50 | Placi vata minerala -50 mm (pardosea) | m2 | 3,131 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,973 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 4,743 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,002 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 3,100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,009 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,031 |
| 33 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai | m2 | 3,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mici de 16 m2 / Placa ceramica -20mm |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,091 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,899 |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 3,193 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 12,555 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0,930 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 62,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 2,790 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,139 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,037 |
| 34 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 2,800 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 2,999 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 1,029 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 17,640 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,294 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,840 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,140 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,003 |
| Total Tip 2 |  |  |  |  |
|  |  | 8.3. Tip 3 |  |  |
| 35 | CG22A | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm) | m2 | 4,320 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,456 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,432 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,443 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,143 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,009 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,432 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,026 |
| 36 | CG22A5 k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se | m2 | 4,320 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | adauga |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,432 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,443 |
| 37 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm | m2 | 4,320 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,389 |
|  | 2682162611370 50 | Placi vata minerala -50 mm (pardosea) | m2 | 4,363 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 1,356 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 6,610 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,002 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 4,320 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,013 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,043 |
| 38 | IzF04B | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic | m2 | 4,320 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,346 |
|  | 2682132601626 1 | Hidroizol | m2 | 4,752 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 6,480 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 1,296 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,007 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,048 |
| 39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 4,320 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,592 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,432 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,143 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,043 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,130 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,052 |
| 40 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -4,320 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -0,864 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,173 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,048 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,017 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,026 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,013 |
| 41 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica -20mm | m2 | 4,320 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 11,275 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,253 |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 4,450 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 17,496 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 1,296 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 86,400 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 3,888 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,194 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,052 |
| 42 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 4,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 4,284 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 1,470 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 25,200 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,420 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 1,200 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,004 |
| Total Tip 3 |  |  |  |  |
|  |  | 8.4. Tip 4 |  |  |
| 43 | CG22A | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm) | m2 | 21,050 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 16,840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,105 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 2,158 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,695 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,042 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,105 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,126 |
| 44 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 | m2 | 21,050 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | k=2 | (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,421 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,432 |
| 45 | IzF04B | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic | m2 | 21,050 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,684 |
|  | 2682132601626 1 | Hidroizol | m2 | 23,155 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 31,575 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 6,315 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,036 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,232 |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 21,050 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 12,630 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,105 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,695 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,211 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,631 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,253 |
| 47 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -21,050 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -4,210 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,842 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,232 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,084 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,126 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,063 |
| 48 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm | m2 | 21,050 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 47,363 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,263 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 21,681 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 85,252 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 6,315 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 421,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 18,945 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,947 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,253 |
| 49 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 19,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 7,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,900 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 20,349 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 6,982 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 119,700 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,995 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 5,700 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,950 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,019 |
| Total Tip 4 |  |  |  |  |
| Total Pardoseala |  |  |  |  |
|  |  | 9. Sahta de ventilare |  |  |
| 50 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,900 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,230 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,864 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 360,000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,217 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,396 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,360 |
| 51 | IzF14A | Placi din vata minerala la sahta de ventilare - 50 mm lipite cu prenadez | m2 | 4,230 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,550 |
|  | 2682162611371 2 | Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare) | m2 | 4,315 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,381 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 2,538 |
| 52 | CL18A | Carcas din metal la cosuri metalice | kg | 1,320 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,251 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,013 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,013 |
|  | 2775276309886 1 | Carcas din metal la cosuri metalice | kg | 1,320 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,013 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,007 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,011 |
| 53 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 1,820 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,365 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,091 |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 10,606 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,057 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,478 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,018 |
| 54 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,740 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,748 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 4,114 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,561 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
| 55 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 3,740 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,449 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 1,552 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,187 |
| 56 | CF30A | Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" | m2 | 3,740 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 4,563 |
|  | 2653102100831 1 | Tink | kg | 8,602 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,022 |
| Total Sahta de ventilare |  |  |  |  |
|  |  | 10. Lucrari de finisari interioare (Tavanul) |  |  |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 36,220 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,087 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 5,433 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,811 |
| 58 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 36,220 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 55,417 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 258,611 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,145 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,861 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,706 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 36,220 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,087 |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 5,433 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,811 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 36,220 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 16,299 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,622 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 38,208 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,036 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,036 |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 36,220 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 19,921 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 14,488 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,173 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 18,110 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,811 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,072 |
| Total Lucrari de finisari interioare (Tavanul) |  |  |  |  |
|  |  | 11. Lucrari de finisari interioare (Peretii) |  |  |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 108,740 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,262 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 16,311 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,437 |
| 63 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 108,740 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 108,740 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,748 |
|  | 2664102103001 0 | Mortar ciment-var M100 | m3 | 2,284 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,217 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 86,100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,583 |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 12,915 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,305 |
| 65 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 86,100 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 105,042 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 614,754 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,344 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,802 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,378 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 86,100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,583 |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 12,915 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,305 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | m2 | 86,100 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 38,745 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,610 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 90,827 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,086 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,086 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, | m2 | 86,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | executate manual la pereti |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 47,355 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 34,440 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5,166 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 43,050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,305 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,172 |
| 69 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 22,640 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 50,940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,528 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 23,772 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,056 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 452,800 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 7,471 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,181 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 90,560 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,453 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,272 |
| Total Lucrari de finisari interioare (Peretii) |  |  |  |  |
|  |  | 12. Lucrari de finisari exterioare |  |  |
| 70 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,950 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 19,238 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,137 |
|  | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,125 |
|  | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,009 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,883 |
|  | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,114 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,230 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 2,859 |
|  | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 2,451 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 2,850 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,377 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,142 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,314 |
|  | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,218 |
| 71 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei. | m3 | 0,950 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,807 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,218 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,615 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,365 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,011 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,950 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,057 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,011 |
| 72 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata | m2 | 63,550 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 10,168 |
|  | 2682162611371 1 | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3) | m2 | 64,821 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 9,532 |
|  | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 | kg | 1,271 |
| 73 | CE17A | Protectie contravint. | m2 | 69,800 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 13,960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,490 |
|  | 2682132600465 23 | Protectie contravint (pereti) | m2 | 82,678 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 862,728 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,698 |
| 74 | CK17A | Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara) | m2 | 69,800 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 34,900 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 171,010 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 27,920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,450 |
|  | 2010102904340 1 | Imitatie bloc-haus, 21 mm | m2 | 70,639 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 6,994 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 27,976 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,698 |
| 75 | CI11A | Placaje din piatra de cosauti fixate cu | m2 | 10,670 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,536 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 64,020 |
|  | 2661112800800 01 | Piatra de cosauti | m2 | 10,992 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T | m3 | 0,377 |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 4,203 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 4,311 |
|  | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 4,095 |
|  | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 3,449 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,533 |
| 76 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa) | m2 | 20,840 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,501 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 8,649 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,042 |
| 77 | CF30A | Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" | m2 | 20,840 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 25,425 |
|  | 2653102100831 1 | Tink | kg | 47,932 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,083 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,125 |
| Total Lucrari de finisari exterioare |  |  |  |  |
|  |  | 13. Scara exterioara |  |  |
| 78 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,170 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,158 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,867 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,085 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,364 |
| 79 | CA03G | Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. | m3 | 0,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,320 |
|  | 2663102100000 2 | Beton M200 | m3 | 0,832 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,081 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,480 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,200 |
| 80 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,130 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |
| 81 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5Вр-I 150*150 | kg | 2,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,062 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,013 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 2,525 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,013 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,025 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,750 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |
| 82 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 0,940 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,564 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,094 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,031 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,009 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,028 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,011 |
| 83 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm | m2 | -0,940 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -0,188 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,038 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,004 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,006 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,003 |
| 84 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 0,940 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,453 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,273 |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 0,968 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 3,807 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0,282 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 18,800 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,846 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,042 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,011 |
| 85 | CR03A | Elemente decorative la ingradire | m3 | 0,040 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 2010102900900 1 | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative la ingradire) | m3 | 0,050 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,200 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,200 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 0,140 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 0,140 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 0,140 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0,200 |
| Total Scara exterioara |  |  |  |  |
|  |  | 14. Pereul |  |  |
| 86 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gros.100 mm | m3 | 5,830 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,247 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 6,413 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,583 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,224 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,449 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 58,260 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 33,802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,921 |
|  | 2661112800655 40 | Placi din beton, pentru trotuare 40 mm | m2 | 59,134 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 93,216 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 458,506 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,291 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 2,494 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,165 |
| 88 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР 100.30.15 ) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m) | m | 43,970 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,595 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 19,347 |
|  | 2666122800285 1 | Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150 | m | 44,190 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 2,418 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 128,392 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,352 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,264 |
| Total Pereul |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea transeului ECO- Turist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni N15823/25

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-4-2

Casuta pentru doua numere (poz.4 ) Solutii constructive (comp C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,090 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,202 |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,240 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,492 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |
| 4 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,213 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,180 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,196 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,860 |
| 7 | TsC14B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m | 100 m3 | 0,090 |
|  | 2952260003522 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c | h-ut | 0,370 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,330 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,911 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 3,429 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,060 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,135 |
| 10 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 56,100 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 4,264 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,330 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,119 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,132 |
| Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
|  |  | 2. Fundatii |  |  |
| 12 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 2,700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,395 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,755 |
|  | 2663102100000 8 | Beton C8/10 | m3 | 2,795 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,273 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,675 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,080 |
| 13 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice,/ beton armat C20/25 | m3 | 21,700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 86,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,680 |
|  | 2663102100000 20 | Beton C20/25 | m3 | 22,576 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,203 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 13,020 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 5,425 |
| 14 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 112,060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,809 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 117,663 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,560 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 33,618 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 33,618 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,362 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 5,603 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 8,965 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 11,206 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,392 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,056 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 13,447 |
| 15 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu | kg | 133,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,518 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,399 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 136,427 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 19,965 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,331 |
| 16 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 331,140 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,882 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,993 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 339,418 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 49,671 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,311 |
| 17 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 11,760 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,469 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,365 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 5,880 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,024 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,047 |
| 18 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane , cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 39,840 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,781 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 135,456 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 27,091 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,048 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 90,038 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,080 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,036 |
| Total Fundatii |  |  |  |  |
|  |  | 3. Carcasa |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.1. Centura si rigle monolite |  |  |
| 19 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 | m3 | 3,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,035 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,395 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 3,273 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,479 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,860 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,868 |
| 20 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 25,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 25,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,125 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 7,500 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 7,500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,750 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,250 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,625 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,250 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,025 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,025 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,500 |
| 21 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 30,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,500 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 12,000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,015 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,300 |
| 22 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau | kg | 61,160 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,810 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,245 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 62,689 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,612 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 17,125 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,061 |
| 23 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 247,140 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 16,311 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,236 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 253,318 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,471 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 69,199 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,247 |
| Total Centura si rigle monolite |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Coloane Kм-1, Км-1а, Км-1b (9 buc) |  |  |
| 24 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 | m3 | 2,340 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,349 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,053 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 2,470 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,362 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,404 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,655 |
| 25 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 31,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,300 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 34,650 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 2,520 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,158 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 9,450 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 9,450 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,945 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,575 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,788 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 4,725 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,032 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,047 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,780 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,630 |
| 26 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 51,480 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,891 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,206 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 52,767 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,515 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 14,414 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,051 |
| 27 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 134,640 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,886 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,673 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 138,006 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,346 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 37,699 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,135 |
| Total Coloane Kм-1, Км- 1а, Км-1b (9 buc) |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Buiandrugi (ПРм-1, ПРм-2, ПРм-3) |  |  |
| 28 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi | m3 | 0,410 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,988 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,184 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 0,433 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,063 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,246 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,115 |
| 29 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 5,940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,188 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,940 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,030 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,782 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,782 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,178 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,297 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,149 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,772 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,006 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,006 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,713 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,119 |
| 30 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 | buc | 14,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,100 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 5,600 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,007 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,140 |
| 31 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 17,820 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,693 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,071 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 18,265 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,178 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,990 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 53,140 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,507 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,266 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 54,468 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,531 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 14,879 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,053 |
| Total Buiandrugi (ПРм- 1, ПРм-2, ПРм-3) |  |  |  |  |
| Total Carcasa |  |  |  |  |
|  |  | 4. Planseul |  |  |
| 33 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, planseul | m3 | 8,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 40,255 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,735 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 8,763 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,282 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,980 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,324 |
| 34 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 55,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 55,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,275 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 16,500 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 16,500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,650 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,750 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,375 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 7,150 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,055 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,055 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,600 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,100 |
| 35 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 | buc | 111,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 33,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,650 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 44,400 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,056 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,110 |
| 36 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 37,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,438 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 38,438 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,375 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 10,500 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,037 |
| 37 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 666,220 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 38,641 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,999 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 682,875 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,662 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 186,542 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,666 |
| Total Planseul |  |  |  |  |
|  |  | 5. Acoperisul |  |  |
| 38 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 1,032 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 22,374 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,487 |
|  | 2010102908737 2 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,165 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,062 |
|  | 2010102904169 2 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,857 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 7,430 |
|  | 2710602000121 1 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,520 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,488 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 2,023 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 39,216 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,155 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,454 |
| 39 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,451 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 29,383 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,265 |
|  | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 10,883 |
|  | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,015 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,349 |
|  | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,174 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 4,933 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 4,368 |
|  | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 3,744 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 4,353 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 2,104 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,218 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,479 |
|  | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,334 |
| 40 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 2,483 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,111 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,571 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 4,221 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 16,636 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,030 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 2,483 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,012 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,149 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,030 |
| 41 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz) | kg | 38,200 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 7,258 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,382 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,382 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 38,200 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,382 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,191 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,306 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,573 |
| 42 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,080 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,515 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,624 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,312 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708- 61 A1 | kg | 0,044 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,156 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,078 |
| Total Acoperisul |  |  |  |  |
|  |  | 6. Put de ventilare ВШ-1 |  |  |
| 43 | CD65C | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 0,340 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,826 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,326 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 136,000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,000 |
|  | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 18,190 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 4,522 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,099 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,175 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,136 |
| 44 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 | m3 | 0,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 0,211 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,031 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,120 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,056 |
| 45 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,560 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,100 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,014 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,840 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,840 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,084 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,140 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,070 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,280 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,003 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,004 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,336 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,056 |
| 46 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4,840 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,315 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,019 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 4,961 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,048 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,355 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,005 |
| 47 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in | kg | 16,870 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,978 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,051 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 17,292 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,169 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,724 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,017 |
| Total Put de ventilare ВШ-1 |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r- ul Briceni

N15823/25-2-5-EEF/IEI

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-4-3

Casuta pentru 2 numere (poz.4).

Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03- 573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220х300х120 ЩРн-24-036 - РП-1 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | 08-03- 525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-32А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,455 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,046 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,009 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10А | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,072 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16А | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,072 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16А | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,072 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A AВДT-32/16А/30мА | buc | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,800 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,350 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,005 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,245 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,100 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,070 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,100 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,180 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,005 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 30,500 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 5,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,100 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,005 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,060 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,650 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 08-03- 602-2 | Dispozitive de incalzire: plita electrica | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,780 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,520 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | 08-03- 594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,120 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,560 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 24,480 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,245 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,336 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,186 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,780 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,186 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | Pret de piata | Светильник настенный типа Бра -LED 1х18W | buc | 8,000 |
|  | 7776742 | Светильник настенный типа Бра -LED 1х18W | buc | 8,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | Pret de piata | Светильник настенный 13Вт, IР54, CD LED 13 | buc | 4,000 |
|  | 77767423 | Светильник настенный 13Вт, IР54, CD LED 13 | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 8,000 |
|  | 77767424-1 | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 8,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 4,000 |
|  | 77767424 | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 4,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | 10-08- 003-03 | Dispozitive: bloc de alimentare (Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт -UPS) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,002 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,016 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,130 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | 08-02- 148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,550 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 31,620 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,002 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,021 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,010 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,024 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 1,275 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,994 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 7,650 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 7,650 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,994 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | 590-4011 | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5 | m | 25,000 |
|  | 590-4011 | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5 | m | 25,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | 590-4002 | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5 | m | 120,000 |
|  | 590-4012 | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5 | m | 120,000 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 590-4003 | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 | m | 110,000 |
|  | 590-4013 | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 | m | 110,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | 08-03- 591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,640 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 5,100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | Pret de piata | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В | buc | 5,000 |
|  | 965-7557 | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | 08-03- 591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,322 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | Pret de piata | Выключатель клавишный для скрытой установки IР20, 10А 230В | buc | 1,000 |
|  | 965-7552 | Выключатель клавишный для скрытой установки IР20, 10А 230В | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | 08-03- 591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,395 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,010 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,010 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound | kg | 0,001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,064 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 | Pret de piata | Выключатель ооднополюсный для открытой установки IР54, 10А 230В | buc | 1,000 |
|  | 965-7555 | Выключатель ооднополюсный для открытой установки IР54, 10А 230В | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | 08-03- 591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,864 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,021 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,002 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,001 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,128 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,001 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54 | buc | 2,000 |
|  | 965-7553 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 | 08-03- 591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,110 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,191 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,165 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 11,220 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,046 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В | buc | 9,000 |
|  | 965-7559 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В | buc | 9,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 29 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда | buc | 2,000 |
|  | 965-760 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 | 08-02- 409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,900 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 45,220 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,004 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,824 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 25,460 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 25,460 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,380 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,900 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 12,730 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 34,200 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 3,420 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,209 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 5,130 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 9,196 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,209 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 | Pret de piata | Труба ПВХ д=20мм | m | 190,000 |
|  | 888830 | Труба ПВХ д=20мм | m | 190,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 32 | Pret de piata | Коробка ответвительная для трубных проводок | buc | 35,000 |
|  | 2451082 | Коробка ответвительная для трубных проводок | buc | 35,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 33 | Pretul firmei | Dulap ЩРн-24 IP31 | buc | 1,000 |
|  | 5500041 | Dulap ЩРн-24 IP31 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 34 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-3P- 32А | buc | 1,000 |
|  | 5566994k5-0 | Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-3P- 32А | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 35 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/B10А | buc | 2,000 |
|  | 5500043 | Automat BA47-29/1/B10А | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 36 | Pretul | Automat BA47-29/1/C10А | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | firmei |  |  |  |
|  | 5500043-1 | Automat BA47-29/1/C10А | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 37 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/B16А | buc | 2,000 |
|  | 5500045 | Automat BA47-29/1/B16А | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 38 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/C16А | buc | 2,000 |
|  | 5500043 | Automat BA47-29/1/B10А | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 39 | Цена поставщи ка | Automat diferential AВДT-32/16А/30мА | buc | 5,000 |
|  | 5564451195 | Automat diferential AВДT-32/16А/30мА | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 40 | Pretul firmei | Plita electrica (1 комфорка) | buc | 2,000 |
|  | 5500045-6 | Plita electrica (1 комфорка) | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 41 | Pret de piata | Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт | buc | 1,000 |
|  | 5566994k5-2 | Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

apropierea r.Prut, s.Pererita, r-ul Briceni N15823/25-2-5-SI

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-4-4

Casuta pentru 2 numere (poz.4). Sistemul antiincendiu (marca SI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08- 002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara 10%) - ID100 | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,003 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,500 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,030 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,960 |
| 2 | 10-08- 002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030 | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,100 |
|  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,000 |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,000 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,009 |
|  | 3009247 | Capacele, tip "К-440" | 1000 buc | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,720 |
| 3 | 10-08- 002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare pentru detector EB0010 | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,100 |
|  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,000 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,009 |
|  | 3009247 | Capacele, tip "К-440" | 1000 buc | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,720 |
| 4 | 10-08- 002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,005 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,100 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,002 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,060 |
| 5 | 10-06- 026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,028 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,808 |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011705 | Cilti impregnati | kg | 0,009 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,020 |
|  | 1019787 | Chit de etansare | kg | 0,020 |
|  | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" | 100 buc | 0,008 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 0,840 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,004 |
|  | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm | kg | 0,001 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 0,309 |
|  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" | h-ut. | 0,309 |
| 6 | Pret de piata | Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF 1х2x0,8 FE180/E30-90 | m | 28,000 |
|  | 88888422 | Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF 1х2x0,8 FE180/E30-90 | m | 28,000 |
| 7 | 08-01- 087-3 | Constructii metalice | t | 0,001 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,062 |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,027 |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,001 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,015 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |
| Прямые затраты |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 8 | Pretul firmei | Detector optic de fum ID100 | buc | 7,000 |
|  | 775566662 | Detector optic de fum ID100 | buc | 7,000 |
| 9 | Pretul firmei | Baza de montare EB0030 | buc | 7,000 |
|  | 775570 | Baza de montare EB0030 | buc | 7,000 |
| 10 | Pretul firmei | Baza pentru detector EB0010 | buc | 7,000 |
|  | 775564 | Baza pentru detector EB0010 | buc | 7,000 |
| 11 | Pretul firmei | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020 | buc | 1,000 |
|  | 775565 | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020 | buc | 1,000 |
| Прямые затраты |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

apropierea r.Prut, s.Pererita, r- ul Briceni N15823/25-2-5-TS

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-4-5

Casuta pentru 2 numere (poz.4).

Retea de telecomunicatie (marca TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-04- 112-01 | Dulap pentru telecomunicatii | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,008 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,200 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,050 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,005 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | 10-02- 016-02 | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,380 |
|  | 1010117 | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ- 300", "ПВ-500" | t | 0,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1010319 | Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б" | t | 0,000 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie- montaj | 1000 buc | 0,004 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК- 1180" | t | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,650 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,400 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,010 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,100 |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,002 |
|  | 5009032 | Scoabe cu doua talpi | 10 buc | 1,000 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,010 |
|  | 5009598 | Hirtie de slefuit | buc | 1,000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,020 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 0,010 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,020 |
|  | 5500122 | Flux "ФКДТ" | kg | 0,020 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,130 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | 10-02- 016-06 | Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,100 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t | 0,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,030 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК- 1180" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,300 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,000 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,000 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,080 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,060 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,020 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,440 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | 10-04- 066-07 | Aparataj de perete: Priza de date | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,004 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,004 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,004 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | 3334112- 043 | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45 | buc | 2,000 |
|  | 3334112-043 | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | 10-06- 034-12 | Lucrari diverse: Doza de montaj | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,040 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,008 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,040 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,040 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,206 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 0,680 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | 33341000 65 | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" | buc | 2,000 |
|  | 3334100065 | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | 10-04- 066-07 | Aparataj de perete:Patch-Corduri | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,006 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,006 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime | kg | 0,003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | 33500221- 52 | Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch- cord ) | buc | 3,000 |
|  | 33500221-52 | Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch- cord ) | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | 336033-01 | Conector Rj-45, UTP cat.6a | buc | 6,000 |
|  | 336033-01 | Conector Rj-45, UTP cat.6a | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | 10-06- 026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,025 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,400 |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011705 | Cilti impregnati | kg | 0,008 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,018 |
|  | 1019787 | Chit de etansare | kg | 0,018 |
|  | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" | 100 buc | 0,007 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 0,750 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,004 |
|  | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25- 0,35 mm | kg | 0,001 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 0,276 |
|  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" | h-ut. | 0,276 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | 33321273- 01 | Cablu de cupru UTP cat.6a | m | 25,000 |
|  | 33321273-01 | Cablu de cupru UTP cat.6a | m | 25,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | 08-02- 390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm) | 100 m | 0,250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,073 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,250 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 50,000 |
|  | 110-03331 | Canal-cablu 10x22 mm | m | 25,000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut. | 1,520 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 1,520 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | 08-01- 087-3 | Constructii metalice | t | 0,001 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,062 |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,027 |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,001 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,015 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | 08-02- 407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,004 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,190 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,004 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,040 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,003 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,040 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,003 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,003 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,016 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 0,032 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,000 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,000 |
|  | 021102-1 | Macara pe sasiu auto la lucrari de | h-ut | 0,004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,123 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,026 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | Pret de piata | Teava de otel, D=50mm | m | 0,400 |
|  | 888835 | Teava de otel, D=50mm | m | 0,400 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 17 | Pretul firmei | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat | buc | 1,000 |
|  | 640-822-1 | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5 | buc | 1,000 |
|  | 610-86209 | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | Pretul firmei | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A | buc | 1,000 |
|  | 640-825 | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | Pretul firmei | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60) | buc | 1,000 |
|  | 1010813 | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60) | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic '' Zamca'' in apropierea riului Prut, s. Pererita r-ul Briceni	N15823/25

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-5-1

Casuta pentru doua numere (poz.5) Solutii arhitecturale (comp. SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Pereti |  |  |
| 1 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 13,510 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 41,746 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,511 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 12,159 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 40,530 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,946 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 1,351 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,351 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,999 |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 2. Nodul C (чердак) |  |  |
| 2 | CE17A | Izolatie contravapori | m2 | 64,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,200 |
|  | 2682132600465 2 | Izolatie conravapori | m2 | 75,808 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 791,040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,640 |
| 3 | IzF10F | Strat termoizolator la plansee, din placi | m2 | 64,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | din vata minerala ''NOBASIL T''-100 mm (120 kg/m3) lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale. |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,760 |
|  | 2682162611370 3 | Placi vata minerala ''NOBASIL T''- 100 mm (120 kg/m3) | m2 | 64,640 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 20,096 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 97,920 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,032 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 64,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,192 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,640 |
| 4 | CE17A | Folie hidroizolanta | m2 | 64,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,200 |
|  | 2682132600465 3 | Folie hidroizolanta | m2 | 75,808 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 791,040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,640 |
| 5 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 64,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 16,000 |
|  | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 554,880 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,792 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,448 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,768 |
| 6 | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn /montarea scarii | m | 1,100 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,275 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,630 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,330 |
|  | 2710602000171 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm | kg | 0,578 |
| 7 |  | Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc) | buc | 1,000 |
|  | 2811106301300 1 | Scara mansarda termo 280 profil 70*110 | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Nodul C (чердак) |  |  |  |  |
|  |  | 3. Pereti despartitori |  |  |
| 8 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,140 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 19,774 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,050 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 705,600 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,322 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 12,600 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,322 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,042 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,575 |
| Total Pereti despartitori |  |  |  |  |
|  |  | 4. Sistema de scurgere |  |  |
| 9 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm | m | 37,780 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 11,334 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 40,859 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 7,783 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 54,479 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 7,783 |
|  | 2875274000050 1 | Elemente de legatura pentru jgheab | buc | 3,891 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 7,783 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 389,134 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,756 |
| 10 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm | m | 12,020 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,207 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 12,873 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 6,130 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 3,065 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 3,065 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 6,130 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 3,065 |
|  | 2875274000050 2 | Elemente de legatura pentru burlan | buc | 3,065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,180 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |
|  |  | 5. Acoperisul |  |  |
| 11 | CE17A | Protectie contravint. | m2 | 97,490 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 19,498 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,875 |
|  | 2682132600465 23 | Protectie contravint (pereti) | m2 | 115,477 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 1 204,976 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,975 |
| 12 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase | m3 | 1,010 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,020 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,010 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,253 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,050 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,050 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,535 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,535 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,535 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,050 |
| 13 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,010 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,858 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,232 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,717 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,767 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,061 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 |
| 14 | CE30C | Placi OSB 10 mm grosime | m2 | 97,490 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 22,423 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,875 |
|  | 2020132920527 1 | Placi OSB 10 mm grosime | m2 | 102,364 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 9,749 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,925 |
| 15 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / | m2 | 97,490 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m) |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 58,494 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,498 |
|  | 2416202602100 1 | Sindrila bituminoasa | m2 | 120,278 |
|  | 2682132600450 | Folie PVC sau polietilena | m2 | 114,648 |
|  | 2875276312500 | Accesorii pentru prinderi mecanice | kg | 11,260 |
|  | 2416202602100 2 | Element de coama | m | 2,550 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,875 |
| 16 | CE05A | Element de cornisa. | m2 | 15,040 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 11,280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,752 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 70,274 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,474 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 3,948 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,150 |
| 17 | CE05A | Lacrimar | m2 | 6,320 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,740 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,316 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 29,530 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,199 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 1,659 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,063 |
| 18 | CK26B | Parazapada (180 buc) | m | 30,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,400 |
|  | 2743123549026 1 | Parazapada | buc | 180,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 120,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,300 |
| Total Acoperisul |  |  |  |  |
|  |  | 6. Ferestre |  |  |
| 19 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2) | m2 | 5,610 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,184 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 5,610 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 36,465 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 14,810 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 15,371 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 3,590 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 1,083 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,162 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,973 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,632 |
| 20 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) | m | 5,640 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,579 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,451 |
|  | 2521106718392 250 | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm) | m | 5,753 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 23,011 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,056 |
| 21 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre | m | 5,640 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,805 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,451 |
|  | 2743123549026 5230 | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre | m | 5,640 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 22,560 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,056 |
| Total Ferestre |  |  |  |  |
|  |  | 7. Usi |  |  |
| 22 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu sticla) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1) | m2 | 1,910 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,394 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,153 |
|  | 2030112939150 21 | Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla) | m2 | 1,910 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,640 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,955 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,334 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,146 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,910 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,038 |
| 23 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un | m2 | 5,310 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2, U-3) |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3,876 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,425 |
|  | 2030112939150 22 | Usi din profiluri din mase plastice (oarbe) | m2 | 5,310 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 21,240 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,655 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,929 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,186 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,310 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,106 |
| Total Usi |  |  |  |  |
|  |  | - Pardoseala - Tip 1 |  |  |
| 24 | CG22A | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm) | m2 | 28,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 23,040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,880 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 2,952 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,950 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,058 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,880 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,173 |
| 25 | CG22A5 k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 28,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,880 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 2,952 |
| 26 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm | m2 | 28,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,592 |
|  | 2682162611370 70 | Placi vata minerala -70 mm (pardosea) | m2 | 29,088 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 9,043 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 44,064 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,014 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 28,800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,086 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,288 |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25 mm) | m2 | 28,800 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 17,280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,880 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,950 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,288 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,864 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,346 |
| 28 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -28,800 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -2,880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,576 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,158 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,058 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,086 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,043 |
| 29 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum | m2 | 28,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,880 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 28,800 |
|  | 2523116716000 | Linolineum | m2 | 30,694 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,877 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 17,539 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 2,339 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,616 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,044 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 5,846 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,702 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 29,232 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,864 |
| Total Tip 1 |  |  |  |  |
|  |  | 8.2. Tip 2 |  |  |
| 30 | CG22A | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm) | m2 | 3,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,310 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,318 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,102 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,006 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,310 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,019 |
| 31 | CG22A5 k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 3,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,310 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,318 |
| 32 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm | m2 | 3,100 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,279 |
|  | 2682162611370 50 | Placi vata minerala -50 mm (pardosea) | m2 | 3,131 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,973 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 4,743 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,002 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 3,100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,009 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,031 |
| 33 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai | m2 | 3,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mici de 16 m2 / Placa ceramica -20mm |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,091 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,899 |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 3,193 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 12,555 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0,930 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 62,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 2,790 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,139 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,037 |
| 34 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 2,800 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 2,999 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 1,029 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 17,640 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,294 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,840 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,140 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,003 |
| Total Tip 2 |  |  |  |  |
|  |  | 8.3. Tip 3 |  |  |
| 35 | CG22A | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm) | m2 | 4,320 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,456 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,432 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,443 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,143 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,009 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,432 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,026 |
| 36 | CG22A5 k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se | m2 | 4,320 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | adauga |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,432 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,443 |
| 37 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm | m2 | 4,320 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,389 |
|  | 2682162611370 50 | Placi vata minerala -50 mm (pardosea) | m2 | 4,363 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 1,356 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 6,610 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,002 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 4,320 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,013 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,043 |
| 38 | IzF04B | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic | m2 | 4,320 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,346 |
|  | 2682132601626 1 | Hidroizol | m2 | 4,752 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 6,480 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 1,296 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,007 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,048 |
| 39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 4,320 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,592 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,432 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,143 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,043 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,130 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,052 |
| 40 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -4,320 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -0,864 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,173 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,048 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,017 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,026 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,013 |
| 41 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica -20mm | m2 | 4,320 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 11,275 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,253 |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 4,450 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 17,496 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 1,296 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 86,400 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 3,888 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,194 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,052 |
| 42 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 4,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 4,284 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 1,470 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 25,200 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,420 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 1,200 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,004 |
| Total Tip 3 |  |  |  |  |
|  |  | 8.4. Tip 4 |  |  |
| 43 | CG22A | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm) | m2 | 21,050 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 16,840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,105 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 2,158 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,695 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,042 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,105 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,126 |
| 44 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 | m2 | 21,050 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | k=2 | (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,421 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,432 |
| 45 | IzF04B | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic | m2 | 21,050 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,684 |
|  | 2682132601626 1 | Hidroizol | m2 | 23,155 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 31,575 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 6,315 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,036 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,232 |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 21,050 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 12,630 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,105 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,695 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,211 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,631 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,253 |
| 47 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -21,050 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -4,210 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,842 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,232 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,084 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,126 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,063 |
| 48 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm | m2 | 21,050 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 47,363 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,263 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 21,681 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 85,252 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 6,315 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 421,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 18,945 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,947 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,253 |
| 49 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 19,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 7,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,900 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 20,349 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 6,982 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 119,700 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,995 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 5,700 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,950 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,019 |
| Total Tip 4 |  |  |  |  |
| Total Pardoseala |  |  |  |  |
|  |  | 9. Sahta de ventilare |  |  |
| 50 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,900 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,230 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,864 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 360,000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,217 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,396 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,360 |
| 51 | IzF14A | Placi din vata minerala la sahta de ventilare - 50 mm lipite cu prenadez | m2 | 4,230 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,550 |
|  | 2682162611371 2 | Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare) | m2 | 4,315 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,381 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 2,538 |
| 52 | CL18A | Carcas din metal la cosuri metalice | kg | 1,320 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,251 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,013 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,013 |
|  | 2775276309886 1 | Carcas din metal la cosuri metalice | kg | 1,320 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,013 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,007 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,011 |
| 53 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 1,820 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,365 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,091 |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 10,606 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,057 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,478 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,018 |
| 54 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,740 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,748 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 4,114 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,561 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
| 55 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 3,740 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,449 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 1,552 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,187 |
| 56 | CF30A | Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" | m2 | 3,740 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 4,563 |
|  | 2653102100831 1 | Tink | kg | 8,602 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,022 |
| Total Sahta de ventilare |  |  |  |  |
|  |  | 10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul) |  |  |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 36,220 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,087 |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 5,433 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,811 |
| 58 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 36,220 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 55,417 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 258,611 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,145 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,861 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,706 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 36,220 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,087 |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 5,433 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,811 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 36,220 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 16,299 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,622 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 38,208 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,036 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,036 |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 36,220 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 19,921 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 14,488 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,173 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 18,110 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,811 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,072 |
| Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul) |  |  |  |  |
|  |  | 11. Lucrari de finisare interioara (Pereti) |  |  |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 108,740 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,262 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 16,311 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,437 |
| 63 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 108,740 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 108,740 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,748 |
|  | 2664102103001 0 | Mortar ciment-var M100 | m3 | 2,284 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,217 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 86,100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,583 |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 12,915 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,305 |
| 65 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 86,100 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 105,042 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 614,754 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,344 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,802 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,378 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 86,100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,583 |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 12,915 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,305 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | m2 | 86,100 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 38,745 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,610 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 90,827 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,086 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,086 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, | m2 | 86,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 47,355 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 34,440 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5,166 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 43,050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,305 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,172 |
| 69 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 22,640 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 50,940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,528 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 23,772 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,056 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 452,800 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 7,471 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,181 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 90,560 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,453 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,272 |
| Total Lucrari de finisare interioara (Pereti) |  |  |  |  |
|  |  | 12. Lucrari de finisari exterioare |  |  |
| 70 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,950 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 19,238 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,137 |
|  | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,125 |
|  | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,009 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,883 |
|  | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,114 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,230 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 2,859 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 2,451 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 2,850 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,377 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,142 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,314 |
|  | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,218 |
| 71 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei. | m3 | 0,950 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,807 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,218 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,615 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,365 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,011 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,950 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,057 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,011 |
| 72 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata | m2 | 63,550 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 10,168 |
|  | 2682162611371 1 | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3) | m2 | 64,821 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 9,532 |
|  | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 | kg | 1,271 |
| 73 | CE17A | Protectie contravint. | m2 | 69,800 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 13,960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,490 |
|  | 2682132600465 23 | Protectie contravint (pereti) | m2 | 82,678 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 862,728 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,698 |
| 74 | CK17A | Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara) | m2 | 69,800 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 34,900 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 171,010 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 27,920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,450 |
|  | 2010102904340 1 | Imitatie bloc-haus, 21 mm | m2 | 70,639 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 6,994 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 27,976 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,698 |
| 75 | CI11A | Placaje din piatra de cosauti fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv | m2 | 15,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,640 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 94,800 |
|  | 2661112800800 01 | Piatra de cosauti | m2 | 16,277 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T | m3 | 0,559 |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 6,224 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 6,383 |
|  | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 6,064 |
|  | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 5,107 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,790 |
| 76 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa) | m2 | 20,840 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,501 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 8,649 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,042 |
| 77 | CF30A | Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" | m2 | 20,840 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 25,425 |
|  | 2653102100831 1 | Tink | kg | 47,932 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,083 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,125 |
| Total Lucrari de finisari exterioare |  |  |  |  |
|  |  | 13. Scara exterioara |  |  |
| 78 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,170 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,158 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,867 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,085 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,364 |
| 79 | CA03G | Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. | m3 | 0,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,320 |
|  | 2663102100000 2 | Beton M200 | m3 | 0,832 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,081 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,480 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,200 |
| 80 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,130 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |
| 81 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5Вр-I 150*150 | kg | 2,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,062 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,013 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 2,525 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,013 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,025 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,750 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |
| 82 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 0,940 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,564 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,094 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,031 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,009 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,028 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -0,940 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -0,188 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,038 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,004 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,006 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,003 |
| 84 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 0,940 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,453 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,273 |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 0,968 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 3,807 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0,282 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 18,800 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,846 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,042 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,011 |
| 85 | CR03A | Elemente decorative la ingradire | m3 | 0,040 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 2010102900900 1 | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative la ingradire) | m3 | 0,050 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,200 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,200 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 0,140 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 0,140 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 0,140 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0,200 |
| Total Scara exterioara |  |  |  |  |
|  |  | 14. Pereul |  |  |
| 86 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gros.100 mm | m3 | 5,830 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,247 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 6,413 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,583 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea | h-ut | 1,224 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,449 |
| 87 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 58,260 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 33,802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,921 |
|  | 2661112800655 40 | Placi din beton, pentru trotuare 40 mm | m2 | 59,134 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 93,216 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 458,506 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,291 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 2,494 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,165 |
| 88 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР 100.30.15 ) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m) | m | 43,970 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,595 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 19,347 |
|  | 2666122800285 1 | Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150 | m | 44,190 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 2,418 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 128,392 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,352 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,264 |
| Total Pereul |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea transeului ECO- Turist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni N15823/25

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-5-2

Casuta pentru doua numere (poz.5) Solutii constructive (comp. C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,090 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,202 |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,240 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,492 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |
| 4 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,213 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,180 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,196 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,860 |
| 7 | TsC14B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m | 100 m3 | 0,090 |
|  | 2952260003522 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c | h-ut | 0,370 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,330 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,911 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 3,429 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,060 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,135 |
| 10 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 56,100 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 4,264 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,330 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,119 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,132 |
| Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
|  |  | 2. Fundatii |  |  |
| 12 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 2,700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,395 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,755 |
|  | 2663102100000 8 | Beton C8/10 | m3 | 2,795 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,273 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,675 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,080 |
| 13 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice,/ beton armat C20/25 | m3 | 25,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 100,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,080 |
|  | 2663102100000 20 | Beton C20/25 | m3 | 26,217 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,558 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 15,120 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 6,300 |
| 14 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 112,060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,809 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 117,663 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,560 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 33,618 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 33,618 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,362 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 5,603 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 8,965 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 11,206 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,392 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,056 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 13,447 |
| 15 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu | kg | 135,080 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,645 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,405 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 138,457 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 20,262 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,351 |
| 16 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 339,780 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 18,348 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,019 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 348,274 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 50,967 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,398 |
| 17 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 11,760 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,469 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,365 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 5,880 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,024 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,047 |
| 18 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane , cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 39,840 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,781 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 135,456 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 27,091 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,048 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 90,038 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,080 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,036 |
| Total Fundatii |  |  |  |  |
|  |  | 3. Carcasa |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.1. Centura si rigle monolite |  |  |
| 19 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 | m3 | 3,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,035 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,395 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 3,273 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,479 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,860 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,868 |
| 20 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 25,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 25,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,125 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 7,500 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 7,500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,750 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,250 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,625 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,250 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,025 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,025 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,500 |
| 21 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 30,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,500 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 12,000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,015 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,300 |
| 22 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau | kg | 61,160 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,810 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,245 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 62,689 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,612 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 17,125 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,061 |
| 23 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 247,140 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 16,311 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,236 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 253,318 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,471 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 69,199 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,247 |
| Total Centura si rigle monolite |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Coloane Kм-1, Км-1а, Км-1b (9 buc) |  |  |
| 24 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 | m3 | 2,340 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,349 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,053 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 2,470 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,362 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,404 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,655 |
| 25 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 31,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,300 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 34,650 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 2,520 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,158 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 9,450 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 9,450 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,945 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,575 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,788 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 4,725 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,032 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,047 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,780 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,630 |
| 26 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 51,480 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,891 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,206 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 52,767 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,515 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 14,414 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,051 |
| 27 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 134,640 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,886 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,673 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 138,006 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,346 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 37,699 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,135 |
| Total Coloane Kм-1, Км- 1а, Км-1b (9 buc) |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Buiandrugi (ПРм-1, ПРм-2, ПРм-3) |  |  |
| 28 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi | m3 | 0,410 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,988 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,184 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 0,433 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,063 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,246 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,115 |
| 29 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 5,940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,188 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,940 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,030 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,782 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,782 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,178 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,297 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,149 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,772 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,006 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,006 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,713 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,119 |
| 30 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 | buc | 14,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,100 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 5,600 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,007 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,140 |
| 31 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 17,820 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,693 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,071 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 18,265 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,178 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,990 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 53,140 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,507 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,266 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 54,468 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,531 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 14,879 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,053 |
| Total Buiandrugi (ПРм- 1, ПРм-2, ПРм-3) |  |  |  |  |
| Total Carcasa |  |  |  |  |
|  |  | 4. Planseul |  |  |
| 33 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, planseul | m3 | 8,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 40,255 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,735 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 8,763 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,282 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,980 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,324 |
| 34 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 55,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 55,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,275 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 16,500 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 16,500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,650 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,750 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,375 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 7,150 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,055 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,055 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,600 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,100 |
| 35 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 | buc | 111,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 33,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,650 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 44,400 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,056 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,110 |
| 36 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 37,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,438 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 38,438 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,375 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 10,500 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,037 |
| 37 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 666,220 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 38,641 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,999 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 682,875 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,662 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 186,542 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,666 |
| Total Planseul |  |  |  |  |
|  |  | 5. Acoperisul |  |  |
| 38 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 1,032 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 22,374 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,487 |
|  | 2010102908737 2 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,165 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,062 |
|  | 2010102904169 2 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,857 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 7,430 |
|  | 2710602000121 1 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,520 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,488 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 2,023 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 39,216 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,155 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,454 |
| 39 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,451 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 29,383 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,265 |
|  | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 10,883 |
|  | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,015 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,349 |
|  | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,174 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 4,933 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 4,368 |
|  | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 3,744 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 4,353 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 2,104 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,218 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,479 |
|  | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,334 |
| 40 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 2,483 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,111 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,571 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 4,221 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 16,636 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,030 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 2,483 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,012 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,149 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,030 |
| 41 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz) | kg | 38,200 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 7,258 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,382 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,382 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 38,200 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,382 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,191 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,306 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,573 |
| 42 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,080 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,515 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,624 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,312 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708- 61 A1 | kg | 0,044 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,156 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,078 |
| Total Acoperisul |  |  |  |  |
|  |  | 6. Put de ventilare ВШ-1 |  |  |
| 43 | CD65C | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 0,340 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,826 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,326 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 136,000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,000 |
|  | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 18,190 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 4,522 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,099 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,175 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,136 |
| 44 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 | m3 | 0,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 0,211 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,031 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,120 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,056 |
| 45 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,560 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,100 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,014 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,840 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,840 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,084 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,140 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,070 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,280 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,003 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,004 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,336 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,056 |
| 46 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4,840 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,315 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,019 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 4,961 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,048 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,355 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,005 |
| 47 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in | kg | 16,870 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,978 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,051 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 17,292 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,169 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,724 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,017 |
| Total Put de ventilare ВШ-1 |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r- ul Briceni

N15823/25-2-5-EEF/IEI

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-5-3

Casuta pentru 2 numere (poz.5).

Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03- 573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220х300х120 ЩРн-24-036 - РП-1 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | 08-03- 525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-32А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,455 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,046 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,009 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10А | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,072 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16А | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,072 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16А | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,072 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A AВДT-32/16А/30мА | buc | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,800 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,350 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,005 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,245 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,100 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,070 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,100 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,180 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,005 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 30,500 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 5,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,100 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,005 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,060 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,650 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 08-03- 602-2 | Dispozitive de incalzire: plita electrica | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,780 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,520 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | 08-03- 594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,120 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,560 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 24,480 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,245 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,336 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,186 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,780 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,186 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | Pret de piata | Светильник настенный типа Бра -LED 1х18W | buc | 8,000 |
|  | 7776742 | Светильник настенный типа Бра -LED 1х18W | buc | 8,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | Pret de piata | Светильник настенный 13Вт, IР54, CD LED 13 | buc | 4,000 |
|  | 77767423 | Светильник настенный 13Вт, IР54, CD LED 13 | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 8,000 |
|  | 77767424-1 | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 8,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 4,000 |
|  | 77767424 | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 4,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | 10-08- 003-03 | Dispozitive: bloc de alimentare (Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт -UPS) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,002 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,016 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,130 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | 08-02- 148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,550 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 31,620 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,002 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,021 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,010 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,024 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 1,275 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,994 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 7,650 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 7,650 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,994 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | 590-4011 | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5 | m | 25,000 |
|  | 590-4011 | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5 | m | 25,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | 590-4002 | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5 | m | 120,000 |
|  | 590-4012 | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5 | m | 120,000 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 590-4003 | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 | m | 110,000 |
|  | 590-4013 | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 | m | 110,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | 08-03- 591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,640 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 5,100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | Pret de piata | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В | buc | 5,000 |
|  | 965-7557 | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | 08-03- 591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,322 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | Pret de piata | Выключатель клавишный для скрытой установки IР20, 10А 230В | buc | 1,000 |
|  | 965-7552 | Выключатель клавишный для скрытой установки IР20, 10А 230В | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | 08-03- 591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,395 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,010 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,010 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound | kg | 0,001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,064 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 | Pret de piata | Выключатель ооднополюсный для открытой установки IР54, 10А 230В | buc | 1,000 |
|  | 965-7555 | Выключатель ооднополюсный для открытой установки IР54, 10А 230В | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | 08-03- 591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,864 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,021 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,002 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,001 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,128 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,001 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54 | buc | 2,000 |
|  | 965-7553 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 | 08-03- 591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,110 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,191 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,165 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 11,220 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,046 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В | buc | 9,000 |
|  | 965-7559 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В | buc | 9,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 29 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда | buc | 2,000 |
|  | 965-760 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 | 08-02- 409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,900 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 45,220 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,004 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,824 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 25,460 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 25,460 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,380 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,900 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 12,730 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 34,200 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 3,420 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,209 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 5,130 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 9,196 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,209 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 | Pret de piata | Труба ПВХ д=20мм | m | 190,000 |
|  | 888830 | Труба ПВХ д=20мм | m | 190,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 32 | Pret de piata | Коробка ответвительная для трубных проводок | buc | 35,000 |
|  | 2451082 | Коробка ответвительная для трубных проводок | buc | 35,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 33 | Pretul firmei | Dulap ЩРн-24 IP31 | buc | 1,000 |
|  | 5500041 | Dulap ЩРн-24 IP31 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 34 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-3P- 32А | buc | 1,000 |
|  | 5566994k5-0 | Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-3P- 32А | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 35 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/B10А | buc | 2,000 |
|  | 5500043 | Automat BA47-29/1/B10А | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 36 | Pretul | Automat BA47-29/1/C10А | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | firmei |  |  |  |
|  | 5500043-1 | Automat BA47-29/1/C10А | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 37 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/B16А | buc | 2,000 |
|  | 5500045 | Automat BA47-29/1/B16А | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 38 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/C16А | buc | 2,000 |
|  | 5500043 | Automat BA47-29/1/B10А | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 39 | Цена поставщи ка | Automat diferential AВДT-32/16А/30мА | buc | 5,000 |
|  | 5564451195 | Automat diferential AВДT-32/16А/30мА | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 40 | Pretul firmei | Plita electrica (1 комфорка) | buc | 2,000 |
|  | 5500045-6 | Plita electrica (1 комфорка) | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 41 | Pret de piata | Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт | buc | 1,000 |
|  | 5566994k5-2 | Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

ul Briceni N15823/25-2-5-SI

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-5-4

Casuta pentru 2 numere (poz.5). Sistemul antiincendiu (marca SI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08- 002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara 10%) - ID100 | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,003 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,500 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,030 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,960 |
| 2 | 10-08- 002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030 | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,100 |
|  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,000 |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,000 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,009 |
|  | 3009247 | Capacele, tip "К-440" | 1000 buc | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,720 |
| 3 | 10-08- 002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare pentru detector EB0010 | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,100 |
|  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,000 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,009 |
|  | 3009247 | Capacele, tip "К-440" | 1000 buc | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,720 |
| 4 | 10-08- 002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,005 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,100 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,002 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,060 |
| 5 | 10-06- 026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,028 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,808 |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011705 | Cilti impregnati | kg | 0,009 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,020 |
|  | 1019787 | Chit de etansare | kg | 0,020 |
|  | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" | 100 buc | 0,008 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 0,840 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,004 |
|  | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm | kg | 0,001 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 0,309 |
|  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" | h-ut. | 0,309 |
| 6 | Pret de piata | Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF 1х2x0,8 FE180/E30-90 | m | 28,000 |
|  | 88888422 | Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF 1х2x0,8 FE180/E30-90 | m | 28,000 |
| 7 | 08-01- 087-3 | Constructii metalice | t | 0,001 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,062 |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,027 |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,001 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,015 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |
| Прямые затраты |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 8 | Pretul firmei | Detector optic de fum ID100 | buc | 7,000 |
|  | 775566662 | Detector optic de fum ID100 | buc | 7,000 |
| 9 | Pretul firmei | Baza de montare EB0030 | buc | 7,000 |
|  | 775570 | Baza de montare EB0030 | buc | 7,000 |
| 10 | Pretul firmei | Baza pentru detector EB0010 | buc | 7,000 |
|  | 775564 | Baza pentru detector EB0010 | buc | 7,000 |
| 11 | Pretul firmei | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020 | buc | 1,000 |
|  | 775565 | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020 | buc | 1,000 |
| Прямые затраты |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

ul Briceni N15823/25-2-5-TS

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-5-5

Casuta pentru 2 numere (poz.5).

Retea de telecomunicatie (marca TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-04- 112-01 | Dulap pentru telecomunicatii | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,008 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,200 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,050 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,005 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | 10-02- 016-02 | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,380 |
|  | 1010117 | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ- 300", "ПВ-500" | t | 0,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1010319 | Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б" | t | 0,000 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie- montaj | 1000 buc | 0,004 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК- 1180" | t | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,650 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,400 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,010 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,100 |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,002 |
|  | 5009032 | Scoabe cu doua talpi | 10 buc | 1,000 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,010 |
|  | 5009598 | Hirtie de slefuit | buc | 1,000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,020 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 0,010 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,020 |
|  | 5500122 | Flux "ФКДТ" | kg | 0,020 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,130 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | 10-02- 016-06 | Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,100 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t | 0,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,030 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК- 1180" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,300 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,000 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,000 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,080 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,060 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,020 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,440 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | 10-04- 066-07 | Aparataj de perete: Priza de date | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,004 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,004 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,004 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | 3334112- 043 | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45 | buc | 2,000 |
|  | 3334112-043 | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | 10-06- 034-12 | Lucrari diverse: Doza de montaj | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,040 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,008 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,040 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,040 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,206 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 0,680 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | 33341000 65 | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" | buc | 2,000 |
|  | 3334100065 | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | 10-04- 066-07 | Aparataj de perete:Patch-Corduri | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,006 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,006 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime | kg | 0,003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | 33500221- 52 | Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch- cord ) | buc | 3,000 |
|  | 33500221-52 | Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch- cord ) | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | 336033-01 | Conector Rj-45, UTP cat.6a | buc | 6,000 |
|  | 336033-01 | Conector Rj-45, UTP cat.6a | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | 10-06- 026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,025 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,400 |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011705 | Cilti impregnati | kg | 0,008 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,018 |
|  | 1019787 | Chit de etansare | kg | 0,018 |
|  | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" | 100 buc | 0,007 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 0,750 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,004 |
|  | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25- 0,35 mm | kg | 0,001 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 0,276 |
|  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" | h-ut. | 0,276 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | 33321273- 01 | Cablu de cupru UTP cat.6a | m | 25,000 |
|  | 33321273-01 | Cablu de cupru UTP cat.6a | m | 25,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | 08-02- 390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm) | 100 m | 0,250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,073 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,250 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 50,000 |
|  | 110-03331 | Canal-cablu 10x22 mm | m | 25,000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut. | 1,520 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 1,520 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | 08-01- 087-3 | Constructii metalice | t | 0,001 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,062 |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,027 |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,001 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,015 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | 08-02- 407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,004 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,190 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,004 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,040 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,003 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,040 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,003 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,003 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,016 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 0,032 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,000 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,000 |
|  | 021102-1 | Macara pe sasiu auto la lucrari de | h-ut | 0,004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,123 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,026 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | Pret de piata | Teava de otel, D=50mm | m | 0,400 |
|  | 888835 | Teava de otel, D=50mm | m | 0,400 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 17 | Pretul firmei | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat | buc | 1,000 |
|  | 640-822-1 | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5 | buc | 1,000 |
|  | 610-86209 | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | Pretul firmei | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A | buc | 1,000 |
|  | 640-825 | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | Pretul firmei | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60) | buc | 1,000 |
|  | 1010813 | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60) | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic '' Zamca'' in apropierea riului Prut, s. Pererita r-ul Briceni	N15823/25

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-6-1

Foisor pentru prepararea barbeque (poz.6) Solutii arhitecturale (comp SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Pereti |  |  |
| 1 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 19,850 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 61,337 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,506 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 17,865 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 59,550 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 1,390 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 1,985 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,985 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 7,345 |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 2. Nodul C (чердак) |  |  |
| 2 | CE17A | Izolatie contravapori | m2 | 94,010 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 18,802 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,701 |
|  | 2682132600465 2 | Izolatie conravapori | m2 | 111,355 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 1 161,964 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,940 |
| 3 | IzF10F | Strat termoizolator la plansee, din placi | m2 | 94,010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | din vata minerala ''NOBASIL T''-100 mm (120 kg/m3) lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale. |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,461 |
|  | 2682162611370 3 | Placi vata minerala ''NOBASIL T''- 100 mm (120 kg/m3) | m2 | 94,950 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 29,519 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 143,835 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,047 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 94,010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,282 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,940 |
| 4 | CE17A | Folie hidroizolanta | m2 | 94,010 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 18,802 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,701 |
|  | 2682132600465 3 | Folie hidroizolanta | m2 | 111,355 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 1 161,964 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,940 |
| 5 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 94,010 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 23,503 |
|  | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 815,067 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,632 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,658 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,128 |
| Total Nodul C (чердак) |  |  |  |  |
|  |  | 3. Pereti despartitori |  |  |
| 6 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,140 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 19,774 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,050 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 705,600 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,322 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 12,600 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,322 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,042 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,575 |
| Total Pereti despartitori |  |  |  |  |
|  |  | 4. Acoperisul |  |  |
| 7 | CE17A | Protectie contravint. | m2 | 138,610 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 27,722 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,931 |
|  | 2682132600465 23 | Protectie contravint (pereti) | m2 | 164,184 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 1 713,220 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,386 |
| 8 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase | m3 | 1,160 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 23,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,320 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,160 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,290 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,800 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,800 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 4,060 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 4,060 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 4,060 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,800 |
| 9 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,160 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,986 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,267 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,972 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 7,772 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,014 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,160 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,006 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,070 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,014 |
| 10 | CE30C | Placi OSB 10 mm grosime | m2 | 138,610 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 31,880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,931 |
|  | 2020132920527 1 | Placi OSB 10 mm grosime | m2 | 145,541 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 13,861 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,158 |
| 11 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 4,29 m) | m2 | 138,610 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 83,166 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,722 |
|  | 2416202602100 1 | Sindrila bituminoasa | m2 | 171,010 |
|  | 2682132600450 | Folie PVC sau polietilena | m2 | 163,005 |
|  | 2875276312500 | Accesorii pentru prinderi mecanice | kg | 16,009 |
|  | 2416202602100 2 | Element de coama | m | 4,290 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,931 |
| 12 | CE05A | Element de cornisa. | m2 | 18,240 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 13,680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,912 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 85,226 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,575 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 4,788 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,182 |
| 13 | CE05A | Lacrimar | m2 | 7,660 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5,745 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,383 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 35,791 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,241 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 2,011 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,077 |
| 14 | CK26B | Parazapada (230 buc) | m | 38,330 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 12,266 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,066 |
|  | 2743123549026 1 | Parazapada | buc | 230,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 153,320 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,383 |
| Total Acoperisul |  |  |  |  |
|  |  | 5. Sistema de scurgere |  |  |
| 15 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm | m | 45,780 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 13,734 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 49,511 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 9,431 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 66,015 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 9,431 |
|  | 2875274000050 1 | Elemente de legatura pentru jgheab | buc | 4,715 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 9,431 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 471,534 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,916 |
| 16 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm | m | 13,020 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,557 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 13,944 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 6,640 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 3,320 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 3,320 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 6,640 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 3,320 |
|  | 2875274000050 2 | Elemente de legatura pentru burlan | buc | 3,320 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,195 |
| Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |
|  |  | 6. Ferestre |  |  |
| 17 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1) | m2 | 13,130 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 21,494 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 13,130 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 85,345 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 34,663 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 35,976 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 8,403 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 2,534 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,378 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 2,277 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 1,478 |
| 18 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) | m | 11,100 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,108 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,888 |
|  | 2521106718392 250 | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm) | m | 11,322 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 45,288 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre | m | 11,100 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,552 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,888 |
|  | 2743123549026 5230 | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre | m | 11,100 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 44,400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,111 |
| Total Ferestre |  |  |  |  |
|  |  | 7. Usi |  |  |
| 20 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu sticla) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1) | m2 | 1,910 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,394 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,153 |
|  | 2030112939150 21 | Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla) | m2 | 1,910 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,640 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,955 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,334 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,146 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,910 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,038 |
| 21 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2) | m2 | 3,820 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,789 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,306 |
|  | 2030112939150 22 | Usi din profiluri din mase plastice (oarbe) | m2 | 3,820 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 15,280 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,910 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,668 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,292 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,820 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,076 |
| Total Usi |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8. Pardoseala |  |  |
| 22 | CG22A | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm) | m2 | 85,900 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 68,720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,590 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 8,805 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,835 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,172 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,590 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,515 |
| 23 | CG22A5 k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 85,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,590 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 8,805 |
| 24 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm | m2 | 85,900 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7,731 |
|  | 2682162611370 50 | Placi vata minerala -50 mm (pardosea) | m2 | 86,759 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 26,973 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 131,427 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,043 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 85,900 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,258 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,859 |
| 25 | IzF04B | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic | m2 | 85,900 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,872 |
|  | 2682132601626 1 | Hidroizol | m2 | 94,490 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 128,850 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 25,770 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,146 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,945 |
| 26 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 85,900 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 51,540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,590 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | 2,835 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,859 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,577 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,031 |
| 27 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -85,900 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -17,180 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -3,436 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,945 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,344 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,515 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,258 |
| 28 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm | m2 | 85,900 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 193,275 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,475 |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 88,477 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 347,895 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 25,770 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 718,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 77,310 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,865 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,031 |
| 29 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 77,500 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 31,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,750 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 83,003 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 28,481 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 488,250 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 8,138 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 23,250 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 3,875 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,077 |
| Total Pardoseala |  |  |  |  |
|  |  | 9. Sahta de ventilare (PV-1, PV-2) |  |  |
| 30 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,710 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,337 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,682 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 284,000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,171 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,312 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,284 |
| 31 | IzF14A | Placi din vata minerala la sahta de ventilare - 50 mm lipite cu prenadez | m2 | 7,200 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,936 |
|  | 2682162611371 2 | Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare) | m2 | 7,344 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,648 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 4,320 |
| 32 | CL18A | Carcas din metal la cosuri metalice | kg | 2,630 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,026 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,026 |
|  | 2775276309886 1 | Carcas din metal la cosuri metalice | kg | 2,630 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,026 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,013 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,021 |
| 33 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv (lacrimar, element de dolie) | m2 | 3,800 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,190 |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 22,145 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,120 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,997 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,038 |
| 34 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata | m2 | 4,840 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,968 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 5,324 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,726 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
| 35 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 4,840 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,581 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 2,009 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,242 |
| 36 | CF30A | Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" | m2 | 4,840 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 5,905 |
|  | 2653102100831 1 | Tink | kg | 11,132 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,019 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,029 |
| Total Sahta de ventilare (PV-1, PV-2) |  |  |  |  |
|  |  | 10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul) |  |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 85,900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,577 |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 12,885 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,295 |
| 38 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 85,900 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 131,427 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 613,326 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,344 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,786 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,675 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 85,900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,577 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 12,885 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,295 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 85,900 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 38,655 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,590 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 90,616 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,086 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,086 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 85,900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 47,245 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 34,360 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5,154 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 42,950 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,295 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,172 |
| Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul) |  |  |  |  |
|  |  | 11. Lucrari de finisare interioara (Pereti) |  |  |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 190,060 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,702 |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 28,509 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,503 |
| 43 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 190,060 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 190,060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,012 |
|  | 2664102103001 0 | Mortar ciment-var M100 | m3 | 3,991 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,380 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 148,030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,441 |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 22,204 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,402 |
| 45 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 148,030 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 180,597 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 056,934 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,592 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,694 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,368 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 148,030 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,441 |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 22,204 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,402 |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | m2 | 148,030 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 66,614 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,803 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 156,157 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,148 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,148 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 148,030 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 81,417 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 59,212 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 8,882 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 74,015 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 7,402 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,296 |
| 49 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea | m2 | 42,030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | placajelor |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 94,567 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,406 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 44,132 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 16,812 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 840,600 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 13,870 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,336 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 168,120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,841 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,504 |
| Total Lucrari de finisare interioara (Pereti) |  |  |  |  |
|  |  | 12. Lucrari de finisari exterioare |  |  |
| 50 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,220 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 24,705 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,745 |
|  | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 9,150 |
|  | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,012 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,135 |
|  | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,146 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 4,148 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 3,672 |
|  | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 3,148 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 3,660 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,769 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,183 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,403 |
|  | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,281 |
| 51 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei. | m3 | 1,220 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,037 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,281 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 2,074 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 8,174 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,015 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,220 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,073 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,015 |
| 52 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata | m2 | 93,000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 14,880 |
|  | 2682162611371 1 | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3) | m2 | 94,860 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 13,950 |
|  | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 | kg | 1,860 |
| 53 | CE17A | Protectie contravint. | m2 | 99,230 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 19,846 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,962 |
|  | 2682132600465 23 | Protectie contravint (pereti) | m2 | 117,538 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 1 226,483 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,992 |
| 54 | CK17A | Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara) | m2 | 99,230 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 49,615 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 243,114 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 39,692 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,808 |
|  | 2010102904340 1 | Imitatie bloc-haus, 21 mm | m2 | 100,423 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 9,943 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 39,771 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,992 |
| 55 | CI11A | Placaje din piatra de cosauti fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv | m2 | 23,730 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,984 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 142,380 |
|  | 2661112800800 01 | Piatra de cosauti | m2 | 24,447 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T | m3 | 0,839 |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 9,347 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 9,587 |
|  | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 9,108 |
|  | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 7,670 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,187 |
| 56 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa) | m2 | 20,840 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,501 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 8,649 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,042 |
| 57 | CF30A | Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" | m2 | 20,840 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 25,425 |
|  | 2653102100831 1 | Tink | kg | 47,932 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,083 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,125 |
| Total Lucrari de finisari exterioare |  |  |  |  |
|  |  | 13. Scara exterioara |  |  |
| 58 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,136 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,102 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,010 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,043 |
| 59 | CA03G | Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. | m3 | 0,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,120 |
|  | 2663102100000 2 | Beton M200 | m3 | 0,312 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,030 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,180 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,075 |
| 60 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,130 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |
| 61 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5Вр-I 150*150 | kg | 2,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,062 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,013 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 2,525 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,013 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,025 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,750 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |
| 62 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 2,400 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,440 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,240 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,079 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,024 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,072 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,029 |
| 63 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -2,400 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -0,480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,096 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,026 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,014 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,007 |
| 64 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 2,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,264 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,696 |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 2,472 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 9,720 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0,720 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 48,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 2,160 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,108 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,029 |
| 65 | CR03A | Elemente decorative la ingradire | m3 | 0,030 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,060 |
|  | 2010102900900 1 | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative la ingradire) | m3 | 0,037 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,150 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,150 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 0,105 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 0,105 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 0,105 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0,150 |
| Total Scara exterioara |  |  |  |  |
|  |  | 14. Pereul |  |  |
| 66 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gros.100 mm | m3 | 7,290 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,561 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 8,019 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,729 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,531 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,062 |
| 67 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 72,880 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 42,285 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,152 |
|  | 2661112800655 40 | Placi din beton, pentru trotuare 40 mm | m2 | 73,973 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 116,608 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 573,566 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,364 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 3,119 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,458 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР 100.30.15 ) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m) | m | 52,460 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,869 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 23,082 |
|  | 2666122800285 1 | Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150 | m | 52,722 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 2,885 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 153,183 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,315 |
| Total Pereul |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea transeului ECO- Turist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni N15823/25

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-6-2

Foisor pentru prepararea barbeque (poz.6 ) Solutii constructive (comp. C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,570 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,168 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (+ perna de pamint) | 100 m3 | 1,520 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,657 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,520 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,406 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp | h-ut | 15,793 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (4 kw) |  |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка в резерве) | 100 m3 | 0,910 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,047 |
| 6 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 155,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 4,759 |
| Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
|  |  | 2. Fundatii |  |  |
| 7 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 3,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,550 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,950 |
|  | 2663102100000 8 | Beton C8/10 | m3 | 3,106 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,303 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,750 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,200 |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice,/ beton armat C20/25 | m3 | 26,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 105,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,560 |
|  | 2663102100000 20 | Beton C20/25 XC1 | m3 | 27,466 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,680 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 15,840 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 6,600 |
| 9 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 171,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,650 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 179,550 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,855 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 51,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 51,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,130 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 8,550 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 13,680 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 17,100 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,599 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,086 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 20,520 |
| 10 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 158,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,112 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,474 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 161,950 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 23,700 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,580 |
| 11 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 414,520 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 22,384 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,244 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 424,883 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 62,178 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,145 |
| 12 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 19,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,220 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,589 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 9,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,038 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,076 |
| 13 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane , cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul | m2 | 70,040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de cauciuc (cosoroaba) |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,405 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 238,136 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 47,627 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,084 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 158,290 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,140 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,821 |
| Total Fundatii |  |  |  |  |
|  |  | - Carcasa - Centura si rigle monolite |  |  |
| 14 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 | m3 | 4,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 23,280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,160 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 5,068 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,742 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,880 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,344 |
| 15 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 36,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,360 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 36,800 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,184 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 11,040 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 11,040 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,104 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,840 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,920 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 4,784 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,037 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,416 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,736 |
| 16 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea | buc | 74,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 22,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,100 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 29,600 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,037 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,740 |
| 17 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 116,880 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,104 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,468 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 119,802 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,169 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 32,726 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,117 |
| 18 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 409,060 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 26,998 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,045 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 419,286 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,091 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 114,537 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,409 |
| Total Centura si rigle monolite |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Coloane Kм-1, Км-1а, Км-1b (11 buc) |  |  |
| 19 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 | m3 | 2,860 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 13,871 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,287 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 3,019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,442 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,716 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,801 |
| 20 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 35,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 38,500 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 2,800 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,175 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 10,500 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 10,500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,050 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,750 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,875 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 5,250 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,035 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,052 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,700 |
| 21 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 62,920 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,977 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,252 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 64,493 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,629 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 17,618 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,063 |
| 22 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 164,560 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,861 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,823 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 168,674 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,646 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 46,077 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,165 |
| Total Coloane Kм-1, Км- 1а, Км-1b (11 buc) |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Coloane Kм-2 (1 buc) |  |  |
| 23 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 | m3 | 0,260 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,261 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,117 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 0,274 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,040 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,156 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,073 |
| 24 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,850 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,280 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,018 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,050 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,050 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,105 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,175 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,088 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,525 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,004 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,420 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,070 |
| 25 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5,720 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,543 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,023 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 5,863 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,057 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,602 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,006 |
| 26 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 19,880 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,312 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,099 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 20,377 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,199 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,566 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,020 |
| Total Coloane Kм-2 (1 buc) |  |  |  |  |
|  |  | 3.4. Buiandrugi ПРм-1 (10 buc) |  |  |
| 27 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi | m3 | 0,600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,910 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,270 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 0,633 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,093 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,360 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,168 |
| 28 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,030 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,800 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,800 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,180 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,150 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,780 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,006 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,720 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,120 |
| 29 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 | buc | 30,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,500 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 12,000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,015 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,300 |
| 30 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 27,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,565 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,108 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 27,675 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,270 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7,560 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,027 |
| 31 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 80,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 82,000 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,800 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 22,400 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,080 |
| Total Buiandrugi ПРм-1 (10 buc) |  |  |  |  |
|  |  | 3.5. Buiandrugi ПРм-2 (2 buc) |  |  |
| 32 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / | m3 | 0,120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | beton C16/20, buiandrugi |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,582 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,054 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 0,127 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,019 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,072 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,034 |
| 33 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,220 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,100 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,006 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,330 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,330 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,033 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,055 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,028 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,143 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,132 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,022 |
| 34 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 | buc | 5,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,750 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 2,000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,003 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,050 |
| 35 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5,040 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,479 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 5,166 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,050 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,411 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,005 |
| 36 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 14,920 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,985 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,075 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 15,293 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,149 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,178 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,015 |
| Total Buiandrugi ПРм-2 (2 buc) |  |  |  |  |
| Total Carcasa |  |  |  |  |
|  |  | 4. Planseul |  |  |
| 37 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, planseul | m3 | 12,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 59,655 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,535 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 12,986 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,900 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 7,380 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,444 |
| 38 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 82,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,400 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 82,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,410 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 24,600 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 24,600 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,460 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 4,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,050 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 10,660 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,082 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,082 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 9,840 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,640 |
| 39 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 | buc | 164,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 49,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,600 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 65,600 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,082 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,640 |
| 40 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 144,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,798 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,433 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 148,010 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,444 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 40,432 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,144 |
| 41 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 937,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 54,381 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,813 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 961,040 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 9,376 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 262,528 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,938 |
| Total Planseul |  |  |  |  |
|  |  | 5. Acoperisul |  |  |
| 42 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament | m3 | 1,696 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | antiseptic |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 36,769 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,087 |
|  | 2010102908737 2 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,271 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,102 |
|  | 2010102904169 2 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 1,408 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 12,211 |
|  | 2710602000121 1 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 7,428 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 5,732 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 3,324 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 64,448 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,254 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,746 |
| 43 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,843 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 37,321 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,147 |
|  | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 13,822 |
|  | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,018 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,714 |
|  | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,221 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 6,266 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 5,547 |
|  | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 4,755 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 5,529 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 2,672 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,276 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,608 |
|  | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,424 |
| 44 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 3,539 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,008 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,814 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,711 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,042 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 3,539 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,018 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,212 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,042 |
| 45 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz) | kg | 29,950 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 5,691 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,299 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,299 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 29,950 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,299 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,150 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,240 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,449 |
| 46 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,100 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,644 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,780 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,390 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708- 61 A1 | kg | 0,055 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,195 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,098 |
| Total Acoperisul |  |  |  |  |
|  |  | 6. Put de ventilare ВШ-1,2 |  |  |
| 47 | CD65C | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 0,500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,685 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,480 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 200,000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 26,750 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 6,650 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,145 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,258 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,200 |
| 48 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 | m3 | 0,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,455 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,135 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 0,317 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,046 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,180 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,084 |
| 49 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,625 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,018 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,050 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,050 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,105 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,175 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,088 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,350 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,004 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,004 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,420 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,070 |
| 50 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 7,920 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,515 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,032 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 8,118 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,079 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,218 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,008 |
| 51 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 24,860 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,442 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,075 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 25,481 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,249 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 6,961 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,025 |
| Total Put de ventilare ВШ-1,2 |  |  |  |  |
|  |  | 7. Cerdac КР-1 |  |  |
| 52 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,590 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,702 |
| 53 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,590 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,183 |
| 54 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,136 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,102 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,010 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,043 |
| 55 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 | m3 | 1,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | XC1 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,480 |
|  | 2663102100000 20 | Beton C20/25 XC1 | m3 | 1,248 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,122 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,720 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,300 |
| 56 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,100 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,010 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,600 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,600 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,060 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,100 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,160 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,007 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,240 |
| 57 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 11,460 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,665 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,034 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 11,746 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,115 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,209 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,011 |
| Total Cerdac КР-1 |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiul de deviz

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r- ul Briceni N15823/25-6-EEF/IEI

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-6-3

Foisor pentru prepararea barbeque /bucataria.

Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03- 573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220х300х120 ЩРн-24-036 - РП-1 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | 08-03- 525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-40А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,455 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,046 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,009 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10А | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,072 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 | kg | 0,024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16А | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,680 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,210 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,003 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,147 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,660 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,042 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,660 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,018 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,108 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 18,300 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 3,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,060 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,003 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,018 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,390 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,120 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A AВДT-32/16А/30мА | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,680 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,210 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,003 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,147 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,660 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,042 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,660 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,018 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,108 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 18,300 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 3,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,060 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,003 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,018 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,390 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,120 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A AВДT-32/40А/30мА | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,072 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | 08-03- 594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, | 100 buc | 0,190 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | in corp de iluminat, pina la 4 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,110 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,001 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 38,760 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,388 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,532 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,768 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 10,830 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,768 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | Pret de piata | Светильник потолочный OPL/S 418 LED4x9 | buc | 19,000 |
|  | 77767421 | Светильник потолочный OPL/S 418 LED4x9 | buc | 19,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | 08-03- 594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,030 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,640 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 6,120 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,061 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,084 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,046 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,945 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,046 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | Pret de piata | Светильник настенный 13Вт, IР54, CD LED 13 | buc | 3,000 |
|  | 77767423 | Светильник настенный 13Вт, IР54, CD LED 13 | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 3,000 |
|  | 77767424 | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | 08-03- 594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,780 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 68,640 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,002 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 159,120 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,591 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,184 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 1,209 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 24,570 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,209 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | Pret de piata | Светодиодная трубка мощностью 9Вт,с поворотным цоколем, регулир.цветом 3000-6000К, T8G13 LED 9W | buc | 78,000 |
|  | 77767425 | Светодиодная трубка мощностью 9Вт,с поворотным цоколем, регулир.цветом 3000-6000К, T8G13 LED 9W | buc | 78,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | 10-08- 003-03 | Dispozitive: bloc de alimentare (Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт -UPS) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,002 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,016 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,130 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | 08-02- 148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28,520 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,002 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,019 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,009 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 1,150 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,897 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 6,900 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 6,900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,897 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | 590-4011 | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5 | m | 20,000 |
|  | 590-4011 | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5 | m | 20,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | 590-4002 | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5 | m | 100,000 |
|  | 590-4012 | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5 | m | 100,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | 590-4003 | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 | m | 110,000 |
|  | 590-4013 | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 | m | 110,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | 08-03- 591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,040 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,312 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 4,080 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | Pret de piata | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В | buc | 4,000 |
|  | 965-7557 | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | 08-03- 591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,040 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,288 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 4,080 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de | h-ut | 0,002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | Pret de piata | Выключатель клавишный для скрытой установки IР20, 10А 230В | buc | 4,000 |
|  | 965-7552 | Выключатель клавишный для скрытой установки IР20, 10А 230В | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 | 08-03- 591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,395 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,010 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,010 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,001 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,064 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | Pret de piata | Выключатель однополюсный для открытой установки IР54, 10А 230В | buc | 1,000 |
|  | 965-7555 | Выключатель ооднополюсный для открытой установки IР54, 10А 230В | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | 08-03- 591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,864 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,021 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,002 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu | h-ut | 0,001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,128 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,001 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 | Pret de piata | Штепсельный разъем с заземляющим контактом 40А, 250В для открытой уст. | buc | 2,000 |
|  | 965-755 | Штепсельный разъем с заземляющим контактом 40А, 250В для открытой уст. | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | 08-03- 591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,130 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,953 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,195 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 13,260 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,055 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,005 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,005 |
|  |  | Total |  |  |
| 29 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В | buc | 13,000 |
|  | 965-7559 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В | buc | 13,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 | 08-02- 409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,600 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,004 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,920 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 26,800 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 26,800 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 13,400 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 36,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 3,600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,220 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 31,600 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 5,400 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 9,680 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,220 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 | Pret de piata | Труба ПВХ д=20мм | m | 200,000 |
|  | 888830 | Труба ПВХ д=20мм | m | 200,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 32 | Pret de piata | Коробка ответвительная для трубных проводок | buc | 35,000 |
|  | 2451082 | Коробка ответвительная для трубных проводок | buc | 35,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 33 | Pretul firmei | Dulap ЩРн-24 IP31 | buc | 1,000 |
|  | 5500041 | Dulap ЩРн-24 IP31 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 34 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-3P- 40А | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5566994k5-0 | Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-3P- 40А | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 35 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/B10А | buc | 2,000 |
|  | 5500043 | Automat BA47-29/1/B10А | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 36 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/B16А | buc | 3,000 |
|  | 5500045 | Automat BA47-29/1/B16А | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 37 | Цена поставщи ка | Automat diferential AВДT-32/16А/30мА | buc | 3,000 |
|  | 5564451195 | Automat diferential AВДT-32/16А/30мА | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 38 | Цена поставщи ка | Automat diferential AВДT-32/40А/30мА | buc | 2,000 |
|  | 5564451196 | Automat diferential AВДT-32/40А/30мА | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 39 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/C10А | buc | 1,000 |
|  | 5500043-1 | Automat BA47-29/1/C10А | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 40 | Pret de piata | Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт | buc | 1,000 |
|  | 5566994k5-2 | Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

ul Briceni N15823/25-2-5-SI

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-6-4

Foisor pentru prepararea barbeque /bucataria.

Sistemul antiincendiu (marca SI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08- 002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara 10%) - ID100 | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,002 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,020 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,640 |
| 2 | 10-08- 002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii fara 10%) - ID200 | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,002 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,200 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,016 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,760 |
| 3 | 10-08- 002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030 | buc | 8,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,800 |
|  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,000 |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,012 |
|  | 3009247 | Capacele, tip "К-440" | 1000 buc | 0,012 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,960 |
| 4 | 10-08- 002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare pentru detector EB0010 | buc | 8,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,800 |
|  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,000 |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,000 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,012 |
|  | 3009247 | Capacele, tip "К-440" | 1000 buc | 0,012 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,960 |
| 5 | 10-08- 002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,005 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,100 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,002 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,060 |
| 6 | 10-06- 026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,045 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,120 |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011705 | Cilti impregnati | kg | 0,015 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,032 |
|  | 1019787 | Chit de etansare | kg | 0,032 |
|  | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" | 100 buc | 0,013 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 1,350 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,006 |
|  | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm | kg | 0,002 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 0,496 |
|  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, | h-ut. | 0,496 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "ККТ-7" |  |  |
| 7 | Pret de piata | Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF 1х2x0,8 FE180/E30-90 | m | 45,000 |
|  | 88888422 | Cablu de semnalizare KOPkEH FRHF 1х2x0,8 FE180/E30-90 | m | 45,000 |
| 8 | 08-01- 087-3 | Constructii metalice | t | 0,001 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,062 |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,027 |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,001 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,015 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 9 | Pretul firmei | Detector optic de fum ID100 | buc | 5,000 |
|  | 775566662 | Detector optic de fum ID100 | buc | 5,000 |
| 10 | Pretul firmei | Detector optic de caldura ID200 | buc | 5,000 |
|  | 775566662-1 | Detector optic de caldura ID200 | buc | 5,000 |
| 11 | Pretul firmei | Baza de montare EB0030 | buc | 9,000 |
|  | 775570 | Baza de montare EB0030 | buc | 9,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Pretul firmei | Baza pentru detector EB0010 | buc | 9,000 |
|  | 775564 | Baza pentru detector EB0010 | buc | 9,000 |
| 13 | Pretul firmei | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020 | buc | 1,000 |
|  | 775565 | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020 | buc | 1,000 |
| 14 | Pretul firmei | Stingator de dioxid de carbon | buc | 1,000 |
|  | 88099844 | Stingator de dioxid de carbon | buc | 1,000 |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

ul Briceni N15823/25-6-TS

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-6-5

Foisor pentru prepararea barbeque /bucataria.

Retea de telecomunicatie (marca TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-04- 112-01 | Dulap pentru telecomunicatii | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,008 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,200 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,050 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,005 |
| 2 | 10-02- 016-02 | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,380 |
|  | 1010117 | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500" | t | 0,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1010319 | Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б" | t | 0,000 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,004 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,650 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,400 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,010 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,100 |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,002 |
|  | 5009032 | Scoabe cu doua talpi | 10 buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,010 |
|  | 5009598 | Hirtie de slefuit | buc | 1,000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,020 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 0,010 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,020 |
|  | 5500122 | Flux "ФКДТ" | kg | 0,020 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,130 |
| 3 | 10-02- 016-06 | Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,100 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t | 0,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,030 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,300 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,000 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,000 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,080 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,060 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,020 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,440 |
| 4 | 10-04- 066-07 | Aparataj de perete: Priza de date | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,004 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,004 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,004 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,002 |
| 5 | 3334112- 043 | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45 | buc | 2,000 |
|  | 3334112-043 | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45 | buc | 2,000 |
| 6 | 10-06- 034-12 | Lucrari diverse: Doza de montaj | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,008 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,040 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,040 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,206 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 0,680 |
| 7 | 33341000 65 | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" | buc | 2,000 |
|  | 3334100065 | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" | buc | 2,000 |
| 8 | 10-04- 066-07 | Aparataj de perete:Patch-Corduri | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,006 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,006 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,003 |
| 9 | 33500221- 52 | Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch- cord ) | buc | 3,000 |
|  | 33500221-52 | Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch-cord ) | buc | 3,000 |
| 10 | 336033-01 | Conector Rj-45, UTP cat.6a | buc | 6,000 |
|  | 336033-01 | Conector Rj-45, UTP cat.6a | buc | 6,000 |
| 11 | 10-06- 026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,032 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,352 |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011705 | Cilti impregnati | kg | 0,011 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,022 |
|  | 1019787 | Chit de etansare | kg | 0,022 |
|  | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" | 100 buc | 0,009 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 0,960 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,004 |
|  | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm | kg | 0,001 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 0,353 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" | h-ut. | 0,353 |
| 12 | 33321273- 01 | Cablu de cupru UTP cat.6a | m | 32,000 |
|  | 33321273-01 | Cablu de cupru UTP cat.6a | m | 32,000 |
| 13 | 08-02- 390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm) | 100 m | 0,320 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,213 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,320 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 64,000 |
|  | 110-03331 | Canal-cablu 10x22 mm | m | 32,000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut. | 1,946 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 1,946 |
| 14 | 08-01- 087-3 | Constructii metalice | t | 0,001 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,062 |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,027 |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,001 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,015 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,002 |
| 15 | 08-02- 407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,004 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,190 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,004 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,040 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,003 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,040 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,003 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,003 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,016 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 0,032 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,000 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,000 |
|  | 021102-1 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor | h-ut | 0,004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | principale), 10 t |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,123 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,026 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
| 16 | Pret de piata | Teava de otel, D=50mm | m | 0,400 |
|  | 888835 | Teava de otel, D=50mm | m | 0,400 |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 17 | Pretul firmei | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat | buc | 1,000 |
|  | 640-822-1 | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat | buc | 1,000 |
| 18 | Pretul firmei | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5 | buc | 1,000 |
|  | 610-86209 | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto- negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5 | buc | 1,000 |
| 19 | Pretul firmei | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A | buc | 1,000 |
|  | 640-825 | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A | buc | 1,000 |
| 20 | Pretul firmei | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60) | buc | 1,000 |
|  | 1010813 | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60) | buc | 1,000 |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic '' Zamca'' in apropierea riului Prut, s. Pererita r-ul Briceni	N15823/25

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-7-1

FOISOR tip 1 (poz.7) Solutii arhitecturale (comp. SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Peretii |  |  |
| 1 | CK17F1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri plastice ''LAMBRI'' (partea interioara) | m2 | 13,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 19,110 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,600 |
|  | 2521106718390 | Profil (la lambriuri ) din mase plastice | m2 | 13,677 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5,862 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 3,908 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 2,605 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,391 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 9,118 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,130 |
| 2 | CE17A | Pelicula antivapori | m2 | 13,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |
|  | 2682132600465 2 | Pelicula antivapori (pereti) | m2 | 15,398 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 160,680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,130 |
| 3 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 100mm (''NOBASIL'' T) (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata la pereti, sustinute cu sirma de otel moale zincata | m2 | 13,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 2,080 |
|  | 2682162611371 1 | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3) | m2 | 13,260 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 1,950 |
|  | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 | kg | 0,260 |
| 4 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,280 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,670 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,630 |
|  | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 2,100 |
|  | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,003 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,260 |
|  | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,034 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 0,952 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 0,843 |
|  | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 0,722 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 0,840 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,406 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,042 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,092 |
|  | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,064 |
| 5 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei. | m3 | 0,280 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,238 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,064 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,476 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 1,876 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,003 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,280 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,017 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 |
| 6 | CE17A | Hidroizolatie pelicula armata | m2 | 13,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |
|  | 2682132600465 3 | pelicula armata (pereti) | m2 | 15,398 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 160,680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,130 |
| 7 | CK17A | Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara) | m2 | 34,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 17,400 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 85,260 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 13,920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,700 |
|  | 2010102904340 1 | Imitatie bloc-haus, 21 mm | m2 | 35,218 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 3,487 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 13,948 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,348 |
| 8 | CR03A | Elemente decorative la ingradire | m3 | 0,040 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 2010102900900 1 | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative la ingradire) | m3 | 0,050 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,200 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,200 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 0,140 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 0,140 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 0,140 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0,200 |
| 9 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 | 35,700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 24,990 |
|  | 2430126105046 1 | Lac pt.lemn | kg | 7,140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 2,499 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,570 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,785 |
| Total Peretii |  |  |  |  |
|  |  | 2. Acoperisul |  |  |
| 10 | CE17A | Pelicula antivapori | m2 | 52,440 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 10,488 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,622 |
|  | 2682132600465 1 | Pelicula antivapori (acoperis) | m2 | 62,115 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 648,158 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,524 |
| 11 | CE30C | Placi OSB 10 mm grosime | m2 | 52,440 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 12,061 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,622 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020132920527 1 | Placi OSB 10 mm grosime | m2 | 55,062 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,244 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,573 |
| 12 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din profil din lemn ''LAMBRI'' 12 mm (partea interioara) | m2 | 53,960 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,809 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 12,950 |
|  | 2010102903497 1 | Profil din lemn ''LAMBRI'' 12 mm | m2 | 54,500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,511 |
| 13 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 | 53,960 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 37,772 |
|  | 2430126105046 1 | Lac pt.lemn | kg | 10,792 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 3,777 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,396 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,698 |
| 14 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 23,6 m) | m2 | 52,440 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 31,464 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,488 |
|  | 2416202602100 1 | Sindrila bituminoasa | m2 | 64,698 |
|  | 2682132600450 | Folie PVC sau polietilena | m2 | 61,669 |
|  | 2875276312500 | Accesorii pentru prinderi mecanice | kg | 6,057 |
|  | 2416202602100 2 | Element de coama | m | 23,600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,622 |
| 15 | CE05A | Element de cornisa. | m2 | 11,280 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 8,460 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,564 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 52,706 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,355 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 2,961 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,113 |
| 16 | CE05A | Element de fronton. | m2 | 2,560 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,128 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 11,962 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,081 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,672 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,026 |
| Total Acoperisul |  |  |  |  |
|  |  | 3. Vitralii |  |  |
| 17 | CK11C | Vitralii gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-1, V-2, V-3) | m2 | 22,360 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 14,534 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,118 |
|  | 2523146720300 | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate | m2 | 22,360 |
|  | 2681126001472 1 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,224 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 2,683 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 7,826 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,112 |
| Total Vitralii |  |  |  |  |
|  |  | 4. Pardoseala |  |  |
| 18 | CG22A | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm) | m2 | 26,340 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,072 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,634 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 2,700 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,869 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,053 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,634 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,158 |
| 19 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se | m2 | 26,340 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | adauga |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,527 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,540 |
| 20 | IzF04B | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic | m2 | 26,340 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,107 |
|  | 2682132601626 1 | Hidroizol | m2 | 28,974 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 39,510 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 7,902 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,045 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,290 |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 26,340 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 15,804 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,634 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,869 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,263 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,790 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,316 |
| 22 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -26,340 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -5,268 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -1,054 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,290 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,105 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,158 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,079 |
| 23 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm | m2 | 26,340 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 59,265 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,585 |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 27,130 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 106,677 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 7,902 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 526,800 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 23,706 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,185 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,316 |
| 24 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 24,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 9,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,400 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 25,704 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 8,820 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 151,200 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 2,520 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 7,200 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1,200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,024 |
| Total Pardoseala |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea transeului ECO- Turist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni N15823/25

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-7-2

FOISOR tip 1 (poz.7) Solutii constructive (comp. C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,330 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,676 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,580 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,195 |
| 3 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,261 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,180 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,196 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,550 |
| 6 | TsC14B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m | 100 m3 | 0,100 |
|  | 2952260003522 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c | h-ut | 0,411 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,330 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,911 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 3,429 |
| Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
|  |  | 2. Fundatii |  |  |
| 8 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 2,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,300 |
|  | 2663102100000 8 | Beton C8/10 | m3 | 2,071 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,202 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,800 |
| 9 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice,/ beton armat C20/25 | m3 | 14,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 57,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,720 |
|  | 2663102100000 20 | Beton C20/25 | m3 | 14,877 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,451 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 8,580 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,575 |
| 10 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 75,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,250 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 78,750 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,375 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 22,500 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 22,500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,250 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,750 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 6,000 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 7,500 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,263 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,037 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 9,000 |
| 11 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 84,560 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,412 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,254 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 86,674 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 12,684 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,846 |
| 12 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 308,520 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 16,660 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,926 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 316,233 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 46,278 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,085 |
| 13 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / ЗД-1 | kg | 23,000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,415 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 24,159 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,465 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,232 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,840 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,299 |
| 14 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 15,200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,776 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,471 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 7,600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,030 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,061 |
| 15 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane , cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 72,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,640 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 244,800 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 48,960 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,086 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 162,720 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,144 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,872 |
| Total Fundatii |  |  |  |  |
|  |  | 3. Acoperisul |  |  |
| 16 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,618 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 13,398 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,489 |
|  | 2010102908737 2 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,099 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,037 |
|  | 2010102904169 2 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,513 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 4,450 |
|  | 2710602000121 1 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 2,707 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 2,089 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 1,211 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 23,484 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,093 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,272 |
| 17 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 3,000 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 60,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,750 |
|  | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 22,500 |
|  | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,030 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 2,790 |
|  | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,360 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 10,200 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 9,030 |
|  | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 7,740 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 9,000 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 4,350 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,450 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,990 |
|  | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,690 |
| 18 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 3,618 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,075 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,832 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,151 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 24,241 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,043 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 3,618 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,018 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,217 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,043 |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz) | kg | 175,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 33,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,750 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 175,000 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,750 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,875 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,400 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,625 |
| 20 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,210 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,352 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 1,638 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,819 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708- 61 A1 | kg | 0,116 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,409 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,205 |
| Total Acoperisul |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r- ul Briceni

N15823/25-7-10-EEF/IEI

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-7-3

Foisor TIP 1 (poz.7).

Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03- 573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПн-2/5 1Р55 - РП-1 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
| 2 | 08-03- 525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-1P-20А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,455 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,046 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,009 |
| 3 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B4А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
| 4 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A AВДT-32/16А/30мА | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
| 5 | 08-03- 593-1 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale | 100 buc | 0,060 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,892 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 6,120 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,061 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,061 |
|  | 5009361 | Clema de lustra | buc | 6,120 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,061 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,019 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,005 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 2,544 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,005 |
| 6 | Pret de piata | Светильник подвесной HBL-100 | buc | 6,000 |
|  | 7776741 | Светильник подвесной HBL-100 | buc | 6,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 6,000 |
|  | 7776745 | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 6,000 |
| 8 | 08-02- 146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,320 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,344 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,001 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,936 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,936 |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 3,264 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,007 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,008 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,160 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,134 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1,251 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,251 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,670 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,134 |
| 9 | 08-02- 148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,030 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,372 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,000 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,012 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,090 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,090 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,012 |
| 10 | 590-4011 | Cablu ВВГнг-2*1.5 | m | 15,000 |
|  | 590-4011 | Cablu ВВГнг-2*1.5 | m | 15,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 590-4002 | Cablu ВВГнг-3*1.5 | m | 15,000 |
|  | 590-4012 | Cablu ВВГнг-3*1.5 | m | 15,000 |
| 12 | 590-4003 | Cablu ВВГнг-3*2.5 | m | 5,000 |
|  | 590-4013 | Cablu ВВГнг-3*2.5 | m | 5,000 |
| 13 | 08-03- 591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,040 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,580 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,041 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,041 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,004 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,001 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,256 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,001 |
| 14 | Pret de piata | Выключатель ооднополюсный для открытой установки IР54, 10А 230В | buc | 4,000 |
|  | 965-7555 | Выключатель ооднополюсный для открытой установки IР54, 10А 230В | buc | 4,000 |
| 15 | Pret de piata | Коробка ответвительная для кабельных проводок | buc | 8,000 |
|  | 2451083 | Коробка ответвительная для кабельных проводок | buc | 8,000 |
| 16 | 08-02- 407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,030 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,245 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,031 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,025 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,031 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,123 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 0,240 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,002 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,001 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,804 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,193 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,254 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,024 |
| 17 | Pret de piata | Труба стальная д=32мм | m | 3,000 |
|  | 888830-21 | Труба стальная д=32мм | m | 3,000 |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Щит силовой настенный КМПн-2/5 1Р55 | buc | 1,000 |
|  | 5500042-3 | Щит силовой настенный КМПн-2/5 1Р55 КМПн-2/5 IР55 | buc | 1,000 |
| 19 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina monopolar ВН32- 1P-20А | buc | 1,000 |
|  | 5566994k5-0 | Intrerupator de sarcina monopolar ВН32-1P-20А | buc | 1,000 |
| 20 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/B4А | buc | 1,000 |
|  | 5500043 | Automat BA47-29/1/B4А | buc | 1,000 |
| 21 | Цена поставщи ка | Automat diferential AВДT-32/16А/30мА | buc | 1,000 |
|  | 5564451195 | Automat diferential AВДT-32/16А/30мА | buc | 1,000 |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic '' Zamca'' in apropierea riului Prut, s. Pererita r-ul Briceni	N15823/25

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-8-1

FOISOR tip 1 (poz.8) Solutii arhitecturale (comp. SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Pereti |  |  |
| 1 | CK17F1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri plastice ''LAMBRI'' (partea interioara) | m2 | 13,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 19,110 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,600 |
|  | 2521106718390 | Profil (la lambriuri ) din mase plastice | m2 | 13,677 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5,862 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 3,908 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 2,605 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,391 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 9,118 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,130 |
| 2 | CE17A | Pelicula antivapori | m2 | 13,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |
|  | 2682132600465 2 | Pelicula antivapori (pereti) | m2 | 15,398 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 160,680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,130 |
| 3 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 100mm (''NOBASIL'' T) (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata | m2 | 13,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 2,080 |
|  | 2682162611371 1 | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3) | m2 | 13,260 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 1,950 |
|  | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 | kg | 0,260 |
| 4 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,280 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,670 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,630 |
|  | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 2,100 |
|  | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,003 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,260 |
|  | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,034 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 0,952 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 0,843 |
|  | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 0,722 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 0,840 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,406 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,042 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,092 |
|  | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,064 |
| 5 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei. | m3 | 0,280 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,238 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,064 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,476 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 1,876 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,003 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,280 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,017 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 |
| 6 | CE17A | Hidroizolatie pelicula armata | m2 | 13,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |
|  | 2682132600465 3 | pelicula armata (pereti) | m2 | 15,398 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 160,680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,130 |
| 7 | CK17B | Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara) | m2 | 34,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 20,880 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 109,620 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 13,920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,700 |
|  | 2010102904540 1 | Imitatie bloc-haus, 21 mm | m2 | 35,218 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 13,948 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,348 |
| 8 | CR03A | Elemente decorative la ingradire | m3 | 0,040 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 2010102900900 1 | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative la ingradire) | m3 | 0,050 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,200 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,200 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 0,140 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 0,140 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 0,140 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0,200 |
| 9 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 | 35,700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 24,990 |
|  | 2430126105046 1 | Lac pt.lemn | kg | 7,140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 2,499 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,570 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,785 |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 2. Acoperisul |  |  |
| 10 | CE17A | Pelicula antivapori | m2 | 52,440 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 10,488 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,622 |
|  | 2682132600465 1 | Pelicula antivapori (acoperis) | m2 | 62,115 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 648,158 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,524 |
| 11 | CE30C | Placi OSB 10 mm grosime | m2 | 52,440 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 12,061 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,622 |
|  | 2020132920527 1 | Placi OSB 10 mm grosime | m2 | 55,062 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,244 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,573 |
| 12 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din profil din lemn ''LAMBRI'' 12 mm (partea interioara) | m2 | 53,960 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,809 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 12,950 |
|  | 2010102903497 1 | Profil din lemn ''LAMBRI'' 12 mm | m2 | 54,500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,511 |
| 13 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 | 53,960 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 37,772 |
|  | 2430126105046 1 | Lac pt.lemn | kg | 10,792 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 3,777 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,396 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,698 |
| 14 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 23,6 m) | m2 | 52,440 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 31,464 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,488 |
|  | 2416202602100 1 | Sindrila bituminoasa | m2 | 64,698 |
|  | 2682132600450 | Folie PVC sau polietilena | m2 | 61,669 |
|  | 2875276312500 | Accesorii pentru prinderi mecanice | kg | 6,057 |
|  | 2416202602100 2 | Element de coama | m | 23,600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,622 |
| 15 | CE05A | Element de cornisa. | m2 | 11,280 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 8,460 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,564 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 52,706 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,355 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 2,961 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,113 |
| 16 | CE05A | Element de fronton. | m2 | 2,560 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,920 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,128 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 11,962 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,081 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,672 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,026 |
| Total Acoperisul |  |  |  |  |
|  |  | 3. Vitralii |  |  |
| 17 | CK11C | Vitralii gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-1, V-2, V-3) | m2 | 22,360 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 14,534 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,118 |
|  | 2523146720300 | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate | m2 | 22,360 |
|  | 2681126001472 1 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,224 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 2,683 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 7,826 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,112 |
| Total Vitralii |  |  |  |  |
|  |  | 4. Pardoseala |  |  |
| 18 | CG22A | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm) | m2 | 26,340 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,072 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,634 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 2,700 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,869 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,053 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,634 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,158 |
| 19 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 26,340 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,527 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,540 |
| 20 | IzF04B | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic | m2 | 26,340 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,107 |
|  | 2682132601626 1 | Hidroizol | m2 | 28,974 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 39,510 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 7,902 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,045 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,290 |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 26,340 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 15,804 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,634 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,869 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,263 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,790 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,316 |
| 22 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -26,340 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -5,268 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -1,054 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,290 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,105 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,158 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,079 |
| 23 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm | m2 | 26,340 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 59,265 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,585 |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 27,130 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 106,677 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 7,902 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 526,800 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 23,706 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,185 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,316 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 24,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 9,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,400 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 25,704 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 8,820 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 151,200 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 2,520 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 7,200 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1,200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,024 |
| Total Pardoseala |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea transeului ECO- Turist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni N15823/25

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-8-2

FOISOR tip I (poz.8) Solutii constructive (comp. C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,270 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,553 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,130 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,292 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,610 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,257 |
| 4 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,261 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,190 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,207 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 8,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,480 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,270 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,381 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,805 |
| 8 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 22,100 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,680 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,130 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,047 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,001 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,052 |
| Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
|  |  | 2. Fundatii |  |  |
| 10 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 2,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,300 |
|  | 2663102100000 8 | Beton C8/10 | m3 | 2,071 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,202 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,800 |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice,/ beton armat C20/25 | m3 | 14,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 57,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,720 |
|  | 2663102100000 20 | Beton C20/25 | m3 | 14,877 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,451 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 8,580 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,575 |
| 12 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 75,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,250 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 78,750 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,375 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 22,500 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 22,500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,250 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,750 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 6,000 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 7,500 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,263 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,037 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 9,000 |
| 13 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 84,560 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,412 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,254 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 86,674 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 12,684 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,846 |
| 14 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 308,520 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 16,660 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,926 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 316,233 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 46,278 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,085 |
| 15 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / ЗД-1 | kg | 23,000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,415 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 24,159 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,465 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,232 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,840 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,299 |
| 16 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 15,200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,776 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,471 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 7,600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,030 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,061 |
| 17 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane , cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 72,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,640 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 244,800 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 48,960 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,086 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 162,720 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,144 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,872 |
| Total Fundatii |  |  |  |  |
|  |  | 3. Acoperisul |  |  |
| 18 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,618 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 13,398 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,489 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010102908737 2 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,099 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,037 |
|  | 2010102904169 2 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,513 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 4,450 |
|  | 2710602000121 1 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 2,707 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 2,089 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 1,211 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 23,484 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,093 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,272 |
| 19 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 3,000 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 60,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,750 |
|  | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 22,500 |
|  | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,030 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 2,790 |
|  | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,360 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 10,200 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 9,030 |
|  | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 7,740 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 9,000 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 4,350 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,450 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,990 |
|  | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,690 |
| 20 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 3,618 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,075 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,832 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,151 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 24,241 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,043 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 3,618 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,217 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,043 |
| 21 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz) | kg | 175,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 33,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,750 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,750 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 175,000 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,750 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,875 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,400 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,625 |
| 22 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,210 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,352 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 1,638 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,819 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708- 61 A1 | kg | 0,116 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,409 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,205 |
| Total Acoperisul |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r- ul Briceni N15823/25-1-EEF/IEI

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-8-3

Foisor TIP 1 (poz.8).

Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03- 573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПн-2/5 1Р55 - РП-1 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
| 2 | 08-03- 525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-1P-20А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,455 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,046 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,009 |
| 3 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B4А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
| 4 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A AВДT-32/16А/30мА | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
| 5 | 08-03- 593-1 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale | 100 buc | 0,060 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,892 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 6,120 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,061 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,061 |
|  | 5009361 | Clema de lustra | buc | 6,120 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,061 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,019 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,005 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 2,544 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,005 |
| 6 | Pret de piata | Светильник подвесной HBL-100 | buc | 6,000 |
|  | 7776741 | Светильник подвесной HBL-100 | buc | 6,000 |
| 7 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 6,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7776745 | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 6,000 |
| 8 | 08-02- 146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,320 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,344 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,001 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,936 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,936 |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 3,264 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,007 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,008 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,160 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,134 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1,251 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,251 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,670 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,134 |
| 9 | 08-02- 148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,030 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,372 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,000 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,012 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,090 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,090 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,012 |
| 10 | 590-4011 | Cablu ВВГнг-2*1.5 | m | 15,000 |
|  | 590-4011 | Cablu ВВГнг-2*1.5 | m | 15,000 |
| 11 | 590-4002 | Cablu ВВГнг-3*1.5 | m | 15,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 590-4012 | Cablu ВВГнг-3*1.5 | m | 15,000 |
| 12 | 590-4003 | Cablu ВВГнг-3*2.5 | m | 5,000 |
|  | 590-4013 | Cablu ВВГнг-3*2.5 | m | 5,000 |
| 13 | 08-03- 591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,040 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,580 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,041 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,041 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,004 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,001 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,256 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,001 |
| 14 | Pret de piata | Выключатель ооднополюсный для открытой установки IР54, 10А 230В | buc | 4,000 |
|  | 965-7555 | Выключатель ооднополюсный для открытой установки IР54, 10А 230В | buc | 4,000 |
| 15 | Pret de piata | Коробка ответвительная для кабельных проводок | buc | 8,000 |
|  | 2451083 | Коробка ответвительная для кабельных проводок | buc | 8,000 |
| 16 | 08-02- 407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,030 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,245 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,032 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,025 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,019 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,031 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,123 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 0,240 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,002 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,001 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,024 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,804 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric | h-ut | 0,193 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (de curent continuu) |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,254 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,024 |
| 17 | Pret de piata | Труба стальная д=32мм | m | 3,000 |
|  | 888830-21 | Труба стальная д=32мм | m | 3,000 |
| Прямые затраты |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Щит силовой настенный КМПн-2/5 1Р55 | buc | 1,000 |
|  | 5500042-3 | Щит силовой настенный КМПн-2/5 1Р55 КМПн-2/5 IР55 | buc | 1,000 |
| 19 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina monopolar ВН32- 1P-20А | buc | 1,000 |
|  | 5566994k5-0 | Intrerupator de sarcina monopolar ВН32-1P-20А | buc | 1,000 |
| 20 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/B4А | buc | 1,000 |
|  | 5500043 | Automat BA47-29/1/B4А | buc | 1,000 |
| 21 | Цена поставщи ка | Automat diferential AВДT-32/16А/30мА | buc | 1,000 |
|  | 5564451195 | Automat diferential AВДT-32/16А/30мА | buc | 1,000 |
| Прямые затраты |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic '' Zamca'' in apropierea riului Prut, s. Pererita r-ul Briceni	N15823/25

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-9-1

FOISOR tip 2 (poz.9) Solutii arhitecturale (comp. SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Pereti |  |  |
| 1 | CK17F1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri plastice ''LAMBRI'' (partea interioara) | m2 | 22,500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 33,075 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,500 |
|  | 2521106718390 | Profil (la lambriuri ) din mase plastice | m2 | 23,672 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 10,145 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 6,763 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 4,509 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,676 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 15,781 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,225 |
| 2 | CE17A | Pelicula antivapori | m2 | 22,500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,125 |
|  | 2682132600465 2 | Pelicula antivapori (pereti) | m2 | 26,651 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 278,100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,225 |
| 3 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 100mm (''NOBASIL'' T) (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata | m2 | 22,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 3,600 |
|  | 2682162611371 1 | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3) | m2 | 22,950 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 3,375 |
|  | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 | kg | 0,450 |
| 4 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,390 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 7,897 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,878 |
|  | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 2,925 |
|  | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,004 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,363 |
|  | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,047 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 1,326 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 1,174 |
|  | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 1,006 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 1,170 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,566 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,058 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,129 |
|  | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,090 |
| 5 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei. | m3 | 0,390 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,332 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,090 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,663 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 2,613 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,005 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,390 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,002 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,023 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,005 |
| 6 | CE17A | Hidroizolatie pelicula armata | m2 | 22,500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,125 |
|  | 2682132600465 3 | pelicula armata (pereti) | m2 | 26,651 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 278,100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,225 |
| 7 | CK17B | Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara) | m2 | 25,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 15,480 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 81,270 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,450 |
|  | 2010102904540 1 | Imitatie bloc-haus, 21 mm | m2 | 26,110 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 10,341 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,258 |
| 8 | CR03A | Elemente decorative la ingradire | m3 | 0,020 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,040 |
|  | 2010102900900 1 | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative la ingradire) | m3 | 0,025 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,100 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,100 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 0,070 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 0,070 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 0,070 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0,100 |
| 9 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 | 26,200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 18,340 |
|  | 2430126105046 1 | Lac pt.lemn | kg | 5,240 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,834 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,620 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,310 |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 2. Acoperisul |  |  |
| 10 | CE17A | Pelicula antivapori | m2 | 39,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,950 |
|  | 2682132600465 1 | Pelicula antivapori (acoperis) | m2 | 46,195 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 482,040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,390 |
| 11 | CE30C | Placi OSB 10 mm grosime | m2 | 39,000 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 8,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,950 |
|  | 2020132920527 1 | Placi OSB 10 mm grosime | m2 | 40,950 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,170 |
| 12 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din profil din lemn ''LAMBRI'' 12 mm (partea interioara) | m2 | 39,760 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,596 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 9,542 |
|  | 2010102903497 1 | Profil din lemn ''LAMBRI'' 12 mm | m2 | 40,158 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,113 |
| 13 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 | 39,760 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 27,832 |
|  | 2430126105046 1 | Lac pt.lemn | kg | 7,952 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 2,783 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,976 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,988 |
| 14 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 18,73 m) | m2 | 39,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 23,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,800 |
|  | 2416202602100 1 | Sindrila bituminoasa | m2 | 48,116 |
|  | 2682132600450 | Folie PVC sau polietilena | m2 | 45,864 |
|  | 2875276312500 | Accesorii pentru prinderi mecanice | kg | 4,505 |
|  | 2416202602100 2 | Element de coama | m | 18,730 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,950 |
| 15 | CE05A | Element de cornisa. | m2 | 9,320 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,990 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,466 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 43,548 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,294 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 2,447 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,093 |
| 16 | CE05A | Element de fronton. | m2 | 1,300 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,975 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,065 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 6,074 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,041 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,341 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,013 |
| Total Acoperisul |  |  |  |  |
|  |  | 3. Vitralii |  |  |
| 17 | CK11C | Vitralii gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-4, V-5) | m2 | 13,260 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 8,619 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,663 |
|  | 2523146720300 | Vitrine din profiluri din mase plastice | m2 | 13,260 |
|  | 2681126001472 1 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,133 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 1,591 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,641 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,066 |
| Total Vitralii |  |  |  |  |
|  |  | 4. Pardoseala |  |  |
| 18 | CG22A | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm) | m2 | 19,620 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,696 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,962 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 2,011 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,647 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,039 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,962 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,118 |
| 19 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 19,620 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,392 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,402 |
| 20 | IzF04B | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic | m2 | 19,620 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,570 |
|  | 2682132601626 1 | Hidroizol | m2 | 21,582 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 29,430 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 5,886 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,033 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,216 |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 19,620 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 11,772 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,962 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,647 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,196 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,589 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,235 |
| 22 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -19,620 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -3,924 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,785 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,216 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,078 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,118 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,059 |
| 23 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm | m2 | 19,620 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 44,145 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,905 |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 20,209 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 79,461 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 5,886 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 392,400 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 17,658 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,883 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,235 |
| 24 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie | m | 18,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ceramica aplicate cu adeziv |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 7,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,800 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 19,278 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 6,615 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 113,400 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,890 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 5,400 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,900 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,018 |
| Total Pardoseala |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea transeului ECO- Turist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni N15823/25

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-9-2

FOISOR tip II (poz.9) Solutii constructive (comp. C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,240 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,492 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,090 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,202 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,580 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,195 |
| 4 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,547 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,160 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,174 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 8,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,480 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,240 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,117 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,494 |
| 8 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 15,300 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,163 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,090 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,032 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,036 |
| Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
|  |  | 2. Fundatii |  |  |
| 10 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 1,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,390 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,910 |
|  | 2663102100000 8 | Beton C8/10 | m3 | 1,449 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,141 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,350 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,560 |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice,/ beton armat C20/25 | m3 | 11,600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 46,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,640 |
|  | 2663102100000 20 | Beton C20/25 | m3 | 12,068 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,177 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,960 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,900 |
| 12 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 75,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,250 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 78,750 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,375 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 22,500 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 22,500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,250 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,750 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 6,000 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 7,500 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,263 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,037 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 9,000 |
| 13 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 61,520 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,937 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,185 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 63,058 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,228 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,615 |
| 14 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 216,170 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,673 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,649 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 221,574 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 32,425 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,162 |
| 15 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / ЗД-1 | kg | 11,500 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,208 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 12,080 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,232 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,116 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,920 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,149 |
| 16 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 11,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,180 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,341 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 5,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,022 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,044 |
| 17 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane , cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 58,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,960 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 197,200 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 39,440 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,070 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 131,080 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,116 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,508 |
| Total Fundatii |  |  |  |  |
|  |  | 3. Acoperisul |  |  |
| 18 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,522 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 11,317 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,258 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010102908737 2 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,084 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,031 |
|  | 2010102904169 2 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,433 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 3,758 |
|  | 2710602000121 1 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 2,286 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,764 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 1,023 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 19,836 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,078 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,230 |
| 19 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 2,568 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 52,002 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,778 |
|  | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 19,260 |
|  | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,026 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 2,388 |
|  | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,308 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 8,731 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 7,730 |
|  | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 6,625 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 7,704 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,724 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,385 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,847 |
|  | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,591 |
| 20 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 3,090 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,626 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,711 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 5,253 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 20,703 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,037 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 3,090 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,185 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,037 |
| 21 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz) | kg | 121,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 22,990 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,210 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,210 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 121,000 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,210 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,605 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,968 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,815 |
| 22 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,150 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,966 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 1,170 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,585 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708- 61 A1 | kg | 0,083 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,292 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,146 |
| Total Acoperisul |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r- ul Briceni

N15823/25-7-10-EEF/IEI

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-9-3

Foisor TIP 2 (poz.9).

Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03- 573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПн-2/5 1Р55 - РП-1 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
| 2 | 08-03- 525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-1P-20А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,455 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,046 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,009 |
| 3 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B4А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
| 4 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A AВДT-32/16А/30мА | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
| 5 | 08-03- 593-1 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale | 100 buc | 0,040 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,928 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 4,080 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,041 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,041 |
|  | 5009361 | Clema de lustra | buc | 4,080 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,041 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,003 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,696 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,003 |
| 6 | Pret de piata | Светильник подвесной HBL-100 | buc | 4,000 |
|  | 7776741 | Светильник подвесной HBL-100 | buc | 4,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 4,000 |
|  | 7776745 | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 4,000 |
| 8 | 08-02- 146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,220 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,674 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 5,456 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 5,456 |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 2,244 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,005 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,005 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,110 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,092 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,860 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,860 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,148 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,092 |
| 9 | 08-02- 148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,030 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,372 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,000 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,012 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,090 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,090 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,012 |
| 10 | 590-4011 | Cablu ВВГнг-2*1.5 | m | 10,000 |
|  | 590-4011 | Cablu ВВГнг-2*1.5 | m | 10,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 590-4002 | Cablu ВВГнг-3*1.5 | m | 10,000 |
|  | 590-4012 | Cablu ВВГнг-3*1.5 | m | 10,000 |
| 12 | 590-4003 | Cablu ВВГнг-3*2.5 | m | 5,000 |
|  | 590-4013 | Cablu ВВГнг-3*2.5 | m | 5,000 |
| 13 | 08-03- 591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,790 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,021 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,002 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,001 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,128 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,001 |
| 14 | Pret de piata | Выключатель ооднополюсный для открытой установки IР54, 10А 230В | buc | 2,000 |
|  | 965-7555 | Выключатель ооднополюсный для открытой установки IР54, 10А 230В | buc | 2,000 |
| 15 | Pret de piata | Коробка ответвительная для кабельных проводок | buc | 2,000 |
|  | 2451083 | Коробка ответвительная для кабельных проводок | buc | 2,000 |
| 16 | 08-02- 407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,030 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,245 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,031 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,025 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,031 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,123 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 0,240 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,002 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,001 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,804 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,193 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,254 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,024 |
| 17 | Pret de piata | Труба стальная д=32мм | m | 3,000 |
|  | 888830-21 | Труба стальная д=32мм | m | 3,000 |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Щит силовой настенный КМПн-2/5 1Р55 | buc | 1,000 |
|  | 5500042-3 | Щит силовой настенный КМПн-2/5 1Р55 КМПн-2/5 IР55 | buc | 1,000 |
| 19 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina monopolar ВН32- 1P-20А | buc | 1,000 |
|  | 5566994k5-0 | Intrerupator de sarcina monopolar ВН32-1P-20А | buc | 1,000 |
| 20 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/B4А | buc | 1,000 |
|  | 5500043 | Automat BA47-29/1/B4А | buc | 1,000 |
| 21 | Цена поставщи ка | Automat diferential AВДT-32/16А/30мА | buc | 1,000 |
|  | 5564451195 | Automat diferential AВДT-32/16А/30мА | buc | 1,000 |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic '' Zamca'' in apropierea riului Prut, s. Pererita r-ul Briceni	N15823/25

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-10-1

FOISOR tip II (poz.10) Solutii arhitecturale (comp. SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Pereti |  |  |
| 1 | CK17F1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri plastice ''LAMBRI' ' (partea interioara) | m2 | 22,500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 33,075 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,500 |
|  | 2521106718390 | Profil (la lambriuri ) din mase plastice | m2 | 23,672 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 10,145 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 6,763 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 4,509 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,676 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 15,781 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,225 |
| 2 | CE17A | Pelicula antivapori | m2 | 22,500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,125 |
|  | 2682132600465 2 | Pelicula antivapori (pereti) | m2 | 26,651 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 278,100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,225 |
| 3 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 100mm (''NOBASIL'' T) (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata | m2 | 22,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 3,600 |
|  | 2682162611371 1 | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3) | m2 | 22,950 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 3,375 |
|  | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 | kg | 0,450 |
| 4 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,390 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 7,897 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,878 |
|  | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 2,925 |
|  | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,004 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,363 |
|  | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,047 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 1,326 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 1,174 |
|  | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 1,006 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 1,170 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,566 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,058 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,129 |
|  | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,090 |
| 5 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei. | m3 | 0,390 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,332 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,090 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,663 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 2,613 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,005 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,390 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,002 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,023 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,005 |
| 6 | CE17A | Hidroizolatie pelicula armata | m2 | 22,500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,125 |
|  | 2682132600465 3 | pelicula armata (pereti) | m2 | 26,651 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 278,100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,225 |
| 7 | CK17B | Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara) | m2 | 25,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 15,480 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 81,270 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,450 |
|  | 2010102904540 1 | Imitatie bloc-haus, 21 mm | m2 | 26,110 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 10,341 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,258 |
| 8 | CR03A | Elemente decorative la ingradire | m3 | 0,020 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,040 |
|  | 2010102900900 1 | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative la ingradire) | m3 | 0,025 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,100 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,100 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 0,070 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 0,070 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 0,070 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0,100 |
| 9 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 | 26,200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 18,340 |
|  | 2430126105046 1 | Lac pt.lemn | kg | 5,240 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,834 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,620 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,310 |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 2. Acoperisul |  |  |
| 10 | CE17A | Pelicula antivapori | m2 | 39,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,950 |
|  | 2682132600465 1 | Pelicula antivapori (acoperis) | m2 | 46,195 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 482,040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,390 |
| 11 | CE30C | Placi OSB 10 mm grosime | m2 | 39,000 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 8,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,950 |
|  | 2020132920527 1 | Placi OSB 10 mm grosime | m2 | 40,950 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,170 |
| 12 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din profil din lemn ''LAMBRI'' 12 mm (partea interioara) | m2 | 39,760 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,596 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 9,542 |
|  | 2010102903497 1 | Profil din lemn ''LAMBRI'' 12 mm | m2 | 40,158 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,113 |
| 13 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 | 39,760 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 27,832 |
|  | 2430126105046 1 | Lac pt.lemn | kg | 7,952 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 2,783 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,976 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,988 |
| 14 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 18,73 m) | m2 | 39,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 23,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,800 |
|  | 2416202602100 1 | Sindrila bituminoasa | m2 | 48,116 |
|  | 2682132600450 | Folie PVC sau polietilena | m2 | 45,864 |
|  | 2875276312500 | Accesorii pentru prinderi mecanice | kg | 4,505 |
|  | 2416202602100 2 | Element de coama | m | 18,730 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,950 |
| 15 | CE05A | Element de cornisa. | m2 | 9,320 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,990 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,466 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 43,548 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,294 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 2,447 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,093 |
| 16 | CE05A | Element de fronton. | m2 | 1,300 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,975 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,065 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 6,074 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,041 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,341 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,013 |
| Total Acoperisul |  |  |  |  |
|  |  | 3. Vitralii |  |  |
| 17 | CK11C | Vitralii gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-4, V-5) | m2 | 13,260 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 8,619 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,663 |
|  | 2523146720300 | Vitrine din profiluri din mase plastice | m2 | 13,260 |
|  | 2681126001472 1 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,133 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 1,591 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,641 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,066 |
| Total Vitralii |  |  |  |  |
|  |  | 4. Pardoseala |  |  |
| 18 | CG22A | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm) | m2 | 19,620 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,696 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,962 |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 2,011 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,647 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,039 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,962 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,118 |
| 19 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 19,620 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,392 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2663102100001 00 | Beton B7,5 (M100) | m3 | 0,402 |
| 20 | IzF04B | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic | m2 | 19,620 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,570 |
|  | 2682132601626 1 | Hidroizol | m2 | 21,582 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 29,430 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 5,886 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,033 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,216 |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 19,620 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 11,772 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,962 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,647 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,196 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,589 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,235 |
| 22 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -19,620 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -3,924 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,785 |
|  | 2664102102010 150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,216 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,078 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,118 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,059 |
| 23 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm | m2 | 19,620 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 44,145 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,905 |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 20,209 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 79,461 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 5,886 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 392,400 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 17,658 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,883 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,235 |
| 24 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie | m | 18,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ceramica aplicate cu adeziv |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 7,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,800 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 19,278 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 6,615 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 113,400 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,890 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 5,400 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,900 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,018 |
| Total Pardoseala |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea transeului ECO- Turist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni N15823/25

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-10-2

FOISOR tip II (poz.10) Solutii constructive (comp. C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,330 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,676 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,080 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,180 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,720 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,483 |
| 4 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,547 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,250 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,273 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 8,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,480 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,330 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,911 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 3,429 |
| 8 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 13,600 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,034 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,080 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,029 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,032 |
| Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
|  |  | 2. Fundatii |  |  |
| 10 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 1,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,390 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,910 |
|  | 2663102100000 8 | Beton C8/10 | m3 | 1,449 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,141 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,350 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,560 |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice,/ beton armat C20/25 | m3 | 11,600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 46,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,640 |
|  | 2663102100000 20 | Beton C20/25 | m3 | 12,068 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,177 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,960 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,900 |
| 12 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 75,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,250 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 78,750 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,375 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 22,500 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 22,500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,250 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,750 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 6,000 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 7,500 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,263 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,037 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 9,000 |
| 13 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 61,520 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,937 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,185 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 63,058 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,228 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,615 |
| 14 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 216,170 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,673 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,649 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 221,574 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 32,425 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,162 |
| 15 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / ЗД-1 | kg | 11,500 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,208 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 12,080 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,232 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,116 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,920 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,149 |
| 16 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 11,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,180 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,341 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 5,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,022 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,044 |
| 17 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane , cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 58,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,960 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 197,200 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 39,440 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,070 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 131,080 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,116 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,508 |
| Total Fundatii |  |  |  |  |
|  |  | 3. Acoperisul |  |  |
| 18 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,522 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 11,317 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,258 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010102908737 2 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,084 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,031 |
|  | 2010102904169 2 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,433 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 3,758 |
|  | 2710602000121 1 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 2,286 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,764 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 1,023 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 19,836 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,078 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,230 |
| 19 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 2,568 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 52,002 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,778 |
|  | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 19,260 |
|  | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,026 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 2,388 |
|  | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,308 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 8,731 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 7,730 |
|  | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 6,625 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 7,704 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,724 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,385 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,847 |
|  | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,591 |
| 20 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 3,090 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,626 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,711 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 5,253 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 20,703 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,037 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 3,090 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,185 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,037 |
| 21 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz) | kg | 121,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 22,990 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,210 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,210 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 121,000 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,210 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,605 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,968 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,815 |
| 22 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,150 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,966 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 1,170 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,585 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708- 61 A1 | kg | 0,083 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,292 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,146 |
| Total Acoperisul |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r- ul Briceni N15823/25-1-EEF/IEI

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-10-3

Foisor TIP 2 (poz.10).

Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03- 573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПн-2/5 1Р55 - РП-1 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
| 2 | 08-03- 525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-1P-20А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,455 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,046 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,009 |
| 3 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B4А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
| 4 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A AВДT-32/16А/30мА | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
| 5 | 08-03- 593-1 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale | 100 buc | 0,040 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,928 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 4,080 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,041 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,041 |
|  | 5009361 | Clema de lustra | buc | 4,080 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,041 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,003 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,696 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,003 |
| 6 | Pret de piata | Светильник подвесной HBL-100 | buc | 4,000 |
|  | 7776741 | Светильник подвесной HBL-100 | buc | 4,000 |
| 7 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 4,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7776745 | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 4,000 |
| 8 | 08-02- 146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,220 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,674 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 5,456 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 5,456 |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 2,244 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,005 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,005 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,110 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,092 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,860 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,860 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,148 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,092 |
| 9 | 08-02- 148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,030 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,372 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,000 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,012 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,090 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,090 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,012 |
| 10 | 590-4011 | Cablu ВВГнг-2*1.5 | m | 10,000 |
|  | 590-4011 | Cablu ВВГнг-2*1.5 | m | 10,000 |
| 11 | 590-4002 | Cablu ВВГнг-3*1.5 | m | 10,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 590-4012 | Cablu ВВГнг-3*1.5 | m | 10,000 |
| 12 | 590-4003 | Cablu ВВГнг-3*2.5 | m | 5,000 |
|  | 590-4013 | Cablu ВВГнг-3*2.5 | m | 5,000 |
| 13 | 08-03- 591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,790 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,021 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,002 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,001 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,128 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,001 |
| 14 | Pret de piata | Выключатель ооднополюсный для открытой установки IР54, 10А 230В | buc | 2,000 |
|  | 965-7555 | Выключатель ооднополюсный для открытой установки IР54, 10А 230В | buc | 2,000 |
| 15 | Pret de piata | Коробка ответвительная для кабельных проводок | buc | 2,000 |
|  | 2451083 | Коробка ответвительная для кабельных проводок | buc | 2,000 |
| 16 | 08-02- 407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,030 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,245 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,032 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,025 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,019 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,031 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,123 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 0,240 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,002 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,001 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,024 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,804 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric | h-ut | 0,193 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (de curent continuu) |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,254 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,024 |
| 17 | Pret de piata | Труба стальная д=32мм | m | 3,000 |
|  | 888830-21 | Труба стальная д=32мм | m | 3,000 |
| Прямые затраты |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Щит силовой настенный КМПн-2/5 1Р55 | buc | 1,000 |
|  | 5500042-3 | Щит силовой настенный КМПн-2/5 1Р55 КМПн-2/5 IР55 | buc | 1,000 |
| 19 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina monopolar ВН32- 1P-20А | buc | 1,000 |
|  | 5566994k5-0 | Intrerupator de sarcina monopolar ВН32-1P-20А | buc | 1,000 |
| 20 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/B4А | buc | 1,000 |
|  | 5500043 | Automat BA47-29/1/B4А | buc | 1,000 |
| 21 | Цена поставщи ка | Automat diferential AВДT-32/16А/30мА | buc | 1,000 |
|  | 5564451195 | Automat diferential AВДT-32/16А/30мА | buc | 1,000 |
| Прямые затраты |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic '' Zamca'' in apropierea riului Prut, s. Pererita r-ul Briceni	N15823/25

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-11-1

Toaleta publica (poz.11) Solutii arhitecturale (comp. SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Pereti |  |  |
| 1 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (pina la cota 1.600) | m3 | 8,950 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 40,096 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,234 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3 526,300 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 2,148 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,004 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,938 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,580 |
| 2 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 3,700 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,433 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,331 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 3,330 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 11,100 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,259 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,370 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,369 |
| 3 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la | m3 | 6,050 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (фронтоны) |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 18,694 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,812 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 5,445 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 18,150 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,424 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,605 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,003 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,605 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,238 |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 2. Pereti despartitori |  |  |
| 4 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,110 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 15,536 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,182 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 554,400 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,253 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 9,900 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,253 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,033 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,452 |
| 5 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social- culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - buiandrugi 1ПР1-12.12.9 | buc | 7,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 5,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,700 |
|  | 2666122800600 11 | buiandrugi 1ПР1-12.12.9 | buc | 7,070 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,014 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,001 |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 1,050 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social- culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - buiandrugi 1ПР1-15.12.9 | buc | 5,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 3,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,500 |
|  | 2666122800600 12 | buiandrugi 1ПР1-15.12.9 | buc | 5,050 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,010 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,001 |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 0,750 |
| Total Pereti despartitori |  |  |  |  |
|  |  | - Acoperisul - I |  |  |
| 7 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 2,170 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 47,046 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,230 |
|  | 2010102908737 2 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,347 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,130 |
|  | 2010102904169 2 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 1,801 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 15,624 |
|  | 2710602000121 1 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 9,505 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 7,335 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 4,253 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 82,460 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,325 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,955 |
| 8 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 2,170 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,844 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,499 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 3,689 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 14,539 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,026 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 2,170 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,011 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,130 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,026 |
| 9 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 100*32(h) (V=1,69 m3) | m2 | 70,900 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 15,953 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,963 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,690 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 8,508 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,127 |
| 10 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,690 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,436 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,389 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 2,873 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 11,323 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,020 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,690 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,008 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,101 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,020 |
| 11 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 1,690 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,422 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,312 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,002 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 |
| 12 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 70,900 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 14,180 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,545 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 83,981 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 876,324 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,709 |
| 13 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata Rannila pentru invelitorile acoperisurilor (tip Cascad) | m2 | 70,900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 63,810 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,725 |
|  | 2710403643000 1 | Placi din tabla amprentata tip tigla Rannila (tip Cascad) | m2 | 85,612 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 37,223 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 670,005 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 7,445 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 2,978 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 3,722 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,545 |
| 14 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Подшивка из досок толщ 22мм) | m2 | 12,120 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,727 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 21,816 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,424 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,267 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,818 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,182 |
| 15 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Лобовая доска 160*22) | m2 | 6,000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,360 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 10,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,200 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,033 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,090 |
| 16 | CN17C | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2 | 18,120 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 16,308 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 2,356 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1,812 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 3,080 |
|  | 2430116104000 | Vopsea alchidica | kg | 3,624 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 9,060 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,906 |
| 17 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla | m2 | 2,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,575 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,105 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 9,812 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,066 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,551 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,021 |
| 18 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm | m | 5,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,500 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 5,408 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 1,030 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 7,210 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 1,030 |
|  | 2875274000050 1 | Elemente de legatura pentru jgheab | buc | 0,515 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 1,030 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 51,500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,100 |
| 19 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm | m | 7,500 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,625 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 8,033 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 3,825 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 1,913 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 1,913 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 3,825 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,913 |
|  | 2875274000050 2 | Elemente de legatura pentru burlan | buc | 1,913 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,112 |
| 20 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 53,500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 10,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,675 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 63,371 |
|  | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 661,260 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,535 |
| 21 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si | m3 | 5,350 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% / cimentoplast - 100 mm |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,614 |
|  | 2873122005400 1 | Cimentoplast | m3 | 5,564 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,498 |
| Total I |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. II |  |  |
| 22 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 1,620 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,567 |
|  | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 21,060 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,068 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,016 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,034 |
| 23 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase,,Бипполь ЭПП, ЭКП'' modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 1,620 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,729 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,373 |
|  | 2682132600470 21 | Membrane bituminoase ,,Бипполь ЭПП'' | m2 | 1,956 |
|  | 2682132600470 22 | Membrane bituminoase ,,Бипполь ЭКП'' | m2 | 1,956 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 1,021 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,324 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,097 |
| Total II |  |  |  |  |
| Total Acoperisul |  |  |  |  |
|  |  | 4. Ferestre |  |  |
| 24 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat | m2 | 6,040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,887 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 6,040 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 39,260 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 15,946 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 16,550 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 3,866 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 1,166 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,174 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 1,047 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,680 |
| 25 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) | m | 7,600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,128 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,608 |
|  | 2521106718392 250 | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm) | m | 7,752 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 31,008 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,076 |
| 26 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre | m | 7,600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,432 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,608 |
|  | 2743123549026 5230 | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre | m | 7,600 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 30,400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,076 |
| Total Ferestre |  |  |  |  |
|  |  | 5. Usi |  |  |
| 27 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 19,950 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 14,563 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,596 |
|  | 2030112939150 2 | Usi din profiluri din mase plastice | m2 | 19,950 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 79,800 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 9,975 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3,491 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 11,970 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 19,950 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,399 |
| 28 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in | m2 | 16,980 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 11,037 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,849 |
|  | 2523146720300 | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate | m2 | 16,980 |
|  | 2681126001472 1 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,170 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 2,038 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 5,943 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,085 |
| Total Usi |  |  |  |  |
|  |  | 6. Pardoseala |  |  |
| 29 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,540 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,677 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 2,754 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,270 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,156 |
| 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,040 |
|  | 2320322600040 1 | Bitum | t | 0,041 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,012 |
| 31 | CG22A | Pardoseli din beton B12,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80mm) | m2 | 53,910 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 43,128 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,391 |
|  | 2663102100001 50 | Beton B12,5 | m3 | 5,526 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,779 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,108 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,391 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,323 |
| 32 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B12,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului | m2 | -53,910 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | gata preparat, se scade |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -1,078 |
|  | 2663102100001 50 | Beton B12,5 | m3 | -1,105 |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 53,910 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 32,346 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,391 |
|  | 2664102102010 200 | Mortar ciment M200 | m3 | 1,779 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,539 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,617 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,647 |
| 34 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade | m2 | -53,910 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -10,782 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -2,156 |
|  | 2664102102010 200 | Mortar ciment M200 | m3 | -0,593 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,216 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,323 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,162 |
| 35 | IzF04B | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic | m2 | 53,910 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,313 |
|  | 2682132601626 1 | Hidroizol | m2 | 59,301 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 80,865 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 16,173 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,092 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,593 |
| 36 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 53,910 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 32,346 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,391 |
|  | 2664102102010 200 | Mortar ciment M200 | m3 | 1,779 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,539 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,617 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,647 |
| 37 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in | m2 | -53,910 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -10,782 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -2,156 |
|  | 2664102102010 200 | Mortar ciment M200 | m3 | -0,593 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,216 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,323 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,162 |
| 38 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm | m2 | 53,910 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 121,297 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,477 |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 55,527 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 218,335 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 16,173 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 078,200 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 48,519 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,426 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,647 |
| 39 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 48,500 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 19,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,850 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 51,944 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 17,824 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 305,550 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 5,093 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 14,550 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 2,425 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,049 |
| Total Pardoseala |  |  |  |  |
|  |  | 7. Put de ventilare Вш-1 |  |  |
| 40 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 1,200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,640 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,152 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 480,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,289 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,528 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,480 |
| 41 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 2,280 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,433 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,023 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,023 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,023 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,280 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,011 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,018 |
| 42 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(плоский лист Rannila) | m2 | 2,600 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,860 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,260 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 3,139 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 1,638 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 13,650 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 13,650 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,887 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,273 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,057 |
| 43 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 1,600 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 7,476 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,050 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,420 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,016 |
| Total Put de ventilare Вш-1 |  |  |  |  |
|  |  | 8. Lucrari de finisari interioare (Tavanul) |  |  |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa | m2 | 53,910 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,617 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,086 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,696 |
| 45 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 53,910 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 82,482 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 384,917 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,216 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,259 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,051 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 53,910 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 24,259 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,391 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 56,870 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,054 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,054 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa | m2 | 53,910 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,617 |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund ''Supraton'' | kg | 8,086 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,696 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 53,910 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 29,651 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 21,564 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,235 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 26,955 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,696 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,108 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Lucrari de finisari interioare (Tavanul) |  |  |  |  |
|  |  | 9. Lucrari de finisari interioare (Peretii) |  |  |
| 49 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 241,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 241,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 48,200 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T | m3 | 1,205 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T | m3 | 3,856 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,482 |
| 50 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 82,400 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 100,528 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 588,336 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,330 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,510 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,318 |
| 51 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu aracet. | m2 | 82,400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16,480 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 90,640 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 12,360 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,025 |
| 52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 82,400 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 37,080 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,240 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 86,924 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,082 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,082 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 82,400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,472 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2416586105303 12 | Amorsa-grund ''Supraton Extra'' | kg | 12,360 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,120 |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 82,400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 45,320 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 32,960 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4,944 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 41,200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,120 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,165 |
| 55 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 158,600 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 356,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,720 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 166,530 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 63,440 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 172,000 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 52,338 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,269 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 634,400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,172 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,903 |
| Total Lucrari de finisari interioare (Peretii) |  |  |  |  |
|  |  | 10. Lucrari de finisari exterioare |  |  |
| 56 | CI08C | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca | m2 | 15,550 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (фасадная керамическая плита - цоколь) |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 41,985 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,665 |
|  | 2670112202000 1 | фасадная керамическая плита | m2 | 16,654 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 15,861 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 5,234 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,127 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 39,653 |
|  | 1412212205733 | Praf de creta macinata | kg | 1,586 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,389 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,187 |
| 57 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren ПСБ-С-25 - 100 mm | m2 | 120,040 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 170,457 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 35,772 |
|  | 2521302602907 100 | Placi termoizolante, placi polistiren ПСБ-С-25 - 100 mm | m2 | 129,727 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 484,962 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 484,962 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 133,364 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 41,222 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 727,442 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,001 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,408 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 2,761 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,161 |
| 58 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (фронтон и козырек) | m2 | 8,520 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1,022 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 3,536 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,426 |
| 59 | CF30A | Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" | m2 | 8,520 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 10,394 |
|  | 2653102100831 1 | Tink | kg | 19,596 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,034 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,051 |
| 60 | CK17A | Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara) | m2 | 111,520 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 55,760 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 273,224 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 44,608 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,880 |
|  | 2010102904340 1 | Imitatie bloc-haus, 21 mm | m2 | 112,860 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 11,174 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 44,697 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,115 |
| Total Lucrari de finisari exterioare |  |  |  |  |
|  |  | - Lucrari diverse - крыльцо |  |  |
| 61 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,130 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,885 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,663 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,065 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,278 |
| 62 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice./ M150 | m3 | 1,900 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,555 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,760 |
|  | 2663102100000 15 | Beton M150 | m3 | 1,977 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,193 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,140 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,475 |
| 63 | CA02C | Beton simplu M100 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0,130 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,501 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,085 |
|  | 2663102100000 1 | Beton M100 | m3 | 0,135 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,013 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,033 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,052 |
| 64 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (200*200) | kg | 22,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,550 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 22,220 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,110 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,220 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 6,600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,013 |
| 65 | CA03G | Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. | m3 | 1,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,480 |
|  | 2663102100000 2 | Beton M200 | m3 | 1,248 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,122 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,720 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,300 |
| 66 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 13,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 33,930 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,770 |
|  | 2661112800700 | Placa ceramica - 20mm | m2 | 13,390 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 52,650 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 3,900 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 260,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 11,700 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,585 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,156 |
| Total крыльцо |  |  |  |  |
| Total Lucrari diverse |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiul de deviz

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic '' Zamca'' in apropierea riului Prut, s. Pererita r-ul Briceni	N15823/25

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-11-2

Toaleta publica (poz.11) Constructii din beton armat (comp. CBA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,070 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,158 |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,550 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,127 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,550 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,600 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,550 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,851 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 5,715 |
| 5 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 12,400 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,794 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,070 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,025 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,028 |
| Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
|  |  | 2. Fundatiile |  |  |
| 7 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 2,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,855 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,495 |
|  | 2663102100000 8 | Beton C8/10 | m3 | 2,381 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,232 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,575 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,920 |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1 | m3 | 5,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,160 |
|  | 2663102100000 20 | Beton C20/25 XC1 | m3 | 5,618 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,548 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,240 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,350 |
| 9 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 21,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 22,050 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,105 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,630 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,050 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,680 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,100 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,073 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,011 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,520 |
| 10 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 27,620 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,768 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,083 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 28,310 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,143 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,276 |
| 11 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 136,520 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,372 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,410 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 139,933 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 20,478 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,365 |
| 12 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 6,000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,260 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 6,302 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,121 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,061 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,480 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,060 |
| 13 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1, peretii fundatiei | m3 | 6,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 24,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,400 |
|  | 2663102100000 20 | Beton C20/25 XC1 | m3 | 6,242 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,609 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,600 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,500 |
| 14 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 40,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 30,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,200 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 12,000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 12,000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,200 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,000 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 4,000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,040 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,040 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,060 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,800 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,800 |
| 15 | IzF04F k=2 | 2 straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 40,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,800 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 136,000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 27,200 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,048 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 90,400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,080 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,040 |
| 16 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 9,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,610 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,294 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 4,750 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,019 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,038 |
| 17 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C8/10, fundatii pereti despartitori | m3 | 2,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,880 |
|  | 2663102100000 8 | Beton C8/10 | m3 | 2,289 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,223 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,320 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,550 |
| 18 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 10,070 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,644 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 10,322 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,510 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,101 |
| 19 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 33,320 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,799 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 34,153 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,998 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,333 |
| Total Fundatiile |  |  |  |  |
|  |  | 3. Rama PM-1 (1 buc) |  |  |
| 20 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / C20/25 XC1 | m3 | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,900 |
|  | 2663102100000 20 | Beton C20/25 XC1 | m3 | 2,111 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,309 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,200 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,560 |
| 21 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 16,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 17,600 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,280 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,080 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,800 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,800 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,480 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,800 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,400 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,400 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,016 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,024 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,920 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,320 |
| 22 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 19,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,850 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 7,600 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,009 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,190 |
| 23 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 92,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,778 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,370 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 94,710 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,924 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 25,872 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,092 |
| 24 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 210,230 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 13,875 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,051 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 215,486 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,102 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 58,864 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,210 |
| 25 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 10,500 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,205 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 11,029 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,212 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,106 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,840 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,105 |
| Total Rama PM-1 (1 buc) |  |  |  |  |
|  |  | - Stilpi - ST-1 (2 buc) |  |  |
| 26 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / C20/25 XC1 | m3 | 0,900 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,365 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,405 |
|  | 2663102100000 20 | Beton C20/25 XC1 | m3 | 0,950 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,139 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,540 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,252 |
| 27 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 12,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,400 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 13,200 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,960 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,060 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,600 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,600 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,360 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,600 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,300 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,800 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,012 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,018 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,440 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,240 |
| 28 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 31,680 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,010 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,127 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 32,472 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,317 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 8,870 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,032 |
| 29 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 54,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,590 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,272 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 55,760 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,544 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 15,232 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,054 |
| Total ST-1 (2 buc) |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. ST-2 (2 buc) |  |  |
| 30 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / C20/25 XC1 | m3 | 0,900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,365 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,405 |
|  | 2663102100000 20 | Beton C20/25 XC1 | m3 | 0,950 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,139 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,540 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,252 |
| 31 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 12,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,400 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 13,200 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,960 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,060 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,600 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,600 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,360 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,600 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,300 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,800 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,012 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,018 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,440 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,240 |
| 32 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 31,680 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,010 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,127 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 32,472 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,317 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 8,870 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,032 |
| 33 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 70,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,620 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,350 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 71,750 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,700 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 19,600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,070 |
| Total ST-2 (2 buc) |  |  |  |  |
|  |  | 4.3. ST-3 (4 buc) |  |  |
| 34 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / C20/25 XC1 | m3 | 0,960 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,656 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,432 |
|  | 2663102100000 20 | Beton C20/25 XC1 | m3 | 1,014 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,148 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,576 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,269 |
| 35 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 19,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,800 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,900 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,520 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,095 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 5,700 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 5,700 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,570 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,950 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,475 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,850 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,019 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,029 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,280 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,380 |
| 36 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 28,560 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,713 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,114 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 29,274 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,286 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7,997 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,029 |
| 37 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 42,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,798 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,212 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 43,460 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,424 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 11,872 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,042 |
| Total ST-3 (4 buc) |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. ST-4 (2 buc) |  |  |
| 38 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / C20/25 XC1 | m3 | 0,060 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,291 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,027 |
|  | 2663102100000 20 | Beton C20/25 XC1 | m3 | 0,063 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,009 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,036 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,017 |
| 39 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,440 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,420 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,176 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,011 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,660 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,660 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,066 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,110 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,055 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,330 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,002 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,003 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,264 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,044 |
| 40 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,228 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,460 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,024 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,672 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,002 |
| 41 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,554 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,042 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 8,610 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,084 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,352 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,008 |
| Total ST-4 (2 buc) |  |  |  |  |
| Total Stilpi |  |  |  |  |
|  |  | 5. Planseul |  |  |
| 42 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / C20/25 XC1 | m3 | 12,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 58,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,400 |
|  | 2663102100000 20 | Beton C20/25 XC1 | m3 | 12,669 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,854 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 7,200 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,360 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 86,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 86,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,430 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 25,800 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 25,800 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,580 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 4,300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,150 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 11,180 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,086 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,086 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 10,320 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,720 |
| 44 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 172,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 51,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,800 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 68,800 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,086 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,720 |
| 45 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 178,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,583 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,713 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 182,655 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,782 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 49,896 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,178 |
| 46 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, | kg | 1 041,610 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 60,413 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,125 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 067,650 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 10,416 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 291,651 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,042 |
| 47 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 4,200 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,882 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 4,412 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,085 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,042 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,336 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,042 |
| Total Planseul |  |  |  |  |
|  |  | 6. Fronton |  |  |
| 48 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / C20/25 XC1 | m3 | 1,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,335 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,495 |
|  | 2663102100000 20 | Beton C20/25 XC1 | m3 | 1,161 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,170 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,660 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,308 |
| 49 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 16,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 17,600 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,280 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,080 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,800 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,800 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,480 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,400 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,400 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,016 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,024 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,920 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,320 |
| 50 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 19,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,850 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 7,600 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,009 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,190 |
| 51 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 30,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,926 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,123 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 31,570 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,308 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 8,624 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,031 |
| 52 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 63,960 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,221 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,320 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 65,559 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,640 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 17,909 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,064 |
| Total Fronton |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Fondul social

Total

Transportarea materialelor

Cheltuieli de depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiul de deviz

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic ''Zamca'' in apropierea

r. Prut, s.Pererita, r.Briceni N15823-RAC

Formular Nr.1 desfasurat

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-11-3

Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare.

Viceu public N11

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | - Lucrari tehnico-sanitare - Система A1 |  |  |
| 1 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPR PN16 d32mm) | m | 16,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,560 |
|  | 2521216717050 6*32 | Teava din PPR PN16 d32mm | m | 16,320 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 1,280 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 11,360 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 1,120 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 1,760 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,320 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,112 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,435 |
| 2 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN16 d25mm) | m | 20,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,000 |
|  | 2521216717050 6*25 | Teava din PPR PN16 d25mm | m | 20,400 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 1,600 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 14,200 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 1,400 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 2,200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,120 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,466 |
| 3 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16 d20mm) | m | 31,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10,230 |
|  | 2521216717050 6*20 | Teava din PPR PN16 d20mm | m | 31,620 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 2,480 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 22,010 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 2,170 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 3,410 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,620 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,186 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,679 |
| 4 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 67,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10,720 |
| 5 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d35x20mm) | m | 8,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,080 |
|  | 3320517352230 352 | Termoizolatie conducte K-flex d35x20mm | m | 8,652 |
| 6 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d28x20mm) | m | 10,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,100 |
|  | 3320517352230 282 | Termoizolatie conducte K-flex d28x20mm | m | 10,815 |
| 7 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) | m | 9,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,590 |
|  | 3320517352230 | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm | m | 9,734 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 222 |  |  |  |
| 8 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet PPR PN10 d25mm) | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,870 |
|  | 2875274201000 *25 | Robinet PPR PN10 d25mm | buc | 3,060 |
| 9 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 d20mm) | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,720 |
|  | 2875274201000 *20 | Robinet PPR PN10 d20mm | buc | 3,060 |
| 10 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet PPR PN10 d15mm) | buc | 19,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,420 |
|  | 2875274201000 *15 | Robinet PPR PN10 d15mm | buc | 19,380 |
| 11 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet pentru udare interior : robinet de apa alama d15mm (1buc); furtun de cauciuc d20mm, L=6,0m (1buc)) | buc | 19,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 31,350 |
|  | 2913124201370 7*15 | Robinet de apa alama cu dn=1/2" | buc | 19,000 |
|  | 2513307336201 20 | Furtun cauciuc L=6,0m d20mm | m | 114,000 |
| 12 | SD18A | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1/ 2" - 1" (Robinet de udare exterior: robinet de apa alama d25mm (1buc); furtun de cauciuc d32mm, L=35,0m (1buc)) | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,700 |
|  | 2875117324259 *1 | Robinet de apa alama d25mm | buc | 1,015 |
|  | 2875277312438 *2 | Furtun de cauciuc d32mm, L=35,0m | buc | 1,015 |
| Total Система A1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Система К1 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 25,200 |
|  | 2622102442760 1 | Vas pt. closet cu sifon interior, cu rezervor de apa | buc | 6,242 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 6,180 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 6,180 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 6,180 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 6,180 |
| 14 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (cu sifon de sticla) | buc | 7,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 14,350 |
|  | 2622102438012 | Lavoar | buc | 7,247 |
|  | 2875114202800 1* | Sifon de sticla pt.lavoar | buc | 7,175 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 7,175 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 4,305 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 14,350 |
| 15 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (pentru lavoar) | buc | 7,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11,550 |
|  | 2913124201370 | Amestecator pentru lavoar si spalator | buc | 7,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 14,000 |
| 16 | SC09B | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,750 |
|  | 2622102451300 2 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 3,091 |
|  | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =1/2 " | buc | 3,060 |
|  | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 3,060 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,836 |
| 17 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sifonul interior tip S (Унитаз для людей с ограниченными возможностями в ком-те с опорными поручнями) |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,700 |
|  | 2622102442760 1*2 | Vas pt. closet cu sifon interior (Унитаз для людей с ограниченными возможностями в ком-те с опорными поручнями ) | buc | 1,060 |
|  | 2622102452900 *5 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,050 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,050 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,050 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,050 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,050 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,050 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,050 |
|  | 2875116710011 | Rama cu capac pt. closet duroplast | buc | 1,050 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,050 |
| 18 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Piesa de curatire cu dop filetat (Ревизия) PP d110 mm) | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,920 |
|  | 2523156721010 | Piesa de curatire cu dop filetat din material plastic pentru canalizare Ревизия d110mm | buc | 2,100 |
|  | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 2,100 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,067 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,034 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,061 |
| 19 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Piesa de curatire (прочистка) | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,320 |
|  | 2523156721052 | Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare Прочистка | buc | 3,150 |
|  | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 3,150 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,027 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,038 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,088 |
| 20 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (d100mm) | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,300 |
|  | 2875114203872 8 | Gura de scurgere din fonta d100mm | buc | 3,120 |
|  | 1725127333925 | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime | m2 | 0,250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1752117307055 | Calafat alb | kg | 0,172 |
|  | 2320322600294 | Bitum de protectie | kg | 1,248 |
| 21 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 15,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10,800 |
|  | 2521216700210 0*110 | Teava din PVC d110mm | m | 16,068 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,499 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,234 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,125 |
| 22 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ( PPR) | m | 16,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,120 |
|  | 2521216720160 *11 | Teava de canalizare PPR d110mm | m | 16,480 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,240 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,240 |
| 23 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( PPR) | m | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,500 |
|  | 2521216720160 *50 | Teava de canalizare PPR d50mm | m | 6,180 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,024 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,072 |
| 24 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 3,700 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,296 |
| Total Система К1 |  |  |  |  |
| Прямые затраты |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Transport material |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari tehnico- sanitare |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r- ul Briceni N15823/25-11-EEF/IEI

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-11-4

Toaleta publica.

Echipament electric de forta si iluminat electric interior

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03- 573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-18 - РП-1 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | 08-03- 525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-20А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,455 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,046 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,009 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm | kg | 0,012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | inclusiv |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/С20А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A AВДT-32/16А/30мА | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,680 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,210 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,003 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,147 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,660 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,042 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,660 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,018 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,108 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 18,300 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 3,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,060 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,003 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,018 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,390 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,120 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | 08-03- 594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,150 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,200 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 30,600 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,306 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,420 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,232 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 4,725 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,232 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | Pret de piata | Светильник потолочный с лампой LED 18Вт, CD LED 18 | buc | 5,000 |
|  | 77767425 | Светильник потолочный с лампой LED 18Вт, CD LED 18 | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | Pret de | Светильник потолочный (настенный) | buc | 10,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | piata | 13Вт, IР54, CD LED 13 |  |  |
|  | 77767423 | Светильник настенный 13Вт, IР54, CD LED 13 | buc | 10,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 5,000 |
|  | 77767424-1 | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 10,000 |
|  | 77767424 | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230B, цоколь Е27, PFILIPS | buc | 10,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | 08-02- 148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,900 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,160 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,001 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,007 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,004 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,009 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,450 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,351 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,700 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,351 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | 590-4011 | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5 | m | 30,000 |
|  | 590-4011 | Cablu ВВГнг-2*1.5 | m | 30,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | 590-4002 | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5 | m | 50,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 590-4012 | Cablu ВВГнг-3*1.5 | m | 50,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | 590-4003 | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 | m | 10,000 |
|  | 590-4013 | Cablu ВВГнг-3*2.5 | m | 10,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | 08-03- 591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,040 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,312 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 4,080 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | Pret de piata | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В | buc | 4,000 |
|  | 965-7557 | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | 08-03- 591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,040 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,288 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 4,080 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | Pret de piata | Выключатель клавишный для скрытой установки IР20, 10А 230В | buc | 4,000 |
|  | 965-7552 | Выключатель клавишный для скрытой установки IР20, 10А 230В | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | 08-03- 591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,432 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,010 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,010 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,001 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,064 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54 | buc | 1,000 |
|  | 965-7553 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | 08-02- 409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,040 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,002 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,768 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,720 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,720 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,160 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,800 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 5,360 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 14,400 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,440 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,088 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 12,640 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,160 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 3,872 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,088 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | Pret de piata | Труба ПВХ д=20мм | m | 80,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 888830 | Труба ПВХ д=20мм | m | 80,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | Pret de piata | Коробка ответвительная для трубных проводок | buc | 15,000 |
|  | 2451082 | Коробка ответвительная для трубных проводок | buc | 15,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 24 | Pretul firmei | Dulap ЩРн-18 | buc | 1,000 |
|  | 55000441 | Dulap ЩРн-18 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-3P- 20А | buc | 1,000 |
|  | 5566994k5-1 | Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-3P- 20А | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/B10А | buc | 1,000 |
|  | 5500043 | Automat BA47-29/1/B10А | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1/С20А | buc | 1,000 |
|  | 5500045 | Automat BA47-29/1/С20А | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | Цена | Automat diferential AВДT-32/16А/30мА | buc | 3,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поставщи ка |  |  |  |
|  | 5564451195 | Automat diferential AВДT-32/16А/30мА | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic ''Zamca'' in apropierea

r. Prut, s.Pererita, r.Briceni N15823-RAC

Formular Nr.1 desfasurat

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-12-1

Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare .

Cladirea administratiei, paza N1-10

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | - Lucrari tehnico-sanitare - А1 |  |  |
| 1 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран | buc | 12,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,880 |
|  | 28752742020 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa Шаровый кран d20mm | buc | 12,240 |
| 2 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран | buc | 9,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,620 |
|  | 28752742015 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa Шаровый кран d15mm | buc | 9,180 |
| 3 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25х3,5mm | m | 35,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12,250 |
|  | 2521216717052 53 | Teava din PPR d25х3,5mm | m | 35,700 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 2,800 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 24,850 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 2,450 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 3,850 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,700 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,210 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,816 |
| 4 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20х2,8mm | m | 25,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,250 |
|  | 2521216717052 02 | Teava din PPR d20х2,8mm | m | 25,500 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 2,000 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 17,750 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 1,750 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 2,750 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,500 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,150 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,547 |
| 5 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 60,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,600 |
| Total А1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Т3 |  |  |
| 6 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,440 |
|  | 28752742020 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa Шаровый кран d20mm | buc | 6,120 |
| 7 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25х3,5mm | m | 25,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,750 |
|  | 2521216717052 53 | Teava din PPR d25х3,5mm | m | 25,500 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 2,000 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 17,750 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 1,750 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 2,750 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,500 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,150 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,583 |
| 8 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin | m | 35,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20х2,8mm |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11,550 |
|  | 2521216717052 02 | Teava din PPR d20х2,8mm | m | 35,700 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 2,800 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 24,850 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 2,450 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 3,850 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,700 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,210 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,766 |
| 9 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 60,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,600 |
| 10 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция K-flex d25x20mm | m | 25,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 12,750 |
|  | 3320517352230 252 | Termoizolatie conducte Изоляция K-flex d25x20mm | m | 27,038 |
| 11 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция K-flex d20x20mm | m | 35,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 17,850 |
|  | 3320517352230 202 | Termoizolatie conducte Изоляция K-flex d20x20mm | m | 37,852 |
| Total Т3 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. C1 |  |  |
| 12 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 5,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 23,500 |
|  | 2622102442760 1 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 5,303 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 5,250 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 5,250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 5,250 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 5,250 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 5,250 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 5,250 |
| 13 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 9,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 17,100 |
|  | 262210243801 | Lavoar | buc | 9,272 |
|  | 2875114202800 1 | Sifon pt.lavoar | buc | 9,180 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 9,180 |
|  | 2622102453900 ** | Piedestal din portelan sanitar | buc | 9,272 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 2,754 |
| 14 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 9,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 14,850 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 9,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 18,000 |
| 15 | SC02A | Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc. Душевой поддон | buc | 5,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,250 |
|  | 2875114200780 2 | Cada pentru dus tabla emailata Душевой поддон | buc | 5,150 |
|  | 2875114203236 5 | Sifon cadita dus | buc | 5,150 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 5,150 |
| 16 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Смеситель с душевой сеткой | buc | 5,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,750 |
|  | 2913124201350 22 | Baterie pentru dus Смеситель с душевой сеткой | buc | 5,025 |
| 17 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Chiuveta din otel | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | emaliat cu sifon tip ''butelie'') |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,100 |
|  | 2875114200304 5*1 | Chiuveta din otel emaliat | buc | 2,040 |
|  | 2875114203130 61 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 2,040 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,040 |
|  | 2875114203520 ** | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 4,080 |
|  | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1,224 |
| 18 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Piesa de curatire (Ревизия) PP d110 mm) | buc | 5,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,300 |
|  | 2523156721010 | Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare Ревизия d110mm | buc | 5,250 |
|  | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 5,250 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,168 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,084 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,153 |
| 19 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Прочистка | buc | 10,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,400 |
|  | 2523156721052 | Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare Прочистка | buc | 10,500 |
|  | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 10,500 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,089 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,126 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,294 |
| 20 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR | m | 20,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,400 |
|  | 2521216720160 5 | Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm PPR | m | 20,600 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,300 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,300 |
| 21 | SB08D | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm PPR | m | 10,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2521216720160 7 | Teava din material plastic pentru canalizare d 75mm PPR | m | 10,300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,080 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,130 |
| 22 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR | m | 25,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,125 |
|  | 2521216720160 8 | Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm PPR | m | 33,475 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,130 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,390 |
| 23 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 5,500 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,440 |
| 24 |  | Выпуски C1-1 (поз. 1-10) |  | 0,000 |
| 25 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,258 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,569 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,001 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 3,689 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 0,934 |
| 26 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,256 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-util | 0,279 |
| 27 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,256 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,258 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,414 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total C1 |  |  |  |  |
| Прямые затраты |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Transport material |  |  |  |  |
| Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari tehnico- sanitare |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Turistic '' Zamca'' in apropierea riului Prut, s. Pererita r-ul Briceni	N15823/25

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-13-1

Utilaje tehnologice (poz.1,2,3,4,5,6)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | - Lucrari de constructie - Cladirea administratiei, paza (poz.1) |  |  |
| 1 | Calcul | Cheltueli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0.65% din cost capitol "Utilaj") | set | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 3,50 |
| Total Cladirea administratiei, paza (poz.1) |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Casuta pentru 2 numere (poz2, 3,4,5) |  |  |
| 2 | Calcul | Cheltueli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0.65% din cost capitol "Utilaj") | set | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 18,97 |
| Total Casuta pentru 2 numere (poz2, 3,4,5) |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Foisor pentru prepararea barbeque (bucataria) |  |  |
| 3 | Calcul | Cheltueli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0.65% din cost capitol "Utilaj") | set | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 4,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Foisor pentru prepararea barbeque (bucataria) |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | - Utilaj - Cladirea administratiei, paza (poz.1) |  |  |
| 4 | Pretul firmei | 1 masa + 1 scaune | set | 4,00 |
|  | 4442 | 1 masa +1 scaune | set | 4,00 |
| 5 | Pretul firmei | PC (monobloc sau computator stationar) | buc | 4,00 |
|  | 4443 | PC (monobloc sau computator stationar) | buc | 4,00 |
| 6 | Pretul firmei | Dulapuri | buc | 1,00 |
|  | 4447 | Dulapuri | buc | 1,00 |
| 7 | Pretul firmei | Cuiere pentru prosoape | buc | 1,00 |
|  | 44492 | Cuiere pentru prosoape | buc | 1,00 |
| 8 | Pretul firmei | Oglinzi | buc | 1,00 |
|  | 44491 | Oglinzi | buc | 1,00 |
| Total Cladirea administratiei, paza (poz.1) |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Casuta pentru 2 numere (poz2, 3,4,5) |  |  |
| 9 | Pretul firmei | Paturi | buc | 24,00 |
|  | 4442 | Paturi | buc | 24,00 |
| 10 | Pretul firmei | Saltele | buc | 24,00 |
|  | 4443444 | Saltele | buc | 24,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Pretul firmei | Lengerie de pat | buc | 30,00 |
|  | 4444 | Lengerie de pat | buc | 30,00 |
| 12 | Pretul firmei | Prosoape | buc | 30,00 |
|  | 4445 | Prosoape | buc | 30,00 |
| 13 | Pretul firmei | Covoare (1500*1000 mm) | buc | 8,00 |
|  | 4446 | Covoare (1500*1000 mm) | buc | 8,00 |
| 14 | Pretul firmei | Dulapuri | buc | 8,00 |
|  | 4447 | Dulapuri | buc | 8,00 |
| 15 | Pretul firmei | Scaune | buc | 8,00 |
|  | 4448 | Scaune | buc | 8,00 |
| 16 | Pretul firmei | Televizoare 34d | buc | 8,00 |
|  | 4449 | Televizoare 34d | buc | 8,00 |
| 17 | Pretul firmei | Oglinzi | buc | 4,00 |
|  | 44491 | Oglinzi | buc | 4,00 |
| 18 | Pretul firmei | Cuiere pentru prosoape | buc | 4,00 |
|  | 44492 | Cuiere pentru prosoape | buc | 4,00 |
| Total Casuta pentru 2 numere (poz2, 3,4,5) |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Foisor pentru prepararea barbeque (bucataria) |  |  |
| 19 | Pretul firmei | 1 masa + 4 scaune | set | 3,00 |
|  | 44425 | 1 masa +4 scaune | set | 3,00 |
| 20 | Pretul firmei | 1 masa +12 scaune | set | 1,00 |
|  | 4443 | 1 masa +12 scaune | set | 1,00 |
| 21 | Pretul firmei | Рабочая поверхность длиной 9 метров с 2 плитами для приготовления пищи (на 4 конфорки) | set | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4444 | Рабочая поверхность длиной 9 метров с 2 плитами для приготовления пищи (на 4 конфорки) | set | 1,00 |
| Total Foisor pentru prepararea barbeque (bucataria) |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r- ul Briceni N15823/25-AEE

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 4-1-1

Retele de alimentarea cu energie electrica ВЛ-10kV

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под фундамент трансфор.подстанции) | m3 | 2,530 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,011 |
| 2 | 33-04- 029-5 | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu bransamente din cablu (Монтаж КТПК-100/10/0,4) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,000 |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 4,270 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для траншеи) | 100 m3 | 3,400 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 7,650 |
| 4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка | m3 | 10,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта вручную) |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 20,600 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) | 100 m3 | 2,170 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,365 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение) | 100 m3 | 2,170 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,139 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 22,546 |
| 7 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную) | m3 | 54,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 52,380 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 5,400 |
| 8 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Разравнивание лишнего грунта бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) | 100 m3 | 0,790 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,593 |
| 9 | 404-23 | Caramida | buc | 9 130,000 |
|  | 1158951 | Caramida | buc | 9 130,000 |
| 10 | 408-93 | Nisip | m3 | 79,000 |
|  | 1158952 | Nisip | m3 | 79,000 |
| 11 | 34-02- 003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=110mm) | km | 0,028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,724 |
|  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,000 |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100- 125 mm, cal. III | m3 | 0,002 |
|  | 530-018113 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm | m | 28,000 |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=1,000 |  |  |
| 12 | 08-01- 001-1 | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: 250 (Монтаж трансформатора ТМ-100-10/0,4kV в КТП) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,500 |
|  | 1010113 | Pinza de bumbac aspra art. 6804 | 10 m2 | 0,210 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,030 |
|  | 5009597 | Hirtie abraziva de slefuit | kg | 0,200 |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 3,310 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,990 |
| 13 |  | 1.Разъединительный пункт 10кВ КРМ- 1 | buc | 1,000 |
| 14 | 08-01- 056-1 | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (Разъединитель РЛНД1-10/400) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,780 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,420 |
|  | 1019925 | Saibe patrate | 100 buc | 0,040 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a | h-ut. | 0,060 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,060 |
| 15 | 08-02- 305-4 | Traversa pe stilp | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,410 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,001 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,190 |
| 16 | Pretul firmei | Traversa M2-10-SP | buc | 1,000 |
|  | 110-14084 | Traversa M2-10-SP | buc | 1,000 |
| 17 | 08-02- 305-2 | Cirlig de perete, simplu (Кронштейн) | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,880 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,004 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 2,320 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,004 |
| 18 | Pretul firmei | Кронштейн под РЛНД - РА1 | buc | 1,000 |
|  | 110-130 | Кронштейн под РЛНД - РА1 | buc | 1,000 |
| 19 | Pretul firmei | Кронштейн (конструкция под кабельные муфты) - РА2 | buc | 1,000 |
|  | 110-1301 | Кронштейн (конструкция под кабельные муфты) - РА2 | buc | 1,000 |
| 20 | Pretul firmei | Кронштейн (конструкция для крепления кабеля к опоре) | buc | 2,000 |
|  | 110-1302 | Кронштейн (конструкция для крепления кабеля к опоре) | buc | 2,000 |
| 21 | Pretul firmei | Скоба К1 | buc | 3,000 |
|  | 110-1303 | Скоба К1 | buc | 3,000 |
| 22 | 08-01- 056-1 | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (Однополюсный предоханитель-разъединитель CUТ- OUT) | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,340 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,260 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1019925 | Saibe patrate | 100 buc | 0,120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,180 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,120 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,180 |
| 23 | 08-02- 165-2 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,950 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,001 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,006 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,030 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,007 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,009 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 12,870 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,009 |
| 24 | Pretul firmei | Концевая кабельная муфта для одножильного кабеля 1х70мм2 на 20кВ наружной установки | buc | 3,000 |
|  | 11589149991 | Концевая кабельная муфта для одножильного кабеля 1х70мм2 на 20кВ наружной установки | buc | 3,000 |
| 25 | 08-01- 066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения ОПН- 10) | set | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,140 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 3,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,330 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,330 |
| 26 | 08-01- 052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ПС-70Е) | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,760 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,480 |
|  | 8881132 | Изолятор ПС-70Е | buc | 6,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,030 |
| 27 | Цена | Зажим натяжной НБ-2 | buc | 3,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поставщи ка |  |  |  |
|  | 11589145 | Зажим натяжной НБ-2 | buc | 3,000 |
| 28 | 08-02- 305-1 | Clema de filiera "ПС" | buc | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,200 |
|  | 15563 | Clema de filiera "ПС" | buc | 5,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,005 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,700 |
| 29 | 08-02- 305-1 | Clema "А1А" | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,720 |
|  | 150531-5 | Clema "А1А" | buc | 3,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,003 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,020 |
| 30 | 08-02- 305-1 | Clema "А2А" | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,440 |
|  | 150531 | Clema "А2А" | buc | 6,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,006 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 2,040 |
| 31 | Цена поставщи ка | Ушко однолап. У1-7-16 | buc | 3,000 |
|  | 11589147 | Ушко однолап. У1-7-16 | buc | 3,000 |
| 32 | Цена поставщи ка | Серьга СПС-7-17 | buc | 3,000 |
|  | 11589149 | Серьга СПС-7-17 | buc | 3,000 |
| 33 | Цена поставщи ка | Звено промежуточное ПРТ-7 | buc | 3,000 |
|  | 11589148 | Звено промежуточное ПРТ-7 | buc | 3,000 |
| 34 | Pret de piata | Ошиновка провод АС70-10 | m | 9,000 |
|  | 10122255 | Провод АС-70-10 | m | 9,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 08-02- 141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (Кабель в траншее) | 100 m | 36,020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 493,474 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,001 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,029 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,360 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,036 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,002 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 9,005 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,300 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 1,477 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,346 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 20,171 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 115,984 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 115,984 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 20,171 |
| 36 | 08-02- 148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубе ПЭ) | 100 m | 0,280 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,124 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,002 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,001 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,003 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,140 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,157 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 1,193 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 1,193 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,157 |
| 37 | Pret de piata | Кабель RHZ1-20 OL 12/20 сеч.1х70мм2 | m | 3 630,000 |
|  | 8881523 | Кабель RHZ1-20 OL 12/20 сеч.1х70мм2 | m | 3 630,000 |
| 38 | 08-02- 142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) | 100 m | 11,300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 74,919 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 56,387 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 56,387 |
| 39 | 08-02- 142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 25,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,250 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 35,750 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 35,750 |
| 40 | 08-02- 143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 11,020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 71,740 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 46,725 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 46,725 |
| 41 | 08-02- 143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 13,980 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,532 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 35,509 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 35,509 |
| 42 | 08-02- 160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 RAYHEM | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,150 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,002 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,006 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,030 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,007 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,450 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,030 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,030 |
| 43 | Pretul firmei | Заделка концевая для одножильного кабеля 12-20кВ RAYHEM | buc | 3,000 |
|  | 11589141 | Заделка концевая для одножильного кабеля 12-20кВ RAYHEM | buc | 3,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |
| 44 | Pret de piata | Комплектная трансформаторная п/ст 10/0,4кВ - КТП-100/10/0,4 (complect) | buc | 1,000 |
|  | 1158913-1 | Комплектная трансформаторная п/ст 10/0,4кВ - КТП-100/10/0,4 (complect) (complect) | buc | 1,000 |
| 45 | Pret de piata | Трансформатор ТМ-100-10/0,4kV | buc | 1,000 |
|  | 1158912f2 | Трансформатор ТМ-100-10/0,4kV | buc | 1,000 |
| 46 | Pretul firmei | Separator РЛНД1-10/400 | buc | 1,000 |
|  | 530-201 | Separator РЛНД1-10/400 | buc | 1,000 |
| 47 | Pretul firmei | Привод ПРН-3-10 | buc | 1,000 |
|  | 530-2013 | Привод ПРН-3-10 + rama | buc | 1,000 |
| 48 | Pretul firmei | Однополюсный предоханитель- разъединитель CUТ-OUT | buc | 3,000 |
|  | 5521225 | Однополюсный предоханитель-разъединитель CUТ-OUT | buc | 3,000 |
| 49 | Pretul firmei | Ограничитель перенапряжения ОПН- 10 | buc | 3,000 |
|  | 1158914f35 | Ограничитель перенапряжения ОПН-10 | buc | 3,000 |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Valoare utilajului |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r- ul Briceni N15823/25-AEE

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 4-2-1

Retele electrice ЛЭП -0,4 КВ

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "с обратной лопатой", ковш вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы) | 100 m3 | 0,870 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,071 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut. | 9,744 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную) | m3 | 37,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 76,220 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) | 100 m3 | 0,770 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,839 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi | 100 m3 | 0,770 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение) |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,791 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 8,000 |
| 5 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную) | m3 | 19,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,430 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 1,900 |
| 6 | 404-23 | Caramida | buc | 3 800,000 |
|  | 1158951 | Caramida | buc | 3 800,000 |
| 7 | 408-93 | Nisip | m3 | 28,000 |
|  | 1158952 | Nisip | m3 | 28,000 |
| 8 | 34-02- 003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, | km | 0,040 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,320 |
|  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,000 |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100- 125 mm, cal. III | m3 | 0,003 |
|  | 530-018113 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm | m | 40,000 |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | 08-03- | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 573-4 | inaltime, BZUM-TF-01-200-53 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
| 10 | 08-03- 521-17 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BP32-35 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,580 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,025 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,650 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,090 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,080 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 18,300 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,061 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,014 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,072 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,216 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,070 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 1,130 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
| 11 | 08-03- 524-4 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Bloc separator-intrerupator 125A) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,460 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,270 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,010 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,044 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,008 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,040 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,130 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,008 |
| 12 | 08-01- 053-1 | Transformator de curent, ТТИ-125/5А | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,290 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,170 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 3,000 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,123 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,117 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,072 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,117 |
| 13 | 08-03- 600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG 405 CR) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,870 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,000 |
|  | 021102-1 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,010 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,010 |
| 14 | 08-01- 066-1 | Paratrasnet ОПС1-B-3P | set | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,380 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,110 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,110 |
| 15 | 08-02- 147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,540 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,180 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,002 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,010 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,002 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,025 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,042 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 0,360 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,360 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,042 |
| 16 | Pretul firmei | Cablu АВВГ-1 4х70 mm2 | m | 10,000 |
|  | 590-20680 | Cablu АВВГ-1 4х70 mm2 | m | 10,000 |
| 17 | 08-03- 572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ПР | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,250 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,025 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,290 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,150 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,290 |
| 18 | 08-03- 521-17 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | curent, pina la 250 A BP32-35 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,580 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,025 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,650 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,090 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,080 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 18,300 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,061 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,014 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,072 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,216 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,070 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 1,130 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
| 19 | 08-03- 526-2 | Automat 380В 25А, 40А | buc | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,350 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,020 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,900 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,100 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,070 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,100 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,070 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,235 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 30,500 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,100 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,045 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,180 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,025 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,650 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,200 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 1,000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 08-02- 142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 5,700 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,791 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 28,443 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 28,443 |
| 21 | 08-02- 141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri | 100 m | 5,700 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 124,260 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,005 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,057 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,006 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 1,425 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,047 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,234 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,055 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 9,405 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 28,272 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 28,272 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 9,405 |
| 22 | 08-02- 148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate | 100 m | 0,400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,520 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,003 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,002 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,004 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,652 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,568 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,568 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,652 |
| 23 | 08-02- | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu | 100 m | 5,700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 143-1 | caramida a unui singur cablu |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,107 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 24,168 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 24,168 |
| 24 | Pretul firmei | Cablu АПвБбШп-4х50 mm2 | m | 140,000 |
|  | 590-2055 | Cablu АПвБбШп-4х50 mm2 | m | 140,000 |
| 25 | Pretul firmei | Cablu АПвБбШп-4х10 mm2 | m | 90,000 |
|  | 590-2057 | Cablu АПвБбШп-4х10 mm2 | m | 90,000 |
| 26 | Pretul firmei | Cablu АПвБбШп-5х10 mm2 | m | 180,000 |
|  | 590-2058 | Cablu АПвБбШп-5х10 mm2 | m | 180,000 |
| 27 | Pretul firmei | Cablu АВБбШв-3х16 mm2 | m | 75,000 |
|  | 590-20578 | Cablu АВБбШв-3х16 mm2 | m | 75,000 |
| 28 | Pretul firmei | Cablu АВБбШв-3х10 mm2 | m | 90,000 |
|  | 8881523 | Cablu АВБбШв-3х10 mm2 | m | 90,000 |
| 29 | Pretul firmei | Cablu АВБбШв-3х6 mm2 | m | 35,000 |
|  | 590-20579 | Cablu АВБбШв-3х6 mm2 | m | 35,000 |
| 30 | 08-02- 160-2 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 50 mm2 (Cap terminal 4х50 RAYHEM) | buc | 16,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,080 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,013 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,033 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,160 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,038 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 2,400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,160 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,160 |
| 31 | Pretul | Cap terminal 4х50 RAYHEM | buc | 16,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | firmei |  |  |  |
|  | 24517 | Cap terminal 4х50 RAYHEM | buc | 16,000 |
| 32 | 08-02- 472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,420 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,946 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5- 1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,039 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,002 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,378 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,444 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,444 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 1,008 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,630 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 5,628 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,080 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,411 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,080 |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |
| 33 | Pretul firmei | Dulap BZUM-TF-01-200-53 | buc | 1,000 |
|  | 620-10 | Dulap BZUM-TF-02-250-31 | buc | 1,000 |
| 34 | Pretul firmei | Intreruptor BР32-35-200A | buc | 1,000 |
|  | 530-2011 | Intreruptor BР32-35-200A | buc | 1,000 |
| 35 | Pretul firmei | Bloc separator-intrerupator 125A | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 530-211 | Bloc separator-intrerupator 125A | buc | 1,000 |
| 36 | Pretul firmei | Transformator ТТИ-125/5А | buc | 3,000 |
|  | 503-9961 | Transformator ТТИ-125/5А | buc | 3,000 |
| 37 | Pretul firmei | Contor electric 380B 5A ZMG 405 CR | buc | 1,000 |
|  | 503-9969 | Contor electric 380B 5A ZMG 405 CR | buc | 1,000 |
| 38 | Pretul firmei | Limitator ОПС1-В-3Р | buc | 1,000 |
|  | 510-12 | Limitator ОПС1-В-3Р | buc | 1,000 |
| 39 | Pretul firmei | Dulap ПР11Д-3060-21У3 | buc | 1,000 |
|  | 577-97 | Dulap ПР11Д-3060-21У3 | buc | 1,000 |
| 40 | Pretul firmei | Intreruptor BР32-35-250A | buc | 1,000 |
|  | 530-2111 | Intreruptor BР32-35-250A | buc | 1,000 |
| 41 | Pretul firmei | Automat ВА47-29 3Р 25А/С | buc | 4,000 |
|  | 540-2616 | Automat ВА47-29 3Р 25А/С | buc | 4,000 |
| 42 | Pretul firmei | Automat ВА47-29 3Р 40А/С | buc | 1,000 |
|  | 540-2616-1 | Automat ВА47-29 3Р 40А/С | buc | 1,000 |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Valoare utilajului |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r- ul Briceni N15823/25-AEE

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 4-3-1

Iluminarea exterioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "с обратной лопатой", ковш вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы) | 100 m3 | 0,980 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,332 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut. | 10,976 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную) | m3 | 42,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 86,520 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) | 100 m3 | 0,860 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,937 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение) | 100 m3 | 0,860 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,585 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 8,935 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную) | m3 | 0,220 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,213 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,022 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,320 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,720 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 54,400 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 5,766 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале) | 100 m3 | 0,320 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,122 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,134 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | 34-02- 003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (д=110мм) | km | 0,020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,660 |
|  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,000 |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,002 |
|  | 530-018113 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm | m | 20,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | 404-23 | Caramida | buc | 4 400,000 |
|  | 1158951 | Caramida | buc | 4 400,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | 408-93 | Nisip | m3 | 32,000 |
|  | 1158952 | Nisip | m3 | 32,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m (Разработка грунта буровой установкой под ямы для столбов на глубину 1 м, к=0,4) | buc | 40,000 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 1,280 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,720 |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg | 16,000 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 7,680 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | 33-01- 016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Cтойка из трубы д=60мм, Н=4,5 м, 46 kg/buc.) - numai salariu | t | 1,564 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 45,544 |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,000 |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,000 |
|  | 030201 | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,817 |
|  | 160202 | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) | h-ut | 4,801 |
|  | 160601 | Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) | h-ut | 6,788 |
|  | 161002 | Automacara, 16 t | h-ut | 1,627 |
|  | 400311 | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, | h-ut | 2,893 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (vehicule pentru orice teren) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | Pretul firmei | Опора металлическая, h=4,5m (диам.60мм) | buc | 34,000 |
|  | 12589111-1 | Опора металлическая, h=4,5m (диам.60мм) | buc | 34,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | 33-01- 016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Cтойка из трубы д=60мм, Н=6 м, 61 kg/buc.) - numai salariu | t | 0,366 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,658 |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,000 |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,000 |
|  | 030201 | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t | h-ut | 1,127 |
|  | 160202 | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) | h-ut | 1,124 |
|  | 160601 | Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) | h-ut | 1,588 |
|  | 161002 | Automacara, 16 t | h-ut | 0,381 |
|  | 400311 | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) | h-ut | 0,677 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | Pretul firmei | Опора металлическая, h=6m (диам.60мм) | buc | 6,000 |
|  | 12589111-2 | Опора металлическая, h=6m (диам.60мм) | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 17 | 08-02- 369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED - NTV190M-M125 | buc | 34,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,220 |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,408 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,340 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,017 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,340 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,680 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 12,240 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,680 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | 510-125 | Lampa LED мощностью 30Вт 6400К - TORCH-30 30W E27 | buc | 34,000 |
|  | 510-125 | Lampa LED мощностью 30Вт 6400К - TORCH-30 30W E27 | buc | 34,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | 08-02- 369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED - Elmos BQ-BJ100W | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,980 |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,072 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,060 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,003 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,060 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,120 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 2,160 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,120 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | 08-02- 142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 6,300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 41,769 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 31,437 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 31,437 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | 08-02- 141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 7,700 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 105,490 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,006 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,077 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 1,925 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,064 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,316 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,074 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,312 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 24,794 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 24,794 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,312 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | 08-02- 148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,660 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,002 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,002 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,112 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,852 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,852 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,112 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | 08-02- 143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 7,700 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,127 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 32,648 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 32,648 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 | Pretul firmei | Cablu АВБбШв-1 3х10 mm2 | m | 790,000 |
|  | 8881523 | Cablu АВБбШв-1 3х10 mm2 | m | 790,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B1А | buc | 40,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,400 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,800 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,960 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 48,800 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,560 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 48,800 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,240 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 1,440 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,040 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 244,000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 40,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,800 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,040 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,240 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound | kg | 0,480 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,080 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 5,200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1,600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,080 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | 08-02- 370-1 | Cutie (установочная в цоколе опоры) 120х120мм | buc | 40,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,200 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,024 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 12,000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 5,200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 5,200 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 | 08-02- 147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 1,700 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,720 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,001 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,060 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,035 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,170 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,042 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,442 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de | h-ut | 0,357 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,675 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,675 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,357 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | Pretul firmei | Cablu ВВГ- нг 2х1,5мм2 | m | 170,000 |
|  | 590-20579 | Cablu ВВГ- нг 2х1,5мм2 | m | 170,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |
| 29 | Pretul firmei | Corpuri de iluminat NTV190M-M125 | buc | 34,000 |
|  | 503-9042-5 | Corpuri de iluminat NTV190M-M125 | buc | 34,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 | Pretul firmei | Corpuri de iluminat 100Вт, 6400К, IP65 - Elmos BQ-BJ100W | buc | 6,000 |
|  | 503-9042-51 | Corpuri de iluminat 100Вт, 6400К, IP65 - Elmos BQ-BJ100W | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 | Pretul firmei | Intrerupator automat monopolar, BA47- 29/1/B1А | buc | 40,000 |
|  | 5521228 | Intrerupator automat monopolar, ВА47- 29, 1А(B) | buc | 40,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 32 | Pretul firmei | Cutie (установочная в цоколе опоры) 120х120мм | buc | 40,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 54022 | Cutie (установочная в цоколе опоры) 120х120мм | buc | 40,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total Valoare utilajului |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea transeului ECO- Turist ''ZAMCA'' in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni N15823/25

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 5-1-1

Drumul de acces

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 1 | DF16A | Pichetarea axei si restabilirea traseului (Разборка и восстановление трассы) | 1 km | 0,6366 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 2,1071 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0006 |
|  | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 0,7639 |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 32,1037 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708- 61 A9 | kg | 1,5724 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5093 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,1846 |
| 2 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | 13,000 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 2,470 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 14,170 |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 4,550 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 1,248 |
| 3 | TsG17A | Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm | 100 buc | 0,130 |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 0,2444 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 0,2444 |
| Total Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de terasamente |  |  |
| 4 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 6,910 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 16,2385 |
| 5 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 243,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 28,8562 |
| 6 | TsC51D | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria V | 100 m3 | 6,910 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,764 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0415 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 3,0404 |
| 7 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (в отвал) | 100 m3 | 30,530 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 71,7455 |
| 8 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 5 495,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 127,4933 |
| 9 | TsC51D | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria V | 100 m3 | 30,530 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,212 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,1832 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 13,4332 |
| 10 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 31,320 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 48,2328 |
| 11 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 31,320 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 25,056 |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (нарезка корыта с транспортировкой в насыпь до 1км) | 100 m3 | 10,330 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 23,2425 |
| 13 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 756,100 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 40,7415 |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 10,330 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,7188 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0413 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 4,132 |
| 15 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 17,240 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 20,5501 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 27,4116 |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 20,5501 |
| 16 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. II (Планировка откосов) | 100m2 | 10,600 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,325 |
| 17 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea | 100m2 | 18,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. II (Планировка обочин) |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,275 |
| 18 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 4,320 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 8,424 |
| 19 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (подвозка) | t | 518,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 12,0269 |
| 20 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 2 kg saminta pe 100 mp (посев трав на откосах и обочинах) | 100m2 | 28,800 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 149,760 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 57,600 |
| Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
|  |  | 3. Amenajarea sistemului rutier. TipI (Beton asfaltic PC0+00-PC3+75, inclusiv dumul laterale) |  |  |
| 21 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 21,970 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,1523 |
| 22 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 6,590 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 7,8553 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 10,4781 |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 7,8553 |
| 23 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si | m3 | 220,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip SR EN13242+A1 (Н=10сm) |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 81,400 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 288,420 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 51,040 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 33,660 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 5,060 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 10,560 |
| 24 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr. 32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, (H=14cm) | m3 | 308,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 92,400 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40- 63 mm | m3 | 391,160 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 15,400 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 12,936 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 67,144 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,540 |
| 25 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, (H=12cm) | m3 | 264,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 79,200 |
|  | 1411122201672 1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20- 40 mm | m3 | 335,280 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 13,200 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 11,088 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 57,552 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,320 |
| 26 | DI107 | Amorsare suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0,65l/m2, 50/70 | t | 1,430 |
|  | 2320322600040 1 | Bitum | t | 1,4729 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,429 |
| 27 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica / Strat de | m2 | 2 197,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=6cm |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 131,820 |
|  | 1111000100013 10 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari / BAD 22,4 | t | 309,777 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 6,591 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 35,152 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 17,3563 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 17,3563 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 17,3563 |
| 28 | DI107 | Amorsarea suprafetelor de asfalt cu bitum 0,25l/mp, 50/70 | t | 0,550 |
|  | 2320322600040 1 | Bitum | t | 0,5665 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,165 |
| 29 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm | m2 | 2 197,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 109,850 |
|  | 1111000100013 11 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte / BA 16 | t | 206,518 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 6,591 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 24,167 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 11,6441 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 11,6441 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 11,6441 |
| 30 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BR 100.30.15 ) (Consum beton C25/30 XF4, XM1 - 0,055 m3/m) | m | 1 110,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 166,500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 488,400 |
|  | 2666122800285 1 | Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150 | m | 1 115,550 |
|  | 2663102100000 25 | Beton C25/30 XF4, XM1 | m3 | 61,050 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3 241,200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 8,880 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,660 |
| Total Amenajarea sistemului rutier. TipI (Beton asfaltic PC0+00- PC3+75, inclusiv dumul laterale) |  |  |  |  |
|  |  | 4. Amenajarea sistemului rutier. TipI (Beton asfaltic PC3+75- PC6+36,6 Sector2, inclusiv dumul laterale) |  |  |
| 31 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 14,840 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,8048 |
| 32 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 4,450 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 5,3044 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 7,0755 |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 5,3044 |
| 33 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip SR EN13242+A1 (Н=10сm) | m3 | 149,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 55,130 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 34,568 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 195,339 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 22,797 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,427 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 7,152 |
| 34 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr. 32-120 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, (H=12cm) | m3 | 178,080 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 53,424 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40- 63 mm | m3 | 226,1616 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 8,904 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 7,4794 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 38,8214 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,8904 |
| 35 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, (H=8cm) | m3 | 119,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 35,700 |
|  | 1411122201672 1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20- 40 mm | m3 | 151,130 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 5,950 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,998 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 25,942 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,595 |
| 36 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula de polietilena 2 strat (k=2) | m2 | 9,900 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,396 |
|  | 2682132601626 01 | Pelicula de polietilena | m2 | 21,384 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0099 |
| 37 | DC05A k=1,067 | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm / C35/45 XC4 XD3 XF4 XM2 (h = 0,16 m) | m2 | 1 484,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 31,6686 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 918,3882 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 31,6686 |
|  | 1422102205512 | Beton in banda pentru longrine C35/45 XC4 XD3 XF4 XM2 | m3 | 9,5006 |
|  | 1422102205515 1 | Beton in imbracaminte C35/45 XC4 XD3 XF4 XM2 | m3 | 237,5142 |
|  | 2710602000224 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm | kg | 7,9171 |
|  | 2873122005000 | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000 | kg | 3,1669 |
|  | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 155,1759 |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 83,9217 |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,0317 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 6,3337 |
|  | 2875275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 | kg | 11,084 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 17,4177 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 6,3337 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 112,4234 |
|  | 2812106300000 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile | kg | 28,5017 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 17,4177 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 36,4188 |
|  | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) | h-ut | 36,4188 |
|  | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 36,4188 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 11,2423 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 31,6686 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 31,6686 |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 3 483,5416 |
|  | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri | h-ut | 36,4188 |
| 38 | DI107 | Amorsarea cu emulsie apo bituminoasa | t | 0,297 |
|  | 2320322600040 11 | emulsie apo bituminoasa | t | 0,3059 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,0891 |
| 39 | DI154A | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебнь фр. 10- 15) | 100m2 | 14,840 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 17,6299 |
|  | 1411122201762 | Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 | t | 22,8521 |
|  | 2413317000107 | Emulsie bituminoasa ЭБК-1 | t | 1,7942 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,452 |
|  | 3410540005606 | Autospeciala "Cipsiler" | h-ut | 2,1073 |
|  | 2952240004010 1 | Compactor 10 t | h-ut | 2,1073 |
|  | 2952270007002 | Incarcator 5t | h-ut | 0,1678 |
|  | 2952230003540 | Autostropitoare | h-ut | 1,0091 |
|  | 2952220000002 | Autogudronator 7t | h-ut | 0,2968 |
| 40 | DI154B | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного | 100m2 | 14,840 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебнь фр. 5- 10) |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 16,2201 |
|  | 1411122201763 | Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 | t | 21,5967 |
|  | 2413317000107 | Emulsie bituminoasa ЭБК-1 | t | 2,7407 |
|  | 3410540005606 | Autospeciala "Cipsiler" | h-ut | 1,944 |
|  | 2952240004010 1 | Compactor 10 t | h-ut | 1,944 |
|  | 2952270007002 | Incarcator 5t | h-ut | 0,1469 |
|  | 2952220000002 | Autogudronator 7t | h-ut | 0,2968 |
| Total Amenajarea sistemului rutier. TipI (Beton asfaltic PC3+75- PC6+36,6 Sector2, inclusiv dumul laterale) |  |  |  |  |
|  |  | 5. Consolidarea acostamentului (S=240 m2) |  |  |
| 41 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm / piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, (H=8cm) | m2 | 240,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,608 |
|  | 1411122201660 1 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 30,240 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 1,680 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,8424 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,2328 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 2,640 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,108 |
| 42 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C30/37 h10 cm | m3 | 24,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 74,160 |
|  | 2663102100000 30 | Beton C30/37 h10 cm | m3 | 24,192 |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 13,944 |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,0161 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 7,560 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 3,240 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,744 |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 112,560 |
| Total Consolidarea acostamentului (S=240 m2) |  |  |  |  |
|  |  | - Rosturi - Rost longitudinal (L=261,6 m) |  |  |
| 43 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 15,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,001 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0616 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 15,785 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,154 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,312 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0154 |
| 44 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 196,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,368 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,588 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 200,900 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,960 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 54,880 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,196 |
| Total Rost longitudinal (L=261,6 m) |  |  |  |  |
|  |  | 6.2. Rost de contractie (L=325 m) |  |  |
| 45 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 41,540 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,7001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1662 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 42,5785 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,4154 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 11,6312 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0415 |
| 46 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 472,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 27,376 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,416 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 483,800 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,720 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 132,160 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,472 |
| Total Rost de contractie (L=325 m) |  |  |  |  |
|  |  | 6.3. Rost de dilatare (L=7 m) |  |  |
| 47 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 31,360 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,0384 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1254 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 32,144 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,3136 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 8,7808 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0314 |
| 48 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 81,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,698 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,243 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 83,025 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,810 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 22,680 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,081 |
| Total Rost de dilatare (L=7 m) |  |  |  |  |
|  |  | 6.4. Раздел |  |  |
| 49 | DI107 | Amorsare Mastica din bitum -cauciuc (заделка швов) | t | 0,115 |
|  | 2320322600040 1 | Bitum | t | 0,1185 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,0345 |
| 50 | Pret | Capac din cauciuc sau polietilen | buc | 731,000 |
|  | 2523156715270 | Capac din cauciuc sau polietilena | buc | 731,000 |
| 51 |  | Material lemnos rostului de dilatare | m3 | 0,080 |
|  | 1246545645484 76946 | Material lemnos | m3 | 0,080 |
| Total Раздел |  |  |  |  |
| Total Rosturi |  |  |  |  |
|  |  | 7. Trotuar |  |  |
| 52 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (планировка корыта автогрейдером) | 100 m3 | 0,150 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,5415 |
| 53 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 25,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,5916 |
| 54 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,150 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,054 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0006 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,060 |
| 55 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare / piatra sparta, fr. 16-32 LA30, (conform SR-EN 13242+A1; 2008 ) Н=10сm | m2 | 118,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 30,208 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1411122201660 1 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 20,532 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 2,360 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,7228 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,649 |
| 56 | DI112 k=2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | -118,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -3,186 |
|  | 1411122201660 1 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | -1,3452 |
| 57 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica / Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,03m | m2 | 118,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 5,900 |
|  | 1111000100013 118 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte / BA 8 | t | 8,378 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,354 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,944 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,472 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,472 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,472 |
| 58 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) (Consum beton C25/30 XF4, XM1 - 0,043 m3/m) | m | 136,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,320 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 24,480 |
|  | 2666122800325 2 | Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8 | m | 136,680 |
|  | 2663102100000 25 | Beton C25/30 XF4, XM1 | m3 | 5,848 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 138,720 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,408 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,408 |
| Total Trotuar |  |  |  |  |
|  |  | 8. Intrare in curti. |  |  |
| 59 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, | m3 | 5,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip SR EN13242+A1 (Н=10сm) |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,850 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 1,160 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 6,555 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,765 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,115 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,240 |
| 60 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire / piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, (H=12cm) | m3 | 6,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 3,600 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15- 25 mm | m3 | 1,218 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40- 63 mm | m3 | 7,314 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,900 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,252 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,548 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,090 |
| 61 | DI107 | Amorsarea suprafetelor de asfalt cu bitum 0,25l/mp, 50/70 | t | 0,013 |
|  | 2320322600040 1 | Bitum | t | 0,0134 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,0039 |
| 62 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm | m2 | 50,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 2,500 |
|  | 1111000100013 11 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte / BA 16 | t | 4,700 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,150 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,550 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,265 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 | h-ut | 0,265 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tf |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,265 |
| Total Intrare in curti. |  |  |  |  |
|  |  | 9. Constructii de evacuare a apei. |  |  |
| 63 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (в насыпь) | 100 m3 | 0,360 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,738 |
| 64 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,360 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,288 |
| 65 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta / piatra sparta fr. 16-32 LA30,conform SR- EN13242+A1:2008, (H=10cm) | m3 | 9,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,910 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 10,350 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,900 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,890 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,780 |
| 66 | PB02B | Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii / Rigola rapida consolidata cu beton cl C30/37 XF4 (cl.B20), H=0,15m | m3 | 14,800 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 5,032 |
|  | 2663102101000 30 | Beton C30/37 XF4 (cl.B20) | m3 | 14,9184 |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 5,624 |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,888 |
| Total Constructii de evacuare a apei. |  |  |  |  |
|  |  | 10. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |
| 67 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (маркировка проезжей части краской) | m2 | 59,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,420 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,310 |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 43,070 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708- 61 A9 | kg | 20,650 |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 6,726 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 2,832 |
| 68 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 24,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,920 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,240 |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial (знаков) | buc | 24,000 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 2,400 |
| 69 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere | buc | 24,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 5,280 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,280 |
|  | 2615107326105 -90000 | Indicatoare rutiere | buc | 24,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 96,000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 48,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 96,000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 48,000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,480 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,960 |
| 70 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20 pentru parapetul de protectie | m3 | 25,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 86,940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,080 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 26,2174 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,5578 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 15,120 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 6,300 |
| 71 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum / Parapet metalic tip 11 ДО-ММ.2 | m | 88,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 19,360 |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic | t | 2,1824 |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 3,080 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2912340002510 1 | Motocompresor | h-ut | 3,080 |
| Total Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic ''Zamca'' in apropierea r.Prut,s.Pererita, r-l Briceni.

N15823-REAC

Formular Nr.1 desfasurat

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 6-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | - Lucrari de constructie - A1 - Lucrari terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 3,790 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 7,769 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 11,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,660 |
| 3 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 2,640 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,362 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,634 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu | 100 m3 | 0,420 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт) |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,945 |
| 5 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 70,800 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 4,531 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,420 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,151 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-util | 0,168 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 100,610 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 31,189 |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 100,610 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 75,457 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 10,061 |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,500 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-util | 2,725 |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,050 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 23,575 |
| Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1.2. Conducte si accesori |  |  |
| 11 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (PE100 PN10 SDR17 d110x6.6mm) | m | 47,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,909 |
|  | 2521216701515 | Teava din polietilena PE100 PN10 SDR17 d110x6.6mm | m | 48,659 |
|  | 2010102901170 ** | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,173 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,410 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,540 |
| 12 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (PE100 PN10 SDR17 d63x3.8mm) | m | 162,500 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,925 |
|  | 2521216711063 | Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d63x3.8mm | m | 162,987 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 6,500 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 6,500 |
| 13 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (PE100 PN10 SDR17 d50x3.0mm) | m | 127,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,572 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,286 |
|  | 2521216711050 | Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d50x3.0mm | m | 127,381 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 5,080 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 5,080 |
| 14 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (PE100 PN10 SDR17 d32x2.0mm) | m | 45,500 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,638 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,819 |
|  | 2521216711032 | Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d32x2.0mm | m | 45,636 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 1,820 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 1,820 |
| 15 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (PE100 PN10 SDR17 d25x2.0mm) | m | 112,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,032 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,016 |
|  | 2521216711025 | Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d25x2.0mm | m | 112,336 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 4,480 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 4,480 |
| 16 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (PE100 PN10 SDR17 d20x2.0mm) | m | 61,500 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,214 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,107 |
|  | 2521216711020 | Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d20x2.0mm | m | 61,684 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 2,460 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 2,460 |
| 17 |  | Banda de avertizare | m | 555,000 |
|  | 2513206621501 | Banda de avertizare | m | 555,000 |
| 18 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 393,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 15,720 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 39,300 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 11,790 |
| 19 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 162,500 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 11,375 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 24,375 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 8,125 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 555,500 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,278 |
|  | 2875277410000 0 | Compresor 5m3/min | h-ut | 1,111 |
| 21 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu pana cauciucata d50mm | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,550 |
|  | 287411730150 | Vana din fonta cu pana cauciucata d50mm | buc | 1,040 |
| 22 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet apa cu sfera si levier de actionare d32mm | buc | 8,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,400 |
|  | 287411730155 | Robinet apa cu sfera si levier de actionare d32mm | buc | 8,320 |
| 23 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet apa cu sfera si levier de actionare d25mm | buc | 8,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,400 |
|  | 287411730156 | Robinet apa cu sfera si levier de actionare d25mm | buc | 8,320 |
| 24 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet apa cu sfera si levier de actionare d20mm | buc | 4,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,200 |
|  | 287411730157 | Robinet apa cu sfera si levier de actionare d20mm | buc | 4,160 |
| 25 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50- 110 mm Teu egal PE100 d63mm | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,580 |
|  | 25231567151 | Teu egal PE100 d63mm | buc | 1,030 |
| 26 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50- 110 mm Reductie din PE100 d63x50mm |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,580 |
|  | 25231567153 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Reductie din PE100 d63x50mm | buc | 1,030 |
| 27 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50- 110 mm Reductie din PE100 d63x32mm | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,580 |
|  | 25231567155 | Reductie din PE100 d63x32mm | buc | 1,030 |
| 28 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50- 110 mm Piesa de bransare PE100 d50x25mm | buc | 6,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,480 |
|  | 25231567156 | Piesa de bransare PE100 d50x25mm | buc | 6,180 |
| 29 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50- 110 mm Piesa de bransare PE100 d63x32mm | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,580 |
|  | 2523156716633 | Piesa de bransare PE100 d63x32mm | buc | 1,030 |
| 30 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de sens d32mm | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,550 |
|  | 287411730158 | Clapeta de sens d32mm | buc | 1,040 |
| 31 | 12532575 | Furtun de incendiu d65mm L=20,0 m (2buc) | m | 40,000 |
|  | 12345675 | Furtun de incendiu d65mm | m | 40,000 |
| 32 | 12532575 | Cap de conectare ГР/ГМ d65mm | buc | 3,000 |
|  | 1234567561 | Cap de conectare ГР/ГМ d65mm | buc | 3,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 12532576 | Cap de furtun pentru incendiu branspuit d65mm (Ствол пожарный ручной PC- A) | buc | 1,000 |
|  | 1234567563 | Branspuit d65mm(Ствол пожарный ручной PC- A) | buc | 1,000 |
| 34 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m Suport 300x300x200mm M150 | m3 | 0,180 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,535 |
|  | 266310210077 | Beton M150 | m3 | 0,187 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,018 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,063 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,058 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,108 |
| Total Conducte si accesori |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Camine |  |  |
| 35 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton pentru masiv ancoraj M100 - 0,63 m3) | m3 | 4,830 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 34,776 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16,422 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,630 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,588 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,049 |
|  | 1411122201752 5 | Piatra sparta | m3 | 1,108 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,392 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,020 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 9,834 |
| 36 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 7,000 |
|  | 2661126433151 0 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 7,000 |
| 37 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 7,000 |
|  | 2661126433151 3 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 7,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9а (0,23 m3) | buc | 7,000 |
|  | 2661126433151 2 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9а (0,23 m3) | buc | 7,000 |
| 39 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10- 1(0,1 m3) | buc | 7,000 |
|  | 2661126433151 5 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3) | buc | 7,000 |
| 40 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 7,000 |
|  | 2661126433154 5 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 7,000 |
| 41 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie (Соед.элементы на сейсмичн.) | kg | 244,160 |
|  | 2775276309886 | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie (Соединит. элементы на сейсмичн.) | kg | 244,160 |
| 42 |  | Scara cu vanguri din otel | kg | 142,100 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 142,100 |
| 43 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,386 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,486 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 3,011 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,505 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708- 61 A1 | kg | 0,212 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,753 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,376 |
| 44 |  | Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN | buc | 7,000 |
|  | 28752742051 | Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN | buc | 7,000 |
| 45 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,272 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,219 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,250 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 107,168 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, | m3 | 0,065 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M 25 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,120 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,109 |
| Total Camine |  |  |  |  |
| Total A1 |  |  |  |  |
|  |  | - C1 - Lucrari terasamente |  |  |
| 46 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 11,080 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 22,714 |
| 47 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 34,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 70,040 |
| 48 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Пересечения с сущ. сетями вручную) | m3 | 95,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 196,730 |
| 49 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.(Песчаная подготовка) | m3 | 21,800 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om. | 13,298 |
|  | 142110220350 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm. (Песчаная подготовка) | m3 | 22,345 |
| 50 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт) | 100 m3 | 0,930 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, | h-ut | 2,093 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,40-0,70 mc |  |  |
| 51 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 157,700 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 10,093 |
| 52 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,930 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,335 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-util | 0,372 |
| 53 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 91,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 28,334 |
| 54 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 91,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 68,550 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 9,140 |
| 55 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 10,530 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-util | 11,478 |
| 56 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 10,530 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 92,875 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 99,298 |
| Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. Conducte |  |  |
| 57 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, | m | 312,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | avind diametrul de 125-160 mm (PVC SN4 d160mm) |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 93,600 |
|  | 2521216702416 0 | Teava din PVC SN4 d160mm | m | 326,102 |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 36,059 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,312 |
| 58 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (PE100 PN10 SDR17 d110x6.6mm) | m | 6,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,882 |
|  | 2521216701515 | Teava din polietilena PE100 PN10 SDR17 d110x6.6mm | m | 6,212 |
|  | 2010102901170 ** | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,022 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,180 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,069 |
| Total Conducte |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Camine |  |  |
| 59 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 4,08 m3) | m3 | 6,950 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 67,485 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 28,912 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 4,080 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,910 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,539 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,120 |
|  | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 5,599 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 13,136 |
| 60 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 1,32 m3) | m3 | 4,240 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 28,662 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 12,296 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 1,320 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,682 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,350 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,618 |
|  | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 2,986 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 4,528 |
| 61 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 11,000 |
|  | 2661126433151 0 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 11,000 |
| 62 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) | buc | 13,000 |
|  | 2661126433154 4 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) | buc | 13,000 |
| 63 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 9,000 |
|  | 2661126433151 1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 9,000 |
| 64 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10- 1(0,1 m3) | buc | 11,000 |
|  | 2661126433151 5 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3) | buc | 11,000 |
| 65 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 3,000 |
|  | 2661126433152 0 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 3,000 |
| 66 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 6,000 |
|  | 2661126433152 1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 6,000 |
| 67 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15- 1(0,27 m3) | buc | 3,000 |
|  | 2661126433152 7 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 3,000 |
| 68 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 14,000 |
|  | 2661126433154 5 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 14,000 |
| 69 |  | Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3) | buc | 12,000 |
|  | 2661126433154 55 | Inel de reazem КЦ7-3(0,06m3) | buc | 12,000 |
| 70 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie (Соед.элементы на сейсмичн.) | kg | 330,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2775276309886 | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie (Соединит. элементы на сейсмичн.) | kg | 330,000 |
| 71 |  | Scara cu vanguri din otel | kg | 207,000 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 207,000 |
| 72 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,547 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,523 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 4,267 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 2,133 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708- 61 A1 | kg | 0,301 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,067 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,533 |
| 73 |  | Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN | buc | 14,000 |
|  | 28752742051 | Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN | buc | 14,000 |
| 74 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,630 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,822 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,580 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 248,220 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,151 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,277 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,252 |
| Total Camine |  |  |  |  |
| Total C1 |  |  |  |  |
| Прямые затраты |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Transport material |  |  |  |  |
| Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 75 | AcC05A | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,500 |
|  | 2874115802037 | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm | buc | 4,040 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 4,040 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,202 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,320 |
| 76 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc | 2,000 |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 2,100 |
|  | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,515 |
| Прямые затраты |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Transport material |  |  |  |  |
| Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 77 | Pret de piata | Мотопомпа переносная МП7/60 | buc | 1,000 |
|  | 2875274005131 | Мотопомпа переносная МП7/60 | buc | 1,000 |
| 78 | DAB | Statie de pompare Feka GL 500 | buc | 1,000 |
|  | 28752742035 | Statie de pompare Feka GL 500 | buc | 1,000 |
| Прямые затраты |  |  |  |  |
| Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traselui ECO- Turistic "ZAMCA" in aprepierea r. Prut, s. Pererita,r- nul Briceni N15823

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 7-1-1

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Sistematizare verticala |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 23,450 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 36,113 |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Карьер) | 100 m3 | 14,830 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 28,918 |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 1 779,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 54,634 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Карьер) | 100 m3 | 73,190 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 164,678 |
| 5 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 12 442,300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 381,979 |
| 6 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 8,780 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 10,466 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 13,960 |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 10,466 |
| 7 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 11,450 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 33,663 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,435 |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,767 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,626 |
| Total Sistematizare verticala |  |  |  |  |
|  |  | 2. Pavaj 2.1. Tip1 (S=1700 m2) |  |  |
| 8 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,15 m) | m3 | 255,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 94,350 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 59,160 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 334,305 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 39,015 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 5,865 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 12,240 |
| 9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,24 m) | m3 | 408,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 244,800 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15- 25 mm | m3 | 82,824 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40- 63 mm | m3 | 497,352 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 61,200 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 17,136 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 105,264 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 6,120 |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 л/м2) | t | 1,105 |
|  | 2320322600040 1 | Bitum | t | 1,138 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,331 |
| 11 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 700,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 102,000 |
|  | 1111000100013 10 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 239,700 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 27,200 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 13,430 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 13,430 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 13,430 |
| 12 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BR 100.30.15 ) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m) | m | 650,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 97,500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 286,000 |
|  | 2666122800285 1 | Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150 | m | 653,250 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C16/20 | m3 | 35,750 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 898,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,900 |
| Total Tip1 (S=1700 m2) |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Tip2 (S=1480 m2) |  |  |
| 13 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,15 m) | m3 | 222,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 82,140 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- | m3 | 51,504 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | terasam. |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 291,042 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 33,966 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 5,106 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 10,656 |
| 14 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 1 480,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1 498,352 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 46,768 |
|  | 2661112800655 60 | Placi din beton, pentru trotuare 60 mm | m2 | 1 502,200 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 2 368,000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 23 280,400 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 7,400 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 126,836 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 29,600 |
| 15 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) (Consum beton C12/15 - 0,043 m3/m) | m | 1 030,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 123,600 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 185,400 |
|  | 2666122800325 2 | Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8 | m | 1 035,150 |
|  | 2663102100002 00 | Beton C12/15 | m3 | 44,290 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 050,600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,090 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,090 |
| Total Tip2 (S=1480 m2) |  |  |  |  |
| Total Pavaj |  |  |  |  |
|  |  | 3. Rigola de scurgere |  |  |
| 16 | CA02C | Beton M-200 simplu turnat in egalizari | m3 | 6,480 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 24,948 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,212 |
|  | 2663102100000 200 | Beton M-200 | m3 | 6,708 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,654 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,620 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 2,592 |
| 17 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 35,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,250 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 36,750 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,175 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 10,500 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 10,500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,050 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,750 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,500 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,122 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,018 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,200 |
| Total Rigola de scurgere |  |  |  |  |
|  |  | 4. Scari |  |  |
| 18 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,136 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,102 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,010 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,043 |
| 19 | CA02C | Beton M-200 simplu turnat in egalizari | m3 | 0,140 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,539 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,091 |
|  | 2663102100000 200 | Beton M-200 | m3 | 0,145 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,014 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,035 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,056 |
| 20 | CA03F | Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice | m3 | 0,270 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,932 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,108 |
|  | 2663102100000 200 | Beton M-200 | m3 | 0,281 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,027 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,162 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,068 |
| 21 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu | m2 | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,050 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,080 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,100 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,004 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
| Total Scari |  |  |  |  |
|  |  | 5. Ingradire |  |  |
| 22 | CO06B3 | Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d- 5,0 (panou din sirma de otel d=5 mm - 193 buc; stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m194 buc; capac patrat 60*60 -194 buc; sistem de fixare zincat -776 buc; beton M150 - 13.9m3) | m | 481,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 120,250 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 442,520 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 86,580 |
|  | 2732103646250 1 | Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-5,0 | buc | 193,000 |
|  | 2811106302005 1 | Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m | buc | 194,000 |
|  | 2710703700340 1 | Capac patrat 60*60 | buc | 194,000 |
|  | 2710703700340 2 | Sistem de fixare zincat 40*40 | buc | 776,000 |
|  | 2663102100001 5 | Beton M150 | m3 | 13,900 |
| 23 | CK14A | Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.50 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -15.3 m2; stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 4buc; capac patrat 80*80 - 4 buc; beton M150 - 0.288 m3) | m2 | 15,300 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,907 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 14,688 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,754 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,814 |
|  | 2030112930150 1 | Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.5m (set) | set | 2,000 |
|  | 2663102100001 5 | Beton M150 | m3 | 0,288 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 61,200 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 61,200 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 61,200 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,530 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,760 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,519 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 19,125 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,061 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,015 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,306 |
| 24 | CK14A | Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -3.2 m2; stilpi metalici din teava patrata50*50*5 L=2,3 m - 4 buc; capac patrat 50*50 -4buc; beton M150 - 0.288 m3) | m2 | 3,200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,608 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 3,072 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,576 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,216 |
|  | 2030112930150 2 | Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1.0 m (set) | set | 2,000 |
|  | 2663102100001 5 | Beton M150 | m3 | 0,288 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 12,800 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 12,800 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 12,800 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,320 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,368 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,736 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,013 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,064 |
| 25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier40*2) | kg | 137,300 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 26,087 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,373 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,373 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 137,300 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,373 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,687 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,098 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,059 |
| 26 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,140 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,902 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 1,092 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb | kg | 0,546 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive | kg | 0,077 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,273 |
| Total Ingradire |  |  |  |  |
|  |  | 6. Spatii verzi |  |  |
| 27 | 47-02- 040-7 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 pe soluri mijlocii | 100 buc | 0,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,848 |
| 28 | 47-02- 040-2 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii | 100 buc | 0,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,594 |
| 29 | TsH109B | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori rasinosi | buc | 20,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,580 |
| 30 | TsH109C | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti | buc | 30,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,264 |
| 31 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi - artar | buc | 20,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,800 |
|  | 2830127303001 1 | Artar | buc | 21,000 |
| 32 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot -Жимолость | buc | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 3,400 |
|  | 1111000100002 | Жимолость | buc | 10,400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,020 |
| 33 | TsH24B | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot | buc | 20,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,400 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 10,000 |
|  | 1111000100003 | Роза | buc | 20,800 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,040 |
| 34 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 15,500 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 74,710 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 61,380 |
| 35 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 11,450 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 59,540 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 11,450 |
| Total Spatii verzi |  |  |  |  |
|  |  | 7. Demolare |  |  |
| 36 | 47-56-01 | Scoaterea pomilor fructiferi de diametrul pina la 15 cm | 100 buc | 0,030 |
|  | 2952500005610 | Tractor pe senile 130 cp cu echipament defrisator | h-ut | 0,036 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,070 |
| 37 | 47-57-01 | Tararea in depozit a arborilor de diametrul pina 20 cm, la distanta de 200 m | 100 buc | 0,030 |
|  | 7422091000200 | Corhonitor | h-om | 0,468 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,227 |
| Total Demolare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |

Total

Beneficiul de deviz

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traselui ECO- Turistic "ZAMCA" in aprepierea r. Prut, s. Pererita,r- nul Briceni N15823/25

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 7-2-1

Amenajarea teritoriului (teren sportiv, teren pentru copii)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Terasamente (tip C-1, tip3, tip B-4) |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 4,350 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 6,699 |
| 2 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 4,350 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 3,480 |
| 3 | TsC03F1 | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 4,350 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 9,787 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 740,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 28,342 |
| Total Terasamente (tip C-1, tip3, tip B-4) |  |  |  |  |
|  |  | 2. Teren sportiv de minifotbal (tip C-1, |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S=693 m2) |  |  |
| 5 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 6,930 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 62,578 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 6,930 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 9,702 |
| 6 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,15 m) | m3 | 103,950 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 38,462 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 136,278 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 24,116 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 15,904 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,391 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,990 |
| 7 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (Fr.20/40) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,10 m) | m3 | 69,300 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 41,580 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40- 63 mm | m3 | 84,477 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15- 25 mm | m3 | 14,068 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 10,395 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,911 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 17,879 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,039 |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2) | t | 0,450 |
|  | 2320322600040 1 | Bitum | t | 0,464 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,135 |
| 9 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 | m2 | 693,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cm, cu asternere mecanica / beton asfaltic poros cu granulatie mare SKPg- II SM STB 1033.2008) |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 41,580 |
|  | 1111000100013 101 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4) | t | 97,713 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 11,088 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 5,475 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 5,475 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 5,475 |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,4 l/m2) | t | 0,280 |
|  | 2320322600040 1 | Bitum | t | 0,288 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,084 |
| 11 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / beton asfaltic dens cu granulatie mica SMBg- II/2 SM STB 1033.2008) | m2 | 693,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 34,650 |
|  | 1111000100013 11 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 65,142 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 2,079 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 7,623 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,673 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,673 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 3,673 |
| 12 | CN54B aplic | Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate (0,25 kg/m2) | m2 | 693,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 83,160 |
|  | 2430226101010 1 | Primer pentru mixturi cauciucate | kg | 173,250 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 34,650 |
| 13 | CG25B aplicativ | Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 6.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se | m2 | 693,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic" |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 464,310 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 55,440 |
|  | 1412122100880 1 | Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm | kg | 3 880,800 |
|  | 1412122100880 2 | Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm | kg | 4 158,000 |
|  | 1412122100880 3 | Adeziv pentru granule | kg | 1 704,780 |
|  | 2952270004029 1 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic | h-ut | 27,720 |
| 14 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 25,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,250 |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 18,250 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708- 61 A9 | kg | 8,750 |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 2,850 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 1,200 |
| Total Teren sportiv de minifotbal (tip C-1, S=693 m2) |  |  |  |  |
|  |  | 3. Teren de joaca pentru copii (tip-3, S=427 m2) |  |  |
| 15 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 4,270 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 38,558 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 4,270 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 5,978 |
| 16 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1 m) | m3 | 42,700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 15,799 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 55,980 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 9,906 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 6,533 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,982 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,050 |
| 17 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (100 mm) | m3 | 42,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 42,273 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 49,105 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,270 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 8,967 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 17,934 |
| 18 | TsH35A1 | Amenajarea terenurilor cu AMESTEC SPECIFIC gros.50 mm (doar manopera si utilaj ) | m2 | 427 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 31,850 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 40,040 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 2,002 |
| 19 |  | Amestec special (427 m2 * 0,05 = 21,35 m3) | h-om | 0,000 |
| 20 |  | Particule de argila mai mici de 0,005 mm - 10% | m3 | 2,150 |
|  | 7897897893 | Particule de argila mai mici de 0,005 mm | m3 | 2,150 |
| 21 |  | Particule de praf de argila (0,005....0,05 mm) - 15% | m3 | 3,200 |
|  | 7897897894 | Particule de praf de argila (0,005....0,05 mm) | m3 | 3,200 |
| 22 |  | Particule de nisip grosier fr.1...2 mm. - 75% | m3 | 16,000 |
|  | 7897897895 | Particule de nisip grosier fr.1...2 mm. | m3 | 16,000 |
| Total Teren de joaca pentru copii (tip-3, S=427 m2) |  |  |  |  |
|  |  | 4. Trotuar (tip b-4, S=358 m2) |  |  |
| 23 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 | 100m2 | 3,580 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t, in teren coeziv |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 32,327 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 3,580 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 5,012 |
| 24 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1 m) | m3 | 35,800 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 13,246 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 46,934 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 8,306 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 5,477 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,823 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,718 |
| 25 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / dale din beton h=0,05 mm | m2 | 358,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 207,712 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,656 |
|  | 2661112800655 50 | Placi din beton, pentru trotuare h=50 mm | m2 | 363,370 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 572,800 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 4 725,600 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,790 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 13,604 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 7,160 |
| Total Trotuar (tip b-4, S=358 m2) |  |  |  |  |
|  |  | 5. Amenajarea bordurei |  |  |
| 26 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordura BR.100.20.8 , pe fundatie de beton clasa C16/20) | m | 270,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 32,400 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 48,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2666122800325 12 | Bordura BR.100.20.8 | m | 271,350 |
|  | 2663102100001 250 | Beton clasa C16/20 | m3 | 12,960 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 275,400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,810 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,810 |
| Total Amenajarea bordurei |  |  |  |  |
|  |  | 6. Jgheab din plastic cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (L=110 m) |  |  |
| 27 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,100 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,477 |
| 28 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 15,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,874 |
| 29 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 2,750 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,588 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,788 |
|  | 2663102100000 150 | Beton C8/10 | m3 | 2,847 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,278 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,688 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,100 |
| 30 | DE10E aplic | Jgheab din plastic (1000x160x155) cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (beton C16/20 consum - 0,057 m3/m) | m | 110,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,700 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 56,100 |
|  | 266612280028- 3025 | Jgheab din plastic (1000x160x155) cu grila din fonta | m | 110,550 |
|  | 2663102100001 250 | Beton clasa C16/20 | m3 | 6,270 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 385,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,660 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Jgheab din plastic cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (L=110 m) |  |  |  |  |
|  |  | 7. Mobilier urban |  |  |
| 31 | TsH91A | Banci | buc | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 48,500 |
|  | 2513206621461 | Banca | buc | 10,000 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C 16/20 | m3 | 0,360 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 1,500 |
| 32 | TsH91B | Urne de gunoi | buc | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,800 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 19,400 |
|  | 2030112931102 | Urne de gunoi pentru parc | buc | 4,000 |
|  | 2663102100000 16 | Beton C 16/20 | m3 | 0,336 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,600 |
| Total Mobilier urban |  |  |  |  |
|  |  | 8. Gazon |  |  |
| 33 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea din depozit) | 100 m3 | 0,270 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,526 |
| 34 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (привозка) | t | 38,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,882 |
| 35 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 135,000 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 14,850 |
| 36 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 1,350 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 6,507 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 5,346 |
| 37 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 1,350 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,891 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 1,350 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,521 |
| Total Gazon |  |  |  |  |
|  |  | 9. Put de canalizare d=1,0m, h=1,20 m |  |  |
| 38 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,120 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,462 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,078 |
|  | 2663102100000 150 | Beton C8/10 | m3 | 0,124 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,012 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,030 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,048 |
| 39 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,380 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,690 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,581 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,157 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,050 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,029 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,061 |
|  | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 0,306 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,718 |
| 40 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,000 |
|  | 2661126433101 0 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,000 |
| 41 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) | buc | 1,000 |
|  | 2661126433091 310 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) | buc | 1,000 |
| 42 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10- 1(0,10 m3) | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2661126433101 4 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,000 |
| 43 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 |
|  | 2661126433091 1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 |
| 44 | AcE13A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,000 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,000 |
| 45 | AcF03E | Umpluturi de piatra bruta / каменная наброска | m3 | 2,000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,700 |
|  | 1421402200408 | Piatra bruta / каменная наброска | m3 | 2,050 |
| 46 | AcD18D | Montarea tevii din PVC avind diametrul de 200 mm | m | 10,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 4,500 |
|  | 2521216700000 | Teava din PVC 200 mm | m | 10,605 |
|  | 2523156670000 | Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) | buc | 1,727 |
|  | 2462106110467 | Codez - 100 | kg | 0,333 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,505 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 7,070 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,495 |
| Total Put de canalizare d=1,0m, h=1,20 m |  |  |  |  |
|  |  | 10. Gard pentru stadion ( L=137,5 m) |  |  |
| 47 | CO06B3 | Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d- 5,0 (panou ECO din sirma de otel d=3 mm - 69 buc; stilpi ECO metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m -69 buc; capac patrat 60*60 - 69 buc; sistem de fixare zincat - 201 buc; beton C15 - 4,97 m3) | m | 137,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 34,375 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 126,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,750 |
|  | 2732103646250 1 | Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-3,0 | buc | 69,000 |
|  | 2811106302005 1 | Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m | buc | 69,000 |
|  | 2710703700340 1 | Capac patrat 60*60 | buc | 69,000 |
|  | 2710703700340 2 | Sistem de fixare zincat 40*40 | buc | 201,000 |
|  | 2663102100001 5 | Beton M150 | m3 | 13,900 |
| 48 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 8,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,435 |
| 49 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 8,500 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,901 |
| Total Gard pentru stadion ( L=137,5 m) |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic '' Zamca'' in apropierea riului Prut, s. Pererita r-ul Briceni	N15823/25

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 7-3-1

Inventar pentru sport

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsH91A | Instalarea FAM (aplicativ) / Движущиеся барабаны ТП "Школьник" sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc) | buc | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,900 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,450 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,850 |
|  | 2663102100000 200 | Beton C16/20 | m3 | 0,250 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,150 |
| 2 | TsH91A | Instalarea FAM (aplicativ) / Штанга для упражнения сидя ТП "Школьник" sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc) | buc | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,900 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 9,700 |
|  | 2663102100000 200 | Beton C16/20 | m3 | 0,500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,300 |
| 3 | TsH91A | Instalarea FAM (aplicativ) / Криволинейная гимнастическая лестница ТП "Школьник" sau analog ' (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc) | buc | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,900 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,450 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,850 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 |  |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,150 |
| 4 | TsH91A | Instalarea FAM (aplicativ) / Ручные качели ТП "Школьник" sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc) | buc | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,900 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 9,700 |
|  | 2663102100000 200 | Beton C16/20 | m3 | 0,500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,300 |
| 5 | TsH91A | Instalarea FAM (aplicativ) / Перекладины разной высоты ТП "Школьник" sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc) | buc | 3,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,350 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 14,550 |
|  | 2663102100000 200 | Beton C16/20 | m3 | 0,750 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,450 |
| 6 | TsH91A | Instalarea FAM (aplicativ) / Качающееся бревно ТП "Школьник" sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc) | buc | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,900 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,450 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,850 |
|  | 2663102100000 200 | Beton C16/20 | m3 | 0,250 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,150 |
| 7 | TsH91A | Instalarea FAM (aplicativ) / Параллельные брусья ТП "Школьник" sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc) | buc | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,900 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,450 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,850 |
|  | 2663102100000 200 | Beton C16/20 | m3 | 0,250 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,150 |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 2. Inventar pentru sport |  |  |
| 8 | Pretul firmei | Движущиеся барабаны ТП "Школьник" sau analog | buc | 1,000 |
|  | 5551 | Движущиеся барабаны ТП "Школьник" sau analog | buc | 1,000 |
| 9 | Pretul firmei | Штанга для упражнения сидя ТП "Школьник" sau analog | buc | 2,000 |
|  | 5552 | Штанга для упражнения сидяТП "Школьник" sau analog | buc | 2,000 |
| 10 | Pretul firmei | Криволинейная гимнастическая лестница ТП "Школьник" sau analog | buc | 1,000 |
|  | 5553 | Криволинейная гимнастическаялестница ТП "Школьник" sauanalog | buc | 1,000 |
| 11 | Pretul firmei | Ручные качели ТП "Школьник" sau analog | buc | 2,000 |
|  | 5554 | Ручные качели ТП "Школьник"sau analog | buc | 2,000 |
| 12 | Pretul firmei | Перекладины разной высоты ТП "Школьник" sau analog | buc | 3,000 |
|  | 5555 | Перекладины разной высотыТП "Школьник" sau analog | buc | 3,000 |
| 13 | Pretul firmei | Качающееся бревно ТП "Школьник" sau analog | buc | 1,000 |
|  | 5556 | Качающееся бревно ТП"Школьник" sau analog | buc | 1,000 |
| 14 | Pretul firmei | Параллельные брусья ТП "Школьник" sau analog | buc | 1,000 |
|  | 5557 | Параллельные брусья ТП"Школьник" sau analog | buc | 1,000 |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total Inventar pentru sport |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic '' Zamca'' in apropierea riului Prut, s. Pererita r-ul Briceni	N15823/25

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 7-4-1

Echipamente pentru montare la terenul de joaca

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsH91A | Montarea ''Горка'' (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc) | buc | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |
|  | 2663102100000 200 | Beton C16/20 | m3 | 0,15 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |
| 2 | TsH91A | Montarea 'Карусель'' (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc) | buc | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |
|  | 2663102100000 200 | Beton C16/20 | m3 | 0,15 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |
| 3 | TsH91A | Montarea ''Качалка балансир'' (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc) | buc | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,80 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,90 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 9,70 |
|  | 2663102100000 200 | Beton C16/20 | m3 | 0,30 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,30 |
| 4 | TsH91A | Montarea 'Вертушка'' (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc) | buc | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |
|  | 2663102100000 200 | Beton C16/20 | m3 | 0,15 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |
| 5 | TsH91A | Montarea ''Комбенированная горка'' (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc) | buc | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |
|  | 2663102100000 200 | Beton C16/20 | m3 | 0,15 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |
| 6 | TsH91A | Montarea 'Качели'' (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc) | buc | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |
|  | 2663102100000 200 | Beton C16/20 | m3 | 0,15 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |
| 7 | TsH91A | Montarea 'Турник'' (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc) | buc | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |
|  | 2663102100000 200 | Beton C16/20 | m3 | 0,15 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |
| 8 | TsH91A | Montarea 'Бум - балансир'' (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc) | buc | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |
|  | 2663102100000 200 | Beton C16/20 | m3 | 0,15 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Utilaj pentru terenul de joaca |  |  |
| 9 | Pretul firmei | Горка | buc | 1,00 |
|  | 4442 | Горка | buc | 1,00 |
| 10 | Pretul firmei | Карусель | buc | 1,00 |
|  | 4443 | Карусель | buc | 1,00 |
| 11 | Pretul firmei | Качалка балансир | buc | 2,00 |
|  | 4444 | Качалка балансир | buc | 2,00 |
| 12 | Pretul firmei | Вертушка | buc | 1,00 |
|  | 4445 | Вертушка | buc | 1,00 |
| 13 | Pretul firmei | Комбенированная горка | buc | 1,00 |
|  | 44451 | Комбенированная горка | buc | 1,00 |
| 14 | Pretul firmei | Качели | buc | 1,00 |
|  | 4446 | Качели | buc | 1,00 |
| 15 | Pretul firmei | Турник | buc | 1,00 |
|  | 4447 | Турник | buc | 1,00 |
| 16 | Pretul firmei | Бум - балансир | buc | 1,00 |
|  | 4448 | Бум - балансир | buc | 1,00 |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total Utilaj pentru terenul de joaca |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco- Turistic '' Zamca'' in apropierea riului Prut, s. Pererita r-ul Briceni	N15823/25

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 7-5-1

Porti pentru terenul de fotbal

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,38 |
| 2 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 2,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,11 |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 2,80 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,30 |
| 4 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 | m3 | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 |
|  | 2663102100000 20 | Beton C20/25 | m3 | 2,07 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,20 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj pentru terenul de fotbal |  |  |
| 5 | Pretul firmei | Poarta pentru fotbal 3*2 | buc | 2,00 |
|  | 4654654165416 51 | Poarta pentru fotbal 3*2 | buc | 2,00 |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total Utilaj pentru terenul de fotbal |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu