| MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA AGENȚIA „APELE MOLDOVEI” |  |  | MINISTRY OF ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AGENCY OF WATER RESOURCES OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| str. Gh.Tudor,5, MD-2028, Chișinău • Tel.: (+373 22) 280 700 • Fax: (+373 22) 280 822 • e-mail: agentia_am@apele.gov.md |  |  |  |  |

Anexa nr. 23

la Documentația standard

APROBATĂ prin Ordinul nr. 69 din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: „Reconstrucția parțiala a stației de pompare SP-1 a masivului Puhăcenii de Sus, AUAI  ,,Dubăsarii Vechi” r-ul Criuleni”

Autoritatea contractantă: Agenția „Apele Moldovei”, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et. 5

| Reconstrucția parțiala a stației de pompare SP-1 a masivului Puhăcenii de Sus, AUAI ,,Dubăsarii Vechi” r-ul Criuleni | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 01

Echipament electric de forța (13/2020-EEF)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de demontare si montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEG17D |  |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 2 | RpED17A1 |  |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp |  |  | m |  | 75,000 |  |
|  |  |  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-01-026-1 |  |  | Instalatii complete de distributie 6-10 kV: dulap de montare exterioara cu coridor de deservire cu intreruptor |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 4 | 08-02-147-12 |  |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg |  |  | 100 m |  | 0,850 |  |
| 5 |  |  |  | Cablu de izolare XLPE cu trei nuclee cu teaca exterioara din PVC tip NA2XSEY cu 3 conductori cupru moale compact, torsadat, clasa 2 cu sectiunea 35 mm2. Tensiune nominala Uo / U (Um) - 6/10 (12) kV. Semiconductor interior: Extrudat. Izolatie: polietilena reticulata XLPE-TR (arbore retardant). Semiconductor extern: extrudat, stripabil. Ecran individual: benzi de cupru. Umplutura: PVC compus din clorura de polivinil. Manta exterioara: PVC compus din clorura de polivinil. |  |  | m |  | 85,000 |  |
| 6 |  |  |  | Curelusa pentru cablu de tip 200x4.8 mm |  |  | set |  | 3,000 |  |
| 7 | 08-02-165-5 |  |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
| 8 |  |  |  | Manson terminat de tip 3КВТп-10-25/50 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
| 9 | 08-03-574-3 |  |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 35 mm2 |  |  | 100 fire |  | 0,060 |  |
| 10 |  |  |  | Papuc de cablu ТМЛ 35-8-9 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
| 11 | 08-02-411-7 |  |  | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 78 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 12 |  |  |  | Bransament flexibil cu L=940 mm, Dext=59/61 mm, cu filet 1 1/4", masa 2.002 kg/buc de tip K1088 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 13 | 08-02-472-2 |  |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,060 |  |
| 14 |  |  |  | Platbanda zincata 40X4 |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  |  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Instalatie completa de distributie de interior tip KM-1Ф cu intrerupator cu vid BB/VL-10-25/1000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * 1% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie(ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur)% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Reconstrucția parțiala a stației de pompare SP-1 a masivului Puhăcenii de Sus, AUAI ,,Dubăsarii Vechi” r-ul Criuleni | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2

Automatizarea proceselor tehnologice (13/2020-APT)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Panou automatizare (PA) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: contactoare | buc |  |  | 2,000 |  |  |
| 3 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv: contacte aditionale | buc |  |  | 2,000 |  |  |
| 4 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv: RELEE | buc |  |  | 7,000 |  |  |
| 5 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv: soclu releu | buc |  |  | 7,000 |  |  |
| 6 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv: Lampa | buc |  |  | 4,000 |  |  |
| 7 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv: butoane | buc |  |  | 6,000 |  |  |
| 8 | 08-03-603-1 |  |  | Cutie cu transformatori coboritori | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 9 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv: Bloc de distibutie | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 10 | 08-03-573-6 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, dimensiuni de gabarit: 280x500x700(h) mm, IP54 | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 11 | 08-02-390-1 |  |  | Canal de cablu perforat PVC 25x25 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) | 100 m |  |  | 0,040 |  |  |
| 12 | 08-02-390-2 |  |  | Canal de cablu perforat PVC 40x60 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) | 100 m |  |  | 0,060 |  |  |
| 13 | 08-03-574-1 |  |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire |  |  | 7,000 |  |  |
| 14 | pret furnizor |  |  | Papuc simplu 6 мм2 (100pcs/set), UGN10-006-06-12 | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 15 | pret furnizor |  |  | Papuc simplu 0,75мм2 (100pcs/set), UGN10-C75-02-08 | buc |  |  | 2,000 |  |  |
| 16 | pret furnizor |  |  | Papuc simplu 1.5 мм2 (100pcs/set), UGN10-D15-03-08 | buc |  |  | 2,000 |  |  |
| 17 | pret furnizor |  |  | Papuc dublu 0,75мм2 (100pcs/set), UTE10-D2-1-100 | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 18 | pret furnizor |  |  | Papuc dublu 1.5 mm2 (100pcs/set), UTE10-D2-6-100 | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 19 | pret furnizor |  |  | Colier 2,5х100 mm negru (100buc/set), UHH32-D025-100-100 | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 20 | pret furnizor |  |  | Placa autoadeziva 20х20 mm (20buc/set), UHP30-20-020 | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 21 | pret furnizor |  |  | Marcarea autoadeziva 30х30mm. Symbol "Impamintare", YPC20-ZAZEM-1-096 | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 22 | pret furnizor |  |  | Marcarea autoadeziva 25х25х25mm. Symbol "Fulger", YPC30-MOLNI-1-100 | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 23 | pret furnizor |  |  | Presetupa PG 21 PVC, IP54, YSA20-18-21-54-K41 | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 24 | pret furnizor |  |  | Presetupa PG 13.5 PVC, IP54, YSA20-12-13-54-K41 | buc |  |  | 5,000 |  |  |
| 25 | pret furnizor |  |  | Presetupa PG 9 PVC, IP54, YSA20-08-09-54-K41 | buc |  |  | 2,000 |  |  |
| 26 | 11-06-002-01 |  |  | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou | 100 m |  |  | 1,900 |  |  |
| 27 |  |  |  | Fir ПВ-3 6.0 mm2 (rosu, verde, galben, galben-verde) | m |  |  | 40,000 |  |  |
| 28 |  |  |  | Fir ПВ-3 1.5 mm2 (albastru, galben, cafeniu) | m |  |  | 75,000 |  |  |
| 29 |  |  |  | Fir ПВ-3 0.75 mm2 (albastru, galben, cafeniu) | m |  |  | 75,000 |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Panou de distributie 0.4kV (existent) (PD1) |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie 0.4kV (existent) (PD1) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Sala pompelor (SP) |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 11-03-001-01 |  |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Cablaj, sisteme montare cabluri |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 2,000 |  |  |
| 33 |  |  |  | Cablu YSLCY-OZ 2X1,5 Ecranat | m |  |  | 115,000 |  |  |
| 34 |  |  |  | Cablu YSLCY-OZ 4X1,5 Ecranat | m |  |  | 85,000 |  |  |
| 35 | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |  | 2,550 |  |  |
| 36 |  |  |  | Cablu de tip NYY-J, izolatia PVC, intirzierea propagarii focului, conductor de forma rotunda, conductor plin, U0/U=0,6/1.0 kV de tip NYY-J 4G4re | m |  |  | 85,000 |  |  |
| 37 |  |  |  | Cablu de control, izolatia PVC, marcarea firelor prin numar + galben-verde de tip YSLY-JZ 7G1.5 | m |  |  | 85,000 |  |  |
| 38 |  |  |  | Cablu de control, izolatia PVC, marcarea firelor prin numar + galben-verde de tip YSLY-JZ 5G1,5 | m |  |  | 85,000 |  |  |
| 39 | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  | 0,500 |  |  |
| 40 |  |  |  | Tub gofrat PVC d=25mm, CTG20-25-K41-050I | m |  |  | 50,000 |  |  |
| 41 | 08-02-409-2 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |  | 0,100 |  |  |
| 42 |  |  |  | Tub gofrat PVC d=40mm, CTG20-40-K41-015I | m |  |  | 10,000 |  |  |
| 43 | 08-02-396-2 |  |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m |  |  | 0,200 |  |  |
| 44 |  |  |  | Jgheab metalic zincat 50х100x3000 mm, fara capac | m |  |  | 20,000 |  |  |
| 45 |  |  |  | Separator pentru jgheab h=50 mm, L=2000mm | m |  |  | 20,000 |  |  |
| 46 |  |  |  | Suport pe perete metalic L=100 mm | buc |  |  | 20,000 |  |  |
| 47 | 08-02-397-1 |  |  | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc |  |  | 0,060 |  |  |
| 48 |  |  |  | Profil pentru montaj 41x21х2000-2,0mm | buc |  |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Panou automatizare (PA) |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  | Intrerupator automat 1P 16A C 6kA de tip iC60N | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 50 |  |  |  | Intrerupator automat 1P 2A C 6kA de tip iC60N | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 51 |  |  |  | Intrerupator automat 1P 6A C 6kA de tip iC60N | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 52 |  |  |  | Intrerupator automat protectie motor 3P 13-18A de tip TeSys GV2ME | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 53 |  |  |  | GVAE11 - contact auxiliar TeSys - 1 NO + 1 NC | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 54 |  |  |  | RXM4AB1MD - releu conectabil miniatura - Zelio RXM - 4 C/O - 220 V c.c. - 6 A | buc |  |  | 7,000 |  |  |
| 55 |  |  |  | RXZE2S114M - soclu RXZ - contact separat - 10 A - < 250 V - conector - pt. releu RXM4.. | buc |  |  | 7,000 |  |  |
| 56 |  |  |  | VCF3 - intrerup. sarc. VCF - TeSys - 3 poli - 690 V 63 A - maner rosu blocabil cu lacat | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 57 |  |  |  | LC1D18P7 - contactor TeSys LC1-D - 3 poli - AC-3 - 440 V 18 A - bobina 230 V c.a | buc |  |  | 2,000 |  |  |
| 58 |  |  |  | LAD9R1V - kit de comutator reversibil - pentru TeSys D - 3 poli | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 59 |  |  |  | XB5AVM1 - lampa pilot rot. diam. 22 - alba - LED integral - 230...240 V - borne clema-surub | buc |  |  | 3,000 |  |  |
| 60 |  |  |  | ZBZ33 - suport legenda 30 x 50 mm pentru legenda 18 x 27 mm nemarcata | buc |  |  | 4,000 |  |  |
| 61 |  |  |  | XB5AVB1 - lampa pilot rotunda diam. 22 - alba - LED integral - 24 V - borne clema-surub | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 62 |  |  |  | 6EP1333-1LB00 - Sursa de alimentare SITOP PSU 100L 230VAC/24VDC/5A | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 63 |  |  |  | RM35TF30 - releu control faza multifunctional RM35-T - interval 194...528 V c.a. | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 64 | pret furnizor |  |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, dimensiuni de gabarit: 500x280x700(h) mm, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN dotat cu grila de ventilare 150x150 mm | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Panou de distributie 0.4kV (existent) (PD1) |  |  |  |  |  |  |
| 65 | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat iC60N, 3P, 40A, C, 6kA | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Sala pompelor (SP) |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  | Senzor de presiune 0...25bar, cu semnal analogic 4-20mA, G1/4A, MBS30002411-1AB04 | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |
|  |  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * 1% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie(ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur)% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |