# Formularul nr. 1

Obiectivul: Termoizolarea fatadei la gimnaziului D.Matcovschi, str. G.Meniuc, 22

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 51

| Obiectul: Solutii arhitecturale (SA) - Bloc A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Desfaceri si demontari |  |  |
| 1.1.1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre). | m2 | 69,5000 |
| 1.1.2 | RpCP45D | Demontarea grilelor metalice la ferestre (pentru montarea ulterioara) | kg | 500,0000 |
| 1.1.3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane (pentru montarea ulterioara) | m | 62,0000 |
| 1.1.4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri parapet | m | 37,0000 |
| 1.1.5 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 | 40,0000 |
| 1.1.6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 130,0800 |
| 1.1.7 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1. | t | 10,0000 |
| 1.1.8 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 10,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Desfaceri si demontari |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Fatada |  |  |
| 1.1.9 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m. | m3 | 3,5000 |
| 1.1.10 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 750,0000 |
| 1.1.11 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar nisip-ciment marca M 100, pe zidarie | m2 | 750,0000 |
| 1.1.12 | IzF55B | Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren gr.50mm (Polistiren expandat EPS 80 ignifug, Cornier din aluminiu - 380m.l.) | m2 | 750,0000 |
| 1.1.13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 750,0000 |
| 1.1.14 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea de exterior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 750,0000 |
| 1.1.15 | CK18C adoptat | Montarea coltarelor decorative | m | 25,0000 |
| 1.1.16 | RpCI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv. | m | 78,2000 |
| 1.1.17 | RpCI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv. (parapet) | m | 37,0000 |
| 1.1.18 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (resursele materiale-se exclud) | m | 62,0000 |
| 1.1.19 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | m2 | 900,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Fatada |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Soclu |  |  |
| 1.1.20 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 77,2000 |
| 1.1.21 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar nisip-ciment marca M 100, pe zidarie | m2 | 77,2000 |
| 1.1.22 | IzF55B | Termoizolarea exterioară a pereţilor şi glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren gr.50mm (Polisteren extrudat 26kg/m3, 0,03W/mK, Nota: Profil din aluminiu pentru soclu - 32m.l.). | m2 | 77,2000 |
| 1.1.23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 77,2000 |
| 1.1.24 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica de exterior: dimensiuni pina la 400 x 400 mm. (inclusiv peretii la anexa) | m2 | 77,2000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Soclu |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Timplarie |  |  |

| 1.1.25 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . (U1-2660x1650mm, 2buc) | m2 | 10,7800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.26 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. (F1-2400x1550mm, 13buc) | m2 | 49,8600 |
| 1.1.27 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 300mm) | m | 21,0000 |
| 1.1.28 | CL26A | Rame metalice gata confectionate, inclusiv vopsirea (Rama metalica-se exclude) | kg | 500,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Copertine |  |  |
| 1.1.29 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (V=0.4m3) | m2 | 33,0000 |
| 1.1.30 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,4000 |
| 1.1.31 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,4000 |
| 1.1.32 | RpCI37A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip LINDAB. (Tabla profilata, resursele materiale: Tabla zincata, Coame metalice, Pazie din tabla-se exclud) | m2 | 33,0000 |
| 1.1.33 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma. | m2 | 25,0000 |
| 1.1.34 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email). | m2 | 25,0000 |
| 1.1.35 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar nisip-ciment marca M 100, pe zidarie | m2 | 34,1200 |
| 1.1.36 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori (inclusiv scarile) | m2 | 47,2200 |
| 1.1.37 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica de exterior: dimensiuni pina la 400 x 400 mm. (inclusiv scarile) | m2 | 47,2200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Copertine |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Anexa (intrare subsol) |  |  |
| 1.1.38 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (V=0.1m3) | m2 | 7,0000 |
| 1.1.39 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,1000 |
| 1.1.40 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,1000 |
| 1.1.41 | RpCI37A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip LINDAB. (Tabla profilata, resursele materiale: Tabla zincata, Coame metalice, Pazie din tabla-se exclud) | m2 | 7,0000 |
| 1.1.42 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori | m2 | 10,3600 |
| 1.1.43 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar nisip-ciment marca M 100, pe zidarie | m2 | 10,3600 |
| 1.1.44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 10,3600 |
| 1.1.45 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica de exterior: dimensiuni pina la 400 x 400 mm. | m2 | 10,3600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6. Anexa (intrare subsol) |  |  |

| Obiectul: Solutii arhitecturale (SA) - Bloc B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Desfaceri si demontari |  |  |
| 2.1.1 | RpCP45D | Demontarea grilelor metalice la ferestre (pentru montarea ulterioara) | kg | 160,0000 |
| 2.1.2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane (pentru montarea ulterioara) | m | 18,0000 |
| 2.1.3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri parapet | m | 9,0000 |
| 2.1.4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 25,2600 |
| 2.1.5 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1. | t | 5,0000 |
| 2.1.6 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 5,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Desfaceri si demontari |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Fatada |  |  |
| 2.1.7 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 236,0000 |
| 2.1.8 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, | m2 | 236,0000 |

|  |  | pe suprafete plane cu mortar nisip-ciment marca M 100, pe zidarie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.9 | IzF55B | Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren gr.50mm (Polistiren expandat EPS 80 ignifug, Cornier din aluminiu - 64m.l.) | m2 | 236,0000 |
| 2.1.10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 236,0000 |
| 2.1.11 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea de exterior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 236,0000 |
| 2.1.12 | RpCI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv. | m | 53,4000 |
| 2.1.13 | RpCI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv. (parapet) | m | 9,0000 |
| 2.1.14 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (resursele materiale-se exclud) | m | 18,0000 |
| 2.1.15 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | m2 | 300,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Fatada |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Soclu |  |  |
| 2.1.16 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 25,2600 |
| 2.1.17 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar nisip-ciment marca M 100, pe zidarie | m2 | 25,2600 |
| 2.1.18 | IzF55B | Termoizolarea exterioară a pereţilor şi glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren gr.100mm (Polisteren extrudat 26kg/m3, 0,03W/mK, Nota: Profil din aluminiu pentru soclu - 44m.l.). | m2 | 25,2600 |
| 2.1.19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 25,2600 |
| 2.1.20 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica de exterior: dimensiuni pina la 400 x 400 mm. | m2 | 25,2600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Soclu |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Timplarie |  |  |
| 2.1.21 | CL26A | Rame metalice gata confectionate, inclusiv vopsirea (Rama metalica-se exclude) | kg | 160,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Timplarie |  |  |

| Obiectul: Solutii arhitecturale (SA) - Bloc C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Desfaceri si demontari |  |  |
| 3.1.1 | RpCP45D | Demontarea grilelor metalice la ferestre (pentru montarea ulterioara) | kg | 140,0000 |
| 3.1.2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane (pentru montarea ulterioara) | m | 20,8000 |
| 3.1.3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri parapet | m | 9,0000 |
| 3.1.4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 30,5100 |
| 3.1.5 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1. | t | 5,0000 |
| 3.1.6 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 5,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Desfaceri si demontari |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Fatada |  |  |
| 3.1.7 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 266,0000 |
| 3.1.8 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar nisip-ciment marca M 100, pe zidarie | m2 | 266,0000 |
| 3.1.9 | IzF55B | Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren gr.50mm (Polistiren expandat EPS 80 ignifug, Cornier din aluminiu - 62m.l.) | m2 | 266,0000 |
| 3.1.10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 266,0000 |
| 3.1.11 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea de exterior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 266,0000 |
| 3.1.12 | RpCI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 | m | 53,4000 |

|  |  | cm inclusiv. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.13 | RpCI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv. (parapet) | m | 9,0000 |
| 3.1.14 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (resursele materiale-se exclud) | m | 20,8000 |
| 3.1.15 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | m2 | 320,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Fatada |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Soclu |  |  |
| 3.1.16 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 30,5100 |
| 3.1.17 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar nisip-ciment marca M 100, pe zidarie | m2 | 30,5100 |
| 3.1.18 | IzF55B | Termoizolarea exterioară a pereţilor şi glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren gr.100mm (Polisteren extrudat 26kg/m3, 0,03W/mK, Nota: Profil din aluminiu pentru soclu - 54m.l.). | m2 | 30,5100 |
| 3.1.19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 30,5100 |
| 3.1.20 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica de exterior: dimensiuni pina la 400 x 400 mm. | m2 | 30,5100 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Soclu |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Timplarie |  |  |
| 3.1.21 | CL26A | Rame metalice gata confectionate, inclusiv vopsirea (Rama metalica-se exclude) | kg | 140,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Timplarie |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

## L.S.