| Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Nr. 6-1 Retele termice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,71 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 5,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri , teren mijlociu | m3 |  | 14,39 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2100 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,1200 |  |
| 4 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (realizat manual) | 100 m3 |  | 0,20 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 5 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t |  | 324,82 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,1820 |  |
| 6 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 1,91 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |
| 7 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (t.100mm) | m3 |  | 9,68 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 14,39 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 9 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 14,39 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,64 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,64 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 12 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (p/t umplutura) | 100 m3 |  | 0,64 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 13 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t |  | 110,06 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,1820 |  |
| 14 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 0,64 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |
|  |  | 2. Montaj de la CT1-319/6-1 pina la CT-319/6-1a (sectiune 1-1) |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Tevi si armaturi |  |  |  |
| 15 | TfE01D | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 133/225 mm | m |  | 46,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4500 |  |
|  | 27221031600001 | Teava din otel izolata сu poliuretan D133/225mm | m | 1,0040 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0640 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0040 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0050 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0190 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 3410520006753 | Automacara 12 - 15 TF | h-ut | 0,0200 |  |
| 16 | TfE05D | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 133/225 mm (manson detasabil la capete ( 11-2-133/225) | шт. |  | 4,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0500 |  |
| 17 | TfE06E | Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 12-225 mm (inel etansant (12-225) | шт. |  | 8,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,1600 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0400 |  |
|  | 28752744280001 | Inel etansat 12-225 | шт. | 1,0000 |  |
| 18 | TfE04D | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 133/225 mm (set p/t izolarea rosturilor (EP-3) cu manson termocontabil (14-3-1-133/225) | шт. |  | 2,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,4000 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1000 |  |
|  | 25231567190001 | Set p/t izolarea rosturilor (EP-3) cu mansan termocontractabil 14-3-1-133/225 | шт. | 1,0000 |  |
| 19 |  | Banda culisanta | шт. |  | 3,00 |
|  | 29875648796325 | Banda culisanta L=10m | шт. | 1,0000 |  |
| 20 | TfE06F | Montarea inelului de alunecarea p/t trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 133/225 prin teava imbracata de D325 ,(28-225-3-34) | шт. |  | 16,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,1600 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0400 |  |
|  | 287527442800011 | Inel de alunecare p/t trecerea tevii izolate cu poliuretan D133/225 ,(28-225-3-34) | шт. | 1,0000 |  |
| 21 | TfE05G | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 300 mm (manseta pentru tubul D325 ,(30-225/325) | шт. |  | 4,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,3200 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0800 |  |
|  | 252315671300015 | Manseta p/t tubul D325mm ,(30-225/325) | шт. | 1,0000 |  |
| 22 | GA08C | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 6 mm ,L=22.0m-2 buc. (metoda deschisa) | m |  | 42,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,1700 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5400 |  |
|  | 25212167010001 | Teava din otel D325x6.0mm | m | 1,0200 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 6,9500 |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,1700 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,2000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0700 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,3800 |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,3600 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0700 |  |
|  |  | 2.2. Costul utilajului |  |  |  |
| 23 |  | Manson detalsabil la capete 11-2-133/225 | шт. |  | 4,00 |
|  | 28752742050006 | Manson detasabil la capete 11-2-133/225 | шт. | 1,0000 |  |
|  |  | 3. Montaj in CT-319/6-1 (noua) |  |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. Tevi si armaturi |  |  |  |
| 24 | AcE51D | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 125 mm Material marunt=1,03300 | piesa |  | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,7300 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,1800 |  |
|  | 25212167010002 | Teava din otel D125 | m | 0,4000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5100 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3180 |  |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,5400 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 3,0100 |  |
| 25 | AcE51G | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 300 mm Material marunt=1,03000 | piesa |  | 4,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,8500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,9000 |  |
|  | 25212167010001 | Teava din otel D325x6.0mm | m | 0,4000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,4700 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,8210 |  |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,1120 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 6,6200 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,4700 |  |
| 26 | TfA01G2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 325x6mm | m |  | 4,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,2700 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,6700 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3000 |  |
|  | 27221031070001 | Conducta de otel D325x6mm | m | 1,0040 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1390 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0140 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer | шт. | 0,0020 |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0070 |  |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,2320 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0880 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0110 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1620 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |  |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0360 |  |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,0540 |  |
| 27 | TfA01D2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133x4.0mm | m |  | 4,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,2100 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,5200 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 27221031070002 | Conducta de otel D133x4.0mm | m | 1,0040 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0640 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer | шт. | 0,0020 |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0030 |  |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0610 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0190 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0040 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1440 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |  |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0180 |  |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,0180 |  |
| 28 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x2.0mm | m |  | 3,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2900 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 27221031070003 | Conducta de otel D25x2.0mm | m | 1,0040 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0100 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0040 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer | шт. | 0,0010 |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0010 |  |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0060 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1250 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |  |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0180 |  |
| 29 | TfA02C2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108х4.0 -90* | шт. |  | 6,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,3300 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,2000 |  |
|  | 28752740400005 | Cot de otel D108x3,5-90* | шт. | 1,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,2320 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3760 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1200 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer | шт. | 0,0200 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0720 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1850 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,6290 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |  |
| 30 | TfA10A2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida (133/325-T94.085.00.000-2buc; ) | 10 kg |  | 0,30 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,9100 |  |
|  | 2710403607225 | Tabla groasa 6x1250 OL37-1n | kg | 10,4000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,8700 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer | шт. | 0,1000 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,2000 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 1,1000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,7200 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0990 |  |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,0990 |  |
| 31 | TfB01A2 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn20 | шт. |  | 2,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,8200 |  |
|  | 29131346000006 | Ventil cu bila sudate Dn20mm , BALLOMAX | шт. | 1,0000 |  |
|  | 2874115820895 | Surub cap hexagonal M 12x55 gr. 4.8 | шт. | 8,0000 |  |
|  | 2874115840479 | Piulita hexag. M12 | шт. | 8,0000 |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0420 |  |
| 32 | TfE05G | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 325/450 mm (manson detasabil la capete 110-2-325/450) | шт. |  | 4,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,3200 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0800 |  |
| 33 | TfE06I | Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 450 mm (inel etansat 12-450) | шт. |  | 8,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0500 |  |
|  | 28752744280002 | Inel etansat 12- 450 | шт. | 1,0000 |  |
| 34 |  | Banda culisanta | шт. |  | 6,00 |
|  | 29875648796325 | Banda culisanta L=10m | шт. | 1,0000 |  |
|  |  | 3.1.2. Lucrari de izolarea |  |  |  |
| 35 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi ГФ-021 | m2 |  | 5,50 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om. | 0,1600 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,3900 |  |
|  | 24302261008317 | Grund ГФ-021 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0400 |  |
| 36 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul 325х6.0mm (POLIXEM SYSTEM gr.40mm ) Materiale marunte=1,05000 | m |  | 4,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6300 |  |
|  | 3320517352242 | Termoizolatie conducte POLIXEM SYSTEM gr.40mm D325x 6.0mm | m | 1,0300 |  |
| 37 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul 133х4.0mm (POLIXEM SYSTEM gr.40mm ) Materiale marunte=1,05000 | m |  | 4,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6300 |  |
|  | 3320517352243 | Termoizolatie conducte POLIXEM SYSTEM gr.40mm D133x 4.0mm | m | 1,0300 |  |
|  |  | 3.1.3. Camin de vizitare 1,8x2,4x2,0h tip TK-2 |  |  |  |
| 38 | CP50D | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. -ФС-4м | шт. |  | 6,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,9100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0457 |  |
|  | 26661228006008 | Element prefabricat - ФС-4м | шт. | 1,0100 |  |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,0092 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2651122100403 | Ciment metalurgic M 30 saci | kg | 13,9300 |  |
|  | 1421102200577 | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm | m3 | 0,0600 |  |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0063 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,3270 |  |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,0150 |  |
| 39 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. - ФС6-8м | шт. |  | 18,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,4220 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0235 |  |
|  | 26661228006002222 | Element prefabricat -ФС6-8м | шт. | 1,0100 |  |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,0092 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |
|  | 2651122100403 | Ciment metalurgic M 30 saci | kg | 6,6500 |  |
|  | 1421102200577 | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm | m3 | 0,0248 |  |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0063 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0340 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1820 |  |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,0070 |  |
| 40 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe - плита ПО-4 | шт. |  | 2,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 266612280060010 | Element prefabricat - плита ПО-4 | шт. | 1,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,6000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,4500 |  |
| 41 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice - дно камеры БМ-100 (В-7,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01000 | m3 |  | 0,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 1,0200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |
| 42 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe - кольцо КЦО-1 | шт. |  | 2,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1 | шт. | 1,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,6000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,4500 |  |
| 43 | CG24B1 применит. | Plinte inclinate sau in trepte, cu inaltimea maxima de 15 cm, la scari, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp - по контуру плиты | m |  | 8,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,4000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |
| 44 | AcE07D | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV - trapa din fonta tip Т Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02000 | шт. |  | 2,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1000 |  |
|  | 28752742000001 | Capac cu rama tip Т | шт. | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,3000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0550 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0140 |  |
| 45 | CH10A1 | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg - scara Л-1 ( = 1buc) Material marunt pentru montare=1,01800 | kg |  | 27,30 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1700 |  |
|  | 28112363057003 | Scari metalice gata confectionate - Л- 2 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0100 |  |
| 46 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,03 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |  |
| 47 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 |  | 21,12 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |  |
|  |  | 3.2. Costul utilajului |  |  |  |
| 48 |  | Manson detalsabil la capete 11-2- 325/450 | шт. |  | 4,00 |
|  | 28752742050007 | Manson detasabil la capete 11-2- 325/450 | шт. | 1,0000 |  |
|  |  | 4. Montaj in CT-319/6-1a (existent ) |  |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 4.1.1. Tevi si armaturi |  |  |  |
| 49 | TfA01D2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133x4.0mm | m |  | 4,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,2100 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,5200 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 27221031070002 | Conducta de otel D133x4.0mm | m | 1,0040 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0640 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer | шт. | 0,0020 |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0030 |  |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0610 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0190 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0040 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1440 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |  |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0180 |  |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,0180 |  |
|  |  | 4.1.2. Lucrari de izolarea |  |  |  |
| 50 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi ГФ-021 | m2 |  | 46,30 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om. | 0,1600 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,3900 |  |
|  | 24302261008317 | Grund ГФ-021 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0400 |  |
| 51 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul 133х4.0mm (POLIXEM SYSTEM gr.40mm ) Materiale marunte=1,05000 | m |  | 4,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6300 |  |
|  | 3320517352243 | Termoizolatie conducte POLIXEM SYSTEM gr.40mm D133x 4.0mm | m | 1,0300 |  |
|  |  | 4.2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 52 | TfB02F2 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 125 | шт. |  | 2,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,7500 |  |
|  | 2874115819183 | Surub cu cap hexagonal precis M 24 x 90 gr.5,8 | шт. | 16,0000 |  |
|  | 2874115842831 | Piulite hexagon.semiprecise M 24 gr.5 | шт. | 16,0000 |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,2520 |  |
|  |  | 4.3. Costul utilajului |  |  |  |
| 53 |  | Ventil cu bila sudate Dn 125, BALLOMAX | шт. |  | 2,00 |
|  | 29131346000002 | Ventil cu bila sudate Dn125mm , BALLOMAX | шт. | 1,0000 |  |
|  |  | 5. Montaj de la CT-319/6-1a pina la CT-319/6-2a (sectiunea 2-2) |  |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 5.1.1. Tevi si armaturi |  |  |  |
| 54 | TfA01D2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133x4.0mm | m |  | 1,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,2100 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,5200 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 27221031070002 | Conducta de otel D133x4.0mm | m | 1,0040 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0640 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer | шт. | 0,0020 |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0030 |  |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0610 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0190 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0040 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1440 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |  |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0180 |  |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,0180 |  |
| 55 | TfA01C2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x3.5mm | m |  | 4,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,2100 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,4600 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2000 |  |
|  | 27221031070005 | Conducta de otel D108x3.5mm | m | 1,0040 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0200 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer | шт. | 0,0020 |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0220 |  |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0300 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0020 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1400 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |  |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0180 |  |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,0180 |  |
| 56 | TfA01B2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3.5mm | m |  | 6,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,2100 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,3400 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 27221031070006 | Conducta de otel D76x3.5mm | m | 1,0040 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0160 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0030 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0060 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer | шт. | 0,0020 |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0020 |  |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0220 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0090 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0020 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1350 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |  |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0180 |  |
| 57 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45x2.5mm | m |  | 6,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2900 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 27221031070007 | Conducta de otel D45x2.5mm | m | 1,0040 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0100 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0040 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer | шт. | 0,0010 |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0010 |  |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0060 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1250 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |  |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0180 |  |
| 58 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x2.0mm | m |  | 4,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2900 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 27221031070008 | Conducta de otel D32x2.0mm | m | 1,0040 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0100 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0040 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer | шт. | 0,0010 |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0010 |  |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0060 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1250 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |  |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0180 |  |
| 59 | AcE51B | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 65 mm Material marunt=1,03900 | piesa |  | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,7500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,4000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1020 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0960 |  |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1820 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,0300 |  |
| 60 | TfA02C2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108х3,5-90* | шт. |  | 2,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,3300 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,2000 |  |
|  | 28752740400005 | Cot de otel D108x3,5-90* | шт. | 1,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,2320 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3760 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1200 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer | шт. | 0,0200 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0720 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1850 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,6290 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |  |
| 61 | TfA02B2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3.5mm -90* | шт. |  | 3,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,6500 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,5400 |  |
|  | 28752740400004 | Cot de otel D76x3.5mm-90* | шт. | 1,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1240 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2260 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer | шт. | 0,0150 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1130 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,4580 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |  |
| 62 | TfA02B2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3.5mm -45* | шт. |  | 2,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,6500 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,5400 |  |
|  | 28752740400003 | Cot de otel D76x3.5mm- 45* | шт. | 1,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1240 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2260 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer | шт. | 0,0150 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1130 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,4580 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |  |
| 63 | TfA02A2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45x2.0mm-90*; | шт. |  | 2,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,1800 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,1000 |  |
|  | 28752740400002 | Cot de otel D45x2.0mm- 45* | шт. | 1,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer | шт. | 0,0100 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0710 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |  |
| 64 | TfB01D2 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 65 | шт. |  | 2,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,4300 |  |
|  | 29131346000001 | Ventil cu bila sudate Dn65mm , BALLOMAX | шт. | 1,0000 |  |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | шт. | 16,0000 |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | шт. | 16,0000 |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0840 |  |
| 65 | TfB01B2 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 45 | шт. |  | 2,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,1000 |  |
|  | 29131346000003 | Ventil cu bila sudate Dn45mm , BALLOMAX | шт. | 1,0000 |  |
|  | 2874115821708 | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8 | шт. | 8,0000 |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | шт. | 8,0000 |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0630 |  |
| 66 | TfB01A2 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 25 | шт. |  | 2,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,8200 |  |
|  | 29131346000004 | Ventil cu bila sudate Dn25mm , BALLOMAX | шт. | 1,0000 |  |
|  | 2874115820895 | Surub cap hexagonal M 12x55 gr. 4.8 | шт. | 8,0000 |  |
|  | 2874115840479 | Piulita hexag. M12 | шт. | 8,0000 |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0420 |  |
| 67 | TfE01D | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 133/225 mm | m |  | 31,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4500 |  |
|  | 27221031600001 | Teava din otel izolata сu poliuretan D133/225mm | m | 1,0040 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0640 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0040 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0050 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0190 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1300 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 3410520006753 | Automacara 12 - 15 TF | h-ut | 0,0200 |  |
| 68 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (Dn133/225) | шт. |  | 2,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2600 |  |
|  | 28752763140001 | Suport t fix Dn133/225 | шт. | 1,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1600 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer | шт. | 0,0100 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1100 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0900 |  |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,0900 |  |
| 69 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (suport culisant D133/225) | шт. |  | 6,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2600 |  |
|  | 28752763140002 | Suport culisant D133/225 | шт. | 1,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1600 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer | шт. | 0,0100 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1100 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0900 |  |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,0900 |  |
| 70 | TfE05D | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 133/225 mm (manson detasabil la capete ( 11-2-133/225) | шт. |  | 4,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0500 |  |
| 71 | TfE06E | Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 12-225 mm (inel etansant (12-225) | шт. |  | 4,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,1600 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0400 |  |
|  | 28752744280001 | Inel etansat 12-225 | шт. | 1,0000 |  |
| 72 | TfE04D | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 133/225 mm (set p/t izolarea rosturilor (EP-3) cu manson termocontabil (14-3-1-133/225) | шт. |  | 8,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,4000 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1000 |  |
|  | 25231567190001 | Set p/t izolarea rosturilor (EP-3) cu mansan termocontractabil 14-3-1-133/225 | шт. | 1,0000 |  |
| 73 |  | Banda culisanta L=10m | шт. |  | 2,00 |
|  | 29875648796325 | Banda culisanta L=10m | шт. | 1,0000 |  |
| 74 | AcA50A | Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm | m |  | 3,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 0,3800 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om. | 0,0300 |  |
|  | 2665122701602 | Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=150 mm | m | 1,0080 |  |
| 75 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Автоматический клапан захлопка ) | kg |  | 31,75 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 51264 | Смоляной канат | kg | 0,2000 |  |
|  | 51263 | Прокладка резиновая д=170мм | шт. | 1,0000 |  |
|  | 2775276309886 | Автоматитеский клапан-захлопка д=150мм | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  |  | 5.1.2. Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale termice |  |  |  |
| 76 |  | Canal de B/A КЛ-90x45-8: | m |  | 15,00 |
| 77 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Л6-8.) | шт. |  | 5,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 26661228006001228 | Element prefabricat Л6- 8 | шт. | 1,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3500 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0080 |  |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,5000 |  |
| 78 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe (П8-8) | шт. |  | 5,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 1,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1500 |  |
|  | 266612280060115 | Element prefabricat П8-8 | шт. | 1,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |  |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,4500 |  |
| 79 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15. ( ЩО2-225-1set) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500 | m3 |  | 0,62 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 266310210000031 | Beton B15 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
| 80 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg |  | 102,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 |  |
|  | 27106023000001 | Otel beton diam. mai mare de 8 mm 12АII | kg | 1,0250 |  |
| 81 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  | 20,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | шт. | 0,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | шт. | 0,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |
| 82 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv ОП-2 | шт. |  | 6,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 266612280060098 | Pad de suport ОП-2 | шт. | 1,0100 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,0400 |  |
| 83 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (направляющая опора в канале КЛ90х45 - 2шт ) | kg |  | 66,30 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 224587968512641 | Швелер N10 -3м | kg |  |  |
|  | 287542163551263 | Уголок N6.3 -1.3m | kg |  |  |
|  | 2775276309886 | Автоматитеский клапан-захлопка д=150мм | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  |  | 5.1.3. Camin de vizitare 1,8x2,4x2,0h tip TK-2 |  |  |  |
| 84 | CP50D | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. -ФС-4м | шт. |  | 6,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,9100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0457 |  |
|  | 26661228006008 | Element prefabricat - ФС-4м | шт. | 1,0100 |  |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,0092 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2651122100403 | Ciment metalurgic M 30 saci | kg | 13,9300 |  |
|  | 1421102200577 | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm | m3 | 0,0600 |  |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0063 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,3270 |  |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,0150 |  |
| 85 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. - ФС6-8м | шт. |  | 18,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,4220 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0235 |  |
|  | 26661228006002222 | Element prefabricat -ФС6-8м | шт. | 1,0100 |  |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,0092 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |
|  | 2651122100403 | Ciment metalurgic M 30 saci | kg | 6,6500 |  |
|  | 1421102200577 | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm | m3 | 0,0248 |  |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0063 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0340 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1820 |  |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,0070 |  |
| 86 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe - плита ПО-4 | шт. |  | 2,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 266612280060010 | Element prefabricat - плита ПО-4 | шт. | 1,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,6000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,4500 |  |
| 87 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice - дно камеры БМ-100 (В-7,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01000 | m3 |  | 0,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 1,0200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |
| 88 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe - кольцо КЦО-1 | шт. |  | 2,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1 | шт. | 1,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,6000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,4500 |  |
| 89 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe - кольцо КЦ-7-3 | шт. |  | 2,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 26611264330912 | Inel de perete КЦ-7-3 | шт. | 1,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,6000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,4500 |  |
| 90 | CG24B1 применит. | Plinte inclinate sau in trepte, cu inaltimea maxima de 15 cm, la scari, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp - по контуру плиты | m |  | 8,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,4000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |
| 91 | AcE07D | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV - trapa din fonta tip Т Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02000 | шт. |  | 2,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1000 |  |
|  | 28752742000001 | Capac cu rama tip Т | шт. | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,3000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0550 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0140 |  |
| 92 | CH10A1 | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg - scara Л-1 ( = 1 buc) Material marunt pentru montare=1,01800 | kg |  | 27,30 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1700 |  |
|  | 28112363057003 | Scari metalice gata confectionate - Л- 2 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0100 |  |
| 93 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,03 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |  |
| 94 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 |  | 21,12 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |  |
|  |  | 5.1.4. Lucrari de izolarea |  |  |  |
| 95 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi ГФ-021 | m2 |  | 14,80 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om. | 0,1600 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,3900 |  |
|  | 24302261008317 | Grund ГФ-021 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0400 |  |
| 96 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul 133х4.0mm (POLIXEM SYSTEM gr.40mm ) Materiale marunte=1,05000 | m |  | 1,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6300 |  |
|  | 3320517352243 | Termoizolatie conducte POLIXEM SYSTEM gr.40mm D133x 4.0mm | m | 1,0300 |  |
| 97 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul 108х3,5mm (POLIXEM SYSTEM gr.40mm ) Materiale marunte=1,05000 | m |  | 4,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6300 |  |
|  | 3320517352244 | Termoizolatie conducte POLIXEM SYSTEM gr.40mm D108x 3,5mm | m | 1,0300 |  |
| 98 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul 76х3,5mm (POLIXEM SYSTEM gr.40mm ) Materiale marunte=1,05000 | m |  | 6,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6300 |  |
|  | 3320517352245 | Termoizolatie conducte POLIXEM SYSTEM gr.40mm D76x 3,5mm | m | 1,0300 |  |
|  |  | 5.1.5. Put de drenaj ДК-1(1buc.) |  |  |  |
| 99 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice - beton В-7,5(М-100) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01000 | m3 |  | 0,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 1,0200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |
| 100 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,00600 | m3 |  | 1,97 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7600 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,9000 |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,5200 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1600 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0820 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1450 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,7000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,0680 |  |
| 101 |  | Elemente din beton armat prefabricat - КЦО-1 | шт. |  | 1,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1 | шт. | 1,0000 |  |
| 102 |  | Elemente din beton armat prefabricat. - КЦ-7-3 | шт. |  | 3,00 |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat КЦ-7-3 | шт. | 1,0000 |  |
| 103 |  | Elemente din beton armat prefabricat-КЦД-15 | шт. |  | 1,00 |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 | шт. | 1,0000 |  |
| 104 |  | Elemente din beton armat prefabricat- КЦ 15-9 | шт. |  | 3,00 |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 | шт. | 1,0000 |  |
| 105 |  | Elemente din beton armat prefabricat- КЦП-1-15-1 | шт. |  | 1,00 |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 | шт. | 1,0000 |  |
| 106 |  | Gura "Т" | шт. |  | 1,00 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama tip Т | шт. | 1,0000 |  |
| 107 |  | Scara Л-3 | шт. |  | 1,00 |
|  | 28112363057002 | Scari metalice gata confectionate - Л-3 | kg | 34,9000 |  |
| 108 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,03 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |  |
|  |  | 5.2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 109 | TfB01F2 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 100 | шт. |  | 2,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,9200 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | шт. | 16,0000 |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,1470 |  |
| 110 | TfA12D2 | Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 133/225 | шт. |  | 2,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,6900 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,5300 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,6240 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5780 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1300 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer | шт. | 0,0200 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2890 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,5660 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |  |
|  |  | 5.3. Costul utilajului |  |  |  |
| 111 |  | Ventil cu bila sudate Dn 100, BALLOMAX | шт. |  | 2,00 |
|  | 29131346000005 | Ventil cu bila sudate Dn100mm , BALLOMAX | шт. | 1,0000 |  |
| 112 |  | Compensator axial , avind Dn 133/225 | шт. |  | 2,00 |
|  | 28752773100001 | Compensator axial Dn133/225 | шт. | 1,0000 |  |
| 113 |  | Manson detalsabil la capete 11-2-133/225 | шт. |  | 4,00 |
|  | 28752742050006 | Manson detasabil la capete 11-2-133/225 | шт. | 1,0000 |  |
|  |  | 6. Montaj de la CT-319/6-2a pina la poz.1 (sectiunea 3-3) |  |  |  |
|  |  | 6.1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 6.1.1. Tevi si armaturi |  |  |  |
| 114 | TfE01C | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 108/200 | m |  | 83,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3500 |  |
|  | 27221031600002 | Teava din otel izolata сu poliuretan D108/200mm | m | 1,0040 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0200 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0030 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0120 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1200 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 3410520006753 | Automacara 12 - 15 TF | h-ut | 0,0200 |  |
| 115 | TfE02C | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 108/200 90* | шт. |  | 8,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,9000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,0000 |  |
|  | 28752740160001 | Cot din otel preizolat 90-* Dn108/200 | шт. | 1,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,2320 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1850 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3760 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0720 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,5500 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0100 |  |
| 116 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (Dn108/200) | шт. |  | 2,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2600 |  |
|  | 28752763140003 | Suport fix Dn108/200 | шт. | 1,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1600 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer | шт. | 0,0100 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1100 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0900 |  |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,0900 |  |
| 117 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (suport culisant D108/200) | шт. |  | 10,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2600 |  |
|  | 28752763140005 | Suport culisant D108/200 | шт. | 1,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1600 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg. 225 x 60 x 40 liant.cer | шт. | 0,0100 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1100 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0900 |  |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,0900 |  |
| 118 | TfE05C | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 108/200 (manson detasabil la capete (11-2-108/200) | шт. |  | 4,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0500 |  |
|  | 25231567130001 | Manson detasabil la capete 11-2-108/200 | шт. | 1,0000 |  |
| 119 | TfE06E | Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 12-200 mm (inel etansant (12-200) | шт. |  | 4,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,1600 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0400 |  |
|  | 28752744280003 | Inel etansat 12- 200 | шт. | 1,0000 |  |
| 120 | TfE04C | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 108/200 mm (set p/t izolarea roaturilor (EP-3) cu manson termocontractabil (14-3-1-108/200) | шт. |  | 20,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,3600 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0900 |  |
|  | 25231567190002 | Set p/t izolarea rosturilor (EP-3) cu mansan termocontractabil 14-3-1-108/200 | шт. | 1,0000 |  |
| 121 |  | Banda culisanta L=10m | шт. |  | 3,00 |
|  | 29875648796325 | Banda culisanta L=10m | шт. | 1,0000 |  |
|  |  | 6.1.2. Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale termice |  |  |  |
| 122 |  | Canal de B/A КЛ-90x45-8: | m |  | 42,00 |
| 123 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Л6-8.) | шт. |  | 14,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 26661228006001228 | Element prefabricat Л6- 8 | шт. | 1,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3500 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0080 |  |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,5000 |  |
| 124 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe (П8-8) | шт. |  | 14,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 1,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1500 |  |
|  | 266612280060115 | Element prefabricat П8-8 | шт. | 1,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |  |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,4500 |  |
| 125 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15. ( ЩО2-200-1set) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500 | m3 |  | 0,62 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 266310210000031 | Beton B15 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
| 126 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg |  | 102,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 |  |
|  | 27106023000001 | Otel beton diam. mai mare de 8 mm 12АII | kg | 1,0250 |  |
| 127 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  | 20,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | шт. | 0,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | шт. | 0,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |
| 128 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv ОП-2 | шт. |  | 10,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 266612280060098 | Pad de suport ОП-2 | шт. | 1,0100 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,0400 |  |
|  |  | 7. Lucrari de demontare |  |  |  |
|  |  | 7.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 129 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,81 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 130 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t |  | 137,70 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,1820 |  |
| 131 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 0,81 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |
| 132 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,81 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |
| 133 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,81 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 134 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (p/t umplutura) | 100 m3 |  | 0,81 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 135 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t |  | 137,70 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,1820 |  |
| 136 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 0,81 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |
|  |  | 7.2. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 137 | CP16A к=0,6 з/п | Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (Л4-8 -9шт,) К=0,60000 | шт. |  | 9,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 1,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,2000 |  |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,5000 |  |
| 138 | CP15A к=0,6 зп | Demontarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (П5-8 -9шт, ) К=0,60000 | шт. |  | 9,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,0400 |  |
| 139 | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m (CT-319/6-2a tip TK2) | m3 |  | 6,80 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16,5500 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4000 |  |
| 140 | AcE07C k=0.8 | Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip Т K=0,80000 | шт. |  | 1,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 |  |
| 141 | TrI1AA02E3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t |  | 34,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6500 |  |
| 142 | TrI1AF08A3 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in vagon categoria 3 | t |  | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4000 |  |
| 143 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t |  | 34,50 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,1820 |  |
| 144 | TRI1AA09B3 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe teren | t |  | 34,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 145 | TrI1AF09C4 | Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m din auto, categoria 1 | t |  | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6500 |  |
|  |  | 7.3. Tevi si armaturi |  |  |  |
| 146 | RpAcA49D | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 324/450 mm | m |  | 4,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2600 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2500 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,7600 |  |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0800 |  |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 0,6300 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,1000 |  |
| 147 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 89/160mm | m |  | 50,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3100 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0400 |  |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 0,1500 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,0400 |  |
| 148 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 80mm | m |  | 35,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3100 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0400 |  |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 0,1500 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,0400 |  |
| 149 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 65mm | m |  | 140,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3100 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0400 |  |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 0,1500 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,0400 |  |
| 150 | CL14B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile | t |  | 0,10 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 7,5000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 |  |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 1,5000 |  |
| 151 | RpIzD47A | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu saltele din vata izolatoare | m2 |  | 67,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3400 |  |
| 152 | RpIzD39B | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din carton sau impislitura bitumate intr-un strat Materiale marunte (cuie,scinduri, schela, etc.) din valoarea materialelor=1,10000 | m2 |  | 90,30 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,0600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0150 |  |
| 153 | TrI1AF08A3 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in vagon categoria 3 | t |  | 0,94 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4000 |  |
| 154 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t |  | 0,94 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,1820 |  |
| 155 | TrI1AF09C4 | Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m din auto, categoria 1 | t |  | 0,94 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6500 |  |
|  |  | 8. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 156 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 | шт. | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 29522700042014 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 157 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (pat de fundatiedin piatra concasata h=25cm) | m3 |  | 0,16 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
| 158 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=15cm | m3 |  | 0,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
| 159 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare in auto) | 100 m3 |  | 0,01 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 160 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t |  | 0,19 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,1820 |  |
| 161 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 162 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast h=20cm | m3 |  | 0,12 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467 | Balast (nisip-prundis) | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
| 163 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (amestec din piatra sparta C4); h=24cm | m3 |  | 0,15 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3100 |  |
|  | 2653102000001 | Amestec optimal din piatra sparta C4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2320 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 164 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (asternere amestec din piatra sparta stabilizata cu liant hidraulic HRB12.5, M60, exclusiv cost materiale); h=22cm | m3 |  | 0,05 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3100 |  |
|  | 2653102000002 | Amestec optimal din piatra sparta stabilizata cu liant hidraulic HRB12.5, M60 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2320 |  |
| 165 | DZ01C | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 6% ciment (amestec din piatra sparta stabilizata cu liant hidraulic HRB12.5 ,,Lafarge", M60; liant hidraulic 6%) | m3 |  | 0,05 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 2651122100444 | Liant hidraulic HRB12.5 (,,Lafarge") | kg | 100,6200 |  |
|  | 14111222016721 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2900 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1780 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
| 166 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (binder din beton asfaltic dens cu granulatie mare, SKAg-1/2.5 SM) | m2 |  | 0,62 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0700 |  |
|  | 11110001000134 | Binder din beton asfaltic dens cu granulatie mare, SKAg-1/2.5 SM | t | 0,1650 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0190 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 167 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - consum 0,3 l/m2 | t |  | 0,19 |
|  | 241337000104 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |