| Cladire vestiar cu grupuri sanitare la stadionul central, satul Cojusna, raionul Strasani, nr. cad. 8015309350 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (05/24-RAC)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Retele interioare de alimentare cu apa rece si apa calda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | SC07A |  |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,7000 |  |  |  | 18,80 |  |  |
|  |  |  | 2622102442760 |  |  |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 4,242 |  |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | 2875114200400 |  |  |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,20 |  |  |
| 2 |  |  | SC02A |  |  |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,8500 |  |  |  | 11,10 |  |  |
|  |  |  | 2875114200780 |  |  |  |  | Cada pentru dus |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,18 |  |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,18 |  |  |
| 3 |  |  | SD02A |  |  |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 6,90 |  |  |
|  |  |  | 2913124201350 |  |  |  |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,03 |  |  |
| 4 |  |  | SC04A |  |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,8500 |  |  |  | 7,40 |  |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 4,121 |  |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,08 |  |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,08 |  |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 2,448 |  |  |
|  |  |  | 2875114203520 |  |  |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 8,16 |  |  |
| 5 |  |  | SD04A |  |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6500 |  |  |  | 6,60 |  |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
| 6 |  |  | SD19A |  |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cotit tip FE cu portfurtun, 1/2" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | 29131245031506 |  |  |  |  | Robinet cotit tip FE cu portfurtun, 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,03 |  |  |
| 7 |  |  | AcA54A |  |  |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. / Mufa compresiune PE, FE ф32mm x 1 1/4" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | 25231567138110 |  |  |  |  | Mufa compresiune PE, FE ф32mm x 1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 1,03 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Racord PP-R, FI, ф32mm x 1 1/4" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7008 |  |  |  |  | Racord PP-R, FI, ф32mm x 1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 9 |  |  | SD19A |  |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Reductor de presiune cu manometru 1/2" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | 29131245031509 |  |  |  |  | Reductor de presiune cu manometru 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,03 |  |  |
| 10 |  |  | SD12A |  |  |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa de siguranta 1/2" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 29131242042110 |  |  |  |  | Supapa de siguranta 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,04 |  |  |
| 11 |  |  | IC38B |  |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Robinet cu sfera PP-R, D=25mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 28752741101011 |  |  |  |  | Robinet cu sfera PP-R, D=25mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 0,035 |  |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0180 |  |  |  | 0,09 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | Teu redus PP-R, D=32x25mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 70012 |  |  |  |  | Teu redus PP-R, D=32x25mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | Teu redus PP-R, D=32x20mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70013 |  |  |  |  | Teu redus PP-R, D=32x20mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | Teu redus PP-R, D=25x20mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 70014 |  |  |  |  | Teu redus PP-R, D=25x20mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 25,00 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | Reductie PP-R, D=32x25mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70015 |  |  |  |  | Reductie PP-R, D=32x25mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | Reductie PP-R, D=25x20mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 70016 |  |  |  |  | Reductie PP-R, D=25x20mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | Cot PP-R, D=32mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 70017 |  |  |  |  | Cot PP-R, D=32mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | Cot PP-R, D=25mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 70018 |  |  |  |  | Cot PP-R, D=25mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | Cot PP-R, D=20mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 70019 |  |  |  |  | Cot PP-R, D=20mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | Olandez FI PPR, D=20mm x 1/2" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 70020 |  |  |  |  | Olandez FI PPR, D=20mm x 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 32,00 |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | Mufa PP-R, D=32mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 70021 |  |  |  |  | Mufa PP-R, D=32mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | Mufa PP-R, D=25mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 70022 |  |  |  |  | Mufa PP-R, D=25mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | Mufa PP-R, D=20mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 70023 |  |  |  |  | Mufa PP-R, D=20mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 24 |  |  | SA17B |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Conducta PP-R, D=32 mm; se exclude: cot, teu, mufa, reductie |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 3,20 |  |  |
|  |  |  | 25212167170508 |  |  |  |  | Conducta PP-R, D=32 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 20,40 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0106 |  |  |  | 0,212 |  |  |
| 25 |  |  | SA17A |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Conducta PP-R, D=25 mm; se exclude: cot, teu, mufa, reductie |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1400 |  |  |  | 7,00 |  |  |
|  |  |  | 25212167170507 |  |  |  |  | Conducta PP-R, D=25 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 51,00 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0094 |  |  |  | 0,47 |  |  |
| 26 |  |  | SA15B |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Conducta PP-R, D=20 mm; se exclude: cot, teu, racord, reductie |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6300 |  |  |  | 12,60 |  |  |
|  |  |  | 25212167170506 |  |  |  |  | Conducta PP-R, D=20 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 20,40 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0419 |  |  |  | 0,838 |  |  |
| 27 |  |  | RpIF09B |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolare pentru conducte dub PP-R, D=35x9 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 8,40 |  |  |
|  |  |  | 3320517352238 |  |  |  |  | Izolare pentru conducte dub PP-R, D=35x9 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 21,63 |  |  |
| 28 |  |  | RpIF09B |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolare pentru conducte dub PP-R, D=28x9 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 21,00 |  |  |
|  |  |  | 3320517352239 |  |  |  |  | Izolare pentru conducte dub PP-R, D=28x9 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 54,075 |  |  |
| 29 |  |  | RpIF09B |  |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolare pentru conducte dub PP-R, D=22x9 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 8,40 |  |  |
|  |  |  | 33205173522310 |  |  |  |  | Izolare pentru conducte dub PP-R, D=22x9 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 21,63 |  |  |
| 30 |  |  | SF01C |  |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 14,40 |  |  |
| 31 |  |  | SF05C |  |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 4,50 |  |  |
| 32 |  |  | RCsB29I |  |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm / k=1,8 pentru adancimea de forare de 200 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3360 |  |  |  | 4,838 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1440 |  |  |  | 2,074 |  |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,104 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0286 |  |  |  | 0,412 |  |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 3,312 |  |  |
| 33 |  |  | RCsB31I |  |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm / k=4,5 pentru adancimea de forare de 500 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5280 |  |  |  | 2,376 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2260 |  |  |  | 1,017 |  |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0113 |  |  |  | 0,051 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0449 |  |  |  | 0,202 |  |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3600 |  |  |  | 1,62 |  |  |
| 34 |  |  | SA34G |  |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" / Tub protectie din otel, D=100x3mm - 0,5 m/buc |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5600 |  |  |  | 0,56 |  |  |
|  |  |  | 25221033048418 |  |  |  |  | Tub protectie din otel, D=100x3mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0450 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0240 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0090 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4280 |  |  |  | 0,428 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0002 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Retele interioare de alimentare cu apa rece si apa calda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Retele interioare de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | SB28A |  |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Sifon de pardosea ф50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 7,75 |  |  |
|  |  |  | 2523126721135 |  |  |  |  | Sifon de pardosea ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 31,31 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0035 |  |  |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,313 |  |  |
| 36 |  |  | SB10E |  |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie egala PP ф110 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 5,76 |  |  |
|  |  |  | 25231567210136 |  |  |  |  | Ramificatie egala PP ф110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 1,26 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,54 |  |  |
| 37 |  |  | SB10E |  |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie egala PP 45* ф110 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 0,64 |  |  |
|  |  |  | 25231567210137 |  |  |  |  | Ramificatie egala PP 45* ф110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 38 |  |  | SB10E |  |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie redusa PP ф110x50mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 5,12 |  |  |
|  |  |  | 25231567210138 |  |  |  |  | Ramificatie redusa PP ф110x50mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 1,12 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,48 |  |  |
| 39 |  |  | SB09E |  |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 2,24 |  |  |
|  |  |  | 25231567210339 |  |  |  |  | Cot PP 45* ф110mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,12 |  |  |
| 40 |  |  | SB09E |  |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa capat pentru coloana ventilare ф110mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 0,56 |  |  |
|  |  |  | 25231567210340 |  |  |  |  | Piesa capat pentru coloana ventilare ф110mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 41 |  |  | SB09E |  |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Clapeta de aerisire cu perete dublu de izolatie ф110mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  | 25231567210341 |  |  |  |  | Clapeta de aerisire cu perete dublu de izolatie ф110mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,105 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,045 |  |  |
| 42 |  |  | SB09E |  |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa curatire cu dop filetat PP ф110mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 2,24 |  |  |
|  |  |  | 25231567210342 |  |  |  |  | Piesa curatire cu dop filetat PP ф110mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,12 |  |  |
| 43 |  |  | SB09E |  |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Manson PP ф110mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 2,80 |  |  |
|  |  |  | 25231567210343 |  |  |  |  | Manson PP ф110mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,15 |  |  |
| 44 |  |  | SB09C |  |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Manson PP ф50mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 1,76 |  |  |
|  |  |  | 25231567210344 |  |  |  |  | Manson PP ф50mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,096 |  |  |
| 45 |  |  | SB08E |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Conducta PP cu mufa ф110mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 15,36 |  |  |
|  |  |  | 252121672016019 |  |  |  |  | Conducta PP cu mufa ф110mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 49,44 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,72 |  |  |
| 46 |  |  | SB08C |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Conducta PP cu mufa ф50mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | 252121672016020 |  |  |  |  | Conducta PP cu mufa ф50mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 20,60 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,24 |  |  |
| 47 |  |  | SA40A |  |  |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiu, ф110mm, L=200mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 28752773305247 |  |  |  |  | Mufa antiincendiu, ф110mm, L=200mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115833877 |  |  |  |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2874115883746 |  |  |  |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 0,52 |  |  |
| 48 |  |  | SF04A |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,800 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,544 |  |  |
| 49 |  |  | RCsB31S |  |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm / k=4,5 pentru adancimea de forare de 500 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8790 |  |  |  | 3,956 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3770 |  |  |  | 1,696 |  |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0154 |  |  |  | 0,069 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1445 |  |  |  | 0,65 |  |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6100 |  |  |  | 2,745 |  |  |
| 50 |  |  | SA34I |  |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" / Tub protectie din otel, D=200x3mm - 0,5 m/buc |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6500 |  |  |  | 0,65 |  |  |
|  |  |  | 25221033048450 |  |  |  |  | Tub protectie din otel, D=200x3mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1180 |  |  |  | 0,118 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0530 |  |  |  | 0,053 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0090 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4280 |  |  |  | 0,428 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0002 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Retele interioare de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Retele interioare de alimentare cu apa rece si apa calda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | IA17A |  |  |  | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,3000 |  |  |  | 4,60 |  |  |
|  |  |  | 2875274030000 |  |  |  |  | Racord olandez, U2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2513206622159 |  |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3400 |  |  |  | 0,68 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2811236832390 |  |  |  |  | Burghiu cu cap widia M 16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115827726 |  |  |  |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 29522700076021 |  |  |  |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Retele interioare de alimentare cu apa rece si apa calda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Retele interioare de alimentare cu apa rece si apa calda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  | Boiler electric V=200l |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6002 |  |  |  |  | Boiler electric V=200l |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Retele interioare de alimentare cu apa rece si apa calda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |