| Reabilitarea sondei arteziene si constructia turnulu de apa s.Raculesi r-nul Criuleni. | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Statia de pompare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de achizitie |  | Pompa Pedrollo "4sr8/43 F-PD" (pentru sonda) |  | шт. | 1,00 |  |  |
|  | 4199652s |  | Pompa Pedrollo "4sr8/43 F-PD" (pentru sonda) |  | шт. | 1,00 |  |  |
| 2 | Pret de achizitie |  | Panou de comanda si control "Pedrollo E1-TRI" (pentru sonda) |  | шт. | 1,00 |  |  |
|  | 4198663s |  | Panou de comanda si control "Pedrollo E1-TRI" (pentru sonda) |  | шт. | 1,00 |  |  |
| 3 |  |  | Gratar manual |  | шт. | 1,00 |  |  |
|  | 71199002 |  | Gratar manual |  | шт. | 1,00 |  |  |
| 4 |  |  | Lant pentru ridicarea pomeplor si gratarului |  | m | 12,00 |  |  |
|  | 71199001 |  | Lant pentru ridicarea pompelor si gratarului |  | m | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 5 | 07-04-030-01 |  | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-190" fara pretul pompei -pentru pomparea apei |  | шт. | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 88,30 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t |  | h-ut. | 8,18 |  |  |
| 6 | M7 F05 A1 |  | Ghidaje si praguri (pentru organe de inchidere a apei, site sau gratare), cu greutate de 1-10 tone, Montare gratar cu snec (1 buc) |  | t | 0,10 |  |  |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  | h-om | 19,51 |  |  |
|  | 7212030022750 |  | Sudor electric |  | h-om | 1,10 |  |  |
|  | 2414117300045 |  | Acetilena |  | kg | 0,26 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2873114714267 |  | Cablu dublu normal 6 x 37 140 kgf d=21 mat z/s |  | kg | 0,21 |  |  |
|  | 2682132601121 |  | Cart bit. str.acoperire pe 2 fete cu nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138 |  | m2 | 0,06 |  |  |
|  | 2873155900801 |  | Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm |  | kg | 0,63 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,45 |  |  |
|  | 1752117322873 |  | Fringhie cinepa D=8-25 mm |  | kg | 0,11 |  |  |
|  | 2010102914164 |  | Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m |  | m3 | 0,00 |  |  |
|  | 0221122900670 |  | Lemn rotund cons.rur.nec.stej l min 1 m diam sub min 18 cm S4342 |  | m3 | 0,00 |  |  |
|  | 2710703518541 |  | Profil U ar.eg.lam.cald U14 OL37. ln |  | kg | 2,77 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,42 |  |  |
|  | 2414126109492 |  | Pasta mecanica de precizie pentru slifuit articole |  | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,13 |  |  |
|  | 2681116001320 |  | Piatra poliz.cilindrica 125 x 60 x 40 99% |  | шт. | 0,02 |  |  |
|  | 2874135840769 |  | Piulite uzuale hexagonale M20 |  | шт. | 0,56 |  |  |
|  | 2010102908779 |  | Scinduri de fag neaburite, netivite, clasa C,B, gr. 25-40mm, L=1,80-4 m, lt>8 cm |  | m3 | 0,00 |  |  |
|  | 2735725904287 |  | Sirma pt. sudare aliaj 2,5 mm |  | kg | 0,46 |  |  |
|  | 2874115820798 |  | Suruburi uzuale hexagonale cu fil. metric M 20 x 120 mm |  | шт. | 0,56 |  |  |
|  | 2732103610088 |  | Tabla groasa S 437 7 x 2000 x 4000 OL 37-1N |  | kg | 0,21 |  |  |
|  | 2320186202000 |  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 |  | kg | 0,07 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut. | 0,80 |  |  |
|  | 2912340002503 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min |  | h-ut. | 0,13 |  |  |
|  | 2922140006803 |  | Macara capra actionata electric 10,1 - 15 tf |  | h-ut. | 0,26 |  |  |
|  | 2952270006608 |  | Vinci cu cremaliera sau hidraulic 16-25 tf |  | h-ut. | 1,00 |  |  |
| 7 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg |  | шт. | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,77 |  |  |
| 8 | RpED15C |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, Cablu PVS 3*6mm2 |  | m | 30,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 6,60 |  |  |
|  | 313016480223*6 |  | Cablu PVS 3*6mm2 |  | m | 30,00 |  |  |
| 9 | RpED15C |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, Cablu PVS 3*6mm2 |  | m | 30,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 6,60 |  |  |
|  | 313016480223*1 |  | Cablu PVS 3*1mm2 |  | m | 30,00 |  |  |
| 10 | RpED15C |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, Cablu inox 3mm2 |  | m | 15,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,30 |  |  |
|  | 313016480223 |  | Cablu inox 3mm2 |  | m | 15,00 |  |  |
| 11 | M1H02A |  | Motor electric de curent continuu, pentru tensiuni de pina la 0,5 kV, |  | t | 0,05 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 4,47 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,45 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare medicala si sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |
| 12 | AcA24A |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu fonta cu flanse 50x50x50 |  | шт. | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 4,20 |  |  |
|  | 2875274110000t50 |  | Teu fonta cu flanse 50x50x50 |  | шт. | 2,10 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | шт. | 2,12 |  |  |
|  | 1320157334838 |  | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit |  | kg | 1,82 |  |  |
| 13 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana cu sertar cauciucat fonta cu flanse d50 |  | шт. | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,65 |  |  |
|  | 2874117300000v50 |  | Vana cu sertar cauciucat fonta cu flanse d50 |  | шт. | 3,12 |  |  |
| 14 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flanse d50 mm |  | шт. | 6,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 5,34 |  |  |
|  | 2875274110100f50 |  | Flanse d50 mm |  | шт. | 6,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | шт. | 6,06 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | шт. | 24,00 |  |  |
| 15 | GD53B |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, Debitmetru PN16 d50 |  | шт. | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om | 0,71 |  |  |
|  | 2523156713811459d500 |  | Debitmetru PN16 d50 |  | шт. | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut. | 0,71 |  |  |
| 16 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de retinere cu disc D50 |  | шт. | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,55 |  |  |
|  | 2874117300000cr50 |  | Clapeta de retinere cu disc D50 |  | шт. | 1,04 |  |  |
| 17 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana de aerisire PN16 D50 |  | шт. | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,55 |  |  |
|  | 2874117300000va50 |  | Vana de aerisire PN16 D50 |  | шт. | 1,04 |  |  |
| 18 | SA30A |  | Cap de mufa ГМ-50 |  | шт. | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,50 |  |  |
|  | 272210410991сь |  | Cap de mufa ГМ-50 |  | шт. | 1,05 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  | kg | 0,25 |  |  |
|  | 2710703500623 |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  | kg | 1,20 |  |  |
| 19 | GE10A1 |  | Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare |  | шт. | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 0,46 |  |  |
|  | 2875274120200 |  | Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2 |  | шт. | 1,00 |  |  |
|  | 1111000101000 |  | Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2 |  | шт. | 1,00 |  |  |
|  | 2875274201100 |  | Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1" |  | шт. | 1,00 |  |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,00 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,00 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,00 |  |  |
|  | 3320527328100 |  | Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6 |  | шт. | 1,00 |  |  |
| 20 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm |  | m | 2,50 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,25 |  |  |
|  | 252121670100050 |  | Teava din otel d50 mm |  | m | 2,65 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,24 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,53 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  | kg | 0,34 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  | kg | 0,18 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  | kg | 0,37 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut. | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut. | 0,00 |  |  |
| 21 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flanse d50 mm |  | шт. | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,78 |  |  |
|  | 2875274110100f50 |  | Flanse d50 mm |  | шт. | 2,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | шт. | 2,02 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | шт. | 8,00 |  |  |
| 22 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D50 |  | шт. | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 25231567138m50 |  | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D50 |  | шт. | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut. | 0,60 |  |  |
| 23 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, Tevi din otel d60x5.0-D |  | m | 120,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 60,00 |  |  |
|  | 252121670100060 |  | Tevi din otel d60x5.0 |  | m | 127,26 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 11,34 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 25,20 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  | kg | 16,38 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  | kg | 8,82 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  | kg | 2,52 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  | kg | 2,52 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  | kg | 17,64 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut. | 7,20 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut. | 0,12 |  |  |
| 24 | GD53B |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, Capat flansa PEHD PE100 D50 |  | шт. | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om | 0,71 |  |  |
|  | 2523156713811930cfd5 |  | Capat flansa PEHD PE100 D50 |  | шт. | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  | h-ut. | 0,71 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut. | 0,71 |  |  |
| 25 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D. 63/PN10 PE100 SDR17 x 3.8 |  | m | 10,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 2521216710001163 |  | Teava D. 63/PN10 PE100 SDR17 x 3.8 |  | m | 10,03 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de semnalizare "APA" cu fir inox |  | m | 10,80 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut. | 0,40 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut. | 0,40 |  |  |
| 26 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m | 10,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 1,00 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. | 0,30 |  |  |
| 27 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  | m | 10,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 28 | GD58A |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, Tub de protectie L=0.2 m PVC d200 mm 7 buc |  | m | 3,40 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,22 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 2,22 |  |  |
|  | 2521216716000160 |  | Tub de protectie L=0.2 m PVC d200 mm 7 buc |  | m | 3,47 |  |  |
|  | 2722103305222 |  | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm |  | m | 1,12 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  | шт. | 3,44 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut. | 0,34 |  |  |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut. | 0,53 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut. | 0,67 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  | h-ut. | 0,59 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut. | 0,05 |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Scari si parapete |  |  |  |  |  |
| 29 | CL10C |  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura. Scara metalica de acces, l=4.0 m |  | t | 0,045 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 1,91 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,34 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 0,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 2811106301300 |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  | kg | 45,00 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 0,25 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | шт. | 0,22 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | шт. | 0,22 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | шт. | 0,22 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,03 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut. | 0,25 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut. | 0,43 |  |  |
| 30 | CL10C |  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura. Suport gratar |  | t | 0,01 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 0,42 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 0,09 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 2811106301300 |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  | kg | 10,00 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | шт. | 0,05 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | шт. | 0,05 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | шт. | 0,05 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut. | 0,06 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut. | 0,10 |  |  |
| 31 | CL10C |  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura. Bara de ssutinere a ghidajelor |  | t | 0,046 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 1,96 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,37 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 0,39 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 2811106301300 |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  | kg | 46,00 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 0,25 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | шт. | 0,23 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | шт. | 0,23 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | шт. | 0,23 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,03 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut. | 0,25 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut. | 0,44 |  |  |
| 32 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  | t | 0,145 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,93 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg | 1,13 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg | 0,57 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,28 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,14 |  |  |
| 33 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, Capac statie din lemn d1.2m |  | m3 | 0,21 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 4,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,42 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,21 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,05 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 1,05 |  |  |
|  | 2874115825455 |  | Suruburi patrate M 16 x 200 |  | шт. | 0,73 |  |  |
|  | 2874115841069 |  | Piulite patrate M 16 |  | шт. | 0,73 |  |  |
|  | 2874125883079 |  | Saibe M 16 |  | шт. | 0,73 |  |  |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  | kg | 1,05 |  |  |
| 34 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  | m3 | 0,21 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 0,36 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 1,41 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,00 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut. | 0,00 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut. | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari si parapete |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Camin d=-2.0m |  |  |  |  |  |
| 35 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 3,51 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 21,06 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 9,97 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  | m3 | 1,01 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 0,74 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,30 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,92 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut. | 5,90 |  |  |
| 36 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  | шт. | 1,00 |  |  |
|  | 26611264332010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  | шт. | 1,00 |  |  |
| 37 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  | шт. | 4,00 |  |  |
|  | 26611264332021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  | шт. | 4,00 |  |  |
| 38 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  | шт. | 1,00 |  |  |
|  | 26611264332012 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  | шт. | 1,00 |  |  |
| 39 | Pret |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | шт. | 2,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | шт. | 2,00 |  |  |
| 40 | Pretul furnizorului |  | Capac din fonta ductila B125 |  | шт. | 1,00 |  |  |
|  | 636500 |  | Capac din fonta ductila B125 |  | шт. | 1,00 |  |  |
| 41 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ELEMENTE "MC" |  | kg | 0,0583 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,00 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,00 |  |  |
|  | 27752763098861 |  | Confectii metalice inglobate in beton ELEMENTE "MC" |  | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,00 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,00 |  |  |
| 42 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  | t | 0,0583 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,38 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg | 0,45 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg | 0,23 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,11 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,06 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin d=-2.0m |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare medicala si sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |