| Replanificarea, modernizarea, reparație capitala a spatiilor , necesara adaptării pentru sistemul radiografie IMSP SR Ungheni; Formular Nr.1 WinCmeta2000. (denumirea obiectivului). | Aprobat : Vicediretoare IMSP SR Ungheni STATI Elvira |
| --- | --- |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Spitalul Ungheni, Secție de radiologie Lucrări in construcții

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari in constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Demolare |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из кирпичей) | m3 | 2,95 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc. - (Стены из PVC) | m2 | 14,70 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc. - ( Двери из РVC) | m2 | 6,20 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки) | m2 | 43,04 |
| 5 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Демонтаж подвесных потолков из гипсокартона) | m2 | 15,80 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Paзборка облицовки) | m2 | 19,65 |
| 7 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов -керамических плит) | m2 | 15,80 |
| 8 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - линолеум | m2 | 27,80 |
| 9 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка простого бетона в полах) | m3 | 2,50 |
| 10 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка керамзита) | m3 | 2,50 |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на потолках) | m2 | 27,80 |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc. - ( Окна из РVC) | m2 | 5,95 |
| 13 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен прорубкой для установки дверей) | m3 | 0,20 |
| 14 | Прим. |  |  |  |
| 15 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора на а/с эксковатором ) | 100 m3 | 0,08 |
| 16 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 ( Погрузка мусора на а/с вручную) | t | 0,46 |
| 17 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 11,50 |
| 18 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,08 |
|  |  | 1.2. Peretri si pereti despartitori |  |  |
| 19 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная армированная перегородка) | 100 m2 | 0,30 |
| 20 | CD71A | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен из блоков BCA) | m3 | 0,34 |
| 21 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных перемычек бетон В-15) | m3 | 0,03 |
| 22 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка) | m2 | 0,56 |
| 23 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, , la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры) | buc | 2,00 |
| 24 | CC02C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура D-6A240C А1 | kg | 1,30 |
| 25 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (арматура D12 - A500C А3) | kg | 4,80 |
| 26 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Крепление перегородок k перекрытию и колонне - 13buc.) | kg | 15,99 |
| 27 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля) | buc | 3,00 |
| 28 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Сварная сетка D-4Вр-1) | kg | 1,08 |
| 29 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( арматурная сетка, D-8A3) | kg | 1,76 |
| 30 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Терmoизоляционный слой 30мм - полистирол) | m2 | 1,30 |
| 31 |  | Fragment 1,2 |  |  |
| 32 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Обрамление проемов дверей швеллером 12) | kg | 182,32 |
| 33 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021) | t | 0,18 |
| 34 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma ( Очистка металлических поверхностей щетками) | m2 | 2,50 |
| 35 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti ( штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к) | m2 | 2,50 |
| 36 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Anchor bolt D-16mm) | buc | 32,00 |
| 37 |  | Fragment 3.4 |  |  |
| 38 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков в полу) | m | 4,50 |
| 39 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в полах) | m | 4,50 |
| 40 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Обрамление проемов дверей уголком 75х5мм) | kg | 222,00 |
| 41 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021) | t | 0,22 |
| 42 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma ( Очистка металлических поверхностей щетками) | m2 | 5,50 |
| 43 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti ( штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к) | m2 | 5,50 |
| 44 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bolt D-8mm, L=550mm) | buc | 8,00 |
| 45 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bolt D-8mm, L=250mm) | buc | 8,00 |
| 46 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Surub cu stringere M12,L=550mm) | buc | 3,00 |
| 47 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Surub cu stringere M12,L=250mm) | buc | 3,00 |
|  |  | 1.3. Consolidarea panourilor de plansee |  |  |
| 48 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Пробивка отверстий в плитах) | m3 | 0,19 |
| 49 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 48,00 |
| 50 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонирование отверстий плит) | m3 | 0,17 |
| 51 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонирование плиты) | m3 | 0,72 |
| 52 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка сетки В-3мм) | kg | 34,70 |
| 53 | CC02E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (арматура класса A240 SMSREN..D-6A1) | kg | 17,94 |
| 54 | CC02F2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (арматура класса A400SMSREN, D-10,14mm) | kg | 90,72 |
| 55 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R (Стойки на период поизводства работ) | buc | 48,00 |
|  |  | 1.4. Usi si ferestrele |  |  |
| 56 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей U-5 860x2080h) | m2 | 1,79 |
| 57 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери 260+850х1980- material protector - plumb 2 mm. U-1) | m2 | 2,20 |
| 58 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери 760х2080 - din material protector - plumb 2 mm. U-2) | m2 | 1,58 |
| 59 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей U-4 760x2080h, U-3 860x1980h) | m2 | 3,28 |
| 60 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окно F1, 1 buc.) | m2 | 0,94 |
| 61 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv ( Окно F2 (2 buc.) | m2 | 4,30 |
|  |  | 1.5. Pardosea |  |  |
|  |  | 1.5.1. TIP P-1, S-31,3 + 1,8=33,1m2 |  |  |
| 62 | 08-02-396-8 | Canal metalic pe pardosea, lungime 6.8 m (blocuri) | 100 m | 0,07 |
| 63 |  | Метал, короб 150x80(h) мм | m | 6,80 |
| 64 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 33,10 |
| 65 | CF64A | Strat de protectie din beton de baritina pentru planseu grosime 60-65 mm (Sapa din ciment nisip cu barit 30mm) | m2 | 33,10 |
| 66 | CF64A1,k-6 | Corectii: se exclude pentru 0,5x6=3 cm grosime (Корректировки: исключается на каждые 0,5х6=3 см толщины) | m2 | -33,10 |
| 67 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка Vr D-3mm 100x100) | kg | 33,10 |
| 68 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 40 mm, intr-un strat (Polistiren extrudat 40mm) | m2 | 33,10 |
| 69 | CG49A,Adoptat | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ( Linolium omogen medical antibacterial antistatic gr. 2 mm Tarkett IQ Toro SC (1m2 - 2,85кг, pur 0.7mm .ISO 16581)(Corectii:Exclude -Grund(uni grund), clei Uzin - KE 418,.Include --Grund Forbo 041 Europraimer EL -0,15kg/m2.,Clei Forbo 615 Eurostar Lino EL -0.3kg/m2) | m2 | 33,10 |
|  |  | 1.5.2. TIP 2, S=15.70m2 |  |  |
| 70 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 15,70 |
| 71 | CG49A,Adoptat | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ( Linolium omogen medical antibacterial antistatic gr. 2 mm Tarkett IQ Toro SC (1m2 - 2,85кг, pur 0.7mm .ISO 16581)(Corectii:Exclude -Grund(uni grund), clei Uzin - KE 418,.Include --Grund Forbo 041 Europraimer EL -0,15kg/m2.,Clei Forbo 615 Eurostar Lino EL -0.3kg/m2) | m2 | 15,70 |
| 72 | 08-02-410-2,adopt | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm - Instalarea benzi de cupru -(Corectii - numai manopera,benzi de cupru , sirma) | 100 m | 0,22 |
|  |  | 1.5.3. TIP 3,S-2.40m2 |  |  |
| 73 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Cerezit CN 175": grosime 10mm (Стяжка пола из смеси "Cerezit CN 175": толщина 10 мм) | m2 | 2,40 |
| 74 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки 8mm на клею) | m2 | 2,40 |
| 75 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 2,64 |
|  |  | 1.6. Finisarea interioara |  |  |
|  |  | 1.6.1. Tavan |  |  |
| 76 | СF60E, Adopt | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 32,90 |
| 77 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 14,10 |
| 78 | СF60E | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 2,40 |
| 79 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 35,30 |
| 80 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 35,30 |
| 81 | CF53B,k-2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0x2=2 mm (se scade la art CF52) | m2 | -35,30 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor ( Грунтовка Supraton) | m2 | 35,30 |
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Kober Zertifikat) | m2 | 35,30 |
|  |  | 1.6.2. Pereti (D,H) |  |  |
| 84 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (перетирка стен) | m2 | 29,63 |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor | m2 | 29,63 |
| 86 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(5мм) | m2 | 29,63 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor (Грунтовка Supraton) | m2 | 29,63 |
| 88 | CI23A,Adoptat | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti - (Linoleum omogen antibacterial antistatic GerfloorOnyx gr.1mm) Corectii:Se exclude - grund (uni grund),clei Uzin -KE418, profil p.v.c. pervaz pardoseala), Se include:Grund Forbo -0,15kg/m2,Clei Forbo 522 - 0,35kg/m2,clei neopren -0,05kg/m2,,защитный уголок - 1m.l./m2) | m2 | 29,63 |
|  |  | 1.6.3. Pereti (A) |  |  |
| 89 | CF63A | Acoperirea suprafetelor verticale a peretilor cu baritobeton, grosime 2 cm ( баритобетоном, толщиной 40 mm) | m2 | 11,00 |
| 90 | CF63B1,K-4 | Corectii: se adauga pentru 0,5x4=2,0 cm grosime | m2 | 11,00 |
| 91 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa sudata Bp 50x50 - 2 mm 11.0х1.7kg=18.7kg) | kg | 18,70 |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor | m2 | 11,00 |
| 93 | CI23A,Adoptat | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti - (Linoleum omogen antibacterial antistatic GerfloorOnyx gr.1mm) Corectii:Se exclude - grund (uni grund),clei Uzin -KE418, profil p.v.c. pervaz pardoseala), Se include:Grund Forbo -0,15kg/m2,Clei Forbo 522 - 0,35kg/m2,clei neopren -0,05kg/m2,,защитный уголок - 1m.l./m2) | m2 | 11,00 |
|  |  | 1.6.4. Pereti (G) |  |  |
| 94 | СF60C | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 9,10 |
| 95 | CI23A,Adoptat | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti - (Linoleum omogen antibacterial antistatic GerfloorOnyx gr.1mm) Corectii:Se exclude - grund (uni grund),clei Uzin -KE418, profil p.v.c. pervaz pardoseala), Se include:Grund Forbo -0,15kg/m2,Clei Forbo 522 - 0,35kg/m2,clei neopren -0,05kg/m2,,защитный уголок - 1m.l./m2) | m2 | 9,10 |
|  |  | 1.6.5. Pereti (Camera operator, laborator) |  |  |
| 96 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (перетирка стен) | m2 | 24,40 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor | m2 | 24,40 |
| 98 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(5мм) | m2 | 24,40 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor (Грунтовка Supraton) | m2 | 24,40 |
| 100 | CI23A,Adoptat | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti - (Linoleum omogen antibacterial antistatic GerfloorOnyx gr.1mm) Corectii:Se exclude - grund (uni grund),clei Uzin -KE418, profil p.v.c. pervaz pardoseala), Se include:Grund Forbo -0,15kg/m2,Clei Forbo 522 - 0,35kg/m2,clei neopren -0,05kg/m2,,защитный уголок - 1m.l./m2) | m2 | 24,40 |
|  |  | 1.6.6. Pereti(A) |  |  |
| 101 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( штукатурка 40mm) | m2 | 11,00 |
| 102 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 x4=20mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 11,00 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor | m2 | 8,60 |
| 104 | CI23A,Adoptat | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti - (Linoleum omogen antibacterial antistatic GerfloorOnyx gr.1mm) Corectii:Se exclude - grund (uni grund),clei Uzin -KE418, profil p.v.c. pervaz pardoseala), Se include:Grund Forbo -0,15kg/m2,Clei Forbo 522 - 0,35kg/m2,clei neopren -0,05kg/m2,,защитный уголок - 1m.l./m2) | m2 | 8,60 |
| 105 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка плиткой - умывальники) | m2 | 2,40 |
|  |  | 1.6.7. WC pentru pacienti |  |  |
| 106 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка плиткой) | m2 | 15,14 |

Lucrari de tehnice-sanitare (apa si canalizare) (marca RAC)

Deviz oferta 2-1-2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie generala |  |  |
|  |  | 1.1. Санитарные приборы |  |  |
| 1 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз "Компакт" керамический с косым выпуском и цельноотлитой, с бачком, гибкий шланг -подводка L-1.0m) | buc | 1,00 |
| 2 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический полукруглый 570 х 480, сифон пластмассовый) | buc | 2,00 |
| 3 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель настольный центральный, гибкий шланг -подводка L-1.0m) | buc | 2,00 |
| 4 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Воздушный клапан - аэратор для невентилируемых канализ.стояков Ф110 типа HL900N сертифицирован.) | buc | 1,00 |
|  |  | 1.2. А1 Водопровод хоз-питьевой |  |  |
| 5 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (20x3,4 mm PPR PN20, фасонные части) | m | 8,00 |
| 6 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (25x4,2 mm PPR PN20, фасонные части) | m | 8,00 |
| 7 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 16,00 |
| 8 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 1,60 |
| 9 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 16,00 |
| 10 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Кран шаровый латунный в.р.-в.р. D3/4") | buc | 2,00 |
| 11 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" (Муфта комбинированная н.р. 25x3/4") | buc | 4,00 |
| 12 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (ПЭП D20, противоконденсатная) | m | 5,00 |
| 13 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (ПЭП D25, противоконденсатная) | m | 5,00 |
| 14 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (D20 mm pp) | buc | 4,00 |
| 15 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (D25 mm pp) | buc | 5,00 |
| 16 | AcE51C | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm (Врезка в сущ. сеть Ф110 пп) | piesa | 2,00 |
|  |  | 1.3. C1 Канализация хоз-бытовая |  |  |
| 17 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (полипропилена с раструбом и прокладкой) | m | 4,00 |
| 18 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (фасонные части 30% от 4м) | m | 1,20 |
| 19 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (полипропилена с раструбом и прокладкой) | m | 4,00 |
| 20 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP (фасонные части 30% от 4м) | m | 1,20 |
| 21 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,80 |
| 22 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 2,00 |
| 23 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,002 |
| 24 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,002 |
| 25 | AcE51C | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm (Врезка в сущ. сеть Ф110 пл) | piesa | 2,00 |
|  |  | 1.4. T3 Водопровод горячий |  |  |
| 26 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (20x3,4 mm PPR PN20 армированные, фасонные части) | m | 5,00 |
| 27 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 5,00 |
| 28 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 0,50 |
| 29 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 5,00 |
| 30 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровый латунный в.р.- в.р. 1/2") | buc | 2,00 |
| 31 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" (Муфта комбинированная н.р. 20х1/2") | buc | 4,00 |
| 32 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (D20 mm pp) | buc | 4,00 |
| 33 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (ПЭП D20) | m | 5,00 |
| 34 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Обратный клапан 1/2") | buc | 2,00 |
|  |  | 1.5. Lucrari de demontare |  |  |
|  |  | 1.5.1. Санитарные приборы |  |  |
| 35 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| 36 | SD04A k=0,4 | Demontarea k=0,4. Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |
|  |  | 1.5.2. А1 |  |  |
| 37 | SA15B k=0,4 | Demontarea k=0,4. Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (D20) | m | 12,00 |
|  |  | 1.5.3. С1 |  |  |
| 38 | SB08C k=0,4 | Demontarea k=0,4. Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,00 |
|  |  | 1.5.4. Т3 |  |  |
| 39 | SA15B k=0,4 | Demontarea k=0,4. Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (D20) | m | 6,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 40 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Водонагреватель) | buc | 2,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 41 | Pretul firmei | Водонагреватель V -15 л N-1.5квт типа Аристон | buc | 2,00 |

Cabinet radiologic.Echipament electric de forta. Iluminat electric interioare (marca EEF/IEI)

Deviz oferta 2-1-3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II 100m | 100 m3 | 0,27 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,22 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную) | m3 | 6,00 |
| 5 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 28,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Echipament electric |  |  |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 2,00 |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 24,00 |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (АВР) | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2. UTILAJ ELECTRIC INSTALAT LOCAL |  |  |
| 9 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,16 |
| 10 | Pret | CORP DE ILUMINAT CU LED INCORPORAT 33W, 4000K,IP20. OWP/R UNI LED 585 | buc | 16,00 |
| 11 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,01 |
| 12 | Pret | CORP DE ILUMINAT CU LED APLICAT 14W, 4000K, IP54, K LED300 | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (TABLOU INFORMATIV) | 100 buc | 0,01 |
| 14 | Pret | TABLOU INFORMATIV CU ACUMULATOR "EXIT" LYRA6521-4LED | buc | 1,00 |
| 15 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (ПКЕ 722-2У2) montare | buc | 0,02 |
| 16 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (ПВ2-10У2, IP54) montare | buc | 0,02 |
|  |  | 2.3. Cablu |  |  |
| 17 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 18 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,65 |
| 19 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,55 |
| 20 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,15 |
| 21 | Pret | Cablu BВГнг(A)LSLTx-0,66 3х1,5mm2 | m | 140,00 |
| 22 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-0,66 3х1.5mm2 | m | 10,00 |
| 23 | Pret | Cablu BВГнг(A)LSLTx-0,66 4х1,5mm2 | m | 15,00 |
| 24 | Pret | Cablu BВГнг(A)LSLTx-0,66 3х2,5mm2 | m | 20,00 |
| 25 | Pret | Cablu BВГнг(A)LSLTx-0,66 5х2,5mm2 | m | 15,00 |
| 26 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-0,66 5х2.5mm2 | m | 20,00 |
| 27 | Pret | Cablu BВГнг(A)LSLTx-0,66 5х4mm2 | m | 15,00 |
| 28 | Pret | Cablu KBВГнг(A)LSLTx-0,66 4х1,5mm2 | m | 20,00 |
| 29 | 08-02-472-10 | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie | 100 m | 0,20 |
| 30 | Pret | Провод медный ПВ1 10мм2 | m | 20,00 |
| 31 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (TERMINAL DE CABLU CU SECTIUNEA 4mm2) montare | 100 buc | 0,02 |
| 32 | Pret | TERMINAL DE CABLU CU SECTIUNEA 4mm2 | buc | 2,00 |
|  |  | 2.4. Materiale |  |  |
| 33 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,02 |
| 34 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,35 |
| 35 | Pret | Teava din polietilena gofra d=25mm | m | 235,00 |
| 36 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (INTRERUPTOR SIMPLU, PENTRU MONTARE ASCUNSA, CU O SINGURA DIRECTIE, 230V, 10A IP20) | 100 buc | 0,04 |
| 37 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (INTRERUPTOR SIMPLU, PENTRU MONTARE ASCUNSA, LA DOUA DIRECTII, 230V, 10A IP20) | 100 buc | 0,02 |
| 38 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (PRIZA 1P+PE+N , PENTRU MONTARE PE PERETE, LA O DIRECTIE CU IMPAMINTARE, 250V, 16A, IP44) | 100 buc | 0,02 |
| 39 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (PRIZA SIMPLA, PENTRU MONTARE ASCUNSA, CU IMPAMINTARE, 250V, 16A, IP20) | 100 buc | 0,12 |
| 40 | Pret | RAMA UNIVERSALA PENTRU UN LOC | buc | 6,00 |
| 41 | Pret | RAMA UNIVERSALA PENTRU DOUA LOCURI | buc | 2,00 |
| 42 | Pret | CUTIE DE CONEXIUNI, MONTARE ASCUNSA , IP20 | buc | 9,00 |
| 43 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,05 |
| 44 | Pret | TUB GOFRAT METALIC D=25mm РЗ-ЦП-25 | m | 5,00 |
| 45 | 08-02-411-4 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm (К1082У2) | buc | 4,00 |
| 46 | Pret | CONEXIUNE FLEXIBILA К1082У2 | buc | 4,00 |
|  |  | 2.5. Priza de pamint |  |  |
| 47 | 08-02-406-1 | Constructii metalice | t | 0,005 |
| 48 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (D20, 1buc=5m) montare | 10 buc | 1,00 |
| 49 | Pret | Otel rotund, diametru 20 mm | m | 50,00 |
| 50 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40x4) | 100 m | 1,00 |
| 51 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4) | 100 m | 0,10 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Echipament electric |  |  |
| 52 | Pretul firmei | PANOU CU PLATA PENTRU MONTAREA APARATELOR 650x500x220mm, ЩМП-3-2 36 УХЛ3 IP31 PRO | buc | 1,00 |
| 53 | Pretul firmei | PANOU DE DISTRIBUTIE, CU 36 MODULE, INCORPORAT 585x275x130mm, ШРв-36з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO | buc | 1,00 |
| 54 | Pretul firmei | Panou de alimentare cu CAR ABP-105-25-21У3 | buc | 1,00 |
| 55 | Pretul firmei | INTRERUPTOR DE PUTERE ВН-32/4Р/63А | buc | 1,00 |
| 56 | Pretul firmei | SEPARATOR DE SARCINA 0,4kV, 250A, BP32-35-3P | buc | 1,00 |
| 57 | Pretul firmei | INTRERUPTOARE AUTOMATE BA88-35/3Р/ 200 | buc | 1,00 |
| 58 | Pretul firmei | INTRERUPTOARE AUTOMATE ВА47-29/3Р/ С32 | buc | 1,00 |
| 59 | Pretul firmei | INTRERUPTOARE AUTOMATE ВА47-29/3Р/ С20 cu PH47 | buc | 1,00 |
| 60 | Pretul firmei | INTRERUPTOARE AUTOMATE ВА47-29/3Р/ B16 | buc | 2,00 |
| 61 | Pretul firmei | INTRERUPTOARE AUTOMATE ВА47-29/1Р/ B10 | buc | 2,00 |
| 62 | Pretul firmei | INTRERUPTOARE AUTOMATE ВА47-29/1Р/ С10 | buc | 1,00 |
| 63 | Pretul firmei | INTRERUPTOARE AUTOMATE ВА47-29/1Р/ B5 | buc | 3,00 |
| 64 | Pretul firmei | INTRERUPTOARE AUTOMATE ВА47-29/1Р/ С5 | buc | 2,00 |
| 65 | Pretul firmei | INTRERUPTOR DIFERENTIAL АD 12/2Р/16/30, 16А 30mА | buc | 4,00 |
| 66 | Pretul firmei | Demaror magnetic, Ub=220V ПМЛ2100 | buc | 1,00 |
| 67 | Pretul firmei | Demaror magnetic, Ub=220V ПМЛ1100 | buc | 2,00 |
| 68 | Pretul firmei | RELEU TERMIC Int=0,65A РТЛ1004 | buc | 1,00 |
| 69 | Pretul firmei | RELEU TERMIC Int=1,0A РТЛ1006 | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2. UTILAJ ELECTRIC INSTALAT LOCAL |  |  |
| 70 | Pret | DISPOZITIV DE COMANDA CU BUTOANE "START", "STOP" ПКЕ-722-2У2 | buc | 2,00 |
| 71 | Pret | INTRERUPTOR DE SECURITATE 220V, 10A, IP54 ПВ2-10У2, IP54 | buc | 2,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Deviz-oferta № 2-1-4

Sectia de Radiografie. Lucrari de tehnice-sanitarea (ventilare, conditionare) (marca IVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructia generala |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Ventilare |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Clapeta de reglare circulara CRMC D125) | buc | 2,00 |
| 2 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Element de protectie circular cu plasa PTMC D200) | buc | 1,00 |
| 3 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Legatura elastica circulara RFLC D125) | buc | 2,00 |
| 4 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Legatura elastica circulara RFLC D200) | buc | 4,00 |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie cu cutie filtranta F5 LN-1/V/F5 325x225 Hidria) | buc | 2,00 |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de transfer MB 450/2 Vents) | buc | 2,00 |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila cu un rand de jaluzele TM100 150x150 Elektroteknik Klima) | buc | 1,00 |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila cu un rand de jaluzele TM100 200x150 Elektroteknik Klima) | buc | 1,00 |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila cu un rand de jaluzele TM100 300x100 Elektroteknik Klima) | buc | 1,00 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila cu un rand de jaluzele TM100 300x150 Elektroteknik Klima) | buc | 2,00 |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Priza de aer din otel GE 150-150 Di&Trade) | buc | 1,00 |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Priza de aer din otel GE 400-200 Di&Trade) | buc | 1,00 |
| 13 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm (Tub de aer din otel zincat circular (clasa de etansietate "П") b=0,50 mm) | m2 | 43,10 |
| 14 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm (Tub de aer din otel zincat dreptunghiular b=0,55 mm) | m2 | 0,60 |
| 15 | VA22A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 700 mm (Tub de aer din otel zincat dreptunghiular b=0,70 mm) | m2 | 0,60 |
| 16 | VA13F | Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Fiting din otel zincat circular b=0,50 mm) | m2 | 7,30 |
| 17 | VA10G | Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (Fiting din otel zincat dreptughiular b=0,55 mm) | m2 | 1,00 |
| 18 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Izolatie termica - saltele din vata minerala de sticla, caserate cu aluminiu Ventiroll 50 (b=50 mm) Isover) | m2 | 11,00 |
|  |  | Capitolul 2.1. Ventilare |  |  |
| 19 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw (Ventilator de canal) | buc | 3,00 |
| 20 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 2,00 |
| 21 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti (Calorifer) | buc | 1,00 |
| 22 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapeta de inchidere circulara cu servomotor electric "Belimo") Kh-om=1.25 | buc | 1,00 |
| 23 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Cutie filtranta cu filtru plan ondulat G4) | buc | 1,00 |
| 24 | VB25A | Anemostat circular plan, tip I (Difuzor) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Conditionare |  |  |
| 25 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Conditioner) | buc | 1,00 |
| 26 | Pret | Kit de montaj: teava de cupru pentru freon, acoperita cu izolatie termica din spuma flexibila elastomerica pe baza de cauciuc sintetic (analog K-FLEX ST) b=9mm si banda de protectie izolatie termica; D6 | m | 7,00 |
| 27 | Pret | Kit de montaj: teava de cupru pentru freon, acoperita cu izolatie termica din spuma flexibila elastomerica pe baza de cauciuc sintetic (analog K-FLEX ST) b=9mm si banda de protectie izolatie termica; D12 | m | 7,00 |
| 28 | Pret | Teava PVC p/u drenaj (imbinare prin lipire) cu izolatie din tuburi de cauciuc (b=6,0 mm) D20 | m | 15,00 |
| 29 | RpVC52A | Demontarea dulapului de climatizare (Demontarea conditionerului de perete existent 9 000 BTU) | kg | 31,20 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Ventilare |  |  |
| 30 | Pretul firmei | Ventilator de canal "Systemair", K 200 L Sileo | buc | 1,00 |
| 31 | Pretul firmei | Ventilator de canal "Systemair", K 125 XL Sileo | buc | 1,00 |
| 32 | Pretul firmei | Ventilator de canal "Systemair", K 200 M Sileo | buc | 1,00 |
| 33 | Pretul firmei | Atenuator de zgomot circular AZC D200-1000 | buc | 2,00 |
| 34 | Pretul firmei | Calorifer electric circular (Nel=5,0kW, U=380V) CB 200-5,0 | buc | 1,00 |
| 35 | Pretul firmei | Clapeta de inchidere circulara cu servomotor electric "Belimo" CI D200 +TF230 | buc | 1,00 |
| 36 | Pretul firmei | Cutie filtranta cu filtru plan ondulat G4 CFRC-FPOC D200 | buc | 1,00 |
| 37 | Pretul firmei | Difuzor circular pentru aspiratie Balance-E-125, "Systemair" | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Conditionare |  |  |
| 38 | Pretul firme | Conditioner de perete (inverter), 42QHG012D8S/ 38QHG012D8S Carrier | buc | 1,00 |

Sectia de Radiografie. Lucrari de tehnice-sanitarea (incalzire) (marca IVC)

Deviz oferta n.2-1-5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructia generala |  |  |
|  |  | 1.1. Incalzire |  |  |
| 1 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer din otel de tip panou, IGIENIC, cu dop dezaerator si suporturi de perete 22/500x1400 Hygiene Kompakt) | buc | 3,00 |
| 2 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet de aerisire D15) | buc | 3,00 |
| 3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet coltar de radiator (retur) D15) | buc | 3,00 |
| 4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet coltar de radiator (tur) D15) | buc | 3,00 |
| 5 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (D20 GOST 3262-75) | m | 17,10 |
| 6 | IzA08A | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 17,10 |
| 7 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 17,10 |
| 8 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 17,10 |
| 9 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Demontarea radiatoarelor din fonta 10-sectii, 3 buc.) | m2 | 6,24 |
| 10 | IC11B k=0,4 | Demontare k=0.4. Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 50,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 11 | Pretul firemei | Umidificator de aer mobil LB 300 Plus | buc | 1,00 |

Cabinet radiologic. Automatizare (marca AIVC)

Deviz oferta nr.2-1-6

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Щиты |  |  |
| 1 | 11-06-001-0 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит) | buc | 1,00 |
| 2 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щите) | buc | 30,00 |
| 3 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire (Пайка) | 100 buc | 0,60 |
| 4 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Датчик-реле перепада давления воздуха) | buc | 2,00 |
| 5 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Датчик-реле температуры. Датчик температуры) | buc | 4,00 |
|  |  | 1.2. Cablu. Materiale |  |  |
| 6 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,60 |
| 7 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,25 |
| 8 | Pret | Кабель монтажный экранированный с медными жилами ёмк. 3х0.5 не выделяющий дыма и токсичных газов, MKЭШнг-LSLTx | m | 80,00 |
| 9 | Pret | Cablu КВВГнг-LSLTx сеч.7х1,5 мм2 | m | 5,00 |
| 10 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,60 |
| 11 | Pret | Труба электротехническая гофрированная огнестойкая безгалогенная из ПНД Ф25 мм чёрная, FRHF-25 | m | 60,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Щиты и оборудование, устанавливаемое в щиты |  |  |
| 12 | Pretul firmei | Щит металлический с монтажной панелью 800х600х220 IP54 ЩРНМ-4 PROxima | buc | 1,00 |
| 13 | Pretul firmei | Розетка модульная с заземляющим контактом РДЕ-47 | buc | 1,00 |
| 14 | Pretul firmei | Выключатель автоматический BA47-63/1/1D | buc | 2,00 |
| 15 | Pretul firmei | Выключатель автоматический BA47-63/1/2C | buc | 1,00 |
| 16 | Pretul firme | Выключатель автоматический BA47-63/1/6C | buc | 1,00 |
| 17 | Pretul firmei | Выключатель автоматический BA47-63/2/10C | buc | 1,00 |
| 18 | Pretul firmei | Выключатель автоматический BA47-63/1/2DC | buc | 1,00 |
| 19 | Pretul firmei | Переключатель кулачковый "Вкл.-Выкл." 3Р 25А, ПК-2-13 | buc | 1,00 |
| 20 | Pretul firmei | Кнопка утопленная, синяя, без подсветки, NO 230В ВA61 | buc | 1,00 |
| 21 | Pretul firmei | Кнопка утопленная, зелёная, без подсветки, NC 230В ВA32 | buc | 1,00 |
| 22 | Pretul firmei | Кнопка "Пуск/Стоп", NO+NC овальная APBB-22N | buc | 1,00 |
| 23 | Pretul firmei | Лампа сигнальная LED синяя, 230В BV66 | buc | 2,00 |
| 24 | Pretul firmei | Лампа сигнальная LED желтая, 230В BV65 | buc | 1,00 |
| 25 | Pretul firmei | Лампа сигнальная LED красная, 230В BV64 | buc | 1,00 |
| 26 | Pretul firme | Лампа сигнальная LED зелёная, 230В BV63 | buc | 2,00 |
| 27 | Pretul firmei | Оповещатель свето-звуковой красный, 230В D22 мм IP54 ED16-22BMS | buc | 1,00 |
| 28 | Pretul firmei | Реле промежуточное, обмотка 24В 4 гр. контактов 230В 5А РП 22/ | buc | 5,00 |
| 29 | Pretul firmei | Контактор модульный КМ-1-16-20 | buc | 4,00 |
| 30 | Pretul firmei | Блок питания стабилизированный, 24В 45Вт, DRM-45W-24 PROxima | buc | 1,00 |
| 31 | Pretul firmei | Kонтроллер для систем вентиляции, 24В 5Вт 10DI 10AI 8DO 5AO RS-485 ModbusRTU. RX500-V PROlogic | buc | 1,00 |
| 32 | Pretul firme | Графическая сенсорная панель оператора, 24В 7Вт RS-485 ModbusRTU RSC-7 PROscreen | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2. Приборы по месту |  |  |
| 33 | Pretul firmei | Датчик-реле перепада давления воздухa RVG-10-400 | buc | 2,00 |
| 34 | Pretul firmei | Датчик-реле температуры капилярный, NO+NC TR-15 | buc | 1,00 |
| 35 | Pretul firmei | Датчик температуры наружнего воздуха, Pt1000 -50...100*C RTD20-OUT1-PT1000 | buc | 1,00 |
| 36 | Pretul firmei | Датчик температуры канальный, Pt1000 -50...180*C RTD20-SCR50-PT1000 | buc | 2,00 |

Cabinet radiologic. Semnalizarea de incendiu (marca SI)

Deviz oferta nr.2-1-7

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Варта-1/8) | buc | 1,00 |
| 2 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: bloc de alimentare (ИБП-24-5) | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИПК) | buc | 8,00 |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИПР) | buc | 2,00 |
| 5 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare (Оповещатель) | buc | 1,00 |
| 6 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica | buc | 3,00 |
| 7 | Pret | Оконечное устройство контроля параметров шлейфа сигнализации, EN54-13. УК-2 | buc | 3,00 |
| 8 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica | buc | 3,00 |
| 9 | Pret | Коробка распределительная огнестойкая, класс огнестойкости P30, защита оболочки IP30, 100В 1000Вт, 100х40х176, КВР-01/30 | buc | 3,00 |
| 10 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Аккумулятор) | buc | 4,00 |
| 11 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,52 |
| 12 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm | 100 m | 0,06 |
| 13 | Pret | Кабель пожарной сигнализации с медными жилами экранированный огнестойкий не выделяющий дыма и токсичных газов ёмк. 4х0.5 КОРкЕН(А)FRLSLTx | m | 58,00 |
| 14 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,52 |
| 15 | Pret | Teava din PVC d=25mm жесткая | m | 52,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 16 | Pretul firmei | Прибор приёмно-контрольный пожарный, 8 шлейфов сигнализации, 4 реле, EN54-2, EN54-4, EN54-13 , ВАРТА-1/8 | buc | 1,00 |
| 17 | Pretul firmei | Резервированный источник питания, 24В 5А, EN54-4, EN54-13, ИБП-24-5 | buc | 1,00 |
| 18 | Pretul firmei | Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный, EN54-7. ИПК- | buc | 8,00 |
| 19 | Pretul firmei | Извещатель пожарный ручной красный, EN54-11, ИПР-1 | buc | 2,00 |
| 20 | Pretul firmei | Оповещатель пожарный звуковой красный внутренний, EN54-18, ЗПО | buc | 1,00 |
| 21 | Pretul firmei | Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач | buc | 4,00 |

Cabinet radiologic. Retele curente de slab. Retele telecomunicatii  (marca TS)

Deviz oferta nr. 2-1-8

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 (Шкаф кроссовый RACK 19" 6U) | buc | 1,00 |
| 2 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Фальш-панель) | buc | 1,00 |
| 3 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Коммутационная панель с кабельным органайзером) | buc | 1,00 |
| 4 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Неуправляемый сетевой коммутатор) | buc | 1,00 |
| 5 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (SFP модуль) | buc | 2,00 |
| 6 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Источник бесперебойного питания) | buc | 1,00 |
| 7 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 4,00 |
| 8 | Pret | Розетка компьютерная настенная кат. 5е 1х RJ-45 8P8C Dual IDC белая, TRC-WBOX-1RJ45-5EUTP-WH | buc | 2,00 |
| 9 | Pret | Розетка телефонная настенная кат. 3 1х RJ-12 6P4C UTP 110 белая, CS2-3C3U-12 | buc | 2,00 |
| 10 | 11-04-026-01 | Conector de priza cu prelucrarea si conectarea cablului cu perechi ecranizate, capacitate: 5x2 (Коннектор) | buc | 4,00 |
| 11 | Pret | Коннектор RJ-45 8P8C экранированный STP, TRP-PLUG-6ASTP-FST | buc | 4,00 |
| 12 | 10-07-015-01 | Aparataj de telecomunicatii magistrale: Dispozitiv telefonic de comunicare pentru convorbiri tip "Перегон-2КТ" (Пульт интеркома) | buc | 1,00 |
| 13 | 10-04-064-01 | Aparataj de masa: Megafon de masa (Выносной модуль интеркома с микрофоном) | buc | 1,00 |
| 14 | 10-04-064-01 | Aparataj de masa: Megafon de masa (Выносной модуль интеркома с громкоговорителем) | buc | 1,00 |
| 15 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Модуль питания) | buc | 1,00 |
| 16 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,13 |
| 17 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,21 |
| 18 | Pret | Кабель cвязи с медными жилами типа "витая пара" кат. 5е экранированный F/UTP оболочка не выделяющая дыма и токсичных газов LSLTx ёмк. 4х2х24AWG, TRC-5EFTP-04PE-BK-OUT3 | m | 34,00 |
| 19 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,13 |
| 20 | Pret | Teava din PVC d=25mm жесткая | m | 13,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 21 | Preturi firmei | Шкаф кроссовый RACK 19" 6U настенный 600х450 мм чёрный дверь стеклянная, TRP-WLL-0664-40B | buc | 1,00 |
| 22 | Preturi firmei | Фальш-панель (заглушка) RACK 19" 2U чёрная, TRP-2FP-BK | buc | 1,00 |
| 23 | Preturi firmei | Коммутационная панель с кабельным органайзером экранированная кат. 5е STP 24x RJ-45 Dual IDC RACK 19" 1U чёрная, TRP-PPNL-5ESTP-1U24 | buc | 1,00 |
| 24 | Preturi firmei | Неуправляемый сетевой коммутатор 2х 1000Base-X SFP, 24x 100Base-T RJ-45 PoE, RACK 19" 1U, 230В 30Вт, TSX-U-2GX/SFP-24GTP-R | buc | 1,00 |
| 25 | Preturi firmei | SFP модуль 1.25 Гбит, Dual LC, MM 850 нм ОМ3, TSX-SFP-GM2D-85-05 | buc | 2,00 |
| 26 | Preturi firmei | Источник бесперебойного питания двойного преобразования, RACK 19" 2U, 230В 3000ВА, АКБ 8х12В_7Ач, 8хС13, EPO, RS-232, USB, SNMP, SW930Pro-RTB | buc | 1,00 |
| 27 | Preturi firmei | Пульт интеркома, КП-15А | buc | 1,00 |
| 28 | Preturi firme | Выносной модуль интеркома с микрофоном, MM-15 | buc | 1,00 |
| 29 | Preturi firmei | Выносной модуль интеркома с громкоговорителем, MГ-15А | buc | 1,00 |
| 30 | Preturi firmei | Модуль питания, БЖ-15 | buc | 1,00 |

Retelele exterioare de alimentare cu energie electrica (marca REAE)

Deviz oferta  nr.4-1-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente pentru cablu |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 3,60 |
| 2 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,20 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную) | m3 | 2,40 |
| 4 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,40 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (лишний грунт) | m3 | 1,20 |
|  |  | 1.2. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint |  |  |
| 6 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu . | m3 | 1,28 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную) | m3 | 1,28 |
| 8 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,28 |
|  |  | 1.3. Teava in transee |  |  |
| 9 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (TEAVA GOFRA DIN POLIETILENA D=110mm ПНД/ПВД110) | 1 km | 0,035 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Echipament electric |  |  |
| 10 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (BZUM- TF-01-250) | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (in panou) | buc | 12,00 |
|  |  | 2.2. Cablu |  |  |
| 12 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,35 |
| 13 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 0,05 |
| 14 | 08-02-147-12 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m | 0,20 |
| 15 | Pret | Cablu АПвБбШп -1 5х70mm2 | m | 60,00 |
| 16 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,78 |
| 17 | 08-02-147-13 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg | 100 m | 0,22 |
| 18 | Pret | Cablu AВВГнг(А)-LSLTx-1 5х70mm2 | m | 100,00 |
| 19 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (TERMINAL DE CABLU CU SECTIUNEA) montare | 100 buc | 0,08 |
| 20 | Pret | TERMINAL DE CABLU CU SECTIUNEA 70mm2 | buc | 8,00 |
|  |  | 2.3. Materiale |  |  |
| 21 | 08-02-406-1 | Constructii metalice | t | 0,03 |
| 22 | 10-06-048-05 | Pozarea cablurilor fibro-optice in transee (Banda de semnalizare) Kh-om=0,3 | 1 km | 0,02 |
| 23 | Pret | Banda de semnalizare, 150mm "ATENTIE CABLU 0,4kV" | m | 20,00 |
| 24 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,39 |
| 25 | Pret | Canal metalic - PLATOU CU CAPAC B=150mm, 3m, 13 buc. | m | 39,00 |
|  |  | 2.4. Priza de pamint |  |  |
| 26 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (D20, 1buc=3m) montare | 10 buc | 0,30 |
| 27 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (D20) montare | 100 m | 0,16 |
| 28 | Pret | Otel rotund, diametru 20 mm | m | 25,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 29 | Pretul firmei | PANOU DE EVIDENTA, 380/220V, In=5A, 50Hz, 950x650x325mm IP54, BZUM-TF-01-250 | buc | 1,00 |
| 30 | Pretul firmei | SEPARATOR DE SARCINA CU FUZIBILE 0,4kV, 250A, NH-La- Lei EFEN | buc | 1,00 |
| 31 | Pretul firmei | SIGURANTA FUZIBILA If= 250A | buc | 3,00 |
| 32 | Pretul firmei | SEPARATOR DE SARCINA 0,4kV, 250A, BP32-35-3P | buc | 1,00 |
| 33 | Pretul firmei | LIMITATOR A SUPRATENSIUNILOR DE IMPULS SI COMUTATIE, 0,4kV, 40kA, 3 POLI, CLASA II(C) ОПС1-С 3P | buc | 1,00 |
| 34 | Pretul firmei | Transformator de curent 0,4kV, 200/5A, 50Hz, 0,5S TTИ-200/5 | buc | 3,00 |
| 35 | Pretul firmei | CONTOR ELECTRIC 380/220V,CONECTARE PRIN TR-RE, 5A, 50Hz, ZMG 405CR CU MODULL DE TELECOMUNICATIE GSM/GPRS.R5-485, Landis-Gyr, Elvetia | buc | 1,00 |
| 36 | Pretul firmei | INTRERUPTOR AUTOMAT CU MP-211, It=250A Im=6x250A BA88-35 | buc | 1,00 |

Amenajare Lucrari de constructii

Deviz oferta nr.7-1-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pavajul asfaltic S=20.0m2 |  |  |
| 1 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,00 |
| 2 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 20,00 |
| 3 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,03 |
| 4 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | 20,00 |
|  |  | 2. Pavajul din placi de trotuar S=6.0m2 |  |  |
| 5 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) | m3 | 0,48 |
| 6 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из тротуарных плиток 4cm) | m2 | 6,00 |
|  |  | 3. Gazon S=80.0m2 |  |  |
| 7 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка растительного грунта) | 100 m3 | 0,08 |
| 8 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта) | t | 9,60 |
| 9 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Подсыпка растительного грунта) | 100 m3 | 0,08 |
| 10 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% Посев трав | 100m2 | 0,80 |
| 11 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti Полив газонов | 100m2 | 0,80 |