CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea autorității contractante: IP „Gimnaziul Semeni”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IP „Gimnaziul Semeni”

3. Obiectul achiziţiilor  lucrări de construcție capitală a terenului de minifotbal cu îngrădire metalică și înveliș artificial amplasat în satul Semeni

Formular Nr.1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. TEREN DE MINIFOTBAL |  |  |
|  |  | 1.1. Scoaterea solului fertil |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,2000 |
| 2 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II, k=2 | 100 m3 | 2,4000 |
| 3 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.(coeficient la volum 1.21 afinare) | 100 m3 | 1,4500 |
| 4 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 231,0000 |
| 5 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 1,4000 |
|  |  | 1.2. Teren de fotbal 22x36m (20x30m marcaj) |  |  |
| 6 | 01 | Cost argila pentru umplutura (K afinare = 1,21) V=650,44m2x0,15x1,21=118,05 m3 | m3 | 144,0000 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,1300 |
| 8 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 1,1900 |
| 9 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x180 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 30x20 cm | m | 116,0000 |
| 10 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mmcu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 118,8000 |
| 11 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 20-40 mmcu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 79,2000 |
| 12 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 39,6000 |
| 13 | TsH43B | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98 000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi- 8ani. Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010 | m2 | 792,0000 |
| 14 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm | m | 168,0000 |
| 15 | TsH44B | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm | m | 35,8000 |
| 16 | TsH44C | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm | buc | 3,0000 |
|  |  | 2. LUCRARI DE AMENAJARE |  |  |
|  |  | 2.1. Ingradirea H=5,0 m |  |  |
| 17 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 4,6200 |
| 18 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,5500 |
| 19 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 33,4400 |
| 20 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 50,1600 |
| 21 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 110,0000 |
| 22 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25. Material marunt (dulap de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 8,8000 |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din teava 80x80 mm, b-2,5mm, pentru sustineri, inglobate partial in beton | kg | 1 642,5200 |
| 24 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | m2 | 84,4800 |
| 25 | CL10C | Elemente de sustinere a plasei din teava dreptunghiulara 60x30mm, b-2,5mm, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (element B,C,C*) | t | 1,4700 |
| 26 | CL10C | Elemente de sustinere a plasei din totel beton d10 mm A240, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (element D) | t | 0,0700 |
| 27 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | m2 | 81,6500 |
| 28 | DF50A | Intinderea cablului de parapet | 100 m | 12,6200 |
| 29 | 001 | Cablu din otel D=6.0 mm, incarcatura maxima - 2000 kg | m | 1 262,0000 |
| 30 | 002 | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg | buc | 88,0000 |
| 31 | 003 | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=6,0 mm | buc | 88,0000 |
| 32 | 004 | Intinzator tip inel-cirlig 20x200 mm, incarcatura maxima - 915 kg | buc | 44,0000 |
| 33 | CC09D | Montarea plasa rabit (numai manopera, elementele zincate si utilajul) | m2 | 574,0000 |
| 34 | 005 | Plasa din sirma zincata d=2,5mm, ochi 45x45 mm | m2 | 574,0000 |
| 35 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 580,0000 |
| 36 | CB14A1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade, k=20, Coefecient la manopera=20,00, Coefecient pentru materiale=20,00, Coefecient la utilaj= 20,00 | m2 | -580,0000 |
| 37 | CK13A | Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica cu umplutura din plasa zincata d=2,50 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare( 4 balamali pe cant, lacat, minere elemente de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (2,0x(2,0+1.0) (h) m). | m2 | 6,0000 |

____

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect lucrări de construcție capitală a terenului de minifotbal cu îngrădire metalică și înveliș artificial amplasat în satul Semeni | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. TEREN DE MINIFOTBAL |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Scoaterea solului fertil |  |  |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |  |
| 2 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II, k=2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 3 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.(coeficient la volum 1.21 afinare) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,1100 |  |  |
| 4 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
| 5 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  |  | 1.2. Teren de fotbal 22x36m (20x30m marcaj) |  |  |  |  |
| 6 | 01 | Cost argila pentru umplutura (K afinare = 1,21) V=650,44m2x0,15x1,21=118,05 m3 | m3 | 192,0 |  |  |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 8 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 6,1700 |  |  |
| 9 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x180 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 30x20 cm | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m | 1,0050 |  |  |
| 10 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mmcu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |  |  |
|  | 11202062010362 | Savura de granit fr. 1-5 mm | m3 | 33,787 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 11 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 20-40 mmcu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 12 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 13 | TsH43B | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98 000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi- 8ani. Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1370 |  |  |
|  | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 0,2830 |  |  |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,1082 |  |  |
|  | 1421102200801 | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm | kg | 20,0000 |  |  |
|  | 2513206621441 | Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 | kg | 9,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 0,0380 |  |  |
|  | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0085 |  |  |
|  | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 14 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm | m |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0540 |  |  |
|  | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial | m2 | 0,1440 |  |  |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 1,0700 |  |  |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0044 |  |  |
| 15 | TsH44B | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm | m |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0740 |  |  |
|  | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial | m2 | 0,1800 |  |  |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 1,3400 |  |  |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0055 |  |  |
| 16 | TsH44C | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm | buc |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial | m2 | 0,0490 |  |  |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 0,0300 |  |  |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | 2. LUCRARI DE AMENAJARE |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Ingradirea H=5,0 m |  |  |  |  |
| 17 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |  |
| 18 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
| 19 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
| 20 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0750 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 21 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 22 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25. Material marunt (dulap de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din teava 80x80 mm, b-2,5mm, pentru sustineri, inglobate partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 24 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5000 |  |  |
|  | 2430116105060 | Vopsea pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 2430226100950 | Grund pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2430226102200 | Chit de cutit epoxidic | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
| 25 | CL10C | Elemente de sustinere a plasei din teava dreptunghiulara 60x30mm, b-2,5mm, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (element B,C,C*) | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,7500 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2500 |  |  |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 |  |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,5000 |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 5,5000 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,5000 |  |  |
| 26 | CL10C | Elemente de sustinere a plasei din totel beton d10 mm A240, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (element D) | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,7500 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2500 |  |  |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 |  |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,5000 |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 5,5000 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,5000 |  |  |
| 27 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5000 |  |  |
|  | 2430116105060 | Vopsea pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 2430226100950 | Grund pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2430226102200 | Chit de cutit epoxidic | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
| 28 | DF50A | Intinderea cablului de parapet | 100 m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,4000 |  |  |
| 29 | 001 | Cablu din otel D=6.0 mm, incarcatura maxima - 2000 kg | m.l |  |  |  |
|  | 001 | Cablu din otel D=6.0mm, incarcatura maxima - 2000 kg | m.l | 1,0250 |  |  |
| 30 | 002 | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg | buc |  |  |  |
|  | 002 | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg | buc | 1,0 |  |  |
| 31 | 003 | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=6,0 mm | buc |  |  |  |
|  | 003 | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=6,0mm | buc | 1,0 |  |  |
| 32 | 004 | Intinzator tip inel-cirlig 20x200 mm, incarcatura maxima - 915 kg | buc |  |  |  |
|  | 004 | Intinzator tip inel-cirlig 20x200mm, incarcatura maxima - 915 kg | buc | 1,0 |  |  |
| 33 | CC09D | Montarea plasa rabit (numai manopera, elementele zincate si utilajul) | m2 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 34 | 005 | Plasa din sirma zincata d=2,5mm, ochi 45x45 mm | m2 |  |  |  |
|  | 005 | Plasa din sirma zincata d=2,5mm, ochi 45x45 mm | м2 | 1,05 |  |  |
| 35 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |  |  |
| 36 | CB14A1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade, k=20, Coefecient la manopera=20,00, Coefecient pentru materiale=20,00, Coefecient la utilaj= 20,00 | m2 |  |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 0,1700 |  |  |
| 37 | CK13A | Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica cu umplutura din plasa zincata d=2,50 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare( 4 balamali pe cant, lacat, minere elemente de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (2,0x(2,0+1.0) (h) m). | m2 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,3500 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1350 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,6500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0400 |  |  |

Directorul IP „Gimnaziul Semeni”                                  Ceretean Vitalie