| Actualizarea costului de deviz pentru realizarea lucrarilor la proiectul de executie cu nr. 29/11/2019: Constructia intrari de acces controlat in incinta teritoriului Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova amplasat in municipiul Chisinau | Formular Nr.1 descifrat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitectural constructive (SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de desfaceri demontari si demolari |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  |  | m2 | 13,4000 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om | 4,8240 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 4,8240 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,2680 |  |
| 2 |  | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  |  | m2 | 13,4000 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om | 1,2060 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,2060 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut | 0,4020 |  |
| 3 |  | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  |  |  | m2 | 13,4000 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om | 3,7520 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,4740 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut | 0,9380 |  |
| 4 |  | RpCH32A |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate |  |  |  | m2 | 9,9000 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om | 2,1780 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,5840 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut | 0,2970 |  |
| 5 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) |  |  |  | m2 | 5,2000 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om | 1,0920 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 1,0920 |  |
| 6 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  |  | m3 | 8,2000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om | 3,6900 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 28,7000 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,9840 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut | 0,6560 |  |
| 7 |  | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  |  | m2 | 9,9000 |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  | h-om | 1,0890 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,0890 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,2970 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut | 0,2970 |  |
| 8 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  | m2 | 9,9000 |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  | h-om | 1,4850 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,4850 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,4950 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,3960 |  |
| 9 |  | RpCB18C |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc |  |  |  | m3 | 5,1200 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 51,2000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 17,9200 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,1024 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut | 1,0240 |  |
| 10 |  | RpCS20G |  | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale |  |  |  | kg | 136,0000 |  |
|  |  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  |  | h-om | 2,7200 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 2,7200 |  |
|  |  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  | h-ut | 2,7200 |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut | 2,7200 |  |
| 11 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti |  |  |  | m2 | 90,0000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om | 10,8000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 13,5000 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 4,5000 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,9000 |  |
| 12 |  | RpCP44A |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Poarta metalica) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500 |  |  |  | kg | 450,0000 |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om | 9,0000 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 1,8000 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 0,4500 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 0,4725 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 | 0,7087 |  |
|  |  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  | h-ut | 0,1350 |  |
| 13 |  | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  |  | m3 | 1,0500 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om | 0,4725 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 3,5595 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,1260 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut | 0,0840 |  |
| 14 |  | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  |  | m2 | 180,0000 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 32,4000 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 32,4000 |  |
| 15 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, nisip |  |  |  | m3 | 27,0000 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 3,8610 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut | 0,6453 |  |
|  |  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  | h-ut | 0,3726 |  |
|  |  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  | h-ut | 0,3726 |  |
| 16 |  | TrI1AA01F2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (deseuri de constructie) |  |  |  | t | 120,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 54,0000 |  |
| 17 |  | TsI50B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km (deseuri de constructie) |  |  |  | t | 120,0000 |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut | 38,1600 |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de terasamente (groapa de fundatie) |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | TsA03F |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare |  |  |  | m3 | 25,2000 |  |
|  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  | h-om | 60,2280 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 15,1200 |  |
| 19 |  | TrI1AA01F2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 |  |  |  | t | 41,6000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 18,7200 |  |
| 20 |  | TsI50B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km |  |  |  | t | 41,6000 |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut | 13,2288 |  |
|  |  |  |  | 3. Fundatii |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm |  |  |  | m3 | 0,8000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 0,7920 |  |
|  |  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 | 0,9200 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,0800 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut | 0,1680 |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut | 0,3360 |  |
| 22 |  | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  | m2 | 39,5000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 5,9250 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om | 31,6000 |  |
|  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg | 0,1975 |  |
|  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc | 11,8500 |  |
|  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc | 11,8500 |  |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg | 1,1850 |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg | 1,1850 |  |
|  |  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 | 4,3450 |  |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,0395 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,0395 |  |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,0593 |  |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg | 4,7400 |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut | 0,7900 |  |
| 23 |  | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  | m3 | 0,8000 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 3,2000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,3200 |  |
|  |  | 26631021000007 |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 | 0,8323 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0812 |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut | 0,4800 |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut | 0,2000 |  |
| 24 |  | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg | 593,0000 |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om | 32,0220 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,7790 |  |
|  |  | 27106022000003 |  | Otel beton A-III diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg | 607,8250 |  |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc | 88,9500 |  |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg | 5,9300 |  |
| 25 |  | CC01E |  | Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg | 68,8200 |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om | 4,4045 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,2065 |  |
|  |  | 27106021000001 |  | Otel beton A-I diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg | 70,5405 |  |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc | 10,3230 |  |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg | 0,6882 |  |
| 26 |  | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  | m3 | 9,2000 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 36,8000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 3,6800 |  |
|  |  | 266310210000015 |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 | 9,5714 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,9338 |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut | 5,5200 |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut | 2,3000 |  |
| 27 |  | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  |  | m2 | 9,9000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 0,5940 |  |
|  |  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg | 16,8300 |  |
|  |  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg | 3,3660 |  |
|  |  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t | 0,0059 |  |
|  |  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg | 11,1870 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,0099 |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut | 0,1287 |  |
| 28 |  | IzF04M |  | Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase (Membrana bitum Bipoli ЭПП) |  |  |  | m2 | 9,9000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 3,7620 |  |
|  |  | 28751110000001 |  | Membrana bitum Bipoli ЭПП |  |  |  | m2 | 11,0880 |  |
|  |  | 1592127000000 |  | Butan in butelie |  |  |  | kg | 1,9800 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,0495 |  |
| 29 |  | IzF50A |  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale |  |  |  | m2 | 6,1000 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 2,3180 |  |
|  |  | 2624102101103 |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  |  |  | m3 | 0,1891 |  |
|  |  | 2466477302420 |  | Sticla solubila |  |  |  | kg | 3,0500 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0122 |  |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut | 0,0244 |  |
| 30 |  | IzF10C |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat gr 50 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete verticale |  |  |  | m2 | 10,8000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 1,7280 |  |
|  |  | 25213026029021 |  | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm |  |  |  | m2 | 10,9080 |  |
|  |  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg | 3,5640 |  |
|  |  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  |  | kg | 17,8200 |  |
|  |  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t | 0,0059 |  |
|  |  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg | 11,8800 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,0108 |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut | 0,1080 |  |
|  |  |  |  | 4. Lucrari de terasamente (umplutura timpanelor) |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea) |  |  |  | 100 m3 | 0,1630 |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut | 0,3668 |  |
| 32 |  | TsI50B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km |  |  |  | t | 26,9000 |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut | 8,5542 |  |
| 33 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 | 0,1630 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 0,0587 |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 | 0,0007 |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut | 0,0652 |  |
| 34 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  | m3 | 16,3000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 5,0530 |  |
| 35 |  | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  | m3 | 16,3000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 12,2250 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 1,6300 |  |
|  |  |  |  | 5. Coloane |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg | 281,5600 |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om | 26,7482 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,1262 |  |
|  |  | 27106021000001 |  | Otel beton A-I diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg | 288,5990 |  |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg | 2,8156 |  |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc | 78,8368 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 0,2816 |  |
| 37 |  | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg | 234,9600 |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om | 15,5074 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,1748 |  |
|  |  | 27106022000003 |  | Otel beton A-III diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg | 240,8340 |  |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg | 2,3496 |  |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc | 65,7888 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 0,2350 |  |
| 38 |  | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  | m2 | 18,7200 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 4,6800 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om | 18,7200 |  |
|  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg | 0,1498 |  |
|  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc | 0,9360 |  |
|  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc | 0,9360 |  |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg | 0,9360 |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg | 0,7488 |  |
|  |  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 | 2,8080 |  |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,0187 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,0281 |  |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg | 2,2464 |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut | 0,3744 |  |
| 39 |  | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (aplicata pentru coloane) |  |  |  | buc | 48,0000 |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om | 14,4000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 7,2000 |  |
|  |  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  |  | kg | 19,2000 |  |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,0240 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 0,4800 |  |
| 40 |  | CA04F |  | Beton C16/20 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  | m3 | 2,5000 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 12,1250 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,1250 |  |
|  |  | 266310210000015 |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 | 2,6394 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,3862 |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut | 1,5000 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 0,7000 |  |
|  |  |  |  | 6. Planseu cota -0.100 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea) |  |  |  | 100 m3 | 0,0300 |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut | 0,0675 |  |
| 42 |  | TsI50B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km |  |  |  | t | 4,6500 |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut | 1,4787 |  |
| 43 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 | 0,0300 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 0,0108 |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 | 0,0001 |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut | 0,0120 |  |
| 44 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  | m3 | 3,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 0,9300 |  |
| 45 |  | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  | m3 | 3,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 2,2500 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 0,3000 |  |
| 46 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm |  |  |  | m3 | 1,3000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 1,2870 |  |
|  |  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 | 1,4950 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,1300 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut | 0,2730 |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut | 0,5460 |  |
| 47 |  | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana bitum Bipoli ЭПП) |  |  |  | m2 | 13,0000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 0,2600 |  |
|  |  | 26821326016261 |  | Membrana bitum Bipoli ЭПП |  |  |  | m2 | 14,0400 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,0065 |  |
| 48 |  | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg | 102,7000 |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om | 5,9566 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,3081 |  |
|  |  | 27106022000003 |  | Otel beton A-III diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg | 105,2675 |  |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg | 1,0270 |  |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc | 28,7560 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 0,1027 |  |
| 49 |  | CA04F |  | Beton C16/20 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  | m3 | 1,3000 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 6,3050 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,5850 |  |
|  |  | 266310210000015 |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 | 1,3725 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,2009 |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut | 0,7800 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 0,3640 |  |
|  |  |  |  | 7. Planseu, grinzi cota +2.900 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  | m2 | 34,9000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 5,2350 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om | 29,6650 |  |
|  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg | 0,1745 |  |
|  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc | 10,4700 |  |
|  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc | 10,4700 |  |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg | 1,0470 |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg | 1,0470 |  |
|  |  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 | 4,5370 |  |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,0349 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,0349 |  |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg | 4,1880 |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut | 0,6980 |  |
| 51 |  | CB12A |  | Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 m interax |  |  |  | m2 | 13,0000 |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om | 6,7600 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 2,3400 |  |
|  |  | 2811236310187 |  | Grinzi GE 1 |  |  |  | kg | 1,4300 |  |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,0013 |  |
|  |  | 2922140006707 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  |  | h-ut | 0,1300 |  |
| 52 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg | 344,9000 |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om | 32,7655 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,3796 |  |
|  |  | 27106021000001 |  | Otel beton A-I diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg | 353,5225 |  |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg | 3,4490 |  |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc | 96,5720 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 0,3449 |  |
| 53 |  | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg | 320,2800 |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om | 21,1385 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,6014 |  |
|  |  | 27106022000003 |  | Otel beton A-III diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg | 328,2870 |  |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg | 3,2028 |  |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc | 89,6784 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 0,3203 |  |
| 54 |  | CC02M1 |  | Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg | 29,9000 |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om | 2,0930 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,1196 |  |
|  |  | 27106021000001 |  | Otel beton A-I diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg | 30,6475 |  |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg | 0,2990 |  |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc | 8,3720 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 0,0344 |  |
| 55 |  | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg | 352,3000 |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om | 20,4334 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,0569 |  |
|  |  | 27106022000003 |  | Otel beton A-III diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg | 361,1075 |  |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg | 3,5230 |  |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc | 98,6440 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 0,3523 |  |
| 56 |  | CA04F |  | Beton C16/20 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  | m3 | 5,3100 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 25,7535 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 2,3895 |  |
|  |  | 266310210000015 |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 | 5,6060 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,8204 |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut | 3,1860 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 1,4868 |  |
|  |  |  |  | 8. Consolidarea golului nou |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  |  |  | t | 0,2110 |  |
|  |  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om | 7,3850 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,0550 |  |
|  |  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  |  | kg | 215,2200 |  |
|  |  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg | 0,0949 |  |
|  |  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc | 1,3715 |  |
|  |  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  | buc | 1,3715 |  |
|  |  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  |  | buc | 1,3715 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 0,0137 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 | 0,0211 |  |
|  |  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg | 0,4220 |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw | 0,0949 |  |
|  |  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut | 0,0316 |  |
| 58 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Защита металлоконструкций грунтовкой ГФ021 и огнезащитной краской "ВУП 2") |  |  |  | t | 0,2110 |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 1,3588 |  |
|  |  | 24301161000002 |  | Email "ВУП 2" |  |  |  | kg | 1,6458 |  |
|  |  | 243022610081421 |  | Grund miniu de plumb ГФ021 |  |  |  | kg | 0,8229 |  |
|  |  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg | 0,1161 |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,4114 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,2057 |  |
| 59 |  | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon M16 L=400mm) |  |  |  | buc | 8,0000 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om | 1,2000 |  |
|  |  | 287413631330016 |  | Bulon M16 L=400mm |  |  |  | buc | 8,0000 |  |
| 60 |  | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  | m2 | 2,5200 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,6300 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om | 2,5200 |  |
|  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg | 0,0202 |  |
|  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc | 0,1260 |  |
|  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc | 0,1260 |  |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg | 0,1260 |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg | 0,1008 |  |
|  |  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 | 0,3780 |  |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,0025 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,0038 |  |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg | 0,3024 |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut | 0,0504 |  |
| 61 |  | CA04F |  | Beton C16/20 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  | m3 | 0,1000 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 0,4850 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,0450 |  |
|  |  | 266310210000015 |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 | 0,1056 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0155 |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut | 0,0600 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 0,0280 |  |
| 62 |  | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  |  |  | m2 | 3,8000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om | 6,2700 |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om | 1,3300 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,1400 |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 | 0,0646 |  |
|  |  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 | 0,0190 |  |
|  |  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 | 0,0380 |  |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg | 0,1140 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 38,0000 |  |
|  |  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  |  | kg | 6,8400 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,1406 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0380 |  |
|  |  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  |  | kg | 1,4440 |  |
|  |  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  | kg | 8,9300 |  |
|  |  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg | 0,1900 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0114 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 0,0152 |  |
|  |  |  |  | 9. Zidarie de umplutura |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | CD71A |  | Zidirea peretilor exteriori cu blocuri BCA YTONG 600x200x300mm "sau echivalent", placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m |  |  |  | m3 | 6,9500 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 33,7075 |  |
|  |  | 14111222010531 |  | Blocuri BCA 600x200x300 |  |  |  | m3 | 6,9639 |  |
|  |  | 2462106110555 |  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" |  |  |  | kg | 156,3750 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,0486 |  |
|  |  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  |  | m3 | 0,0042 |  |
|  |  | 25213026020000 |  | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv |  |  |  | m2 | 7,6450 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 3,0580 |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut | 2,9190 |  |
| 64 |  | IzF10G |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi vata minerala 135 kg/m3 - 100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale |  |  |  | m2 | 13,6000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 1,4960 |  |
|  |  | 268216261137010 |  | Placi vata minerala 135 kg/m3 - 100 mm |  |  |  | m2 | 13,7360 |  |
|  |  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg | 4,4880 |  |
|  |  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  |  | kg | 22,4400 |  |
|  |  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t | 0,0075 |  |
|  |  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg | 14,9600 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,0408 |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut | 0,1632 |  |
|  |  |  |  | 10. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.1. Sarpanta |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | CP28B |  | Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Ancora d 14) |  |  |  | kg | 24,0000 |  |
|  |  | 7123020011100 |  | Fierar betonist |  |  |  | h-om | 1,4400 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,2400 |  |
|  |  | 27106020010014 |  | Ancora d 14 |  |  |  | kg | 24,7200 |  |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc | 12,0000 |  |
|  |  | 2734113803142 |  | Sirma neagra moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg | 0,2400 |  |
| 66 |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  |  | m3 | 0,5500 |  |
|  |  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  |  | h-om | 11,1375 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,2375 |  |
|  |  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 4,1250 |  |
|  |  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  |  | m3 | 0,0055 |  |
|  |  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  | m3 | 0,5115 |  |
|  |  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  |  | m3 | 0,0660 |  |
|  |  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  | kg | 1,8700 |  |
|  |  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg | 1,6555 |  |
|  |  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  |  | kg | 1,4190 |  |
|  |  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg | 1,6500 |  |
|  |  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  |  | m2 | 0,7975 |  |
|  |  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  | h-ut | 0,0825 |  |
|  |  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  | h-ut | 0,1815 |  |
|  |  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  |  | h-ut | 0,1265 |  |
| 67 |  | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  |  | m3 | 0,3500 |  |
|  |  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  |  | h-om | 7,5880 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,8435 |  |
|  |  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  |  | m3 | 0,0560 |  |
|  |  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  | m3 | 0,0210 |  |
|  |  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  |  | m3 | 0,2905 |  |
|  |  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg | 2,5200 |  |
|  |  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  |  | kg | 1,5330 |  |
|  |  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  |  | m2 | 1,1830 |  |
|  |  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg | 0,6860 |  |
|  |  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  | kg | 13,3000 |  |
|  |  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  | h-ut | 0,0525 |  |
|  |  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  | h-ut | 0,1540 |  |
| 68 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  |  | m3 | 0,9000 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,7650 |  |
|  |  | 1212121212121 |  | apa |  |  |  | m3 | 0,2070 |  |
|  |  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  |  | kg | 1,5300 |  |
|  |  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  |  | kg | 6,0300 |  |
|  |  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  |  | kg | 0,0108 |  |
|  |  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  |  | kg | 0,9000 |  |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  | h-ut | 0,0045 |  |
|  |  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut | 0,0540 |  |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut | 0,0108 |  |
|  |  |  |  | 10.2. Invelitoarea |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 |  |  |  | m2 | 25,0000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 5,0000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,2500 |  |
|  |  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  |  | m2 | 29,6125 |  |
|  |  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  |  | buc | 309,0000 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,2500 |  |
| 70 |  | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (sipci 100x35 mm, contrasipci 50x35), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase Vtot=0,34m3) |  |  |  | m2 | 25,0000 |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om | 5,6250 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,7500 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,3400 |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg | 3,0000 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,7500 |  |
| 71 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  |  | m3 | 0,3400 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,2890 |  |
|  |  | 1212121212121 |  | apa |  |  |  | m3 | 0,0782 |  |
|  |  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  |  | kg | 0,5780 |  |
|  |  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  |  | kg | 2,2780 |  |
|  |  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  |  | kg | 0,0041 |  |
|  |  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  |  | kg | 0,3400 |  |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  | h-ut | 0,0017 |  |
|  |  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut | 0,0204 |  |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut | 0,0041 |  |
| 72 |  | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. |  |  |  | m3 | 0,3400 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,0850 |  |
|  |  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  |  | kg | 0,6664 |  |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  | h-ut | 0,0003 |  |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut | 0,0007 |  |
| 73 |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - Culoarea GRI, conform proiect, protejata anticoroziv, grosime minim 0.50mm Material marunt=1,0500 |  |  |  | m2 | 25,0000 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om | 22,5000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 6,2500 |  |
|  |  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  |  | m2 | 30,1875 |  |
|  |  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg | 13,1250 |  |
|  |  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  | buc | 236,2500 |  |
|  |  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  |  | buc | 2,6250 |  |
|  |  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  |  | buc | 1,0500 |  |
|  |  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  |  | m | 1,3125 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 1,2500 |  |
| 74 |  | CK26B apl |  | Opritori de zapada, culoarea GRI, protejata anticorosiv, grosime minim 0.5mm |  |  |  | m | 6,2500 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om | 2,0000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,5000 |  |
|  |  | 27431235490260 |  | Opritori de zapada |  |  |  | m | 6,2500 |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc | 25,0000 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0625 |  |
| 75 |  | CI17B apl (Kman=0.5) |  | Placarea streasinilor cu lambriu de brad clasa A, montate prin prindere cu cuie (ATENTIE: Se exclud resursele materiale: Sipci de lemn 38x58 mm, Adeziv neoprenic; Panouri fibrolemnoase usoare moi; se adauga resursa materiala: Lambriu de brad clasa A, consum unitar 1,10m2; Se aplica Kmanopera=0.5) Коэффициент к трудозатратам=0,5000 |  |  |  | m2 | 9,6000 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om | 11,0400 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,9600 |  |
|  |  | 273210364600002 |  | Lambriu de brad clasa A |  |  |  | m2 | 10,5600 |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg | 0,9600 |  |
|  |  | 2010212906648 |  | Sipci de lemn 38x58 mm |  |  |  | m3 | 0,1344 |  |
|  |  | 2462106110100 |  | Adeziv neoprenic |  |  |  | kg | 0,9600 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0960 |  |
| 76 |  | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |  |  | m2 | 9,6000 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 9,6000 |  |
|  |  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  |  | kg | 1,7280 |  |
|  |  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  |  | kg | 1,1520 |  |
|  |  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg | 1,1520 |  |
|  |  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  | kg | 1,6320 |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc | 4,8000 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,4800 |  |
|  |  |  |  | 10.3. Sistema pluviala |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi D125 mm, tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 |  |  |  | m | 10,1000 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om | 3,0300 |  |
|  |  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  |  | m | 10,9231 |  |
|  |  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  | buc | 14,5642 |  |
|  |  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  |  | buc | 2,0806 |  |
|  |  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc | 1,0403 |  |
|  |  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  | buc | 2,0806 |  |
|  |  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  |  | buc | 2,0806 |  |
|  |  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  |  | buc | 104,0300 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,2020 |  |
| 78 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane D90 mm, tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 |  |  |  | m | 6,0000 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om | 2,1000 |  |
|  |  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  |  | m | 6,4260 |  |
|  |  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  |  | buc | 3,0600 |  |
|  |  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc | 1,5300 |  |
|  |  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  |  | buc | 3,0600 |  |
|  |  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  |  | buc | 1,5300 |  |
|  |  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  |  | buc | 1,5300 |  |
|  |  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc | 1,5300 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0900 |  |
|  |  |  |  | 10.4. Termoizolare planseu |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | IzF01A |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi |  |  |  | m2 | 10,8200 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 0,4328 |  |
|  |  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg | 1,6230 |  |
|  |  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t | 0,0005 |  |
|  |  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg | 1,0820 |  |
|  |  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  |  | l | 3,2460 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,0022 |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut | 0,0108 |  |
| 80 |  | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana bitum Bipoli ЭПП) |  |  |  | m2 | 10,8200 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 0,2164 |  |
|  |  | 26821326016261 |  | Membrana bitum Bipoli ЭПП |  |  |  | m2 | 11,6856 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,0054 |  |
| 81 |  | CA02C |  | Beton simplu (cimentoplast) turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  | m3 | 2,1700 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 8,3545 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,4105 |  |
|  |  | 266310210000035 |  | Beton (cimento-plast) |  |  |  | m3 | 2,2465 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,2192 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 0,5425 |  |
|  |  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut | 0,8680 |  |
| 82 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1, d4x100x100 mm) |  |  |  | kg | 22,4000 |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om | 0,5600 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,1120 |  |
|  |  | 28731220041004 |  | Plase sudate Bp-1, d4x100x100 mm |  |  |  | kg | 22,6240 |  |
|  |  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg | 0,1120 |  |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg | 0,2240 |  |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc | 6,7200 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 0,0134 |  |
| 83 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 | 10,8200 |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om | 6,4920 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,0820 |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 | 0,3571 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 140,6600 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,4544 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,1082 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,3246 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 0,1298 |  |
| 84 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 0.5 cm |  |  |  | m2 | 10,8200 |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om | 1,0820 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,2164 |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 | 0,0595 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 23,2630 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,0757 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0216 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0325 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 0,0162 |  |
|  |  |  |  | 11. Articole de timplarie |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica finisata cu MDF, Grosime tabla de otel (mm) - min.1.5mm, dotata cu lacat mecanic cu cod si iala, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, meterial agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 1,8900 |  |
|  |  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om | 6,6906 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,7560 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 0,3591 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om | 0,5103 |  |
|  |  | 281210630600010 |  | Usi metalice de intrare |  |  |  | m2 | 1,8900 |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw | 0,5292 |  |
|  |  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg | 0,2646 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 2,6460 |  |
|  |  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 | 0,0095 |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc | 0,9450 |  |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg | 1,3230 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0019 |  |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  | h-ut | 0,0378 |  |
| 86 |  | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Blocurile de usa, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, conform proiect, placate cu sticla LOW-E si panouri sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM) |  |  |  | m2 | 3,7800 |  |
|  |  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om | 3,5910 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,4158 |  |
|  |  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 | 3,7800 |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc | 15,1200 |  |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg | 2,0790 |  |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  | kg | 0,7295 |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc | 2,2680 |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw | 3,7800 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0756 |  |
| 87 |  | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Blocurile de usa cu vitralii, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, conform proiect, placate cu sticla TONATA si panouri sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM) |  |  |  | m2 | 10,4000 |  |
|  |  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om | 9,8800 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,1440 |  |
|  |  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 | 10,4000 |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc | 41,6000 |  |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg | 5,7200 |  |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  | kg | 2,0072 |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc | 6,2400 |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw | 10,4000 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,2080 |  |
| 88 |  | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre confectionate din profil PVC 5 camere de izolare termica, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla TONATA, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM) |  |  |  | m2 | 4,8600 |  |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  |  | h-om | 2,4786 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,2430 |  |
|  |  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  | m2 | 4,8600 |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc | 14,5800 |  |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg | 0,8019 |  |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  | kg | 0,5978 |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc | 1,9440 |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw | 3,4020 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0972 |  |
| 89 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, cu latimea de 300 - 500 mm |  |  |  | m | 2,8000 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om | 0,2240 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,0280 |  |
|  |  | 2521106718393 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  |  |  | m | 2,8000 |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc | 16,8000 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0280 |  |
| 90 |  | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu, 150 - 300 mm |  |  |  | m | 2,8000 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om | 0,2520 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,0280 |  |
|  |  | 2743123549027 |  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi |  |  |  | m | 2,8000 |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc | 16,8000 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0280 |  |
|  |  |  |  | 12. Finisari interioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm |  |  |  | m2 | 6,0000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,9000 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om | 12,3000 |  |
|  |  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  |  | buc | 24,0000 |  |
|  |  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  | m2 | 6,3000 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0900 |  |
| 92 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  |  | m2 | 4,9000 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 9,3590 |  |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  |  | m2 | 5,1707 |  |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m | 4,5256 |  |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  | m | 10,8339 |  |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m | 11,5726 |  |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m | 3,7303 |  |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg | 1,3345 |  |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg | 0,4309 |  |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc | 8,1254 |  |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc | 79,7277 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0225 |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut | 0,2328 |  |
| 93 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 4,9000 |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om | 2,2050 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,4900 |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg | 5,1690 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,0049 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0049 |  |
| 94 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 | 4,9000 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 0,1470 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg | 0,7350 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc | 0,2450 |  |
| 95 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane |  |  |  | m2 | 4,9000 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 2,6950 |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg | 1,9600 |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg | 0,2940 |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc | 2,4500 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,2450 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0098 |  |
|  |  |  |  | 12.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betonocontact" |  |  |  | m2 | 36,3000 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 1,0890 |  |
|  |  | 241658610530302 |  | Amorsa-grund "Betonocontact" |  |  |  | kg | 5,4450 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc | 1,8150 |  |
| 97 |  | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  | m2 | 36,3000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om | 36,3000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 7,2600 |  |
|  |  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  |  | m3 | 0,7623 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 286,7700 |  |
|  |  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  |  | kg | 21,7800 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,8712 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,2359 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0726 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 0,1815 |  |
| 98 |  | CF17B (K=2) |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1 cm, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 |  |  |  | m2 | 36,3000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om | 7,2600 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 2,1780 |  |
|  |  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  |  | m3 | 0,4356 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0726 |  |
| 99 |  | СF60B |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  |  | m2 | 11,5000 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 26,1050 |  |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  |  | m2 | 24,2707 |  |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m | 8,4948 |  |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  | m | 25,4265 |  |
|  |  | 2521302602900 |  | Placi termoizolante |  |  |  | m2 | 11,9042 |  |
|  |  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  | buc | 149,2073 |  |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m | 27,1601 |  |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m | 17,5096 |  |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg | 5,6401 |  |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg | 1,0113 |  |
|  |  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc | 17,3362 |  |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc | 67,0335 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,1081 |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut | 0,6521 |  |
| 100 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 | 47,8000 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 1,4340 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg | 7,1700 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc | 2,3900 |  |
| 101 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 | 47,8000 |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om | 58,3160 |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  | kg | 341,2920 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,1912 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 3,7762 |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut | 0,7648 |  |
| 102 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 | 47,8000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om | 9,5600 |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 | 52,5800 |  |
|  |  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg | 7,1700 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0143 |  |
| 103 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 47,8000 |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om | 21,5100 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 4,7800 |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg | 50,4242 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,0478 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0478 |  |
| 104 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 | 47,8000 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 1,4340 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg | 7,1700 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc | 2,3900 |  |
| 105 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 47,8000 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 26,2900 |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg | 19,1200 |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg | 2,8680 |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc | 23,9000 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 2,3900 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0956 |  |
|  |  |  |  | 12.3. Pardoseli P1 |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min 12mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  | m2 | 6,0000 |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om | 6,6000 |  |
|  |  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta |  |  |  | m2 | 6,2418 |  |
|  |  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg | 38,7840 |  |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  | kg | 2,4846 |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc | 121,2000 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,0182 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0108 |  |
|  |  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut | 0,1008 |  |
|  |  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut | 0,3780 |  |
| 107 |  | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  |  |  | m | 7,6000 |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om | 6,8400 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,7600 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 15,2000 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,0456 |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 | 0,0380 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0114 |  |
|  |  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  |  | m | 7,7520 |  |
|  |  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  |  | kg | 0,7600 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0760 |  |
| 108 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 | 6,0000 |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om | 3,6000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,6000 |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 | 0,1980 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 78,0000 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,2520 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0600 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,1800 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 0,0720 |  |
| 109 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 0.5 cm |  |  |  | m2 | 6,0000 |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om | 0,6000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,1200 |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 | 0,0330 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 12,9000 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,0420 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0120 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0180 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 0,0090 |  |
| 110 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  | kg | 12,5000 |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om | 0,3125 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,0625 |  |
|  |  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  |  | kg | 12,6250 |  |
|  |  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg | 0,0625 |  |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg | 0,1250 |  |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc | 3,7500 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 0,0075 |  |
| 111 |  | CA02C |  | Beton simplu (cimentoplast) turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  | m3 | 0,6000 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 2,3100 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,3900 |  |
|  |  | 266310210000035 |  | Beton (cimento-plast) |  |  |  | m3 | 0,6211 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0606 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut | 0,2400 |  |
| 112 |  | IzF01A |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi |  |  |  | m2 | 6,0000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 0,2400 |  |
|  |  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg | 0,9000 |  |
|  |  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t | 0,0003 |  |
|  |  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg | 0,6000 |  |
|  |  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  |  | l | 1,8000 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,0012 |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut | 0,0060 |  |
|  |  |  |  | 12.4. Pardoseli P2 |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat gr. 12mm Clasa C33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  |  |  | m2 | 4,9000 |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  | h-om | 5,6350 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,7350 |  |
|  |  | 267011220405158 |  | Placi din laminat gr. 12mm Clasa C33 |  |  |  | m2 | 5,1965 |  |
|  |  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  |  | m2 | 5,1965 |  |
|  |  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  |  | m | 4,4541 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,1470 |  |
| 114 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 | 4,9000 |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om | 2,9400 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,4900 |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 | 0,1617 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 63,7000 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,2058 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0490 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,1470 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 0,0588 |  |
| 115 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  |  |  | m2 | 4,9000 |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om | 0,4900 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,0980 |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 | 0,0270 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 10,5350 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,0343 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0098 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0147 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 0,0074 |  |
| 116 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  | kg | 10,2000 |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om | 0,2550 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,0510 |  |
|  |  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  |  | kg | 10,3020 |  |
|  |  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg | 0,0510 |  |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg | 0,1020 |  |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc | 3,0600 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 0,0061 |  |
| 117 |  | CA02C |  | Beton simplu (cimentoplast) turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  | m3 | 0,5000 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 1,9250 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,3250 |  |
|  |  | 266310210000035 |  | Beton (cimento-plast) |  |  |  | m3 | 0,5176 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0505 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 0,1250 |  |
|  |  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut | 0,2000 |  |
| 118 |  | IzF01A |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi |  |  |  | m2 | 4,9000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 0,1960 |  |
|  |  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg | 0,7350 |  |
|  |  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t | 0,0002 |  |
|  |  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg | 0,4900 |  |
|  |  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  |  | l | 1,4700 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,0010 |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut | 0,0049 |  |
|  |  |  |  | 13. Finisari exterioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi din vata minerala: cu placa din vata minerala 135 kg/m3 - 100 mm (Consum material - Cornier din aluminiu = 0,1 m) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  |  | m2 | 85,0000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 160,8200 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 35,5300 |  |
|  |  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg | 343,4000 |  |
|  |  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg | 429,2500 |  |
|  |  | 268216261137010 |  | Placi vata minerala 135 kg/m3 - 100 mm |  |  |  | m2 | 91,8595 |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 | 94,4350 |  |
|  |  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m | 8,5850 |  |
|  |  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc | 686,8000 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut | 2,1250 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,2890 |  |
|  |  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut | 2,5500 |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut | 1,7850 |  |
| 120 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor |  |  |  | m2 | 85,0000 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 2,5500 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg | 12,7500 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc | 4,2500 |  |
| 121 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoare GRI) |  |  |  | m2 | 85,0000 |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om | 103,7000 |  |
|  |  | 2653102100831110 |  | Tink (culoare GRI-DESCHIS) |  |  |  | kg | 195,5000 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,3400 |  |
|  |  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut | 0,5100 |  |
| 122 |  | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi din vata minerala: cu placa din vata minerala 135 kg/m3 - 30 mm, finisarea glafurilor (Consum material - Cornier din aluminiu = 3,0 m) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  |  | m2 | 7,6000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 14,3792 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 3,1768 |  |
|  |  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg | 30,7040 |  |
|  |  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg | 38,3800 |  |
|  |  | 268216261137003 |  | Placi vata minerala 135 kg/m3 - 30 mm |  |  |  | m2 | 8,2133 |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 | 8,4436 |  |
|  |  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m | 23,0280 |  |
|  |  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc | 61,4080 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut | 0,1900 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0258 |  |
|  |  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut | 0,2280 |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut | 0,1596 |  |
| 123 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor |  |  |  | m2 | 7,6000 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 0,2280 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg | 1,1400 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc | 0,3800 |  |
| 124 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la glafuri (Culoare GRI-DESCHIS) |  |  |  | m2 | 7,6000 |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om | 9,2720 |  |
|  |  | 2653102100831110 |  | Tink (culoare GRI-DESCHIS) |  |  |  | kg | 17,4800 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,0304 |  |
|  |  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut | 0,0456 |  |
| 125 |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  | m2 | 85,0000 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om | 63,7500 |  |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,0255 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,0085 |  |
|  |  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 | 0,0255 |  |
|  |  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  | m3 | 0,0102 |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg | 0,2550 |  |
|  |  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut | 382,5000 |  |
|  |  |  |  | 13.2. Pereti gard |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonocontact |  |  |  | m2 | 62,0000 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 1,8600 |  |
|  |  | 24165861053035 |  | Amorsa-grund Betonocontact |  |  |  | kg | 9,3000 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc | 3,1000 |  |
| 127 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund. |  |  |  | m2 | 62,0000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om | 86,8000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 18,6000 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 651,0000 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 1,8600 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,4340 |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 | 1,4880 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,2480 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 0,4960 |  |
| 128 |  | CF17B (K=2) |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1 cm, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 |  |  |  | m2 | 62,0000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om | 12,4000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 3,7200 |  |
|  |  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  |  | m3 | 0,7440 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,1240 |  |
| 129 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor |  |  |  | m2 | 62,0000 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 1,8600 |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg | 9,3000 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc | 3,1000 |  |
| 130 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoare GRI) |  |  |  | m2 | 62,0000 |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om | 75,6400 |  |
|  |  | 2653102100831110 |  | Tink (culoare GRI-DESCHIS) |  |  |  | kg | 142,6000 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,2480 |  |
|  |  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut | 0,3720 |  |
| 131 |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  | m2 | 62,0000 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om | 46,5000 |  |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,0186 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,0062 |  |
|  |  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 | 0,0186 |  |
|  |  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  | m3 | 0,0074 |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg | 0,1860 |  |
|  |  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut | 279,0000 |  |
|  |  |  |  | 13.3. Soclu |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | IzF01A |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi |  |  |  | m2 | 16,5000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 0,6600 |  |
|  |  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg | 2,4750 |  |
|  |  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t | 0,0008 |  |
|  |  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg | 1,6500 |  |
|  |  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  |  | l | 4,9500 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,0033 |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut | 0,0165 |  |
| 133 |  | IzF55D |  | Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren extrudat 50mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  |  | m2 | 16,5000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 29,6505 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 6,2370 |  |
|  |  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg | 66,6600 |  |
|  |  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg | 66,6600 |  |
|  |  | 252130260290750 |  | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50 mm |  |  |  | m2 | 17,8316 |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 | 21,1646 |  |
|  |  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc | 99,9900 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut | 0,4125 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0561 |  |
|  |  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut | 3,6630 |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut | 0,2970 |  |
| 134 |  | CC03A |  | Montare plase sudate VR-1 pas 100x100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  |  | kg | 34,2000 |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om | 1,3680 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,1710 |  |
|  |  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  |  | kg | 34,5420 |  |
|  |  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg | 0,1710 |  |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg | 0,3420 |  |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc | 10,2600 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 0,0205 |  |
| 135 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund. |  |  |  | m2 | 16,5000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om | 23,1000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 4,9500 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 173,2500 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,4950 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,1155 |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 | 0,3960 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0660 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 0,1320 |  |
| 136 |  | CI11C |  | Placaje din piatra naturale decorativa cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la soclu, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100 |  |  |  | m2 | 16,5000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 13,2000 |  |
|  |  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  |  | h-om | 97,3500 |  |
|  |  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 | 0,5833 |  |
|  |  | 26611128008000 |  | Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra |  |  |  | m2 | 16,9983 |  |
|  |  | 2875275891519 |  | Crampoane de otel pentru placaje |  |  |  | kg | 6,4994 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,6666 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,3333 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 199,9800 |  |
|  |  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  | m3 | 0,0333 |  |
|  |  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  |  | kg | 6,6660 |  |
|  |  | 2551447335247 |  | Praf de frecat |  |  |  | kg | 6,3327 |  |
|  |  | 1411112205747 |  | Praf de travertin |  |  |  | kg | 5,3328 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 0,4125 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,8250 |  |
|  |  |  |  | 13.4. Pardoseli P3 |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min 12mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  | m2 | 3,0000 |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om | 3,3000 |  |
|  |  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta |  |  |  | m2 | 3,1209 |  |
|  |  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg | 19,3920 |  |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  | kg | 1,2423 |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc | 60,6000 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,0091 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0054 |  |
|  |  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut | 0,0504 |  |
|  |  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut | 0,1890 |  |
| 138 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 | 3,0000 |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om | 1,8000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,3000 |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 | 0,0990 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 39,0000 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,1260 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0300 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,0900 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 0,0360 |  |
| 139 |  | IzF01A |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi |  |  |  | m2 | 3,0000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 0,1200 |  |
|  |  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg | 0,4500 |  |
|  |  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t | 0,0002 |  |
|  |  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg | 0,3000 |  |
|  |  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  |  | l | 0,9000 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,0006 |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut | 0,0030 |  |
| 140 |  | CK26D apl |  | Profile pentru scari cu cauciuc |  |  |  | m | 12,0000 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om | 1,0800 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,1200 |  |
|  |  | 27431235490275 |  | Profile pentru scari cu cauciuc |  |  |  | m | 12,0000 |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc | 72,0000 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,1200 |  |
| 141 |  | CH06A apl |  | Balustrada din inox montata pe suporti, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40, dreapta. |  |  |  | m | 4,0000 |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om | 3,6000 |  |
|  |  | 281210630571405 |  | Balustrada din inox |  |  |  | m | 4,0000 |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw | 0,4000 |  |
|  |  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg | 0,2400 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 2,8000 |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg | 0,1000 |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg | 0,8000 |  |
|  |  |  |  | 13.5. Pereul |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  |  | m3 | 2,1000 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 1,2600 |  |
|  |  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  |  | m3 | 0,4263 |  |
|  |  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  | m3 | 2,5599 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 0,3150 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut | 0,0882 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut | 0,5418 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut | 0,0315 |  |
| 143 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  | kg | 35,9000 |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om | 0,8975 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,1795 |  |
|  |  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  |  | kg | 36,2590 |  |
|  |  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg | 0,1795 |  |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg | 0,3590 |  |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc | 10,7700 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 0,0215 |  |
| 144 |  | CA04F |  | Beton C16/20 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  | m3 | 2,0000 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 9,7000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,9000 |  |
|  |  | 2663102100015 |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 | 2,1115 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,3090 |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut | 1,2000 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 0,5600 |  |
| 145 |  | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat min. 40 mm grosime asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 16,6000 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 9,6313 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 0,2623 |  |
|  |  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg | 26,5600 |  |
|  |  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg | 219,1200 |  |
|  |  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare gr. = 40 mm |  |  |  | m2 | 16,8490 |  |
|  |  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 | 0,0830 |  |
|  |  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 | 0,6308 |  |
|  |  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc | 0,3320 |  |
| 146 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |  | m | 9,0000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 1,0800 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 1,6200 |  |
|  |  | 266310210000115 |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 | 0,4320 |  |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg | 9,1800 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,0270 |  |
|  |  | 2666122800325 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 |  |  |  | m | 9,0450 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0270 |  |
|  |  |  |  | 13.6. Poarta metalica |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate si vopsita, inclusiv toate accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta metalica, cu rama rezistenta, grosime tabla de otel (mm) - min. 4mm, dotata cu lacat mecanic, sistem de deschidere automata, sistem de fixare, in complet cu toata furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 12,0000 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 2,2800 |  |
|  |  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om | 11,5200 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 2,1600 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 4,5600 |  |
|  |  | 2030112930150 |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  |  | m2 | 12,0000 |  |
|  |  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  |  | buc | 48,0000 |  |
|  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc | 48,0000 |  |
|  |  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | buc | 48,0000 |  |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg | 1,2000 |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg | 1,3800 |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw | 2,7600 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 15,0000 |  |
|  |  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 | 0,0480 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0120 |  |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  | h-ut | 0,2400 |  |
|  |  |  |  | 13.7. Restabilire imbracaminte din pavaj |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 | 27,1500 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 26,8785 |  |
|  |  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 | 31,2225 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 2,7150 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut | 5,7015 |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut | 11,4030 |  |
| 149 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 | 9,0500 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 8,1450 |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 | 9,9550 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,9050 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut | 1,9005 |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut | 3,8010 |  |
| 150 |  | DE17A |  | Pavaje executate din placi de pavaj vibropresat sur 200x100, grosime 10cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |  | m2 | 180,7600 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 104,8770 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 2,8560 |  |
|  |  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg | 289,2160 |  |
|  |  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg | 2 386,0320 |  |
|  |  | 26611128006551 |  | Placi de pavaj vibropresat sur 200x100, grosime 10cm |  |  |  | m2 | 183,4714 |  |
|  |  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 | 0,9038 |  |
|  |  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 | 6,8689 |  |
|  |  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc | 3,6152 |  |