| Constructia rezervoare de apa potabila si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa in orasul Sangerei. Etapa 2 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4

Amenajarea teritoriului. Рlаtfогmа A. (23/24-A-1-PG)

Intocmit in preţuri  curente 22.02.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC18A1 |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 - strat fertil |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1000 |  |  | 0,63 |  |
| 2 |  |  | TsC22A1 |  |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,3300 |  |  | 0,399 |  |
| 3 |  |  | TsC02D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,7700 |  |  | 1,717 |  |
| 4 |  |  | TsI51A3 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0307 |  |  | 1,289 |  |
| 5 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Cai de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | TsE06B |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,0300 |  |  | 11,739 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,4000 |  |  | 1,82 |  |
| 7 |  |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 8,25 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 28,60 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15/M200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0550 |  |  | 3,025 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,1700 |  |  | 174,35 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0090 |  |  | 0,495 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2666122800291 |  |  |  | Bordura beton БР100.30.15 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 55,275 |  |
| 8 |  |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 10,40 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15/M200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0550 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,1700 |  |  | 63,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0090 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2666122801292 |  |  |  | Bordura beton 100.20.8 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 20,10 |  |
| 9 |  |  | DA06A2 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip conform SM SR EN 12620+A1:2010 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 19,50 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 22,425 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 25,565 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 4,524 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 2,984 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,449 |  |
| 10 |  |  | DA06A1 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 22,80 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 26,22 |  |
|  |  |  | 1421402200393 |  |  |  | Balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 29,891 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 5,29 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 3,488 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,524 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cai de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ingradirea teritoriului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | TsA02B |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,27 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 6,271 |  |
| 12 |  |  | CA03C2 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,27 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,3000 |  |  | 27,931 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 2,108 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 287,0000 |  |  | 1 535,177 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7650 |  |  | 4,092 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7050 |  |  | 3,771 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 1,551 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 3,162 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 1,713 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 1,318 |  |
| 13 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din tevi 60x60x2 mm pentru sustineri panouri gard, inglobate partial in beton - stilpi gard - 71 buc |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 607,92 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 115,505 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 6,079 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 6,079 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 607,92 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 3,04 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 4,863 |  |
| 14 |  |  | pret ofertant |  |  | Dop din material plastic pentru teava 60x60 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 236008060 |  |  |  | Dop din material plastic pentru teava 60x60 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 32,00 |  |
| 15 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din tevi 80x80x3,0 mm pentru sustineri panouri gard, inglobate partial in beton - stilpi poarta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 39,50 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 7,505 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,395 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,395 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 39,50 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,198 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,316 |  |
| 16 |  |  | pret ofertant |  |  | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 236008080 |  |  |  | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 17 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,648 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 4,717 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 7,776 |  |
|  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 3,888 |  |
|  |  |  | 2430226109241 |  |  |  | Diluant alhidic D-308 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,544 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 1,944 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,972 |  |
| 18 |  |  | CL19C |  |  | Grilaje metalice gata confectionate: din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ingradire |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 144,00 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,3000 |  |  | 187,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2873136306000 |  |  |  | PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 144,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0800 |  |  | 11,52 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 10,08 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 144,00 |  |
| 19 |  |  | CK14A |  |  | Porti metalice cu rame din profiluri din cornier 40x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel (4.5x1,8(h) m) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,10 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 1,539 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,9600 |  |  | 7,776 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 1,458 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 3,078 |  |
|  |  |  | 2030112930150 |  |  |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 8,10 |  |
|  |  |  | 2874115817604 |  |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 32,40 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 32,40 |  |
|  |  |  | 2874125881227 |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 32,40 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1150 |  |  | 0,932 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2300 |  |  | 1,863 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 10,125 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,162 |  |
| 20 |  |  | CK14A |  |  | Porti metalice cu rame din profiluri din cornier 40x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel (1,0x1,8(h) m) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,342 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,9600 |  |  | 1,728 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,324 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 0,684 |  |
|  |  |  | 2030112930150 |  |  |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2874115817604 |  |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2874125881227 |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1150 |  |  | 0,207 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2300 |  |  | 0,414 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ingradirea teritoriului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | TsH230A |  |  | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 931006001992 |  |  |  | Piesagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 2,6000 |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 232011620050 |  |  |  | Benzina A-92 |  |  |  | l |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 154212610894 |  |  |  | Ulei TAD-17 |  |  |  | l |  |  | 0,8000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 232018620180 |  |  |  | Ulei CASTROL |  |  |  | l |  |  | 0,6800 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 29000001 |  |  |  | Motocultivator BS-3,5 |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7000 |  |  | 3,40 |  |
| 22 |  |  | TsE02B |  |  | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 3,9300 |  |  | 7,86 |  |
| 23 |  |  | TsH09A |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 4,8200 |  |  | 9,64 |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg |  |  | 3,9600 |  |  | 7,92 |  |
| 24 |  |  | TsH12A |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 25 |  |  | TsH238E |  |  | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,0700 |  |  | 10,70 |  |
| 26 |  |  | TsH24C |  |  | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot - Tei h=1,5 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 7,50 |  |
|  |  |  | 1111000101013 |  |  |  | Tei h=1,5 m |  |  |  | buc |  |  | 1,0400 |  |  | 10,40 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 0221107204203 |  |  |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322897 |  |  |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2052157343803 |  |  |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  |  | buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |