Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 69

din “07” mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de montare a liniilor electrice subterane 0,4 kV pentru alimentarea Căminului nr. 7 cu energie electrică, str. N. Testemițanu, 22/2

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

1 . Descriere generală

Mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 22/2. Lucrări de instalații

2. Informaţii şi proiectare

Nu se aplică

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor, conform caietului de sarcini și Anunțului de participare.

4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Nu se aplică.

5. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Nu se aplică.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Conform prevederelor legii nr. 721 din 02.02.96 privind calitatea în construcții.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Nu se aplică

8. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Nu se aplică.

9. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Nu se aplică.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Nu se aplică.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Nu se aplică.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Conform Caietului de sarcini.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Nu se aplică.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform Anexei nr. 14 a Documentație standard.

16. Definiţii

Nu se aplică.

17. Cerinţe privind calculul costului

În conformitate cu CPL 01-01-2012, Formele: F3; F5; F7

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Operatorul economic va prezenta obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP documentele menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Operatorul economic va prezenta obligatoriu la evaluarea ofertei documentele justificative aferente DUAE menționate în pct. 17 din Anunțul de participare.

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”           Data "12" august 2022

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de montare a liniilor electrice subterane 0,4 kV pentru alimentarea Căminului nr. 7 cu energie electrică, str. N. Testemițanu, 22/2

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 50,00 |
| 2 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 50,00 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 50,00 |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,50 |
| 5 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 61,88 |
| 6 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,25 |
| 7 | 408-93 | Nisip | m3 | 12,00 |
| 8 | 404-23 | Caramida plina | buc | 2 160,00 |
| 9 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 70,00 |
| 10 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,05 |
| 11 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 1,05 |
| 12 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 17,50 |
| 13 | DG01A | Desfacerea de pavaje asezate pe nisip | m2 | 34,45 |
| 14 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 34,45 |
| 15 | TsH04A | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm | m2 | 11,87 |
| 16 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,12 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Constructia LEC-0,4KV |  |  |
| 17 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 2,62 |
| 18 | Pret de piata | Cablu АВБбШв 4Х120 | m | 262,00 |
| 19 | 08-02-165-3 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 (Manson terminal 4КВНТП-1 70/120 КВТ) | buc | 4,00 |
| 20 | RpEA05C | Montarea tubului flexibil PVC pereti dubli, cu diameru de 110mm | m | 240,00 |
| 21 | Pret de piata | Papuci de cablu Al A-120 | buc | 16,00 |
| 22 | Pret de piata | Banda de avertizare "Atentie cablu electric" | m | 240,00 |
|  |  | 2.2. Modernizarea incaperii tehnice |  |  |
| 23 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM (pentru 6 contoare) | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA88-35 3P 100A | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 3P 32A C | buc | 6,00 |
| 27 | 08-03-573-3 | Separator de sarcina tip РПС-4 400A | buc | 2,00 |
| 28 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,89 |
| 29 | Pret de piata | Cablu VVGng 5x6 fire din Cu | m | 89,00 |
| 30 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 1,59 |
| 31 | Pret de piata | Cablu VVGng 5x10 fire din Cu | m | 131,00 |
| 32 | Pret de piata | Cablu AVVG 5x70 fire din Al | m | 28,00 |
| 33 | 08-02-165-3 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2, Manson terminalde interior 5KBHTп-1 70/120 KBT | buc | 6,00 |
| 34 | Pret de piata | Papuci de cablu Al A-70 | buc | 16,00 |
| 35 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior de 32 mm | 100 m | 2,13 |
| 36 | Pret de piata | Furtun metalic dn 32mm | m | 213,00 |
| 37 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,06 |
| 38 | Pret de piata | Jgheab metalic cu capac 200x50x2000mm | m | 6,00 |
|  |  | 2.3. Priza de pamant |  |  |
| 39 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund galvanizat, diametru 20 mm (3buc la 3m), STAS 8509-93 | 10 buc | 0,30 |
| 40 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din plat-banda galvanizata 40x4mm, STAS 109-80 | 100 m | 0,27 |
|  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |
| 41 | Pretul firmei | Panou de evidenta general BZUM p/u 6 contoare | buc | 1,00 |
| 42 | Pretul firmei | Panou 1000x800mm | buc | 1,00 |
| 43 | Pretul firmei | Anclansareautomata de rezerva tip ATyS t M-120A sau analogic | buc | 1,00 |
| 44 | Pretul firmei | Automat BA88-32 3P 100A | buc | 1,00 |
| 45 | Pretul firmei | Automat BA47-29 3P 32A C | buc | 6,00 |
| 46 | Pretul firmei | Separator de sarcina PПС-4 400A | buc | 2,00 |