Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul_ Constructia Complex Sportiv Nimoreni_____________________

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă__Primaria satului Nimoreni_____________________

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Adresa lucrarilor s. Nimoreni, r. Ialoveni, constructie capitala a unui complex sportiv.

2. Informaţii şi proiectare

Lucrarile se vor executa conform proiectului tehnic cu toate compartimentele ingineresti in corespundere cu normele in contructie.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Materialele care vor fi folosite la executarea lucrarilor sa corespunda cerintelor conform caietului de sarcini cit si sa corespunda calitatii prin certificatele de conformitate. Beneficiarul va recepţiona cantitatea si calitatea materialelor şi a lucrărilor conform caietului de sarcini; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor conform clauzelor contractuale.

4. Mostre

Toate materialele utilizate la obiect, anticipat se va face cunostinta prin prezentarea certificatelor de calitate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Executarea lucrarilor se va face conform unui grafic de executare a lucrarilor, care sa corespunda cerintelor privind protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente. Pastrarea, Depozitarea materialelor sa fie asigurata pentru a nu uzata.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La executarea lucrarilor de constructie se vor conforma proiectului tehnic cit si recomandarilor autorului de proiect. Orice modificare, schimbare se va face in conformitate cu normele in constructii, avind la baza desene, schite, scheme, completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Remedierea viciilor  asunse si a defectelor se va face conform Codului Civil al RM.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Obiectul aflat în construcție va fi marcat si împrejmuit corespunzător normelor legale în construcții.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

In corespundere cu proiectul tehnic.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

In corespundere cu proiectul tehnic

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

In corespundere cu proiectul tehnic

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

In corespundere cu proiectul tehnic

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

In corespundere cu proiectul tehnic

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

In corespundere cu proiectul tehnic si caietului de sarcini

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

In corespundere cu normele securitatii muncii

16. Definiţii

Caietul de sarcini corespunde normelor in constructii.

17. Cerinţe privind calculul costului

Calcularea costului ofertei, prin respectarea actelor normative în domeniu.

Condițiile speciale de care depinde îndeplinirea contractului:

- Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea in construcții nr.721 din 02.02.1996 și Legea privind protecția consumatorului nr.105 din 13.03.2003;

- Contractul se încheie între autoritatea contractantă și ofertantul cîștigător în termen de 3 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare;

- Lucrările vor începe în decurs de 7 zile de la semnarea contractului și primirii ordinului de începere a execuției lucrărilor;

- Termenul de garanție a lucrărilor prestate este de 5 ani din mometul recepției lucrărilor;

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- DUAE, conform Ordinului nr.72 din l1 iunie 2020 al Ministerului Finantelor.

- Cererea de participare, anexa nr.7 conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei anexa nr. 8 conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Scrisoare  de  garanţie  bancară anexa nr. 9 conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor cu Nota ,,Pentru setul documentelor de licitație” sau ,,Pentru garanția pentru oferta la licitația publică nr. ____ din __________”, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.

- Grafic de executare a lucrărilor anexa nr. 10, Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Declarafie privind experiența similară, anexa nr.12  și anexa 13 conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului anexa nr. 14 conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului anexa nr. 15, conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia conform anexa nr. 16  conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Declarație terț susținător tehnic Anexa nr.20, conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Declarație terț susținător profesional Anexa nr.21, conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Avizul Agenției pentru supraveghere  tehnică Anexa nr.22, conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Manualul calității

- Certificat de înregistrare a întreprinderii, Extras din registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către Camera Înregistrării de Stat/ IP „Agenția Servicii Publice”

- Certificat de efectuare sistematica plății impozitelor, contribuliilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

- Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.conform odinului nr.145 din 24.11.2020 a Ministerului Finanțelor

- Ultimul raport financiar  a ultimelor rapoarte financiare pentru anii 2019-2021 Cifra de afaceri medie anuală în ultimii 3 ani, în domeniul construcțiilor  Egală sau mai mare de 5 milioane lei.

- Certificate de conformitate, inofensivitate,calitate, sau alt certificat ce confirmă calitatea materialelor utilizate.

- Certificat privind calitatea lucrărilor, protecția mediului si sanatatii si securitatii ocupationale: Certificat ISO 9001, ISO 14001

- Devizele locale, Formulare 3,5,7 cu specificația parametrilor tehnici solicitati în caietul de sarcini.

- Efectuarea sistematică a plații impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

- DUAE, conform Ordinului nr.72 din l1 iunie2020 al Ministerului Finantelor.

- Cererea de participare, anexa nr.7 conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei anexa nr. 8 conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Scrisoare  de  garanţie  bancară anexa nr. 9 conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor cu Nota ,,Pentru setul documentelor de licitație” sau ,,Pentru garanția pentru oferta la licitația publică nr. ____ din __________”, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.

- Grafic de executare a lucrărilor anexa nr. 10, Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Declarafie privind experiența similară, anexa nr.12  și anexa 13 conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului anexa nr. 14 conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului anexa nr. 15, conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia conform anexa nr. 16  conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Declarație terț susținător tehnic Anexa nr.20, conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Declarație terț susținător profesional Anexa nr.21, conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Avizul Agenției pentru supraveghere  tehnică Anexa nr.22, conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor

- Manualul calității

- Certificat de înregistrare a întreprinderii, Extras din registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către Camera Înregistrării de Stat/ IP „Agenția Servicii Publice”

- Certificat de efectuare sistematica plății impozitelor, contribuliilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

- Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.conform odinului nr.145 din 24.11.2020 a Ministerului Finanțelor

- Ultimul raport financiar  a ultimelor rapoarte financiare pentru anii 2019-2021 Cifra de afaceri 3ani,în domeniul construcțiilor egală sau mai mare de 5 milioane lei.

- Certificate de conformitate, inofensivitate,calitate, sau alt certificat ce confirmă calitatea materialelor utilizate.

- Certificat privind calitatea lucrărilor, protecția mediului si sanatatii si securitatii ocupationale: Certificat ISO 9001, ISO 14001.

- Devizele locale, Formulare 3,5,7 cu specificația parametrilor tehnici solicitati în caietul de sarcini.

- Efectuarea sistematică a plații impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale

Autoritatea contractantă  Primaria sat. Nimoreni             Data "_06__"_octombrie__

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul__Complex Sportiv Gimnaziul "Mitropolit Gurie Grosu", sat. Nimoreni

Autoritatea contractantă__Primaria satului Nimoreni________________________

(denumirea, adresa)

Lot 1.

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul 1. Lucrari terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 12,81 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (sub fundatii) | m3 | 284,15 |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (вывоз земли) | t | 2 035,00 |
| 4 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (завоз глины) | t | 427,50 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (засыпка пазух) | 100 m3 | 12,42 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (засыпка глины под фундаменты) | m3 | 285,00 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (глины под фундаменты) | 100 m3 | 2,85 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (земли обратной засыпки пазух) | 100 m3 | 12,42 |
|  |  | 2. Capitolul 2. Fundatii |  |  |
|  |  | 2.1. Ф1...Ф11, Фб1...Фб3 |  |  |
| 9 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B10 | m3 | 10,80 |
| 10 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 119,68 |
| 11 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 2 209,20 |
| 12 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 40,00 |
|  |  | 2.2. Sistema de ancorare |  |  |
| 13 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate - S1 | kg | 386,08 |
| 14 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate - S2 | kg | 162,60 |
|  |  | 2.3. Hidroizolatie fundatii |  |  |
| 15 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой - битумная мастика) | m2 | 214,30 |
| 16 | CE13D2 | Strat cu linocrom modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 214,30 |
| 17 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 214,30 |
| 18 | CE13C1 | Strat cu membrane bituminoase modificate lipite in puncte cu adeziv la rece in sistem monostrat pe suprafata verticatala montate pe suport continuu | m2 | 214,30 |
|  |  | 3. Capitolul 3. Constructie metalice |  |  |
| 19 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 29,92 |
| 20 | IzD05B | Grunduirea la constructii metalice - Antiincendiar | t | 29,92 |
| 21 | CL10C1 | Trepte la scara constructii metalice, la inaltimi peste 35 m, cu greutatea pina la 0,150-1,500 t, asamblate prin sudura | t | 0,40 |
|  |  | 4. Capitolul 4. Pardosea monolite cota -0,350 |  |  |
| 22 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.150 mm | m3 | 67,50 |
| 23 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 5-20 gr.50 mm | m3 | 22,50 |
| 24 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 2 725,50 |
| 25 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa B20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 473,30 |
| 26 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din beton simplu clasa B20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 5 cm | m2 | 473,30 |
|  |  | 5. Capitolul 5. Planseu monolit cota +3.250 |  |  |
| 27 | CE06B | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp | m2 | 125,00 |
| 28 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 10,65 |
| 29 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 2 220,00 |
| 30 | CA03D | Beton turnat in fundatii, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 14,50 |
|  |  | 6. Capitolul 6. Acoperis |  |  |
| 31 | CE06B | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp | m2 | 456,80 |
| 32 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare | m2 | 456,80 |
| 33 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din vata minerala, grosime 200 mm | m2 | 456,80 |
| 34 | CE13C | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu adeziv la rece in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu | m2 | 456,80 |
| 35 | CE24B | Gargui (gura de scurgere), cu stut din PVC | buc | 6,00 |
| 36 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 53,70 |
|  |  | 7. Capitolul 7. Pereti exterior |  |  |
| 37 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. | m2 | 605,90 |
| 38 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale - Фасадная декоративная отделка | kg | 288,00 |
|  |  | 8. Capitolul 8. Pardoseli |  |  |
|  |  | 8.1. P1 (S=76 m2) |  |  |
| 39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 76,00 |
| 40 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 76,00 |
| 41 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) | m2 | 76,00 |
|  |  | 8.2. P2 (S=48,4 m2) |  |  |
| 42 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 48,40 |
| 43 | CG01A1 k=5 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=5 | m2 | 48,40 |
| 44 | IzF04F к=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой - битумная мастика 2 слоя) | m2 | 48,40 |
| 45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 48,40 |
| 46 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 48,40 |
| 47 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) | m2 | 48,40 |
|  |  | 8.3. P3 (S=321,1 m2) |  |  |
| 48 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 321,10 |
| 49 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 321,10 |
| 50 | CG33A | Pardoseli din linoleum in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite | m2 | 321,10 |
|  |  | 8.4. P4 (S=138,9 m2) |  |  |
| 51 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 138,90 |
| 52 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 138,90 |
| 53 | CG33A | Pardoseli din linoleum in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite | m2 | 138,90 |
|  |  | 9. Capitolul 9. Lucrari interior |  |  |
|  |  | 9.1. Pereti despartitori |  |  |
| 54 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 330,40 |
| 55 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane - Колонны из гипсокартона на метал.каркасе | m2 | 33,60 |
| 56 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale - Coloane | m2 | 33,60 |
| 57 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 694,40 |
| 58 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 694,40 |
| 59 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 694,40 |
|  |  | 9.2. Ferestre |  |  |
| 60 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 99,00 |
|  |  | 9.3. Usi |  |  |
| 61 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 23,24 |
|  |  | 9.4. Vitralii |  |  |
| 62 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (doua canaturi) | m2 | 24,95 |
| 63 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (una canaturi) | m2 | 79,17 |
|  |  | 10. Capitolul 10. Alte lucrari |  |  |
|  |  | 10.1. Pavaj |  |  |
| 64 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 5-20 gr.100 mm | m3 | 9,30 |
| 65 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 92,50 |
|  |  | 10.2. Asfaltat |  |  |
| 66 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 5-20 gr.100 mm | m3 | 34,13 |
|  |  | 10.3. Gard |  |  |

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | 1.1. Sistemul A1, T3 |  |  |
| 1 | IC36A | Teava din polipropilena, avind diametrul exterior 15,0 mm, | m | 53,0000 |
| 2 | IC36A | Teava din polipropilena, avind diametrul exterior 20,0 mm | m | 46,0000 |
| 3 | IC36B | Teava din polipropilena, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 38,0000 |
| 4 | IC36C | Teava din polipropilena, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 45,0000 |
| 5 | IC36D | Teava din polipropilena, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 56,0000 |
| 6 | IC38A | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv | buc | 30,0000 |
| 7 | IC38A | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 26,0000 |
| 8 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,0000 |
| 9 | IC38C | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 6,0000 |
| 10 | IC38D | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 5,0000 |
| 11 | IC38E | Piesa de racordare (racord elastic), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm | buc | 1,0000 |
| 12 | IC38G | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 15/20,0 mm, inclusiv | buc | 8,0000 |
| 13 | IC38H | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 15/25,0 mm | buc | 10,0000 |
| 14 | IC38J | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40/20 mm | buc | 4,0000 |
| 15 | IA20A | Supapa de aer automata, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 15 mm | buc | 1,0000 |
| 16 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15 mm | m | 53,0000 |
| 17 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm | m | 46,0000 |
| 18 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm | m | 38,0000 |
| 19 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm | m | 45,0000 |
| 20 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm | m | 56,0000 |
| 21 | ID04A | Robinet de trecere cu sfera pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm | buc | 12,0000 |
| 22 | ID04A | Robinet de trecere cu sfera pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm | buc | 4,0000 |
| 23 | ID04A | Robinet de trecere cu sfera pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm | buc | 5,0000 |
| 24 | ID04B | Robinet de trecere cu sfera pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul de 32 mm | buc | 2,0000 |
| 25 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm | buc | 2,0000 |
| 26 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm | buc | 1,0000 |
| 27 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 238,0000 |
| 28 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 238,0000 |
|  |  | 1.2. Sistema C1 |  |  |
| 29 | SB08C | Teava din PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 23,0000 |
| 30 | SB08E | Teava din pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 58,0000 |
| 31 | SB08G | Teava din PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m | 26,0000 |
| 32 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 3,0000 |
| 33 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (ревизия) | buc | 3,0000 |
| 34 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..В7,5 | m3 | 0,4000 |
| 35 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (отвод) | buc | 30,0000 |
| 36 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (отвод) | buc | 2,0000 |
| 37 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (тройник) | buc | 13,0000 |
| 38 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110х160 mm (переходник) | buc | 4,0000 |
| 39 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (clapeta unic sens) | buc | 2,0000 |
| 40 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 107,0000 |
| 41 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 6,0000 |
| 42 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 4,0000 |
| 43 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,0000 |
| 44 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 6,0000 |
| 45 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin | buc | 2,0000 |
| 46 | SC18A | Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" | buc | 6,0000 |
|  |  | 1.3. Sistema C2 |  |  |
| 47 | SB08E | Teava din pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 18,0000 |
| 48 | SB08G | Teava din PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m | 3,0000 |
| 49 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe acoperisuri, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,0000 |

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Echipament electric |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ЩРн-36з-74) | buc | 2,0000 |
| 2 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ЩРн-72з-36) | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ЩРн-24з-36) | buc | 1,0000 |
| 4 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32/3Р/40A | buc | 1,0000 |
| 5 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32/3Р/100A | buc | 2,0000 |
| 6 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, PH47 | buc | 1,0000 |
| 7 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, 3P/63A | buc | 1,0000 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana ВА47-29/3/B32A | buc | 1,0000 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana ВА47-29/3/B16A | buc | 2,0000 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana ВА47-29/3/C10A | buc | 1,0000 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana ВА47-29/1/C10A | buc | 7,0000 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana ВА47-29/1/B10A | buc | 9,0000 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana ВА47-29/1/B16A | buc | 8,0000 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana АВДТ32/2/С16/30мА | buc | 9,0000 |
| 15 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 5,0000 |
| 16 |  | Contactor КМИ - 25А/380V | buc | 2,0000 |
| 17 |  | Contactor КМИ - 25А/220V | buc | 3,0000 |
|  |  | 1.2. Cablu |  |  |
| 18 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 43,7000 |
| 19 |  | Кабель силовой ВВГнг 3*1,5 мм2 | m | 2 500,0000 |
| 20 |  | Кабель силовой ВВГнг 3*2,5 мм2 | m | 1 800,0000 |
| 21 |  | Кабель силовой ВВГнг 5*2,5 мм2 | m | 50,0000 |
| 22 |  | Кабель силовой ВВГнг 5*10 мм2 | m | 10,0000 |
| 23 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 2,7000 |
| 24 |  | Canal metalic 100*50 | m | 150,0000 |
| 25 |  | Canal metalic 200*80 | m | 120,0000 |
|  |  | 1.3. Echipament pentru iluminare |  |  |
| 26 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 1,3900 |
| 27 |  | Corp de iluminat "EXIT", cu sursa de lumina LED cu acumulator | buc | 8,0000 |
| 28 |  | Corp de iluminat suspendat de tavan cu LED lumina, cu acumulator , IP31 | buc | 3,0000 |
| 29 |  | Corp de iluminat suspendat de tavan cu LED lumina, 1x18W , IP31 | buc | 27,0000 |
| 30 |  | Corp de iluminat suspendat de tavan cu LED lumina, 1x18W , IP54 | buc | 4,0000 |
| 31 |  | Corp de iluminat suspendat de tavan cu LED lumina, 2x18W , IP31 | buc | 97,0000 |
|  |  | 1.4. Produse electrice |  |  |
| 32 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,2800 |
| 33 |  | Intrerupator bipolara 16 A | buc | 9,0000 |
| 34 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1100 |
| 35 |  | Priza monofazata cu contact de legare la pamint IP31 | buc | 9,0000 |
| 36 |  | Priza monofazata cu contact de legare la pamint IP54 | buc | 2,0000 |
| 37 |  | Cutie de distributie inglobata in pereti 92x92x45 | buc | 100,0000 |
|  |  | 1.5. Materiale cu montaj |  |  |
| 38 | 08-02-409-1 | Teava din gofra pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm | 100 m | 25,0000 |
| 39 |  | Tруба гофрированная Д=20мм | m | 2 500,0000 |
| 40 | 08-02-409-1 | Teava din gofra pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 19,7000 |
| 41 |  | Tруба гофрированная Д=25мм | m | 1 970,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de constructie generala |  |  |
| 42 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 1 000,0000 |
| 43 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1 000,0000 |
| 44 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 40,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 45 | Pretul firmei | Шкаф распределительный ЩРн-36з-74 | buc | 2,0000 |
| 46 | Pretul firmei | Шкаф распределительный ЩРн-72з-36 | buc | 1,0000 |
| 47 | Pretul firmei | Шкаф распределительный ЩРн-24з-36 | buc | 1,0000 |

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de sanitare |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - tip 22C 500 - 500 mm | buc | 1,00 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - tip 22CV 500 - 500 mm | buc | 2,00 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - tip 22CV 500 - 1000 mm | buc | 1,00 |
| 4 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - tip 22C 500 - 1200 mm | buc | 1,00 |
| 5 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - tip 33C 600 - 1600 mm | buc | 3,00 |
| 6 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - tip 33CV 600 - 1200 mm | buc | 7,00 |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - tip 33C 900 - 1200 mm | buc | 1,00 |
| 8 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm - tip 33C, 900 - 1600 mm | buc | 1,00 |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de blocare d= 1/2" ) | buc | 14,00 |
| 10 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 17,00 |
| 11 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Termoregulator automat pt. radiator) | buc | 10,00 |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere cu sfera pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm | buc | 6,00 |
| 13 | ID04A | Robinet de trecere cu sfera pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (Robinet partener cu functie limitare debitului si tub impuls in izolare) | set | 2,00 |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere cu sfera pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (Robinet partener cu functie limitare debitului si tub impuls in izolare) | set | 2,00 |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere cu sfera pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (Robinet cu sfera) | buc | 6,00 |
| 16 | ID04B | Robinet de trecere cu sfera pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (Robinet cu sfera ) | buc | 2,00 |
| 17 | ID04B | Robinet de trecere cu sfera pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (Vana fluture, otel) | buc | 2,00 |
| 18 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (Kit supara automata de aerisire cu robinet 1/2" | buc | 24,00 |
| 19 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (Robinet de golire 1/2") | buc | 20,00 |
| 20 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm, inclusiv. (PEX-b) | m | 75,00 |
| 21 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (PEX-b) | m | 75,00 |
| 22 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15 mm | m | 10,00 |
| 23 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20 mm | m | 150,00 |
| 24 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 mm | m | 95,00 |
| 25 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32 mm | m | 30,00 |
| 26 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40 mm | m | 20,00 |
| 27 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm TERMOFLEX шланг | m | 255,00 |
| 28 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 125,00 |
| 29 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Regulator de by-pass DN25) | buc | 1,00 |
| 30 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (Robinet cu 3 cai Dy-15) | buc | 2,00 |
| 31 | IC36A | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava pentru drenaj) | m | 15,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 32 | IB08B | Aeroterma de perete functionind cu apa calda, racordata cu flansa, avind puterea calorica de 8,1 - 19,0 kw | buc | 3,00 |
| 33 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Colector cu 3 racorduri) | set | 2,00 |
| 34 | ID04A | Robinet de trecere cu sfera pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (Robinet de echilibrare) | buc | 1,00 |
| 35 | ID04B | Robinet de trecere cu sfera pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (Robinet de echilibrare ) | buc | 1,00 |
| 36 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Perdea de aer cu incalzire electrica, cu telecomanda si control integrat) | set | 1,00 |
| 37 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 | buc | 4,00 |
| 38 | 11-01-001-01 | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 | buc | 4,00 |
| 39 | IA11D f | Unitate de amestec pentru reglarea puterii si protectie anti-inghet la schimbator de caldura in set cu controler cu senzori | set | 1,00 |
| 40 | IA23A | Filtru cu plasa pentru apa d=25 mm | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 41 |  | Aeroterma cu schimbatorul de caldura pe apa in set: ventilatorul axial, tablou de comanda cu montaj pe perete cu termostat si set de console de perete | buc | 3,00 |
| 42 |  | Colector cu 3 racorduru | set | 2,00 |
| 43 |  | Robinet de echilibrare d=25 mm | buc | 1,00 |
| 44 |  | Robinet de echilibrare d=32 mm | buc | 1,00 |
| 45 |  | Perdea de aer cu incalzire electrica, cu telecomanda si control integrat | set | 1,00 |
| 46 |  | Manometru limita de masurare 0-0.5 MPa | buc | 2,00 |
| 47 |  | Termometru in cadru de protectie | buc | 2,00 |
| 48 |  | Unitate de amestec pentru reglarea puterii si protectie anti-inghet la schimbator de caldura in set cu controler cu senzori | set | 1,00 |
| 49 |  | Filtru cu plasa pentru apa d=25 mm | buc | 1,00 |

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20) | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-08-001-07 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar (Panou repetor LCD pentru centrala) | 10 buc | 1,0000 |
| 3 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu) | buc | 1,0000 |
| 4 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Baterii acumulatoare) | buc | 2,0000 |
| 5 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Modul cu releu) | buc | 2,0000 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Detector optic de fum) | buc | 31,0000 |
| 7 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Detector liniar de fum) | buc | 3,0000 |
| 8 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Baza de montarea pentru detector) | buc | 31,0000 |
| 9 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu) | buc | 6,0000 |
| 10 | 10-04-101-08 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Informatori sonoro-vizual: in exterior (Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior) | buc | 1,0000 |
| 11 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Baza de montarea pentru dispozitiv optico-sonor de alarma) | buc | 4,0000 |
| 12 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,6000 |
| 13 |  | Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru KOPkEH FRHF 1x2x0,8 | m | 400,0000 |
| 14 |  | Cablu de alimentare de cupru 3x1,5 | m | 100,0000 |
| 15 |  | Cablu de semnalizare incendiu RS-485 2x2x0,8 | m | 100,0000 |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 16 mm | 100 m | 4,5330 |
| 17 |  | Tub PVC diam.16 mm | m | 450,0000 |
| 18 |  | Tub PVC diam.40 mm | m | 3,3000 |
| 19 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Radio emitator) | set | 1,0000 |
| 20 |  | Rezistor | buc | 6,0000 |
| 21 | 08-02-406-1 | Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П" (Материал крепления) | t | 0,0080 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 22 |  | Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 (SmartLine020-4) | buc | 1,0000 |
| 23 |  | Panou repetor LCD pentru centrala (SmartLetUsee/LCD-Lite) | buc | 1,0000 |
| 24 |  | Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu (SmartLine/8z) | buc | 1,0000 |
| 25 |  | Baterii acumulatoare | buc | 2,0000 |
| 26 |  | Modul cu releu | buc | 2,0000 |
| 27 |  | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior | buc | 4,0000 |
| 28 |  | Radio emitator | set | 1,0000 |

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 - 250 mm | m2 | 66,00 |
| 2 | VA02B1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 | m2 | 136,40 |
| 3 | VA11B | Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm | m2 | 8,00 |
| 4 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Otel pentru fixare ) | kg | 130,00 |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 250x150) | buc | 3,00 |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 150x150) | buc | 1,00 |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 200x200) | buc | 6,00 |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 250x250) | buc | 8,00 |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 400x200) | buc | 9,00 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Диффузор вытяжной ф=100 мм) | buc | 6,00 |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Диффузор вытяжной ф=160 мм) | buc | 4,00 |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de transfer 300x150) | buc | 13,00 |
| 13 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de exterior cu jaluzele fixe 600x400) | buc | 1,00 |
| 14 | VB28B | Deflector circular cu diam.250 mm | buc | 2,00 |
| 15 | VB25F | Anemostat circular spatial (Nodul trecere prin acoperis d=250 mm) | buc | 2,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 16 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h | buc | 1,00 |
| 17 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm (Motoare electrice) | buc | 2,00 |
| 18 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Conexiuni flexibili de racordare) | buc | 4,00 |
| 19 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg - Incalzitor pe apa incorporat | buc | 1,00 |
| 20 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Filtrele din clasa F7 pt. introducere si clasa M5 pt. evacuare) | buc | 2,00 |
| 21 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Anulator de zgomot LDR 500x300 L=1000mm | buc | 2,00 |
| 22 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapete de inchidere automata cu electromotor) | buc | 2,00 |
| 23 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Ventilator tip canal circular) | buc | 3,00 |
| 24 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm (Motoare electrice) | buc | 3,00 |
| 25 | ID05E | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 160 mm (Clapeta anti-retur circular d=160 mm) | buc | 3,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 26 |  | Unitate de refulare-aspiratie cu recupirator | buc | 1,00 |
| 27 |  | Motoare electrice | buc | 1,00 |
| 28 |  | Conexiuni flexibili de racordare | buc | 4,00 |
| 29 |  | Conexiuni flexibili de racordare | buc | 1,00 |
| 30 |  | Filtrele din clasa F7 pt. introducere si clasa M5 pt. evacuare | buc | 2,00 |
| 31 |  | Anulator de zgomot LDR 500x300 L=1000mm | buc | 2,00 |
| 32 |  | Clapete de inchidere automata cu electromotor si unitate de control | buc | 2,00 |
| 33 |  | Ventilator tip canal circular | buc | 3,00 |
| 34 |  | Motoare electrice pt.ventilator | buc | 3,00 |
| 35 |  | Clapeta anti-retur circular d=160 mm | buc | 3,00 |

Lot 2.

| Nr. | Echipament și Inventar | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
|  | Bara fixă înaltă | 1 |
|  | Aparat pentru sărituri cu sprijin („capra”) | 1 |
|  | Trambuline | 1 |
|  | Panouri de baschet | 2 |
|  | Plase pentru coşul de baschet | 4 |
|  | Fileuri de volei | 1 |
|  | Pompă pentru minge | 2 |
|  | Ace pentru pompă | 10 |
|  | Cronometru | 2 |
|  | Suport portativ şi ştachetă pentru sărituri în înălţime | 2 |
|  | Ruletă de măsurat | 2 |
|  | Panou pentru aruncări (la ținta verticală) | 2 |
|  | Scăriță pentru exerciții fizice (6-8m) | 2 |
|  | Cronometru | 2 |
|  | Suport portativ şi ștachetă pentru sărituri în înălțime | 2 |
|  | Bară fixă (înaltă şi joasă) | 2 |
|  | Paralele | 1 |
|  | Bârnă (pentru fete) | 2 |
|  | Suport şi panou pentru baschet | 2 |
|  | Suport şi fileu pentru volei | 1 |
|  | Poartă pentru jocul de handbal/fotbal | 2 |
|  | Blocuri pentru start la alergări | 2 |
|  | Bastoane de ştafete | 15 |
|  | Popice | 20 |
|  | Benzi de cauciuc | 15 |
|  | Extensoare | 10 |
|  | Mingi medicinale (de diferite greutăţi) | 10 |
|  | Obstacole verticale (de diferite înălţimi) | 10 |
|  | Hantele (greutate diferită) | 10 |
|  | Bastoane de gimnastică | 10 |
|  | Cercuri de gimnastică | 15 |
|  | Corzi de gimnastică | 30 |
|  | Saltele | 6 |
|  | Bancă de gimnastică | 4 |
|  | Odgonuri | 2 |
|  | Mingi de volei | 10 |
|  | Mingi de baschet | 10 |
|  | Mingi de handbal | 10 |
|  | Mingi de fotbal | 10 |
|  | Mingi de oină | 10 |
|  | Bastoane pentru jocul de oină | 4 |
|  | Grenade (500 g; 700 g.) | 10 |
|  | Mingi de tenis de masă | 40 |
|  | Mingi de tenis de câmp | 20 |
|  | Mingi mici (150g.) | 10 |
|  | Plute pentru înot | 10 |
|  | Jaloane | 20 |
|  | Mingi de gimnastică, diametrul 60-80cm | 5 |
|  | Tabel de evidenţă a scorului competiţional | 1 |
|  | Tablă magnetică demonstrativă pentru şah | 1 |
|  | Seturi de şah pentru masă | 15 |
|  | Corturi de 4 locuri | 5 |
|  | Saci de dormit | 20 |
|  | Saltele | 20 |
|  | Funie (100m) | 1 |
|  | Lăcăţi (carabine) | 20 |
|  | Trusa medicală | 1 |
|  | Spirometru digital (aparat de respirație pentru testări la aerul inhalat | 1 |
|  | și expirat); | 6 |
|  | Consumabile pentru spirometru (muștiucuri de unică folosință) | 4 |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)