| Административное здание Примарии мун Чадыр-Лунга Ремонт кабинетов III-го и цокольного этажа | Formular Nr.2rd WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CALCUL №

Ремонт кабинетов III-го и цокольного этажа

Valoarea materiei prime, resurselor materiale si termo-energetice

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare | Pe unitate de măsură ——— incl. salariu | Total ———— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. III-этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) |  | buc |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,2200 |  | 1,760 |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: Дверей) |  | m2 |  |  |  | 2,070 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2100 |  | 0,435 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2100 |  | 0,435 |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка теплых полов - паркетных полов ) |  | m2 |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,2700 |  | 13,500 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2700 |  | 13,500 |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l |  | 0,0250 | 1,250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0300 | 1,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0400 | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCK42E |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плинтусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов) |  | m |  |  |  | 42,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,1200 |  | 5,040 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1300 |  | 5,460 |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0150 | 0,630 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 | 0,630 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги) |  | m2 |  |  |  | 115,200 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,3200 |  | 36,864 |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0500 | 5,760 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l |  | 0,0300 | 3,456 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg |  | 0,0100 | 1,152 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0100 | 1,152 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка красок откосов, стен и потолков) |  | m2 |  |  |  | 130,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,2300 |  | 29,900 |  |  |  |  |
|  |  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  | kg |  | 0,5000 | 65,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,4000 | 52,000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) |  | m2 |  |  |  | 2,070 |  |  |  |  |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om |  | 0,7300 |  | 1,511 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  | 0,166 |  |  |  |  |
|  |  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 |  | 1,0000 | 2,070 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,0000 | 8,280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,5000 | 1,035 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,1750 | 0,362 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,6000 | 1,242 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 1,0000 | 2,070 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 | 0,041 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CK11C |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) перегородка с дверью |  | m2 |  |  |  | 6,300 |  |  |  |  |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om |  | 0,6500 |  | 4,095 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  | 0,315 |  |  |  |  |
|  |  | 2523146720300 |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  | m2 |  | 1,0000 | 6,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  | kg |  | 0,0100 | 0,063 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  | kg |  | 0,1200 | 0,756 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,3500 | 2,205 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,0050 | 0,032 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) |  | m2 |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,4680 |  | 23,400 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  | kg |  | 30,6000 | 1 539,180 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,0900 | 4,527 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0070 | 0,352 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0840 | 4,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CG56B1 |  | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime (Корректировка нормы CG56B: добавл на 1 мм толщины к=5) |  | m2 |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,0230 |  | 1,150 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  | kg |  | 1,5300 | 76,959 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 | 0,050 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0040 | 0,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 | 0,050 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса, в помещениях более 16 м2) t=8mm |  | m2 |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 1,1500 |  | 57,500 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 7,500 |  |  |  |  |
|  |  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  | m2 |  | 1,0500 | 53,025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 |  | 1,0500 | 53,025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  | m |  | 0,9000 | 45,450 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0300 | 1,500 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) |  | m2 |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 7,500 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 2,0500 |  | 102,500 |  |  |  |  |
|  |  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc |  | 4,0000 | 200,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 |  | 1,0500 | 52,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0150 | 0,750 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м) |  | m2 |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 7,500 |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,7000 |  | 35,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 |  | 0,0020 | 0,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 |  | 0,0035 | 0,175 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg |  | 0,3000 | 15,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc |  | 0,3000 | 15,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc |  | 0,3000 | 15,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg |  | 0,0500 | 2,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,1000 | 5,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,1500 | 7,500 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов) |  | m2 |  |  |  | 124,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 3,720 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 | 18,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 | 6,200 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, срдней толщиной 2,0 мм)-к=2 |  | m2 |  |  |  | 124,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,4500 |  | 111,600 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 24,800 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 | 261,615 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 | 0,248 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 | 0,248 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов перед покраской) |  | m2 |  |  |  | 124,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 3,720 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 | 18,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 | 6,200 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком |  | m2 |  |  |  | 124,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  | 68,200 |  |  |  |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,4000 | 49,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0600 | 7,440 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 | 62,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 | 6,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0020 | 0,248 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя шпаклевка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) коридор |  | m2 |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,5300 |  | 9,180 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg |  | 7,1400 | 42,840 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0790 | 0,474 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0195 | 0,117 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-потолков |  | m2 |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  | 3,300 |  |  |  |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,4000 | 2,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0600 | 0,360 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 | 0,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0020 | 0,012 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | RpCP10A |  | Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale (Замена замка иного типа, чем первоначальный на входных дверях) |  | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 0,5000 |  | 0,500 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,1000 |  | 0,100 |  |  |  |  |
|  |  | 2863146310249 |  | Broasca ingropata obisnuita pentru usi |  | buc |  | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2863146310952 |  | Minere si silduri pentru usi |  | buc |  | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  | buc |  | 7,0000 | 7,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Отопление 3-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Демонтаж радиаторов) |  | m2 |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,1600 |  | 3,200 |  |  |  |  |
| 22 |  | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4") |  | m |  |  |  | 110,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,3800 |  | 41,800 |  |  |  |  |
|  |  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc |  | 0,3000 | 33,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0700 | 7,700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,1590 | 17,490 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0290 | 3,190 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см) |  | buc |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,1000 |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,4000 |  | 28,000 |  |  |  |  |
| 24 |  | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR/FB PN20 32мм |  | m |  |  |  | 110,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,4000 |  | 44,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2521216732 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=32 |  | m |  | 1,0300 | 113,300 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | IC37D |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 32 мм) |  | buc |  |  |  | 25,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,3300 |  | 8,250 |  |  |  |  |
|  |  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc |  | 1,0000 | 25,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  | buc |  | 0,2000 | 5,000 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | IC41B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" (Клипсы d=32 mm) |  | buc |  |  |  | 55,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1200 |  | 6,600 |  |  |  |  |
|  |  | 287527420400032 |  | Bratara fixare Клипса d=32mm |  | buc |  | 1,0000 | 55,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc |  | 1,0000 | 55,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale Саморезы |  | buc |  | 1,0000 | 55,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115893465 |  | Cartus pistol calibru 6,3 mm |  | buc |  | 1,0000 | 55,000 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) |  | buc |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4300 |  | 8,600 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 3,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,3500 | 7,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0010 | 0,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0060 | 0,120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 | 0,300 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы,1000*500) |  | buc |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,6500 |  | 2,600 |  |  |  |  |
|  |  | 28221157000005 |  | Radiator 1000*500 |  | buc |  | 1,0000 | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0040 | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0080 | 0,032 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,0500 | 0,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 4,0000 | 16,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,2500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | IB06D |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, Tip-22 500*2000 mm |  | buc |  |  |  | 18,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 1,0000 |  | 18,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2822115700000 |  | Radiator 2000*500 |  | buc |  | 1,0000 | 18,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0060 | 0,108 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0120 | 0,216 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,0500 | 0,900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 6,0000 | 108,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,3000 | 5,400 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов) |  | buc |  |  |  | 44,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1500 |  | 6,600 |  |  |  |  |
|  |  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc |  | 1,0000 | 44,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc |  | 2,0000 | 88,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc |  | 2,0000 | 88,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,1000 | 4,400 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран подачи |  | buc |  |  |  | 22,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1800 |  | 3,960 |  |  |  |  |
|  |  | 28752742027002 |  | Robinet cu dublu reglaj Кран подачи |  | buc |  | 1,0000 | 22,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0120 | 0,264 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0240 | 0,528 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран обратки |  | buc |  |  |  | 22,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1800 |  | 3,960 |  |  |  |  |
|  |  | 28752742027003 |  | Robinet cu dublu reglaj Кран обратки |  | buc |  | 1,0000 | 22,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0120 | 0,264 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0240 | 0,528 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | RpIC35A |  | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 35 mm(Соединения вводов труб,)-врезка |  | buc |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,9200 |  | 3,680 |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0800 | 0,320 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,1800 | 0,720 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0500 | 0,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,4000 | 1,600 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | ID01C |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1 1/4") Кран шаровый |  | buc |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,2800 |  | 1,680 |  |  |  |  |
|  |  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  | buc |  | 1,0000 | 6,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0260 | 0,156 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0520 | 0,312 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов, диаметром 1 1/4" ... 2" ) |  | m |  |  |  | 110,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1100 |  | 12,100 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut |  | 0,0500 | 5,500 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2") |  | m |  |  |  | 110,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1000 |  | 11,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление 3-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов , полностью укомплектованных) - LED |  | buc |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 1,0900 |  | 8,720 |  |  |  |  |
|  |  | 28752744005012 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc |  | 1,0000 | 8,160 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей двойных) |  | buc |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,2700 |  | 0,540 |  |  |  |  |
|  |  | 11110001000241 |  | Intrerupator manual (двойные) |  | buc |  | 1,0100 | 2,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc |  | 1,0000 | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0500 | 0,100 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток двойных) |  | buc |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,3100 |  | 1,860 |  |  |  |  |
|  |  | 2746167335100222 |  | Priza |  | buc |  | 1,0200 | 6,120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc |  | 1,0000 | 6,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total III-этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Цокольный этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Гостиная, санузел, прихожая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.1. Гостиная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума) |  | m2 |  |  |  | 21,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,2300 |  | 4,830 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2300 |  | 4,830 |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l |  | 0,0300 | 0,630 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0300 | 0,630 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0300 | 0,630 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от красок красок) |  | m2 |  |  |  | 42,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,2300 |  | 9,660 |  |  |  |  |
|  |  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  | kg |  | 0,5000 | 21,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,4000 | 16,800 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | RCsG32D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для проемов в стенах) |  | m3 |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,5500 |  | 0,330 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 4,3900 |  | 2,634 |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa |  | m3 |  | 0,1200 | 0,072 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 | 0,048 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | RpCU02A |  | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки и обрамление из металлических балок, в кладке, включая резку по размерам) |  | kg |  |  |  | 35,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,0300 |  | 1,050 |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 1,050 |  |  |  |  |
|  |  | 2710703519753 |  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 |  | kg |  | 1,0500 | 36,750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,0800 | 2,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0100 | 0,350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0080 | 0,280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,350 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) |  | m2 |  |  |  | 21,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,4680 |  | 9,828 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  | kg |  | 30,6000 | 646,456 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,0900 | 1,901 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0070 | 0,148 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0840 | 1,764 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 | 0,420 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса, в помещениях более 16 м2) t=8mm |  | m2 |  |  |  | 21,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 1,1500 |  | 24,150 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 3,150 |  |  |  |  |
|  |  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  | m2 |  | 1,0500 | 22,271 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 |  | 1,0500 | 22,271 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  | m |  | 0,9000 | 19,089 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0300 | 0,630 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов) |  | m2 |  |  |  | 46,100 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 1,383 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 | 6,915 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 | 2,305 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 2,0 мм)-к=2 |  | m2 |  |  |  | 46,100 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,4500 |  | 41,490 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 9,220 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 | 97,262 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 | 0,092 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 | 0,092 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов) |  | m2 |  |  |  | 46,100 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 1,383 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 | 6,915 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 | 2,305 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком |  | m2 |  |  |  | 46,100 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  | 25,355 |  |  |  |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,4000 | 18,440 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0600 | 2,766 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 | 23,050 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 | 2,305 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0020 | 0,092 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | CK53G |  | Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 m2 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton fara harpon. (Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки в помещениях высотой до 4 м, площадью от 5 до 20 м2 безгарпунным способом при креплении багетов 18,0мп) |  | m2 |  |  |  | 20,210 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,7660 |  | 15,481 |  |  |  |  |
|  |  | 2523156720053 |  | Pelicula PVC |  | m2 |  | 0,9800 | 19,845 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2812106305918 |  | Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate |  | m |  | 0,9000 | 18,225 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115829129 |  | Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm |  | kg |  | 0,0120 | 0,243 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2051142950704 |  | Dibluri de distantare de polietilena |  | buc |  | 4,9800 | 100,847 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1592127001001 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  | kg |  | 0,0693 | 1,403 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut |  | 0,2140 | 4,325 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940420007693 |  | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj |  | h-ut |  | 0,0210 | 0,424 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2615107326115 |  | Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW |  | h-ut |  | 0,0130 | 0,263 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Гостиная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.2. Прихожая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) |  | m2 |  |  |  | 8,100 |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,3900 |  | 3,159 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3900 |  | 3,159 |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0500 | 0,405 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0500 | 0,405 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | RpCK42E |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плинтусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов) |  | m |  |  |  | 8,700 |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,1200 |  | 1,044 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1300 |  | 1,131 |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0150 | 0,130 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 | 0,130 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) |  | m2 |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,8000 |  | 12,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,8000 |  | 12,000 |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 | 0,045 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 | 0,225 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) |  | m2 |  |  |  | 8,100 |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,4680 |  | 3,791 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  | kg |  | 30,6000 | 249,347 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,0900 | 0,733 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0070 | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0840 | 0,680 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 | 0,162 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | CG56B1 |  | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime (Корректировка нормы CG56B: добавл на 1 мм толщины к=5) |  | m2 |  |  |  | 8,100 |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,0230 |  | 0,186 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  | kg |  | 1,5300 | 12,467 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0040 | 0,032 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 | 0,008 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 х 300 мм) цвет, размеры и дизайн плитки согласовать с заказчиком |  | m2 |  |  |  | 8,100 |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om |  | 1,1800 |  | 9,558 |  |  |  |  |
|  |  | 26611128007001 |  | Placi sau piscoturi de gresie половая |  | m2 |  | 1,0300 | 8,426 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 4,7000 | 38,451 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg |  | 0,4600 | 3,763 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 | 163,620 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0020 | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0014 | 0,011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0125 | 0,101 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut |  | 0,0630 | 0,510 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы) на клею) |  | m |  |  |  | 8,700 |  |  |  |  |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,4000 |  | 3,480 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 0,870 |  |  |  |  |
|  |  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m |  | 1,0200 | 9,318 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg |  | 0,3500 | 3,197 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 6,0000 | 54,810 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg |  | 0,1000 | 0,913 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut |  | 0,3000 | 2,610 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 | 0,435 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0010 | 0,009 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей стен без изоляции, высотой до 4 м) |  | m2 |  |  |  | 25,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,8350 |  | 45,875 |  |  |  |  |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 |  | 1,0500 | 26,381 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m |  | 0,9190 | 23,090 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m |  | 2,2000 | 55,275 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m |  | 2,3500 | 59,044 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor |  | m |  | 0,7575 | 19,032 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg |  | 0,2710 | 6,809 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,0875 | 2,198 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc |  | 1,6500 | 41,456 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc |  | 16,1900 | 406,774 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0046 | 0,115 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,0475 | 1,188 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) |  | m2 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,4860 |  | 1,486 |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg |  | 0,3000 | 0,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg |  | 14,6100 | 14,610 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0112 | 0,011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0790 | 0,079 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut |  | 0,0296 | 0,030 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов) |  | m2 |  |  |  | 26,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,780 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 | 3,900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 | 1,300 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 2,0 мм)-к=2 |  | m2 |  |  |  | 26,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,4500 |  | 23,400 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 5,200 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 | 54,855 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 | 0,052 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 | 0,052 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов) |  | m2 |  |  |  | 26,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,780 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 | 3,900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 | 1,300 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком |  | m2 |  |  |  | 26,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  | 14,300 |  |  |  |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,4000 | 10,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0600 | 1,560 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 | 13,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 | 1,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0020 | 0,052 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | CK53G |  | Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 m2 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton fara harpon. (Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки в помещениях высотой до 4 м, площадью от 5 до 20 м2 безгарпунным способом при креплении багетов 8,7,0мп) |  | m2 |  |  |  | 8,100 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,7660 |  | 6,205 |  |  |  |  |
|  |  | 2523156720053 |  | Pelicula PVC |  | m2 |  | 0,9800 | 7,954 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2812106305918 |  | Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate |  | m |  | 1,0800 | 8,765 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115829129 |  | Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm |  | kg |  | 0,0120 | 0,097 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2051142950704 |  | Dibluri de distantare de polietilena |  | buc |  | 4,9800 | 40,419 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1592127001001 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  | kg |  | 0,0693 | 0,562 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut |  | 0,2140 | 1,733 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940420007693 |  | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj |  | h-ut |  | 0,0210 | 0,170 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2615107326115 |  | Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW |  | h-ut |  | 0,0130 | 0,105 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Прихожая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.3. Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) |  | m2 |  |  |  | 6,700 |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,3900 |  | 2,613 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3900 |  | 2,613 |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0500 | 0,335 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0500 | 0,335 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | RpCK42E |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плинтусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов) |  | m |  |  |  | 9,920 |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,1200 |  | 1,190 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1300 |  | 1,290 |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0150 | 0,149 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 | 0,149 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) |  | m2 |  |  |  | 25,810 |  |  |  |  |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,8000 |  | 20,648 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,8000 |  | 20,648 |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 | 0,077 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 | 0,387 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) |  | m2 |  |  |  | 25,810 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,3300 |  | 34,327 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3700 |  | 9,550 |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,0240 | 0,619 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 9,5700 | 247,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0270 | 0,697 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0070 | 0,181 |  |  |  |  |  |
|  |  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut |  | 0,0080 | 0,206 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0040 | 0,103 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стены ) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 х 200 мм) |  | m2 |  |  |  | 25,810 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,6500 |  | 42,586 |  |  |  |  |
|  |  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 |  | 1,0200 | 26,589 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 3,7000 | 96,452 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg |  | 0,4700 | 12,252 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 | 521,362 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0020 | 0,052 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0120 | 0,310 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,258 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) |  | m2 |  |  |  | 1,200 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,4860 |  | 1,783 |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg |  | 0,3000 | 0,360 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg |  | 14,6100 | 17,532 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0112 | 0,013 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0790 | 0,095 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut |  | 0,0296 | 0,036 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | CK52Aприм |  | Plafoane suspendate din placide sipci pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков из вагонки на металлическом каркасе, в помещениях высотой до 4 м)санузел |  | m2 |  |  |  | 6,700 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,8900 |  | 5,963 |  |  |  |  |
|  |  | 2662102701010 |  | Placi de tavane вагонка |  | m2 |  | 1,0200 | 6,855 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2812106305909 |  | Suspendare fara tija pentru tavane de modul |  | buc |  | 0,8000 | 5,376 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2812106305911 |  | Tije pentru suspendari L=500 mm |  | buc |  | 0,8000 | 5,376 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2812106305914 |  | Profiluri de colt 24 mm albe |  | m |  | 1,1200 | 7,527 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2812106305915 |  | Profiluri de lamba trapezoidali 35/30 |  | m |  | 0,8400 | 5,645 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2051142950713 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm |  | buc |  | 0,2160 | 1,452 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2051142950712 |  | Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 х 40 mm |  | buc |  | 0,8100 | 5,443 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0036 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,0242 | 0,162 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) |  | m2 |  |  |  | 6,700 |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,6000 |  | 4,020 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 0,670 |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,0330 | 0,221 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 13,0000 | 87,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0420 | 0,281 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0100 | 0,067 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0300 | 0,201 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0120 | 0,080 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки "Betonocontact" в один слой на внутренние поверхности полов |  | m2 |  |  |  | 6,700 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1400 |  | 0,938 |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart бетоноконтакт |  | kg |  | 0,4150 | 2,780 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 | 0,335 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 х 300 мм) |  | m2 |  |  |  | 6,700 |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om |  | 1,1800 |  | 7,906 |  |  |  |  |
|  |  | 26611128007001 |  | Placi sau piscoturi de gresie половая |  | m2 |  | 1,0300 | 6,970 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 4,7000 | 31,805 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg |  | 0,4600 | 3,113 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 | 135,340 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0020 | 0,014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0014 | 0,009 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0125 | 0,084 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut |  | 0,0630 | 0,422 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы) на клею) |  | m |  |  |  | 9,920 |  |  |  |  |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,4000 |  | 3,968 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 0,992 |  |  |  |  |
|  |  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m |  | 1,0200 | 10,624 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg |  | 0,3500 | 3,646 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 6,0000 | 62,496 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg |  | 0,1000 | 1,042 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut |  | 0,3000 | 2,976 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 | 0,496 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0010 | 0,010 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную откосов |  | m2 |  |  |  | 1,200 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  | 0,660 |  |  |  |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,4000 | 0,480 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0600 | 0,072 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 | 0,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 | 0,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0020 | 0,002 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах ) |  | buc |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,1000 |  | 0,300 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,4000 |  | 4,200 |  |  |  |  |
| 78 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм) |  | m |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2500 |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  | 25212167201601 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm |  | m |  | 1,0300 | 8,240 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0040 | 0,032 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0120 | 0,096 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) |  | buc |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2200 |  | 0,880 |  |  |  |  |
|  |  | 2523156721037 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  | buc |  | 1,0000 | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0100 | 0,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0120 | 0,048 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S ((Унитаз ) |  | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 4,2000 |  | 4,200 |  |  |  |  |
|  |  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc |  | 1,0100 | 1,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc |  | 1,0000 | 1,030 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc |  | 1,0000 | 1,030 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc |  | 1,0000 | 1,030 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc |  | 1,0000 | 1,030 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc |  | 1,0000 | 1,030 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) |  | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,9000 |  | 1,900 |  |  |  |  |
|  |  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc |  | 1,0100 | 1,030 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc |  | 1,0000 | 1,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc |  | 1,0000 | 1,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m |  | 0,3000 | 0,306 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc |  | 1,0100 | 1,030 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") |  | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,6500 |  | 1,650 |  |  |  |  |
|  |  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc |  | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc |  | 2,0000 | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | SC02A |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Ванна для душа эмалированная чугуннная или стальная, полиметалкриловая и т.д.)-душевой пддон |  | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,8500 |  | 1,850 |  |  |  |  |
|  |  | 2875114200780 |  | Cada pentru dus |  | buc |  | 1,0000 | 1,030 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc |  | 1,0000 | 1,030 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | SE59A |  | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка, установленные на кирпичные или блочные стены) |  | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3500 |  | 0,350 |  |  |  |  |
|  |  | 2924127356800 |  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid |  | buc |  | 1,0000 | 1,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc |  | 2,0000 | 2,040 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | SB28B |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 100 мм) |  | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2900 |  | 0,290 |  |  |  |  |
|  |  | 252312672115 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d=100mm |  | buc |  | 1,0000 | 1,010 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0045 | 0,005 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0150 | 0,015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.4. Двери цокольного этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: Дверей) |  | m2 |  |  |  | 22,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2100 |  | 4,620 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2100 |  | 4,620 |  |  |  |  |
| 87 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) |  | m2 |  |  |  | 22,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om |  | 0,7300 |  | 16,060 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  | 1,760 |  |  |  |  |
|  |  | 2030112939152 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 |  | 1,0000 | 22,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,0000 | 88,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,5000 | 11,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,1750 | 3,850 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,6000 | 13,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 1,0000 | 22,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 | 0,440 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Двери цокольного этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.5. Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) |  | m2 |  |  |  | 99,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,3900 |  | 38,610 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3900 |  | 38,610 |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0500 | 4,950 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0500 | 4,950 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | RpCK42E |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плинтусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов) |  | m |  |  |  | 77,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,1200 |  | 9,240 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1300 |  | 10,010 |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0150 | 1,155 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 | 1,155 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) |  | m2 |  |  |  | 99,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,4680 |  | 46,332 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  | kg |  | 30,6000 | 3 047,576 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,0900 | 8,963 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0070 | 0,697 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0840 | 8,316 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 | 1,980 |  |  |  |  |  |
| 91 |  | CG56B1 |  | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime (Корректировка нормы CG56B: добавл на 1 мм толщины к=5) |  | m2 |  |  |  | 99,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,0230 |  | 2,277 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  | kg |  | 1,5300 | 152,379 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 | 0,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0040 | 0,396 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 | 0,099 |  |  |  |  |  |
| 92 |  | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 х 300 мм) цвет, размеры и дизайн плитки согласовать с заказчиком |  | m2 |  |  |  | 99,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om |  | 1,1800 |  | 116,820 |  |  |  |  |
|  |  | 26611128007001 |  | Placi sau piscoturi de gresie половая |  | m2 |  | 1,0300 | 102,990 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 4,7000 | 469,953 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg |  | 0,4600 | 45,995 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 | 1 999,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0020 | 0,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0014 | 0,139 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0125 | 1,238 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut |  | 0,0630 | 6,237 |  |  |  |  |  |
| 93 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы) на клею) |  | m |  |  |  | 77,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,4000 |  | 30,800 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 7,700 |  |  |  |  |
|  |  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m |  | 1,0200 | 82,467 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg |  | 0,3500 | 28,297 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 6,0000 | 485,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg |  | 0,1000 | 8,085 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut |  | 0,3000 | 23,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 | 3,850 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0010 | 0,077 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков) |  | m2 |  |  |  | 99,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 2,970 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 | 14,850 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 | 4,950 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм) |  | m2 |  |  |  | 99,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,4500 |  | 89,100 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 19,800 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 | 208,870 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 | 0,198 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 | 0,198 |  |  |  |  |  |
| 96 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков) |  | m2 |  |  |  | 99,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 2,970 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 | 14,850 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 | 4,950 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолки |  | m2 |  |  |  | 99,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  | 54,450 |  |  |  |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,4000 | 39,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0600 | 5,940 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 | 49,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 | 4,950 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0020 | 0,198 |  |  |  |  |  |
| 98 |  | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м) |  | m2 |  |  |  | 99,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 14,850 |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,7000 |  | 69,300 |  |  |  |  |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 |  | 0,0020 | 0,198 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 |  | 0,0035 | 0,347 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg |  | 0,3000 | 29,700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc |  | 0,3000 | 29,700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc |  | 0,3000 | 29,700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg |  | 0,0500 | 4,950 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,1000 | 9,900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,1500 | 14,850 |  |  |  |  |  |
| 99 |  | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей стен без изоляции, высотой до 4 м) |  | m2 |  |  |  | 175,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,8350 |  | 321,125 |  |  |  |  |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 |  | 1,0500 | 184,669 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m |  | 0,9190 | 161,629 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m |  | 2,2000 | 386,925 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m |  | 2,3500 | 413,306 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor |  | m |  | 0,7575 | 133,225 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg |  | 0,2710 | 47,662 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,0875 | 15,389 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc |  | 1,6500 | 290,194 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc |  | 16,1900 | 2 847,416 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0046 | 0,805 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,0475 | 8,312 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов) |  | m2 |  |  |  | 175,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 5,250 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 | 26,250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 | 8,750 |  |  |  |  |  |
| 101 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 2,0 мм)-к=2 |  | m2 |  |  |  | 175,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,4500 |  | 157,500 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 35,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 | 369,215 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 | 0,350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 | 0,350 |  |  |  |  |  |
| 102 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов) |  | m2 |  |  |  | 175,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 5,250 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 | 26,250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 | 8,750 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком |  | m2 |  |  |  | 175,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  | 96,250 |  |  |  |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,4000 | 70,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0600 | 10,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 | 87,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 | 8,750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0020 | 0,350 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.6. Отопление цокольного этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Демонтаж радиаторов) |  | m2 |  |  |  | 23,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,1600 |  | 3,680 |  |  |  |  |
| 105 |  | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4") |  | m |  |  |  | 120,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,3800 |  | 45,600 |  |  |  |  |
|  |  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc |  | 0,3000 | 36,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0700 | 8,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,1590 | 19,080 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0290 | 3,480 |  |  |  |  |  |
| 106 |  | IB06D |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, Tip-22 500*2000 mm |  | buc |  |  |  | 23,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 1,0000 |  | 23,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2822115700000 |  | Radiator 2000*500 |  | buc |  | 1,0000 | 23,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0060 | 0,138 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0120 | 0,276 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,0500 | 1,150 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 6,0000 | 138,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,3000 | 6,900 |  |  |  |  |  |
| 107 |  | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов) |  | buc |  |  |  | 46,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1500 |  | 6,900 |  |  |  |  |
|  |  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc |  | 1,0000 | 46,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc |  | 2,0000 | 92,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc |  | 2,0000 | 92,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,1000 | 4,600 |  |  |  |  |  |
| 108 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран подачи |  | buc |  |  |  | 23,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1800 |  | 4,140 |  |  |  |  |
|  |  | 28752742027002 |  | Robinet cu dublu reglaj Кран подачи |  | buc |  | 1,0000 | 23,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0120 | 0,276 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0240 | 0,552 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран обратки |  | buc |  |  |  | 23,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1800 |  | 4,140 |  |  |  |  |
|  |  | 28752742027003 |  | Robinet cu dublu reglaj Кран обратки |  | buc |  | 1,0000 | 23,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0120 | 0,276 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0240 | 0,552 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR/FB PN20 32мм |  | m |  |  |  | 120,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,4000 |  | 48,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2521216732 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=32 |  | m |  | 1,0300 | 123,600 |  |  |  |  |  |
| 111 |  | IC41B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" (Клипсы d=32 mm) |  | buc |  |  |  | 60,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1200 |  | 7,200 |  |  |  |  |
|  |  | 287527420400032 |  | Bratara fixare Клипса d=32mm |  | buc |  | 1,0000 | 60,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc |  | 1,0000 | 60,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale Саморезы |  | buc |  | 1,0000 | 60,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115893465 |  | Cartus pistol calibru 6,3 mm |  | buc |  | 1,0000 | 60,000 |  |  |  |  |  |
| 112 |  | IC37D |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 32 мм) |  | buc |  |  |  | 35,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,3300 |  | 11,550 |  |  |  |  |
|  |  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc |  | 1,0000 | 35,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  | buc |  | 0,2000 | 7,000 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | RpIC35A |  | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 35 mm(Соединения вводов труб,)-врезка |  | buc |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,9200 |  | 1,840 |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0800 | 0,160 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,1800 | 0,360 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0500 | 0,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,4000 | 0,800 |  |  |  |  |  |
| 114 |  | ID01C |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1 1/4") Кран шаровый |  | buc |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,2800 |  | 1,120 |  |  |  |  |
|  |  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  | buc |  | 1,0000 | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0260 | 0,104 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0520 | 0,208 |  |  |  |  |  |
| 115 |  | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) |  | buc |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4300 |  | 6,450 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 2,250 |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,3500 | 5,250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0010 | 0,015 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0060 | 0,090 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,150 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 | 0,225 |  |  |  |  |  |
| 116 |  | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов, диаметром 1 1/4" ... 2" ) |  | m |  |  |  | 120,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1100 |  | 13,200 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut |  | 0,0500 | 6,000 |  |  |  |  |  |
| 117 |  | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2") |  | m |  |  |  | 120,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1000 |  | 12,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление цокольного этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.7. Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов , полностью укомплектованных) - LED |  | buc |  |  |  | 18,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 1,0900 |  | 19,620 |  |  |  |  |
|  |  | 28752744005012 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc |  | 1,0000 | 18,360 |  |  |  |  |  |
| 119 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей двойных) |  | buc |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,2700 |  | 2,160 |  |  |  |  |
|  |  | 11110001000241 |  | Intrerupator manual (двойные) |  | buc |  | 1,0100 | 8,080 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc |  | 1,0000 | 8,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0500 | 0,400 |  |  |  |  |  |
| 120 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток двойных) |  | buc |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,3100 |  | 1,240 |  |  |  |  |
|  |  | 2746167335100222 |  | Priza |  | buc |  | 1,0200 | 4,080 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc |  | 1,0000 | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 121 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ВВГнг- 3x2.5 mm2) |  | m |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,0700 |  | 0,840 |  |  |  |  |
|  |  | 2722103107001216 |  | Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг- 3x2.5 mm2 |  | m |  | 1,0300 | 12,360 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc |  | 0,0500 | 0,600 |  |  |  |  |  |
| 122 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ВВГнг 3х1,5mm2) |  | m |  |  |  | 32,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,0700 |  | 2,240 |  |  |  |  |
|  |  | 2722103107001215 |  | Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ 3х1,5 |  | m |  | 1,0300 | 32,960 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc |  | 0,0500 | 1,600 |  |  |  |  |  |
| 123 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС- 3x1.5 mm2) |  | m |  |  |  | 294,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,0700 |  | 20,580 |  |  |  |  |
|  |  | 2722103107001218 |  | Conductor de aluminiu sau cupru ПВС- 3x1.5 mm2 |  | m |  | 1,0300 | 302,820 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc |  | 0,0500 | 14,700 |  |  |  |  |  |
| 124 |  | RpEA07C |  | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок ) |  | buc |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,7600 |  | 3,800 |  |  |  |  |
|  |  | 28112363110091 |  | Doza de ramificatie pentru tub de protectie -коробка дозовая |  | buc |  | 1,0000 | 5,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875276305097 |  | Console din otel lat 50x5 mm |  | kg |  | 0,1000 | 0,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0500 | 0,250 |  |  |  |  |  |
| 125 |  | RpEA01B1 |  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d 20mm |  | m |  |  |  | 565,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,6000 |  | 339,000 |  |  |  |  |
|  |  | 252121670423516 |  | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP Гофра d=20mnm |  | m |  | 1,0200 | 605,115 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274021004 |  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. |  | buc |  | 0,1500 | 88,987 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC, tip G, |  | buc |  | 0,1500 | 88,987 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc |  | 0,1500 | 88,987 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Гостиная, санузел, прихожая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Цокольный этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Coц. фонд |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |