Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție:. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici « Utilaj și accesorii pentru blocul alimentar al IMSP Spitalul Raional Ocnița». Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Plită pe gaz cu 4 ochiuri și cuptor electric; Poate fi utilizat atât cu gaz natural, cât și cu gaz lichefiat Putere arzătoare: 2 x 6 + 2 x 10 kW, total 32 kW Aprindere piezoelectrică Fitil cu ardere permanentă Supapă de siguranță pentru gaz pentru fiecare arzător Plită monobloc întinsă, cu colțuri rotunjite, asigură o curățare ușoară și simplă după utilizare Grilele pot fi spălate în mașina de spălat vase Grosimea plitei: 2 mm Reglarea temperaturii cuptorului: 100 - 300°C Cuptorul pentru tave de dimensiunea GN2/1 Cuptorul este din oțel inoxidabil AISI 430 Putere electrică: 6,0 kW / 380 V Gabarite exterioare (LxAxH): 800x900x850 mm. Recipient inox profesional cu pereți dubli, volum 10 litri; Material inox alimentar, pereți dubli pentru menținerea temperaturii, grosime pereți min. 1,2 mm; construcție rezistentă, etanșă. Recipient inox profesional cu pereți dubli, volum 20 litri; Material inox alimentar, pereți dubli pentru menținerea temperaturii, grosime pereți min. 1,2 mm; construcție rezistentă, etanșă. Cratiță inox profesional, volum 49 l, cu capac; Material inox alimentar; diametru 40 cm; înălțime 40 cm; volum 49 l; capac inclus; potrivit pentru plite gaz/electrice Grosimea pereților (inox): 1,0 – 1,2 mm Grosimea fundului (inox): 4 – 5 mm. Gastrocontainer GN 1/1 H20 inox profesional; Material inox alimentar; dimensiuni: 530 x 325 x 20 mm; rezistent la temperaturi înalte. Gastrocontainer GN 1/1 H40 inox profesional; Material inox alimentar; dimensiuni: 530 x 325 x 40 mm; rezistent la temperaturi înalte. Capac pentru gastrocontainer GN 1/1 inox; Material inox alimentar; dimensiuni: 530 x 325 mm; design standard, potrivit pentru GN 1/1. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție:. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici « Utilaj și accesorii pentru blocul alimentar al IMSP Spitalul Raional Ocnița». Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. Plită pe gaz cu 4 ochiuri și cuptor electric; 2; buc. Recipient inox profesional cu pereți dubli, volum 10 litri; 6; buc. Recipient inox profesional cu pereți dubli, volum 20 litri; 3; buc. Cratiță inox profesional, volum 49 l, cu capac; 2; buc. Gastrocontainer GN 1/1 H20 inox profesional; 2; buc. Gastrocontainer GN 1/1 H40 inox profesional; 2; buc. Capac pentru gastrocontainer GN 1/1 inox; 4; buc. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________