| ____Renovarea blocurilor sanitare din incinta gimnaziului din s. Saratica Noua, r. Leova | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Incalzire si ventilare ( IV)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Ventilare |  |  |
| 1 | RpVB15E | Montarea ramei cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Обратный клапан d.200 | buc | 1,000 |
| 2 | RpVB27A | Confectionarea si montarea caciulii de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / Зонт по типу 3К 00,000 на воздуховод d200 | buc | 1,000 |
| 3 | RpVB09E | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная ORG 150x100 | buc | 8,000 |
| 4 | RpVB09E | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Клапан расхода воздуха 150x100 | buc | 8,000 |
| 5 | RpVB09E | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Камера статического давления 250*200*200(h) толщ. 0,7 мм | buc | 2,000 |
| 6 | RpVA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa H de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 8,900 |
| 7 | RpVA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa H de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 6,280 |
| 8 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 50 mm | m2 | 11,000 |
| 9 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 11,000 |
| 10 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 11,000 |
| 11 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Трубопровод стальной электросварной дренаж ф26x2.2 | m | 2,000 |
| 12 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 0,160 |
| 13 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Приточно вытяжные рещетки металлические дверные МВМП-2 475*80 | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Ventilare |  |  |
| 14 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,000 |
| 15 | RpVB17A | Montarea atenuatorului de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm / Шумоглушитель d200 l=900 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Ventilare |  |  |
| 16 |  | Канальный вентилятор дP=250 Па, L=425 m3/ora, Nуст=0,12 кВт, п=2500 об/мин частотным регулятором de tip TD-1000/200 SILENT Soler and Paul sau analog | buc | 1,000 |
| 17 |  | Шумоглушитель d200 l=900 | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.