## PARTEA II

## CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor de reconstrucție a sistemului de încălzire a edificiului Palatului Național ”Nicolae Sulac” din mun. Chișinău

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău. Str. Pușkin 21.

- Beneficiar - Î.S. Organizația Concertistică și de Impresariat ”Moldova – Concert”.

- Autoritate contractantă – Î.S. Organizația Concertistică și de Impresariat ”Moldova – Concert”.

- Statutul de protecție – Imobilul este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993.

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №

Reconstrucția sistemului de încălzire

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări santehnice. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Țevi și armatură |  |  |
| 1 | IB06C | Radiatoare din oțel, 22K-500-2000 | buc | 2,00 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din oțel, 2К 300 х 1100 | buc | 16,00 |
| 3 | IB06B | Radiatoare din oțel, 22K-300-1200 | buc | 4,00 |
| 4 | IB06B | Radiatoare din oțel, 22K-300-1300 | buc | 2,00 |
| 5 | IB06C | Radiatoare din oțel, 22K-300-1500 | buc | 40,00 |
| 6 | IB06C | Radiatoare din oțel, 22K-300-1600 | buc | 2,00 |
| 7 | IB06C | Radiatoare din oțel, 22K-300-1800 | buc | 5,00 |
| 8 | IB06B | Radiatoare din oțel, 33K-300-1400 | buc | 56,00 |
| 9 | IB06C | Radiatoare din oțel, 33K-300-1600 | buc | 7,00 |
| 10 | IB06C | Radiatoare din oțel, 33K-300-2000 | buc | 6,00 |
| 11 | IB20B | Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de beton | buc | 280,00 |
| 12 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, având diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (RA2991) | buc | 140,00 |
| 13 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N tur colțar 1/2) | buc | 140,00 |
| 14 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S 1/2" retur colțar cu robinet de drenare la numitor) | buc | 140,00 |
| 15 | IC35A | Țeavă din polipropilenă armată sau nearmată, montată, la legatura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de până la 16 х 2,7 mm (PPR PN20)(fitinguri 30% din costul țevii) | m | 196,00 |
| 16 | IC35B | Țeavă din polipropilenă armată sau nearmată, montată, la legatura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 20,0 x 3.4 mm(fitinguri 30% din costul Țevii) | m | 1 200,00 |
| 17 | IC35C | Țeava din polipropilenă armată sau nearmată, montată, la legatura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 25 х 4,2 mm (fitinguri 30% din costul țevii) | m | 1 668,00 |
| 18 | IC35D | Țeavă din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată, la legatura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 32,0 x 5.4 mm (fitinguri 30% din costul țevii) | m | 260,00 |
| 19 | IC36D | Țeavă din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 40,0 x 6.7 mm (fitinguri 30% din costul țevii) | m | 111,00 |
| 20 | IC36E | Țeavă din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 50,0 x 8.3 mm (fitinguri 30% din costul țevii) | m | 66,00 |
| 21 | IC11F | Țeavă din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, nefiletată, montată prin sudură în coloane, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, țeava având diametrul de 57 x 3.5 mm | m | 32,00 |
| 22 | ID04C | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 50 | buc | 1,00 |
| 23 | ID04A | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 15, drenaj | buc | 16,00 |
| 24 | ID04A | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 25 (drenaj) | buc | 14,00 |
| 25 | ID04A | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 20 | buc | 2,00 |
| 26 | ID04A | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 25 | buc | 10,00 |
| 27 | ID04B | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 32 | buc | 8,00 |
| 28 | ID04B | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 40 | buc | 6,00 |
| 29 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/8 -1/2 (ASV-M D15) | buc | 3,00 |
| 30 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/4 -1 (ASV-M D20) | buc | 4,00 |
| 31 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/4 -1 (ASV-M D25) | buc | 1,00 |
| 32 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1 1/4 (ASV-M D32) | buc | 4,00 |
| 33 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1 1/4 (ASV-M D40) | buc | 3,00 |
| 34 | IC42A | Suport și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boilere, aparate și recipienți, având greutatea de până la 2 kg / bucata | kg | 50,00 |
| 35 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8 ... 1 | m | 3 064,00 |
| 36 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 437,00 |
| 37 | RpSF50A | Aprobarea hidraulică și spălarea sistemelor de încălzire centrală cu apă | m | 3 501,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Distribuitor - colector pentru 3 conturi N1 - 1 к-т |  |  |
| 38 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de încălzire, la instalația de încălzire cu țevi din material plastic, montat pe perete sau în casete având diametrul de 1 pe zid de beton (colector de distributie cu 3 cai) | buc | 1,00 |
| 39 | IC12E | Țeavă din oțel fară sudură sau sudată longitudinal pentru construcții, montată prin sudură în conducte de distribuție, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, țeava având diametrul exterior și grosimea peretelui de 108 x 3.5 mm L=1.5 m – 2 buc. | m | 3,00 |
| 40 | ID04C | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 50 | buc | 2,00 |
| 41 | ID04B | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 40 | buc | 6,00 |
| 42 | ID04A | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 25, drenare | buc | 2,00 |
| 43 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 1 1/4" (ASV-M D40) | buc | 1,00 |
| 44 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 1 1/4" (ASV-M D32) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Distribuitor - colector pentru 3 conturi N2 - 1 к-т |  |  |
| 45 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de încălzire, la instalația de încălzire cu țevi din material plastic, montat pe perete sau în casete având diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distribuție cu 3 cai) | buc | 1,00 |
| 46 | IC12E | Țeavă din oțel fără sudură sau sudată longitudinal pentru construcții, montată prin sudură în conducte de distribuție, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, țeava având diametrul exterior și grosimea peretelui de 108 x 3.5 mm L=1.5 m – 2 buc. | m | 3,00 |
| 47 | ID04C | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 50, drenare | buc | 2,00 |
| 48 | ID04B | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 40. | buc | 6,00 |
| 49 | ID04A | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 25. | buc | 2,00 |
| 50 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 1 1/4" (ASV-M D40) | buc | 1,00 |
| 51 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 1 1/4" (ASV-M D32) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Distribuitor - colector pentru 4 conturi N3 - 1 к-т |  |  |
| 52 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie cu 4cai) | buc | 1,00 |
| 53 | ID04B | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 40. | buc | 2,00 |
| 54 | ID04A | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 20. | buc | 8,00 |
| 55 | ID04A | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 25 (drenare) | buc | 2,00 |
| 56 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2 | buc | 2,00 |
| 57 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 3/4 -1 (ASV-M D20) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Distribuitor-colector pentru 4 сonturi N4 - 1 к-т |  |  |
| 58 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de încălzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie cu 4 cai) | buc | 1,00 |
| 59 | ID04B | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 40 | buc | 2,00 |
| 60 | ID04A | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 20 | buc | 8,00 |
| 61 | ID04A | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 25 (drenare) | buc | 2,00 |
| 62 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2 | buc | 2,00 |
| 63 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 3/4 -1 (ASV-M D20) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Distribuitor-colector pentru 3 conturi N5 - 1 к-т. |  |  |
| 64 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de încălzire, la instalația de încălzire cu țevi din material plastic, montat pe perete sau în casete având diametrul de 1 pe zid de beton (colector de distribuție cu 3 cai) | buc | 1,00 |
| 65 | ID04B | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 40 | buc | 2,00 |
| 66 | ID04A | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 20 | buc | 6,00 |
| 67 | ID04A | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 25 (drenare) | buc | 2,00 |
| 68 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2 | buc | 2,00 |
| 69 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 3/4 -1 (ASV-M D20) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Distribuitor - colector pentru 3 conturi N6 - 1 к-т |  |  |
| 70 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de încălzire, la instalația de încălzire cu țevi din material plastic, montat pe perete sau în casete având diametrul de 1 pe zid de beton (colector de distributie cu 3 cai) | buc | 1,00 |
| 71 | ID04B | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 40 | buc | 2,00 |
| 72 | ID04A | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 20 | buc | 6,00 |
| 73 | ID04A | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 25 (drenare) | buc | 2,00 |
| 74 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2 | buc | 2,00 |
| 75 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 3/4 -1 (ASV-M D20) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Distribuitor - colector pentru 4 conturi N7 - 1 к-т |  |  |
| 76 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de încălzire, la instalația de încălzire cu țevi din material plastic, montat pe perete sau în casete având diametrul de 1 pe zid de beton (colector de distributie cu 4 cai) | buc | 1,00 |
| 77 | ID04B | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 40 | buc | 2,00 |
| 78 | ID04A | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 20 | buc | 8,00 |
| 79 | ID04A | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 25, drenare | buc | 2,00 |
| 80 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2 | buc | 2,00 |
| 81 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 3/4 -1 (ASV-M D20) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.9. Distribuitor - colector pentru 4 conturi N8 - 1 к-т |  |  |
| 82 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de încălzire, la instalația de încălzire cu țevi din material plastic, montat pe perete sau în casete având diametrul de 1 pe zid de beton (colector de distributie cu 4 cai) | buc | 1,00 |
| 83 | ID04B | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 40 | buc | 2,00 |
| 84 | ID04A | Robinet cu sferă pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 20 | buc | 8,00 |
| 85 | ID04A | Robinet cu sfera pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 25 (drenare) | buc | 2,00 |
| 86 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrala, având diametrul nominal de 1/2 | buc | 2,00 |
| 87 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 3/4 -1 (ASV-M D20) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.10. Lucrari de izolare |  |  |
| 88 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=22 x 6 mm. | m | 1 200,00 |
| 89 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D = 28 x 6 mm. | m | 1 668,00 |
| 90 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D = 35x6 mm. | m | 260,00 |
| 91 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D = 42 x 9 mm. | m | 111,00 |
| 92 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=52 x 9 mm. | m | 66,00 |
| 93 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D = 108 mm, K-Flex | m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.11. Lucrări de demontare |  |  |
| 94 | RpIB11B | Demontări elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței | buc | 15,00 |
| 95 | RpIB12A | Demontari convectoare de plinte tip КП | buc | 672,00 |
| 96 | RpIC19A | Demontarea țevii negri, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 20 | m | 242,00 |
| 97 | RpIC19B | Demontarea țevii negri, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 25 | m | 33,00 |
| 98 | RpID22B | Demontarea robineților de reținere cu ventil, cu mufe, Pn 6at, a robinetului de reținere cu ventil din fontă, Pn 10 at, a robinetului de reținere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10 at cu diametrul 20 | buc | 44,00 |
| 99 | RpID22B | Demontarea robinetilor de reținere cu ventil, cu mufe, Pn 6at, a robinetului de reținere cu ventil din fontă, Pn 10at, a robinetului de reținere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 25 | buc | 6,00 |
| 100 | RpCO54B | Demontarea mastii pentru radiatoare, executate din baghete din aluminiu eloxat gata confecționată | m2 | 336,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 101 | Preț de piață | Regulator de presiune diferentiala ASV-PV DN15 мм. | buc | 3,00 |
| 102 | Preț de piață | Regulator de presiune diferentiala ASV-PV DN20 мм. | buc | 4,00 |
| 103 | Preț de piață | Regulator de presiune diferentiala ASV-PV DN25 мм. | buc | 1,00 |
| 104 | Preț de piață | Regulator de presiune diferentiala ASV-PV DN32 мм. | buc | 4,00 |
| 105 | Preț de piață | Regulator de presiune diferentiala ASV-PV DN40 мм. | buc | 3,00 |
| 106 | Preț de piață | Regulator de presiune diferentiala ASV-PV DN40 мм. (distribuitor-colector N1-1buc,N2-1buc) | buc | 2,00 |
| 107 | Preț de piață | Regulator de presiune diferentiala ASV-PV DN32 мм (dictribuitor-colector N1-2buc., N2-2buc) | buc | 4,00 |
| 108 | Preț de piață | Regulator de presiune diferentiala ASV-PV DN20 мм, (distribuitor-colector N3 - 4buc., N4- 4buc., N5- 3buc., N6-3buc., N7-4buc., N8-4buc.) | buc | 22,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrări de montare |  |  |
| 109 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 3,00 |
| 110 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 3/4 -1 | buc | 27,00 |
| 111 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 1 1/4 -1 1/2 | buc | 13,00 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №

Organizarea lucrărilor de construcții

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Devizul ofertă va cuprinde un compartiment separat ”Organizarea lucrărilor de șantier”, cu specificarea costurilor de lucrări.