| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea mobilei pentru blocul alimentar, conform necesităților instituțiilor subordonate DÎTS |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 1 Set pentru cantină: masă reglabilă și bancă reglabilă (2 buc) Conforn necesităților LT V.Maiakovski |  |  |  | Set pentru cantina: masa reglabila si banca reglabila (2 buc) Masa pentru cantina cu 6 locuri, reglabila Dimensiuni (Lungime x latime): 1500х700 mm. Greutatea: 20,17 kg. Inaltime reglabila: 640-700-760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 2,00 mm. Blatul mesei este fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele mesei sunt confectionate din teava oval-plata de metal cu marimi de 50x30 mm, 38x20 mm, 30x15 mm, 20x20 mm, grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. In partea mediana, din ambele parti a mesei, profilele metalice reprezinta drept suport pentru banci. Profilele mesei sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare blat : stejar deschis Culoare cadru: gri Banca tripla reglabila -8 buc Dimensiuni (Lungime x latime): 1500х300 mm. Greutatea: 10,29 kg. Inaltime reglabila: 380-420-460 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm. Blatul bancii este fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din teava oval-plata cu marimi de 50x30 mm, 38x20 mm, 20x20 mm, grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare blat : stejar deschis Culoare cadru: gri GARANȚIE: minim 24 luni Costul pentru transportarea, livrarea, descărcarea este inclus în preț |  |  |  |
| Lotul nr. 2 Set pentru cantină: masă reglabilă și bancă reglabilă (2 buc), conform necesităților Gimnaziu nr. 6 |  |  |  | Set pentru cantina: masa reglabila si banca reglabila (2 buc) Masa pentru cantina cu 6 locuri, reglabila Dimensiuni (Lungime x latime): 1500х700 mm. Greutatea: 20,17 kg. Inaltime reglabila: 640-700-760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 2,00 mm. Blatul mesei este fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele mesei sunt confectionate din teava oval-plata de metal cu marimi de 50x30 mm, 38x20 mm, 30x15 mm, 20x20 mm, grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. In partea mediana, din ambele parti a mesei, profilele metalice reprezinta drept suport pentru banci. Profilele mesei sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare blat : stejar deschis Culoare cadru: gri Banca tripla reglabila-6 buc Dimensiuni (Lungime x latime): 1500х300 mm. Greutatea: 10,29 kg. Inaltime reglabila: 380-420-460 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm. Blatul bancii este fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din teava oval-plata cu marimi de 50x30 mm, 38x20 mm, 20x20 mm, grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare blat : stejar deschis Culoare cadru: gri GARANȚIE: minim 24 luni Costul pentru transportarea, livrarea, descărcarea este inclus în preț |  |  |  |
| Lotul nr. 3 Bancă pentru cantină, conform necesităților LT A.Pușkin |  |  |  | Bancă pentru cantina: Dimensiuni: Lungimea - 113 cm Lățimea - 25 cm Înălțimea - 40 Material din - PAL melaminat și cadru metallic GARANȚIE: minim 24 luni Costul pentru transportarea, livrarea, descărcarea este inclus în preț |  |  |  |
| Lotul nr. 4 Set pentru cantina: masă reglabilă si bancă reglabilă (2 buc), conform necesităților Gimnaziului nr. 7 |  |  |  | Set pentru cantina: masa reglabila si banca reglabila (2 buc) Masa pentru cantina cu 6 locuri, reglabila Dimensiuni (Lungime x latime): 1500х700 mm. Greutatea: 20,17 kg. Inaltime reglabila: 640-700-760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 2,00 mm. Blatul mesei este fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele mesei sunt confectionate din teava oval-plata de metal cu marimi de 50x30 mm, 38x20 mm, 30x15 mm, 20x20 mm, grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. In partea mediana, din ambele parti a mesei, profilele metalice reprezinta drept suport pentru banci. Profilele mesei sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare blat : stejar deschis Culoare cadru: galben Banca tripla reglabila-2 buc Dimensiuni (Lungime x latime): 1500х300 mm. Greutatea: 10,29 kg. Inaltime reglabila: 380-420-460 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm. Blatul bancii este fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din teava oval-plata cu marimi de 50x30 mm, 38x20 mm, 20x20 mm, grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare blat : stejar deschis Culoare cadru: galben GARANȚIE: minim 24 luni Costul pentru transportarea, livrarea, descărcarea este inclus în preț |  |  |  |
| Lotul nr. 5 Set pentru cantină: Masă reglabilă și bancă reglabilă (2 buc), conform necesităților Gimnaziului A.I.Cuza |  |  |  | Set pentru cantină Masa reglabilă și banca reglabilă (2 buc) Masă pentru cantina, cu 6 locuri, reglabilă Dimensiuni (Lung x Lat): 1500x700 mm Reglarea pe înălțime: 640/700/760 mm Blatul mesei este fabricat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, cu cant din ABS de 2 mm. Blatul mesei este neted cu colturi rotunjite, fixate de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Cadrul mesei este fabricată din țeavă ovală cu dimensiuni de 50x30 mm care se înbină telescopic cu țeava cu mărimea de 38x20 mm, cu grosimea metalului de 1,2 mm, zona de îmbinare fiind ermetică, acoperită cu garnituri din plastic sigure, fixate în procesul de reglare. Sub blatul mesei, pe ambele părți, se află un suport special pentru bănci (scaune), confecționate din țeava de 30x15 mm. Profilele mesei sunt vopsite în cîmp electrostatic și polimerizat și sunt prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixatate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Culoarea cadru: Gri Culoare PAL:Gri Banca pentru cantină cu 3 loturi, reglabilă pentru grupele nr. 4-6 (14 buc.) Dimensiuni (Lung x Lat): 1500x300 mm Reglarea pe înălțime:380/420/460 mm Șezutul este realizat din PAL melaminat cu grosimea de 16 mm, cu cant din ABS de 1 mm. Șezutul băncii este neted cu colturi rotunjite, fixate de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Cadrul băncii este realizat din țeavă plat-ovală cu dimensiuni de 50x30 mm care se îmbină telescopic cu țeava cu dimensiuni de 38x20 mm, grosimea metalului este de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetică, acoperită cu garnituri din plastic sigure, fixate în procesul de reglare. Profilele băncii sunt vopsite în cîmp electrostatic și polimerizat si sunt prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Culoarea cadru: Gri Culoare PAL:Gri GARANȚIE: minim 24 luni Costul pentru transportarea, livrarea, descărcarea este inclus în preț |  |  |  |
| Lotul nr. 6 Scaun pentru cantină, conform necesităților Gimnaziului A.I.Cuza |  |  |  | Scaun pentru cantina (echivalent modelului Marco black) Materialul carcasului:metal Materialul scaunului: piele ecologică Spătarul-solid Scaunul-moale Baza- 4 picioare Culoarea carcasei – negru Culoarea scaunului-negru Lățime-45 cm Adâncimea scaunului – 40,5 cm Înălțimea totală 79,5 cm Înălțimea spătar – 31 cm GARANȚIE: minim 24 luni Costul pentru transportarea, livrarea, descărcarea este inclus în preț |  |  |  |
| Lotul nr. 7 Scaun din polipropilen dur, conform necesităților LT M.Gorkii |  |  |  | Scaun din polipropilen dur Scaun-carcas metal, sezutul si spatar-polipropilen dur GARANȚIE: minim 24 luni Costul pentru transportarea, livrarea, descărcarea este inclus în preț |  |  |  |
| Lotul nr.8 Set pentru cantină: Masă reglabilă și bancă reglabilă (2 buc), conform necesităților LT B.P.Hașdeu |  |  |  | Set pentru cantină: Masă reglabilă și bancă reglabilă (2 buc) Masa pentru cantină, cu 6 locuri, reglabilă: Dimensiunea mesei 1500x700 mm Reglarea pe înălțime: 640-700-760 mm Blatul mesei este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 2,00 mm Blatul mesei este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Cadrul mesei este fabicat din țeava ovală cu dimensiuni de 50x30 mm care se înbină telescopic cu țeava cu mărimea de 38x20 mm, cu grosimea metalului de 1,2 mm, zona de îmbinare fiind ermetică, acoperită cu garnituri din plastic sigure, fixate în procesul de reglare.Sub blatul mesei, pe ambele părți, se află un suport special pentru bănci (scaune), confecționate din țeava de 30x15 mm. Profilele mesei sunt vopsite în cîmp electrostatic și polimerizat și sunt prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Culoarea cadru-Gri Culoarea PAL-Stejar deschis Banca pentru cantină 3 locuri, reglabilă -32 buc: Dimensiuni-1500x300 mm Înălțime reglabilă-380-420-460 mm Șezutul băncii este neted cu colțuri rotunjite, fixate de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Cadrul băncii este realizat din țeavă plat-ovală cu dimensiuni de 50x30 mm care se îmbină telescopic cu țeavă cu dimensiuni de 38x20 mm, grosimea metalului este de 1,2 mm, zona de îmbinare fiind ermetică, acoperită cu garnituri din plastic sigure, fixate în procesul de reglare. Profilele băncii sunt vopsite în cîmp electrostatic și polimerizat și sunt prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Culoarea cadru-Gri Culoarea PAL – Stejar deschis GARANȚIE: minim 24 luni Costul pentru transportarea, livrarea, descărcarea este inclus în preț |  |  |  |
| Lotul nr. 9 Set pentru cantină cu 6 locuri, conform necesităților LT B.P.Hașdeu |  |  |  | Set pentru cantină cu 6 locuri Masa: Dimensiuni – 1500x800x760 mm Blatul are forma dreptunghiulară, realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 2,00 mm Blatul mesei este neted cu colturi rotunjite, fixate de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele mesei sunt realizate din țeavă de metal rotund, D=50 mm în dimensiuni, 1,5 mm grosime. Rezistența suplimentară a mesei este asigurată de cadrul metalic întărit sub blat. Profilele mesei sunt vopsite în camp electrostatic si polimerizat.Culoarea PAL-Stejar deschhis Culoarea cadru – gri Scaun ISO- 90 buc., cu acoperire HPL Înălțimea scaunului -840mm Înălțimea sezutului-470 mm Dimensiunea sezutului – 380x350mm Dimensiunea spatarului-380x200mm Spatarul si sezutul sunt confectionate din placaj de grosimea 8-9 mm si cu acoperirea plastica HPL de grosimea 0,4-0,5 mm Avantajele HPL-rezistent la zgiriere, la apa si la agenti de curatare agresivi Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure. Profilele scaunului sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diamentru de 20 mm si grosimea de 1,5 mm Profilele scaunului sunt vopsite în camp electrostatic si polimerizat, sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoarea HPL-stejar deschis Culoare cadru – gri GARANȚIE: minim 24 luni Costul pentru transportarea, livrarea, descărcarea este inclus în preț |  |  |  |
| Lotul nr. 10 Masă tip bancă cu scaune integrate pentru copii, conform necesităților LT B.P.Hașdeu |  |  |  | Masă tip bancă cu scaune integrate pentru copii Este o piesă de mobilier compactă, special concepută pentru utilizarea în mediul educațional, cum ar fi cantine, săli de mese sau spații de recreere pentru copii. Masa are un blat dreptunghiular fix, susținut de șasiu din metal vopsit negru, iar în jurul ei sunt integarte patru scaune rotunde colorate (galben,roșu, albastru, verde) fixate direct pe cadrul mesei. Materiale și construcții: Blatul mesei pare să fie realizat dintr-un material solid, ușor, probabil MDF/aglomerat cu laminare, vopsit/finisat într-o culoare deschisă (alb/gri) pentru o curățenie ușoară. Cadrul și picioarele sunt din profil metalic vopsit, conferind stabilitatea și rezistență. Scaunele integrate au suprafața rotundă, stofă colorată ori finisaj plastic vopsit- culorile vesele contribuie la atmosfera prietenoasă pentru copii. GARANȚIE: minim 24 luni Costul pentru transportarea, livrarea, descărcarea este inclus în preț |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

| Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “15” 09.2021_ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției : Achiziționarea mobilei pentru blocul alimentar, conform necesităților instituțiilor subordonate DÎTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  | Discount % |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |
| 39100000-3 | Lotul nr. 1 Set pentru cantină: masă reglabilă și bancă reglabilă (2 buc) Conforn necesităților LT V.Maiakovski |  | Set | 4 |  |  |  |  | În termen de 14 zile, din data înregistrării contractului la MF-TR Nord |  |  | MD31TRPDAA30000000375100 |  |  |  |  |
| 39100000-3 | Lotul nr. 2 Set pentru cantină: masă reglabilă și bancă reglabilă (2 buc), conform necesităților Gimnaziu nr. 6 |  | Set | 3 |  |  |  |  | În termen de 14 zile, din data înregistrării contractului la MF-TR Nord |  |  | MD31TRPDAA30000000375100 |  |  |  |  |
| 39100000-3 | Lotul nr. 3 Bancă pentru cantină, conform necesităților LT A.Pușkin |  | Buc | 10 |  |  |  |  | În termen de 14 zile, din data înregistrării contractului la MF-TR Nord |  |  | MD31TRPDAA30000000375100 |  |  |  |  |
| 39100000-3 | Lotul nr. 4 Set pentru cantina: masă reglabilă si bancă reglabilă (2 buc), conform necesităților Gimnaziului nr. 7 |  | Set | 1 |  |  |  |  | În termen de 14 zile, din data înregistrării contractului la MF-TR Nord |  |  | MD31TRPDAA30000000375100 |  |  |  |  |
| 39100000-3 | Lotul nr. 5 Set pentru cantină: Masă reglabilă și bancă reglabilă (2 buc), conform necesităților Gimnaziului A.I.Cuza |  | Set | 7 |  |  |  |  | În termen de 14 zile, din data înregistrării contractului la MF-TR Nord |  |  | MD31TRPDAA30000000375100 |  |  |  |  |
| 39100000-3 | Lotul nr. 6 Scaun pentru cantină, conform necesităților Gimnaziului A.I.Cuza |  | Buc | 3 |  |  |  |  | În termen de 14 zile, din data înregistrării contractului la MF-TR Nord |  |  | MD31TRPDAA30000000375100 |  |  |  |  |
| 39100000-3 | Lotul nr. 7 Scaun din polipropilen dur, conform necesităților LT M.Gorkii |  | Buc | 27 |  |  |  |  | În termen de 14 zile, din data înregistrării contractului la MF-TR Nord |  |  | MD31TRPDAA30000000375100 |  |  |  |  |
| 39100000-3 | Lotul nr.8 Set pentru cantină: Masă reglabilă și bancă reglabilă (2 buc), conform necesităților LT B.P.Hașdeu |  | Set | 16 |  |  |  |  | În termen de 14 zile, din data înregistrării contractului la MF-TR Nord |  |  | MD31TRPDAA30000000375100 |  |  |  |  |
| 39100000-3 | Lotul nr. 9 Set pentru cantină cu 6 locuri, conform necesităților LT B.P.Hașdeu |  | Set | 15 |  |  |  |  | În termen de 14 zile, din data înregistrării contractului la MF-TR Nord |  |  | MD31TRPDAA30000000375100 |  |  |  |  |
| 39100000-3 | Lotul nr. 10 Masă tip bancă cu scaune integrate pentru copii, conform necesităților LT B.P.Hașdeu |  | Buc | 2 |  |  |  |  | În termen de 14 zile, din data înregistrării contractului la MF-TR Nord |  |  | MD31TRPDAA30000000375100 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:__________________În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |