CAIET DE SARCINI DESFĂȘURAT

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria satului Gura Bicului

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria satului Gura Bicului

3. Obiectul achiziţiilor  Renovarea acoperișului și termoizolarea pereților Gimnaziului Gura Bîcului

Lista cu cantitățile de lucrări I

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1: Reabilitarea și termoizolarea fațadelor la IP Gimnaziul Gura Bîcului |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Schela |  |  |
| 1 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 2 400,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de demontare si pregatire a fatadelor |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2 400,00 |
| 3 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm | m | 19,70 |
| 4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 1 563,60 |
| 5 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2 407,00 |
|  |  | Capitolul 3. Executarea fatadei |  |  |
| 6 | CE23C3 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m | 130,00 |
| 7 | CK26D apl | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / Montarea profilului de soclu cu lacrimar 10cm | m | 268,00 |
| 8 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 397,80 |
| 9 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 185,80 |
| 10 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren extrudat XPS 100mm - in zona de soclu) | m2 | 340,00 |
| 11 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala bazaltica 30mm) | m2 | 1 096,00 |
| 12 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala bazaltica 70mm) | m2 | 1 696,00 |
| 13 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala bazaltica 100mm) | m2 | 367,00 |
| 14 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (termoizolarea perimetrului parasolarelor) | m2 | 487,30 |
| 15 |  | Coltare din aluminiu | m | 1 463,60 |
| 16 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi / (aplicativ) (se exclude: Var pasta, Mortar de ipsos (pt.informatie)); modificare de resurs: Ipsos pentru constructii tip A in Adeziv pentru lucrari exterioare; consum-3,5 kg/m2) | m2 | 307,10 |
| 17 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 3 197,40 |
| 18 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 3 197,40 |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 340,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3 903,59 |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1 800,00 |
| 4. | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 196,54 |
| 5. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7 626,22 |
| 6. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 672,53 |
| 7. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 432,99 |
| 8. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 24,12 |
| 9. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 469,26 |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1 679,57 |
|  |  | Total manopera |  |  |

Materiale:

| 1. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,24 |  |  |
| 3. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,72 |  |  |
| 4. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,72 |  |  |
| 5. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,29 |  |  |
| 6. | 2413217300010 | Cleme | buc | 94,76 |  |  |
| 7. | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 2 325,82 |  |  |
| 8. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 16 104,65 |  |  |
| 9. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 19 787,41 |  |  |
| 10. | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 100mm | m2 | 367,44 |  |  |
| 11. | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 50mm | m2 | 526,63 |  |  |
| 12. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 4 512,46 |  |  |
| 13. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 320,69 |  |  |
| 14. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,05 |  |  |
| 15. | 2653102100830-01 | Adeziv pentru lucrari exterioare | kg | 1 074,85 |  |  |
| 16. | 26531021008311 | Tink | kg | 7 354,02 |  |  |
| 17. | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,81 |  |  |
| 18. | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,08 |  |  |
| 19. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 81,95 |  |  |
| 20. | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 67,60 |  |  |
| 21. | 26821626113700 | Placi vata minerala termoiz. cladiri ROCKWOOL 30mm | m2 | 1 184,45 |  |  |
| 22. | 26821626113701 | Placi vata minerala termoiz. cladiri ROCKWOOL 70mm | m2 | 1 832,87 |  |  |
| 23. | 26821626113702 | Placi vata minerala termoiz. cladiri ROCKWOOL 100mm | m2 | 396,62 |  |  |
| 24. | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 250,12 |  |  |
| 25. | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 20,28 |  |  |
| 26. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 198,99 |  |  |
| 27. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 430,22 |  |  |
| 28. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,00 |  |  |
| 29. | 2743123549027-01 | Profilul de soclu cu lacrimar 10cm | m | 268,00 |  |  |
| 30. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 6,76 |  |  |
| 31. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 7,20 |  |  |
| 32. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 608,00 |  |  |
| 33. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 47,38 |  |  |
| 34. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 4 097,34 |  |  |
| 35. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 31 522,50 |  |  |
| 36. | 2875274000050 | Elemente de legatura p-u burlan | buc | 47,38 |  |  |
| 37. | 28752740000500 | Elemente de legatura p-u jgheab | buc | 40,97 |  |  |
| 38. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 81,95 |  |  |
| 39. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 94,76 |  |  |
| 40. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 47,38 |  |  |
| 41. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 47,38 |  |  |
| 42. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 81,95 |  |  |
| 43. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 573,63 |  |  |
| 44. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 122,13 |  |  |
| 45. | 4100126202818 | Apa | m3 | 12,79 |  |  |
| 46. | 685415355513515 | Coltare din aluminiu | buc | 1 463,60 |  |  |
| 47. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 280,22 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 1 388 957,31 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 10 800,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 99,99 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 39,64 |
| 4. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 248,78 |
| 5. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 28,95 |
| 6. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 82,70 |
| 7. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,03 |
| 8. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 19,18 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24 % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 6 % |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA | 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Schela |  |  |
| 1 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Lucrari de demontare si pregatire a fatadelor |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,1800 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00035 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Executarea fatadei |  |  |
| 6 | CE23C3 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8300 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0060 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,8500 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1500 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,5000 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | CK26D apl | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / Montarea profilului de soclu cu lacrimar 10cm | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2743123549027-01 | Profilul de soclu cu lacrimar 10cm | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |
|  | 28752740000500 | Elemente de legatura p-u jgheab | buc | 0,1000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura p-u burlan | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren extrudat XPS 100mm - in zona de soclu) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 |
|  | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 100mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala bazaltica 30mm) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 26821626113700 | Placi vata minerala termoiz. cladiri ROCKWOOL 30mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala bazaltica 70mm) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 26821626113701 | Placi vata minerala termoiz. cladiri ROCKWOOL 70mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala bazaltica 100mm) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 26821626113702 | Placi vata minerala termoiz. cladiri ROCKWOOL 100mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (termoizolarea perimetrului parasolarelor) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 50mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 |  | Coltare din aluminiu | m |  |
|  | 685415355513515 | Coltare din aluminiu | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi / (aplicativ) (se exclude: Var pasta, Mortar de ipsos (pt.informatie)); modificare de resurs: Ipsos pentru constructii tip A in Adeziv pentru lucrari exterioare; consum-3,5 kg/m2) | m2 |  |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0,6400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2653102100830-01 | Adeziv pentru lucrari exterioare | kg | 3,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
|  |  | Total | lei |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări II

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 2: Reconstrucția acoperișului de tip șarpantă la clădirea existentă a IP Gimnaziul Gura Bîcului, bloc A |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 770,0000 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 770,0000 |
| 3 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul | m3 | 9,8600 |
| 4 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 20,9000 |
| 5 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 20,9000 |
| 6 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 20,9000 |
|  |  | Capitolul 2. Elemente monolite |  |  |
| 7 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 12 mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 199,0000 |
| 8 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 134,2000 |
| 9 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 380,1000 |
| 10 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 110,1100 |
| 11 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 66,0000 |
| 12 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 | m3 | 9,2000 |
|  |  | Capitolul 3. Termoizolare plansee |  |  |
| 13 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 200 mm, in 2 straturi | m2 | 640,0000 |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 640,0000 |
| 15 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 640,0000 |
| 16 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala л=0,035, gr. 80mm | m2 | 20,9000 |
|  |  | Capitolul 4. Acoperis |  |  |
| 17 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 6,9500 |
| 18 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 7,1000 |
| 19 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum: Scinduri de rasinoase - 0,00825 m3/m2) | m2 | 818,0000 |
| 20 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 6,7500 |
| 21 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 20,8000 |
| 22 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Tabla cutata C-44 (Se exclude: Coame metalice pentru placi tip tigla, Tabla plana protejata anticoroziv, Pazie din tabla protejata anticoroziv) | m2 | 818,0000 |
| 23 |  | Coama | m | 65,0000 |
| 24 |  | Bordura frontala | m | 14,6000 |
| 25 |  | Sort perete | m | 14,0000 |
| 26 |  | Sort de streasina | m | 114,0000 |
| 27 |  | Dolie | m | 1,4000 |
| 28 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Ingraditura acoperis | kg | 684,6000 |
| 29 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,6850 |
| 30 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum: Scinduri de rasinoase - 0,0073 m3/m2) | m2 | 91,2000 |
| 31 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,6660 |
| 32 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,6660 |
| 33 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Captusire streasina (Se exclude: Coame metalice pentru placi tip tigla, Tabla plana protejata anticoroziv, Pazie din tabla protejata anticoroziv) | m2 | 91,2000 |
| 34 |  | Profil pazie streasina | m | 114,0000 |
| 35 | CK01B | Lucarne din lemn simple, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 3,6000 |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-1: |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,3680 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 68,5000 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 44,9928 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 161,8360 |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 204,5700 |
| 6. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 294,6655 |
| 7. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 512,0000 |
| 8. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 50,0346 |
| 9. | 7134050013250 | Izolator | h-om | 89,6000 |
| 10. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 4,9868 |
| 11. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,8460 |
| 12. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1 095,4800 |
| 13. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 130,0740 |
| 14. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,5200 |
| 15. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 36,9930 |
| 16. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 791,8808 |
| 17. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 75,0561 |
| 18. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 46,8975 |
|  |  | Total manopera |  |  |

Materiale:

| 1. | 1000000100001 | Coama | m | 68,2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1000000100002 | Bordura frontala | m | 15,3300 |
| 3. | 1000000100003 | Sort perete | m | 14,7000 |
| 4. | 1000000100004 | Sort de streasina | m | 119,7000 |
| 5. | 1000000100005 | Dolie | m | 1,4700 |
| 6. | 1000000100006 | Profil pazie streasina | m | 119,7000 |
| 7. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 13,6920 |
| 8. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 35,8400 |
| 9. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,0275 |
| 10. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 7,5133 |
| 11. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,8340 |
| 12. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 5,8930 |
| 13. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0660 |
| 14. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0695 |
| 15. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 6,8895 |
| 16. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 1,1360 |
| 17. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 174,8348 |
| 18. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 9,9000 |
| 19. | 2030112938000-01 | Lucarne din lemn | m2 | 3,6000 |
| 20. | 2320166200676 | White spirit | kg | 2,0550 |
| 21. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 7,9200 |
| 22. | 23203226000361 | Gudron | kg | 17,9310 |
| 23. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 34,8355 |
| 24. | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 8,2200 |
| 25. | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 210,3668 |
| 26. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 6,8460 |
| 27. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 4,1100 |
| 28. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5754 |
| 29. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 84,4360 |
| 30. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 105,5450 |
| 31. | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 22,3222 |
| 32. | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 47,7330 |
| 33. | 2521302602909-01 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 80mm | m2 | 22,5866 |
| 34. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 26,8084 |
| 35. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 108,1886 |
| 36. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11 085,6920 |
| 37. | 2663102100000-01 | Beton C12/15 | m3 | 9,7129 |
| 38. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 28,1600 |
| 39. | 2670112204002-01 | Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm | m2 | 1 325,1840 |
| 40. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 34,0755 |
| 41. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 2,0880 |
| 42. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 1,1880 |
| 43. | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1 097,8590 |
| 44. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 31,0980 |
| 45. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 137,5550 |
| 46. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 389,6025 |
| 47. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 112,8627 |
| 48. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,3000 |
| 49. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,2441 |
| 50. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 684,6000 |
| 51. | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 62,6850 |
| 52. | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 5,2800 |
| 53. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 293,4300 |
| 54. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 110,9700 |
| 55. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 3,4230 |
| 56. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 19,8000 |
| 57. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 52,1250 |
| 58. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 19,8000 |
| 59. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3300 |
| 60. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 168,8720 |
| 61. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 71,9700 |
| 62. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,9800 |
| 63. | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 8 591,9400 |
| 64. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 318,9018 |
| 65. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,3814 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0933 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 2,1075 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 28,7425 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 15,4000 |
| 5. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,2004 |
| 6. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 6,2700 |
| 7. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 11,9400 |
| 8. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 1,5985 |
| 9. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 95,9191 |
| 10. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,4389 |
| 11. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,6225 |
| 12. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,5200 |
| 13. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 9,6000 |
| 14. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 5,4175 |
| 15. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,3200 |
| 16. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,1940 |
| 17. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,2154 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale | 24 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 10 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare | 2 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu | 6 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA | 20 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul | m3 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Elemente monolite |  |  |
| 7 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 12 mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,1000 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,0800 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 2663102100000-01 | Beton C12/15 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Termoizolare plansee |  |  |
| 13 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 200 mm, in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 |
|  | 2670112204002-01 | Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm | m2 | 1,0200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala л=0,035, gr. 80mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 2521302602909-01 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 80mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4. Acoperis |  |  |
| 17 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 19 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum: Scinduri de rasinoase - 0,00825 m3/m2) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00825 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Tabla cutata C-44 (Se exclude: Coame metalice pentru placi tip tigla, Tabla plana protejata anticoroziv, Pazie din tabla protejata anticoroziv) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 |  | Coama | m |  |
|  | 1000000100001 | Coama | m | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 |  | Bordura frontala | m |  |
|  | 1000000100002 | Bordura frontala | m | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 |  | Sort perete | m |  |
|  | 1000000100003 | Sort perete | m | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 |  | Sort de streasina | m |  |
|  | 1000000100004 | Sort de streasina | m | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 27 |  | Dolie | m |  |
|  | 1000000100005 | Dolie | m | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 28 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Ingraditura acoperis | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 29 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,0000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 30 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum: Scinduri de rasinoase - 0,0073 m3/m2) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0073 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 31 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 32 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 33 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Captusire streasina (Se exclude: Coame metalice pentru placi tip tigla, Tabla plana protejata anticoroziv, Pazie din tabla protejata anticoroziv) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 34 |  | Profil pazie streasina | m |  |
|  | 1000000100006 | Profil pazie streasina | m | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 35 | CK01B | Lucarne din lemn simple, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 |
|  | 2030112938000-01 | Lucarne din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0600 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,5800 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,3300 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reconstrucția acoperișului de tip șarpantă la clădirea existentă a IP Gimnaziul Gura Bîcului, bloc B |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 684,1500 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 684,1600 |
| 3 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul | m3 | 12,3500 |
| 4 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 21,4400 |
| 5 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 21,4400 |
| 6 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 21,4400 |
|  |  | Capitolul 2. Elemente monolite |  |  |
| 7 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 12 mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 209,0000 |
| 8 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 143,4000 |
| 9 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 415,5000 |
| 10 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 126,0200 |
| 11 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 67,7000 |
| 12 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 | m3 | 9,5300 |
|  |  | Capitolul 3. Termoizolare plansee |  |  |
| 13 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 200 mm, in 2 straturi | m2 | 546,0000 |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 546,0000 |
| 15 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 546,0000 |
| 16 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala л=0,035, gr. 80mm | m2 | 17,2000 |
|  |  | Capitolul 4. Acoperis |  |  |
| 17 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 7,1900 |
| 18 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 5,1800 |
| 19 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum: Scinduri de rasinoase - 0,00746 m3/m2) | m2 | 743,0000 |
| 20 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 5,5400 |
| 21 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 17,9100 |
| 22 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Tabla cutata C-44 (Se exclude: Coame metalice pentru placi tip tigla, Tabla plana protejata anticoroziv, Pazie din tabla protejata anticoroziv) | m2 | 743,0000 |
| 23 |  | Coama | m | 70,4000 |
| 24 |  | Bordura frontala | m | 41,2000 |
| 25 |  | Sort perete | m | 23,2000 |
| 26 |  | Sort de streasina | m | 107,0000 |
| 27 |  | Dolie | m | 38,0000 |
| 28 | CK26B | Retinator de zapada (aplicativ) | m | 83,0000 |
| 29 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum: Scinduri de rasinoase - 0,0091 m3/m2) | m2 | 70,2000 |
| 30 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,6360 |
| 31 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,6360 |
| 32 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Captusire streasina (Se exclude: Coame metalice pentru placi tip tigla, Tabla plana protejata anticoroziv, Pazie din tabla protejata anticoroziv) | m2 | 70,2000 |
| 33 |  | Profil pazie streasina | m | 108,0000 |
| 34 | CK01B | Lucarne din lemn simple, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 8,5500 |
|  |  | Capitolul 5. Canale de ventilare (2 buc) |  |  |
| 35 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 462,4000 |
| 36 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,4620 |
| 37 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Panouri de tip sandwich de vata minerala gr=80mm (Se exclude: Profil de finisare (отделочный профиль) ) | m2 | 12,4800 |
| 38 |  | Foi de tabla vopsita, 0.5 mm | m2 | 2,4000 |
| 39 |  | Elemente de tinechingerie | m | 6,4000 |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-2: |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2490 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 71,3005 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 49,2373 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 161,2574 |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 182,9700 |
| 6. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 257,8999 |
| 7. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 436,8000 |
| 8. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 41,1768 |
| 9. | 7134050013250 | Izolator | h-om | 76,4400 |
| 10. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,3634 |
| 11. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,6240 |
| 12. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 978,1740 |
| 13. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 103,4560 |
| 14. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 32,5450 |
| 15. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 37,9488 |
| 16. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 712,3694 |
| 17. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 65,1964 |
| 18. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 40,4279 |
|  |  | Total manopera |  |  |

Materiale:

| 1. | 1000000100001 | Coama | m | 73,9200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1000000100002 | Bordura frontala | m | 43,2600 |
| 3. | 1000000100003 | Sort perete | m | 24,3600 |
| 4. | 1000000100004 | Sort de streasina | m | 112,3500 |
| 5. | 1000000100005 | Dolie | m | 39,9000 |
| 6. | 1000000100006 | Profil pazie streasina | m | 113,4000 |
| 7. | 1000000100007 | Foi de tabla vopsita, 0.5 mm | m2 | 2,5200 |
| 8. | 1000000100009 | Elemente de tinechingerie | m | 6,7200 |
| 9. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 6,9360 |
| 10. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 30,5760 |
| 11. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6930 |
| 12. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 6,2831 |
| 13. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,8628 |
| 14. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 4,2994 |
| 15. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0677 |
| 16. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0719 |
| 17. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 6,9975 |
| 18. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,8288 |
| 19. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 191,7776 |
| 20. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 10,1550 |
| 21. | 2030112938000-01 | Lucarne din lemn | m2 | 8,5500 |
| 22. | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,3860 |
| 23. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 8,1240 |
| 24. | 23203226000361 | Gudron | kg | 18,5502 |
| 25. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 31,7947 |
| 26. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,2495 |
| 27. | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 5,5440 |
| 28. | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 181,7508 |
| 29. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 2,7720 |
| 30. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,3881 |
| 31. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 69,4880 |
| 32. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 86,8600 |
| 33. | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 18,5898 |
| 34. | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 42,6930 |
| 35. | 2521302602909-01 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 80mm | m2 | 18,5880 |
| 36. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 22,0624 |
| 37. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 93,4718 |
| 38. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9 445,8000 |
| 39. | 2663102100000-01 | Beton C12/15 | m3 | 10,0613 |
| 40. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 24,0240 |
| 41. | 2670112204002-01 | Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm | m2 | 1 130,5476 |
| 42. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 27,9339 |
| 43. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 4,9590 |
| 44. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 2,8215 |
| 45. | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 981,9390 |
| 46. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 22,6884 |
| 47. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 146,9850 |
| 48. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 425,8875 |
| 49. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 129,1705 |
| 50. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 4,6240 |
| 51. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,3850 |
| 52. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,8492 |
| 53. | 2743123549026b | Bariera parazapada | m | 83,0000 |
| 54. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 462,4000 |
| 55. | 2811236304903-01 | Panouri "Sandwich" Vata minerala gr. 80mm | m2 | 13,1115 |
| 56. | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 65,8350 |
| 57. | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 5,4160 |
| 58. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 221,2860 |
| 59. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 99,7895 |
| 60. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,3120 |
| 61. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 20,3100 |
| 62. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 53,9250 |
| 63. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 332,0000 |
| 64. | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 38,5632 |
| 65. | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 38,5632 |
| 66. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 20,3100 |
| 67. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3385 |
| 68. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 138,9760 |
| 69. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 58,8660 |
| 70. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,0310 |
| 71. | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 7 684,7400 |
| 72. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 332,8742 |
| 73. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 9,1164 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0804 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 1,8555 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 25,3228 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 13,6830 |
| 5. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3533 |
| 6. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 5,1600 |
| 7. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 12,5400 |
| 8. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 1,6537 |
| 9. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 85,7715 |
| 10. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,3612 |
| 11. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,5378 |
| 12. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,7180 |
| 13. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 8,1900 |
| 14. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 4,6519 |
| 15. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,2480 |
| 16. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,3540 |
| 17. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,1669 |
| 18. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,2726 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale | 24 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 10 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare | 2 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu | 6 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA | 20 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul | m3 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Elemente monolite |  |  |
| 7 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 12 mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,1000 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,0800 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 2663102100000-01 | Beton C12/15 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Termoizolare plansee |  |  |
| 13 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 200 mm, in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 |
|  | 2670112204002-01 | Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm | m2 | 1,0200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala л=0,035, gr. 80mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 2521302602909-01 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 80mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4. Acoperis |  |  |
| 17 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 19 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum: Scinduri de rasinoase - 0,00746 m3/m2) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00746 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Tabla cutata C-44 (Se exclude: Coame metalice pentru placi tip tigla, Tabla plana protejata anticoroziv, Pazie din tabla protejata anticoroziv) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 |  | Coama | m |  |
|  | 1000000100001 | Coama | m | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 |  | Bordura frontala | m |  |
|  | 1000000100002 | Bordura frontala | m | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 |  | Sort perete | m |  |
|  | 1000000100003 | Sort perete | m | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 |  | Sort de streasina | m |  |
|  | 1000000100004 | Sort de streasina | m | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 27 |  | Dolie | m |  |
|  | 1000000100005 | Dolie | m | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 28 | CK26B | Retinator de zapada (aplicativ) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026b | Bariera parazapada | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 29 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum: Scinduri de rasinoase - 0,0091 m3/m2) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0091 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 30 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 31 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 32 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Captusire streasina (Se exclude: Coame metalice pentru placi tip tigla, Tabla plana protejata anticoroziv, Pazie din tabla protejata anticoroziv) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 33 |  | Profil pazie streasina | m |  |
|  | 1000000100006 | Profil pazie streasina | m | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 34 | CK01B | Lucarne din lemn simple, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 |
|  | 2030112938000-01 | Lucarne din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0600 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,5800 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,3300 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 5. Canale de ventilare (2 buc) |  |  |
| 35 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 36 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,0000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 37 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Panouri de tip sandwich de vata minerala gr=80mm (Se exclude: Profil de finisare (отделочный профиль) ) | m2 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |
|  | 2811236304903-01 | Panouri "Sandwich" Vata minerala gr. 80mm | m2 | 1,0200 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 38 |  | Foi de tabla vopsita, 0.5 mm | m2 |  |
|  | 1000000100007 | Foi de tabla vopsita, 0.5 mm | m2 | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 39 |  | Elemente de tinechingerie | m |  |
|  | 1000000100009 | Elemente de tinechingerie | m | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reconstrucția acoperișului de tip șarpantă la clădirea existentă a IP Gimnaziul Gura Bîcului, bloc C |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 720,6000 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 720,6000 |
| 3 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul | m3 | 9,3700 |
| 4 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 19,7000 |
| 5 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 19,7000 |
| 6 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 19,7000 |
|  |  | Capitolul 2. Elemente monolite |  |  |
| 7 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 12 mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 213,0000 |
| 8 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 143,8000 |
| 9 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 419,2000 |
| 10 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 118,5000 |
| 11 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 68,0500 |
| 12 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 | m3 | 9,5000 |
|  |  | Capitolul 3. Termoizolare plansee |  |  |
| 13 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 200 mm, in 2 straturi | m2 | 533,0000 |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 533,0000 |
| 15 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 533,0000 |
| 16 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala л=0,035, gr. 80mm | m2 | 17,2000 |
|  |  | Capitolul 4. Acoperis |  |  |
| 17 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 6,4900 |
| 18 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 6,2100 |
| 19 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum: Scinduri de rasinoase - 0,00752 m3/m2) | m2 | 762,0000 |
| 20 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 5,7300 |
| 21 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 18,4300 |
| 22 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Tabla cutata C-44 (Se exclude: Coame metalice pentru placi tip tigla, Tabla plana protejata anticoroziv, Pazie din tabla protejata anticoroziv) | m2 | 762,0000 |
| 23 |  | Coama | m | 82,0000 |
| 24 |  | Bordura frontala | m | 31,0000 |
| 25 |  | Sort perete | m | 28,0000 |
| 26 |  | Sort de streasina | m | 124,0000 |
| 27 |  | Dolie | m | 38,4000 |
| 28 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Ingraditura acoperis | kg | 770,0000 |
| 29 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,7700 |
| 30 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum: Scinduri de rasinoase - 0,0078 m3/m2) | m2 | 94,0000 |
| 31 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,7260 |
| 32 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,7260 |
| 33 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Captusire streasina (Se exclude: Coame metalice pentru placi tip tigla, Tabla plana protejata anticoroziv, Pazie din tabla protejata anticoroziv) | m2 | 94,0000 |
| 34 |  | Profil pazie streasina | m | 124,0000 |
| 35 | CK01B | Lucarne din lemn simple, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 10,1200 |
|  |  | Capitolul 5. Canale de ventilare (3 buc) |  |  |
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 693,6000 |
| 37 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,6940 |
| 38 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Panouri de tip sandwich de vata minerala gr=80mm (Se exclude: Profil de finisare (отделочный профиль) ) | m2 | 18,7200 |
| 39 |  | Foi de tabla vopsita, 0.5 mm | m2 | 3,6000 |
| 40 |  | Elemente de tinechingerie | m | 9,6000 |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-3: |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,8456 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 71,6350 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 49,0307 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 159,0562 |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 192,6000 |
| 6. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 266,0553 |
| 7. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 426,4000 |
| 8. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 41,1768 |
| 9. | 7134050013250 | Izolator | h-om | 74,6200 |
| 10. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 10,6579 |
| 11. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 14,6360 |
| 12. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1 029,8160 |
| 13. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 301,4840 |
| 14. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,0840 |
| 15. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 34,8690 |
| 16. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 743,9053 |
| 17. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 64,6452 |
| 18. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 41,7876 |
|  |  | Total manopera |  |  |

Materiale:

| 1. | 1000000100001 | Coama | m | 86,1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1000000100002 | Bordura frontala | m | 32,5500 |
| 3. | 1000000100003 | Sort perete | m | 29,4000 |
| 4. | 1000000100004 | Sort de streasina | m | 130,2000 |
| 5. | 1000000100005 | Dolie | m | 40,3200 |
| 6. | 1000000100006 | Profil pazie streasina | m | 130,2000 |
| 7. | 1000000100007 | Foi de tabla vopsita, 0.5 mm | m2 | 3,7800 |
| 8. | 1000000100009 | Elemente de tinechingerie | m | 10,0800 |
| 9. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 25,8040 |
| 10. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 29,8480 |
| 11. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,1960 |
| 12. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 6,5655 |
| 13. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,7788 |
| 14. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 5,1543 |
| 15. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0680 |
| 16. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0649 |
| 17. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 6,4083 |
| 18. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,9936 |
| 19. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 190,8200 |
| 20. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 10,2075 |
| 21. | 2030112938000-01 | Lucarne din lemn | m2 | 10,1200 |
| 22. | 2320166200676 | White spirit | kg | 4,3920 |
| 23. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 8,1660 |
| 24. | 23203226000361 | Gudron | kg | 16,7442 |
| 25. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 31,7065 |
| 26. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,3743 |
| 27. | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 17,5680 |
| 28. | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 187,7288 |
| 29. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 7,7000 |
| 30. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 8,7840 |
| 31. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 1,2298 |
| 32. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 69,4880 |
| 33. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 86,8600 |
| 34. | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 19,4326 |
| 35. | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 44,9400 |
| 36. | 2521302602909-01 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 80mm | m2 | 18,5880 |
| 37. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 22,0624 |
| 38. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 96,5462 |
| 39. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9 236,3000 |
| 40. | 2663102100000-01 | Beton C12/15 | m3 | 10,0296 |
| 41. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 23,4520 |
| 42. | 2670112204002-01 | Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm | m2 | 1 103,6298 |
| 43. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 30,4003 |
| 44. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 5,8696 |
| 45. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 3,3396 |
| 46. | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1 033,6200 |
| 47. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 27,1998 |
| 48. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 147,3950 |
| 49. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 429,6800 |
| 50. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 121,4625 |
| 51. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 6,9360 |
| 52. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,4025 |
| 53. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,8150 |
| 54. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 693,6000 |
| 55. | 2811236304903-01 | Panouri "Sandwich" Vata minerala gr. 80mm | m2 | 19,6672 |
| 56. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 770,0000 |
| 57. | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 67,0950 |
| 58. | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 5,4440 |
| 59. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 258,0460 |
| 60. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 105,0285 |
| 61. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 7,3180 |
| 62. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 20,4150 |
| 63. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 48,6750 |
| 64. | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 57,8448 |
| 65. | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 57,8448 |
| 66. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 20,4150 |
| 67. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3402 |
| 68. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 138,9760 |
| 69. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 64,1820 |
| 70. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,0415 |
| 71. | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 8 089,2000 |
| 72. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 347,1838 |
| 73. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 8,9298 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0831 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 1,9050 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 26,3120 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 14,4120 |
| 5. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3415 |
| 6. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 5,1600 |
| 7. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 12,7800 |
| 8. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 1,4927 |
| 9. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 87,9289 |
| 10. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,3612 |
| 11. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,5555 |
| 12. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,7000 |
| 13. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 7,9950 |
| 14. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 4,8741 |
| 15. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8720 |
| 16. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,3610 |
| 17. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,1726 |
| 18. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,0882 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale | 24 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 10 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare | 2 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu | 6 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA | 20 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul | m3 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Elemente monolite |  |  |
| 7 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 12 mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,1000 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,0800 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 2663102100000-01 | Beton C12/15 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Termoizolare plansee |  |  |
| 13 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 200 mm, in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 |
|  | 2670112204002-01 | Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm | m2 | 1,0200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala л=0,035, gr. 80mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 2521302602909-01 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 80mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4. Acoperis |  |  |
| 17 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 19 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum: Scinduri de rasinoase - 0,00752 m3/m2) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00752 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Tabla cutata C-44 (Se exclude: Coame metalice pentru placi tip tigla, Tabla plana protejata anticoroziv, Pazie din tabla protejata anticoroziv) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 |  | Coama | m |  |
|  | 1000000100001 | Coama | m | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 |  | Bordura frontala | m |  |
|  | 1000000100002 | Bordura frontala | m | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 |  | Sort perete | m |  |
|  | 1000000100003 | Sort perete | m | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 |  | Sort de streasina | m |  |
|  | 1000000100004 | Sort de streasina | m | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 27 |  | Dolie | m |  |
|  | 1000000100005 | Dolie | m | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 28 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Ingraditura acoperis | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 29 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,0000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 30 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum: Scinduri de rasinoase - 0,0078 m3/m2) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0078 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 31 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 32 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 33 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Captusire streasina (Se exclude: Coame metalice pentru placi tip tigla, Tabla plana protejata anticoroziv, Pazie din tabla protejata anticoroziv) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 34 |  | Profil pazie streasina | m |  |
|  | 1000000100006 | Profil pazie streasina | m | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 35 | CK01B | Lucarne din lemn simple, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 |
|  | 2030112938000-01 | Lucarne din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0600 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,5800 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,3300 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 5. Canale de ventilare (3 buc) |  |  |
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 37 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,0000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 38 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Panouri de tip sandwich de vata minerala gr=80mm (Se exclude: Profil de finisare (отделочный профиль) ) | m2 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |
|  | 2811236304903-01 | Panouri "Sandwich" Vata minerala gr. 80mm | m2 | 1,0200 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 39 |  | Foi de tabla vopsita, 0.5 mm | m2 |  |
|  | 1000000100007 | Foi de tabla vopsita, 0.5 mm | m2 | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 40 |  | Elemente de tinechingerie | m |  |
|  | 1000000100009 | Elemente de tinechingerie | m | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reconstrucția acoperișului de tip șarpantă la clădirea existentă a IP Gimnaziul Gura Bîcului, bloc D |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 251,4500 |
| 2 | CP14A k=0.7 | Demontarea gurilor de ventilatie prefabricate din beton armat (Se exclud materiale) | buc | 7,0000 |
| 3 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 4,8700 |
| 4 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 4,8700 |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 4,8700 |
|  |  | Capitolul 2. Elemente monolite |  |  |
| 6 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 12 mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 110,0000 |
| 7 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 81,2000 |
| 8 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 231,0000 |
| 9 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 63,7000 |
| 10 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 59,7500 |
| 11 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 | m3 | 8,2500 |
|  |  | Capitolul 3. Termoizolare plansee |  |  |
| 12 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 200 mm, in 2 straturi | m2 | 220,0000 |
| 13 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 220,0000 |
| 14 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 220,0000 |
|  |  | Capitolul 4. Acoperis |  |  |
| 15 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,6400 |
| 16 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 2,2000 |
| 17 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum: Scinduri de rasinoase - 0,00732 m3/m2) | m2 | 280,0000 |
| 18 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 2,0500 |
| 19 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 5,8900 |
| 20 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Tabla cutata C-44 (Se exclude: Coame metalice pentru placi tip tigla, Tabla plana protejata anticoroziv, Pazie din tabla protejata anticoroziv) | m2 | 280,0000 |
| 21 |  | Coama | m | 40,0000 |
| 22 |  | Sort perete | m | 36,0000 |
| 23 |  | Sort de streasina | m | 54,5000 |
| 24 |  | Dolie | m | 24,0000 |
| 25 | CK26B | Retinator de zapada (aplicativ) | m | 40,0000 |
| 26 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum: Scinduri de rasinoase - 0,0139 m3/m2) | m2 | 22,2000 |
| 27 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,3090 |
| 28 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,3090 |
| 29 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Captusire streasina (Se exclude: Coame metalice pentru placi tip tigla, Tabla plana protejata anticoroziv, Pazie din tabla protejata anticoroziv) | m2 | 22,2000 |
| 30 |  | Profil pazie streasina | m | 50,6000 |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-4: |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,6150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 53,2125 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 27,1005 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 65,7250 |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 67,9950 |
| 6. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 80,9060 |
| 7. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 176,0000 |
| 8. | 7134050013250 | Izolator | h-om | 30,8000 |
| 9. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 390,1615 |
| 10. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 12,8000 |
| 11. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,6199 |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 208,1818 |
| 13. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 22,0000 |
| 14. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 13,6280 |
|  |  | Total manopera |  |  |

Materiale:

| 1. | 1000000100001 | Coama | m | 42,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1000000100003 | Sort perete | m | 37,8000 |
| 3. | 1000000100004 | Sort de streasina | m | 57,2250 |
| 4. | 1000000100005 | Dolie | m | 25,2000 |
| 5. | 1000000100006 | Profil pazie streasina | m | 53,1300 |
| 6. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 12,3200 |
| 7. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 2,4478 |
| 8. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1968 |
| 9. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 1,8260 |
| 10. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0598 |
| 11. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0164 |
| 12. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,6572 |
| 13. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,3520 |
| 14. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 105,2520 |
| 15. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 8,9625 |
| 16. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 7,1700 |
| 17. | 23203226000361 | Gudron | kg | 4,2312 |
| 18. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 9,2484 |
| 19. | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 60,7502 |
| 20. | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 7,1006 |
| 21. | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 15,8655 |
| 22. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 31,2430 |
| 23. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3 806,0000 |
| 24. | 2663102100000-01 | Beton C12/15 | m3 | 8,7099 |
| 25. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 9,6800 |
| 26. | 2670112204002-01 | Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm | m2 | 455,5320 |
| 27. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 9,8140 |
| 28. | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 364,9065 |
| 29. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 9,6360 |
| 30. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 83,2300 |
| 31. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 236,7750 |
| 32. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 65,2925 |
| 33. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,9875 |
| 34. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,7590 |
| 35. | 2743123549026b | Bariera parazapada | m | 40,0000 |
| 36. | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 34,6500 |
| 37. | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 4,7800 |
| 38. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 89,1760 |
| 39. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 37,7578 |
| 40. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 17,9250 |
| 41. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 12,3000 |
| 42. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 160,0000 |
| 43. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 17,9250 |
| 44. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,2988 |
| 45. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 20,7600 |
| 46. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,7925 |
| 47. | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 2 855,7900 |
| 48. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 173,2500 |
| 49. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,3546 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0272 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,5760 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,7600 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 15,0870 |
| 5. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,6859 |
| 6. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 6,6000 |
| 7. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,3772 |
| 8. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 32,7410 |
| 9. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1798 |
| 10. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,9500 |
| 11. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,3000 |
| 12. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 1,5092 |
| 13. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,1950 |
| 14. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0567 |
| 15. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,5162 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale | 24 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 10 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare | 2 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu | 6 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA | 20 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | CP14A k=0.7 | Demontarea gurilor de ventilatie prefabricate din beton armat (Se exclud materiale) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Elemente monolite |  |  |
| 6 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 12 mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,1000 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,0800 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 2663102100000-01 | Beton C12/15 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Termoizolare plansee |  |  |
| 12 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 200 mm, in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 |
|  | 2670112204002-01 | Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm | m2 | 1,0200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4. Acoperis |  |  |
| 15 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum: Scinduri de rasinoase - 0,00732 m3/m2) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00732 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 19 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Tabla cutata C-44 (Se exclude: Coame metalice pentru placi tip tigla, Tabla plana protejata anticoroziv, Pazie din tabla protejata anticoroziv) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 |  | Coama | m |  |
|  | 1000000100001 | Coama | m | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 |  | Sort perete | m |  |
|  | 1000000100003 | Sort perete | m | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 |  | Sort de streasina | m |  |
|  | 1000000100004 | Sort de streasina | m | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 |  | Dolie | m |  |
|  | 1000000100005 | Dolie | m | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 | CK26B | Retinator de zapada (aplicativ) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026b | Bariera parazapada | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum: Scinduri de rasinoase - 0,0139 m3/m2) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0139 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 27 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 28 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 29 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Captusire streasina (Se exclude: Coame metalice pentru placi tip tigla, Tabla plana protejata anticoroziv, Pazie din tabla protejata anticoroziv) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 30 |  | Profil pazie streasina | m |  |
|  | 1000000100006 | Profil pazie streasina | m | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |